| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科 研 用 无 人 平 台 | 1.无人机机库 (1)至少可同时停放1架垂直起降无人机和1架多用途四旋翼无人机 (2)支持5G通信 (3)机库具备自动开关仓、自动归中功能 (4)停机坪具备自动升降功能 (5)机库长：≤2800mm (6)机库宽：≤2300mm (7)机库高：≤1200mm (8)垂直起降无人机停机坪长：≥ 1900mm (9)垂直起降无人机停机坪宽：≥ 1350mm (10)多用途四旋翼无人机停机坪长：≥ 1350mm (11)多用途四旋翼无人机坪宽：≥1350mm 2.垂直起降无人机（核心产品） 无人机主要性能指标： (1)翼展：≤1800mm (2)机体长度：≤1000mm (3)机体高度：≤435mm (4)飞行高度：50～2000m (5)悬停高度：≥100m(相对) (6)最大起飞重量：≤15kg (7)最大载荷：≥4kg (8)飞行速度：72km/h~144km/h (9)续航时间：≥90min，提供备用电池1块 (10)最大悬停时间：≥30min (11)导航与控制方式：惯性导航+卫星导航、 全程自主控制 (12)无人机通过电台连接至地面站，可组成协同网络 (13)无人机可支持装配携带各类传感器 (除惯导，GPS,气压计等基本外，还有视觉传感器，激光雷达，摄像头，图传电台，导引头，红外等),机载电脑， 支持数据的实时回传和交互。所用软件及相关协议可支持后期虚实仿真实验，并提供相关数据接口。 (14)机载光电吊舱主要性能指标： ①尺寸：≤110×90×160（mm） ②重量：≤700g （15）云台类型：非正交三轴机械增稳 ①稳像精度：±0.01° ②可控制转动范围：俯仰-150°～+50°, 偏航±360°连续 ③图像传感器：1/2.8”CMOS,有效像素 ≥200万 ④镜头焦距：5.1mm ⑤分辨率：≥1920×1080 （16）机载激光测距机 ①测量范围：5m～1000m(直径12m,20%反射率的垂直反射面) ②照片存储格式：JPEG等 ③视频存储格式：MP4等 （17）手柄配有屏显 3 .多用途四旋翼无人机 (1)轴距：≤720mm (2)机高：≤470mm (3)最大续航时间：≥20min，提供备用电池5块 (4)最大起飞重量：≥5kg (5)各无人机通过电台连接至地面站，可组成协同网络 (6)无人机可支持装配携带各类传感器 (除惯导，GPS,气压计等基本外，还有视觉传感器，激光雷达，摄像头，图传电台，导引头，红外等),机载电脑， 支持数据的实时回传和交互。所用软件及相关协议可支持后期虚实仿真实验，并提供相关数据接口。 (7)手柄配有屏显 （8）机载计算机：4B 8GB(内存) 4.地面站 (1)可对垂直起降无人机和多用途四旋翼无人机进行控制 (2)具有航路规划与参数设置功能 (3)具有无人机姿态与位置、机上工作状态、飞行轨迹、机上故障信息显示与回放功能 (4)遥控遥测距离：≥20km(通视条件下) (5)各无人机通过电台连接至地面站，可组成协同网络，地面站开源，且支持二次开发，所用软件及相关协议可支持后期虚实仿真实验，并提供相关接口。 (6)电台相关配置参数可支持在线编辑，支持5G通信 5.数字孪生实验功能 物理无人机(包括垂直起降无人机及旋翼无人机）的编队协同实验验证，该系统可提供基础的数字孪生实验功能，指标如下： （1）物理无人机可通过机载计算机与地面站和虚拟仿真环境（如AIRSIM或AFSIM仿真平台）中的孪生机进行信息的实时交互，包括物理无人机实时状态和指令数据、所携带传感器数据(视觉传感器，激光雷达信息)。 （2）孪生无人机具备控制物理无人机飞行航迹的能力。 （3）完成基于AIRSIM或AFSIM仿真软件的典型无人机集群虚实协同实验飞行案例，数字孪生场景≥3种。 注：供应商所投产品必须满足以上所有技术参数，提供证明材料（不限于官网截图或产品彩页或检测报告或加盖厂家公章的技术参数说明或加盖厂家公章的功能截图）。参数不响应或未提供证明材料均为无效响应文件。 |