报价明细表

采购编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

| 序号 | 分部工程 |  | 实测指标 | 检查内容、方法 | 检查频率 | 抽检数量 （点/组） | 单价（元） | 合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原材料 | 沥青 | 针入度、延度、软化点和薄膜加热后耐老化性能 | JTG E20 | 1-2组 | 110 |  |  |
|  |  | 水泥 | 细度（比表面积）、安定性、凝结时间、胶砂强度(3d) | JTG E30 | 1-2组 | 110 |  |  |
|  |  | 粗集料 | 面层筛分、压碎值、磨耗值、粘附性、针片状含量、含泥量和软石含量 | JTG E42 | 1-2组 | 110 |  |  |
|  |  | 细集料 | 筛分、砂当量、亚甲蓝值、含泥量 | JTG E42 | 1-2组 | 110 |  |  |
|  |  | 钢材 | 抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯 | GB1499.2 | 3组（取不同规格） | 110 |  |  |
|  |  | 石灰 | 有效钙镁含量和细度 | JTG E51 | 1-2组 | 110 |  |  |
|  |  | 粉煤灰 | 比表面积、含水量、烧失量 | JTG E51 | 1-2组 | 110 |  |  |
| 二 | 混合料 | 基层混合料 | 级配、灰剂量 | JTG E42 | 2组 | 77 |  |  |
|  |  | 面层混合料 | 油石比、马歇尔试验（稳定度、流值、孔隙率）、热料仓筛分 | JTG E20 | 2组 | 77 |  |  |
| 三 | 路基 工程 | 土石方 | 压实度 | 灌砂法 | 3-5点，原则每公里1点 | 220 |  |  |
|  |  | 排水工程 | 铺砌厚度 | 开挖尺量 | 2-3点 | 66 |  |  |
|  |  |  | 断面尺寸 | 尺量 | 2-3点 | 44 |  |  |
|  |  | 支挡工程 | 混凝土强度 | 回弹法 | 2-3组 | 33 |  |  |
|  |  |  | 断面尺寸 | 开挖尺量 | 2-3点 | 77 |  |  |
|  |  | 小桥涵 | 混凝土强度 | 回弹法 | 3-5组 | 33 |  |  |
|  |  |  | 结构尺寸 | 尺量 | 3-5点 | 77 |  |  |
| 四 | 路面 工程 | 沥青面层 | 压实度 | 钻芯 | 3-5点，原则每公里1点 | 220 |  |  |
|  |  |  | 厚度 | 钻芯 | 3-5点，原则每公里1点 | 220 |  |  |
|  |  |  | 宽度 | 尺量 | 3-5点 | 187 |  |  |
|  |  |  | 平整度 | 平整度仪、3m直尺 | 5-10点 | 110 |  |  |
|  |  | 水泥砼面层 | 强度 | 弯拉强度 | 3-5点，原则每公里1点 | 110 |  |  |
|  |  |  | 厚度 | 钻芯 | 3-5点，原则每公里1点 | 110 |  |  |
|  |  |  | 宽度 | 尺量 | 3-5点 | 77 |  |  |
|  |  |  | 相邻板高差 | 尺量 | 3-5点 | 77 |  |  |
|  |  |  | 断板率 | 目测 | 至少连续数20～50块 | 121 |  |  |
|  |  |  | 平整度 | 3m直尺 | 5-10点 | 110 |  |  |
|  |  | 基层 | 压实度 | 灌砂法 | 3-5点，原则每公里1点 | 220 |  |  |
|  |  |  | 完整性 | 钻芯 | 3-5点，原则每公里1点 | 88 |  |  |
|  |  |  | 厚度 | 尺量 | 3-5点，原则每公里1点 | 220 |  |  |
| 五 | 桥梁 工程 | 上部结构 | 混凝土强度 | 回弹法 | 5个测区，中桥以上10个 | 220 |  |  |
|  |  |  | 结构尺寸 | 尺量 | 5点，其中顶板厚度2点 | 121 |  |  |
|  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 保护层厚度仪 | 5-10点 | 220 |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋间距 | 尺量 | 5-10点 | 220 |  |  |
|  |  | 下部结构 | 混凝土强度 | 回弹法 | 5个测区，中桥以上10个 | 220 |  |  |
|  |  |  | 结构尺寸 | 尺量 | 5点 | 110 |  |  |
|  |  |  | 钢筋保护层厚度 | 保护层厚度仪 | 5-10点 | 220 |  |  |
|  |  |  | 钢筋间距 | 尺量 | 5-10点 | 220 |  |  |
|  |  | 桥面宽度 |  | 尺量 | 3-5点 | 33 |  |  |
|  |  | 桥面铺装厚度 |  | 尺量 | 3-5点 | 33 |  |  |
| 六 | 交通 设施 | 波形梁 | 横梁中心高度 | 尺量 | 10处 | 220 |  |  |
|  |  | 钢护栏 | 立柱壁厚度 | 千分尺、涂层测厚仪 | 10根 | 132 |  |  |
|  |  | 混凝土护栏 | 强度 | 回弹法 | 5个测区 | 132 |  |  |
| 七 | 关键工艺检查 |  | 主要检查内容包括：1.场地建设、设备机具配置情况；2.路基工程的开挖与填筑、高边坡施工、小型结构等各项工序是否合理规范；3.路面工程的混合料生产、路面铺筑、养生与切缝等施工条件、工序是够规范合理，材料是否符合要求；4.桥梁工程的上部和下部结构施工是够满足规范和设计要求，是否按照规范要求制定专项施工方案并严格落实。 | 每项目抽检1个标段及监理 |  | 55 |  |  |
| 八 | 资料检查 |  | 主要检查内容包括：1.项目业主目标制度建立、职责划分、质量管控、问题与隐患整改，监理单位责任落实、审批报验、旁站巡视、隐蔽工程交验等资料检查；2.施工单位目标制度、职责划分、施工组织设计、专项施工方案、施工交底培训、原材料检查、质量问题整改等资料检查；3.施工工艺及突出薄弱环节检查等资料检查；4.工程实体中的原材料、路面工程、桥梁工程、交通设施的资料检查。 |  |  | 100 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 5600 |  |  |

供应商：                   （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签名）

日  期：20     年   月   日