拟签订采购合同文本

政府采购项目                     合同编号：

（全省农村公路建设质量抽检）

服务合同

采购人：陕西省公路局

供应商：

二〇二六年  月
合同协议书

甲方（采购人）：陕西省公路局

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规， 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则， 双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致， 订立本合同。

一、项目概况

（一）项目名称：全省农村公路建设质量抽检

（二）项目地点：甲方指定地点

（三）服务内容：拟对2026年全省农村公路建设质量进行抽检，包括项目建设质量管理行为检查、施工工艺检查以及工程实体质量检查等三部分内容。本项目共划分1个标段，抽检项目数量不少于30个，抽检各类指标数量不少于5600点（组）。具体服务内容及要求详见竞争性磋商文件。

二、合同金额

合同总价款（含税价）:            （¥        元）。

合同价格为含税价，乙方报价包含完成本项目所需的全部费用，包括但不限于劳务费、国家按现行税收政策征收的一切税费、检测仪器使用费、耗材费、差旅费、服务费、分析报告编制及出具费、资料整理归档费、技术审查配合费等全部相关费用，甲方无需再向乙方支付任何额外费用。合同履行期间，总价不随市场价格、政策调整等因素变动。

三、服务期限

合同服务期为自合同签订之日起     日。

或合同起止日期（    年    月    日 ----    年    月    日）。

服务期内，如因甲方工作需要、政策调整或不可抗力导致服务延期的，服务期限相应顺延，顺延期间乙方仍按本合同约定提供服务，不再另行增加费用。

四、结算方式

（一）结算单位:

由甲方负责结算。费用结算采用银行转账方式，分期付款。

乙方应在甲方每次付款前，按照甲方要求的发票类型和金额，向甲方开具合法有效的发票，税费由乙方承担。否则，甲方有权拒绝付款且不承担迟延支付的违约责任。

（二）付款方式:

甲方收到乙方提交的履约保证金及合规有效的增值税普通发票之日起15日内，甲方向乙方支付合同总金额的60%；

项目完成外业检测工作，乙方出具完成相应工作说明并经甲方确认之日起 15 日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

乙方提交项目全部成果，并通过甲方组织的技术审查之日起 15 日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

乙方超出任务范围的成果，检测费实际金额大于合同金额，应视为乙方可预见风险，按合同总价款支付乙方检测费；检测费金额小于合同金额，据实结算。

五、主要工作内容

质量抽检部分

一、试验检测标准、规范

1.公路工程质量检验评定标准第一册土建工程  JTG F80/1-2017；

2.公路工程路基施工技术规范  JTG/T 3610-2019；

3.公路工程桥涵施工技术规范  JTG/T 3650-2020；

4.公路隧道施工技术规范  JTG/T 3660-2020；

5.公路路面基层施工技术细则  JTG/T F20-2015；

6.公路沥青路面施工技术规范  JTG F40-2004；

7.公路水泥混凝土路面施工技术细则  JTG/T F30-2014；

8.公路工程路基路面现场测试规程  JTG 3450-2019；

9.公路交通安全设施设计规范  JTG D81-2017；

10.公路交通安全设施施工技术规范  JTG/T  3671-2021；

11.相关国标、部标规定的集料、土工、水泥、钢材、沥青等材料试验及工程实体、构造物检测规程；

二、抽检内容

1. 项目建设质量管理行为检查

1.1项目业主：

（1）目标和制度：质量管理目标是否明确，质量责任、检查、制度是否合理可操作

（2）明确职责：质量管理岗位职责是否明确，责任是否落实。

（3）基础条件：是否依法依规办理质量监督手续

（4）质量管控：是否有效开展项目自查，定期考核，管理措施是否有效、针对性强。

（5）问题与隐患整改：对自查及交通运输局、质量监管机构抽查出的质量问题是否及时组织整改到位。

1.2监理单位：

（1）主要人员条件及岗位职责：总监、驻地监理工程师、试验室主任、专业监理工程师条件和能力是否符合投标（文件）承诺，质量监理责任是否明确。

（2）监理细则：监理细则对关键环节等是否具有针对性和可控性。

（3）审批报验：施工组织设计及专项施工方案审查程序是否规范，审批是否及时，是否符合强制性标准要求。

（4）旁站巡视：是否按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。

（5）监理指令：指令是否闭合，要求是否准确。

（6）隐蔽工程交验：验收及评定是否及时、规范，资料是否真实可信。

1.3施工单位：

（1）目标和制度：是否质量管理目标与合同一致，质量制度是否合理、有针对性。

（2）明确职责：质量管理机构和岗位职责是否明确，责任是否落实，相关证件是否齐全。

（3）施工组织设计及专项施工方案：施工组织设计及专项施工方案是否符合工程实际，是否具有针对性和可操作性，是否按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案是否计算资料齐全、校验审核程序规范。

（4）特种、大型设备：相关证书是否齐全、有效、检验合格，管理台账是否规范。

（5）施工技术交底与培训：是否交底到一线人员，是否记录详实。施工单位或项目部培训制度是否健全、有计划，是否有记录、有检查。

（6）原材料及产品：原材料、产品出厂合格证是否齐全；自验规定是否健全，程序是否规范。

（7）施工自检：体系是否健全，管理是否规范，测量和自检数据和报告是否客观、真实、完整。

（8）质量问题整改：对交通运输局、质量监督机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量问题是否举一反三，是否对照要求及时整改落实到位。

2.施工工艺等其它方面检查要求

2.1 基本条件

（1）场地建设：施工临时场地(办公区、生活区、加工区等)选址建设是否符合要求，便桥、便道设置是否合理，标示标牌是否清晰；施工临时用电是否满足规范要求；原材料存放是否规范。

（2）设备机具：机具、设备标识、防护装置是否齐全。操作人员是否持证上岗。

2.2 路基工程

（1）开挖与填筑：路堑开挖是否有序；路基填料是否符合要求，路堤是否分层筑、压实作业规范；防排水设施是否完善、合理。

（2）高边坡施工：高边坡爆破、开挖或装运作业是否规范；滑坡体、危石段是否设置风险源告知牌；脚手架搭设是否正确、防护有效；靠近交通要道作业时是否设置隔离措施。

（3）小型结构：材料是否符合要求；小桥和通道、涵洞和边沟及挡墙等砌筑、勾缝、沉降缝、墩台、梁板、防水及混凝土 施工等是否符合要求，墙背填土及压实是否规范。

2.3 路面工程：

2.3.1沥青混凝土面层

（1）混合料生产：设备是否工作正常，材料是否符合要求，配合比、生产温度控制是否满足要求。

（2）铺筑施工：施工气候条件是否适宜，设备工作是否正常，摊铺温度、宽度是否满足要求。压实温度是否适宜。层间是否无污染，粘结是否牢固、有效。

2.3.2水泥混凝土面层

（1）混凝土生产：设备工作是否正常，材料是否符合要求，拌制是否均匀，配合比控制是否满足要求。

（2）铺筑施工：施工气候条件是否适宜，设备工作是否正常，混凝土和易性是否好，运送、摊铺是否及时，连续摊铺，振捣是否充分，结合面处理是否规范。

（3）养生与切缝：养生是否及时、到位，养生方法是否规范。切缝是否及时，灌缝工艺是否规范。

2.3.3基层

（1）混合料生产：设备工作是否正常，材料是否符合要求，配合比控制是否满足要求。

（2）铺筑施工：机具设备是否工作正常，生产能力是否匹配，摊铺是否规范，施工条件是否满足要求。压实是否及时，压实功是否充足。

（3）养生：养生是否及时、到位，养生方法是否规范。

2.4 桥梁工程

（1）支架及脚手架：管材是否有检验合格证，架体搭设是否规范，是否按规定预压、验收。高大架体搭设和拆除是否按照专项施工方案实施。

（2）构件预制：钢筋加工安装规范；原材料及混合料质量是否符合要求；模板安装是否稳固、严密；保护层厚度控制方法是否得当；混凝土养生是否规范。预应力锚夹具是否符合规定；张拉及灌浆工艺规范是否符合要求。

（3）下部结构施工：扩大基础、桩基础周边防护、孔内通风是否符合要求；深度5m以上基坑是否按专项设计实施支护。基础、墩台、盖梁等混凝土施工是否规范。桩基成孔记录是否完整，是否按规定检测桩身完整性。

（4）桥面系施工：混凝土防撞护栏钢筋绑扎与浇筑作业是否规范，桥面防水处理是否有效，混凝土铺装施工及养生是否规范。

（5）支座及伸缩缝安装：支座、伸缩缝规格是否满足规范或设计要求。支座垫石混凝土是否平整密实，支座位置是否准确，安装是否规范。伸缩缝安装是否牢固、稳固，混凝土是否密实平整。

（6）预制梁施工：梁板吊装与安装是否规范；预留钢筋是否规整，横向联系是否可靠、混凝土是否密实，外观是否无气泡、水纹和色差，负弯矩区预应力施工是否规范。

（7）现浇梁施工：原材料及混合料质量是否符合要求。钢筋设置是否符合设计要求，安装是否规范。混凝土配合比是否满足要求，施工、养生是否规范，是否按规定埋设预埋件。

（8）拱桥施工：原材料及混合料质量是否符合要求。施工顺序及合拢温度是否满足设计及规范要求，工人操作、拱背填土及压实作业是否规范，拱架基础是否处理良好并按规范制作，落架科学。

2.5 试验室及内业资料检查：

检查施工单位试验检测资料，抽查项目办、监理资料，包括：

（1）试验各类台账与内业资料数据来源的对应性、质量检验评定数据来源与内业资料数据的对应性，以核实数据真实性；

（2）钢材水泥沥青等主要原材料进场资料（合格证、质保书、检测报告、出厂检验合格证）完备性；

（3）各类标准试验上报批复准确性；工艺试验总结上报及批复情况（含沥青、基层、底基层拌合楼调试及试拌试铺）；各类施工配合比设计上报批复情况；

（4）监理试验室和工地试验室仪器配置、试验室管理、标养室等温湿度环境条件；

（5）外委试验报告等资料。

3.工程实体质量检查（点组数量见工程量及报价）。

3.1原材料检查

重点检查工程项目中沥青材料的针入度、延度、软化点和薄膜加热后耐老化性能等指标；水泥材料的细度（比表面积）、安定性、凝结时间、胶砂强度(3d)等性能指标；粗集料的面层筛分、压碎值、磨耗值、粘附性、针片状含量、含泥量和软石含量等性能指标；细集料中的筛分、砂当量、亚甲蓝值、含泥量等指标；钢材中的抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯等性能指标；石灰材料中的有效钙镁含量和细度等指标；粉煤灰中的比表面积、含水量、烧失量等性能指标。

3.2路基工程检查

重点采用灌砂法检查土石方压实度、排水工程铺砌厚度、防护支挡断面尺寸、小桥涵结构尺寸等指标。

3.3路面工程检查

重点检查沥青面层压实度、厚度、宽度、平整度等指标；水泥砼面层强度、厚度、宽度、断板率、平整度等指标；基层压实度、完整性、厚度等指标。

3.4桥梁工程检查

重点检查桥梁上部结构的混凝土强度、结构尺寸、钢筋保护层厚度、受力钢筋间距等指标；检查桥梁下部结构的混凝土强度、结构尺寸、钢筋保护层厚度、受力钢筋间距等指标。

3.5交通设施检查

重点检查波形梁横梁中心高度、钢护栏立柱壁厚度、混凝土护栏强度等指标。

三、抽检方式及工作量

1.工作方式

1.1各项指标全覆盖并达到本招标文件要求的点组数量。

1.2 突出关键指标：《农村公路建设工程质量抽检项目明细表》中打*的各项检测指标为关键指标，打*的各项关键指标检测数量不应低于4000点，关键指标超出招标文件规定点组数量的，按合同单价及实际发生量计算费用，但总计量支付费用不能超过本次招标合同总价，中标的检测单位在工作过程中应充分考虑此约定。

1.3 工程量及报价清单中未打*的检测指标作为一般指标，一般指标完成检测的点组数量超出招标文件规定数量的不予支付超出部分的费用。

1.4超工作范围处理：不属于本招标文件检测指标范围的，除非发包人有书面要求抽检，否则不予抽检。超出本招标文件检测指标之外的，发包人不予支付费用。

1.5专业检测单位应配备携带赴现场开展工作的仪器，同时可利用现场工地试验室及仪器设备。除必须送回专业检测单位自身中心试验室进行检测的指标外，其他数据应尽量现场试验和检测，检测结果现场通报。

2.抽检工作量

2.1随机抽查各市农村公路建设项目工程质量。根据年度计划以及全省农村公路建设进度情况，抽取全省县乡路改建、危桥改造或桥涵配套工程不少于30个，每个地市平均3—4个，经市级交通运输部门监督和确认。具体项目由发包人在检查前明确。

四、资料整理及报告内容

1.每次现场检测结束后，必须在当天完成试验及检测数据的处理和计算工作，及时向项目负责人及省局农村公路处汇报检测结果。

2.每市检测结束后，由项目负责人整理审核检测数据，整理存在问题意见，经检查组负责人审核，并及时现场通报并提出整改要求，同时向采购人提交书面检查情况简报。

检测工作结束后，由项目负责人将检测原始记录、统计表汇总整理。记录、统计汇总表格式附后。

3.检测报告内容主要包括：项目概述、检测依据、检测组织情况、总体及各项目检测内容、结果总体分析。现场检测结束，室内试验完成后5个工作日内完成报告整理，检查报告每地市单独整理，提交发包人3份报告。

4.分别整理形成全省农村公路建设项目质量抽检分析报告，主要内容如下：

（1）检测检查工作概述；

（2）全省质量抽检总体评价，包括好的做法和存在问题。

（3）从项目建设质量管理行为检查、施工工艺检查以及工程实体质量检查等方面，对照磋商文件明确的检测任务细目，分别分析检测检查结果，梳理分析存在的问题及原因。

（4）各市检查结果分析评价。全省质量抽检数据分析应按项目类型、检测指标，对各市检查情况进行横向对比；对各市农村公路建设项目历史数据进行纵向对比。

五、人员配置要求

| 人 员 | 数量要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |
| 技术负责人 | 2 |
| 试验检测工程师 | 2 |
| 试验检测员 | 4 |

六、现场检测仪器设备要求

| 设备名称 | 数量要求 | 设备名称 | 数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋位置及保护层厚度测定仪* | 2台 | 弯沉仪* | 2套 |
| 锚杆拉拔仪 | 1台 | 回弹仪* | 2台 |
| 断面仪 | 1台 | 碳化深度测定仪* | 2台 |
| 地质雷达 | 1台 | 路面取芯机* | 2台 |
| 压实度测量仪器* | 2套 |  |  |

七、农村公路建设工程质量抽检指标明细表

| 序号 | 分部工程 |  | 实测指标 | 检查内容、方法 | 检查 频率 | 抽检数量（点/组） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原材料 | * 沥青 | 针入度、延度、软化点和薄膜加热后耐老化性能 | JTG E20 | 1-2组 | 110 |
|  |  | * 水泥 | 细度（比表面积）、安定性、凝结时间、胶砂强度（3d） | JTG E30 | 1-2组 | 110 |
|  |  | * 粗集料 | 面层筛分、压碎值、磨耗值、粘附性、针片状含量、含泥量和软石含量 | JTG E42 | 1-2组 | 110 |
|  |  | * 细集料 | 筛分、砂当量、亚甲蓝值、含泥量 | JTG E42 | 1-2组 | 110 |
|  |  | * 钢材 | 抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯 | GB1499.2 | 3组（取不同规格） | 110 |
|  |  | * 石灰 | 有效钙镁含量和细度 | JTG E51 | 1-2组 | 110 |
|  |  | * 粉煤灰 | 比表面积、含水量、烧失量 | JTG E51 | 1-2组 | 110 |
| 二 | 混合料 | 基层混合料 | 级配、灰剂量 | JTG E42 | 2组 | 77 |
|  |  | 面层混合料 | 油石比、马歇尔试验（稳定度、流值、孔隙率）、热料仓筛分 | JTG E20 | 2组 | 77 |
| 三 | 路基工程 | 土石方 | *压实度 | 灌砂法 | 3-5点，原则每公里1点 | 220 |
|  |  | 排水工程 | 铺砌厚度 | 开挖尺量 | 2-3点 | 66 |
|  |  |  | 断面尺寸 | 尺量 | 2-3点 | 44 |
|  |  | 支档工程 | *混凝土强度 | 回弹法 | 2-3组 | 33 |
|  |  |  | 断面尺寸 | 开挖尺量 | 2-3点 | 77 |
|  |  | 小桥涵 | *混凝土强度 | 回弹法 | 3-5组 | 33 |
|  |  |  | 结构尺寸 | 尺量 | 3-5点 | 77 |
| 四 | 路面工程 | 沥青面层 | *压实度 | 钻芯 | 3-5点，原则每公里1点 | 220 |
|  |  |  | *厚度 | 钻芯 | 3-5点，原则每公里1点 | 220 |
|  |  |  | 宽度 | 尺量 | 3-5点 | 187 |
|  |  |  | 平整度 | 平整度仪、3m直尺 | 5-10点 | 110 |
|  |  | 水泥砼面层 | *强度 | 弯拉强度 | 3-5点，原则每公里1点 | 110 |
|  |  |  | *厚度 | 钻芯 | 3-5点，原则每公里1点 | 110 |
|  |  |  | 宽度 | 尺量 | 3-5点 | 77 |
|  |  |  | 相邻板高差 | 尺量 | 3-5点 | 77 |
|  |  |  | *断板率 | 目测 | 至少连续数20～50块 | 121 |
|  |  |  | 平整度 | 3m直尺 | 5-10点 | 110 |
|  |  | 基层 | *压实度 | 灌砂法 | 3-5点，原则每公里1点 | 220 |
|  |  |  | 完整性 | 钻芯 | 3-5点，原则每公里1点 | 88 |
|  |  |  | *厚度 | 尺量 | 3-5点，原则每公里1点 | 220 |
| 五 | 桥梁工程 | 上部结构 | *混凝土强度 | 回弹法 | 5个测区，中桥以上10个 | 220 |
|  |  |  | 结构尺寸 | 尺量 | 5点，其中顶板厚度2点 | 121 |
|  |  |  | *钢筋保护层厚度 | 保护层厚度仪 | 5-10点 | 220 |
|  |  |  | *受力钢筋间距 | 尺量 | 5-10点 | 220 |
|  |  | 下部结构 | *混凝土强度 | 回弹法 | 5个测区，中桥以上10个 | 220 |
|  |  |  | 结构尺寸 | 尺量 | 5点 | 110 |
|  |  |  | *钢筋保护层厚度 | 保护层厚度仪 | 5-10点 | 220 |
|  |  |  | *钢筋间距 | 尺量 | 5-10点 | 220 |
|  |  | *桥面宽度 |  | 尺量 | 3-5点 | 33 |
|  |  | *桥面铺装厚度 |  | 尺量 | 3-5点 | 33 |
| 六 | 交通设施 | 波形梁 | *横梁中心高度 | 尺量 | 10处 | 220 |
|  |  | 钢护栏 | 立柱壁厚度 | 千分尺、涂层测厚仪 | 10根 | 132 |
|  |  | 混凝土护栏 | *强度 | 回弹法 | 5个测区 | 132 |
| 七 | 关键工艺检查 |  | 主要检查内容包括：1.场地建设、设备机具配置情况；2.路基工程的开挖与填筑、高边坡施工、小型结构等各项工序是否合理规范；3.路面工程的混合料生产、路面铺筑、养生与切缝等施工条件、工序是够规范合理，材料是否符合要求；4.桥梁工程的上部和下部结构施工是够满足规范和设计要求，是否按照规范要求制定专项施工方案并严格落实。 | 每项目抽检1个标段及监理 |  | 55 |
| 八 | 资料检查 |  | 主要检查内容包括：1.项目业主目标制度建立、职责划分、质量管控、问题与隐患整改，监理单位责任落实、审批报验、旁站巡视、隐蔽工程交验等资料检查；2.施工单位目标制度、职责划分、施工组织设计、专项施工方案、施工交底培训、原材料检查、质量问题整改等资料检查；3.施工工艺及突出薄弱环节检查等资料检查；4.工程实体中的原材料、路面工程、桥梁工程、交通设施的资料检查。 |  |  | 100 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 5600 |

备注：上述内容中带 “*” 标记的为后期验收重点内容，采购人将严格按照该标记内容组织验收。

六、其他要求

（一）乙方需严格遵守交通运输部、陕西省交通运输主管部门印发的规范性文件及本竞争性磋商文件、本合同相关技术要求，确保检测工作合规、流程规范、数据真实。

（二）乙方提交的所有检测报告、原始记录等成果，需通过甲方委托的咨询单位技术审查，审查不合格的，乙方需无偿整改至合格。

（三）乙方需配合甲方及相关部门的监督检查，及时提供所需检测资料及相关说明。

（四）检测过程中，乙方需遵守施工现场安全管理规定，做好安全防护，承担自身人员、设备的安全责任，若发生安全事故，由乙方全额承担责任及损失。

七、售后服务

技术支持和售后服务由乙方严格按响应文件及有关承诺执行，提供7*24小时电话咨询服务，出现问题时， 0.5 小时内电话响应， 1 小时内电话解决问题，如有需要 1 小时内到达故障现场解决问题。

售后服务联系方式:

如因乙方自身原因或不能履行售后服务义务，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用和风险由乙方承担。

八、验收

乙方完成全部工作后，提交书面验收申请、服务成果报告、履约总结报告及项目全部资料；甲方在3个工作日内组织乙方（必要时邀请专家）验收，对照以下标准核查：

1.抽检任务全覆盖，抽检量不少于5600点/组，关键指标抽检量不低于4000点；

2.检测数据100%真实，报告完整准确且通过技术审查；

3.人员、设备配置符合招标文件要求，无擅自更换；

4.按合同期限履约，无逾期。验收依据：本合同及附件、竞争性磋商文件、响应文件、澄清表（函）及相关行业规范。核查合格双方签署验收单；不合格乙方无偿整改（不超过2次），整改费用及损失由乙方承担，仍不合格的，甲方有权单方面解除合同，乙方退还全部已收款项、赔偿损失，并支付合同总金额10%违约金。乙方对检测成果真实性、合规性负全部责任，甲方全程监管验收流程。

九、保密

乙方对工作中了解到的甲方的技术、数据、机密等进行严格保密，不得向他人泄露。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

乙方违反保密规定的，除承担法律责任外，还应向甲方支付合同总金额 5 %的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

十、知识产权

乙方应对所供服务具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，并向甲方承担合同总金额 5 %的违约金，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

十一、违约责任

（一）甲、乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（二）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（三）因省财政年度预算拨款等政策要求，甲方向乙方支付全部合同价款不视为双方合同履约结束，乙方仍应按照合同约定，完成全部工作内容，否则将视为乙方存在严重失信行为，甲方将上报省财政厅，将乙方列入信用“黑名单”，并在“中国政府采购网”“信用中国”等网站公示；同时甲方保留要求乙方退还合同价款、赔偿损失的权利。

（四）乙方应保证其提交的服务成果不存在侵犯他人权益的情形，否则，因此引发的责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额 5 %的违约金。

（五）乙方应对其服务及服务成果的合法性、科学性、有效性、客观性、真实性负责，否则，相关责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额 5 %的违约金。

（六）乙方在为甲方提供服务过程中所产生的所有成果，包括但不限于报告、方案、设计、软件等，其知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得将本项目成果给予与本项目无关的第三方使用。乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。

（七）乙方未按合同约定或甲 方要求提供服务的，每出现一次应承担合同总价款【5】%的违约金，出现【2】次的，甲方有权单方解除本合同，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

（八）若乙方违反合同约定，除按照合同约定承担违约金外，对甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。若合同因乙方违约导致解除的，乙方除应承担违约责任赔偿甲方损失外，已收的款项应退还甲方。甲方因乙方违约而产生的维权费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等费用，均由乙方承担。

十二、合同争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商无法解决的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、合同订立

（一）本合同未尽事宜由双方协商解决，双方协商达成一致，可以对本合同进行修订或补充，任何对本合同的修订或者补充，应采用书面形式，签订补充协议，具有同等法律效力。

（二）本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，上述文件如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

（三）本合同自双方的法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

（四）本合同一式 捌 份，其中，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，具有同等法律效力。

甲 方：陕西省公路局（盖章）

地 址：陕西省西安市碑林区含光北路110号

开户行：交通银行西安城南支行

账号：611301033018010000003

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

乙  方：                        （盖章）

地  址：

开户行：

账  号：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

年    月    日