采购包1：

标的名称：采购计算机国产化根技术融合创新实验室嵌入式建设

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 一、采购产品名称及数量 序号; 产品名称; 数量. 1; 示波器; 40. 2; 直流稳压电源; 40. 3; 恒温焊台; 40. 4; 国产RISC-V开发平台（核心产品）; 40. 5; 国产边缘计算开发平台（核心产品）; 40. 6; 嵌入式云录播系统; 2. 7; 显示终端; 8. 8; 教学一体机; 2. 9; 实验桌椅; 40. |
| 2 | ★ | （一）示波器 1、两模拟通道，模拟带宽≥200MHz； 2、实时采样率≥2GSa/S； 3、存储深度≥100Mpts/CH； 4、垂直档位500uV/div～10V/div，时基档位1nS/div～100S/div； 5、硬件ADC垂直分辨率：≥12bit；本底噪声≤70uV； 6、四路2M点的FFT数据量； 7、波形捕获率≥400，000帧/秒； 8、分段存储支持≥80,000段； 9、具备边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、高清视频触发等； 10、具备IIC, SPI, UART, RS232, CAN, LIN触发及解码等； 11、≥38种自动测量参数，支持测量统计、Zoom 测量、Math 测量、History 测量、Ref 测量等； 12、高清显示：≥10英寸电容式触摸显示屏。 |
| 3 | ★ | （二）直流稳压电源 1、三路输出，总功率≥220W：CH1:32V/3.2A，CH2：32V/3.2A，CH3：2.5V/3.3V/5V/3.2A三路通道单独可控，电压值在设置范围内均连续可调； 2、分辨率：电压≤1mV ，电流≤1mA； 3、最高5位电压和4位电流显示； 4、具备定时输出功能； 5、三种输出模式：独立，串联和并联连接； 6、具备通道间相互隔离； 7、具备短路和过载保护等功能。 |
| 4 | ★ | （三）恒温焊台 1、发热体采用耐温材料； 2、发热体采用低压供电，保证了防静电、无漏电、无干扰； 3、具有温度锁定装置。 4、采用分体式设计； 5、200℃--480℃温度设定，温控稳定、准确。 6、控温精度不高于±1℃ 7、供电方式：220V交流电 |
| 5 | ★ | （四）国产RISC-V开发平台 一、核心板资源 1、核心器件采用国产FPGA芯片（工业级）；逻辑单元≥138000个，寄存器（REG）≥138000个，数字信号处理单元（DSP）≥290个，块状存储器（BSRAM）容量≥6000 Kbit，锁相环（PLL）≥12个；（提供产品彩页或检测报告或官网截图或技术白皮书，加盖公章，予以佐证） 2、存储器容量≥256MB；核心器件FLASH存储器容量≥16MB；核心器件EEPROM存储器容量≥64 Kbit；（提供产品彩页或检测报告或官网截图或技术白皮书，加盖公章，予以佐证） 二、底板资源接口 1、I2C接口的实时时钟芯片，带后备电池； 2、采用50MHz有源晶振作为时钟输入； 3、提供配套的双排针扩展接口（此双排针中需要包含3.3V电源输出，5V电源输出，GND信号≥36个独立的逻辑I/O；未被板载电路占用的用户I/O及其他相关配置I/O尽可能全部引出至扩展接口便于后续扩展使用）； 4、千兆以太网口（支持RGMII、MII多种传输模式）：1000MBPS传输线速率，提供多种MAC接口供用户进行全方位评估，配合高性能的FPGA硬件通信协议栈，可实现≥80MB/S的用户传输速度。实现点对点的高速数据传输应用，实时视频传输高速ADC数据传输； 5、显示接口与设备：≥1个TFT-LCD接口、≥2路HDMI输入输出接口、≥8位8段式数码管； 6、ADC/DAC接口：12位多通道ADC电路，通道数≥8个，ADC转换速率≥1Msps，采用标准的SPI串行接口；12位多通道DAC电路，通道数≥8个，DAC转换速率≥1Msps，采用标准的SPI串行接口； 7、可调电压的差分引出I/O：36根(18对)引出I/O，采用差分等长布线，I/O BANK电压可调，支持1.5、1.8、2.5、3.3V电平标准，作为普通接口，可连接各种外设； 8、传感器：≥1个摄像头模块接口、≥1个IR红外信号接收器。 9、人机交互：≥5个轻触按键、≥8个拨码开关、≥8个led灯； 10、具备拨码开关和LED灯； 11、至少具备1个基于I2C接口的音频输入及输出电路，提供3.5mm的Line输入和音频输出接口； 12、电源：适配器接口5v、1个RTC后备电池座； 13、调试下载：一个JTAG调试下载接口； 三、配套资源及案例资源： 1、课程资源：满足《计算机组成与系统结构》课程创新实验需求，该课程的重点实验至少包含以下9个实验（至少包含以下主要内容）：《数据运算-加法乘法》、《寄存器堆实现》、《ALU 模块实现》、《主存储器实验》、《单、多周期CPU实验》、《静态5级流水CPU实现》、《完整CPU系统实现》、《增加例外和中断支持》、《增加总线接口》；（提供供应商承诺函） 2、案例资源：9个基础实验案例（提供供应商承诺函） |
| 6 | ★ | （五）国产边缘计算开发平台 平台总体要求由核心板+底板组成，核心板可插拔，有利于核心板更多功能引出，支持二次开发，提供课程开发资源包及相关行业实训案例，并且能够支持嵌入式竞赛等国家级重点赛事。 一、核心板参数 1、CPU：≥4×Cortex-A76@2.4GHz+4×Cortex-A55@1.8GHz；（提供产品彩页或检测报告或官网截图或技术白皮书予以佐证） 2、NPU：≥6 TOPS，支持INT4/INT8/INT16/FP16混合操作；（提供产品彩页或检测报告或官网截图或技术白皮书予以佐证） 3、视频着色器核心数≥4个，兼容OpenGLES 1.1, 2.0, 3.2、OpenCL 2.2、Vulkan1.2；（提供产品彩页或检测报告或官网截图或技术白皮书予以佐证） 4、VPU：硬解码： 4.1、H.265、VP9：最高8K@60fps； 4.2、H.264：最高8K@30fps； 4.3、AVI：最高4K@60fps； 4.4、H.265/HEVC、H.264/AVC：最高8K@30fps； 5、RAM≥8GB； 6、ROM≥64GB； 7、核心板尺寸：≤50mm×68mm； 8、显示屏≥7吋HDMI接口显示屏分辨率：≥1024×600； 二、平台底板接口 1、MIPI CSI≥2，支持MIPI DPHY V2.0规范，4通道接口，每通道最高支持4.5Gbps； 2、MIPI DSI≥1，MIPI接口支持4通道输出，最高分辨率为4K@60Hz； 3、HDMI TX≥1，通过标准HDMI插座引出；HDMI v2.1最高支持7680×4320@60Hz； 4、DP TX≥1，支持DisplayPort v1.4规范，最高支持7680×4320@30Hz； 5、USB 3.1 Gen≥1； 6、USB 3.0≥1； 7、USB 2.0 Host≥2，支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)3种模式； 8、PCIe 2.0≥2，支持固态硬盘；支持外接WIFI蓝牙模块； 9、Ethernet≥1，支持10/100/1000 Mbps数据传输速率； 10、TF卡≥1，可插入TF卡，速率达150MHz，支持SDR104 模式； 11、Audio≥1，板载芯片支持耳机输出，支持耳机输出、MIC输入及Speaker输出等功能； 12、Debug≥1，使用Type-C数据线可直接调试开发板； 13、UART≥1，引出到排针；波特率≥4Mbps； 14、WIFI & BT≥1，板载M.2 E-KEY连接器，支持外接WIFI蓝牙模块，包含USB 2.0和PCIE 2.0接口； 15、ADC≥4，引出到排针；，12位单端输入SAR-ADC，采样率≥1MS/s； 16、RTC≥1，板载RTC芯片，外接电池插座； 17、40Pin≥1，包含GPIO、SPI、I2C、UART等接口，同时预留5V和3.3V电源输出；（提供产品彩页或检测报告或官网截图或技术白皮书予以佐证） 18、20Pin≥1，包含GPIO、ADC、PWM等接口，同时预留5V和3.3V电源输出；（提供产品彩页或检测报告或官网截图或技术白皮书予以佐证） 三、平台功能参数 1、ADC模块≥4，分辨率≥12位，采样速率高达1MS/s，通过2×10P插针引出； 2、I2C接口≥4，最高支持400Kbps，通过2×10P插针引出； 3、SPI接口≥2，最高支持50MHz，通过2×10P插针引出； 4、UART接口≥2，最高支持4Mbps，通过2×10P插针引出； 5、PWM接口≥2，具有基于中断的操作，支持捕获模式，通过2×10P插针引出； 6、GPIO接口≥19，3.3V 电平GPIO，通过2×10P插针引出； 四、操作系统：支持Linux5.10.66、 Linux5.10.209、Android12、Android14、Forlinx Desktop 20.04 、Forlinx Desktop 22.04、OpenHarmony5.0等系统。 五、模块配置 1、摄像头模块≥1：接口：MIPI ；CSI,26P,0.5mm/分辨率≥4K； 2、WIFI模块≥1； 3、光照传感器模块≥1； 4、运动传感器模块≥1； 5、语音识别传感器模块≥1； |
| 7 | ★ | （六）嵌入式云录播系统 一、智能教师采集终端 1、有效像素：≥800万像素；分辨率：≥4K@30fps； 2、内置教师图像跟踪算法，单镜头可输出全景和特写两个景别； 3、支持特写和全景同时RTSP推流； 4、支持≥1路RJ45接口，支持POE供电及信号传输，支持同时输出多路画面； 5、视频编码：H.264、H.265； 6、音频编码：AAC，音频接口：≥1路LINE IN ； 7、网络协议：支持RTSP、RTMP、SRT、ONVIF等协议； 8、支持≥1路USB接口； 二、智能教师采集软件 1、支持一键式启动跟踪、停止跟踪。支持预置点位调用、设置、支持参数设置，白平衡设置； 2、支持≥4种屏蔽区域、≥4种辅助学生检测区域数字化模块显示设置； 3、支持≥3种跟踪模式设置(包括但不限于实时跟踪模式、电影模式、区域跟踪模式)； 4、支持跟踪调节≥2种，包含动作调节、方向调节； 5、支持身高自适应与上下讲台检测功能，导播规则使用功能，支持通讯协议自定义切换(包括但不限于UDP、TCP、RS232协议)。 三、智能学生采集终端 1、有效像素：≥800万像素；分辨率：≥4K@30fps 2、内置学生图像跟踪算法，单镜头可输出全景和特写两个景别； 3、支持特写和全景同时RTSP推流； 4、支持≥1路RJ45接口，支持POE供电及信号传输，支持同时输出多路画面； 5、视频编码：H.264、H.265； 6、音频编码：AAC，音频接口：≥1路LINE IN ； 7、网络协议：支持RTSP、RTMP、SRT、ONVIF等协议； 8、支持≥1路USB接口； 四、智能学生采集软件 1、支持一键式启动跟踪、停止跟踪；支持预置点位调用、设置、支持参数设置，白平衡设置； 2、支持≥10种学生检测区域数字化模块显示设置； 3、支持跟踪参数设置，支持前排与后排学生跟踪滑动调节； 4、支持单目标及多目标跟踪动作调节，支持灵敏度检测。 五、智能采集终端 1、设备采用嵌入式标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构。支持 7×24 小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能； 2、视频接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P及向下兼容； 3、音频接口：支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出； 4、通讯接口：支持≥1路USB接口，用于外接USB设备，支持≥6路RJ45网口，其中≥4路网口支持POE功能； 5、控制接口：支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备，支持≥8路本地RS232接口； 六、智能采集软件 1、支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能； 2、支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能； 3、支持远程电脑画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择； 4、支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件； 5、系统可同时支持≥4路高清1080P 视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑； 6、支持≥10路备播通道图像加载； 7、备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等； 8、支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议； 9、支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制。支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换； 10、支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等； 11、支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； 12、支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节； 13、支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听功能； 14、支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径； 15、支持教室物联网管控功能，可以控制麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等； 16、支持中控管理功能，支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面； 17、支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复； 18、支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。 19、与学校原有的录播平台进行无缝对接。实现统一平台下录播、直播。（提供供应商承诺函） 七、多功能触摸控制终端 1、整机采用≥9英寸液晶触控屏，支持与录播系统联动功能。触控屏支持≥3英寸实时导播界面； 2、支持直播、录播的开启与关闭，教室画面预监跟踪，远程视频互动管理等； 3、支持教师图像、学生图像、教学内容等导播通道快速切换功能；图像显示界面可根据应用习惯进行方向移动； 4、支持≥2路USB接口； 5、支持≥1路网络接口，支持POE供电和网络通讯功能； 6、支持有线网络连接及WIFI无线网络，支持网络速度自适应； 7、支持≥8G本地存储功能； 八、多功能触摸控制软件 1、支持高级配置功能，自定义新建命令按键、按键名称、桌面背景图片等功能； 2、支持可视化界面管理功能，支持普通模式、录播模式、网络课堂呼叫模式； 3、支持教学多媒体设备接入，支持投影机、高拍仪等教学设备的开启、关闭功能； 4、支持教学场景一键式触摸式开始录制，停止录制功能。在录制模式下，支持对投影、幕布、音量大小、师生自动跟踪的控制； 5、支持互动权限功能，通过系统显示界面，支持互动连接开启关闭功能； 6、支持以一间教室为主讲教室，与多间远程听课教室进行互动，第一次互动连接成功后，无需重新设置教室信息； 7、支持视频会议的发起、管控及关闭等功能。 九、全向麦 1、内嵌自适应回声消除、自适应噪声抑制和智能混音等数字音频算法； 2、支持≥2路麦克风级联输入； 3、支持≥1路立体声回声抑制参考信号输入，采用3.5mm标准音频接口； 4、支持≥2路立体声线性输出，采用3.5mm标准音频接口； 5、支持全频带全双工自适应回声消除； 6、全频带动态自适应降噪，降噪电平最高≥18dB； 7、采样率48kHz，A/D和D/A、24-bit； 8、具有输入、输出独立的音量调节旋钮； 9、指向性： 360度全向拾音，拾音半径≥8米。 十、音箱 功能特点：壁挂式，木质材料结构； 技术参数： 1、额定功率:≥20W 2、定阻:8Ω定阻输入 3、频率响应:20Hz-18KHz 4、扬声器尺寸:6"×1全频，1.5"×1高音。 十一、功放 功能特点 1、≥2路AUX线路输入，≥1路EMC输入，≥2路话筒输入；≥1路辅助输出，可级联； 2、内置蓝牙/MP3功能模块； 3、带六分区按键输出功能； 4、带有高低音调节功能； 5、具备短路、过热、过载保护功能。 6、具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护。 技术参数： 1、电压输出为70V/100V，定阻输出为4～16Ω； 2、频率响应：不劣于80Hz～16KHz±2dB； 3、谐波失真：THD≤0.1%； 4、信噪比：≥80dB； 5、输出额定功率：≥60W； 6、功放路数≥2路。 十二、LED灯 1、42个； 2、≥80W，约600×1200mm； 3、色温：3000～6500K。 十三、线材辅材及安装调试 |
| 8 | ★ | （七）显示终端 1、显示尺寸：≥100英寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：≥3840×2160 4、屏幕亮度：≥350nit 5、背光寿命：≥30000小时 6、内存：≥2GB+16GB； 7、操作系统：Android 9.0，搭载智慧商显OS； 8、输入接口：USB2.0×2、RS232×1、HDMI IN 2.0×2（支持 DP 转接）； 9、输出接口：SPDIF音频输出×1； 10、内置扬声器：6Ω/15W×2； 11、无线网络：支持2.4GHz+5GHz双频WiFi。 |
| 9 | ★ | （八）教学一体机 一、整体设计 1、整机屏幕采用≥86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840×2160。 2、整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。 3、整机双操作系统。 4、屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上。 5、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 6、整机内置扬声器≥4个，采用高低音搭配设计，总功率≥60W。 二、接口及按键 1、整机具备≥2路USB3.0接口。 2、整机具备≥1路TypeC、HDMI等接口，方便学校扩展使用。 3、电源键为三合一按键，可实现开机、关机、待机三种功能。 4、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 5、整机从待机状态下(待机功耗≤0.5W),可15s内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。 6、整机支持提笔书写功能。 三、整机功能 1、整机内置非独立摄像头，像素≥1600万。 2、书写触控延迟≤25ms。 3、支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 4、整机采用红外触控技术，双系统均支持≥50点触控及书写划线。 5、整机支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、WIFI直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 6、整机内置欢迎词应用，可自定义欢迎词或选择使用默认模板，欢迎词可展示、替换背景、添加文字、设置倒计时。 四、控制器要求 1、CPU（8核心，12线程）。内存：≥8GB或以上配置，硬盘：≥256GB SSD； 2、具备≥4路USB接口。 五、整体设计 1、公网连接：不需借助任何外接设备，在公网环境下即可支持学生端手机、平板同教师端进行连接。 2、扫码连接：支持学生端通过输入连接码和扫描二维码两种方式，进入课堂，同步完成考勤签到。 3、互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。 六、教师端 1、统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。 2、班级创建：支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂。 3、互动答题系统：支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目。 4、抢答抽选：互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。 5、观点云词：互动反馈系统支持主观观点收集功能，支持学生们自主提交≤200字的观点评论，并自动生成班级关键词云。 6、学情报告；互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情。 7、资料下发：支持教师端一键下发资料到全体学生端，并且支持撤回功能。下发的资料支持的文件多样，包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。 8、课堂答疑：教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问，提问内容可根据老师操作自动判断为已读或者未读，并且支持问题放大全屏查看。 9、批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。 10、授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能。 11、无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 12、课堂互动记录：互动教学软件支持查看课堂互动记录，随时调用课堂发生过的答题，抽选，抢答和观点几种课堂活动的记录进行回顾解答。 学生端 13、资料回顾：支持接收教师端下发的资料，并且可根据日历查找不同时间接收的资料。支持通过学生端在任意时间查看文件 14、资料收藏管理：支持学生端对文件内的资料进行收藏管理，收藏过后的资料可以快速索引到。 15、上课提问：学生端在连接状态下，支持任意时刻发起提问功能，输入提问内容即可实时将问题反馈到教师端。 16、课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录； 七、小程序 1、扫码连接：互动教学软件学生端小程序支持微信扫码加入课堂； 2、课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。 3、课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。 4、课堂提问：支持在小程序发起课堂提问，教师端会自动记录老师提问。 |
| 10 | ★ | （九）实验桌椅 1、整体外形尺寸：≥1200×600×750mm（长×宽×高） 2、实验台面：桌面采用E0级三聚氰胺贴面胶合板，需耐高温、抗弯曲； 3、钢木结构 4、凳子高度：≥330×240×450mm，凳面用15mm多层板，钢架采用方形钢管。 |