           业务用房及大数据应用中心建设全过程跟踪审计和财务决算审计服务采购项目

榆林市市级政府采购中心
竞争性磋商文件
项目编号：YLCG2026-026JC

项目名称：安检大厅建设工程项目
采 购 人: 府谷县人民法院
采购代理机构：榆林市市级政府采购中心


磋商文件签署栏
	签署栏

	签发
榆林市市级政府采购中心
（盖章）
	签发
采购单位
（盖章）

	科室负责人
	
	项目联系人
	

	项目联系人
	
	
	

	联系电话：0912-3515051
	联系电话：


目  录

    第一章  磋商公告

    第二章  供应商须知

    第三章  评审办法及标准

    第四章  磋商内容及采购需求

    第五章  合同基本条款
    第六章  响应文件构成及格式

        第一部分  响应函格式
        第二部分  第一次磋商报价

        第三部分  资格证明文件
        第四部分  供应商概况

        第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
        第六部分  响应方案
第一章  磋商公告

一、项目基本情况：
项目编号：YLCG2026-026JC

项目名称：安检大厅建设工程项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：3994580.00元

采购需求：
	合同包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	安检大厅建设工程项目
	详见磋商文件
	3994580.00
	否
	60日历天


 二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

 供应商需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码；（投标人所提供审计报告中的报告验证码须清晰完整、可有效查验。若因验证码模糊、残缺或无法识别，导致资格审查时无法核验报告真伪的，视为资格审查不合格，按无效投标处理）。

（4）社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。
    （5）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（8）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（9）供应商应具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，具备有效的安全生产许可证；
   （10）拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目负责人（提供承诺书）。
  备注：1.《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《中小企业声明函》应按磋商文件给定的格式填写。

2. 本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除，大型企业不可参与。

三、获取招标文件

时间：2026年4月22日2026年4月28日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）   

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年5月19日09时30分00秒（北京时间）

地点：榆林不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林不见面开标大厅

1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148 

2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：府谷县人民法院

地址：陕西省榆林市府谷县石畔路西段
联系方式：15029389943
采购代理机构信息

名称：榆林市市级政府采购中心

地址：榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼

联系方式：0912-3515078
3、项目联系方式

项目联系人：刘老师     

电话：0912-3515078
第二章  供应商须知
一、定义

（一）采购人：府谷县人民法院
（二）监管部门：榆林市财政局
（三）采购代理机构：榆林市市级政府采购中心（以下简称市采购中心）
（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（二）质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向市采购中心提出质疑。
采购人、市采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、市采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对市采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、市采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：
采购人：府谷县人民法院
联系电话：15029389943
代理机构：市交易中心办公室      

榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼1131室      

联系电话：0912-3515048        质疑递交（邮箱）：ylsjyzx@sina.com
9、投诉书递交地址：
榆林市财政局采购管理科        联系电话：0912-3595892
（三）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业））、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（四）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（五）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

	
	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	产品名称
	贷款额度
	贷款期限
	贷款利率
	办理时效
	联系人

	1
	长安银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3%
	72小时
	魏  众15109123951

	2
	中信银行
	政采E贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	高  明18992218795

	3
	光大银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.3%
	72小时
	尹皓永18791214448

	4
	中国银行
	政采贷
	1000万元
	1-3年
	3.45%
	72小时
	李  浩18691230007

	5
	招商银行
	政采贷
	3000万元
	1-3年
	3.45%起
	24小时
	马  烨15596100007

	6
	浦发银行
	政采E贷
	1000万元
	1年
	3.45%起
	72小时
	朱  君15629169158

	7
	农商银行
	政采贷
	1000万元
	1-2年
	3.45%-5.8%
	24小时
	王  璐15529875056

	8
	农业银行
	政采贷
	1000万元
	1年
	3.1%
	24小时
	王  真15009226862

	9
	民生银行
	政采E贷
	3000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	郝双双15991225850

	10
	兴业银行
	政采贷
	1000万元
	1年期
	3.4%
	72小时
	薛万隆18709258523

	11
	广发银行
	政采通
	1000万元
	1年
	3.45%起
	24小时
	李思嘉15191820101

	12
	建设银行
	E政通
	1000万元
	1年
	3.2%
	72小时
	张 宇 15929397838


备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。
（六）供应商的投标费用自理
三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商公告
第二章　供应商须知
第三章　评审办法及标准
第四章　磋商内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，市采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、市采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

 2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，市采购中心将在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，市采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。
3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，市采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）磋商文件的解释权归市采购中心。

四、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
（五）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样
本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖磋商公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。 

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4009280095、4009980000 

 CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦四楼窗口,电话：0912-3452148

（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。 

响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

（五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；
3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开。
六、组织开标

（一）市采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）市采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

 供应商不足3家的，不得开标。
（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由市采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及市采购中心工作人员签到，所有资料随磋商文件一并存档。

（五）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、市采购中心应当及时处理。

（六）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
（七）特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。 

七、资格审查
开标结束后，由采购人代表依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。 

（2）供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）财务状况报告：提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码；（投标人所提供审计报告中的报告验证码须清晰完整、可有效查验。若因验证码模糊、残缺或无法识别，导致资格审查时无法核验报告真伪的，视为资格审查不合格，按无效投标处理）

（4）社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。
   （5）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的完税证明，完税证明应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（8）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（9）供应商应具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，具备有效的安全生产许可证；
   （10）拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程项目的项目负责人（提供承诺书）。
通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评标结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评标有关的其他事项。
（二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；
7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。
9、编写评标报告。
（三）组建磋商小组
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，市采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，市采购中心应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法
采用综合评分法，是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

（五）磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。
1、第一次磋商报价。

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
3、磋商响应文件的澄清
（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。
（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过不见面电子询标。
（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
4、磋商过程
磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用CA锁，自行在电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。
6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
8、编写评标报告

（1）磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和磋商小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

（2）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

九、无效投标情形
（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效:
1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;
2、不具备磋商文件中规定的资格要求;
3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
十、成交
（一）市采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，市采购中心将发布成交公告。
（三）市采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，市采购中心向成交供应商发出成交通知书。
（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购中心沟通并作书面记录。采购人或者市采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由市采购中心发布废标公告。
第三章  评审办法及标准
一、符合性审查
符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。

	2
	响应文件签署、盖章
	均按磋商文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。

	3
	响应文件组成
	响应文件应包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）符合性证明文件；

（3）投标方案。

	4
	响应文件有效期
	响应文件有效期符合磋商文件要求。

	5
	开标一览表
	（1）投标报价符合唯一性要求：

（2）开标一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；

（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。

	6
	技术服务要求
	完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。

	7
	无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。

	8
	合同条款响应
	有完全理解并接受磋商文件合同基本条款要求的描述。


综合比较与评价

	名称
	分值
	评审要素

	价

格
	30
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价得30分，其他各供应商的最后磋商报价得分按下列公式计算：

（磋商基准价/最后磋商报价） ×30%×100。

	施

工

部

署
	9
	一、评审内容

供应商针对本项目编制完善的施工部署，内容包含：①施工目标:成本目标、工期目标、质量目标②施工准备：技术准备、材料准备、机械设备、机具准备③施工平面布置与安排：现场围挡及出入口管理、交通组织安排、消防及道路安排、施工平面布置图。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分9分）

①施工目标：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

②施工准备：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

③施工平面布置与安排：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。

	施

工

总

进

进
度

计

划
	4.5
	一、评审内容

供应商编制完善的施工总进度计划， 内容包含：①施工总进度：施工进度目标和施工总进度计划表②施工进度保障措施。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分4.5分）

①施工总进度：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

②施工进度保障措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。

	质

量

技

术

措

施
	4.5
	一、评审内容

供应商编制完善的质量技术措施， 内容包含：①质量管理目标②施工质量保障措施③施工质量检验制度。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分4.5分）

①质量管理目标：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

②施工质量保障措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

③施工质量检验制度：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5分。

	安

全

技

术

措

施
	12
	一、评审内容

供应商编制完善的安全技术措施， 内容包含：①安全管理制度②安全责任归属划分③安全标识：安全警戒标语、施工人员安全警示服和安全帽穿配要求④安全教育培训。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分 12 分）

①安全管理制度：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；

②安全责任归属划分：每完全满足一个评审标准得 1 分，满 3分；

③安全标识：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；

④安全教育培训：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3分。

	文明施工措施

	4.5
	一、评审内容

供应商编制完善的文明施工措施， 内容包含：①文明施工管理制度②材料、半成品和机具的堆放管理③文明施工检查措施。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分 4.5 分）

①文明施工管理制度：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5分；

②材料、半成品和机具的堆放管理：每完全满足一个评审标准得 0.5分，满分 1.5 分；

③文明施工检查措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5分。

	环

境

保

护

措

施
	4.5
	一、评审内容

供应商编制完善的环境保护措施， 内容包含：①污染物及废弃物处理措施②噪音控制措施③防尘及扬尘的控制措施。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分4.5分）

①污染物及废弃物处理措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

②噪音控制措施：每完全满足一个评审标准0.5分，满分1.5分；

③防尘及扬尘的控制措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。

	主

要

管

理

措

施
	6
	一、评审内容

供应商针对本项目编制主要管理措施， 内容包含：①成品保护措施②季节性施工措施③工程重难点及解决措施④施工质量通病防治措施。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分 6 分）

①成品保护措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分；

②季节性施工措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满 1.5 分；

③工程重难点及解决措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分；

④施工质量通病防治措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分。

	人员配置
	5
	针对本项目拟投入专业技术人员是否配备齐全、分工合理、组织结构设置健全并能够满足要求（要求提供具体成员数量5人、其中包括姓名、年龄、身份证复印件、学历、职业资格证书、工作经历、岗位），提供以上清单中所有内容得5分（每人1分），不提供或缺项不得分。

	同类业绩
	3
	提供2021年1月1日至今签订的类似项目的业绩合同（提供合同、中标通知书原件或扫描件，合同协议书原件或扫描件），每份得3分，满分3分。

	应

急

措

施
	5
	一、评审内容

供应商编制详细可靠的紧急情况应急措施， 内容包含①自然灾害应急措施：遇到极端天气、火灾、防汛、地震等突发事件的应急措施②安全事故应急措施：高空坠落伤害应急措施、触电应急措施、人员伤亡应急措施。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分 5分）

①自然灾害应急措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 2.5分；

②安全事故应急措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分2.5分。

	资

源

配

置

计

划
	6
	一、评审内容

针对本项目提供资源配置计划， 内容包括①拟投入的主要施工机械设备计划②主要材料进场计划③劳动力投入计划。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分 6 分）

①拟投入的主要施工机械设备计划：每完全满足一个评审标准得 1分，满分 3 分；

②主要材料进场计划：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5分；

③劳动力投入计划：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，满分 1.5分。

	验

收

保

修

方

案
	6
	一、评审内容

结合本项目的实际，供应商应依据国家相关规定提出工程验收保修方案， 内容包含：①验收方案②维修措施③保修责任及保修承诺④响应时间。

二、评审标准

1、完整性： 内容必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、落实性：切合项目具体情况，提出责任明确、要求具体的方案；

3、针对性： 内容能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。

三、赋分标准（满分 6 分）

①验收方案：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

②维修措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

③保修责任及保修承诺：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

④响应时间：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。

	说明
	磋商小组成员须按照本评审要素据实打分


注：  1、各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。

评标委员会成员如有打分超过分值界限或未按本表规定打分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。

第四章  磋商内容及采购需求
本次采购项目为府谷县人民法院安检大厅建设工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

（一）技术要求

1. 材料设备要求：所有材料、设备必须符合国家质量标准及设计要求，全新、合格、无破损，具备产品合格证、检测报告、3C认证等资料；主要材料（钢筋、商砼、断桥铝门窗、管材、线缆、灯具、智能化设备）需提供品牌、规格、厂家备案资料，经采购人确认后方可使用。

2. 施工工艺要求：严格按照施工图纸、工程量清单项目特征、国家现行施工规范施工；桩基、防水、地暖、电气接地、智能化系统等关键工序需做隐蔽工程验收及检测。

3. 安全规范要求：满足法院安检场所安防、消防、节能、环保要求，施工期间做好安全防护、文明施工，避免影响法院正常办公。

4. 调试验收要求：所有系统（给排水、采暖、电气、智能化、通风）安装完成后需进行全负荷调试，出具调试报告，确保正常运行。

5.专业工程暂估价
	序号
	项目名称
	计量单位
	合价（元）

	1
	机电抗震支吊架
	m2
	1578.24

	2
	有线电视系统
	项
	3375.76

	3
	无线对讲系统
	项
	5646.98

	4
	背景广播系统
	项
	6628.85

	5
	信息发布系统
	项
	10494.84


 （二）商务要求

 1. 报价要求：投标报价为固定总价，包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金、运输、装卸、安装、调试、验收、质保、售后等全部费用，采购人不另行支付任何费用。

2.质量标准：符合国家相关标准合格标准

3. 质保期：整体工程质保期2年，防水工程质保期5年，智能化、电气、水暖设备质保期2年。

4. 验收标准：按国家现行建筑安装工程质量验收标准、施工图纸、工程量清单、采购需求进行验收，验收合格后交付使用。

5. 售后服务：质保期内接到报修通知后24小时内到场处理，质保期外提供终身有偿维修服务。

分部分项工程项目清单
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                     第  1  页    共  15  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010101001001
	挖单独土方
	1.土的类别 :综合类土
	m3
	253.01

	2
	010101003001
	单独土方回填
	1.填土方式 :机械填土碾压
2.填方材料品种 :素土
3.填方来源： 利用原土
4.密实度要求 :压实系数0.9以下
	m3
	195.43

	3
	010103001001
	平整场地
	1.土的类别 :综合类土
	m2
	296.8

	4
	010103002001
	余方弃置
	1.土石类别 :现场开挖多余的土方
2.运距 : 10km以内
3.运输机械 : 自卸汽车

4.其他 :包含消纳相关费用
	m3
	57.58

	
	A.3
	桩基工程
	
	
	

	5
	010302003001
	干作业机械成孔灌注桩
	1.桩类型 : 回旋钻机成孔灌注桩
2.桩径 :800mm内
3.桩长 :31.50m
4.混凝土强度等级 :C30
5.混凝土种类 :商品砼
	m3
	126.67

	6
	010202016001
	泥浆外运
	1.泥浆外运 : 10KM
	m3
	126.6

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	7
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖

2.墙体类型 :砖墙
3.墙体厚度 :200mm
4.砂浆强度等级:M
7.5水泥砂浆
	m3
	11.96


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                     第  2  页    共  15  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	8
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种 、规格 :蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600mm* 240mm*200mm
2.墙体类型 :直形砌体

3.墙体厚度 :200mm
4.砂浆强度级:M10混合砂浆
5.砌筑高度 :3.6m以内
	m3
	37.24

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	9
	010501001001
	基础垫层
	1.名称 :基础垫层
2.混凝土强度等级 :C20
3.混凝土种类 :商砼（非泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	9.89

	10
	010502001001
	独立基础
	1.名称 :桩承台基础

2.混凝土强度等级 :C30
3.混凝土种类 :商砼（含泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	12.29

	11
	010502005001
	基础梁
	1.名称 :基础梁
2.混凝土强度等级 :C30
3.混凝土种类 :商砼（含泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	23.56

	12
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.名称 :矩形柱
2.混凝土强度等级 :C30
3.混凝土种类 :商砼（含泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	15.77


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                     第  3  页    共  15  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	13
	010502013001
	实心楼板
	1.名称 :有梁板
2.混凝土强度等级 :C30
3.混凝土种类 :商砼（含泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	58.24

	14
	010502019001
	栏板
	1.名称 :栏板
2.混凝土强度等级 :C30
3.混凝土种类 :商砼（含泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	6.16

	15
	010502021001
	构造柱
	1.名称 :构造柱
2.混凝土强度等级 :C25
3.混凝土种类 :商砼（非泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	3.63

	16
	010502023001
	过梁
	1.名称 :过梁
2.混凝土强度等级 :C25
3.混凝土种类 :商砼（非泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护
	m3
	0.19

	17
	010502025001
	花岗石铺面散水(散5)
	1.20厚花岗石板铺面 ，正 、背面及四周边满涂防污剂 ，灌稀水泥浆擦缝
2.素水泥面(洒适量清水)
3.30厚1 :3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
5.60厚C15混凝土6. 150厚3 :7灰土，宽出面层300
7.素土夯实 ， 向外坡4%
	m2
	29.25


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程    第  4  页共  15  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	18
	010502028001
	花岗岩条石台阶及平台(台6)
	1.100~ 120厚毛面花岗岩(或青石)条石面层 ，稀水泥浆灌缝

2.撒素水泥面(酒适量清水)
3.30厚1 :3硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
5. 100厚C15现浇钢筋混凝土6双向钢筋中距150(厚度不包括踏步三角部分  ) 台阶面外坡1%
6.300厚3 :7灰土垫层分两层夯实
7.素土夯实
	m2
	21.42

	19
	010502028002
	花岗岩条石台阶及平台(坡道)
	1.100~ 120厚毛面花岗岩(或青石)条石面层 ，稀水泥浆灌缝

2.撒素水泥面(酒适量清水)
3.30厚1 :3硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
5. 100厚C15现浇钢筋混凝土6双向钢筋中距150(厚度不包括踏步三角部分  ) 台阶面外坡1%
6.300厚3 :7灰土垫层分两层夯实
7.素土夯实
	m2
	9.9

	20
	010505001001
	垫层模板
	1.基础类型 :基础垫层
2.模板材质 :复合木模板
	m2
	35.23

	21
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型 :桩承台基础
2.模板材质 :复合模板
	m2
	24.52

	22
	010505003001
	基础梁模板
	1.截面形式 :矩形
2.构件形式 :直形
3.模板材质 :复合模板
	m2
	159.48


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  5  页    共  15  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	23
	010505004001
	柱面模板
	1.部位 :矩形柱模板

2.复合模板钢支撑
3.高度≤3.6m
	m2
	96.85

	24
	010505007001
	楼板 、屋面板模板
	1.部位 :有梁板模板

2.模板材质 :复合模板钢支撑
3.高度≤3.6m
	m2
	467.25

	25
	010505008001
	栏板模板
	1.部位 :栏板模板
2.模板材质 :复合模板钢支撑
	m2
	121.2

	26
	010505011001
	构造柱模板
	1.部位 :构造柱模板

2.材质 :复合模板钢支撑
	m2
	39.24

	27
	010505013001
	过梁模板
	1.部位 :过梁模板
2.模板材质 :复合模板钢支撑
	m2
	3

	28
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :箍筋HPB300  φ6
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.17

	29
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400   φ8
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	1.96

	30
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :箍筋HPB300  φ8
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.04

	31
	010506001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400   φ 1 0

2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.62


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                     第  6  页    共  15  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	32
	010506001006
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400   φ 1 2

2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	2.55

	33
	010506001007
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400   φ 1 4

2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.06

	34
	010506001008
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400   φ 1 6

2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	1.77

	35
	010506001009
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ8
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	2.5

	36
	010506001010
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ 10
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.61

	37
	010506001011
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ 12
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	1.12

	38
	010506001012
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ 14
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.41


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  7  页    共  15  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	39
	010506001013
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ 16
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.69

	40
	010506001014
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ 18
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.86

	41
	010506001015
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ20
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	3.77

	42
	010506001016
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ22
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	1.1

	43
	010506001017
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ25
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	3.31

	44
	010506005002
	钢筋笼
	1.名称 :桩基钢筋笼

2.桩径 :800mm
3.桩长 :31.5m
4.钢筋种类 、规格 :综合考虑
5.其他 :包含制作  、绑扎 、 吊车安装等一切工序
	t
	9.16

	45
	010506010001
	机械连接接头
	1.连接方式： 直螺纹接头

2.规格：钢筋直径 : ≤ Φ 16mm
	个
	8

	46
	010506010002
	机械连接接头
	1.连接方式： 直螺纹接头

2.规格：钢筋直径 : ≤Φ20mm
	个
	108


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程                  专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                    第  8  页共  15  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	47
	010506010003
	机械连接接头
	1.连接方式： 直螺纹接头

2.规格：钢筋直径 : ≤Φ25mm,
	个
	24

	48
	010506010006
	机械连接接头
	1.连接方式： 套管挤压

2.规格：钢筋直径 : ≤Φ25mm
	个
	63

	49
	010506010007
	机械连接接头
	1.连接方式： 套管挤压

2.规格：钢筋直径 : ≤Φ40mm
	个
	13

	50
	010506010008
	机械连接接头
	1.连接方式： 电渣压力焊
2.规格：钢筋直径 : ≤ Φ 18mm
	个
	32

	51
	010506010009
	机械连接接头
	1.连接方式： 电渣压力焊
2.规格：钢筋直径 : ≤Φ32mm
	个
	52

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	52
	010801001001
	木门
	MM1022
	m2
	4.4

	53
	010802001001
	断桥铝合金门联窗
	1. 门类型 : 断桥铝合金

2.开启方式 :平开
3.框 、扇材质 、规格 :60断桥铝合金
	m2
	152.18

	54
	010802001002
	断桥铝合金门
	1. 门洞口尺寸 : 100 0*2700
2. 门类型 : 断桥铝合金门
3.开启方式 :平开
4.框 、扇材质 、规格 :60断桥铝合金
	m2
	2.7

	55
	010802001003
	断桥铝合金门
	1. 门洞口尺寸 :700 *2100
2. 门类型 : 断桥铝合金门
3.开启方式 :平开
4.框 、扇材质 、规格 :60断桥铝合金
	m2
	2.94


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程              第  9  页共  15  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	56
	010802001004
	铝镁合金门
	1. 门洞口尺寸 :200 0*2500
2. 门类型 : 断桥铝合金门
3.开启方式 :平开
4.框 、扇材质 、规格 :60断桥铝合金
	m2
	5

	57
	010805003001
	电动伸缩门
	
	套
	2

	58
	010807001001
	断桥铝合金窗
	1. 窗洞口尺寸 :600 *3400
2. 窗类型 : 断桥铝合金窗
3.开启方式 :平开
4.框 、扇材质及规格 :60断桥铝合金
	m2
	24.48

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	59
	010902002001
	水泥砂浆屋面(屋II  3 )
	1.20厚1 :2.5水泥砂浆保护层 ，每1m见方半缝分格
2.4厚合成高分子水卷材两道
3.2厚高分子涂膜一道
4.25厚1 :3水泥砂浆找平层
5.50厚XPS挤塑板保温层
6.钢筋混凝土屋面板
	m2
	253.41

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                   第  10  页   共  15 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	60
	011102003001
	块料楼地面(附表一)
	1.6-10厚防滑地砖 ,干水泥擦缝
2.30厚DSM15砂浆(1 :3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉
3.界面剂一道
4.50厚C20细石混凝土填充层,上下配双向φ6@100, 中间设置散热管, 随打随抹平
5.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜

6.保温绝热层(XPS挤塑聚苯板厚度经节能设计定,表观密度≥30Kg/m3)
7.1.5厚聚氨酯防水涂料, 四周翻起2 50高(从室内成活面起)
8.60厚C15混凝土垫层, 随打随抹平9. 150厚3 :7灰土10.素土夯实
	m2
	155.91


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                  第  11  页   共  15 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	61
	011102003002
	块料楼地面(附表二)
	1.1.6-10厚防滑地砖,干水泥擦缝
2.30厚DSM15砂浆(1 :3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉
3.1.5厚聚氨酯防水涂料两道(淋浴间区域墙面防水层四周翻起高度不低于2000且不低于喷头高度,水池盥洗区墙面四周翻起高度1200,其余墙面防水层四周翻起高度不低于250mm从室内成活地面起)
。

4.50厚C20细石混凝土填充层,上下配双向φ6@100, 中间设置散热管, 随打随抹平最薄处30厚找坡层向地漏/排水沟找1%坡, 随打随抹平 。地漏四周及管道根部用DS M15砂浆(1 :3水泥砂浆)抹小八字角 5.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜
6.保温绝热层(XPS挤塑聚苯板厚度经节能设计定,表观密度≥30Kg/m3)
7.1.5厚聚氨酯防水涂料(同上部防水) 。
8.60厚C15混凝土垫层, 随打随抹平9. 150厚3 :7灰土10.素土夯实
	m2
	10.7


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                第  12  页   共  15  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	62
	011102003003
	块料楼地面(地29)
	1.铺8~ 10厚地砖地面 ，干水泥擦缝
2.撒素水泥面(洒适量清水)
3.30厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4.1.5厚合成高分子涂膜防水层 ， 四周翻起150高
5.1 :3水泥砂浆找坡层 ，最薄处20厚 ,  坡向地漏 ，一次抹平

6.60厚C15混凝土垫层
7.素土夯实
	m2
	6.25

	63
	011105001001
	水泥砂浆踢脚线(踢12 )
	1.8厚1 :2.5水泥砂浆面层压实赶光(砂子应用不含杂物的石灰石 、 白云石和大理石等原料)
2. 10厚1 :3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道

3.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(砖墙无此工序)
	m
	11.9

	64
	011105003001
	块料踢脚线(踢19)
	1.6-10厚铺地砖踢脚 ，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
2.5厚1 :2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层

3.8厚1 :3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道

4.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(砖墙禾此工序)
	m
	52.88

	
	A.12
	墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                  第  13  页   共  15   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	65
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰(内2 )
	1.涂料
2.1.6厚1 :2.5水泥砂浆抹面 ，压实抹光

3. 10厚1 :3水泥砂浆打底
4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	54.06

	66
	011201001002
	墙 、柱面一般抹灰(内3 2)
	1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两道
3.刷稀释乳胶漆一道

4.局部刮腻子找平
5.5厚1 :2.5水泥砂浆找平
6.9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	184.14

	67
	011203003001
	块料墙 、柱面(内112)
	1. 白水泥擦缝(或1 : 1彩色水泥细砂浆勾缝)
2.5厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)
3.4厚强力胶水泥粘结层 ，揉挤压实

4.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(防水层材料或按工程设计)
5.9厚1 :3水泥砂浆打底压实抹平
	m2
	44.16

	68
	011207003001
	成品隔断
	1.不锈钢隔断H=12 00
	m
	9.5

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	69
	011301001001
	板底抹灰顶棚(棚15)
	3.3厚1 :0.5 :2.5水泥石灰膏砂浆找平

4.5厚1 :0.5 :3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
5.素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)
	m2
	145.87


分部分项工程项目清单
工程名称： 安检大厅-土建工程                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                第  14  页   共  15  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	70
	011302001001
	防火纸面石膏板吊顶(棚76)
	1.饰面(由设计人定)
2.满刮2厚面层耐水腻子找平 ，面板接缝处贴嵌缝带 ，刮腻子抹平
3.满刷防潮涂料两道 ，横纵向各刷一道 (仅普通石膏板有此道工序)
4.板材用自攻螺丝与龙骨固定 ， 中距≤200,螺钉距板边长边>10 ，短边>15 5.C型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20 (或CB60x27) ， 问距1 200 ，用挂插件与次龙骨联结
6.C型轻钢覆面次龙骨CB50x20 (或C B60x27)用吸顶吊件联结 ， 问距<800 ,  次龙骨与次龙骨问距400
7.龙骨吸顶吊件中距横向400 ，纵向≤800 ，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定(预制混凝土板 ，板缝内预埋吊环)
	m2
	38.06


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-土建工程         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程   第  15  页   共  15    页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	71
	011302004001
	铝合金方格吊顶(棚59 )
	1.铝合金方格100x 100 ，组合块1200x 600 (1200x1200)
2.专用弹簧吊扣，中距<1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结调平

3. 10号镀锌低碳钢丝 (或D6钢筋)吊杆 ,  双向中距≤1200 ,   吊杆上部与板底膨胀螺栓固定
4.现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾) ，双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预埋吊环)
	m2
	125.15

	
	A.14
	油漆 、涂料 、裱糊工程
	
	
	

	72
	011404001001
	墙面喷刷涂料(外涂4)
	1.基层类型 :20水泥砂浆抹面
2. 100mm厚岩棉板保温层
3.5厚聚合物抗裂砂浆 ，耐碱网格布

4.罩面涂料一遍
5.涂饰第二遍面层涂料(透明)
6.涂饰面层涂料(透明)
7. 喷主层涂料
	m2
	273.53

	
	A.18
	措施项目
	
	
	

	73
	011802001001
	脚手架
	
	项
	1

	74
	011802003001
	垂直运输
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 安检大厅-土建工程          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-给排水工程               专业/标段：通用安装工程                  第  1  页  共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水系统
	
	
	

	1
	031001007002
	衬塑钢管
	[项目特征]
1.材质 :孔网钢带复合管

2.规格:DN50
3.连接形式 :热熔连接

4.介质 :给水[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	4.2

	2
	031001007007
	衬塑钢管
	[项目特征]
1.材质 :衬塑钢管
2.规格:DN50
3.连接形式 :螺纹连接

4.介质 :给水[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	4.7

	3
	031001007008
	衬塑钢管
	[项目特征]
1.材质 :衬塑钢管
2.规格:DN40
3.连接形式 :螺纹连接

4.介质 :给水[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	2.1

	4
	031001007001
	衬塑钢管
	[项目特征]
1.衬塑钢管
2.规格:DN25
3.连接形式 :螺纹连接

4.介质 :给水[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	0.9


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-给排水工程            专业/标段：通用安装工程   第  2  页  共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	5
	031001007009
	衬塑钢管
	[项目特征]
1.衬塑钢管
2.规格:DN20
3.连接形式 :螺纹连接

4.介质 :给水[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	19.8

	6
	031002001007
	阀门
	[项目特征]
1.材质 :名称 :全铜（黄铜）截止阀
2.规格 、压力等级 :J41W-16T ，DN25
3.连接形式 :螺纹连接

[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	7
	031002001006
	截止阀
	[项目特征]
1.材质 :名称 :全铜（黄铜）截止阀
2.规格 、压力等级 :J41W-16T ，DN50
3.连接形式 :螺纹连接

[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	8
	031002011003
	水表
	[项目特征]
1.型号 :水表
2.规格:DN50
3.连接形式 :螺纹连接

[工作内容]
1.安装
	个
	1


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-给排水工程              专业/标段：通用安装工程          第  3  页  共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	031007001003
	管道支架制作安装
	[项目特征]
1.类型 :管道支架制作安装
2. 除锈后刷防锈漆二道 ，再刷灰色调和漆二道；
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	6.53

	
	
	热水系统
	
	
	

	10
	031001007010
	衬塑钢管
	[项目特征]
1.衬塑钢管
2.规格:DN20
3.连接形式 :螺纹连接

4.介质 :热水[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	3.3

	11
	031007001004
	管道支架制作安装
	[项目特征]
1.类型 :管道支架制作安装
2. 除锈后刷防锈漆二道 ，再刷灰色调和漆二道；
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	0.65

	
	
	排水系统
	
	
	

	12
	031001006001
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:UPVC管
2.规格:DN100

3.连接形式 :粘接
4.管道刷漆 、防腐 :外壁刷调和漆两道

5.介质 :排水[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	13.2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-给排水工程                    专业/标段：通用安装工程       第  4  页 共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	13
	031001006003
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:UPVC实壁光管
2.规格:DN50
3.连接形式 :粘接
4.管道刷漆 、防腐 :外壁刷调和漆两道

5.介质 :排水[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	14.7

	14
	031003018001
	清扫口
	[项目特征]
1.材质 :清扫口
2.规格:DN100 [工作内容]
1.安装
	个
	2

	15
	031003017007
	地漏
	[项目特征]
1.材质 : 圆形地漏
2.规格:DN50 [工作内容]
1.安装
	个
	2

	16
	031007001001
	管道支架制作安装
	[项目特征]
1.类型 :管道支架制作安装
2. 除锈后刷防锈漆二道 ，再刷灰色调和漆二道；
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	17.65

	
	
	洁具
	
	
	

	17
	031003003002
	洗手盆
	[项目特征]
1.类型 :立式洗脸盆,配抬启式龙头2.规格 :含角阀等配件

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-给排水工程                专业/标段：通用安装工程    第  5  页 共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	18
	031003006001
	大便器
	[项目特征]
1.类型 :坐式大便器

2.规格 :含角阀等配件

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	2

	19
	031003007001
	小便器
	[项目特征]
1.类型 :小便器
2.规格 :含角阀等配件

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	1

	20
	031003011001
	成套淋浴器
	[项目特征]
1.材质 :淋浴器
2.规格 :螺旋式开关,配花洒金属软管 ，含角阀等配件[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
	套
	1

	21
	031003023001
	冷热水混合器
	[项目特征]
1.类型 : 电热水器
2.规格 :含金属软管 ，含角阀等配件[工作内容]
1.冷热水混合器安装

2.试水试验
	套
	1

	22
	030912001001
	手提式灭火器
	1.规格 、型号 :手提式灭火器
	具
	6

	
	
	套管
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-给排水工程              专业/标段：通用安装工程          第  6  页共  6  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	23
	031301009001
	套管
	[项目特征]
1.名称 、类型 : 刚性防水套管
2.规格 :介质管道公称直径DN100
3.具体做法详见图纸 ，满足现场 、技术 、验收 、设计及甲方要求
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	1

	24
	031301009002
	套管
	[项目特征]
1.名称 、类型 : 刚性防水套管
2.规格 :介质管道公称直径DN50
3.具体做法详见图纸 ，满足现场 、技术 、验收 、设计及甲方要求
[工作内容]
1.制作
2.安装
3. 除锈 、刷油
4.填塞密封材料、堵洞
	个
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 安检大厅-给排水工程                    专业/标段：通用安装工程                                第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-采暖工程          专业/标段：通用安装工程             第  1  页  共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	采暖系统
	
	
	

	
	
	供热器具
	
	
	

	1
	031004013001
	热媒分集水器
	[项目特征]
1.类型 :分集水器2.支管环路数 、规格 :2路
3. 附件名称 、规格 、数量:DN32
[工作内容]
1.本体安装
2. 附件安装
3.水压试验
	组
	1


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-采暖工程          专业/标段：通用安装工程               第  2  页共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	2
	CB001
	地板敷设采暖
	[项目特征]
1.管道材质 、规格及相关要求 :PE-RT塑料管DN32
2.安装位置 :户内盘管

3.输送介质 :热媒体

4.技术参数 : 1.铺钢丝网片用专用塑料卡具与散热管绑牢；  2. 固定卡子(固定采暖加热管)   ； 3.真空铝聚脂薄膜；  4.30厚模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (密度>20kg/m³  )； 5.楼层之间楼板上的绝热层≥20 mm ;与土壤或不供暖房间相邻的地板的绝热层≥30mm ;与室外空气相邻的地板的绝热层≥40 mm； λ ≤0.041W/ m.K
5.套管 :加热管出地面至分 、集水器连接处,外部应加装塑料套管,套管应高出装饰面150~ 200mm 。在分 、集水器附近以及管间距小于100mm加热管外部应采取柔性套管措施。
6.备注 :未描述部分详见图集及土建相关说明
[工作内容]
1.安装
2.套管制作安装
3.集分水器 、管道 ,  钢丝网 ，真空镀铝聚酯薄膜 ， 聚苯乙烯泡沫板
4.水压试验
	m2
	188.29


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-采暖工程              专业/标段：通用安装工程                 第  3  页 共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	3
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 电热执行器DN32
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	4
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :房间温控器DN32
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	5
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :过滤式球阀DN32
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	6
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀DN1 5

[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	8

	7
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :排气泄水一体阀DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	8
	031002001006
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :球阀DN32 [工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-采暖工程                    专业/标段：通用安装工程                     第  4  页共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	031002001007
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :热计量表D N32
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	10
	031002001008
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :硬塑料套管DN32
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	
	
	系统调试
	
	
	

	11
	031008001001
	采暖工程系统调试
	[项目特征]
1.采暖系统调试
2.此清单报价包含但不限于此清单描述 ，应满足设计图纸 、现行相关规范及招标文件要求的规定.
	系统
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 安检大厅-采暖工程              专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-暖通工程                      专业/标段：通用安装工程                           第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	排风系统
	
	
	

	
	
	设备
	
	
	

	1
	030701003002
	通风机
	[项目特征]
1.名称 :房间通风器

2.型号:BLD10-12
3.规格 :Q=160m3/ h, 18W,含支架
4.安装形式 : 吊装
5.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
	台
	2

	
	
	风阀 、风口等
	
	
	

	2
	030703003008
	风口 、散流器
	[项目特征]
1.名称 : 防雨百叶风口

2.规格 :200*160 [工作内容]
1.安装
	个
	1

	
	
	风管
	
	
	

	3
	030702001026
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.名称 :碳钢通风管道
2.材质 :镀锌钢板
3.形状 :矩形
4.规格 :长边长(mm )  ≤360
5.板材厚度 :0.5
6.管件 、法兰及支架设计要求 :法兰连接

7.排风系统
	m2
	3.14

	
	
	系统调试
	
	
	

	4
	030705001001
	通风空调工程检测 、调试
	[项目特征]
1.通风空调系统调试

2.此清单报价包含但不限于此清单描述 ，应满足设计图纸 、现行相关规范及招标文件要求的规定.
	系统
	1


措施项目清单
工程名称： 安检大厅-暖通工程                        专业/标段：通用安装工程      第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明                      专业/标段：通用安装工程                             第  1  页    共  13  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	D.4.2
	配电装置安装
	
	
	

	1
	030402012006
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:ALEE箱
2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接

4.本体接地
	台
	1

	2
	030402012005
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:MF1箱
2.规格 :500*600* 200 (宽*高*深)
3.安装方式 :挂墙明装,底距地1.5m
4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接

4.本体接地
	台
	1

	3
	030402012019
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:MF1ALE箱
2.规格 :500*600* 200 (宽*高*深)
3.安装方式 :挂墙明装,底距地1.5m
4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接

4.本体接地
	台
	1

	
	D.4.9
	电缆安装
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明                专业/标段：通用安装工程                  第  2  页 共  13  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	4
	030409001012
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电力电缆
2.规格:WDZ-YJY- 5*10
3.敷设方式 :室内[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	500

	5
	030409001008
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称 : 电力电缆
2.规格:WD-BTLY- 3x4
3.敷设方式 :室内[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	11.5

	6
	030409002002
	户内热缩式电缆终端头
	[项目特征]
1.名称 :户内热缩式电缆终端头
2.规格 : 电缆截面( mm2)  ≤10
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	个
	10

	
	D.4.10
	防雷及接地装置
	
	
	

	7
	030410007001
	等电位端子箱 、测试板
	[项目特征]
1.名称:LEB箱
2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.制作
2.安装
	台
	3

	8
	030410007005
	等电位端子箱 、测试板
	[项目特征]
1.名称:MEB箱
2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.制作
2.安装
	台
	1


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明             专业/标段：通用安装工程                   第  3  页 共  13  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	030410002002
	接地母线
	[项目特征]
1.名称 :基础底板下层2根(Φ≥16)主钢筋焊接
2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.室外母线挖填土
2.接地母线制作、安装
	m
	95.8

	10
	030410002003
	接地母线
	[项目特征]
1.名称 :接地干线
2.材质 :40*4不锈钢

3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.室外母线挖填土
2.接地母线制作、安装
	m
	19.8

	11
	030410005001
	避雷网
	[项目特征]
1.名称 :接闪带
2.材质 : Φ10热镀锌圆钢
3.安装形式 : 暗敷[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	81.2

	12
	030410005002
	避雷网
	[项目特征]
1.名称 :接闪带
2.材质 :热镀锌扁钢

3.规格 :25*4
4.安装形式 : 暗敷[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	11.1


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明                    专业/标段：通用安装工程             第  4  页共  13  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	13
	030410003001
	引下线
	[项目特征]
1.名称 :利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙内一根Φ10以上主筋通长焊接[工作内容]
1. 引下线制作 、安装

2.利用主钢筋进行电气连接
	m
	58.8

	14
	030410007004
	等电位端子箱 、测试板
	[项目特征]
1.名称 :接地连接板  100x100x10  [工作内容]
1.制作
2.安装
	台
	5

	15
	030412001011
	配管
	[项目特征]
1.名称 : 电线管
2.规格:PC40
3.配置形式 : 暗配
4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	4.8

	16
	030412003014
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 25
2.配线形式 :管内穿线
3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.配线
	m
	4.8


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明               专业/标段：通用安装工程                  第  5  页 共  13  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	17
	030410007003
	等电位端子箱 、测试板
	[项目特征]
1.名称 :接地连接板  100x100x10,室外地坪下  1.0M安装

2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.制作
2.安装
	台
	5

	
	D.4.12
	配管 、配线
	
	
	

	18
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC15 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	167.8

	19
	030412001004
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC20 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	285.2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明                专业/标段：通用安装工程               第  6  页共  13  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	20
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC25 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	140.5

	21
	030412001012
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC50 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	500

	22
	030412003012
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 6

2.配线形式 :管内穿线
3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.配线
	m
	135.2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明                    专业/标段：通用安装工程              第  7  页共  13  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	23
	030412003011
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 4

2.配线形式 :管内穿线
3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.配线
	m
	796.2

	24
	030412003007
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 2.5
2.配线形式 :管内穿线
3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.配线
	m
	285.8

	25
	030412003010
	配线
	[项目特征]
1.名称:BV-2.5
2.配线形式 :管内穿线
3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.配线
	m
	276.9

	26
	030412003013
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZN-RYJ S-2x2.5
2.配线形式 :管内穿线
3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.配线
	m
	75.9

	27
	040804004001
	接线盒
	[项目特征]
1.规格 :灯具接线盒

2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容] 1.本体安装
	个
	42


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明                专业/标段：通用安装工程            第  8  页 共  13  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	28
	040804004002
	接线盒
	[项目特征]
1.规格 :开关 、插座 、按钮接线盒

2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.本体安装
	个
	38

	
	D.4.13
	照明器具 、开关插座安装
	
	
	

	29
	030413005002
	工厂灯
	[项目特征]
1.名称 : 防水防尘灯

2.规格 :LED    12W
3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	30
	030413003002
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称 :双管荧光灯

2.规格 :2x21W    T 5型荧光灯

3.安装形式 : 吸顶或嵌顶
4.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	10

	31
	030413003003
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称 :双管荧光灯  自带蓄电池
2.规格 :2x21W    T 5型荧光灯

3.安装形式 : 吸顶或嵌顶
4.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	11


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明                 专业/标段：通用安装工程             第  9  页共  13  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	32
	030413002012
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称 :安全出口标志灯
2.规格:DC36V  1w LED光源
KW-BLJC-10EII0. 3系列
3.安装形式 :疏散门上方0.2m嵌墙安装

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	33
	030413002008
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称 :集中电源疏散照明灯(A型)
2.型号:DC36V  8w LED光源
KW-ZFJC-8W系列3.安装形式 :壁装H=2.5m
4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	34
	030413002013
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称 :集中电源疏散照明灯(A型)
2.规格:DC36V  8w LED光源KW-ZFJC- 8W系列
3.安装形式 : 吸顶
4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
	套
	7


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明                      专业/标段：通用安装工程                          第  10  页   共  13    页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	35
	030413002009
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称 :集中电源疏散照明灯(A型)
2.规格:DC36V  1w LED光源
KW-BLJC-1R（L)I I0.3系列
3.安装形式 :壁装H=0.5m
4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	36
	030413002014
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称 :双面方向标志灯(单向)
2.规格:DC36V  1w LED光源
KW-BLJC-2KREII0
.3系列
3.安装形式 : 吊装H=2.5m
4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	37
	030413012005
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 : 暗装二极开关

2.规格 :250V    10 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	3


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明                      专业/标段：通用安装工程             第  11  页   共  13页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	38
	030413012004
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 : 暗装三极开关

2.规格 :250V    10 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	1

	39
	030413012007
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :智能照明开关面板
2.规格 :250V    10 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	6

	40
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称 :安检设备专用插座
2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	5

	41
	030413013006
	插座
	[项目特征]
1.名称 :地插插座
2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	1

	42
	030413013007
	插座
	[项目特征]
1.名称 : 电热水器插座

2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	1


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明                      专业/标段：通用安装工程                       第  12  页   共  13   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	43
	030413013008
	插座
	[项目特征]
1.名称 :分集水器专用插座
2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	1

	44
	030413013005
	插座
	[项目特征]
1.名称 :空调插座
2.规格 :250V    20 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	2

	45
	030413013009
	插座
	[项目特征]
1.名称 :空调插座-带防溅盒
2.规格 :250V    20 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	2

	46
	030413013010
	插座
	[项目特征]
1.名称 :卫生间插座

2.规格 :250V    20 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-电力照明                      专业/标段：通用安装工程           第  13  页   共  13   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	47
	030413013002
	插座
	[项目特征]
1.名称 :普通插座
2.规格 :250V    16 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	17

	48
	030413013011
	插座
	[项目特征]
1.名称 :应急插座
2.规格 :250V    16 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	1

	49
	030413013012
	插座
	[项目特征]
1.名称 :智能化专用插座
2.规格 :250V    16 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	1

	
	D.4.15
	电气设备调试
	
	
	

	50
	030415006001
	输配电装置系统
	[项目特征]
1.名称 :输配电装置系统
2. 电压等级（kV） : 1KV
3.其他 :满足招标图纸 、招标文件 、技术规格书及相关规范的要求
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 安检大厅-电力照明             专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                               第  1  页    共  19  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	视频监控系统
	
	
	

	1
	030412001008
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC25 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	52.8

	2
	030412001007
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC20 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	15.7

	3
	030502003001
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称 :超六类4对数对绞电缆(非屏蔽)
2.敷设方式 :线槽配线

[工作内容]
1.敷设
	m
	75.8


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                      第  2  页    共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	4
	030502003003
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称 :2芯单模光缆

2.敷设方式 :线槽配线

3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.敷设
	m
	65

	5
	030502003004
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP6
2.敷设方式 :线槽配线

3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.敷设
	m
	65


分部分项工程项目清单
工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                              第  3  页    共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	6
	030506009001
	网络枪式彩色摄像机
	[项目特征]
1.名称 :枪式摄像机

2.规格 :400万智能定焦筒型摄像机，
水平视场角： 103.6  °  ,  最低照度彩色： 0.0002  lx ,  黑白 :0.0001  l
x ，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 分辨率2560 × 1440@25 fps； 支持三码流技术 ，支持同时20路取流； 支持联动声光预警； 内置2个麦克风 、1个扬声器 ，具有1个RS4 85接  口 、1个报警输入接  口 、1个报警输出接口 、1个音频输入接  口 、1个音频输出接  口   ； 支持断网续传功能保证录像不丢失 ； 供电方式：DC：
12  V  ±  20% ，支持防反接保护PoE   ： 802.3at,  Type 2 ，Class  4； 防护 ： IP67
3.支持智能资源模式切换： 人脸抓拍模式 ，道路监控模式 ，人数统计模式 、智能事件模式智能资源模式切换；
3.支持抓拍报警统计 、报警质量统计 、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。
4.补光距离：  白光 ：普通监控： 30 m ，人脸抓拍/识别 ： 5  m
	台
	6


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                     第  4  页    共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	030505018001
	显示设备
	[项目特征]
1.名称 :拼接大屏
2.尺寸： ≥55  英寸；
3.分辨率： ≥1920 ×  1080@60Hz；
4.视角： 178 ° (水平)/  178 ° ;
5. 响应时间： ≤8 ms ；
6.对比度： ≥1200 : 1；
7.亮度： ≥500cd/ ㎡；
8.物理拼缝： ≤1. 7mm；
9.工作温度和湿度 ： 0℃~40℃ ,   10% ~80%  RH；
	台
	1


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                     第  5  页    共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	8
	030501015003
	设备网核心交换机
	[项目特征]
1.名称 :汇聚交换机

2.可网管的千兆以太网交换机。
3.交换容量≥336G bps ，包转发率≥1 26Mpps 。
4.千兆SFP口≥24个 ， 1/10GE  SFP+光口≥4个。
5.支持基于端口的VLAN ，支持基于协议的VLAN；
6.支持ERPS功能，收敛时间小于50ms ;

7.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发 ，支持静态路由协议和RIP 、OSPF等路由协议 ，支持丰富的管理和安全特性 ;

8.支持内置智能图形化管理功能 ， 能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级 ，全局配置及网管口配置 ，设备升级备份 、监控及设备故障替换 ,  组网拓扑可视及管理 、设备列表展示等功能。
	台
	1

	
	
	综合布线系统
	
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                             第  6  页    共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	030412001009
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC32 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	100

	10
	030412001010
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC25 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	23.8


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                         第  7  页    共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	11
	030412001011
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC20 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	120.9

	12
	030502003002
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称 :超六类4对数对绞电缆(非屏蔽)
2.敷设方式 :线槽配线

3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.敷设
	m
	202.4

	13
	030502002001
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 :信息插座
2.规格 :86型双口数据及语音插座
3.安装方式 :埋墙暗设,底边距地0.3 m

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	9


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                           第  8  页    共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	14
	030502002002
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 :信息插座
2.规格 :86型双口数据及语音插座
3.安装方式 :地面暗设
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	4

	15
	031104001001
	光缆
	[项目特征]
1.型号 :4芯多模光缆

2.敷设方式 :桥架配线

3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.施工测量
2.敷设
	m
	200

	16
	030502004001
	大对数电缆
	[项目特征]
1.名称 :大对数电缆

2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.敷设
	m
	100

	17
	030501015004
	办公网络交换机
	[项目特征]
1.名称 : 网络交换机

2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                   专业/标段：通用安装工程                        第  9  页    共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	18
	030502008001
	配线架
	[项目特征]
名称 :楼层配线架 1.提供24个非屏蔽超六类标准RJ45信息模块 ，系统性能超过TIA/EIA568- C.2标准对超六类的要求；
2.端口模块化 ，方便单个端口拆装或更换；

3.可以更换任何标准的信息模块；
4.黑色烤漆钢质底板 ，保证模块卡接牢固；

5.高强度PC+ABS端口面框 ，棱角清晰  ,  外观高档；
6.提供合理的线缆走向 ，准确固定线缆 ，理线更清晰美观；
7.可打印更换的标示纸 ，清晰方便端口管理；
8.背面钢质镀锌理线架 ，提供牢固稳定的走线空间 ， 固定后保证不会因拉力而导致打线脱落 ;

9.金针：模具冲压形成方形针 ，50 μ镀金金针；
10. 电路板采用FR- 4  A1级覆铜板（军用级）；

11. 180度IDC打线方式 ，保证最短距离的线缆开绞距离 ;

12.模块材质： 符合UL94V-0的高强度PC材料；
13.标准19 〞安装  ,  适用范围广 ，安装 、维护 、扩充简便快捷；
	架
	2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                              第  10  页   共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14.支持T568A和T 568B两种接线方式 ;

15.带有压接端子保护盖 ，安装完网线后 ，线头不外露 ;

16.耐压强度DC : 10 00V (AC:750V)1mi n无击穿和飞弧现象；
17.插拔次数＞200 0次；
18. IDC端接次数＞ 750次；
19. IDC端子：磷青铜 ，可接受22～26线规单股及多股线缆；
20.带宽达到500MH z ，符合国际最新标准；

21.支持110或Kro ne工具进行端接。
	
	

	19
	030502010001
	光纤接续盘
	[项目特征]
1.名称 :光纤连接盘

2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
2.连接
3.标记
	个
	2


分部分项工程项目清单
工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程            第  11  页   共  19 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	20
	030501005001
	机柜
	[项目特征]
名称 :光纤网络机柜

1.42U机柜 ，600* 800*2000mm；
2.8口PDU国标电源插排×1 ， 固定板部件×3,风扇×4, 2"重型脚轮×4 ，M 12支脚×4 ，M6方螺母螺钉×40 ， 内六角扳手×1；
	台
	1


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                第  12  页   共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	21
	030502008002
	配线架
	[项目特征]
名称 :建筑物配线架

1.提供24个非屏蔽超六类标准RJ45信息模块 ，系统性能超过TIA/EIA568- C.2标准对超六类的要求；
2.端口模块化 ，方便单个端口拆装或更换；

3.可以更换任何标准的信息模块；
4.黑色烤漆钢质底板 ，保证模块卡接牢固；

5.高强度PC+ABS端口面框 ，棱角清晰  ,  外观高档；
6.提供合理的线缆走向 ，准确固定线缆 ，理线更清晰美观；
7.可打印更换的标示纸 ，清晰方便端口管理；
8.背面钢质镀锌理线架 ，提供牢固稳定的走线空间 ， 固定后保证不会因拉力而导致打线脱落 ;

9.金针：模具冲压形成方形针 ，50 μ镀金金针；
10. 电路板采用FR- 4  A1级覆铜板（军用级）；

11. 180度IDC打线方式 ，保证最短距离的线缆开绞距离 ;

12.模块材质： 符合UL94V-0的高强度PC材料；
13.标准19 〞安装  ,  适用范围广 ，安装 、维护 、扩充简
	架
	3


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                             第  13  页   共  19   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	便快捷；
14.支持T568A和T 568B两种接线方式 ;

15.带有压接端子保护盖 ，安装完网线后 ，线头不外露 ;

16.耐压强度DC : 10 00V (AC:750V)1mi n无击穿和飞弧现象；
17.插拔次数＞200 0次；
18. IDC端接次数＞ 750次；
19. IDC端子：磷青铜 ，可接受22～26线规单股及多股线缆；
20.带宽达到500MH z ，符合国际最新标准；

21.支持110或Kro ne工具进行端接。
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程            第  14  页   共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	22
	030502008003
	配线架
	[项目特征]
名称:ODF配线架
1.产品严格遵循YD /T778-2011 《光纤配线架》 要求；

2.光纤配线架既可在机柜中安装还可挂墙式安装 ，为结构化布线设计提供了极大的灵活性；
3.全程光纤走纤保护设计 ，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；
4. 同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接；
5.可配3个SC型光纤安装面板 ，组成48个端口适合需求的不同配比；
6.在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器；
7.配线架模块塑胶扣卡接式结构 ，可以从前面拉出模块 ,  将预连接光缆或光纤跳线插上即可 ,  安装与维护快速便利；

8. 自带有光纤熔接盒 ，不需要另行配置 ，最多可熔纤48芯 ，提高机柜的利用空间；
9.全钢板配线架外框结构 ，保证产品的更高机械性能；
10.配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理 ，外观整洁美观；

11.涂装材料和配线架外框全部符合环保要求；
	架
	2
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                 第  15  页   共  19   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12.光纤面板表面也采用粉末涂装处理 ，保证与配线架配比外观协调美观 ;

13.钢质配线架外框板厚1.5mm ，机械性能强度高 ，不易变形 ， 壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；
14.壳体表面通过G B/T2423.17-2008标准的蓝雾试验48 h ，表面无肉眼可见锈斑。
	
	

	23
	030507001001
	电涌保护器
	[项目特征]
1.名称 :浪涌保护器

2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
2.接线 、检验
	套
	2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                           第  16  页   共  19页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	24
	031101017001
	路由器
	[项目特征]名称 :路由器
1. 网络标准： IEEE 802. 11a/b/g/n/a c/ax；
2.最高传输速率： 5952Mbps；
3.2.4GHz传输速率 ： 1148Mbps；
4.5GHz传输速率： 4804Mbps；
5.频率范围：双频(2.4GHz,5GHz)；
6. 网络接口：4个1 0/100/1000Mbps速率自适应以太网接口 ，支持WAN/儿AN自适应（网口盲插） 。

7.天线类型： 外置全向天线；
8.天线数量： 8根 ;

9.MU-MIMO： 4×4 MU-MIMO；
10.MESH组网： 支持；
11.无线安全：WPA
-PSK ，WPA2-PSK   ,  WPA3无线加密，主人网络 ，访客网络 ， 管理员身份限定。
12. 电源电压： 直流供电 ， 出厂配送12V/2A电源适配器
。
	台
	2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                  第  17  页   共  19   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	25
	030501015005
	设备网核心交换机
	[项目特征]
名称 :核心交换机1.可网管的千兆以太网交换机。
2.交换容量≥336G bps ，包转发率≥1 26Mpps 。
3.千兆SFP口≥24个 ， 1/10GE  SFP+光口≥4个。
3.支持基于端口的VLAN ，支持基于协议的VLAN；
4.支持ERPS功能，收敛时间小于50ms ;

5.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发 ，支持静态路由协议和RIP 、OSPF等路由协议 ，支持丰富的管理和安全特性 ;

6.支持内置智能图形化管理功能 ， 能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级 ，全局配置及网管口配置 ，设备升级备份 、监控及设备故障替换 ,  组网拓扑可视及管理 、设备列表展示等功能。
	台
	2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                            第  18  页   共  19    页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	26
	030501019001
	服务器
	[项目特征]
名称 :数据服务器 1.2U双路标准机架式服务器；
2.CPU： 配置2颗  x 86架构hg  7263处理器 ，核数≥16核  ,  频率≥2.5GHz 。
3. 内存：配置64G DDR4 ， 16根内存插槽。
4.硬盘：配置2块1
.2T  10K  SAS盘 ，最大可选支持12块
3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘 ，可选支持2块后置2.5寸热插拔S ATA/SAS硬盘。
5. 阵列卡：配置1块SAS+HBA卡 ， (支持RAID  0/1/10)

。

6.PCIE扩展： 支持5个PCIE插槽；
7. 网 口： 板载2个千兆电口 ，配置2个万兆光口 ，支持选配10GbE 、25Gb E  SFP+等多种网络接口。
8.其他接口： 1个千兆RJ-45管理接
口 ，4个USB  接口  ,  2个位于机箱后部 ，2个位于机箱前部； 1个VGA口，位于机箱后部 ，一个可选前置VGA 。
9. 电源：配置800W （1+1） 高效铂金C RPS冗余电源；
	项
	1


分部分项工程项目清单 
工程名称： 安检大厅-智能化工程                  专业/标段：通用安装工程                       第  19  页   共  19  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	27
	030501019002
	服务器
	[项目特征]
1.名称 : 网管工作站

2.    i7-14700/32 G/512G  SSD  /RTX 5060Ti-8G/750W
	项
	1

	28
	030501019003
	服务器
	[项目特征]
1.名称 :应用服务器

2.    i7-14700/32 G/512G  SSD  /RTX 5060Ti-8G/750W
	项
	1

	29
	030412001012
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC125 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线  、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	140

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 安检大厅-智能化工程               专业/标段：通用安装工程      第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门房土建工程                     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  1  页   共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010101001001
	挖单独土方
	1.土的类别 :综合类土
	m3
	21.19

	2
	010101003001
	单独土方回填
	1.填土方式 :机械填土碾压
2.填方材料品种 :素土
3.填方来源： 利用原土
4.密实度要求 :压实系数0.9以下
	m3
	12.76

	3
	010103001001
	平整场地
	1.土的类别 :综合类土
	m2
	9

	4
	010103002001
	余方弃置
	1.土石类别 :现场开挖多余的土方
2.运距 :3km以内

3.运输机械 : 自卸汽车

4.其他 :包含消纳相关费用
	m3
	8.43

	
	A.3
	桩基工程
	
	
	

	5
	010302003001
	干作业机械成孔灌注桩
	1.桩类型 : 回旋钻机成孔灌注桩
2.桩径 :800mm内
3.桩长 :31.50m
4.混凝土强度等级 :C30
5.混凝土种类 :商品砼
	m3
	15.83

	6
	010202016001
	泥浆外运
	1.泥浆外运 : 10KM
	m3
	15.83

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	7
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖

2.墙体类型 :砖墙
3.墙体厚度 :200mm
4.砂浆强度等级:M
7.5水泥砂浆
	m3
	1.76


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门房土建工程                          专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                       第  2  页共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	8
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种 、规格 :蒸压粉煤灰加气混凝土砌块600mm* 240mm*200mm
2.墙体类型 :直形砌体

3.墙体厚度 :200mm
4.砂浆强度级:M10混合砂浆
5.砌筑高度 :3.6m以内
	m3
	2.87

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	9
	010501001001
	基础垫层
	1.名称 :基础垫层
2.混凝土强度等级 :C20
3.混凝土种类 :商砼（非泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	1.09

	10
	010502001001
	独立基础
	1.名称 :桩承台基础

2.混凝土强度等级 :C30
3.混凝土种类 :商砼（含泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	5.77

	11
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.名称 :矩形柱
2.混凝土强度等级 :C30
3.混凝土种类 :商砼（含泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	2.69

	12
	010502013001
	实心楼板
	1.名称 :有梁板
2.混凝土强度等级 :C30
3.混凝土种类 :商砼（含泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	2.17


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门房土建工程                   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程              第  3  页   共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	13
	010502019001
	栏板
	1.名称 :栏板
2.混凝土强度等级 :C30
3.混凝土种类 :商砼（含泵送）
4.含混凝土运输、浇筑 、振捣 、养护等全部费用
	m3
	0.99

	14
	010502025001
	花岗石铺面散水(散5)
	1.20厚花岗石板铺面 ，正 、背面及四周边满涂防污剂 ，灌稀水泥浆擦缝
2.素水泥面(洒适量清水)
3.30厚1 :3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
5.60厚C15混凝土6. 150厚3 :7灰土，宽出面层300
7.素土夯实 ， 向外坡4%
	m2
	7.99

	15
	010502028001
	花岗岩条石台阶及平台(台6)
	1.100~ 120厚毛面花岗岩(或青石)条石面层 ，稀水泥浆灌缝

2.撒素水泥面(酒适量清水)
3.30厚1 :3硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
5. 100厚C15现浇钢筋混凝土6双向钢筋中距150(厚度不包括踏步三角部分  ) 台阶面外坡1%
6.300厚3 :7灰土垫层分两层夯实
7.素土夯实
	m2
	6.02

	16
	010505001001
	垫层模板
	1.基础类型 :基础垫层
2.模板材质 :复合木模板
	m2
	1.32


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门房土建工程                     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程            第  4  页 共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	17
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型 :桩承台基础
2.模板材质 :复合模板
	m2
	7.44

	18
	010505004001
	柱面模板
	1.部位 :矩形柱模板

2.复合模板钢支撑
3.高度≤3.6m
	m2
	25.92

	19
	010505007001
	楼板 、屋面板模板
	1.部位 :有梁板模板

2.模板材质 :复合模板钢支撑
3.高度≤3.6m
	m2
	19.57

	20
	010505008001
	栏板模板
	1.部位 :栏板模板
2.模板材质 :复合模板钢支撑
	m2
	21.06

	21
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400   φ8
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.23

	22
	010506001007
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400   φ 1 4

2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.02

	23
	010506001008
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :箍筋HRB400   φ 1 6

2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.72

	24
	010506001009
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ8
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.21


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门房土建工程                        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                   第  5  页 共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	25
	010506001012
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ 14
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.04

	26
	010506001013
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ 16
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.04

	27
	010506001014
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :HRB400   φ 18
2.其他说明 :包括制作成型 、绑扎 、安装 、固定等钢筋操作一切费用
	t
	0.33

	28
	010506005002
	钢筋笼
	1.名称 :桩基钢筋笼

2.桩径 :800mm
3.桩长 :31.5m
4.钢筋种类 、规格 :综合考虑
5.其他 :包含制作  、绑扎 、 吊车安装等一切工序
	t
	1.15

	29
	010506010008
	机械连接接头
	1.连接方式： 电渣压力焊
2.规格：钢筋直径 : ≤ Φ 18mm
	个
	32

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	30
	010802001002
	断桥铝合金门
	1. 门洞口尺寸 : 100 0*2700
2. 门类型 : 断桥铝合金门
3.开启方式 :平开
4.框 、扇材质 、规格 :60断桥铝合金
	m2
	2.7

	31
	010807001002
	断桥铝合金窗
	1. 窗洞口尺寸 :500 *2600
2. 窗类型 : 断桥铝合金窗
3.开启方式 :平开
4.框 、扇材质及规格 :60断桥铝合金
	m2
	2.6


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门房土建工程                   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                     第  6  页 共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	32
	010807001003
	断桥铝合金窗
	1. 窗洞口尺寸 :200 0*2600
2. 窗类型 : 断桥铝合金窗
3.开启方式 :平开
4.框 、扇材质及规格 :60断桥铝合金
	m2
	5.2

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	33
	010902002001
	水泥砂浆屋面(屋II  3 )
	1.20厚1 :2.5水泥砂浆保护层 ，每1m见方半缝分格
2.4厚合成高分子水卷材两道
3.2厚高分子涂膜一道
4.25厚1 :3水泥砂浆找平层
5.50厚XPS挤塑板保温层
6.钢筋混凝土屋面板
	m2
	11.21

	34
	010902002002
	水泥砂浆屋面(参屋Ⅲ3 )
	1.20厚1 :2.5水泥砂浆保护层 ，每1m见方半缝分格
2.1.2厚合成高分子防水卷材两道
3.2厚合成高分子防水涂膜一道
4.25厚1 :3水泥砂浆找平层
5.1 :6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30厚 (或结构找坡)
6.钢筋混凝土屋面板
	m2
	2.08

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门房土建工程                            专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                   第  7  页共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	35
	011102003001
	块料楼地面(附表一)
	1.6-10厚防滑地砖 ,干水泥擦缝
2.30厚DSM15砂浆(1 :3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉
3.界面剂一道
4.50厚C20细石混凝土填充层,上下配双向φ6@100, 中间设置散热管, 随打随抹平
5.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜

6.保温绝热层(XPS挤塑聚苯板厚度经节能设计定,表观密度≥30Kg/m3)
7.1.5厚聚氨酯防水涂料, 四周翻起2 50高(从室内成活面起)
8.60厚C15混凝土垫层, 随打随抹平9. 150厚3 :7灰土10.素土夯实
	m2
	6.76

	36
	011105003001
	块料踢脚线(踢19)
	1.6-10厚铺地砖踢脚 ，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝
2.5厚1 :2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层

3.8厚1 :3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道

4.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)(砖墙禾此工序)
	m
	10.4

	
	A.12
	墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门房土建工程                       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程               第  8  页共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	37
	011201001002
	墙 、柱面一般抹灰(内3 2)
	1.乳胶漆两道
2.满刮腻子两道
3.刷稀释乳胶漆一道

4.局部刮腻子找平
5.5厚1 :2.5水泥砂浆找平
6.9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	21.83

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	38
	011301001001
	板底抹灰顶棚(棚15)
	3.3厚1 :0.5 :2.5水泥石灰膏砂浆找平

4.5厚1 :0.5 :3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
5.素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)
	m2
	3.08

	39
	011302004001
	铝合金方格吊顶(棚59 )
	1.铝合金方格100x 100 ，组合块1200x 600 (1200x1200)
2.专用弹簧吊扣，中距<1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结调平

3. 10号镀锌低碳钢丝 (或D6钢筋)吊杆 ,  双向中距≤1200 ,   吊杆上部与板底膨胀螺栓固定
4.现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾) ，双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预埋吊环)
	m2
	6.6

	
	A.14
	油漆 、涂料 、裱糊工程
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门房土建工程                专业/标段： 房屋建筑与装饰工程             第  9  页共  9  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	40
	011404001001
	墙面喷刷涂料(外涂4)
	1.基层类型 :20水泥砂浆抹面
2. 100mm厚岩棉板保温层
3.5厚聚合物抗裂砂浆 ，耐碱网格布

4.罩面涂料一遍
5.涂饰第二遍面层涂料(透明)
6.涂饰面层涂料(透明)
7. 喷主层涂料
	m2
	49.32

	
	A.18
	措施项目
	
	
	

	41
	011802001001
	脚手架
	
	项
	1

	42
	011802003001
	垂直运输
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 门房土建工程           专业/标段： 房屋建筑与装饰工程             第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合   价

	一
	
	通用措施
	
	
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1
	
	

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1
	
	

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1
	
	

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1
	
	

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1
	
	

	二
	
	专业措施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门卫-电气工程                        专业/标段：通用安装工程               第  1  页   共  5  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	D.4.2
	配电装置安装
	
	
	

	1
	030402012019
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:MF2箱
2.规格 :500*600* 200 (宽*高*深)
3.安装方式 :挂墙明装,底距地1.5m
4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接

4.本体接地
	台
	1

	
	D.4.10
	防雷及接地装置
	
	
	

	2
	030410007005
	等电位端子箱 、测试板
	[项目特征]
1.名称:MEB箱
2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.制作
2.安装
	台
	1

	
	D.4.12
	配管 、配线
	
	
	

	3
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC15 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	4.8


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门卫-电气工程                   专业/标段：通用安装工程                   第  2  页  共  5  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	4
	030412001004
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC20 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	30.1

	5
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC25 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	23.8

	6
	030412003011
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 4

2.配线形式 :管内穿线
3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.配线
	m
	106.9


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门卫-电气工程                  专业/标段：通用安装工程                       第  3  页 共  5  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	030412003007
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ- 2.5
2.配线形式 :管内穿线
3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.配线
	m
	17.5

	8
	030412003010
	配线
	[项目特征]
1.名称:BV-2.5
2.配线形式 :管内穿线
3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.配线
	m
	51.5

	9
	030412003013
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZN-RYJ S-2x2.5
2.配线形式 :管内穿线
3.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.配线
	m
	75.9

	10
	040804004001
	接线盒
	[项目特征]
1.规格 :灯具接线盒

2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容] 1.本体安装
	个
	1

	11
	040804004002
	接线盒
	[项目特征]
1.规格 :开关 、插座 、按钮接线盒

2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.本体安装
	个
	5

	
	D.4.13
	照明器具 、开关插座安装
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门卫-电气工程              专业/标段：通用安装工程                     第  4  页 共  5  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	12
	030413003002
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称 :双管荧光灯

2.规格 :2x21W    T 5型荧光灯

3.安装形式 : 吸顶或嵌顶
4.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	1

	13
	030413012005
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 : 暗装单极开关

2.规格 :250V    10 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	1

	14
	030413013008
	插座
	[项目特征]
1.名称 :分集水器专用插座
2.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	1

	15
	030413013005
	插座
	[项目特征]
1.名称 :空调插座
2.规格 :250V    20 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	1


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门卫-电气工程                    专业/标段：通用安装工程              第  5  页  共  5  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	16
	030413013002
	插座
	[项目特征]
1.名称 :普通插座
2.规格 :250V    16 A

3.其他 :其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等

[工作内容]
1.安装
	套
	2

	
	D.4.15
	电气设备调试
	
	
	

	17
	030415006001
	输配电装置系统
	[项目特征]
1.名称 :输配电装置系统
2. 电压等级（kV） : 1KV
3.其他 :满足招标图纸 、招标文件 、技术规格书及相关规范的要求
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 门卫-电气工程                     专业/标段：通用安装工程                                   第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门卫-智能化工程                          专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	综合布线系统
	
	
	

	1
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.名称 :钢管
2.规格 :SC20 ，含剔槽 、支架 、接线盒 、防腐油漆 、固定及绑扎 、穿带线 、管堵 、接地等

3.配置形式 :综合考虑

4.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	6.6

	2
	030502003001
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称 :超六类4对数对绞电缆(非屏蔽)
2.敷设方式 :线槽配线

[工作内容]
1.敷设
	m
	6.8

	3
	030502002001
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 :信息插座
2.规格 :86型双口数据及语音插座
3.安装方式 :埋墙暗设,底边距地0.3 m

[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	13

	4
	030912001001
	手提式灭火器
	1.规格 、型号 :手提式灭火器
	具
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 门卫-智能化工程                 专业/标段：通用安装工程           第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门卫-采暖工程                 专业/标段：通用安装工程                   第  1  页  共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	采暖系统
	
	
	

	
	
	供热器具
	
	
	

	1
	031004013002
	热媒分集水器
	[项目特征]
类型 :分集水器

2.支管环路数 、规格 :2路
3. 附件名称 、规格 、数量:DN20
[工作内容]
1.本体安装
2. 附件安装
3.水压试验
	组
	1


分部分项工程项目清单
工程名称： 门卫-采暖工程                     专业/标段：通用安装工程                    第  2  页 共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	2
	03B001
	地板敷设采暖
	[项目特征]
1.管道材质 、规格及相关要求 :PE-RT塑料管DN20
2.安装位置 :户内盘管

3.输送介质 :热媒体

4.技术参数 : 1.铺钢丝网片用专用塑料卡具与散热管绑牢；  2. 固定卡子(固定采暖加热管)   ； 3.真空铝聚脂薄膜；  4.30厚模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (密度>20kg/m³  )； 5.楼层之间楼板上的绝热层≥20 mm ;与土壤或不供暖房间相邻的地板的绝热层≥30mm ;与室外空气相邻的地板的绝热层≥40 mm； λ ≤0.041W/ m.K
5.套管 :加热管出地面至分 、集水器连接处,外部应加装塑料套管,套管应高出装饰面150~ 200mm 。在分 、集水器附近以及管间距小于100mm加热管外部应采取柔性套管措施。
6.备注 :未描述部分详见图集及土建相关说明
[工作内容]
1.安装
2.套管制作安装
3.集分水器 、管道 ,  钢丝网 ，真空镀铝聚酯薄膜 ， 聚苯乙烯泡沫板
4.水压试验
	m2
	7.13


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门卫-采暖工程                      专业/标段：通用安装工程               第  3  页 共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	3
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 电热执行器DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	4
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :房间温控器DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	5
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :过滤式球阀DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	6
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀DN1 5

[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	8

	7
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :排气泄水一体阀DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	8
	031002001006
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :球阀DN20 [工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2


分部分项工程项目清单 
工程名称： 门卫-采暖工程                专业/标段：通用安装工程                 第  4  页共  4  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	031002001007
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :热计量表D N20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	10
	031002001008
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :硬塑料套管DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	
	
	系统调试
	
	
	

	11
	031008001001
	采暖工程系统调试
	[项目特征]
1.采暖系统调试
2.此清单报价包含但不限于此清单描述 ，应满足设计图纸 、现行相关规范及招标文件要求的规定.
	系统
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 门卫-采暖工程                  专业/标段：通用安装工程         第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称：场平工程                                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010102001001
	挖一般土方
	1.土的类别 :三类土

2.运距 : 10km
	m3
	3400

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称：场平工程                 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程       第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 支护工程                                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  1  页    共  2  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010202007001
	锚杆(锚索)
	1.锚杆（索）类型 、深度 、部位 :钢绞线2Φs15.2
2.钻孔直径 : 150
3.预应力值 : 120KN
	m
	1840

	2
	010202009001
	喷射混凝土 、水泥砂浆
	1.厚度 :80
2.混凝土（砂浆）类别 、强度等级 :C 20预拌混凝土
	m2
	580.5

	3
	010202012001
	钢筋混凝土腰梁 、冠梁
	1.混凝土种类 :C30预拌混凝土
	m3
	41.28

	4
	010202013001
	钢筋混凝土腰梁 、冠梁的模板
	1.构件部位 :复合模板
	m2
	103.2

	5
	010202015001
	钢腰梁 、冠梁
	1.钢材品种 、规格 :20a双拼工字钢
	t
	7.206

	6
	010202016001
	泥浆外运
	1.泥浆外运 : 10KM
	m3
	396.7

	7
	010302003001
	干作业机械成孔灌注桩
	1.桩类型 : 回旋钻机成孔灌注桩
2.桩长 : 17400mm
3.桩径 :800mm
4.混凝土种类 、强度等级:C35预拌混凝土
	m3
	410.86

	8
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖

2.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆
	m3
	4.64

	9
	010401009001
	砖地沟 、明沟
	
	m
	64.5

	10
	010502010001
	钢筋混凝土板墙
	1.混凝土强度等级 :C30预拌混凝土
2.墙体厚度 :220
	m3
	39.02

	11
	010505005001
	墙面模板
	1.模板形式 :复合模板
	m2
	354.75

	12
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 : 10以内一级钢箍筋
	t
	0.658

	13
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 : 18以内三级钢
	t
	4.332

	14
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :25以内三级钢
	t
	4.565

	15
	010506004001
	钢筋网片
	1.钢筋种类 、规格 : 10以内一级钢
	t
	1.289

	16
	010506005001
	钢筋笼
	1.钢筋种类 、规格 :三级钢25以内
	t
	50.28


分部分项工程项目清单 
工程名称： 支护工程                                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                第  2  页    共  2  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	17
	010506005002
	钢筋笼
	1.钢筋种类 、规格 :一级钢10以内
	t
	7.396

	18
	010902006001
	泄水孔
	1.构件类型 、品种 、规格 : Φ50PVC管
	个
	23

	19
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	1. 10厚1： 2.5水泥砂浆抹面
	m2
	162.54

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 支护工程               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程          第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 室外铺装工程                               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011601003001
	块料道路面层
	1.做法详见03J012 -1  1/35
2.300*300*100厚透水砖面层
3.30厚1： 3水泥砂浆

4.220厚C30预拌混凝土

5.350厚级配碎砾石

6.素土夯实
	m2
	264.64

	2
	011601003002
	块料道路面层
	1.做法详见03J012 -1  1/35
2.600*600*50厚花岗岩面层
3.30厚1： 3水泥砂浆

4.220厚C30预拌混凝土

5.350厚级配碎砾石

6.素土夯实
	m2
	525.98

	3
	011601005001
	安砌侧(平 、缘)石
	1.材料品种 、规格 :600*100*150花岗岩道牙
2.结合层材料品种 、厚度 、强度等级 : 150厚灰土
	m
	341.01

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 室外铺装工程              专业/标段： 房屋建筑与装饰工程     第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 室外围墙                     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                          第  1  页   共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	围墙1  做法详见03J01 2-1  P49
	
	
	

	1
	010102003002
	挖沟槽土方
	1.土的类别 :三类土

2.开挖深度 :2m以内
	m3
	126.13

	2
	010102009002
	回填方
	1.材料品种 :素土
	m3
	76.98

	3
	010103002002
	余方弃置
	1.运距暂定10km
	m3
	49.15

	4
	010501001003
	基础垫层
	1. 150厚3： 7灰土
	m3
	12.61

	5
	010501001004
	基础垫层
	1. 100厚C15混凝土
	m3
	6.41

	6
	010401001002
	砖基础
	1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖

2.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆
	m3
	30.13

	7
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖

2.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆
	m3
	6.01

	8
	010401005002
	实心砖柱
	1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖

2.柱截面尺寸 :250 *250
3.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆
	m3
	3.83

	9
	010502032002
	零星现浇构件
	1.构件名称 :砖柱压顶

2.混凝土强度等级 :C25预拌混凝土
	m3
	1.09

	10
	011201001002
	墙 、柱面一般抹灰
	1.20厚1： 2.5水泥砂浆抹面
	m2
	121.26

	11
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.真石漆两遍
2.腻子两遍
	m2
	121.26

	12
	011503004002
	成品带扶手栏杆 、栏板
	1.成品栏杆（板）种类 、规格 :成品铁艺花式栏杆
2.栏杆 、栏板高度 : 1700mm
	m
	91.6

	
	
	围墙2  做法详见施工图纸
	
	
	

	13
	010102003001
	挖沟槽土方
	1.土的类别 :三类土

2.开挖深度 : 1.5m
	m3
	47.41


分部分项工程项目清单 
工程名称： 室外围墙                    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  2  页共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	14
	010102009001
	回填方
	1.材料品种 :素土
	m3
	24.89

	15
	010103002001
	余方弃置
	1.运距： 暂定10km
	m3
	22.52

	16
	010501001002
	基础垫层
	1.材料品种 、强度要求 、配比 : 100厚C15混凝土垫层
	m3
	2.96

	17
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土强度等级 :C30混凝土
	m3
	5.93

	18
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖

2.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆
	m3
	12.44

	19
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级 :混凝土实心砖

2.砂浆强度等级:M 5水泥砂浆
	m3
	5.93

	20
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土强度等级 :C30预拌混凝土
	m3
	1.18

	21
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	1.20厚1： 2.5水泥砂浆抹灰
	m2
	41.39

	22
	011203001001
	石材墙 、柱面
	1.20厚浅灰色石材
	m2
	41.39

	23
	011503004001
	成品带扶手栏杆 、栏板
	1.成品铁艺栏杆
2.做法详见图纸
	m
	28.43

	
	
	门窗工程
	
	
	

	24
	010805003001
	电动伸缩门
	详图纸设计
	套
	2

	25
	010804005001
	铁艺门
	详图纸设计
	m2
	20.12

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 室外围墙             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                                             第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 园林绿化工程                               专业/标段： 园林绿化工程                                 第  1  页    共  2  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050101005001
	整理绿化用地
	
	m2
	940.43

	2
	050103001001
	栽植乔木
	1.种类 :五角枫
2.胸径/干径/米径/地径 : 10-12cm

3.株高 :4.5-5.0m
4.冠径 :4.0-4.5m
	株
	7

	3
	050103001002
	栽植乔木
	1.种类 :绚丽海棠
2.胸径/干径/米径/地径 :9-10cm

3.株高 :4.5-5.0m
4.冠径 :4.0-4.5m
	株
	5

	4
	050103001003
	栽植乔木
	1.种类 : 山桃
2.胸径/干径/米径/地径 :9-10cm

3.株高 :3.0-3.5m
4.冠径 :4.0-4.5m
	株
	4

	5
	050103001004
	栽植乔木
	1.种类 :杨树
2.胸径/干径/米径/地径 : 13-15cm

3.株高 :8.0-10m
4.冠径 :3.0-3.5m
	株
	6

	6
	050103002001
	栽植单株灌木
	1.种类 : 圆柏球
2.株高 : 1.4-1.6m
3.冠径 : 1.6-1.8m
	株
	11

	7
	050103002002
	栽植单株灌木
	1.种类 :小叶丁香球A
2.株高 :2.0-2.2m
3.冠径 :2.0-2.2m
	株
	8

	8
	050103002003
	栽植单株灌木
	1.种类 :小叶丁香球B
2.株高 : 1.6-1.8m
3.冠径 : 1.8-2.0m
	株
	7

	9
	050103003001
	片植灌木
	1.种类 :紫花地丁
2.株高 :0.20-0.2 5m
3.单位面积株数 :3 6株/㎡
	m2
	81.59

	10
	050103003002
	片植灌木
	1.种类 :德国红景天

2.株高 :0.15-0.2 5m
3.单位面积株数 :3 6株/㎡
	m2
	251.53


分部分项工程项目清单 
工程名称： 园林绿化工程                               专业/标段： 园林绿化工程                                 第  2  页    共  2  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	11
	050103003003
	片植灌木
	1.种类 :水蜡
2.株高 :0.4-0.5m
3.冠径 :0.2-0.25 m

4.单位面积株数 :3 0株/㎡
	m2
	41.04

	12
	050103003004
	片植灌木
	1.种类 :连翘
2.株高 :0.6-0.7m
3.冠径 :0.25-0.3 m

4.单位面积株数 :3 0株/㎡
	m2
	68.41

	13
	050103003005
	片植灌木
	1.种类 :珍珠梅
2.株高 :0.5-0.6m
3.冠径 :0.2-0.25 m

4.单位面积株数 :2 5株/㎡
	m2
	110.25

	14
	050103015001
	铺种草皮
	1.草皮种类 :成品草皮
2.铺种方式 :满铺
	m2
	549.67

	15
	05B001
	钢木座椅
	1.做法详见施工图纸

2.顶面： 600x50x 25厚深褐色防腐木板 。侧面： 3厚预制穿孔不锈钢板封边

3.60x20@600钢方通,横向连接(沉头螺钉固定于扁钢上 )
4.600长x30宽x7
厚扁钢,纵向连接 5.200厚c20混凝土垫层
6. 150厚级配碎石垫层
7.素土夯实
	套
	6

	16
	05B002
	成品垃圾桶
	1.成品分类垃圾桶
	套
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 园林绿化工程            专业/标段： 园林绿化工程              第  1  页    共  1  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	050401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	050401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	050401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	050401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	050401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 室外给排水工程                            专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  2  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水系统
	
	
	

	1
	040501002001
	复合管
	[项目特征]
1.钢丝网骨架塑料复合管（聚乙烯）管

2.管道规格:DN50
3.连接形式 : 电熔连接

4.管道消毒 、冲洗
5.具体做法详见图纸 ，满足现场 、技术 、验收 、设计及甲方要求
[工作内容]
1.预制管枕安装
2.管道铺设 、接口连接

3.管道检验及试验4. 防腐
	m
	64.5

	
	K.5.3
	污水系统
	
	
	

	2
	040501005001
	塑料管

[项目特征]
1.材质:HDPE  双壁波纹排水管
2.规格:DN300 ，环刚度≥SN8
3.连接形式 :承插式橡胶圈接口
4.具体做法详见图纸，满足现场 、技术 、验收 、设计及甲方要求
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验
	
	m
	33.6

	
	K.5.5
	雨水系统
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 室外给排水工程                            专业/标段：通用安装工程                                 第  2  页    共  2  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	3
	040501005002
	塑料管

[项目特征]
1.材质:HDPE  双壁波纹排水管
2.规格:DN300 ，环刚度≥SN8
3.连接形式 :承插式橡胶圈接口
4.具体做法详见图纸，满足现场 、技术 、验收 、设计及甲方要求
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验
	
	m
	41.2

	4
	040504010001
	雨水箅子

[项目特征]
1. 雨水口规格 : 雨水口
2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作 、安装 、拆除

3.混凝土浇捣 、养护
4.砌筑 、勾缝 、抹面
5. 雨水箅子安装
6.拦截装置安装
7. 防臭装置安装
	
	套
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 室外给排水工程                  专业/标段：通用安装工程            第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 室外管网土建工程                        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  1  页    共  2  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给排水管网土建
	
	
	

	1
	010102003001
	挖沟槽土方
	1.土的类别 :三类土

2.开挖深度 :2m以内
	m3
	196.88

	2
	010102009001
	回填方
	1.填方部位 :沟槽
2.材料品种 :素土
	m3
	144.26

	3
	010502031002
	检查井
	1.做法详见05S502 68-88
2.检查井截面尺寸 ： 1300*1300*150 0

3.土方开挖： 1800 *1800*3000
4.垫层： 100厚C20混凝土
5.底板： 200厚C30钢筋混凝土
6.侧壁： 150厚C30钢筋混凝土
7.盖板： 150厚C30钢筋混凝土
8.井圈： 预制钢筋混凝土井圈
9.井盖：承重型铸铁井盖
	座
	3

	
	
	热力管网土建
	
	
	

	4
	010102003002
	挖沟槽土方
	1.土的类别 :  一、二类土

2.开挖深度 :2m以内
	m3
	417.76

	5
	010102009002
	回填方
	1.填方部位 :沟槽
2.材料品种 :细土
3.密实度 :夯实
	m3
	278.26

	6
	010102009003
	回填方
	1.填方部位 :沟槽
2.材料品种 :砂
3.密实度 :夯实
	m3
	39.18

	7
	040504002001
	现浇混凝土井
	1.名称： 热力阀门检查井
	座
	2

	
	
	电气土建
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 室外管网土建工程                        专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                      第  2  页    共  2  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	8
	040504002002
	现浇混凝土井
	1.名称： 小型三通井

2.规格： (长*宽*高)2400*2100*24 00参考图集07SD10 1-8第43 、44页
	座
	1

	9
	040504002003
	现浇混凝土井
	1.名称： 小型手孔井

2.规格： (长*宽*高)500*500*700安防监控,广播,路灯合用参考图集07 SD101-8第120 、1 22页
	座
	4

	10
	010102003003
	挖沟槽土方
	1.土的类别 :  一、二类土

2.开挖深度 :2m以内
	m3
	139.44

	11
	010102009004
	回填方
	1.填方部位 :沟槽
2.材料品种 :细土或砂
3.密实度 :夯实
	m3
	89.87

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 室外管网土建工程            专业/标段： 房屋建筑与装饰工程       第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 室外采暖工程                               专业/标段：通用安装工程                                  第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	采暖系统
	
	
	

	1
	031001008001
	直埋式预制保温管[项目特征]
1.管道材质 、规格 :高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管DN32
2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.接口保温
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	
	m
	80.3

	2
	031001008002
	直埋式预制保温管[项目特征]
1.管道材质 、规格 :高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管DN65
2.其他未尽事宜详见相关图纸 、技术规范及说明等
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.接口保温
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	
	m
	115.6

	3
	031008001001
	采暖工程系统调试[项目特征]
1.系统形式 :采暖工程系统调试
[工作内容]
1.系统调试
	
	系统
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 室外采暖工程             专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 室外电气工程                               专业/标段：通用安装工程                                 第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030409001001
	电力电缆
	1.名称： 电力电缆
2.规格：WDZ-YJY -5*10
3.敷设方式 、部位 :管道或桥架敷设
	m
	375

	2
	030409001002
	电力电缆
	1.名称： 电力电缆
2.规格：WD-BTLY -5*10
3.敷设方式 、部位 :管道或桥架敷设
	m
	134

	3
	030409003001
	电力电缆头
	1.名称 : 电力电缆头

2.规格型号 :25mm2以内
	个
	5

	4
	030412001004
	配管
	1.名称 :配管
2.材质：PVC

3.规格： 65
4.配置形式 : 暗敷设
	m
	36

	5
	030413009001
	园区路灯
	1.名称： 路灯
2.规格： 灯具选型参数 : 100WLED灯,灯杆高度 :8M,色温 :4500K, 防护等级 : IP65
	套
	3

	6
	030413001001
	普通灯具
	1.名称： 草坪灯80 W（含灯杆 、基础及附件等）
	套
	11

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 室外电气工程             专业/标段：通用安装工程                                               第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单 
工程名称： 专业工程暂估价                            专业/标段：通用安装工程                                第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	有线电视
	
	型
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


措施项目清单
工程名称： 专业工程暂估价               专业/标段：通用安装工程              第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


其他项目清单 
工程名称： 专业工程暂估价                        专业/标段：通用安装工程                                     第  1  页    共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	

	1
	暂列金额

	1.1
	
	
	

	2
	专业工程暂估价

	2.1
	机电抗震支吊架
	m2
	

	2.2
	有线电视系统
	项
	

	2.3
	无线对讲系统
	项
	

	2.4
	背景广播系统
	项
	

	2.5
	信息发布系统
	项
	

	3
	计日工

	3.1
	
	
	

	3.2
	
	
	

	3.3
	
	
	

	4
	总承包服务费

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	

	5
	合同中约定的其他项目

	5.1
	优质工程增加费
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第五章  合同基本条款
一、服务条件

（一）服务地点：采购人指定地点
（二）工期：60日历天

二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式： ①合同生效、承包人进场后7日内，支付合同总价30%预付款；② 根据工程进度支付进度款，竣工验收合格、资料归档后15日内，付至100%；③每次付款前承包人提供等额合规发票。 
四、服务保证

（一）提供的服务必须满足磋商文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。
五、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式七份，采购人两份，成交供应商、市采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，成交供应商办理结算两份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。
第六章  响应文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。

2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

榆林市政府采购工程项目

响应文件
项目名称：
项目编号：

标段名称：
标段编号：
供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  响应函格式
X
第二部分  第一次磋商报价表
X
     一、开标一览表
X

　　 二、分项报价表
X

第三部分  资格证明文件
X

　　 一、营业执照等主体资格证明文件
X

         二、基本资格条件承诺函
X

         三、法定代表人授权委托书
X

　　 四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
X

         五、中小企业声明函（工程、服务）
X  

         六、其他需提供的资格证明文件
X

    第四部分  供应商概况

         一、供应商基本信息
X

         二、供应商性质
X

         三、其他
X

    第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
X

    第六部分  响应方案
X

         一、参考样表
X
         二、技术服务偏差表
X
         三、合同条款响应
X

         四、供应商认为有利于成交的其他情况说明
X
第一部分  响应函格式

响应函

市采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）第   标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次磋商报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	
	内容
	工期

	投标报价
	小写：
大写：
              单位：元
	


     供应商名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价表（样表）

	序号
	服务名称
	计量单位
	具体服务内容
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。
                                供应商名称（盖章）
　　         年　月　日
第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》应按下文给定格式填写，《中小企业声明函（工程、服务）》按第六章第四部供应商概况中给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


二、基本资格条件承诺函


三、法定代表人授权委托书


四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
五、中小企业声明函（工程、服务）
六、其他需提供的资格证明文件
基本资格条件承诺函
榆林市市级政府采购中心：
我方作为项目名称：     （项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重承诺：
1、我方具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，“第___标段”空白处填写“/”。
法定代表人授权委托书
市采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（一面）
	授权代表

身份证复印件

（一面）

	法定代表人身份证复印件

（另一面）
	授权代表

身份证复印件

（另一面）


供应商名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

                                      日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

    2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                             
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺； 

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


 二、供应商性质

小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。    
专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除。

磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加府谷县人民法院的安检大厅建设工程项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 安检大厅建设工程项目，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

      2.标的名称为：安检大厅建设工程项目，所属行业：建筑业
附：各行业划分标准
1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。　　

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。　

3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。　　

4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。　　

5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。　　

7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

8、邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

9、住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。　　

13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。　　

14、物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。　　

15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。
16、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                        供应商名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

      供应商名称（盖章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      供应商名称（盖章）
                                          年　月　日

第六部分  响应方案
参照磋商文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《磋商内容及采购需求》编制响应方案。
一、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


二、技术服务偏差表

	序号
	磋商文件要求
	响应文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述

或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日


三、合同条款响应
完全理解并接受磋商文件中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日

四、供应商认为有利于成交的其他情况说明










