工程内容

该项目是对西安市第八医院门诊医技楼二楼抗病毒门诊进行整体改造，主要工作内容包括：对331㎡门诊空间实施全面翻新，具体包括铲除原有墙顶面腻子及旧饰面，重做石膏找平与乳胶漆涂刷，大厅及公共区域增设墙柱面装饰板；卫生间重做防水、铺装墙地砖及铝扣板吊顶，更换卫生间隔断；新装木制套装门及铝合金门联窗；强电系统全面更新管线，安装LED平板灯23套、换气扇3台及开关插座45个；给排水系统改造管网，升级蹲便器、洗手柜及脚踏式龙头等卫浴设施；同步完成建筑垃圾清运与开荒保洁。

施工要求

1、在施工期间，中标供应商须注意院内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。各专业施工人员必须持证上岗，做到文明施工，入场当天与采购人签订安全责任书，施工期间所有的人身安全、意外责任及后果等均由中标方负责，与甲方无关。

2、施工主要材料进场施工前需要提供产品的合格证、质检报告等相关资料并经甲方验收求。

3、施工过程中，中标供应商与员工之间的劳资等所有纠纷由中标供应商自行解决，并承担所有责任和后果，同时不得影响正常施工。

4、该项目严禁中标供应商分包、转包，一经发现，采购人有权终止合同，所有损失由中标供应商承担。