工程量清单：

| 工程名称：石峁遗址外城东门停车场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 场地硬化及行车道 |  |  |  |
| 1 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:18cm | m2 | 2066.3 |
| 2 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm | m2 | 2066.3 |
| 3 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:22cm | m2 | 2066.3 |
|  | 停车位 |  |  |  |
| 4 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:16cm | m2 | 1824.5 |
| 5 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:16cm | m2 | 1824.5 |
| 6 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:42*28.5*8cm井字形植草砖 2.结合层:20mmM10水泥砂浆 | m2 | 1824.5 |
|  | 附属构造 |  |  |  |
| 7 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:15*8cm花岗岩平式道牙 | m | 286 |
| 8 | 标线 | 1.材料品种:热熔漆 | m2 | 44.58 |
| 9 | 太阳能路灯 | 10m高太阳能路灯（200W） | 套 | 6 |
| 10 | 混凝土基础 1.C25路灯混凝土基础 | 1.尺寸:1000*1000*1000 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 6 |
| 11 | 停车场管理设备 1.名称:车辆出入口闸机 2.双通道一进一出（2台车牌识别+2台广告道闸） |  | 台 | 2 |
|  | 挡墙 |  |  |  |
| 12 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级:C25片石混凝土 | m3 | 4952.5 |
| 13 | 墙面模板 | 1.挡墙模板 | m2 | 4470 |
| 14 | 泄水孔 塑料管 |  | m | 110 |
| 15 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格:M7.5浆砌青砖 | m3 | 152.9 |
|  | 排水管道工程 |  |  |  |
| 16 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300，环刚度SN8.0级 | m | 57 |
| 17 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400，环刚度SN8.0级 | m | 194 |
| 18 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN500，环刚度SN8.0级 | m | 20 |
| 19 | 现浇混凝土井 | 1.种类:图集06MS201-3/12 2.规格:φ1000mm | 座 | 7 |
| 20 | 雨水口 | 1.雨水口规格:混凝土偏沟式双箅雨水口，图集06MS201-8/36 | 座 | 15 |
|  | 沥青路面 |  |  |  |
| 21 | 彩色沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:彩色细粒式沥青混凝土CAC-13 2.厚度:4cm | m2 | 155 |
| 22 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20 2.厚度:5cm | m2 | 155 |
| 23 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青 2.喷油量:0.5kg/㎡ | m2 | 155 |
| 24 | 封层 | 1.材料品种、用量:沥青同步碎石封层，喷油量1kg/㎡ | m2 | 155 |
| 25 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm | m2 | 155 |
| 26 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:6% 2.厚度:18cm | m2 | 155 |
|  | 边沟 |  |  |  |
| 27 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:500*500mm 2.混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土 | m | 170 |
| 28 | 填土方 |  | m3 | 5246.18 |
| 29 | 挖土方 |  | m3 | 156 |
| 30 | 0.8m长，0.7m高，壁厚1.5mm，管径76mm，停车厂U型护栏（含基础） |  | 个 | 212 |
| 31 | 挡墙墙背回填级配碎石 |  | m3 | 1057.5 |
| 32 | 基础换填级配碎石 |  | m3 | 641.6 |
| 33 | 挡墙土方开挖 |  | m3 | 2929 |
| 34 | 挡墙土方回填 |  | m3 | 1830 |
| 35 | 雨水管道土方开挖 |  | m3 | 1626 |
| 36 | 雨水管道土方回填 |  | m3 | 1591.94 |
| 37 | 沥青路面填土方 |  | m3 | 310 |
| 38 | 边沟挖土方 |  | m3 | 104.98 |