采购内容及要求

一、项目概况

1、工程名称：杨陵区社会福利院护理型床位改造项目

2、交货期：自合同签订之日起30日历日

3、工程质量等级：合格

4、验收标准：国家标准、行业标准、企业标准。

5、现场要求：项目现场材料堆放整齐，安全可靠。

6、货物量：本项目货物数量并结合实际情况，人工费由供应商自行考虑。

二、货物要求及规格型号

⭐（1）手动双摇护理床36张

1.规格：2000×1200×450(mm）2.功能：①背部升降；②腿部升降；3.参数：①床头床尾采用 40×50mm 全实木橡胶木框架结构；床腿采用 50×50mm方管焊接而成；床垫芯采用 40mm 棕垫，40mm 海绵组成，厚度 80mm；床垫罩采用医用防水透气面料

（2）电动多功能护理床6张

1.帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。2.规格尺寸长2000mm,宽1000mm,高500mm

3.产品材质：

①床框采用长 40mm×宽 80mm 优质碳钢矩形钢管制作而成； ②床头、床尾及护栏采用全实木橡胶木材质;③护栏采用全实木两段式提升护栏，外形全包围设计。④静音独立刹车脚轮，防缠绕设计，制动灵活。4个医用24v电机，1个手控器。⑤起背角度：0°-75°;落脚角度：0°-70°;抬腿角度：0°-25°;翻身角度：0°-45°，电动便盆开关。 ⑥床体承重：200KG 床垫芯采用 40mm 棕垫，20mm 海绵组成，厚度 60mm；床垫罩采用医用防水透气面料，易清洁打理；

（3）防褥气垫10个

1.尺寸：适配90-120cm护理床；2.材质：加厚PVC，防水防漏，承重135-140kg。

（4）呼叫器3个

多种通知模式，智能主机+22个手柄分机，信息同步精准定位，远距离传输。

以上参数涉及到数值的均允许正偏离1%。

三、货物质量要求

1、品质标准：所有供货货物均为全新未使用、原厂正品，无破损、划痕、变形、色差、故障等质量问题，零配件、配件齐全完整。 2、合规标准：货物需符合国家现行强制性安全标准、行业技术规范、环保标准。 3、材质工艺：货物材质、做工、工艺需符合行业优质标准，坚固耐用、性能稳定，满足日常高频使用、长期运营需求，无偷工减料、以次充好、替换材质等情况。 4、禁止条款：严禁提供翻新货、二手货、拼装货、残次品、库存积压瑕疵产品，一经发现甲方有权无条件退货、终止合同，并追究违约责任。

- 注：1、标“★”为核心产品，必须完全响应提供证明材料（包括但不限于检测报告、宣传彩页、官网截图），若未提供，则视为重大负偏离。

2.非标“★”参数为一般技术参数，必须提供证明材料（包括但不限于检测报告、宣传彩页、官网截图），负偏离超过2项视为重大负偏离。