| 项目名称：消防改造工程及围墙维修 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 类型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 消防电系统 | CRT系统部分内容点位显示重新修正标注 | 1 | 项 | 设备上点位修正、补充录入 |
| 2 |  | CRT设备通信故障维修 | 1 | 项 | 设备至报警主机线路维修 |
| 3 |  | 报警型高位水箱液位显示装置维修 | 1 | 套 | 壁挂式，就地显示+消控室显示双设备，拆旧装新施工，（不含布线、调试、措施费） |
| 4 |  | 电源监控设备故障 | 4 | 处 | 维修或按原有设备品牌采购更换，辅料、人工费（不含布线、调试、措施费） |
| 5 |  | 防火门监控设备故障 | 34 | 处 | 双门磁开关维修或按原有设备品牌采购更换，含设备（不含布线、调试、措施费） |
| 6 |  | 防火门监控主机通讯故障维修 | 1 | 项 | 设备至报警主机线路维修 |
| 7 |  | 火灾报警控制器显示的故障点位维修 | 50 | 处 | 估算点位，按原有设备品牌采购更换（不含布线、调试、措施费） |
| 8 |  | 火灾报警控制器显示的设备反馈点位维修 | 20 | 处 | 估算点位，按原有设备品牌采购更换（不含布线、调试、措施费） |
| 9 |  | 多线盘标识重新测试修正标识 | 1 | 项 | 标识打印+人工费 |
| 10 |  | 智能应急系统设备故障维修 | 99 | 处 | 维修或按原有设备品牌采购更换，辅料、人工费（不含布线、调试、措施费） |
| 11 |  | 消火栓泵组、喷淋泵组、室外消火栓泵组多线控制维修 | 3 | 处 | 只维修排查消防多线控制部分，不含控制柜本身的维修 |
| 12 |  | 室外消火栓泵房安装消防电话分机 | 1 | 处 | 壁挂式电话分机设备（不含布线、调试、措施费） |
| 13 |  | 消防广播维修 | 1 | 项 | 维修或按原有设备品牌采购更换，辅料、人工费（不含布线、调试、措施费） |
| 14 |  | 电源强切维修 | 20 | 处 | 不含空开及配电箱内部控制单元 |
| 15 |  | 车库补风风机测试维修 | 1 | 处 | 只维修不更换，辅料、人工费（不含布线、调试、措施费） |
| 16 |  | 车库风机控制柜测试维修 | 5 | 处 | 维修或按原有设备品牌采购更换，辅料、人工费（不含布线、调试、措施费） |
| 17 | 消防电系统 | 泵房控制柜增加屋面流量开关接入电气元件 | 1 | 处 | 电气元件，（不含布线、调试、措施费） |
| 18 |  | 层显设备维修 | 5 | 处 | 维修或按原有设备品牌采购更换，辅料、人工费（不含布线、调试、措施费） |
| 20 |  | 通风换气阀增设模块 | 5 | 处 | 按原有品牌采购设备，辅料、人工费（不含措施费） |
| 21 |  | 信号线、设备电源线线路维修 | 1000 | 米 | 国标NH-RVS2x1.5绞线，估算用量（结算按此估算量包干结算），包括原有套管内线路更换数量，不包各类电缆线，不含措施费 |
| 22 |  | JDG穿线管 | 800 | 米 | 1.2厚20规格JDG管，估算用量（结算按此估算量包干结算），刷防火涂料，含辅料，不含措施费 |
| 23 | 消防水系统 | 湿式报警阀延时器维修 | 4 | 处 | 旧设备维修人工费 |
| 25 |  | 湿式报警阀地面排水设施设置 | 1 | 项 | 不锈钢焊制、地面放置（需开挖费用另计），就近引致排水井沟，辅料、人工费（不含措施费） |
| 26 |  | 泵房低压压力开关更换 | 3 | 处 | 品牌带通讯远程控制数显压力开关，人工费（不含布线、调试、措施费） |
| 27 |  | 室外系统排查维修 | 1 | 项 |  |
| 29 | 防火分区部分 | 车库3区和餐厅处设置防火门 | 1 | 套 | 甲级对开防火门，安装辅料、人工费（不含措施费） |
| 31 | 其他 | 全域消防系统排查 | 1 | 项 | 根据建筑面积按项取费，包括设施设备故障、线路故障、系统程序故障等（不含措施费） |
| 32 |  | 消防联动程序重新编程 | 1 | 项 |  |
| 33 |  | 各类型消防报警设备调试 | 1 | 项 |  |
| 34 |  | 消防各系统联动测试 | 1 | 项 |  |
| 35 | 排烟窗 | 过道改平开窗 | 4 | 平方 |  |
| 36 |  | 连廊窗户手动开启装置 | 8 | 套 |  |
| 37 | 外墙修复 | 围墙裂缝维修、墙面脱皮处理 | 450 | 平方 | 重度破损：铲除空鼓层+修补砂浆+网格布+腻子+底漆+面漆 中度裂缝：裂缝开槽修补+局部找平+抗裂处理+封闭底漆+面漆 轻度裂纹起皮：细微裂纹处理+打磨+封闭底漆+面漆 |