采购需求

本次采购项目为神木市能源局煤矿安全生产考试点工程改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

工程名称：电气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:预留配电箱 | 台 | 2 |
| 2 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 600x600 2.型号:48W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 96 |
| 3 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:节能灯具 2.型号:LED 光源18W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 4 |
| 4 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关 | 套 | 16 |
| 5 | 030413012003 | 开关、按钮 | 1.名称:双联开关 | 套 | 2 |
| 6 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:三联开关 | 套 | 6 |
| 7 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:壁式空调插座 | 套 | 29 |
| 8 | 030413013002 | 插座 | 1.名称:烘手器插座 | 套 | 2 |
| 9 | 030413013003 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 套 | 86 |
| 10 | 030701003001 | 通风机 | 1.名称:换气扇 | 台 | 1 |
| 11 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒/开关盒 | 个 | 243 |
| 12 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 | 1.名称:强电桥架 300*200 | m | 145.14 |
| 13 | 030409017001 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑架 | t | 0.116 |
| 14 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:PC 20 2.配置形式:明配 | m | 1452.91 |
| 15 | 030412001002 | 配管 | 1.材质:PC 25 2.配置形式:明配 | m | 3.96 |
| 16 | 030412001003 | 配管 | 1.材质:SC32 2.配置形式:暗装 | m | 128.2 |
| 17 | 030412003001 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ-2.5 2.配线线制:管内穿线 | m | 1559.15 |
| 18 | 030412003002 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ-4 2.配线线制:管内穿线 | m | 2800.82 |
| 19 | 030412003003 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ-4 2.配线线制:线槽配线 | m | 3952.87 |
| 20 | 030412003004 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ-6 2.配线线制:管内穿线 | m | 19.78 |
| 21 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-5x10 | m | 45.12 |
| 22 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.型号:WDZ-YJY-5x25 | m | 96.83 |
| 23 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:五芯 铜芯 电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 4 |
| 24 | 030409002002 | 电力电缆头 | 1.名称:五芯 铜芯 电缆截面(mm2) ≤25 | 个 | 4 |
| 25 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:交流电输配电装置系统 2.电压等级（kV）:1KV | 系统 | 1 |

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质:S3.2系列PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 | m | 9.7 |
| 2 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质:S3.2系列PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 | m | 4.49 |
| 3 | 031001006006 | 塑料管 | 1.材质:S3.2系列PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 | m | 2.68 |
| 4 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质:S3.2系列PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 | m | 28.95 |
| 5 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:J11W-10T铜质截止阀 DN15 | 个 | 1 |
| 6 | 031002001004 | 阀门 | 1.类型:J11W-10T铜质截止阀 DN40 | 个 | 2 |
| 7 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:W-PQ21X-10T型排气阀 DN15 | 个 | 1 |
|  |  | 热水 |  |  |  |
| 8 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:S3.2系列PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 | m | 4.5 |
| 9 | 031005019001 | 电热水器 | 1.型号:电热水器（带金属软管） 2.60L 额定工控2.2KW | 台 | 1 |
| 10 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:J11W-10T铜质截止阀 DN15 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:U-PVC排水塑料管 2.规格:De110 | m | 12.4 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 12 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:U-PVC排水塑料管 2.规格:De50 | m | 13.5 |
| 13 | 031003017001 | 地漏 | 1.材质:地漏50 | 个 | 3 |
| 14 | 031003018001 | 地面扫除口 | 1.材质:地面扫除口 2.型号:DN100 | 个 | 1 |
|  |  | 卫生洁具 |  |  |  |
| 15 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗脸盆 | 组 | 4 |
| 16 | 031003011001 | 成套淋浴器 | 1.材质:双管成品淋浴器 | 套 | 1 |
| 17 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:蹲便器 | 组 | 5 |
| 18 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:小便器 2.规格:应采用感应式或延时自闭式冲洗阀 | 组 | 1 |

工程名称：空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030701004001 | 空调器 | 1.名称:3匹柜机，制冷量7500W（成品采购，含管路及相应配件）（ | 台 | 4 |
| 2 | 030701004002 | 空调器 | 1.名称:2匹柜机制冷量5100W（成品采购，含管路及相应配件） | 台 | 23 |

工程名称：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除原有墙体 2.计入费用汇总 | m3 | 13.77 |
| 2 | 011705001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除原有地砖及结合层 2.计入费用汇总 | m2 | 34.48 |
| 3 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除原有铝扣板吊顶及龙骨 | m2 | 34.48 |
| 4 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:保护性拆除原有铝合金窗 2.拆除后利旧 | 樘 | 1 |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |
| 5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、30厚水泥砂浆抹面 2、1.5mm聚氨酯防水膜，两遍 3、300X300防滑地板砖 | m2 | 34.48 |
| 6 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 | 1、3MM厚同质透心塑胶地板 2、专用水性环保胶粘剂 3、3MM厚水泥自流平 4、专用地坪封底胶 5、原水泥抹面地面清理修补 | m2 | 435.29 |
| 7 | 011109001001 | 架空地板 | 1、40MM厚瓷砖面防静电地板 2、100MM高加厚型支架,21*32*1.0横杆,M5螺丝连接 3、0.5MM厚40MM宽铜皮接地 4、地面界面剂一道 5、原水泥抹面地面清理 | m2 | 240.93 |
| 8 | 011103001002 | 橡塑板楼地面 | 1、原地面清理 2、3MM厚橡胶减震垫 3、12MM厚橡胶地板,(1200MM宽的传输带,顺长铺装) | m2 | 100.23 |
|  |  | 墙面 |  |  |  |
| 9 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 566.16 |
| 10 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆两遍 2、满刮腻子两道 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 | m2 | 566.16 |
| 11 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1、15mmA级防火陶铝吸音板 2、3MM厚E0环保阻尼隔音毡 3、12MM阻燃板基层 4、C50隔墙龙骨,竖向排列间距400MM,龙骨间填充30MM厚E0级隔音棉 5.C50隔墙龙骨角码,长度200MM,结构胶,排钉固定 | m2 | 304.56 |
|  |  | 顶面 |  |  |  |
| 12 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1、面板采用0.8厚600X600铝扣板 2、采用29*25合金三角龙骨及L25*25边条，用100型吊片与主龙骨连接 3、主龙骨采用C38*12轻钢龙骨，吊杆采用Φ8全丝镀锌吊杆，用M8*50膨胀管于板顶连接，@800mm | m2 | 1096.44 |
|  |  | 窗帘盒 |  |  |  |
| 13 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1、18MM厚木工板基层 2、9.5MM厚防水纸面石膏板 3、刮腻子三遍，白色乳胶漆三遍 | m | 146.1 |
|  |  | 门窗 |  |  |  |
| 14 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:900*2400mm 2.门类型:钛镁合金门 3.五金种类、规格:含五金、执手锁等 | m2 | 2.16 |
| 15 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1700*2600mm 2.五金种类、规格:含五金、执手锁等 | m2 | 4.42 |
| 16 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:2950*2400mm 2.窗类型:断桥铝合金窗 3.其他工艺要求:利旧 | m2 | 7.08 |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 17 | 010401007001 | 砖砌讲台 | 1、面层做法同地面（或按工程设计） 2、架空砖台砌在楼板上或混凝土垫层上， 3、见图集陕06J04-2 C/P40 | m2 | 8.84 |
| 18 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.隔板材料品种、规格:石膏板隔墙 2.做法详见陕09J07-P10 | m2 | 290.62 |
| 19 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:成品隔断 2.做法参见陕09J05，P24 | m2 | 33.13 |
| 20 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格:大理石台面 2.支架品种、规格:钢支架 | m2 | 1.85 |
| 21 | 01B001 | 窗帘 | 1.高4m，成品购置 | m2 | 636.3 |

工程名称：消防工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.形式:灭火器 MF/ABC4 | 具 | 42 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。