2026年度多功能厅LED及音响设备采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 1.LED显示屏成品尺寸4.26m×2.34m。 ★2.像素点间距≤2.5mm，屏幕亮度≥600cd/㎡，像素密度≥160000Dots/㎡。(提供检测报告) ★3.屏幕刷新率≥6000Hz，支持超高刷新输出，保障画面高清稳定。(提供检测报告) 4.设备具备过压保护机制，在电压波动异常、突发高压工况下，可自动切断供电，保障设备安全。 5.支持纳秒级显示响应，画面无拖尾、无鬼影，画质稳定，显示延时≤500ns。 6.屏体内部排线通过耐高温、耐压、折弯性能测试，阻燃等级符合UL94 V-0/VW-1或国内等效GB/T 19666阻燃标准。 7.设备信号衰减≤200mV，保障信号传输稳定无损耗。 8.屏幕最大工作亮度状态下，白场持续点亮60分钟，色温漂移偏差≤400K，色彩一致性良好。 9.支持动态扫描工作方式，适配不同画面显示场景。 10.具备电磁辐射干扰防护功能，可有效抵御外界电磁场干扰，稳定显示效果。 11.屏体内置水平、垂直检测模块，支持现场水平、垂直角度检测与校正，保障屏幕安装平整度。 12.内置智能开机延时模块，具备开机保护机制，避免开机瞬时电流冲击损伤设备。 13.支持全灰阶校正技术，优化低灰、暗场显示效果，提升画面层次感。 14.屏幕全视角无偏色现象，支持色彩增强处理功能，提升画面色彩饱和度与真实度。 15.采用低温冷屏技术，屏幕最大亮度热平衡后，模组表面温度≤30℃，散热性能优异。 16.屏幕可见光投射比≥89.00%，保障画面通透显示效果。 17.温升控制性能在600nits白屏常态下连续工作≥2小时，屏幕表面温升≤10℃，设备运行稳定、不易积热。 18.支持屏幕色彩、亮度自动自适应调整，可适配不同环境光线，保证显示效果统一。 | 9.97 | ㎡ |
| 2 | 视频发送处理主控器 | 1.支持≥3路高清信号输入，可自由切换信号源，支持画面淡入直出切换效果。 2.配备≥2路HDMI1.4接口、≥1路DVI1.0接口、≥1路VGA接口、≥1路CVBS接口；支持SDI输入、SDI环出扩展适配；兼容HDCP1.2协议，HDMI、DVI输入支持1080P@60Hz分辨率。 3.配备≥1路USB接口，支持U盘本地音视频文件播放。 4.控制接口配置：配备RJ45中控接口，兼容RS232控制协议；配备USB调试接口、WiFi无线控制模块、红外控制接口、4G扩展模块，支持移动端APP、电脑端无线控制。 5.配备≥1路3.5mm音频输入接口、≥1路3.5mm音频输出接口，支持多功能卡音频输出功能。 6.配备≥4路带指示灯千兆网口，支持画面上下、左右任意拼接、复制输出；单网口支持65W供电，最大支持3840宽度、1920高度画面输出；支持网口区域自由划分、画面任意重叠叠加。 7.支持WiFi站点模式、AP热点模式、站点+AP混合模式，适配多场景无线连接需求。 8.配备≥2.0英寸彩色液晶屏（分辨率176×220），配备带灯按键≥8个，支持多模式屏幕测试及可视化操作设置。 9.支持一键黑屏、一键画面冻结功能，旋钮与ESC按键联动控制；支持按键锁定功能，防止误操作。 10.设备液晶屏可实时监控输入接口工作状态、输出网络连接状态，支持亮度参数一键设置。 11.支持设备调试参数保存，可存储≥16组自定义场景模板，支持随时调用。 12.支持EDID参数配置，DVI、HDMI输入模式支持常用分辨率预设及自定义调节，支持EDID参数导入。 13.支持设备连接参数设置，无需依托电脑，可直接通过设备面板完成箱体连接配置。 14.支持画面截取、画面裁剪、去黑边处理，参数设置后可即时保存生效。 15.配备USB高速升级通道，支持接收卡设备信息回读、固件版本自动检测与升级。 16.采用标准1U工业机箱，设备进风口采用防尘结构设计，提升设备运行稳定性。 17.设备工作温度区间-20℃～50℃，存储温度区间-20℃～60℃；工作湿度20%RH～90%RH，支持无冷凝环境稳定运行。 18.设备符合安全使用标准，操作人员接触区域无触电及能量危险隐患，维修区域无裸露高压部件；设备电容可快速放电，峰值电压389Vp可在1秒内降至0V，保障使用、维修安全。 19.设备绝缘结构不采用石棉、吸湿性绝缘材料；可耐受30℃、95%RH环境下≥48小时湿热测试。 | 1 | 台 |
| 3 | 控制系统接收卡 | 1.单卡配备≥16个标准HUB75E接口，可输出≥32组RGB数据。 2.设备采用高性能国产芯片及配套物料。 3.最大支持≥32万像素点带载，支持≥512*640像素规格。 4.最大支持1/128扫描类型，兼容静态屏，支持1/2至1/128区间内任意扫描类型。 5.兼容两种调试固化模式，可一键发送全部参数并自动固化；也可实现模组参数、连接设置参数、发送卡参数独立发送与固化。 6.适配各类PWM芯片、双锁存芯片及通用芯片，单一固件版本可兼容国内主流品牌芯片模组。 7.支持数据组交换、智能扫组功能，可依托屏幕闪烁提示，完成软件端映射参数设置。 8.具备双程序备份机制，保障设备程序运行稳定。 9.程序升级后可自动重启生效，支持互联网云平台远程程序升级操作。 10.支持接收卡与发送端设备双向绑定加密，保障设备使用安全。 11.配备双千兆网口，输入、输出端口可自动识别、即插即用；支持接收卡任意排序，实现纳秒级同步运行。 12.支持256级至65536级区间内任意灰度等级自定义设置。 13.支持高灰高刷、一级起灰、低亮高灰显示效果，优化屏幕显示画质。 14.支持屏幕亮度逐点校正功能，具备低灰校正补偿能力。 15.支持屏幕修边、修缝调试功能，消除显示瑕疵。 16.支持画面旋转功能，可实现0°、90°、180°、270°多角度画面显示。 17.支持Mapping映射功能，可精准识别接收卡安装位置及设备走线方式。 18.支持灯板标序功能，实现模组布局可视化调试；支持按键进入测试模板，具备接收卡参数锁定功能。 19.内置电源反接保护电路，具备自动断电保护功能，规避电路故障损坏设备。 20.支持多类型接收卡程序混合升级，各程序升级互不干扰、独立运行。 21.配套软件可自动识别接收卡带载区域规格大小。 22.支持RGB三通道独立伽马参数调节。 23.具备屏幕接收状态检测测试功能，可排查设备运行故障。 24.支持屏幕色域参数自定义调整，适配不同显示场景需求。 | 1 | 套 |
| 4 | 模组专用电源 | 输入特性：极限工作范围180Vac~260Vac。 输入电压：200Vac~240Vac。 频率范围：50Hz/60Hz±5%。 额定功率：180W@+4.5V。 输出电压与负载：+4.5V最大负载40A。 | 1 | 批 |
| 5 | 屏体结构定制 | 采用国标热镀锌钢结搭配专业压轴铝箱体定制，结构牢固。 | 9.97 | ㎡ |
| 6 | 压铸铝箱体 | 1.采用高精度压铸铝合金箱体和全前维护技术、一体化箱体。2.箱体尺寸比例4:3、支持任意方向、任意尺寸拼接出标准显示尺寸的显示屏。 3.全前维护设计，整屏平整。 | 9.97 | ㎡ |
| 7 | LED显示屏配电箱 | 10KW专用配电箱，具备过压过流、短路断路以及漏电保护措施。 | 1 | 套 |
| 8 | LED显示屏主电缆 | 符合国标和实际使用的橡皮电缆国标rvv5*6 | 30 | 米 |
| 9 | LED显示屏辅材 | 符合国标和实际使用的屏体内模组连接网线、排线、电源线等辅材辅料。 | 9.97 | ㎡ |
| 10 | LED显示屏屏体安装调试 | 1.符合国家相关规范。 2.完成整屏逐点亮度、色度校准，全屏色彩均匀、亮度一致，无色块、色差、暗角、亮暗不均现象。 3.调试分辨率适配、画面缩放、信号接收切换，支持高清视频流畅播放，无闪屏、无卡顿、无拖影、无摩尔纹。 4.完成控制系统联调，电脑、控制软件与屏体信号传输稳定，切换灵敏、无延迟、无断连花屏。 5.整机连续72小时不间断试运行，运行稳定，无黑屏、死机、重启、异常报错等故障。 | 9.97 | ㎡ |
| 11 | 音频矩阵处理器 | 1.设备配置模拟输入通道≥16路、模拟输出通道≥16路。 2.配备≥1路RS232接口、≥1路TCP/IP网络控制接口，满足设备常规控制及联网使用需求。 ★3.内置USB声卡，支持音乐播放、录制。(提供配套产品软件功能截图)。 4.输入通道具备多档位灵敏度调节功能，支持音量调控、信号电平显示、48V幻象供电、相位翻转、快速静音功能；集成信号发生、通道名称自定义、信号扩展、动态压缩、自动增益调节功能；支持≥8段参量均衡调节，可适配≥5种不同滤波器模式。 5.输出通道配备分频功能，分频斜率可达48Db/Oct；集成8段参量均衡、延时调节、信号限幅功能，同时支持通道相位翻转、快速静音操作。 6.系统内置自适应反馈抑制功能，支持≥8段AFC预设调节；具备总线式AEC回声消除、ANC噪声抑制能力；支持自动混音、信号矩阵路由、设备联动调试、设备分组管理等系统功能。 7.支持自定义终端操作界面，可通过同一操作界面集中管理。 8.设备支持存储≥16组工作模式，可通过PC端完成预设参数的导入、导出操作，方便参数备份与复用。 9.在20Hz~20kHz频率范围内，频率响应误差≤±0.5dB。 10.设备最大信号电平为+18dBu。 | 1 | 台 |
| 12 | 真分集头戴无线话筒 | 1.通道分集接收一拖二无线麦克风系统。 2.工作频段：UHF 600MHz-900MHz。 3.采用PLL数字锁相环多信道频率合成技术。 4.支持红外自动对频、自动搜频、快速锁频功能。 5.接收机、发射器配备液晶显示屏，可显示信号强度、音频动态、工作ID、工作频率等运行参数。 6.具备模拟导频功能，可适配头戴式麦克风使用。 7.频率稳定度：±0.05%。 8.调制方式：调频、锁相环频率合成。 9.频率响应：30Hz~18kHz。 10.发射机供电：支持2节5号电池供电。 11.接收机供电：DC12V/500mA。 12.持TRS混合输出，输出电压0～200mV；支持双通道XLR分立输出，输出电压0～400mV。 | 2 | 套 |
| 13 | 真分集手持无线话筒 | 1.双通道分集接收一拖二无线麦克风系统。 2.工作频段：UHF 600MHz-900MHz。 3.采用PLL数字锁相环多信道频率技术。 4.具备发射机红外对频窗口对准接收机，可自动搜寻对应频点，实现快速对频锁频功能。 5.接收机、发射器配置液晶显示屏，可显示信号强度、音频动态、工作ID、工作频率等运行参数。 6.具备模拟导频功能，可适配手持麦克风使用。 7.频率稳定度：±0.05%。 8.调制方式：FM调频、PLL锁相环频率合成。 9.频率响应：30Hz~18kHz。 10.采用2节5号电池供电。 11.接收机供电：DC12V/500mA，适配开关电源适配器供电。 12支持TRS混合输出，输出参数0～200mV；支持双通道XLR分立输出，输出参数0～400mV。 | 2 | 套 |
| 14 | 净化电源时序器 | 1.配备≥8路后置电源、≥2路前置直通供电。 2.配备≥2英寸TFT彩色显示屏，可显示各通道工作状态、系统电压、系统时间等设备运行参数。 3.支持多台设备级联顺序控制，可自动检测并设置级联状态。 4.配备RS232接口，支持接收外部远程控制指令。 5.支持单通道独立开关控制，同时支持整机全部通道统一开关控制。 6.每路通道支持独立时序时间调节。 7.内置时钟芯片，支持依据设定日期、时间完成设备自动开关机。 8.具备系统欠压、超压检测及报警功能，内置防雷击、抗浪涌电路。 9.支持设备编码ID检测与设置，可实现远程集中控制管理。 10.支持≥10组设备开关场景数据的保存与调用。 11.所有通道均具备电网净化电源滤波功能。 12.单路插座最大负载≥13A，设备整机最大负载≥40A。 | 1 | 台 |
| 15 | 调音台 | 1.设备具备≥12路输入通道、≥6路输出通道，配备独立立体声监听输出通道。 2.各通道支持自动衰减处理，可有效防止设备运行及切换过程中产生爆音。 3.配备USB接口，支持MP3音频播放，同时支持蓝牙音频播放功能。 4.内置无线接收模块，可通过移动端软件连接设备，支持移动端音频播放、移动端无线拾音传输，实现移动端无线麦克风功能。 5.设备支持电容话筒供电，可提供+48V幻象电源。 6.输入、输出通道均内置延时调节功能；输入各通道具备宽动态增益限制功能。 7.输入各通道支持相位调整；输入、输出各通道均配备多频段均衡调节，支持高低音滤波处理。 8.设备总谐波失真及噪声≤0.01%。 9.通道间串音隔离度≥95dB。 10.支持矩阵式信号路由、多路信号混音输出功能。 | 1 | 台 |
| 16 | 二分频专业音箱 | 1.频率响应：54Hz-20kHz。 2.低音单元：配置≥1只12英寸低音单元。 3.高音单元：配置≥1只1.75英寸高音单元。 4.双喇叭口结构设计。 5.额定承受功率：400W。 6.灵敏度：98dB（1W/1m）。 7.最大声压级：124dB。 8.额定阻抗：8Ω。 9.常规指向角度：90°×40°。 10.高音配置可旋转号角搭配压缩驱动单元，支持指向角度可调，可变覆盖角度范围90°×60°（允许±20°偏差），可适配不同场地扩声覆盖需求。 | 2 | 支 |
| 17 | 双通道专业功率放大器 | 1.智能控制强制散热； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，2种增益开关可选； 4.8Ω立体声额定功率600W×2；4Ω立体声额定功率1080W×2；8Ω桥接功率1500W； 5.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 6.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB 7.信噪比：90dB； 8.额定源电动势630mV； 9.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 ★10.具有EFFECT开关，支持可BYPASS、DISCO1.DISCO2选择。（提供产品实物图片） ★11.前面板LCD点阵屏幕显示每通道信号电平指示,失真指示、温度指示、保护指示内容。（提供产品实物图片） | 1 | 台 |
| 18 | 音箱壁架 | 1.壁挂式安装支架，支持多角度调节； 2.长距离安全摇臂，承重≥30KG，距离可调。 3.采用铝型材或不锈钢型材。 | 2 | 个 |
| 19 | 显示控制设备(计算机) | 1.处理器配置：搭载国产化CPU，主频≥1.6GHz，线程数≥4线程。 2.采用DDR4及以上内存规格，内存容量≥8GB. 3.采用SSD固态硬盘，硬盘容量≥512GB。 4.配置集成显卡。 5.配备1000Mbps以太网卡。 6.配备≥8个USB接口。 7.配备≥1个耳机/麦克风两用接口。 8.配备≥1个HDMI视频接口、≥1个RJ45网络接口。 9.配备尺寸≥23.8英寸的显示器。 10.预装国产化操作系统。 | 1 | 套 |
| 20 | 机柜 | 1.机柜外形尺寸(±2%):高1200mm×宽600mm×深600mm，兼容19英寸标准设备安装，安装容量26U。 2.机柜采用SPCC优质冷轧钢板材质，表面经静电喷塑工艺处理，具备良好的防锈、耐腐蚀性能。 3.承重方孔条板材厚度≥1.5mm，侧板板材厚度≥0.8mm，机柜静态承重≥300kg。 4.标配1块隔板、10套方螺母螺钉，采用可快速装卸框架结构，配备快开侧门，设置可开闭的上下部走线通道。 5.前门采用钢化玻璃门，后门采用金属网孔门；前后门支持玻璃门、钢板门、网孔门互换适配。 6.支持落地式安装，可根据使用场景选配支撑脚或移动脚轮。 7.设备机柜防护等级达IP20。 8.标配散热风扇、电源排插、移动脚轮、固定地脚，支持走线通道规格调节。 | 1 | 个 |
| 21 | 操作台 | 1.操作台台面净尺寸(±2%):1200mm×600mm，标准台面离地高度(±2%)：750mm；台面厚度≥20mm，整体外轮廓尺寸误差≤±2mm。 2.采用钢结构框架，主支撑立柱、横梁采用加厚冷轧方形钢管，管材壁厚≥1.2mm，方管截面规格≥40mm×40mm；横竖方向配置双层加固横梁及交叉斜撑结构，整体焊接成型。 3.框架表面除油、酸洗除锈、磷化钝化工序处理；采用静电环氧粉末高温喷塑工艺，涂层厚度≥60μm。 4.桌脚配备ABS与橡胶复合可调防滑地脚，高度调节范围0–35mm，具备防滑、减震、地面防护效果。 5.台面采用优质实木颗粒板，板材密度≥720kg/m³，内结合强度≥1.0MPa，静曲强度≥30MPa，操作台整体静态均匀承重≥250kg。 6.台面正面采用防水耐磨哑光饰面，耐擦洗次数≥5000次。 7.台面四周采用全自动PVC同色封边工艺，四边打磨为R3圆角。 | 1 | 张 |
| 22 | 线材 | 1.光纤HDMI信号线≥20米2根，≥10米1根。 2.20米6.5mm大三芯TRS插头及XLR三芯卡侬头音频信号线10根。 3.两芯2*100聚氯乙烯绝缘护套音箱专用线200米。 4.超六类网线50米。 5.2.5mm²硬质无氧铜电源线150米（红、蓝、黄绿各50米）。 | 1 | 批 |
| 23 | 插座 | 1.五孔10A暗装插座6个。 2.五孔16A暗装插座1个。 3.‌HDMI转接插座1个。 4.‌Cat.6模块网络插座1个。‌‌ | 1 | 批 |
| 24 | 音频设备安装调试及项目整体布线联动调试 | 1.音箱、话筒、功放、时序器、调音台等设备按声场方案精准安装固定，吊装、壁挂设备稳固可靠，防晃动、防脱落。 2.音频全部采用屏蔽线材，布线规范，杜绝强弱电干扰，接头压接/焊接牢固，无接触不良、断线、虚接问题。 3.机房机柜设备上架整齐、排布合理、散热良好、接线分类清晰、标识齐全。 4.全线检测设备线路通路、屏蔽、接地性能，排查杂音、电流声、干扰等问题，所有设备工作正常。 5.完成声场均衡、频响校正、降噪、回声抑制、防啸叫优化调试。 6.全场声场覆盖均匀、无死角，人声清晰通透、音质均衡，演讲、播放、拾音全程无啸叫、无杂音、无回声浑浊。 7.调试音源切换、音量增益、混音控制、电源时序启停，切换顺畅、无冲击噪音、无音量失衡。 8.完成LED显示系统与扩声系统全系统联调，实现音画同步、设备联动稳定。 9.解决设备兼容、信号干扰、传输延迟、不同步等所有问题，整套系统运行流畅、操作便捷、状态稳定。 | 1 | 项 |
| 25 | 拆除原形象墙 | 1.拆除原多功能厅造型墙。 2.材质：木工板+饰面板。 3.尺寸：6000mm*2690mm。 | 1 | 项 |
| 26 | 砸门洞 | 1.操作间原有砖混墙面砸门洞 2.门洞尺寸：800mm*2000mm。 3.使用水泥砂浆将门洞破损处修补至平整面。 | 1 | 项 |
| 27 | 楼道墙裙拆除修补 | 1.拆除原楼道墙裙。 2.待断桥铝门安装完成后，按原墙裙造型对门框封边及修补，压条装饰。 3.修补高度：1200mm*两侧。 | 1 | 项 |
| 28 | 断桥铝门 | 1.规格：60断桥铝型材。 2.尺寸：800mm*2000mm。 3.门类型：平开门，上部采用5mm+20mm+5mm中空玻璃，下部采用铝板封板。 4.玻璃尺寸(±2%)：650mm*900mm。 | 1 | 樘 |
| 29 | 塑钢平开门 | 1.规格：60塑钢型材。 2.尺寸：890mm*1990mm。 3.门类型：平开门，上部采用5mm+20mm+5mm中空玻璃，下部采用塑钢封板。 4.玻璃尺寸(±2%)：750mm*900mm。 | 1 | 樘 |
| 30 | 过门石 | 1.断桥铝门下方铺贴过门石。 2.材质：黑金沙过门石。 3.尺寸：800mm*260mm。 | 1 | 块 |
| 31 | 封门洞 | 1.将原造型墙背部隐形门密封。 2.密封材质：木工板+纸面石膏板。 3.密封尺寸：850mm*2000mm。 | 1 | 项 |
| 32 | 墙面刻槽 | 1.在操作间原有墙面刻槽。 2.暗埋电源线、视频信号线、网线等。 3.暗埋完成后使用水泥砂浆填充至成型面。 | 20 | 米 |
| 33 | 原墙面装饰 | 1.操作间原墙面铺贴≥10mm 厚纸面石膏板。 2.纸面石膏板表面批刮腻子3遍，涂刷白色环保乳胶漆2 遍。 3.断桥铝门框内侧贴纸面石膏板，表面批刮腻子 3 遍，涂刷白色环保乳胶漆 2 遍。 | 25 | 平方米 |
| 34 | LED显示屏墙面造型 | 1.整体墙体外框总长约6000mm、总高度约2690mm；玻璃造型尺寸约400mm×400mm；要求整体放线尺寸误差≤±5mm，墙面阴阳角方正，2m靠尺检测垂直误差≤2mm，墙面平整度误差≤2mm；具体造型及尺寸以附件效果图、尺寸图为准。 2.采用国标轻钢龙骨，主龙骨规格≥50×30×0.8mm，副龙骨规格≥38×20×0.7mm；配套热镀锌膨胀螺栓、吊件及专用连接件；全部金属构件做热镀锌处理。 3.背景墙与建筑实体墙面采用膨胀螺栓固定，每平方米固定点位≥8处；造型区域增设加密副龙骨、横向加固龙骨，造型突出部位采用双层龙骨加固；龙骨安装完成后统一调平，高低差≤1mm，龙骨间距均匀，横纵龙骨搭接牢固。 4.采用国标纸面石膏板，单块板材厚度≥10mm；板芯为脱硫石膏，双面配备防水护面纸；具备阻燃、隔音、防潮性能；板材含水率≤10%，横向、纵向断裂荷载符合国家标准；无放射性，满足室内安全使用要求。 5.石膏板接缝处预留5–8mm伸缩缝，采用专用石膏嵌缝膏填充，粘贴玻纤防裂网格带；板材转角位置采用整板L型裁切工艺；采用镀锌自攻螺丝固定，钉距≤200mm，钉头沉入板面0.5–1mm，全部采用嵌缝膏抹平封闭并做防锈处理。 6.石膏板整体满批两遍找平石膏，打磨平整；批刮两道耐水内墙腻子，打磨后滚涂抗碱封闭底漆1遍；采用环保内墙乳胶漆滚涂2遍，漆膜均匀饱满；墙面与地面、顶面、墙体交接位置采用同色柔性收边胶密封。 7.施工前清理墙面浮灰、油污、空鼓层，凹凸部位采用水泥砂浆找平，涂刷界面剂；龙骨安装完成后进行隐蔽工程验收，验收合格后方可封板；石膏板裁切边缘打磨光滑，破损板材不得上墙使用；各工序待前一道干透后方可进行下一道；完工后清理现场，交付效果符合附件效果图及尺寸图要求。 | 1 | 项 |
| 35 | 保护措施及垃圾下楼外运 | 1.施工过程中需对塑胶地板地面及多功能厅木地板地面进行保护，不得损坏原地面。 2.将建筑垃圾装袋。 3.搬运至操场指定地点。 4.垃圾车清运。 | 1 | 项 |
| 说明：1.带“★”号的参数均应以技术参数中要求的形式(如带“★”号的参数在技术参数中无形式要求的，可提供不限于原厂印刷的产品说明书、制造商官方网站截图、第三方机构检验报告、带标识(说明)的功能截图等任意形式)提供相应的证明材料。任意一条带“★”号的参数未响应或者不满足的，将按无效响应处理。 2.以上参数中“支持...；具备...；配备...”等描述，为已具备的功能要求，且后期使用费用包含在响应(投标)报价中。成交后，成交供应商不允许以任何形式就以上已具备的功能向采购人收取费用，一律按虚假应标处理，由成交供应商承担因此产生的一切后果和责任。 |  |  |  |  |