- 采购需求

- 一、项目概况

- 西安市雁塔区电子三路一级消防救援站建设项目，建设地点位于西安市雁塔区，东邻北山门安置楼、西邻西京社区南区、南邻二零五所社区、北邻西京社区。负责西安市雁塔区电子三路一级消防救援站建设项目岩土工程勘察和地裂缝勘察服务工作。

二、采购内容

根据建设方提供的建筑平面图和设计单位提供的“建（构）筑物地基岩土工程勘察任务委托书”及国家现行规范，本次勘察的主要目的如下：

1、岩土工程勘察

1）查明建筑场地内及其附近有无影响工程稳定性的不良地质作用和地质灾害，评价场地的稳定性及建筑适宜性；

2）查明建筑场地地层结构及各层地基土的物理力学性质；

3）查明建筑场地黄土湿陷类型及地基湿陷等级；

4）查明建筑场地地下水及地基土对建筑材料的腐蚀性；

5）查明建筑场地地下水埋藏深度及其对工程建设的影响；

6）提供场地抗震设计有关参数，评价有关土层的地震液化效应；

7）提供各层地基土承载力特征值及变形指标；

8）对拟建建筑物地基基础方案进行分析论证，提供技术可行、经济合理的地基基础方案，并提供各种方案所需的岩土参数；

9）提供基坑支护设计所需的岩土参数等；

2、地裂缝勘察

1）查明拟建场地内是否发育地裂缝(地表出露的地裂缝或隐伏的地裂缝)或其它隐伏小断层:

2）若场地发育地裂缝时，查明地裂缝的分布位置、产状和活动性;

3）进行场地建设适宜性评价。

3、暂定工程数量

岩土工程勘察工程量：205m，地裂缝勘察工作量：1520m