一、项目概况

本项目为省残疾人体育训练基地场馆采购维修用升降机一套（核心产品），使用高度约10米，主要用于场馆顶部灯具、网架、空调设备等日常检修维护。设备需具备自行走功能，适应场馆内平整地面作业环境。预算金额12万元（含税含运含安装含1年维保），货物类采购，不专门面向中小企业。

二、技术参数

主要参数

| 参数项 | 要求值 |
| --- | --- |
| 使用高度 | 10米左右（平台高度） |
| 类型 | 剪叉式自行走升降机 |
| 载重量 | ≥300kg（含操作人员及工具） |
| 平台尺寸 | ≥0.8m×1.0m（长×宽） |
| 行走速度 | ≤3km/h（自行走） |
| 爬坡能力 | ≥8°（适应场馆轻微坡道） |
| 续航能力 | ≥8小时连续作业（铅酸/锂电池） |
| 安全装置 | 含紧急停止、防倾翻、高度限位、紧急下降等 |
| 控制方式 | 双操作面板（平台+地面） |
| 轮胎类型 | 聚氨酯实心胎（无痕、静音） |

材质与结构

| 参数项 | 要求值 |
| --- | --- |
| 举升机构 | 高强度锰钢矩形管，液压驱动 |
| 平台护栏 | ≥1.1m高，可折叠，符合高空作业安全标准 |
| 护栏间隙 | ≤110mm（防坠落） |
| 防滑措施 | 平台铺设防滑花纹钢板 |
| 折叠高度 | ≤2.0m（便于存放和转运） |
| 整机重量 | ≤2500kg（适应场馆地面承重） |

电气与控制

| 参数项 | 要求值 |
| --- | --- |
| 电源 | 220V/50Hz（支持场馆电源接口） |
| 电机功率 | ≥2.2kW（保证举升效率） |
| 电池类型 | 免维护铅酸电池或锂电池（无污染） |
| 充电时间 | ≤8小时 |
| 应急下降 | 手动/电动应急下降功能 |

安全与认证

| 参数项 | 要求值 |
| --- | --- |
| 安全标准 | 符合最新《起重机械安全规程》标准 |
| 操作培训 | 含操作人员培训（不少于2人） |
| 警示标识 | 配备声光报警器、闪烁警示灯 |

三、执行标准

参照《起重机械安全规程》《建筑施工升降设备设施检验标准》《起重机械安全技术规程》最新标准

四、商务要求

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 交货期 | 合同签订后30天交货、安装调试完成。 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 安装调试 | 含现场安装、调试及操作人员培训 |
| 质保 | 整机≥1年，液压系统≥2年，电池≥1年 |
| 验收 | 按国家标准及合同约定进行现场验收 |
| 付款方式 | 合同签订之日起5个工作日内，支付合同价款的40%作为预付款。货到现场、安装调试完成并经验收合格后10个工作日内，甲方凭《终验合格单》支付至合同总金额的100.0%，乙方应在收取每笔款项前开具等额合法有效票据。 |