采购内容及要求

- 工程内容

| 工程名称：2026暑期学生公寓粉刷改造 专业：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 020506001001 | 63间宿舍内墙天棚刷乳胶漆 1、原乳胶漆面层铲除； 2、刮腻子两遍打磨； 3、刷乳胶漆两遍。 | 1.位置:四号学生公寓 2.原乳胶漆面层铲除 3.刮腻子两遍打磨 4.涂刷乳胶漆两遍 | m2 | 4600 |
| 2 | BB001 | 62间宿舍增加插座（墙上刻槽铺设暗埋线路，使用118型七孔插座面板） | 1.位置:四号学生公寓 2.增加五孔插座一个，七孔插座8个 3.下层插座高度:0.8m 4.上层插座高度:2m 5.插座接线盒:阻燃暗盒，深5cm | 间 | 62 |
| 3 | 020506001002 | 北侧9间宿舍内墙、天棚乳胶漆 | 1.位置:三号学生公寓北侧 2.原乳胶漆面层铲除； 3.刮腻子两遍打磨； 4.刷乳胶漆两遍。 | m2 | 657 |
| 4 | 020506001003 | 南侧7间宿舍内墙、天棚乳胶漆 1、原乳胶漆面层铲除； 2、刮腻子两遍打磨； 3、刷乳胶漆两遍。 | 1.位置:三号学生公寓南侧 2.原乳胶漆面层铲除； 3.刮腻子两遍打磨； 4.刷乳胶漆两遍。 | m2 | 658 |
| 5 | 020506001005 | 31间宿舍内墙天棚刷乳胶漆 1、原乳胶漆面层铲除； 2、刮腻子两遍打磨； 3、刷乳胶漆两遍。 | 1.位置:二号学生公寓 2.原乳胶漆面层铲除 3.刮腻子两遍打磨 4.涂刷乳胶漆两遍 | m2 | 1900 |