2026年洋县戚氏街道陶岭村农事服务中心建设项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合收割机 | 1.▲结构型式:全喂入履带自走式 2.配套发动机结构型式:4缸、水 冷 3.、单列、立式 、4冲程 4.配套发动机气缸数量:4 5.★配套发动机标定功率kW:81-103 6.★配套发动机标定转速r/min: 2400-2600 7.整机外形尺寸 （长× 宽× 高 ） 5380- 6200×2500- 2750×2850- 2970 8.整机质量kg: 3750-4250 9.割台工作幅宽 mm:2200-2400 10.▲最小离地间隙 mm:300-350 11.割刀型式:II 型、Ⅳ型 12.▲喂入量kg/s: 6-8 13.作业挡位:2-3 14.▲作业速度km/h :0-8 15.▲作业小时生产 率hm²/h:0-1.1 16.单位作业量燃 油消耗量kg/hm²: ≤35 17.割台搅龙型式 :螺旋式、螺旋拔齿式、浮动式 18.▲履带接地压力 kPa:≤24 | 台 | 2 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 玉米收割机 | 1.▲整机重量:4.0-4.9吨； 2.轮胎规格:9.5一20mm，轮距1700一1860mm； 3.离地间隙:300一400mm； 4.外形尺寸:6000-6700mm×1900-2300mm×2900-3300mm； 5.发动机:全柴/玉柴四缸国四/国六，无六缸； 6.★马力范围:110- 160马力，主流120-150马力； 7.★额定功率:88一118kW，转速2200 一2400r/min； 8.▲油箱容积:130一220L，单日续航80一120亩； 9.变速箱:机械三档+静液压无级变速(低配纯机械5档)； 10.▲驱动形式：全部两驱，无四驱配置 11.▲收获行数:3行-4行； 12.适配行距:520/550/580/600/ 650mm可调； 13.▲割台总幅宽: 1750-2050mm； 14.摘穗结构:板式/辊式摘穗，带倒伏扶禾器，割台传动采用双排链； 15.升运器宽度:400-600mm，基础款无加宽防堵通道 | 台 | 2 |