采购需求

- 项目概况

- （1）项目名称:延川县紧密型县域医共体建设以奖代补项目

- （2）交货时间：自合同签订之日起15个日历日

- （3）地    点：延川县人民医院指定地点。

- 二、货物清单

| 序号 | 名称 | 技术规格配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县医院 防火墙 （10-50万） 问诊量 | 1、性能要求：防火墙吞吐量≥35Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万； 2、接口要求：万兆光口≥8个，千兆光口≥8个，千兆电接口≥4个； 3、芯片要求：采用国产化芯片(CPU)； 4、路由要求：支持IPv4组播协议，IGMP、MSDP、PIM-DM、PIM-SM，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5、功能要求：支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等，支持VPN及QOS功能； 6、选路要求：可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式； 7、防护要求：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤； 8、配置要求：电源模块≥2块，硬盘≥960G，威胁防护升级（包含IPS, URL, AV, Web防护）≥3年，万兆单模光模块≥8个,万兆多模光模块≥2个，千兆单模光模块≥8个，原厂硬件维保≥3年。 | 2 | 台 |
| 2 | 防火墙 （中医院及妇幼保健院） | 1、性能要求：防火墙吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万； 2、接口要求：万兆光口≥6个，千兆光口≥4个，千兆电接口≥4个； 3、芯片要求：采用国产化芯片(CPU)； 4、路由要求：支持IPv4组播协议，IGMP、MSDP、PIM-DM、PIM-SM，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5、功能要求：支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等，支持VPN及QOS功能； 6、选路要求：可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式； 7、防护要求：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤； 8、配置要求：电源模块≥2块，硬盘≥960G，威胁防护升级（包含IPS, URL, AV, Web防护）≥3年，万兆多模光模块≥2个，万兆单模光模块≥6个,千兆单模光模块≥4个，原厂硬件维保≥3年。 | 4 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 1.性能要求：交换容量≥68Tbps，包转发率≥51000Mpps； 2.架构要求：主控板槽位≥2，业务板槽位数≥4； 3.芯片要求：采用国产CPU芯片； 4.协议要求：支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP)； 5.功能要求：支持 BGP-EVPN 协议实现 VxLAN 隧道动态建立； 6.配置要求：主控板≥2块，电源模块≥2块，万兆光口≥48个，千兆电口≥48个，万兆单模光模块≥48个，千兆单模光模块≥24个，原厂硬件质保≥3年。 | 3 | 台 |
| 4 | 接入交换器 | 1.接口要求：千兆电口≥24个，10G/GE自适应光口≥4个， 2.芯片要求：采用国产关键芯片(CPU)； 3.可靠性要求：支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms； 4.管理要求：支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线。 5.配置要求：万兆单模光模块≥4个，原厂硬件质保≥3年。 | 30 | 台 |
| 5 | 灾备服务器 （县医院） | 配置要求，CPU≥32核；运行内存≥96G；硬盘：≥2块480GSATASSD，≥1块8TB SATA HDD 含灾备软件（国产数据库）原厂硬件质保≥3年。 | 1 | 台 |
| 6 | 灾备服务器（妇保院） | 配置要求，CPU≥24核；运行内存≥96G；硬盘：≥2块480G SATA SSD，≥1块8TB SATA HDD 含灾备软件（国产数据库）原厂硬件质保≥3年。 | 1 | 台 |
| 7 | 安全软件 | 支持漏洞修复 终端发现 设备管理 可视化控制中心 安全分析报告 | 100 | 套 |
| 8 | 桌面运维 系统 | 桌面运维系统 | 100 | 套 |
| 9 | 网络改造 | 院内网络改造/线材/网络面板/小型千兆交换器/水晶头等 | 3 | 次 |
| 10 | 准入控制 | 准入控制系统 | 3 | 台 |
| 11 | 电脑升级改造 | CPU:≥6核 内存:≥8G 硬盘：≥500G 显卡：≥2G 网卡：1000兆/显示器24寸/分辨率1920*1080/刷新率100Hz/HDMI+VGA/以上配件视情况而定用于电脑升级 | 50 | 台 |

- 三、项目建设要求：

- 项目建设达到正常使用的时间：合同中商议决定。

- 付款方式：合同中商议决定。

- 四、验收:

- （1） 项目验收分初验和终验:

- 初验：项目建设好后，由使用单位根据合同对货物名称、品牌、规格、型号、等进行检查。

- 终验：项目建设完毕，正常使用10个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。
   （2）验收不合格的成交供应商，必须在接到通知后7个日历日内确保通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其服务合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交供应商。

- （3）验收依据

- 1.合同文本及合同补充文件（条款）。

- 2.产品的合法来源渠道证明文件。

- 3.磋商文件。

- 4.成交供应商的竞争性磋商响应文件。

- 5.合同货物清单。

- 五、合同实施：

- （1）成交人应在合同签订后2个日历日内安排人员与使用单位就平台建设等工作进行安排、部署。

- （2）若未能完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交人承担和赔偿。

- 六、违约责任：

- （1）按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

- （2）未按合同要求提供平台或平台质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

- 七、质量保证：

- （1）设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

- （2）设备的质保期为设备验收合格后三年

- （3）成交单位必须按照合同要求，将货物送到指定地点，完成安装、调试、培训等任务，协助采购人共同对设备进行验收。