采购需求

本次采购项目为神木能源集团锦界铁路集运有限公司工业硬化工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：场地硬化 |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 铺砌场地 |  |  |  |  |
| 1 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 |  | 1.混凝土种类、强度等级:水泥混凝土C30 2.厚度:15cm | m2 | 9400 |
| 2 | 011601004001 | 道路基层 |  | 1.基层厚度:50cm 2.基层材质、规格或配合比:泥结碎石 | m2 | 9400 |
|  |  | 硬化场地 |  |  |  |  |
| 3 | 011601002002 | 水泥混凝土道路面层 |  | 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度:24cm | m2 | 2295 |
| 4 | 011601004002 | 道路基层 |  | 1.基层厚度:25cm 2.基层材质、规格或配合比:水泥稳定砂砾 | m2 | 2295 |
| 5 | 011601004003 | 道路基层 |  | 1.基层厚度:25cm 2.基层材质、规格或配合比:级配碎石底基层 | m2 | 2295 |
| 6 |  | 场地硬化土地平整 |  |  | m³ | 11695 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。