第四章  磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木能源集团锦界铁路集运有限公司10KV电源新建工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 03B006 | 120导线一般拆除 |  | m | 3957.44 |
| 2 | 03B007 | 10kV电缆拆除 | 截面面积(mm2) 240以下 | m | 170 |
|  |  | 10KV架空线路 |  |  |  |
| 3 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.材质:混凝土 3.规格:φ190mm×12m | 基 | 43 |
| 4 | 030411001002 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.材质:混凝土 3.规格:φ190mm×15m | 基 | 67 |
| 5 | 03B001 | 拉线盘 | 1.每块质量:200kg以内 2.型号:LP-8 | 块 | 37 |
| 6 | 03B002 | 拉线 | 1.规格:GJ-80 | 套 | 37 |
| 7 | 030411003001 | 横担组装 | 1.名称:直线横担 2.材质:碳钢 3.规格:HD1-19/8008 4.类型:一般 | 组 | 121 |
| 8 | 030411003002 | 横担组装 | 1.名称:直线横担 2.材质:碳钢 3.规格:HD2-19/8008 4.类型:一般 | 组 | 57 |
| 9 | 030411003003 | 横担组装 | 1.名称:耐张横担 2.材质:碳钢 3.规格:HD3-19/8008 4.类型:一般 | 组 | 20 |
| 10 | 03B003 | 绝缘子 | 1.规格:耐张绝缘子FXBW-10/70-G | 串 | 339 |
| 11 | 03B004 | 绝缘子 | 1.规格:防雷式绝缘子R12.5ET150N | 串 | 52 |
| 12 | 03B005 | 绝缘子 | 1.规格:普通绝缘子R12.5ET150N | 只 | 78 |
| 13 | 030411004001 | 导线 | 1.名称:10kV架空线路 2.规格:JKLYJ-10kV-240 3.地形:一般山地 | km | 16.955 |
| 14 | 030411005001 | 杆上附属 | 1.名称:杆标识牌 | 组 | 113 |
| 15 | 030411005002 | 杆上附属 | 1.名称:警示牌 2.材质:铝合金 | 组 | 8 |
| 16 | 030411005004 | 杆上附属 | 1.名称:相序牌 2.型号:A、B、C粘贴 | 组 | 226 |
| 17 | 030411005003 | 杆上附属 | 1.名称:接地挂环 | 组 | 15 |
| 18 | 030411005008 | 杆上附属 | 1.名称:跳线，一组3根 | 组 | 10 |
| 19 | 030411005005 | 杆上设备 | 1.名称:避雷器10kV 2.规格:HY5WS1-17/50 | 组 | 14 |
| 20 | 030411005006 | 杆上设备 | 1.名称:隔离开关 2.规格:630A 20KV | 组 | 5 |
| 21 | 030411005007 | 杆上设备 | 1.名称:智能型真空开关(断路器) 2.规格:630A 20KV | 台 | 2 |
| 22 | 030410001001 | 电杆接地 | 1.名称:混凝土杆高空接地引下线安装 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-4*40 | 根 | 17 |
| 23 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:智能型真空开关、隔离开关 | 系统 | 7 |
|  |  | 高压电缆 |  |  |  |
| 24 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.种类:混凝土工作井 2.规格:钢筋混凝土6x2.0x1.9人孔直通井 | 座 | 2 |
| 25 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1.种类:混凝土工作井 2.规格:钢筋混凝土(6~10) x1.6x1.9人孔转角 | 座 | 1 |
| 26 | 030416002001 | 铁构件 | 1.名称:井内电缆支架 2.材质:角钢 | kg | 106 |
| 27 | 030409015001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP管 3.规格:DN200 4.敷设方式:埋地 | m | 563 |
| 28 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm² 3.材质:铜芯 4.电压（kV）:10 5.敷设方式:管内 | m | 500 |
| 29 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*240mm² 3.材质:铜 4.敷设方式:管内 | m | 170 |
| 30 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70mm² 3.材质:铜 4.敷设方式:管内 | m | 178 |
| 31 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:户外终端头 2.规格:3芯70mm2 3.材质、类型:铜、终端头、室外冷缩式 4.电压（kV）:10 | 个 | 2 |
| 32 | 030409002004 | 电力电缆头 | 1.名称:户外终端头 2.规格:3芯240mm2 3.材质、类型:铜、终端头、室外冷缩式 4.电压（kV）:10 | 个 | 2 |
| 33 | 030409002002 | 电力电缆头 | 1.名称:户外终端头 2.规格:3芯300mm2 3.材质、类型:铜、终端头、室外冷缩式 4.电压（kV）:10 | 个 | 4 |
| 34 | 030409002003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内终端头 2.规格:3芯300mm2 3.材质、类型:铜、终端头、室内冷缩式 4.电压（kV）:10 | 个 | 2 |
| 35 | 030410001002 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*5*2500mm 4.安装部位:电缆井 | 根 | 12 |
| 36 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:—5*50 4.安装部位:电缆井 | m | 60 |
| 37 | 030415027002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:≤6根接地极 | 组 | 3 |
| 38 | 030409008001 | 防火堵料(包) | 1.名称:防火堵料 2.材质:氧化镁 3.防火要求:耐火2小时 | kg | 101 |
| 39 | 03B008 | 杆上电缆警示牌 |  | 个 | 4 |
| 40 |  | 非开挖导向钻定向穿越DN400 |  |  |  |
| 41 |  | 非开挖导向钻定向穿越DN200 |  |  |  |
| 42 |  | 机械土方开挖 |  |  |  |
| 43 |  | 机械土方回填 |  |  |  |