| 序号 | 品种 | 预算金额 （万元） | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 防潮垫 | 50 | 80元/床 |

- 应急救灾防潮垫技术文件

- 供货范围及整体要求

- 货物名称：防潮垫

- 数量：张

- 整体要求：防潮垫应该严格按照民政行业相关标准进行制造加工。

- 基本要求

- 救灾防潮棉垫尺寸：194×83cm（长×宽），厚度≥5cm，棉胎重量2.0kg，床垫总重≥3.0Kg。

- 棉垫套面、里材质为涤纶帆布，颜色为军绿色，棉垫胎主题填充料为硬质棉，为了使棉垫适应更广范围的环境，棉垫套的材料使用防水涂层材料，使棉垫既能用于床上，又能直接铺在地上，而且不必担心隔湿防潮问题。沾水等级≥2级。

- 标志、包装、运输和储存

- 标志

- 产品标志

大小为长8cm,宽3cm，对折成长4cm，宽3cm。

白底黑字,留有缝头。夹缝在应急救灾防潮棉垫套左侧距封口一端10cm处，标志布印字清晰、整洁，样式见图1。

| 应急救灾防潮棉垫 |  |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 生产日期 |  |
| 承制单位名称 |  |

图1  水洗标样式

- 包装标志

外包装正、背两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小事宜、布局合理，标注示例见图2。

| 应急应急救灾 救灾防潮棉垫 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 重量 | kg |
| 生产批号 |  | 生产日期 | 年 月 |
| 承制单位名称 |  | 电话 |  |
| XXXX 监制 |  |  |  |

正面

救灾物资 注意防潮

背面

图2  外包装样式

- 包装标志

包上印字要求：

位置：居中排列（与包长平行），在长50cm x宽40cm范围内均匀排列印字。

字体：黑色。字迹清晰、工整、不掉色。

外层包装材料用聚丙烯编织布，能够耐受正常运输和贮存，防霉、防潮。

编织布结合处用Φ0.2cm绳四周缝合牢固，用Φ0.7cm双股麻绳捆扎成“卅”型，横竖均为双道。

- 检验单

每包10床，每包内需放检验单。其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字，检验单示例见图3。

| 检验单 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 数量 | 10床 |
| 生产日期 | 年 月 |
| 检验人员 | （检验工号） |
| 承制单位名称 | （单位全称） |

图3  检验单样式

- 运输与储存

- 运输与贮存中严禁露天存放；防止雨淋、日晒、油污、重压。

- 贮存在通风干燥的库房内，不得与化学物品混放，严禁烟火。

- 包装件码放在货架上，货架距地面高度不得低于20cm。

- 检验验收

最终检验验收由采购人指定的专业第三方检测机构按照民政行业相关标准对产品进行检验，所有检验相关费用均包含在投标报价。