技术偏离表

第   页，共  页

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商                           法定代表人（或负责人）或授权代表

（公章）：                                     （签字或盖章）：

一、技术佐证材料；

1.电工电子教学仿真平台：采用Unity3D实时交互引擎开发，提供多常用的电子元件库，至少包含结构元件、被动元件、主动元件、输入元件、输出元件、嵌入式元件、标签元件等，能够根据需求自由拖拽电子元件搭建电路，支持2D模式和3D模式自由切换。导线自由连接，运行时可切换显示当前导线的电压或电流，颜色可随电压或电流大小变化而变化；电路调试中超过电子元件的电压、电流等参数上线均会报警，可以查看电气元件的实时电压、电流、波形等参数，能够模拟真实的调试过程。导线预设不少于10种颜色可选，电阻元件支持阻值和功率设置；设置完成后电阻元件上的色环随之改变；电容元件支持设置容量，可选陶瓷电容和电解电容；电感元件电感值支持修改；二极管可设置正向导通电压和漏电流、三极管可设置导通极性。数码管可设置电压、最大电流和工作极性；发光二极管预设不少于7种颜色可选，可设置电压和最大电流；可调电源DC 0-12V可调，信号发生器至少支持正弦波、方波、三角波以及锯齿波，电压和频率均可调。集成芯片预设有计时、计数、逻辑、储存、运算放大器不少于5种类型芯片，不同型号数量不少于20种；至少配置Arduino开发版可进行DIY电子仿真，仿真程序可储存为C格式，能够直接下载到实物上应用。电阻器电路、电容器和电感器电路、电池电平指示电路、晶体管逻辑电路、数字显示电路、LCD显示电路、LM555合音电路、移位存储器电路、SR门极电路、4位寄存器电路、EEPROM程序电路、二进制解码电路、Arduino音频编程、Arduino小游戏编程等不少于14个应用实例。（提供佐证材料）

2.智能评估：可自动输出理论考卷和实操考卷。理论部分支持单选题、多选题、判断题、简答题，单一类型出题，也可混合出题，并输出参考答案，实操部分支持实操任务书和评分表。（提供佐证材料）

3.具有可配置的IC芯片座硬件单元，通过配套的IC芯片配置软件，支持在可配置IC芯片座上，任意配置自己所需的各种IC软芯片。可随时自主设计所需要的IC软芯片，添加到芯片库中。IC芯片座的电路连线采用硬件锥线接线方式。芯片库中出厂时已配置有多种常见IC软芯片，包括但不限于74系列器件，支持用户自主设计扩展更多的芯片资源。（提供佐证材料）

4.码型信号发生器：≥8路码型信号输出通道。

码型编辑方式：图形编辑和表格编辑。

码型输出时钟：10MHz、100KHz、1KHz、10Hz。

常用码：BCD码、二进制码。（提供佐证材料）

5.模块化方式：直接调用电路库中完整的模拟电路（如单级放大电路、滤波器等），然后对电路中各个元器件进行参数设置或修改，从而实现所需的实验电路。（提供佐证材料）

6.可配置模拟电路硬件单元支持的元件库至少具有：①晶体管放大电路：单级放大、射极跟随器、差动放大电路等。②集成运放电路：比例运算、积分电路、波形发生电路等。③可配置模拟IC：可编程滤波器、DDS信号源等。④分立元件：电阻/电容/二极管/运放等；（提供佐证材料）

7.三极管放大电路静态工作点及动态特性观测：调整偏置电阻，可以实时观测三极管放大电路静态工作点的位置，以及输出信号随静态工作点的移动出现失真或饱和现象。（提供佐证材料）