鄠邑区内智能控制机动车、人行灯22处；单点控制机动车、人行灯107处，共计129处。具体内容详见附表。每月巡检2次、维保台账资料、故障应急抢修、灯具清洁、接线紧固以及常规易损件（电源模块、保险、接线端子、密封胶条、等易损耗材）的更换等。

要求：

1、日常巡检：每月巡检2次、路口台账；查红绿同亮、红灯不亮、灯组倾斜、遮挡、漏电、接地、电压、杆件牢固度

2、故障抢修:7×24 热线；单组不亮、信号机死机、断电、通信中断、电缆被挖断等

3、预防性维护:擦灯具、清机柜灰尘、紧螺栓、测绝缘、查接地电阻、润滑锁具、补漆防腐

4、响应时限:

接报：立即响应，市区 2小时内到场

单组灯具故障：4小时内修复

信号机故障：4小时内恢复基本放行

不能马上修：放移动信号灯 + 书面说明 + 备用设备

5、巡检小组：工程车辆2台（工程车 + 登高/升降车）、人员：9人。临时红绿灯、路锥、围挡。台账与报表：巡查记录、故障单、更换件清单、月度/季度报告。

| 鄠邑区信号灯统计表（清单） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 控制功能 | 信号灯功能 | 用电方式 | 备注 |
| 1 | 南北七与沣五路 | 单点 | 机动车 | 路灯箱 |  |
| 2 | 南北七与沣四路 | 智能 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 3 | 南北七与沣三路 | 智能 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 4 | 南北上与沣二路 | 智能 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 5 | 南北七与沣一路 | 智能 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 6 | 南北七与终南大道 | 智能 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 7 | (丁字口)南北七与石油大学东门 | 智能 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 8 | 南北七与吕公路 | 智能 | 机动车、人行 |  |  |
| 9 | 南北七与东西六 | 智能 | 机动车、人行 |  |  |
| 10 | 南北六与渼洋陂路 | 单点 | 机动车 | 十字北路东箱变 |  |
| 11 | 南北六与终南大道 | 智能 | 机动车、人行 |  |  |
| 12 | (丁字口）南北六与车站东路 | 单点 | 机动车、人行 | 宏桥学校门口 |  |
| 13 | 南北六与东新路 | 智能 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 14 | 南北六与兆丰路 | 智能 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 15 | 南北六与吕公路 | 智能 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 16 | 南北六与东西六 | 单点 | 机动车 | 十字东箱变 |  |
| 17 | 南北六与余沣路 | 单点 | 机动车 | 电厂中学外公厕 |  |
| 18 | 南北五与东西一 | 单点 | 机动车 | 路东北厂内 |  |
| 19 | 南北五与东西二<渭沣> | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 20 | 南北五与310国道 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 21 | 南北五与东西六<窑头> | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 22 | 南北五与东西七<吴家堡> | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 23 | (丁字口)南北四与河堤路 | 单点 | 机动车、人行 | 渭河管理站 |  |
| 24 | 南北四与东西一 | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 25 | 南北四与310国道 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 26 | 南北四与东西三 | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 27 | 南北四与涝机路 | 单点 | 机动车 |  |  |
| 28 | 南北四与终南大道 | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 29 | 南北四与东西六 | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 30 | 南北三与310国道, | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 31 | 南北三与终南大道 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 32 | 南北三与东西六 | 单点 | 机动车 | 雪亮；学校门口 |  |
| 33 | 310园道三过村口 | 单点 | 机动车 |  |  |
| 34 | 南北二与东西一 | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 35 | 南北二与310国道 | 单点 | 机动车 | 公网；310路东南表箱 |  |
| 36 | 南北二与东西四 | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 37 | 南北二与终南大道 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 38 | 南北二与东西六 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 39 | 南北二与东西七 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 40 | 南北一与310国道 | 单点 | 机动车 | 310路北超市 |  |
| 41 | 南北一与东西六 | 单点 | 机动车 | 公网；加油站门口电杆 |  |
| 42 | 107省道与柳泉 | 单点 | 机动车、人行 | 公网村门楼内西电杆 |  |
| 43 | 107省道与白龙 | 单点 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 44 | (丁字口）107省道与重阳路 | 单点 | 机动车 | 公网；郝村西电杆 |  |
| 45 | 107省道与南北二 | 单点 | 机动车 | 公网；曹村南一街口电杆 |  |
| 46 | 107省道与富村窑 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 47 | 107省道与荣华路 | 单点 | 机动车 | 路口西北路灯箱 |  |
| 48 | 107省道与石涝路 | 单点 | 机动车 | 雪亮；路南电杆 |  |
| 49 | 107省道与站马路 | 单点 | 机动车 | 雪亮；李氏木刻院内 |  |
| 50 | 107省道与电厂路 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 51 | （丁字口）兴园路与终南大道 | 智能 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 52 | 兴园路与沣一路 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 53 | 兴园路与沣二路 | 单点 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 54 | 兴园路与沣三路 | 单点 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 55 | 振兴路与终南大道 | 智能 | 机动车、人行 | 公网；路边箱变 |  |
| 56 | 振兴路与沣二路 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 57 | 振兴路与沣五路 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 58 | 潭宾路与终南大道 | 单点 | 机动车、人行 | 公网；路边箱变 |  |
| 59 | （丁字口）惠民路与余北路 | 单点 | 机动车 | 公网；路西电杆 |  |
| 60 | 惠民路与团结路<电影院> | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 61 | 惠民路与东西七<安善坊> | 单点 | 机动车 |  |  |
| 62 | (丁字口)兴余路与余北路 | 单点 | 机动车 | 公网；路灯箱 |  |
| 63 | 兴余路与团结西路<电厂小学> | 单点 | 机动车 |  |  |
| 64 | 余下饮食街西口 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 65 | 户电路与石涝路 | 单点 | 机动车 |  |  |
| 66 | 草堂路与吕公路 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 67 | 草堂路与饮食街 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 68 | 大十字 | 智能 | 机动车、人行 | 雪亮 |  |
| 69 | 娄敬路与渼陂路 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 70 | 娄敬路与七-路 | 单点 | 机动车、人行 | 公网；路灯箱变 |  |
| 71 | 娄敬路与教堂路 | 单点 | 机动车、人行 | 雪亮 |  |
| 72 | 钓台路与吕公路 | 单点 | 机动车、人行 | 南关十字西 |  |
| 73 | 钓台路与兆丰路<南关十字〉 | 单点 | 机动车、人行 | 路南灯箱 |  |
| 74 | 北街与渼陂路 | 单点 | 机动车 |  |  |
| 75 | 北极路与古城西路 | 单点 | 机动车、人行 | 路口东南路灯箱 |  |
| 76 | 北极路与涝机路 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 77 | 涝机路机场十字 | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 78 | 咸余路与东西三 | 单点 | 机动车 |  |  |
| 79 | 咸余路陶关寨村北 | 单点 | 机动车、人行 | 公网；村北一街电杆 |  |
| 80 | 涝滨路与渼陂路 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 81 | (丁字口)涝滨路与政兴路 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 82 | 涝滨路与终南大道<西桥> | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 83 | 涝滨路与北丰路 | 智能 | 机动车、人行 | 兆丰路灯箱变 |  |
| 84 | 漕滨路与吕公路 | 智能 | 机动车、人行 | 兆丰路灯箱变 |  |
| 85 | 西苑北路与渼陂路 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 86 | (丁字口)渼陂路南河头村口 | 单点 | 机动车 |  |  |
| 87 | (丁字口)吕公路与馨苑路 | 单点 | 机动车、人行 | 第五幼儿园箱变 |  |
| 88 | 展宏路与古城东路 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 89 | (丁字口)展宏路与七-路 | 单点 | 机动车、人行 | 十字南路东路灯箱 |  |
| 90 | 展宏路与渼陂路 | 单点 | 机动车 |  |  |
| 91 | 车站北路与渼陂路 | 智能 | 机动车、人行 | 雪亮 |  |
| 92 | 友谊路与东新路 | 单点 | 机动车、人行 | 雪亮 |  |
| 93 | 友谊路与北丰路 | 单点 | 机动车、人行 | 雪亮 |  |
| 94 | (丁字口)友谊路与吕公路 | 智能 | 机动车、人行 | 雪亮 |  |
| 95 | 朝阳路与终南大道 | 单点 | 机动车 |  |  |
| 96 | 朝阳路与东新路 | 单点 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 97 | 朝阳路与北丰路 | 单点 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 98 | (丁字口)朝阳路与吕公路 | 单点 | 机动车、人行 | 公网 |  |
| 99 | 人民路与渼陂路 | 单点 | 机动车、人行 | 公安小区门房 |  |
| 100 | 人民路与终南大道 | 智能 | 机动车、人行 |  |  |
| 101 | 人民路与东新路<财政局十字> | 单点 | 机动车、人行 | 十字西路北路灯箱 |  |
| 102 | 人民路与兆丰路 | 单点 | 机动车 | 路东路灯箱 |  |
| 103 | 人民路与吕公路 | 单点 | 机动车、人行 | 雪亮 |  |
| 104 | (丁字口)许滨路与吕公路 | 单点 | 机动车 |  |  |
| 105 | 宏桥路与车站东路 | 单点 | 机动车、人行 | 路灯箱 |  |
| 106 | 宏桥路与终南大道 | 单点 | 机动车、人行 | 公网（雪亮） |  |
| 107 | (丁字口)宏桥路与东新路 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 108 | (丁字口)宏桥路与兆丰路 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 109 | 宏桥路与吕公路 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 110 | 罗蒋路与涝河桥 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 111 | 东西六与涝河桥 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 112 | 东西七与涝河桥 | 单点 | 机动车 | 公网 |  |
| 113 | 北丰路立交桥上<清华园> | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 114 | (丁字口)南北五<罗什村口> | 单点 | 机动车、人行 | 村口变电房 |  |
| 115 | (丁字口)车站东路与东城路 | 智能 | 机动车 | 宏桥学校门口 |  |
| 116 | 东西三与南北六〈许村> | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 117 | 东西七与南北三<水北滩) | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 118 | 东西七与荣华<康养院> | 单点 | 机动车 |  |  |
| 119 | 正小路与咸户路(<光明郭村) | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 120 | 108引线与正小路 | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 121 | 涝机路与东西三<涝店小学> | 单点 | 机动车 | 雪亮 |  |
| 122 | 终南大道与环城路<铁路口〉 | 单点 | 机动车、人行 | 公网;十字西北角 |  |
| 123 | 画展街与环城东路<地铁站) | 单点 | 机动车、人行 | 公网；十字东北角 |  |
| 124 | 展宏路与画展街 | 单点 | 机动车、人行 | 公网；十字西北箱 |  |
| 125 | 人民路国防学院门口 | 智能 | 机动车、人行 |  |  |
| 126 | 户祖路<晋候村口> | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 127 | 107省道涝河桥西 | 单点 | 机动车、人行 |  |  |
| 128 | 107省道蔡家坡 | 单点 | 机动车、人行 | 雪亮 |  |
| 129 | 东西三与南北7 | 单点 | 机动车 |  |  |