工程量清单：

| 工程名称：垃圾处理厂房-土建工程; 专业/标段：房屋建筑与装饰工程. |
| --- |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  | A.1 |  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102002001 |  |  | 挖基坑土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:素土 2.开挖深度:3.1m 3.放坡:1：0.5 4.详见费用汇总 [工作内容] 1.开挖、放坡 | m3 |  |  |  | 2814.49 |  |  |
| 2 | 010102009001 |  |  | 回填方 |  | [项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 3.密实度:压实系数不小于0.95 4.详见费用汇总 [工作内容] 1.回填 2.压实 | m3 |  |  |  | 1074.89 |  |  |
| 3 | 010103002001 |  |  | 余方弃置 |  | [项目特征] 1.土石类别:余土 2.运距:8km 3.详见费用汇总 [工作内容] 1.装卸 2.外运 | m3 |  |  |  | 1739.6 |  |  |
|  | A.2 |  |  | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010201001001 |  |  | 换填垫层-设备基础底 |  | [项目特征] 1.600~800mm厚砂砾石换填 2.详见费用汇总 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实 | m3 |  |  |  | 350.92 |  |  |
| 5 | 010201001002 |  |  | 换填垫层-基底 |  | [项目特征] 1.基础基槽开挖至基础底以下1500mm,采用1:1级配砂石分层夯实换填至基底标高,级配砂石换填范围外出基础边缘尺寸不应小于1500mm,级配砂石压实系数应≥0.97,换填后土层的地基承载力特征值应不小于120Kpa 2.详见费用汇总 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实 | m3 |  |  |  | 1288.18 |  |  |
|  | A.4 |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401002001 |  |  | 实心砖墙 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 | m3 |  |  |  | 125.16 |  |  |
|  | A.5 |  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010501001001 |  |  | 基础垫层 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实 | m3 |  |  |  | 35.2 |  |  |
| 8 | 010505001001 |  |  | 垫层模板 |  | [项目特征] 1.垫层部位:基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 |  |  |  | 11.5 |  |  |
| 9 | 010502001001 |  |  | 独立基础 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 |  |  |  | 40.63 |  |  |
| 10 | 010505002001 |  |  | 基础模板 |  | [项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 |  |  |  | 45.66 |  |  |
| 11 | 010502004001 |  |  | 设备基础 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.预留孔眼二次灌浆 | m3 |  |  |  | 110.71 |  |  |
| 12 | 010505002002 |  |  | 基础模板 |  | [项目特征] 1.基础类型:设备基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 |  |  |  | 106.93 |  |  |
| 13 | 010502005001 |  |  | 基础连系梁 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 |  |  |  | 14.29 |  |  |
| 14 | 010505003001 |  |  | 基础连系梁模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:基础连系梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 |  |  |  | 108.98 |  |  |
| 15 | 010502006001 |  |  | 钢筋混凝土柱 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 |  |  |  | 4.04 |  |  |
| 16 | 010505004001 |  |  | 柱面模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:钢筋混凝土柱 2.柱截面形式:矩形 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 |  |  |  | 11.5 |  |  |
| 17 | 010502030002 |  |  | 排水沟 |  | [项目特征] 1.沟截面净空尺寸:200*400mm 2.玻璃钢格栅盖板（做法参见02J331-B4-1/30） 3.沟内外壁1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4.沟内外壁水泥基渗透结晶型防水水泥砂浆粉刷20厚 5.C20混凝土圈梁及底板 6.240mm砖砌地沟 7.碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实 8.素土夯实,压实系数大于0.9 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料 | m |  |  |  | 44.8 |  |  |
| 18 | 010502030001 |  |  | 排水沟 |  | [项目特征] 1.沟截面净空尺寸:300*400mm 2.玻璃钢格栅盖板 3.1厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4.C20混凝土 5.碎石灌M2.5混合砂浆振捣密实 6.素土夯实,压实系数大于0.9 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆输送、抹面 5.刷防护材料 | m |  |  |  | 30.42 |  |  |
| 19 | 010502025001 |  |  | 散水 |  | [项目特征] 1.工程部位:用于建筑物除台阶处的四周，宽900 2.100厚C25细石混凝土，上面撒1:1水泥砂子压实赶光 3.300厚砂砾石 4.素土夯实，向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞 | m2 |  |  |  | 78.21 |  |  |
| 20 | 010502027001 |  |  | 坡道 |  | [项目特征] 1.工程部位:用于建筑物入口处坡道 2.250厚C30混凝土 3.300砂砾石（详见费用汇总） 4.素土夯实，压实系数不小于0.94 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞 | m2 |  |  |  | 35.28 |  |  |
| 21 | 010502032001 |  |  | 零星现浇构件 |  | [项目特征] 1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 |  |  |  | 1.66 |  |  |
| 22 | 010506001001 |  |  | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t |  |  |  | 0.073 |  |  |
| 23 | 010506001003 |  |  | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t |  |  |  | 3.348 |  |  |
| 24 | 010506001002 |  |  | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t |  |  |  | 4.478 |  |  |
| 25 | 010605003001 |  |  | 双层亚型金属板复合保温屋面板 |  | [项目特征] 1.图集做法:做法参见17J925-1第1-11页屋6 2.外层金属板 3.保温层厚度为120mm厚岩棉板 4.防水层为：1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（高分子膜类） 5.防水垫层为：≥1.0厚自粘聚合物沥青防水卷材 6.隔汽层 7.檩条 8.≥0.5厚内层压型钢板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.接缝、嵌缝 | m2 |  |  |  | 495.86 |  |  |
| 26 | 010605002001 |  |  | 压型钢板外墙面 |  | [项目特征] 1.工程部位:用于1.2m以上外墙 2.外板0.6mm铝单板 3.50厚岩棉板保温层 4.内板0.5mm压型钢板，（参见图集17J925-1《压型金属板建筑构造》5-4页编号YX12-120-880，内板颜色为白色）做法参见17J925-1第3-12页（外层横向排板） [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.补刷油漆 4.接缝、嵌缝 | m2 |  |  |  | 639.47 |  |  |
| 27 | 010603002001 |  |  | 空腹钢柱 |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆 3.单根质量:质量(t) ≤3 4.耐火等级要求:≥2.0(h) 5.涂料品种、遍数或厚度:外涂非膨胀(厚涂)防火涂料 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t |  |  |  | 14.574 |  |  |
| 28 | 010604001001 |  |  | 钢梁 |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.单根质量:质量(t) ≤1.5 3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆 4.耐火等级要求:≥1.5(h) 5.涂料品种、遍数或厚度:外涂膨胀性防火涂料 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t |  |  |  | 8.722 |  |  |
| 29 | 010607002004 |  |  | 钢支撑(柱间支撑） |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:柱间支撑 3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆 4.耐火等级要求:≥2.0(h) 5.涂料品种、遍数或厚度:外涂非膨胀(厚涂)防火涂料 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t |  |  |  | 0.518 |  |  |
| 30 | 010607002002 |  |  | 钢支撑（刚性系杆） |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:刚性系杆 3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆 4.耐火等级要求:≥1.5(h) 5.涂料品种、遍数或厚度:外涂膨胀性防火涂料 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t |  |  |  | 1.175 |  |  |
| 31 | 010607002001 |  |  | 钢支撑(水平支撑) |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:水平支撑 3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆 4.耐火等级要求:≥1.5(h) 5.涂料品种、遍数或厚度:外涂膨胀性防火涂料 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t |  |  |  | 0.374 |  |  |
| 32 | 010607002005 |  |  | 钢支撑(隅撑） |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:柱间支撑 3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆 4.耐火等级要求:≥1.5(h) 5.涂料品种、遍数或厚度:外涂膨胀性防火涂料 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t |  |  |  | 0.483 |  |  |
| 33 | 010607002003 |  |  | 钢撑杆、钢拉条 |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢撑杆、钢拉条 3.构件涂（镀）层要求:钢构件经除锈处理后应立即喷涂环氧富锌底漆两道,厚度75um,而后再涂环氧云铁中间漆两道,厚度125um,制作完成后,再涂聚氨酯面漆两道,厚度50um,(其中最后一道面漆应在安装完成后工地涂制),漆膜总厚度不小于250um。高强螺栓结合处摩擦面不得涂漆或油污,现场全熔透焊处50mm范围等部位,均不得涂漆 4.耐火等级要求:≥1.5(h) 5.涂料品种、遍数或厚度:外涂膨胀性防火涂料 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t |  |  |  | 0.716 |  |  |
| 34 | 010607003002 |  |  | 钢檩条 |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:檩条采用热侵镀锌防腐,表面双面镀锌量不应小于275g/m² [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t |  |  |  | 16.773 |  |  |
| 35 | 010506009001 |  |  | 预埋铁件 |  | [项目特征] 1.钢材种类:预埋件 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装 | t |  |  |  | 0.781 |  |  |
| 36 | 010506008001 |  |  | 螺栓 |  | [项目特征] 1.螺栓种类:地脚螺栓通用大样 2.规格:m24 3.使用部位:柱脚 [工作内容] 1.螺栓制作 2.螺栓安装 3.对拉螺栓端头处理 | t |  |  |  | 0.221 |  |  |
| 37 | 010608002001 |  |  | 高强螺栓 |  | [项目特征] 1.螺栓种类、规格:M20高强螺栓 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆 | 套 |  |  |  | 268 |  |  |
|  | A.8 |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010803001001 |  |  | 金属卷帘(闸)门 |  | [项目特征] 1.设计编号:JLM3535 2.门洞口尺寸:3500X3500mm 3.门材质:钢质卷帘门 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 | m2 |  |  |  | 12.25 |  |  |
| 39 | 010802001001 |  |  | 门连窗 |  | [项目特征] 1.设计编号:MLC1 2.门洞口尺寸:1800X5700 3.框、扇材质、规格:断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:(5+12+5)中空玻璃 5.1.3-1.5m的位置设置手动开启装置 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 |  |  |  | 41.04 |  |  |
| 40 | 010807001001 |  |  | 金属(断桥)窗 |  | [项目特征] 1.设计编号:C1845 2.窗洞口尺寸:1800X4500mm 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:(5+12+5)中空玻璃 5.1.3-1.5m的位置设置手动开启装置 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 |  |  |  | 186.3 |  |  |
|  | A.9 |  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010901009001 |  |  | 女儿墙天沟 |  | [项目特征] 1.图集做法:详见17J925-1/2-44页2 2.构件部位:屋面处 3.尺寸:600*300mm 4.板材同屋面板材质（钢板天沟） 5.圆拉杆用防水卷材包裹 6.附加防水卷材 7.天沟溢水口 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料 | m |  |  |  | 60.8 |  |  |
| 42 | 010904003001 |  |  | 楼(地)面砂浆防水(防潮) |  | [项目特征] 1.工程部位:砌体墙身（室内地面下一皮砖处） 2.防水（防潮）层做法:防水砂浆防潮层 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、摊铺、养护 | m2 |  |  |  | 56.8 |  |  |
|  | A.11 |  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011101003001 |  |  | 环氧树脂自流平地面 |  | [项目特征] 1.工程部位:用于一层所有房间地面 2.0.5~1.5厚环氧树脂自流平面涂层 3.0.5~1.5厚环氧树脂自流平中涂层 4.环氧树脂自流平底涂层 5.220厚C30细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 6.2.0厚聚合物水泥防水涂料 7.基层处理剂一道 8.60厚C15混凝土垫层 9.300厚3：7灰土夯实 10.换填夯实，压实系数大于等于0.94 11.湿陷性黄土砂砾石换填800mm（设备基础底部均已全面积换填此处不考虑） [工作内容] 1.基层处理 2.找平层铺设 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆（浆） | m2 |  |  |  | 300 |  |  |
|  | A.12 |  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011201001001 |  |  | 墙、柱面一般抹灰 |  | [项目特征] 1.工程部位:用于所有内墙 2.涂刷内墙无机涂料两遍（单列） 3.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平（单列） 4.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 5.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 6.基层墙体 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 | m2 |  |  |  | 131.82 |  |  |
| 45 | 011201001002 |  |  | 墙、柱面一般抹灰 |  | [项目特征] 1.工程部位:用于1.2m以下外墙 2.涂饰面层涂料二遍（单列） 3.喷涂主层涂料（单列） 4.涂饰底层涂料（单列） 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱网格布 6.6厚1:2.5水泥砂浆找平 7.9厚1：3水泥砂浆 8.砖墙 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 |  |  |  | 134.7 |  |  |
|  | A.14 |  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 011403001001 |  |  | 抹灰面油漆 |  | [项目特征] 1.工程部位:用于所有内墙 2.涂刷内墙无机涂料两遍 3.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，磨平 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 |  |  |  | 131.82 |  |  |
| 47 | 011403001002 |  |  | 真石漆外墙面 |  | [项目特征] 1.工程部位:用于1.2m以下外墙 2.涂饰面层涂料二遍（单列） 3.喷涂主层涂料（单列） 4.涂饰底层涂料（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 |  |  |  | 134.7 |  |  |
|  |  |  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 01B001 |  |  | 基底钎探 |  | [项目特征] 1.基坑开挖后,应对基底设计标高以下5.0m范围内土层进行地球物理勘查,查明地下岩溶的分布及发育情况,以便采取相应的处理措施。 [工作内容] 1.钎探、回填 | m2 |  |  |  | 814.29 |  |  |
| 49 | 01B002 |  |  | 钢结构雨棚 |  | [项目特征] 1.外封C250X75X20X2.0 2.□250x8悬挑 3.采单板包封 [工作内容] 1.钢结构制作、运输、安装 | m2 |  |  |  | 42 |  |  |
| 50 | 011001003001 |  |  | 保温隔热墙面 |  | [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格、性能:80mm厚岩棉板 [工作内容] 1.清理基层 2.涂刷界面剂、界面砂浆 3.铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 4.保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 5.铺、刷（喷）防护材料 | m2 |  |  |  | 134.7 |  |  |
| 工程名称：垃圾处理厂房-给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 3 | 031001006002 |  |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔连接 4.管道保温要求:保温材料采用30mm厚超细玻璃棉,给水管道做不燃性复合铝箔保护层(燃烧等级A) 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.管卡:DN80 [工作内容]1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 3.62 |  |  |
| 4 | 031001006004 |  |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PP-R管（超高） 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管道保温要求:保温材料采用30mm厚超细玻璃棉,给水管道做不燃性复合铝箔保护层(燃烧等级A) 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.管卡:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 20.19 |  |  |
| 5 | 031001006005 |  |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PP-R管（超高） 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.管道保温要求:保温材料采用30mm厚超细玻璃棉,给水管道做不燃性复合铝箔保护层(燃烧等级A) 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.管卡:DN40 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 3.34 |  |  |
| 6 | 031001006006 |  |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PP-R管（超高） 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管道保温要求:保温材料采用25mm厚超细玻璃棉,给水管道做不燃性复合铝箔保护层(燃烧等级A) 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.管卡:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 17 |  |  |
| 7 | 031001006007 |  |  | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管道保温要求:保温材料采用25mm厚超细玻璃棉,给水管道做不燃性复合铝箔保护层(燃烧等级A) 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.管卡:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 5.82 |  |  |
| 8 | 031002001001 |  |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | 031002001004 |  |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 3 |  |  |
| 10 | 031002001005 |  |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 031002001002 |  |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 031002001003 |  |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 031002011001 |  |  | 水表 |  | [项目特征] 1.名称:水表 2.规格:DN80 [工作内容] 1.安装 | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031001006008 |  |  | 塑料管 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 |  | [项目特征] 1.材质:PVC-U光壁排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.管卡:DN100 [工作内容] | m |  |  |  | 52 |  |  |
| 15 | 031003026001 |  |  | 其他给、排水附件 |  | [项目特征] 1.类型:侧入式雨水斗 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030901012001 |  |  | 室内消火栓 |  | [项目特征] 1.名称:轻便消防水龙箱 2.型号、规格:室内轻便消防水龙接自生活给水管道,内径不小于25mm,长度不小30米,消防软管卷盘箱型号:SG24AZ [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验 | 套 |  |  |  | 2 |  |  |
| 17 | 030910001001 |  |  | 灭火器 |  | [项目特征] 1.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器2A(3kg) [工作内容] 1.本体放置 | 具 |  |  |  | 14 |  |  |
| 18 | 031002001006 |  |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 2 |  |  |
| 19 | 031002001007 |  |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:真空破坏器 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 2 |  |  |
| 工程名称：垃圾处理厂房-采暖工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030225001001 |  | 成套整装锅炉 |  | [项目特征] 1.名称:电加热蒸汽发生器 2.型号:LTP-ACE-430kw 600kg/h [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 030225001002 |  | 成套整装锅炉 |  | [项目特征] 1.名称:电真空热水锅炉（含控制柜） 2.型号:安装供暖面积1500平米 60/50℃ ZRD-190 220kw [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.水压试验 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 030211002001 |  | 电动给水泵 |  | [项目特征] 1.名称:304不锈钢立式热水泵（含控制柜） 2.型号:流量2m3/h,扬程20米 3.检查接线 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 031004014001 |  | 集气罐 |  | [项目特征] 1.类型:304不锈钢蒸汽冷凝水罐 2.规格:φ800*H1000mm [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 031004002001 |  | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.名称:散热器 22片 2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片) [工作内容] 1.安装 | 组 |  |  |  | 41 |  |  |
|  |  |  |  | 管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 031001001001 |  | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管（超高） 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温要求:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 7.4 |  |  |
| 7 |  | 031001001002 |  | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温要求:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 7.2 |  |  |
| 8 |  | 031001001003 |  | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管（超高） 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温要求:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 107.49 |  |  |
| 9 |  | 031001001004 |  | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管（超高） 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温要求:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 17.24 |  |  |
| 10 |  | 031001001007 |  | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管（超高） 2.规格:DN30 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温要求:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 5.79 |  |  |
| 11 |  | 031001001005 |  | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管（超高） 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 159.79 |  |  |
| 12 |  | 031001001006 |  | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 155.48 |  |  |
| 13 |  | 031001001008 |  | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m |  |  |  | 20.5 |  |  |
| 14 |  | 031007001001 |  | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg |  |  |  | 168.3 |  |  |
|  |  |  |  | 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 031002001001 |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 6 |  |  |
| 16 |  | 031002001007 |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 6 |  |  |
| 17 |  | 031002001002 |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN40 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 4 |  |  |
| 18 |  | 031002001003 |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN50 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 2 |  |  |
| 19 |  | 031002001008 |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:铜球阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 21 |  |  |
| 20 |  | 031002001009 |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:恒温两通阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 21 |  |  |
| 21 |  | 031002001006 |  | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:φ3手动放气阀 [工作内容] 1.阀门连接 | 个 |  |  |  | 21 |  |  |
| 22 |  | 031002007001 |  | 成品补偿器 |  | [项目特征] 1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm) 2.规格:DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 031008001001 |  | 采暖工程系统调试 |  | [项目特征] 1.系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 |  |  |  | 1 |  |  |
| 工程名称：垃圾处理厂房-强电工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  | 配电箱柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 040801004001 |  | 成套配电柜 |  | [项目特征] 1.名称、型号:低压配电柜AA101（含铜母线及其他附件） 2.规格:800*800*2200 3.安装方式:落地安装 4.包含基础槽钢制作安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装、调试 3.接地 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 040801004002 |  | 成套配电柜 |  | [项目特征] 1.名称、型号:低压配电柜AA101-补（含铜母线及其他附件） 2.规格:800*800*2200 3.安装方式:落地安装 4.包含基础槽钢制作安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装、调试 3.接地 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 040801004003 |  | 成套配电柜 |  | [项目特征] 1.名称、型号:低压配电柜AA102（含铜母线及其他附件） 2.规格:800*800*2200 3.安装方式:落地安装 4.包含基础槽钢制作安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装、调试 3.接地 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  | 030402012001 |  | 成套配电箱 子 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱 1AL 2.规格:500*600*160 3.安装方式:底边距地1.5m暗装 4.无端子外部接线:BV2.5-18个 BV4-14个 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 030402012002 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:应急照明配电箱 ALE1 2.安装方式:底边距地1.5m暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 030402012003 |  | 成套配电箱 |  | [项目特征] 1.名称:电动卷帘门控制箱 RS 2.安装方式:底边距地4.0 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 030415006001 |  | 输配电装置系统 |  | 1.型号:低压配电柜调试 2.电压等级（kV）:1kv | 系统 |  |  |  | 3 |  |  |
| 8 |  | 030415007001 |  | 母线系统 |  | [项目特征] 1.电压等级（kV）:1KV [工作内容] 1.系统调试 | 段 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 电缆桥架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 030409016001 |  | 桥架槽盒安装 |  | [项目特征] 1.名称:强电桥架（超高） 2.型号规格:200*200 3.材质:热镀锌金属桥架 4.桥架支撑架 [工作内容] 1.安装 | m |  |  |  | 35.05 |  |  |
| 10 |  | 030409001001 |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.6/1kV-3×185+1×95 3.电缆终端头:2个 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m |  |  |  | 30 |  |  |
| 11 |  | 030409001002 |  | 电力电缆 |  | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJY-5x16 3.电缆终端头:2个 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 | m |  |  |  | 14.26 |  |  |
|  |  |  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030412001004 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC150 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m |  |  |  | 30 |  |  |
| 13 |  | 030412001005 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m |  |  |  | 11.26 |  |  |
| 14 |  | 030412001003 |  | 配管 |  | [项目特征]（超高） 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m |  |  |  | 313.67 |  |  |
| 15 |  | 030412001006 |  | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m |  |  |  | 85.1 |  |  |
| 16 |  | 030412003001 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:电气配线（超高） 2.型号规格:ZD-BV-2.5 3.敷设方式:管内、桥架内敷设 [工作内容] 1.配线 | m |  |  |  | 571.65 |  |  |
| 17 |  | 030412003004 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号规格:ZD-BV-2.5 3.敷设方式:管内、桥架内敷设 [工作内容] 1.配线 | m |  |  |  | 72.01 |  |  |
| 18 |  | 030412003002 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:电气配线（超高） 2.型号规格:ZD-BV-4 3.敷设方式:管内、桥架内敷设 [工作内容] 1.配线 | m |  |  |  | 401.86 |  |  |
| 19 |  | 030412003005 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号规格:ZD-BV-4 3.敷设方式:管内、桥架内敷设 [工作内容] 1.配线 | m |  |  |  | 100.19 |  |  |
| 20 |  | 030412003003 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:电气配线（超高） 2.型号规格:ZN-RVS-2x2.5 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 | m |  |  |  | 143.84 |  |  |
| 21 |  | 030412003006 |  | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号规格:ZN-RVS-2x2.5 3.敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 | m |  |  |  | 74.6 |  |  |
|  |  |  |  | 照明灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 030413002002 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:DC36V 1W,LED光源,巡检,常亮,频闪 3.安装高度:门上0.1米壁装 4.接线盒 [工作内容] 1.安装 | 套 |  |  |  | 5 |  |  |
| 23 |  | 030413002003 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:方向标志灯(单向)(A型) 2.规格:DC36V 1W,LED光源,巡检,常亮,频闪 3.安装高度:距地0.5米壁装 4.接线盒 [工作内容] 1.安装 | 套 |  |  |  | 10 |  |  |
| 24 |  | 030413002001 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:防水集中电源疏散照明壁灯(A型) 2.规格:DC36V 6W,LED光源,巡检,常亮,频闪,光通量600lm 3.安装高度:距地2.6米壁装 4.接线盒 [工作内容] 1.安装 | 套 |  |  |  | 4 |  |  |
| 25 |  | 030413002004 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:集中电源疏散照明壁灯(A型) 2.规格:DC36V 6W,LED光源,巡检,开灯,灭灯,光通量600lm 3.安装高度:距地2.6米壁装 4.接线盒 [工作内容] 1.安装 | 套 |  |  |  | 10 |  |  |
| 26 |  | 030413002005 |  | 装饰灯 |  | [项目特征] 1.名称:双面方向标志灯(单向)(A型) 2.规格:DC36V 1W,LED光源,巡检,常亮,频闪 3.安装高度:距地2.6米吊装 4.接线盒 [工作内容] 1.安装 | 套 |  |  |  | 3 |  |  |
| 27 |  | 030413003001 |  | 荧光灯 |  | [项目特征] 1.名称:深照型灯（超高） 2.型号:1x100W 3.安装形式:梁下0.5米吊装 4.接线盒 [工作内容]1.安装 | 套 |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 030410003001 |  | 引下线 |  | [项目特征] 1.名称:防雷引下线 [工作内容] 1.利用主钢筋进行电气连接 | m |  |  |  | 102 |  |  |
| 29 |  | 030410002001 |  | 接地母线 |  | [项目特征] 1.名称:户内接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 | m |  |  |  | 61.65 |  |  |
| 30 |  | 030410002002 |  | 接地母线 |  | [项目特征] 1.名称:户外接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 | m |  |  |  | 18.3 |  |  |
| 31 |  | 030410011001 |  | 接地跨接 |  | [项目特征] 1.名称:接地跨接 [工作内容] 1.制作 2.跨接 | 处 |  |  |  | 40 |  |  |
| 32 |  | 030410007001 |  | 等电位端子箱、测试板 |  | [项目特征] 1.名称:测试卡 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 |  |  |  | 4 |  |  |
| 33 |  | 030410007002 |  | 等电位端子箱、测试板 |  | [项目特征] 1.名称:MEB总等电位联结箱 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 |  | 040807003001 |  | 接地装置 |  | [项目特征] 1.类别:接地装置调试 | 系统 |  |  |  | 1 |  |  |
| 工程名称：垃圾处理厂房-通风工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 1 |  | 030701003001 |  | 通风机 |  | [项目特征] 1.名称:壁挂型排气扇 2.规格:12000m3/h,1.1KW [工作内容] 1.安装 | 台 |  |  |  | 4 |  |  |
| 2 |  | 030702001001 |  | 碳钢通风管道 |  | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:1mm 5.风管支吊架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉两道 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | m2 |  |  |  | 5.45 |  |  |
| 3 |  | 030703003001 |  | 风口、散流器 |  | [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:700*700 [工作内容] 1.安装 | 个 |  |  |  | 4 |  |  |
| 4 |  | 030703003002 |  | 风口、散流器 |  | [项目特征] 1.名称:防虫网 2.规格:700*700 [工作内容] 1.安装 | 个 |  |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  | 030705001001 |  | 通风空调工程检测、调试 |  | [项目特征] 1.通风空调工程调试 | 系统 |  |  |  | 1 |  |  |
| 工程名称：垃圾处理厂房-抗震支架 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 1 |  | 03B001 |  | 抗震支架 |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |
| 工程名称：附属用房改造-土建工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  | 厨房、浴室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 011207001001 | 120mm厚轻质隔墙 |  | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格:水泥板+石膏板 |  |  | m2 |  |  | 30.52 |  |  |
| 2 |  |  | 010502032001 | 隔墙下混凝土挡水槛 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.18 |  |  |
| 3 |  |  | 011102003001 | 铺地砖楼面（地41） |  | 1. 8-10厚地砖,干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 2厚聚合物水泥基防水涂料四周翻起150高 4. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平。 5. 铲除原有8-10厚地砖,及垫层（计入费用汇总） |  |  | m2 |  |  | 38.5 |  |  |
| 4 |  |  | 011302001001 | 铝方板吊顶（棚34） |  | 1. 600x600铝方板 2. 与铝合金条板配套的专用龙骨,间距<1200,用掉件与钢筋吊杆联结后找平 3. 10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距<1200吊杆上部与板底预留吊环固定 4. 现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环,双向中距<1200 |  |  | m2 |  |  | 38.5 |  |  |
| 5 |  |  | 011203003001 | 釉面砖防水墙面（内114） |  | A饰面: 1.白水泥擦缝 2.5厚釉面砖 3.4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实 B基层: 1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3.素水泥一道甩毛 破除:（计入费用汇总） 1.铲除原破损5厚釉面砖 2.铲除原水泥砂浆抹灰 |  |  | m2 |  |  | 190.8 |  |  |
| 6 |  |  | 010802001001 | 淋浴室铝合金门 |  | 1.门洞口尺寸:700*1200mm 2.门类型:铝合金门 |  |  | m2 |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 01B002 | 浴室盥洗台 |  | 1.成品1600mm 2.陶瓷一体式洗脸柜 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 01B001 | 毛巾架 |  | 参陕标09J05 第60页③ |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  |  | 01B003 | 厨房橱柜 |  | 1参14J913-2 P37页L形C2 |  |  | m |  |  | 8.37 |  |  |
| 工程名称：附属用房改造-给排水工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  |  | 厨房、浴室-给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 031001001003 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:内衬塑镀锌钢管 2.规格:DN25 3.安装部位:室内 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 33.87 |  |  |
| 2 |  |  | 031001006003 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 31.67 |  |  |
| 3 |  |  | 031002001003 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 031005019003 | 电热水器 |  | [项目特征] 1.名称:6000W电热水器 [工作内容] 1.本体安装 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 031003011001 | 成套淋浴器 |  | [项目特征] 1.名称:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装2.附件安装 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 6 |  |  | 031003003001 | 洗脸盆 |  | [项目特征] 1.名称:洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 |  |  | 组 |  |  | 2 |  |  |
| 7 |  |  | 031003017001 | 地漏 |  | [项目特征] 1.名称:地漏 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |
| 8 |  |  | 030912001001 | 手提式灭火器 |  | [项目特征] 1.形式:MF/ABCE5 [工作内容] 1.本体放置 |  |  | 具 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 附属用房卫生间-给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 031001001002 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:内衬塑镀锌钢管 2.规格:DN25 3.安装部位:室内 4.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 18 |  |  |
| 10 |  |  | 031001006002 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 7.98 |  |  |
| 11 |  |  | 031002001002 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 031005019002 | 电热水器 |  | [项目特征] 1.名称:1500W电热水器 [工作内容] 1.本体安装 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 工程名称：附属用房改造-通风工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  | 厨房、浴室-通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030701003001 | 通风机 |  | [项目特征] 1.名称:卫生间排气扇 2.规格:150m³/h [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 2 |  |  | 030702008001 | 柔性软风管 |  | [项目特征] 1.名称:柔性软风管 φ100 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装 |  |  | m |  |  | 15.4 |  |  |
| 3 |  |  | 030703003001 | 风口、散流器 |  | [项目特征] 1.名称:防雨百叶 2.规格:φ100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  |  | 030703003002 | 风口、散流器 |  | [项目特征] 1.名称:防虫网 2.规格:φ100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  |  | 030705001001 | 通风空调工程检测、调试 |  | [项目特征] 1.通风空调工程调试 |  |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |
| 工程名称：附属用房改造-采暖工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  | 厨房、浴室-采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 031001001008 | 镀锌钢管 |  | [项目特征]1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 48.81 |  |  |
| 2 |  |  | 031001001009 | 镀锌钢管 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 |  |  | m |  |  | 7.27 |  |  |
| 3 |  |  | 031001001010 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 38.7 |  |  |
| 4 |  |  | 031001001011 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 4.8 |  |  |
| 5 |  |  | 031007001002 | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  |  | 41.39 |  |  |
| 6 |  |  | 031004002010 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.名称:散热器 8片 2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片) [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 |  |  | 4 |  |  |
| 7 |  |  | 031004002005 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.名称:散热器 22片 2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片) [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 031004002006 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.名称:散热器 16片 2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片) [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 |  |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 031002001012 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:静态水利平衡阀 2.规格:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 031002001013 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:动态压差控制阀 2.规格:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 031002001014 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |
| 12 |  |  | 031002001015 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |
| 13 |  |  | 031002001016 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:铜球阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |
| 14 |  |  | 031002001017 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:恒温两通阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |
| 15 |  |  | 031002001018 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:φ3手动放气阀 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |
| 16 |  |  | 031002007005 | 成品补偿器 |  | [项目特征] 1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm) 2.规格:DN32 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 031002007006 | 成品补偿器 |  | [项目特征] 1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm) 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 处理车间-采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 031001001012 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 46.25 |  |  |
| 19 |  |  | 031001001013 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 47.05 |  |  |
| 20 |  |  | 031001001014 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 12.52 |  |  |
| 21 |  |  | 031001001015 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 11.68 |  |  |
| 22 |  |  | 031001001016 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 58.05 |  |  |
| 23 |  |  | 031001001017 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 7.2 |  |  |
| 24 |  |  | 031007001003 | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  |  | 80.17 |  |  |
| 25 |  |  | 031004002007 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.名称:散热器 22片 2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片) [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 |  |  | 9 |  |  |
| 26 |  |  | 031002001019 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:静态水利平衡阀 2.规格:DN50 3.碳钢平焊法兰 DN50 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 27 |  |  | 031002001020 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:动态压差控制阀 2.规格:DN50 3.碳钢平焊法兰 DN50 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 28 |  |  | 031002001021 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |
| 29 |  |  | 031002001022 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |
| 30 |  |  | 031002001023 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:铜球阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 9 |  |  |
| 31 |  |  | 031002001024 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:恒温两通阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 9 |  |  |
| 32 |  |  | 031002001025 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:φ3手动放气阀 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 9 |  |  |
| 33 |  |  | 031002007007 | 成品补偿器 |  | [项目特征] 1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm) 2.规格:DN50 [工作内容]1.安装 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 34 |  |  | 031002007008 | 成品补偿器 |  | [项目特征] 1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm) 2.规格:DN40 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 35 |  |  | 031002007009 | 成品补偿器 |  | [项目特征] 1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm) 2.规格:DN32 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 36 |  |  | 031002007010 | 成品补偿器 |  | [项目特征] 1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm) 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 附属用房-采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 031001001018 | 镀锌钢管 作、安装 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 68.15 |  |  |
| 38 |  |  | 031001001020 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 2.89 |  |  |
| 39 |  |  | 031001001021 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 23.41 |  |  |
| 40 |  |  | 031001001022 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 51.6 |  |  |
| 41 |  |  | 031001001023 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 6.4 |  |  |
| 42 |  |  | 031007001004 | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  |  | 69.98 |  |  |
| 43 |  |  | 031004002008 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.名称:散热器 22片 2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片) [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 |  |  | 6 |  |  |
| 44 |  |  | 031004002009 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.名称:散热器 8片 2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片) [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 |  |  | 2 |  |  |
| 45 |  |  | 031002001026 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:静态水利平衡阀 2.规格:DN50 3.碳钢平焊法兰 DN50 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 46 |  |  | 031002001027 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:动态压差控制阀 2.规格:DN50 3.碳钢平焊法兰 DN50 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 47 |  |  | 031002001028 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |
| 48 |  |  | 031002001029 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |
| 49 |  |  | 031002001030 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:铜球阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |
| 50 |  |  | 031002001031 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:恒温两通阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |
| 51 |  |  | 031002001032 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:φ3手动放气阀 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |
| 52 |  |  | 031002007011 | 成品补偿器 |  | [项目特征] 1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm) 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |
| 53 |  |  | 031002007012 | 成品补偿器 |  | [项目特征] 1.类型:波纹补偿器(补偿量30mm) 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 库房、泵房-采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 031001001024 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 5.74 |  |  |
| 55 |  |  | 031001001025 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水[工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 6.45 |  |  |
| 56 |  |  | 031001001026 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 0.8 |  |  |
| 57 |  |  | 031007001005 | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:管道支架 2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  |  | 5.02 |  |  |
| 58 |  |  | 031004002011 | 钢制散热器 |  | [项目特征] 1.名称:散热器 24片 2.规格:LxTLx/901-600型铜铝系列(高650mm)，散热器(ΔT=44.5℃时,a=122.7W/片) [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 |  |  | 1 |  |  |
| 59 |  |  | 031002001033 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:静态水利平衡阀 2.规格:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 60 |  |  | 031002001034 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型:动态压差控制阀 2.规格:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 61 |  |  | 031002001035 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 62 |  |  | 031002001036 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 63 |  |  | 031002001037 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:铜球阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 64 |  |  | 031002001038 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:恒温两通阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 65 |  |  | 031002001039 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:φ3手动放气阀 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 硝化罐、反硝化罐采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 031001001027 | 镀锌钢管 |  | [项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道保温:主管保温材料选用30mm橡塑管壳,B1级 5.安装部位:室内 6.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 20 |  |  |
| 67 |  |  | 031004013001 | 热媒分集水器 |  | [项目特征] 1.类型:分集水器2路（含分集水器上阀门） [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 |  |  | 组 |  |  | 2 |  |  |
| 68 |  |  | 031001006001 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PE-X交联聚乙烯 2.规格:DN25 3.安装部位:室内 4.介质:热水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  | 171 |  |  |
| 69 |  |  | 031002001040 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:球阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |
| 70 |  |  | 031002001041 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:过滤球阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 71 |  |  | 031002001042 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:自动温控阀 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 72 |  |  | 031002001043 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:温控器 2.规格:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 73 |  |  | 031007001006 | 管道支架 |  | [项目特征] 1.类型:地暖盘管角钢 2.支架除锈后刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  |  | 30.4 |  |  |
|  |  |  |  | 采暖系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  | [项目特征] 1.系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |
| 工程名称：附属用房改造-电气工程 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  | 厨房、浴室-电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030402012001 | 成套配电箱 子 |  | [项目特征] 1.名称:配电箱 AL 2.规格:300*500 3.无端子外部接线:BV2.5-6个 BV4-12个 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 030412003001 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号规格:ZD-BV-2.5 3.敷设方式:管内、桥架内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  |  | 40.66 |  |  |
| 3 |  |  | 030412003002 | 配线 |  | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.型号规格:ZD-BV-4 3.敷设方式:管内、桥架内敷设 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  |  | 113.82 |  |  |
| 4 |  |  | 030412001001 | 配管 |  | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:管内敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  |  | m |  |  | 66.6 |  |  |
| 5 |  |  | 030413001001 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.规格:25W 3.接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |
| 6 |  |  | 030413001002 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:平板灯 2.规格:50W 3.接线盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |
| 7 |  |  | 030413012001 | 开关、按钮 |  | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.开关盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |
| 8 |  |  | 030413013001 | 插座 |  | [项目特征] 1.名称:单相五孔电源插座 2.开关盒 [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  |  | 10 |  |  |
| 工程名称：附属用房改造-抗震支架 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |
| 1 |  |  | 03B001 | 抗震支架 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 工程名称：室外工程-土建 |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 011701001001 | 拆除围墙及基础 |  | [项目特征] 1.砌体材质:砖 2.拆除砌体的截面尺寸:拆除围墙及基础29.9m(墙体370mm宽,800mm高) 3.详见费用汇总 [工作内容] 1.拆除 2.建渣场内运输 |  |  | m3 |  |  | 13.28 |  |  |
| 2 |  |  | 011701001002 | 拆除花池及基础 |  | [项目特征] 1.拆除砌体的截面尺寸:拆除花池及基础129平米(花池高800mm) 2.详见费用汇总 [工作内容] 1.拆除 2.建渣场内运输 |  |  | m3 |  |  | 123.84 |  |  |
| 3 |  |  | 011702001001 | 破除混凝土硬化 |  | [项目特征] 1.构件名称:破除混凝土硬化 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:面层厚度250mm 3.详见费用汇总 [工作内容] 1.拆除 2.建渣场内运输 |  |  | m3 |  |  | 189 |  |  |
| 4 |  |  | 011702001002 | 破除混凝土硬化基础 |  | [项目特征] 1.构件名称:破除混凝土基层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:垫层厚度200mm 3.详见费用汇总 [工作内容] 1.拆除 2.建渣场内运输 |  |  | m3 |  |  | 155.25 |  |  |
| 5 |  |  | 010103002001 | 拆除垃圾外运 |  | [项目特征] 1.土石类别:余土 2.运距:8km 3.详见费用汇总 [工作内容] 1.装卸 2.外运 |  |  | m3 |  |  | 481.37 |  |  |
|  |  |  |  | 新建应急水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 010101001001 | 挖单独土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:素土 2.详见费用汇总 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除 |  |  | m3 |  |  | 22.75 |  |  |
| 7 |  |  | 010101003001 | 单独土方回填 |  | [项目特征] 1.材料品种:素土 2.详见费用汇总 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 |  |  | m3 |  |  | 8.75 |  |  |
| 8 |  |  | 010103002002 | 余方弃置 |  | [项目特征] 1.土石类别:余土 2.运距:8km 3.详见费用汇总 [工作内容] 1.装卸 2.外运 |  |  | m3 |  |  | 14 |  |  |
| 9 |  |  | 010501001001 | 基础垫层 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实 |  |  | m3 |  |  | 1.89 |  |  |
| 10 |  |  | 010505001001 | 垫层模板 |  | [项目特征] 1.垫层部位:基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |  |  | m2 |  |  | 2.13 |  |  |
| 11 |  |  | 010502003001 | 筏形基础 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30抗渗 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  |  | 3.7 |  |  |
| 12 |  |  | 010505002001 | 基础模板 |  | [项目特征] 1.基础类型:筏形基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |  |  | m2 |  |  | 4.55 |  |  |
| 13 |  |  | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30抗渗 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  |  | 7.14 |  |  |
| 14 |  |  | 010505005001 | 墙面模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:钢筋混凝土墙 2.高度:3m [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 |  |  | m2 |  |  | 57 |  |  |
| 15 |  |  | 010903001001 | 墙面卷材防水 |  | [项目特征] 1.部位:外墙 2.1:2.5水泥砂浆保护层 3.3mm厚聚酯胎自粘卷材1:2.5 4.水泥砂浆高级抹灰打磨平整 5.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口 |  |  | m2 |  |  | 30 |  |  |
| 16 |  |  | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | [项目特征] 1.部位:内墙 2.涂刷聚脲防水材料两遍1:2.5 3.水泥砂浆高级抹灰打磨平整 4.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  |  | m2 |  |  | 24 |  |  |
| 17 |  |  | 010905001001 | 基础卷材防水 |  | [项目特征] 1.部位:筏板底 2.350mm厚混凝土底板（单列） 3.1:2.5水泥砂浆保护层 4.3mm厚聚酯胎自粘卷材 5.1:2.5水泥砂浆高级抹灰打磨平整 6.C20混凝土垫层（单列） [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口 |  |  | m2 |  |  | 19.06 |  |  |
| 18 |  |  | 010506001001 | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 |  |  | t |  |  | 0.008 |  |  |
| 19 |  |  | 010506001003 | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 |  |  | t |  |  | 1.501 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土硬化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 |  | [项目特征] 1.200mm厚C25混凝土面层 2.200mm厚砂砾石垫层（详见费用汇总） 3.素土夯实(压实系数≥95%) [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  |  | m2 |  |  | 241.6 |  |  |
|  |  |  |  | 新建高位水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 010101001002 | 挖单独土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:素土 2.详见费用汇总 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除 |  |  | m3 |  |  | 54 |  |  |
| 22 |  |  | 010103002003 | 余方弃置 |  | [项目特征] 1.土石类别:余土 2.运距:8km 3.详见费用汇总 [工作内容] 1.装卸 2.外运 |  |  | m3 |  |  | 54 |  |  |
| 23 |  |  | 011601002002 | 高位水箱基础 |  | [项目特征] 1.200mm厚C25混凝土面层 2.200mm厚砂砾石垫层（详见费用汇总） 3.素土夯实(压实系数≥95%) [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  |  | m2 |  |  | 36 |  |  |
| 24 |  |  | 01B001 | 新建高位水箱 |  | [项目特征] 1.新建24立方高位水箱(内胆为:1.5mm厚SUS304-2B 食品级不锈钢;保温层为:80mm厚高密度聚氨酯发泡;外保护层为:201 不锈钢板) |  |  | m3 |  |  | 24 |  |  |
|  |  |  |  | 采暖管网检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 010502031001 | 热力阀门井 |  | [项目特征] 1.井、池净空尺寸:1800*1450*2200 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚c15混凝土垫层 3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:200mm厚c25混凝土 4.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:200mm厚c25混凝土 5.顶板厚度及混凝土种类、强度等级:120mm厚c25混凝土预盖板 6.抹面砂浆种类、厚度:20mm防水砂浆 7.井盖材质、规格:φ700mm重型铸铁盖板 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有） |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 管道支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 |  | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:管道支架 3.构件涂（镀）层要求:防锈漆两道面漆两道 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 |  |  | t |  |  | 3.968 |  |  |
| 工程名称：室外工程-安装 |  |  |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  |  | 室外给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 031001006001 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.管道保温要求:管道内缠10W/m电伴热带，采用40mm厚橡塑保温棉保温，外缠PVC空调扎带 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 372 |  |  |
| 2 |  |  | 031001006002 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:给水 6.管道保温要求:管道内缠10W/m电伴热带，采用40mm厚橡塑保温棉保温，外缠PVC空调扎带 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |  | m |  | 48 |  |  |
|  |  |  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 031001006003 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PE100管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:排水 6.管道保温要求：内缠10W/m电伴热带,40mm厚橡塑保温棉保温,外缠PVC 空调扎带 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m |  | 594 |  |  |
| 4 |  |  | 031001006004 | 塑料管 |  | [项目特征] 1.材质:PE100管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室外 5.介质:排水 6.管道保温要求：内缠10W/m电伴热带,40mm厚橡塑保温棉保温,外缠PVC 空调扎带 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m |  | 401.8 |  |  |
|  |  |  |  | 室外采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 031001002001 | 钢管 |  | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接连接 4.安装部位:室外 5.介质:热水 6.管道除锈后,外刷红丹防锈漆两遍，采暖管道均选用离心玻璃棉(A级),δ=50mm，密度70kg/m3 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m |  | 280 |  |  |
| 6 |  |  | 031001002002 | 钢管 |  | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室外 5.介质:热水 6.管道除锈后,外刷红丹防锈漆两遍，采暖管道均选用离心玻璃棉(A级),δ=50mm，密度70kg/m3 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 |  | m |  | 50 |  |  |
| 7 |  |  | 031002001001 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:J11T-16C DN32 [工作内容] 1.阀门连接 |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 8 |  |  | 031002001002 | 阀门 |  | [项目特征] 1.类型:手柄传功对夹蝶阀 2.规格、压力等级:D71H-1.6C DN65 3.碳钢平焊法兰 DN65 [工作内容] 1.阀门连接 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 9 |  |  | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  | [项目特征] 1.系统形式:管网调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 |  | 1 |  |  |