## 采购需求

本次采购项目为神木高新技术产业开发区管理委员会开发区医院西侧围墙项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神海水务公司东侧围墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401002001 | 围墙 | 1.临街面丙烯酸涂料饰面 2.20厚1:2水泥砂浆抹面 3.筒瓦、板瓦 4.60厚1：3水泥砂浆垫层 5.C20钢筋混凝土压顶 6.水泥砖砌砖柱基础，深入地面500mm 7.围墙地上部分普通烧结砖，M5混合砂浆 8.C25钢筋混凝土圈梁 9.砖基础 10.100厚C15砼垫层 | m | 735.26 |
| 2 | 010102001001 | 挖一般土方（运距8km） | 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:1.7 | m3 | 1107.31 |
| 3 | 010102009001 | 回填方（运距8km） | 1.材料品种:素土回填 2.密实度:≥0.97 | m3 | 650.85 |
| 4 | 01B001 | 1厚镀锌铁皮大门 1.尺寸：4.0*2m |  | 樘 | 1 |
| 神木高新区开发区医院西侧围栏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401002002 | 隔离栅 | 1.3m设置立柱Φ48x3x2297、边框30x20x2x8500、上边框20x3x2940扁钢 2.网片钢丝为一般用途低碳钢丝 ，其他钢材均为Q235 3..C20砼基础 | m | 252.87 |
| 2 | 010102001002 | 挖一般土方 | 1.土的类别:二类土 | m3 | 51 |
| 3 | 010102009002 | 回填方 | 1.材料品种:素土回填 | m3 | 42.91 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。