## 采购需求

本次采购项目为神木市卫生健康局神木市医院健康体检中心建设项目变压器安装，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:YJV22-3*300mm2 3.其它:高压电缆头制作、安装 4.材料运输及装卸 | m | 940 | 注明品牌及型号 |
| 2 | 030415028001 | 电缆试验 | 1.电压等级（kV）:10 | 回路 | 5 |  |
| 3 | 030402010001 | 高压开关柜 | 高压成套配电柜 [项目特征] 1.名称:高压开关柜 JX 2.型号:HXGN-12 3.规格:800X800X2200 [工作内容]1.基础槽钢制作、安装 2.柜体安装 3.母线桥安装 4.刷油漆 | 台 | 2 | 注明品牌及型号 |
| 4 | 030402010002 | 高压开关柜 | 高压成套配电柜 [项目特征] 1.名称:市电引入柜 1AH1 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800X1800X2300 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜体安装 3.母线桥安装 4.刷油漆 | 台 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 5 | 030402010003 | 高压开关柜 | 高压成套配电柜 [项目特征] 1.名称:计量柜1AH2 2.型号:KYN28-12 3.规格:800X1800X2300 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜体安装 3.母线桥安装 4.刷油漆 | 台 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 6 | 030402010004 | 高压开关柜 | 高压成套配电柜 [项目特征] 1.名称:电压互感器、避雷器柜 1AH3 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800X1800X2300 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜体安装 3.母线桥安装 4.刷油漆 | 台 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 7 | 030402010005 | 高压开关柜 | 高压成套配电柜 [项目特征] 1.名称:连接1T1柜 1AH4 2.型号:KYN28-12 3.规格:800X1800X2300 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜体安装 3.母线桥安装 4.刷油漆 | 台 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 8 | 030402010006 | 高压开关柜 | 高压成套配电柜 [项目特征] 1.名称:连接1T2柜 1AH5 2.型号:KYN28-12 3.规格:800X1800X2300 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜体安装 3.母线桥安装 4.刷油漆 | 台 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 9 | 030402010007 | 高压开关柜 | 高压成套配电柜 [项目特征] 1.名称:连接2T1柜 1AH6 2.型号:KYN28-12 3.规格:800X1800X2300 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜体安装 3.母线桥安装 4.刷油漆 | 台 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 10 | 030402010008 | 高压开关柜 | 高压成套配电柜 [项目特征] 1.名称:连接2T2柜 1AH7 2.型号:KYN28-12 3.规格:800X1800X2300 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装 2.柜体安装 3.母线桥安装 4.刷油漆 | 台 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 11 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.电压等级（kV）:10 | 系统 | 9 |  |
| 12 | 030415023001 | 整套启动系统 |  | 系统 | 1 |  |
| 13 | 030401002001 | 干式变压器 | 干式变压器 [项目特征] 1.名称:变压器 1T1 2300*1500*2200（宽*深*高） 2.型号:SCB18-1250/10/0.4KV 3.容量（kV·A）:1250 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.干燥 4.端子箱（汇控箱）安装 5.刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 14 | 030401002002 | 干式变压器 | 干式变压器 [项目特征] 1.名称:变压器 1T2 2300*1500*2200（宽*深*高） 2.型号:SCB18-1250/10/0.4KV 3.容量（kV·A）:1250 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.干燥 4.端子箱（汇控箱）安装 5.刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 15 | 030401002003 | 干式变压器 | 干式变压器 [项目特征] 1.名称:变压器 2T1 2300*1500*2200（宽*深*高） 2.型号:SCB18-1600/10/0.4KV 3.容量（kV·A）:1600 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.干燥 4.端子箱（汇控箱）安装 5.刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 16 | 030401002004 | 干式变压器 | 干式变压器 [项目特征] 1.名称:变压器 2T2 2300*1500*2200（宽*深*高） 2.型号:SCB18-1600/10/0.4KV 3.容量（kV·A）:1600 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.干燥 4.端子箱（汇控箱）安装 5.刷(喷)油漆 | 台 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 17 | 030415005001 | 电力变压器系统 | 1.名称:系统调试 2.容量（kV·A）:2000以下 | 系统 | 4 |  |
| 18 | 030402009001 | 环网柜 | 1.型号:一进三出 | 座 | 1 | 注明品牌及型号 |
| 19 | 030409015001 | 电缆保护管 | 1.名称:电力排管 2.材质:MPP-160 | m | 440 | 注明品牌及型号 |
| 20 |  | 环网柜基础 | 开挖土方 | m³ | 7.2 |  |
|  |  |  | 混凝土浇筑 | m³ | 5 |  |
| 21 |  | 电缆沟挖土方 | 开挖土方 | m³ | 72 |  |
|  |  |  | 回填土方 | m³ | 72 |  |
|  |  |  | 铺水泥路面砖 | ㎡ | 200 |  |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。