2026年度西乡县私渡镇潘坝村养殖场

配套设施建设项目

工程量清单编制说明

# 一、工程概况：

2026年度西乡县私渡镇潘坝村养殖场配套设施建设项目，建设地点为汉中市西乡县私渡镇，主要建设内容：线路一：新建砼路面长323m，宽3.5m;新建148.4米浆砌石挡墙，高度3米;线路二：新建砼路面长 159m，宽3.5m；新建45.6米浆砌石挡墙，高度1.5米；新建M7.5浆砌石砌护146m；新建砼路面146m;塘底硬化1415.6m2;铺盖HDPE防渗土工膜(黑色)2247.8m2;新建 D30U型渠200m;新建机井一座（深200米），泵房一座;线路三:新建砼路面长364m，宽3.5m；线路四:新建砼路面长134.8m，宽3.5m。新建300*400mm混凝土水渠，长52.6米；其他：新建5.0m×3.3m板涵桥一座；新建38.8米浆砌石挡墙，高度4.5米。本项目主要建设内容包括道路工程、排水工程。

二、编制依据：

1、2026年度西乡县私渡镇潘坝村养殖场配套设施建设项目；

2、陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准(2025)；

3、与本工程相关的标准、规范等技术资料；

4、陕西省建设工程费用规则（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表（2025）、陕西省通用安装工程基价表（2025）、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）、陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）、陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）、陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）及其他相关计价依据和办法；

5、主要材料价格按照汉中市工程造价管理办公室发布的《汉中建设工程造价信息》2026年第5期材料价格及结合当前市场价计入；

6、使用广联达计价软件GCCP7.0编制。