| 机 型 Model | 737-300 | 飞机注册号 A/C Reg | N/A | 颁发部门 Issue | 培训部 | 修订日期 Revised Date | 2025.04.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 域 Zone | 飞机客舱 | 依据文件 Reference | 737-300/400/500 AMM | 版本 Rev | R1 | 预计工时 Est. MHrs | 45分钟 |
| 编写/修订 Edited By | *** | 审批/日期 Approved /Date | **/2025.04.10 |  |  |  |  |
| 标 题： 客舱座椅作动筒拆装拆装（2C） |  |  |  |  |  |  |  |

说明/Comments：

本工卡仅对航线维修相关基本技能进行考评，具体维修工作应以各机型手册程序为准。

This task card only evaluates the basic skills related to line maintenance. As for the specific maintenance work, follow the corresponding manual procedures of each aircraft type and model.

A.工具设备/Tool Equipment

| Reference | Description | QTY | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | 工具盒 | 1 | N/A |
| N/A | 内六角扳手 | 1 | N/A |
| N/A | 一字螺刀 | 1 | N/A |
| N/A | 十字螺刀 | 1 | N/A |
| N/A | 尖嘴钳 | 1 | N/A |
| N/A | 剪钳 | 1 | N/A |
| N/A | 力矩板 | 1 | N/A |

B.消耗品/Consumable Material

| Reference | Description | Specification | QTY | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | 开口销 | N/A | 1 | N/A |

C、参考资料/Reference

| Reference | Description |
| --- | --- |
| CMM | 飞机客舱座椅作动筒拆装 |

D、化工品/Chemical products

N/A

E、风险提示/Risk warning

| Item No. | Notice |
| --- | --- |
| 1 | 施工过程中，请注意人身安全，开口销施工时佩戴好护目镜与线手套 |
| 2 | 遇到异常情况，请立即报告 |
| 3 | 严格执行工具三清点 |

| 工 作 内 容 CONTENTS |  |  |  | 工作者 MECHANIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工作准备 工卡站领取工卡 工具房领取工具 - 2.拆除座椅作动筒（2C） (1) 拆下座椅坐垫。 (2) 掀起靠背皮垫。 (3) 解锁座椅钢索接头[1]上的座椅钢索接头锁片[2]。 注意：向飞机内侧移动锁片[2]进行解锁。 注意：不要拆下或调节钢索。 (4) 从座椅作动筒[3]上拆下钢索接头[1]。 (5) 拆下座椅作动筒固定螺栓[4]和垫片[5]。 (6) 将作动筒调节螺栓[6]调节至后止动位。 (7) 取下并报废作动筒固定销[7]上的开口销保险。 (8) 拆下作动筒固定销[7]。 (9) 拆下座椅作动筒[3]。 3.座椅作动筒安装（2C） (1) 将座椅作动筒[3]安装到位。 (2) 安装作动筒固定销[7]并安装开口销保险。 (3) 安装座椅作动筒固定螺栓[4]和垫片[5]。 (4) 调节作动筒调节螺栓[6]和固定螺栓[4]，确保座椅靠背处于合适位置。 提示：座椅靠背应该与其他同一排座椅靠背平齐。 (5) 检查座椅靠背和同一排座椅靠背平齐。 (6) 拧紧作动筒调节螺栓[6]和固定螺栓[4]。 (7) 将固定螺栓[4]拧紧至 36 to 40 lb.in.实际值： 计量编号： - 将固定螺栓[5]拧紧至 36 to 40 lb.in.实际值： - 计量编号： (9) 安装钢索接头[1]到作动筒。 (10)扳动座椅钢索接头锁片[2]锁定钢索接头[1]，确认钢索接头固定牢靠。 4.客舱座椅检查（2C） (1) 安装座椅坐垫和靠背皮垫。 (2) 将座椅靠背完全向后倾斜。 (3) 将座椅弹回正常位置。 (4) 确认座椅靠背工作正常 - 5.收尾工作： (1) 清点工具； (2) 工作现场恢复； (3) 恢复飞机构型状态； (4) 归还工具、设备； (5) 签署工卡。 ------------------------- END OF TASK --------------------------- |  |  |  |  |
| 完工签署 Signature |  | 完工日期 Date |  |  |