## 采购需求

本次采购项目为神木市大保当镇人民政府大保当镇维修文化活动中心项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

大保当镇广播电视站改造-建筑工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面 |  |  |  |
| 1 | 011102003001 | 地砖面层地面 | (参23J909第3-53页地D23) 1.10*300*300厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型两道,卷起至比卫生间楼面完成面高300(具体器具部分翻起高度见建筑设计说明) 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 5.界面剂1道 6.原地面面层拆除至垫层 | m2 | 54.45 |
| 2 | 011102003002 | 地砖面层地面 | (参23J909第3-53页地D21) 1.10*800*800厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原地面面层拆除至垫层 | m2 | 328.09 |
| 3 | 011101004001 | 金刚砂耐磨骨料地面 | (参23J909第3-18页地A22) 1.3~5厚金刚砂耐磨面层 2.40厚C20细石混凝土找平层,终凝前将骨料均匀撒在找平层上 3.界面剂1道 4.原楼面拆除至结构板,地面拆除至垫层 | m2 | 52.88 |
| 4 | 011106003001 | 块料楼梯 | (参23J909第3-53页地D21) 1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原地面面层拆除至垫层 | m2 | 22.54 |
| 5 | 011705001001 | 平面块料拆除 |  | m2 | 405.08 |
|  |  | 内 墙 |  |  |  |
| 6 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | (参23J909第7-13页内8D1、内8D2) 1.5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型 4.8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.原墙面拆除至墙体基层 | m2 | 239.76 |
| 7 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | (参23J909第7-7页内4D) 1.乳胶漆涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.原墙面拆除至墙体基层 | m2 | 1259.41 |
| 8 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 |  | m2 | 1259.41 |
| 9 | 011705002001 | 立面块料拆除 |  | m2 | 239.76 |
|  |  | 外墙 |  |  |  |
| 10 | 011403001002 | 真石漆墙面(一级防水) | (参23J909第6-12页外墙8E) 1、真石漆涂料 2、2厚配套专用界面砂浆批刮 3、15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4、50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层,胶粘剂满粘,锚栓固定。热镀电焊网沿板绷直压紧与锚栓绑扎固定。 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布(建筑首层外墙设两层网格布) 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型一道 7.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 8.界面剂1道 9.喷湿墙面 10.原墙面拆除至墙体基层 | m2 | 583.91 |
| 11 | 011704002002 | 立面抹灰层拆除 |  | m2 | 583.91 |
|  |  | 顶 棚 |  |  |  |
| 12 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | (参23J909第8-6页棚2) 1、钢筋混凝土板底面清扫干净 2、2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 3、滚刷白色内墙无机涂料一底两面 | m2 | 403.51 |
| 13 | 011708001001 | 铲除油漆面 |  | m2 | 403.51 |
| 14 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | (参陕09J10第173页棚32) 1、6厚塑铝板面层,专用粘结剂粘贴在龙骨底面上,自攻螺丝固定 2、U型轻钢次龙骨CB60x27(或CB50x20)中距≤600或同板宽 3、U型轻钢主龙骨CB50x20中距≤1200 4、直径6钢筋吊杆,双向中距≤1200,膨胀螺栓固定 5、钢筋混凝土楼板 | m2 | 54.45 |
| 15 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 54.45 |
|  |  | 门窗 |  |  |  |
| 16 | 010801001001 | 木质门 |  | m2 | 33.6 |
| 17 | 011710001001 | 拆除、门窗 |  | 樘 | 19 |
| 18 | 010807001001 | 75系列断桥铝合金窗 1、5mm厚透明中空玻璃 2、含金刚纱窗 |  | m2 | 95.4 |
| 19 | 011710001002 | 拆除、门窗 |  | 樘 | 114 |
| 20 | 010807001002 | 75系列断桥铝合金门 1、5mm厚透明中空玻璃 2、含金刚纱窗 |  | m2 | 42.93 |
| 21 | 011710001003 | 拆除、门窗 |  | 樘 | 16 |
| 22 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 |  | m2 | 21.87 |
|  |  | 圈梁 |  |  |  |
| 23 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 122.91 |
| 24 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.26 |
| 25 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6 | t | 0.228 |
| 26 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ12 | t | 0.761 |
| 27 | 010506009001 | 预埋铁件 |  | t | 0.639 |
| 28 |  | 女儿墙拆除 |  | m3 | 24.4572 |
| 29 |  | 树脂瓦屋顶 |  | m2 | 394.85 |
| 30 |  | 钢板天沟 |  | m2 | 65.37 |

大保当镇广播电视站改造-采暖燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及吹、洗设计要求:水 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 425.43 |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25. 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及吹、洗设计要求:水 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 57.4 |
| 3 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及吹、洗设计要求:水 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 57.64 |
| 4 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及吹、洗设计要求:水 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 75.52 |
| 5 | 031004015001 | 采暖入口装置 | 1.规格:DN40 | 组 | 2 |
| 6 | 031004015002 | 采暖入口装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 |
| 7 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，4片 2、高度700mm,中心距600mm， 3、单柱的长*宽(mm)为78*65， 4、AT=64.5°C散热量225 W， 5、工作压力为0.8MPa。 | 组 | 6 |
| 8 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，8片 2、高度700mm,中心距600mm， 3、单柱的长*宽(mm)为78*65， 4、AT=64.5°C散热量225 W， 5、工作压力为0.8MPa。 | 组 | 2 |
| 9 | 031004002004 | 钢制散热器 | 1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，10片 2、高度700mm,中心距600mm， 3、单柱的长*宽(mm)为78*65， 4、AT=64.5°C散热量225 W， 5、工作压力为0.8MPa。 | 组 | 4 |
| 10 | 031004002005 | 钢制散热器 | 1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，12片 2、高度700mm,中心距600mm， 3、单柱的长*宽(mm)为78*65， 4、AT=64.5°C散热量225 W， 5、工作压力为0.8MPa。 | 组 | 10 |
| 11 | 031004002006 | 钢制散热器 | 1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，14片 2、高度700mm,中心距600mm， 3、单柱的长*宽(mm)为78*65， 4、AT=64.5°C散热量225 W， 5、工作压力为0.8MPa。 | 组 | 8 |
| 12 | 031004002007 | 钢制散热器 | 1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，15片 2、高度700mm,中心距600mm， 3、单柱的长*宽(mm)为78*65， 4、AT=64.5°C散热量225 W， 5、工作压力为0.8MPa。 | 组 | 2 |
| 13 | 031004002008 | 钢制散热器 | 1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，18片 2、高度700mm,中心距600mm， 3、单柱的长*宽(mm)为78*65， 4、AT=64.5°C散热量225 W， 5、工作压力为0.8MPa。 | 组 | 2 |
| 14 | 031004002009 | 钢制散热器 | 1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，20片 2、高度700mm,中心距600mm， 3、单柱的长*宽(mm)为78*65， 4、AT=64.5°C散热量225 W， 5、工作压力为0.8MPa。 | 组 | 8 |
| 15 | 031004002010 | 钢制散热器 | 1、散热器采用钢制柱形系列GGZ-0.63/600-0.8型，24片 2、高度700mm,中心距600mm， 3、单柱的长*宽(mm)为78*65， 4、AT=64.5°C散热量225 W， 5、工作压力为0.8MPa。 | 组 | 2 |
| 16 | 040502005001 | 阀门 | 1.材质及规格:DN20 | 个 | 176 |
| 17 | 040502005002 | 阀门 | 1.材质及规格:DN32 | 个 | 2 |
| 18 | 040502005005 | 阀门 | 1.材质及规格:DN40 | 个 | 2 |
| 19 | 040502005003 | 排气阀 | 1.材质及规格:DN20 | 个 | 44 |
| 20 | 040502005004 | 排气阀 | 1.材质及规格:DN20 | 个 | 44 |

大保当镇广播电视站改造-通风空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:UPVC管 2.规格:De75 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 | m | 15.67 |
| 2 | 030703003001 | 风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶. 2.规格:400*400 | 个 | 6 |
| 3 | 030701003001 | 通风机 | 1.名称:吊顶式换气扇BLD-300自带止回阀L=300m3/hN=0.04kWP=220Pa | 台 | 8 |

大保当镇广播电视站改造-给排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:給水 | m | 88.1 |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:De25. 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:給水 | m | 43.94 |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:De32. 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:給水 | m | 12.96 |
| 4 | 031001006011 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:De40 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:給水 | m | 21.98 |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:給水 | m | 4.34 |
| 6 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:De63 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:給水 | m | 9.37 |
| 7 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 13 |
| 8 | 031002011001 | 水表 | 1.规格:DN65 2.连接形式:法兰连接 3.安装部位:室外 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 9 | 031003017001 | 地漏 | 1.规格:DN75. | 个 | 8 |
| 10 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质:UPCV 2.规格:De110. 3.连接形式:橡胶圈密封接口 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 104.38 |
| 11 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质:UPCV 2.规格:De75 3.连接形式:橡胶圈密封接口 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 2.9 |
| 12 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质:UPCV 2.规格:De50 3.连接形式:橡胶圈密封接口 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 27.94 |
| 13 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型:冷水洗涤盆 2.材质:陶瓷 | 组 | 8 |
| 14 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:污口中心点到墙面 300mm 4.安装方式:下排水 | 组 | 8 |
| 15 | 031003018001 | 地面扫除口 | 1.规格:DN100. | 个 | 8 |
| 16 | 031003010001 | 组成淋浴器 | 1.材质:不锈钢 2.规格:花洒顶喷直径： 80 - 150 mm 3.组装形式:一体式（挂墙式） | 套 | 8 |
| 17 | 031005019001 | 电热水器 |  | 台 | 8 |

弱电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031101005001 | 总配线架 |  | 架 | 1 |
| 2 | 030412001001 | 配管 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 722.65 |
| 3 | 030502003001 | 双绞线缆 1.规格:UTP 2.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 722.65 |
| 4 | 030502002001 | 弱电插座 1.名称:电话插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 |  | 个 | 8 |
| 5 | 030502002002 | 弱电插座 1.名称:信息插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 |  | 个 | 32 |

电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:638*532*132 3.安装方式:底边距地1.8m | 台 | 1 |
| 2 | 030402012002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格: 3.安装方式:底边距地1.8m | 台 | 7 |
| 3 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防潮灯 2.规格:1*18W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 10 |
| 4 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:带人体感应开关的吸顶灯 | 套 | 20 |
| 5 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯. | 套 | 28 |
| 6 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 | 套 | 11 |
| 7 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯。 | 套 | 1 |
| 8 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层指示灯 | 套 | 1 |
| 9 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 | 套 | 5 |
| 10 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(自带蓄电池) | 套 | 5 |
| 11 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:二极+三极插座(安全型) 2.规格:250V 10A. 3.安装形式:底边距地0.3m安装 | 套 | 60 |
| 12 | 030413013002 | 插座 | 1.名称:卫生间插座(防溅型) 2.规格:250V 10A. 3.安装形式:底边距地0.3m安装 | 套 | 14 |
| 13 | 030413013003 | 插座 | 1.名称:二极,三极两用暗插座(安全型)热水器-250V 10A 2.规格:250V 10A. 3.安装形式:底边距地0.3m安装 | 套 | 8 |
| 14 | 030413013004 | 插座 | 1.名称:二极,三极两用暗插座(安全型)油烟机-250V 10A 2.规格:250V 10A. 3.安装形式:底边距地0.3m安装 | 套 | 2 |
| 15 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:感应开关-250V 10A 2.安装形式:距地1.3m暗装 | 套 | 21 |
| 16 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:双联开关 2.安装形式:距地1.3m暗装 | 套 | 60 |
| 17 | 030413012003 | 开关、按钮 | 1.名称:三极暗插座(带开关,带保护门,安全型)空调-250V 10A 2.安装形式:距地1.3m暗装 | 套 | 18 |
| 18 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 | m | 769.28 |
| 19 | 030412001002 | 配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 116.64 |
| 20 | 030412001003 | 配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 25.87 |
| 21 | 030412001004 | 配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 | m | 9.41 |
| 22 | 030412001005 | 配管 | 1.规格:SC40 2.配置形式:暗配 | m | 41.68 |
| 23 | 030412003001 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV-2.5. | m | 917.24 |
| 24 | 030412003002 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV-4. | m | 1800.72 |
| 25 | 030412003003 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV-6 | m | 88.36 |
| 26 | 030412003004 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV-10 | m | 88.36 |
| 27 | 030412003005 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV-16 | m | 88.36 |
| 28 | 030410005001 | 避雷网 1.名称:避雷网安装 沿折板支架敷设 |  | m | 197.42 |
| 29 | 030410002001 | 接地母线 1.名称:-40*4热镀锌扁钢 |  | m | 136.75 |
| 30 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:接地测试端子箱 |  | 台 | 1 |

厕所改造-建筑工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砖墙 |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:M10 | m3 | 2.3 |
|  |  | 地面 |  |  |  |
| 2 | 011102003001 | 地砖面层地面 | (参23J909第3-53页地D23) 1.10*300*300厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型两道,卷起至比卫生间楼面完成面高300(具体器具部分翻起高度见建筑设计说明) 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 5.界面剂1道 6.原地面面层拆除至垫层 | m2 | 25.43 |
| 3 | 011102003002 | 地砖面层地面 | (参23J909第3-53页地D21) 1.10*800*800厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原地面面层拆除至垫层 | m2 | 16.38 |
| 4 | 011106003001 | 块料楼梯 | (参23J909第3-53页地D21) 1.10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原地面面层拆除至垫层 | m2 | 16.38 |
| 5 | 011705001001 | 平面块料拆除 |  | m2 | 58.2 |
|  |  | 内 墙 |  |  |  |
| 6 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | (参23J909第7-13页内8D1、内8D2) 1.5~10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料-II型 4.8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.原墙面拆除至墙体基层 | m2 | 95.63 |
| 7 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | (参23J909第7-7页内4D) 1.乳胶漆涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.原墙面拆除至墙体基层 | m2 | 44.43 |
| 8 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 |  | m2 | 97.19 |
|  |  | 顶 棚 |  |  |  |
| 9 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | (参23J909第8-6页棚2) 1、钢筋混凝土板底面清扫干净 2、2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 3、滚刷白色内墙无机涂料一底两面 | m2 | 16.38 |
| 10 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | (参陕09J10第173页棚32) 1、6厚塑铝板面层,专用粘结剂粘贴在龙骨底面上,自攻螺丝固定 2、U型轻钢次龙骨CB60x27(或CB50x20)中距≤600或同板宽 3、U型轻钢主龙骨CB50x20中距≤1200 4、直径6钢筋吊杆,双向中距≤1200,膨胀螺栓固定 5、钢筋混凝土楼板 | m2 | 25.43 |
|  |  | 门窗 |  |  |  |
| 11 | 010801001001 | 木质门 |  | m2 | 3.78 |
| 12 | 011710001001 | 拆除、门窗 |  | 樘 | 2 |
|  |  | 其余工程 |  |  |  |
| 13 | 011505001001 | 洗漱台 1、20厚大理石台面 2、型钢支架 3、台面开孔8个 |  | m2 | 1.1 |
| 14 | 011207003001 | 蹲便隔断 1、18厚抗倍特板 |  | m2 | 14.81 |
| 15 | 010402003001 | 零星砌块 |  | m3 | 1.11 |
| 16 | 011207003002 | 蹲便隔断 1、18厚抗倍特板 |  | m2 | 14.81 |
| 17 | 011207003003 | 成品隔断 |  | m2 | 0.36 |

厕所-给排水

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:給水 | m | 7.65 |
| 2 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:De32. 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:給水 | m | 1.18 |
| 3 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:De50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:給水 | m | 2.93 |
| 4 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:De63 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:給水 | m | 14.63 |
| 5 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 8 |
| 6 | 031002011001 | 水表 | 1.规格:DN65 2.连接形式:法兰连接 3.安装部位:室外 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 7 | 031003017001 | 地漏 | 1.规格:DN75. | 个 | 4 |
| 8 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质:UPCV 2.规格:De110. 3.连接形式:橡胶圈密封接口 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 17.88 |
| 9 | 031001006010 | 塑料管 | 1.材质:UPCV 2.规格:De75 3.连接形式:橡胶圈密封接口 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 1 |
| 10 | 031001006011 | 塑料管 | 1.材质:UPCV 2.规格:De50 3.连接形式:橡胶圈密封接口 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 13.56 |
| 11 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型:冷水洗涤盆 2.材质:陶瓷 | 组 | 2 |
| 12 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 | 组 | 1 |
| 13 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:挂墙式 2.材质:陶瓷 | 组 | 1 |
| 14 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格:污口中心点到墙面 300mm 4.安装方式:下排水 | 组 | 5 |
| 15 | 031003018001 | 地面扫除口 1.规格:DN100 |  | 个 | 2 |

厕所-采暖燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及吹、洗设计要求:水 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 24.99 |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹 4.压力试验及吹、洗设计要求:水 5.安装部位:室内 6.介质:热媒体 | m | 56.31 |
| 3 | 031004015001 | 采暖入口装置 | 1.规格:DN25 | 组 | 1 |
| 4 | 031004001001 | 铸铁散热器 | 1.型号:散热器采用钢制柱形系GZ-0.63/600-0型,高度700mm中心跖00mm，单柱的长*宽(mm为78*65，AT=64.5°C散热量225W，工作压力为.8MPa 2.规格:15片 3.托架形式:柱翼式 4.安装方式:挂式 | 组 | 1 |
| 5 | 031004001002 | 铸铁散热器 | 1.型号:散热器采用钢制柱形系GZ-0.63/600-0型,高度700mm中心跖00mm，单柱的长*宽(mm为78*65，AT=64.5°C散热量225W，工作压力为.8MPa 2.规格:10片 3.托架形式:柱翼式 4.安装方式:挂式 | 组 | 1 |
| 6 | 031004001003 | 铸铁散热器 | 1.型号:散热器采用钢制柱形系GZ-0.63/600-0型,高度700mm中心跖00mm，单柱的长*宽(mm为78*65，AT=64.5°C散热量225W，工作压力为.8MPa 2.规格:7片 3.托架形式:柱翼式 4.安装方式:挂式 | 组 | 2 |
| 7 | 040502005007 | 阀门 | 1.材质及规格:DN25 | 个 | 16 |
| 8 | 040502005002 | 自动排气阀 |  | 个 | 4 |
| 9 | 040502005006 | 排气阀 | 1.材质及规格:DN20 | 个 | 2 |
| 10 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1 |

厕所-通风空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:UPVC管 2.规格:De75 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内 | m | 6.77 |
| 2 | 030703003001 | 风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶. 2.规格:400*400 | 个 | 1 |
| 3 | 030701003001 | 通风机 | 1.名称:吊顶式换气扇BLD-300自带止回阀L=300m3/hN=0.04kWP=220Pa | 台 | 2 |

厕所-电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AL-H 2.规格:350*250*120 | 台 | 1 |
| 2 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防潮灯 2.规格:28W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 5 |
| 3 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:二极+三极插座(安全型). 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地0.3m安装 | 套 | 1 |
| 4 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关. 2.安装形式:距地1.3m暗装 | 套 | 1 |
| 5 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关. 2.安装形式:距地1.3m暗装 | 套 | 2 |
| 6 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 | m | 25.29 |
| 7 | 030412003001 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV-2.5. | m | 59.32 |
| 8 | 030412003002 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV-4. | m | 17.14 |

办公室改造工程-建筑工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面 |  |  |  |
| 1 | 011102003002 | 地砖面层地面 | (参23J909第3-53页地D21) 1.10*800*800厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.原地面面层拆除至垫层 | m2 | 55.51 |
| 2 | 011705001001 | 平面块料拆除 |  | m2 | 55.51 |
|  |  | 内 墙 |  |  |  |
| 3 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | (参23J909第7-7页内4D) 1.乳胶漆涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹平 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.原墙面拆除至墙体基层 | m2 | 123.06 |
| 4 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 |  | m2 | 123.06 |
|  |  | 顶 棚 |  |  |  |
| 5 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | (参23J909第8-6页棚2) 1、钢筋混凝土板底面清扫干净 2、2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 3、滚刷白色内墙无机涂料一底两面 | m2 | 55.51 |

室外工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室外台阶 |  |  |  |
| 1 | 011107002001 | 台阶5 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） |  | m2 | 13.5 |
| 2 | 011705001001 | 平面块料拆除 |  | m2 | 13.5 |
|  |  | 新增铁艺围墙9米 |  |  |  |
| 3 | 010501001001 | 基础垫层 |  | m3 | 0.61 |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 |  | m3 | 1.94 |
| 5 | 010401002001 | 砖围墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15标准红砖 2.墙体类型:外围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 0.5 |
| 6 | 010401005001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖、规格240mm×115mm×53mm、强度等级MU10 2.柱截面尺寸:0.69*0.48 3.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 4.03 |
| 7 | 011201001001 | 外墙涂料（双面） 1、20厚水泥砂浆抹面 2、米白色 |  | m2 | 38.97 |
| 8 | 011503001001 | 栏杆 做法：详见建施12-节点1 1、50*50方钢管 2、深灰色金属漆 |  | m | 5.16 |
|  |  | 硬化工程 |  |  |  |
| 9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、200厚C30混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽10~15,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2、200厚10%水泥稳定土 3、路基碾压,压实系数>0.93 | m2 | 467.52 |
|  |  | 墙面 |  |  |  |
| 10 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 |  | m2 | 293.5 |
| 11 | 011201001002 | 外墙涂料（双面） 1、20厚水泥砂浆抹面 2、 |  | m2 | 293.5 |
| 12 |  | 大门6米*2.1米 |  | m2 | 12.6 |
| 13 |  | 拆除围墙 |  | m3 | 5.832 |
| 14 |  | 水泥土拆除 |  | m3 | 93.504 |
| 15 |  | 混凝路面 |  | m3 | 93.504 |
| 16 |  | 挖一般土方 |  | m3 | 5.02 |
| 17 |  | 回填土方 |  | m3 | 2.47 |