采购内容及要求

- 工程内容

| 二号学生公寓 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：二公寓屋面防水 |  |  | 专业：土建工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 1 | 040801002001 | 原屋面拆除 1、原隔热板拆除； 2、铲除原有防水卷材； 3、垃圾清运。 | m2 | 499.59 |
| 2 | 010702001001 | 屋面防水 1、水泥砂浆找平层20mm厚； 2、SBS卷材防水层4mm厚，热熔法铺设两层在水泥砂浆找平层上方； 3、楼顶边缘防水卷材上翻1.2m，边缘高于围墙部分外翻铺设在围墙顶部； 4、接缝布置在长边方向，接缝宽度100mm。 | m2 | 637.28 |
| 3 | 010703004001 | 变形缝 1、屋面变形缝镀锌铁皮； 2、变形缝跟随基层设置。 | m | 80.00 |
| 培训楼A楼屋面 |  |  |  |  |
| 工程名称：培训楼屋面防水 |  |  | 专业：土建工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 4 | 040801002001 | 原屋面拆除 1、原隔热板拆除； 2、铲除原有防水卷材带砂石保护层； 3、拆除原有水泥砖上人屋面； 4、垃圾清运。 | m2 | 1240.37 |
| 5 | 010702001001 | 屋面卷材防水 1、水泥砂浆找平层20mm厚； 2、SBS卷材防水层4mm厚，热熔法铺设两层在水泥砂浆找平层上方； 3、楼顶边缘防水卷材上翻1.2m，边缘高于围墙部分外翻铺设在围墙顶部； 4、接缝布置在长边方向，接缝宽度100mm。 | m2 | 1059.77 |
| 6 | 020102002001 | 块料楼地面 1、上人屋面铺设广场砖 2、防水卷材和广场砖之间铺设人工级配砂石垫层（粒径 5~20mm）； 3、垫层厚度50mm，需分层摊铺、压实，压实系数≥0.93； 4、卷材与砂石之间铺一层透水土工布隔离砂石和卷层。 | m2 | 1240.37 |
| 7 | 010703004001 | 变形缝 1、屋面变形缝镀锌铁皮； 2、变形缝跟随基层设置。 | m | 200.00 |