技术参数及要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨伞 | 伞布：高密度碰击布，伞杆材质：钢，款式：长柄，伞下直径：110-130cm,伞骨：8-10骨，暴雨专用、抗风，颜色：黑色或深蓝色 | 500 | 把 | 防汛 |
| 2 | 雨鞋 | 鞋料：鞋面橡胶，鞋底防刺穿，鞋内里棉质，鞋底橡胶和PVC颗粒混合防滑，筒高：30-38cm,跟高：3-4cm,底厚：1.5-2.5cm,尺码：39、40、41、42、43,颜色：黑色 | 600 | 双 | 防汛 |
| 3 | 雨衣 | 连体分体：分体，面料：牛津纺PU涂层防水，耐磨指数佳抗撕裂带反光条，尺码：165,170,175,180,颜色：黑色或深蓝色 | 200 | 套 | 防汛 |
| 4 | 手提探照灯 | 光源：疝气，最高亮度(最大光通量):60000流明及以上，防水等级：雨天可使用，供电方式：锂电，充电方式：快充，档位：2档-6档，连续照明时间：8-10小时，射程：500-1000米，大功率，高聚光灯杯，人性化设计 | 200 | 把 | 防汛 |
| 5 | 彩条布 | 材质：PP/PE双面膜，尺寸：规 5mX20m(±1m),防水指数：加厚，柔软指数：软 | 50 | 条 | 防汛 |
| 6 | 镢头 | 钢锹高猛钢材质，18.5cmX22cm(±1.5cm),带木把 | 200 | 把 | 防汛 |
| 7 | 铁锨 | 钢锹高猛钢材质，长锨¦18.5cmX30cm(±1.5cm),方锨25cmX30cm(±1.5cm),带木把 | 200 | 把 | 防汛 |
| 8 | 喊话器 | 功率：50W,最远传播距离：500-800米，电池：锂电池，充电方式：快充，功能：录音/喊话扩音/播 放音频/警报报警，使用方式：手持，使用范围：救灾救援、公安消防同时支持USB和TF卡实现单曲循环播放，喇叭口径：18-24cm,喊话器长度：30-35cm,抗摔打航空材质、手感细腻、坚固耐用 | 100 | 个 | 防汛 |
| 9 | 编织袋 | 材质：PP/PE,尺寸：50cmX80cm(±5cm)颜色：灰色，细密编织，拉扯不变形，承重力强，厚实牢固 | 20000 | 条 | 防汛 |
| 10 | 指挥帐篷 | 材质加厚牛津布，帐篷PE涂层防雨，长宽尺寸：4mX5m(±10cm),支架：钢，颜色：军绿色，承重力强，结实耐磨，用于临时居住场所，物资存储场所等 | 1 | 顶 | 防汛 |
| 11 | 应急帐篷 | 材质加厚牛津布，帐篷PE涂层防雨，长宽尺寸：3mX4m(±10cm),支架：钢，颜色：军绿色，承重力强， 结实耐磨，用于临时居住场所，物资存储场所等 | 20 | 顶 | 防汛 |
| 12 | 折叠床 | 折叠床折数：单折，支架：铁，板材：天然竹子，尺寸：75cmX185cm(±5cm)天然环保，稳固耐用，加厚锁扣挂钩，舒适无毛刺 | 100 | 张 | 防汛 |
| 13 | 柴油发电机 | 产品用油：柴油，输出电压：380V/220V,启动方式：手电一体，输出：功率7KW,低油耗高效率，低噪减音，纯铜电机，坚固耐用，便携移动(带可移动轮) | 2 | 台 | 防汛 |
| 14 | 对讲机 | 尺寸：130-140mmX50-65mmX30-45mm(±10mm)，距离：5公里以上，锂电池4000mah以上，快充电长续航 | 20 | 个 | 防汛 |
| 15 | 救生衣 | 面料：300D涤纶牛津布、有反光条，浮力材料：EPE高密度聚乙烯泡沫，颜色：橘黄色或橙红色，浮力≥125KG | 100 | 件 | 防汛 |
| 16 | 救生圈 | 外部面料：300D涤纶牛津布、有反光条，内部填充：EPE高密度聚乙烯泡沫，颜色：橘黄色或橙红色，浮力≥125KG，规格尺寸：外径≥800mm，内径≥400mm。 | 100 | 个 | 防汛 |
| 17 | 沙袋 | 抽线拉口，加厚帆布抽绳，可装沙5-10kg，使用于小区、超市、商场等场所场所应急抗洪，尺寸：25-30cm×50-70cm(±10cm) | 5000 | 个 | 防汛 |
| 18 | L型挡水板 | 材质：ABS塑料，耐腐蚀，工艺：一体成型，型号：L型可组合，颜色：红色，尺寸：70-80cmX90-130cmX100-120cm(±10cm)。厚度16mm以上 | 100 | 个 | 防汛 |
| 19 | 重型大功率切割泥浆泵 | 电压：380V,功率：180-200KW,杨程：15-20m,口径：500-600mm,刀片：合金，流量：3500-3700m/h,铜芯电机，高精度转子轴，环保不含铅、耐酸碱、耐高温、安全耐用 | 1 | 台 | 防汛 |
| 20 | 干粉灭火弹 | 1.重量1.3kg； 2.直径15cm；3.适用方法：定点自动感应；4.有效灭火范围：3m³；5.引爆时间：3-5秒 | 70 | 箱 | 防火 |
| 21 | 软体储水罐（1 吨，含便携式森林消防水泵及水带） | 1.软体储水罐产品参数:本产品材料为PVC迷彩夹网布厚度均采用0.7-0.9m,高强度材料制成，无需任何捆绑固定，可直接向罐内注水自立；加水以后可以自然站立，放水时浮圈随水位下降而下降自行落下；而且产品可以用于消防蓄水，部队户外拉练临时存水，使用方便，可折叠收纳，随用随走，简单便捷，不占用空间。 容量：容量≥1000升； 2.便携式森林消防水泵参数：电路高温保护：具有过热、高温保护自动关机功能；框架保护形式：全方位高强度不锈钢防护型框架，无缝不锈钢钢管；发动机：2冲程侧排气水冷却发动机；裸机重量：≤11.9kg；汽缸排量：≤80CC；最大功率：10HP； 综合油耗：2.5L/小时；水泵结构：双级不锈钢叶轮离心泵，具有减震支持结构；最大扬程：≥212米（流量为零）最大压力：≥2.10Mpa最大流量：≥每秒4.3升；最大射程：≥32米；吸水深度：≥7米；冷却方式：低压平衡管强制水冷却及空气复合冷却；控制方式：超越式内置电启动、具备无接触感应式控制启停功能，一体化启动马达；启动方式：手电一体；发电电压：14.5V，具有随机自充电功能；启动电池：超轻锂电池；电池重量：≤460g；出水尺寸：1.5寸标准接口；进水尺寸：内1.5寸，外2寸，标准接口；控制面板：不锈钢面板外形尺寸：≤420mm×290mm×170mm；引水手泵形式：防漏气不锈钢手泵；油箱容量：≤12升；显示功能：具有压力显示功能；减震装置：水泵与框架、框架与地面间装有双层八个减振胶垫。 3.水带参数：产品符合《有衬里消防水带检验大纲》的标准要求，水带内径：38+2mm;爆破压力：≥9.3MPa；爆破现象未出现经线断裂的情况；聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织；水带编织层与衬里之间的附着强度≥34N/25mm，轴向延伸≥4.0%，直径膨胀率≥6%，每盘长度≥30m；水带水压性能（4.5MPa），未发生渗漏或破裂； | 1 | 套（需配置10个1吨级软体储水罐，5台便携式消防水泵，水带（30-40-30）20盘 | 防火 |
| 22 | 背负式风力灭火机（斯蒂尔） | 发动机：STIHL4-MIX混合四冲程 排量：64.8 cm² 功率：2.8 kW (3.8 hp) 转速：7200 rpm 怠速：2500 rpm 风量 (喷嘴）：1150 m²/h (677 CFM) 最大风速：106m/s (238 mph) 平均风速：89m/s (199 mph) 吹力：32N 油箱容积：1.4L 净重：9.8 kg 燃油混合比：50:1（汽油：二冲程机油） 火花塞：NGK CMR6H/ Bosch USR4AC 火花塞间隙：0.5 mm | 40 | 台 | 防火 |
| 23 | 油锯 | 1.启动方式：手拉反冲式 ；2.功率：2.9kw ；3.导板长度：20英寸 ；4.主机比质量 2kg/kw 料条齿节距 0.375英寸 ；5.工作形式：二冲程 ；6.常温起动性能8s；7.重量 ≤5.9kg ；8.发动机标定功率2.9kw；9.发动机最低燃油消耗率。525gkw-h；10.主机比质量1.93 ；11.锯切效率 cm²ls 66 ；12.锯切燃油消耗率 g/'m64 | 40 | 把 | 防火 |
| 24 | 割灌机 | 1.混合二冲程发动机 2.功率≥1.2KW 3.转速≥12000转/min 4.最高扭矩≥1.9/6000Nm 5.重量≤6.5kg | 20 | 台 | 防火 |
| 25 | 火场无人侦察机 | 1.抗风性能：最大抗风等级≥7 级，风速≥15m/s，大风天气可稳定起降、巡航侦察。 2.整机防护与环境适应：防护等级不低于 IP55 防尘防水；工作温度 - 20℃～+50℃，最大飞行海拔≥4500m。 3.飞行性能：折叠便携设计，最大水平飞行速度≥21m/s，空载无风续航≥40 分钟；支持北斗、GPS 多系统定位及高精度 RTK 定位。 4.图传与避障：数字图传有效传输距离≥15km；具备六向全维度视觉 + 红外融合避障功能。 5.可见光侦察：搭载广角 + 变焦双可见光相机，支持不低于 16 倍光学变焦，4K 高清视频拍摄，远距离清晰辨识火场、人员及地形。 6.红外热成像：热成像分辨率≥640×512，测温范围 - 20℃～+150℃，测温精度 ±2℃或 ±2%，可穿透烟雾探测明火、暗火及余烬热源。 7.激光测距：集成激光测距模块，测距范围≥3～1200m，测距精度≤±0.3m，可测算火线距离、范围面积。 8.具备拓展功能模块：支持定点航线巡航、自动返航、火点标绘测温，具备拓展搭载喊话器、探照灯、应急空投模块。（采购配件中含有喊话器、探照灯、应急空投等模块配件） | 2 | 架 | 防火 |
| 26 | 体能服 | 1、颜色：身板为火焰蓝色，裤子及袖子为深藏蓝色， 2、款式：19式消防员款，上衣为长袖，裤子为长裤。适合春秋训练单穿，或者穿在内里打底。 3、面料成分：采用面料为加厚涤棉双面针织布，涤纶51±1%，（棉+导电丝）49±1%，面料经用耐磨易打理，织物组织结构为涤盖棉双面组织。由 18tex精梳棉纱（紧密纺）、83dtex/72f 消光涤纶低弹丝、含有 TiO2 的 111dtex/72f 十字截面涤纶低弹丝和22dtex/3f涤纶导电纤维组成，其中 TiO2 含量不低于 2.25%，面料克重：275±15g/㎡。 4、辅料参数及规格要求：裤腰松紧为 150D 涤纶低弹网络丝+37#乳胶丝、宽 4cm。软胸徽为专用材料 5、耐汗渍色牢度（级）：（酸）变色≥4-5；沾色≥4-5。（碱）变色≥4-5；沾色≥4-5。耐摩擦色牢度（级）：干摩：≥4、湿摩≥4。耐水色牢度（级）：变色≥4；沾色≥4。耐光色牢度（级）：≥5。 6、色差（级）：≥4。 7、吸湿速干性≥100 8、顶破强力（N）：≥1000。 9、电荷面密度≤5μC/㎡ 10、pH 值：4.0~7.5。 11、甲醛含量（mg/kg）：未检出。 12、可分解致癌芳香胺染料：要求未检出。 勾丝（级）：直向≥ 3-4；横向≥ 3-4。 | 50 | 套 | 防火 |
| 27 | 消防员佩戴式防爆照明灯 | 1、符合 GB30734-2014《消防员照明灯具》及防爆标准 GB 30734-2014、GB3836.1-2021、GB 3836.4-2021要求，防爆标志≥Ex ibIIC T4 GB;ExibIIICT130℃Db。 | 100 | 个 | 消防 |
|  |  | 2、高能锂离子电池，充放电性能优良，安全环保，自放电率低。 |  |  |  |
|  |  | 3、灯具带有电量显示装置，可以实时显示灯具剩余电量及充电进行状态。当灯具电量不足（低于25%）时，最后一格电量指示灯会闪烁提醒，请及时充电。 |  |  |  |
|  |  | 4、尾部带有红色方位指示灯，可视距离大于100m，可以有效指示佩戴者相互方位。 |  |  |  |
|  |  | 5、防护等级≥IP66/IP68(1.5m,1h)。 |  |  |  |
|  |  | 6、光源类型:LED，光源功率:≥3W，光源寿命≥100000h。 |  |  |  |
|  |  | 7、循环充电次数≥1000次。 |  |  |  |
|  |  | 8、外壳采用高强度金属材料，具有防水、防爆、防尘、耐压、耐磨等性能。 |  |  |  |
|  |  | 9、每个灯配备1个充电器，充电器设计有过充、过流、过放和短路保护装置。 |  |  |  |
|  |  | 10、电筒充电采用最新Type-c充电接口，用户使用不必担心插拔时带来的正/反问题，可使用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 |  |  |  |
|  |  | 11、额定电压：≥3.7 V |  |  |  |
|  |  | 12、额定容量≤1900mAH |  |  |  |
|  |  | 13、光源类型：LED光源功率：≥3W |  |  |  |
|  |  | 14、照度强光平均值（LX）：≥910、弱光平均值（LX）：≥510 |  |  |  |
|  |  | 15、连续放电时间：强光≥8h工作光≥10h |  |  |  |
|  |  | 16、充电时间：≈5h |  |  |  |
|  |  | 17、重量：≤0.1kg |  |  |  |
| 28 | 微型三轮消防车 | 标准配置 | 6 | 辆 | 消防 |
|  |  | 标准规格/型号 |  |  |  |
|  |  | 前轮500x12/圈500-12胎(±10) |  |  |  |
|  |  | 后轮500x12圈/500-12胎后双排轮前减震60外簧减震 |  |  |  |
|  |  | 发动机300水冷 |  |  |  |
|  |  | 后桥加力王 |  |  |  |
|  |  | 弹簧钢板8片25KG |  |  |  |
|  |  | 刹车系统油刹 |  |  |  |
|  |  | 电瓶12V/28A |  |  |  |
|  |  | 水罐长*宽*高1750*1300*850mm(±10) |  |  |  |
|  |  | 水罐体积1700升(±5) |  |  |  |
|  |  | 车身尺寸4150*1400*1450mm(±10) |  |  |  |
|  |  | 轴距2350mm(±5) |  |  |  |
|  |  | 最小离地间隙300mm(±10) |  |  |  |
|  |  | 水泵（汽油）单缸/风冷-212CC/≤3.3KW |  |  |  |
|  |  | 后洒水1.4米/2 |  |  |  |
|  |  | 高射炮30米/扬程 |  |  |  |
|  |  | 随车工具轮胎扳手+千斤顶 |  |  |  |
| 29 | 油锯 | 1、产品应符合GB 32460-2015 消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件的标准 | 20 | 把 | 消防 |
|  |  | 2、气缸排量：≥49cc |  |  |  |
|  |  | 3、气缸缸径：≥40mm |  |  |  |
|  |  | 4、活塞行程：≥30mm |  |  |  |
|  |  | 5、功率：≥2.3kW |  |  |  |
|  |  | 6、最高功率转速 ：≥8900rpm |  |  |  |
|  |  | 7、燃油箱容量：≥0.4L |  |  |  |
|  |  | 8、怠速：≤2800 rpm |  |  |  |
|  |  | 9、最大扭矩;2.6 Nm |  |  |  |
|  |  | 10、链条最大速度 ：≥17.3 m/s |  |  |  |
|  |  | 11、润滑油箱容量：≥0.2lL |  |  |  |
|  |  | 12、重量（不含切割设备）：≤5.5kg |  |  |  |
|  |  | 13、声功率级：≤115 dB(A) |  |  |  |
| 30 | 无人机消防吊桶（80升） | 产品尺寸：φ55cm H 51cm | 2 | 套 | 消防 |
|  |  | 产品材质：PVC增强夹网布(软体可折叠，折后高度小于20cm) |  |  |  |
|  |  | 水桶容：≥80L |  |  |  |
|  |  | 产品重量：≤12kg |  |  |  |
|  |  | 材料耐温：-15℃~+60℃ |  |  |  |
|  |  | 吊索长度：≥10米 |  |  |  |
|  |  | 阀门释放模式：无线控制开/关 |  |  |  |
|  |  | 控制方式：网口信号 |  |  |  |
|  |  | app控制接口：网口信号 |  |  |  |
|  |  | 取水方式：顶部取水阀门打开 |  |  |  |
|  |  | 响应时间：≤10秒 |  |  |  |
|  |  | 阀门流量：≥20L/s |  |  |  |
|  |  | 产品功能：支持一键放水一键弃桶功能 |  |  |  |
| 31 | 消防无人机专用高空消防水枪模块（含碳纤维水枪口径40mm，定制40mm超轻型高空消防水带4节，共200m，水管水枪转接口模块） | 无人机机载消防水枪套装， | 2 | 套 | 消防 |
|  |  | 水带材质：无人机消防定制聚乙烯超轻型水带，超高强丝编织而成，内衬为热塑性聚氨酯； |  |  |  |
|  |  | 适配链路：H12Pro/H16/H30/MK15MK32/T20/T30/远传/希诺麦田/瑞沃等链路设备； |  |  |  |
|  |  | 产品尺寸：2480*55*140mm |  |  |  |
|  |  | 喷枪长度：≥2500mm |  |  |  |
|  |  | 喷枪重量：1.1kg |  |  |  |
|  |  | 喷管口径：≥20mm |  |  |  |
|  |  | 水带直径：≥40mm |  |  |  |
|  |  | 安装方式：快拆滑轨安装底座 |  |  |  |
|  |  | 喷射角度：支持手动调节 |  |  |  |
|  |  | 灭火剂种类：消防泡沫/消防水剂 |  |  |  |
|  |  | 水带长度：≥100m |  |  |  |
|  |  | 喷口有效射程：≥15m |  |  |  |
|  |  | 耐压：2.5Mpa |  |  |  |
|  |  | 爆破压力：3.2Mpa |  |  |  |
|  |  | 水带连接方式：一体式锻造接头 |  |  |  |
| 32 | 泡沫A类 | A类泡沫灭火剂的技术参数 | 1 | 吨 | 消防 |
|  |  | 1、储存温度：-21℃～45℃。 |  |  |  |
|  |  | 2、凝固点 ≤-26℃； |  |  |  |
|  |  | 3、抗冻结、融化性能：无可见分层和非均相； |  |  |  |
|  |  | 4、比流动性：在-22.0℃时，泡沫液流量大于标准参比液体流量； |  |  |  |
|  |  | 5、PH值：8.4~9.5； |  |  |  |
|  |  | 6、腐蚀率：Q235A钢片≤5；3A21铝片≤2.1； |  |  |  |
|  |  | 7、表面张力： ≥16.1mN/m； |  |  |  |
|  |  | 8、润湿性：温度处理前：混合比为0.6%：≤80s, 混合比为1.0%：≤20s; |  |  |  |
|  |  | 9、25%析液时间（混合比为0.5%）：温度处理前：发泡倍数≥8.5，25%析液时间≥3.5min；温度处理后：发泡倍数≥9.0，25%析液时间≥3.5min； |  |  |  |
|  |  | 10、隔热防护性能：混合比为3%时，发泡倍数≥55，25%析液时间≥22min； |  |  |  |
|  |  | 11、灭A类火性能：灭火时间：淡水≤65s，抗复燃时间≥10min；海水≤70s，抗复燃时间≥10min |  |  |  |
|  |  | 12、灭非水溶性液体火性能为IA级别，灭火时间：淡水、海水≤2min，25%抗烧时间：淡水、海水≥16min |  |  |  |
|  |  | 13、具有中国环境标志产品认证证书，具有永久性标志及产品数据标识，14、包装符合灭火救援装备统型标准要求。 |  |  |  |
| 33 |  | 1、储存温度：-11℃～45℃。 | 5 | 吨 | 消防 |
|  |  | 2、凝固点： ≤-16℃； |  |  |  |
|  |  | 3、抗冻结、融化性能：温度处理前、后：无可见分层和非均相； |  |  |  |
|  |  | 4、比流动性：温度处理前后在-12.0℃时，泡沫液流量大于标准参比液体流量； |  |  |  |
|  |  | 5、PH值：8.3~9.5 |  |  |  |
|  |  | 6、表面张力 ：温度处理前≥15.6mN/m； |  |  |  |
|  |  | 7、界面张力：温度处理前≥2.0mN/m； |  |  |  |
|  |  | 8、扩散系数：温度处理前≥ 6.0mN/m，温度处理后≥ 5.5mN/m； |  |  |  |
|  |  | 9、腐蚀率：Q235A钢片≤5.0；3A21铝片≤0.2 |  |  |  |
|  |  | 10、发泡倍数 ：温度处理前≥8.5； |  |  |  |
|  |  | 11、25%析液时间: 温度处理前≥4min； |  |  |  |
|  |  | 12、由氟碳表面活性剂、碳氢表面活性剂、泡沫稳定剂、溶剂或抗冻剂及水等部分组成；灭火剂与水按比例混合6∶94； |  |  |  |
|  |  | 13、IA级别：灭火时间：淡水、海水≤3min；，抗烧时间：淡水、海水≥13min； |  |  |  |
| 34 | 无人机 | 1. 起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）≤1900g | 1 | 台 | 消防 |
|  |  | 2. 最大起飞重量≤2100g |  |  |  |
|  |  | 3. 对角线轴距≤500mm |  |  |  |
|  |  | 4. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≤26km |  |  |  |
|  |  | 5. 最长飞行时间≤55 分钟 |  |  |  |
|  |  | 6. 最大可抗风速≤6级风，12m/s |  |  |  |
|  |  | 7. 工作环境温度≤工作温度范围覆盖-20°C 至 50°C |  |  |  |
|  |  | 8. 防护等级≤IP56 |  |  |  |
|  |  | 9. 最大水平飞行速度≤21 米/秒 |  |  |  |
|  |  | 10. 相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 |  |  |  |
|  |  | 11. 广角相机：具备1/1.3英寸广角相机，有效像素4800万 |  |  |  |
|  |  | 12. 中长焦相机：具备1/1.3英寸广角相机，有效像素4800万 |  |  |  |
|  |  | 13. 长焦相机：具备1/1.5英寸广角相机，有效像素4800万 |  |  |  |
|  |  | 14. 可见光相机变焦倍数:最大支持112倍数字变焦 |  |  |  |
|  |  | 15. 红外传感器：分辨率：640*512； |  |  |  |
|  |  | 16. 红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温； |  |  |  |
|  |  | 17. 激光测距模块：量程可达1800m(±10)； |  |  |  |
|  |  | 18. 地理位置时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 地理位置 坐标和时间 |  |  |  |
|  |  | 19. 喊话照明一体机： |  |  |  |
|  |  | ① 电气接口：DJI SDK接口 |  |  |  |
|  |  | ② 尺寸：≤146*65*96 mm |  |  |  |
|  |  | ③ ★重量：≤180g |  |  |  |
|  |  | ④ 防护等级：≥IP54 |  |  |  |
|  |  | ⑤ 支持机型：Matrice 4E、Matrice 4T、Matrice 4D、Matrice 4TD |  |  |  |
|  |  | ⑥ ★额定功耗：≥40W |  |  |  |
|  |  | ⑦ 照明方式：组合照明 |  |  |  |
|  |  | ⑧ 照明角度：14° |  |  |  |
|  |  | ⑨ ★照明距离：150m处中心光照度大于等于3Lux |  |  |  |
|  |  | ⑩ ★照明面积：150m处照明面积大于等于1050m² |  |  |  |
|  |  | ⑪ ★中心光照度：50米处中心光照度大于等于30Lux |  |  |  |
|  |  | ⑫ ★云台类型：无刷自增稳云台 |  |  |  |
|  |  | ⑬ ★云台角度：-90°至 +35°可控云台 |  |  |  |
|  |  | ⑭ 爆闪颜色：红、绿、蓝、白、黄 |  |  |  |
|  |  | ⑮ TTS一米处声压：114db |  |  |  |
|  |  | ⑯ 广播距离：300m |  |  |  |
|  |  | ⑰ 控制方式：DJI Pilot2、司空2、小程序、上云API |  |  |  |
|  |  | ⑱ ★喊话方式：4G手持麦、DJI Pilot2、司空2 |  |  |  |
|  |  | ⑲ 通讯链路：DJI SDK、4G |  |  |  |
|  |  | ⑳ 安装方式：手拧螺丝快拆 |  |  |  |
|  |  | 21 工作温度： -10℃至50℃ |  |  |  |
|  |  | 22 存储温度： -20℃至60℃ |  |  |  |
|  |  | 20. 额外配备2块电池，一年机损保险和一年100万三者险。 |  |  |  |