- 一、项目名称

- 安康市汉滨区林场2026年中央财政常态化帮扶资金(欠发达国有林场巩固提升任务)龙垭生态茶园建设项目(工程类)

- 二、项目概况

- 项目实施地点：汉滨区林场

- 项目主要建设内容及规模：

- 茶叶储藏及分拣（晒）场建设

- 茶叶晾晒加工设备配置

- 园区道路及附属设施建设（茶园生产步道建设、蓄水池建设、排水沟建设）

- 三、商务要求

- 服务期：2026年7月—2026年12月（共6个月）

- 付款方式：签订合同后，乙方向甲方提供开工报告、正式发票、预付款申请书，甲方按照合同总金额的40%支付乙方预付款；本工程进度达到50%，再付合同总金额的30%；本服务项目范围所有工作内容施工完毕，支付合同总金额的20%；项目竣工经验收合格并办理完成结算及审计，乙方向甲方提交齐全的施工资料、正式票据，甲方向乙方支付合同总价的10%。（本工程税金由乙方承担，若税收政策变化，乙方则按国家新出台的税收政策完税）

四、茶叶储藏及分拣（晒）场

建设选址：茶叶储藏及分拣（晒）场选址于龙垭管护站附近（茶园核心区与出入口交汇处），交通便利，便于鲜叶运输和游客到达。用地符合《直接为林业生产经营服务工程设施占用林地标准》（LY/T 3426-2025）要求，属于其他直接为林业生产服务的工程设施范畴。

建设规模：建筑面积250平方米，框架结构，层高4.95米，室内净高不低于4米

| - 功能区 | - 面积（平方米） | - 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| - 鲜叶摊放晾晒区 | - 40 | - 鲜叶验收、摊晾、萎凋 |
| - 生产区 | - 130 | - 杀青、揉捻、烘干、筛选等 |
| - 包装储存区 | - 20 | - 成品茶包装、临时储存 |
| - 产品展示区 | - 20 | - 茶叶产品展示 |
| - 辅助用房 | - 40 | - 工具存放、更衣、仓库 |

- 建筑结构的安全等级:二级

- 结构设计基准期:50年

- 设计工作年限:50年；抗浮水位为室外地面

- 建筑抗震设防类别:丙类

- 地基基础设计等级:丙级

- 与水接触部分的抗渗等级:P8

- 本工程嵌固端为基础顶

- 建筑工程应满足抗浮稳定标准要求。抗浮结构和构件的承载力、变形及抗浮设施有效性应符合抗浮性能及结构设计要求，抗浮构件及设施的耐久性年限不应少于建筑工程结构设计工作年限。

五、茶叶晾晒加工设备配置

1、功能要求：

（1）满足日均加工鲜叶500斤能力，匹配250亩茶园鲜叶产量。

（2）采用电加热设备为主，减少烟尘排放，符合环保要求。

（3）设备选型以成熟机型为主，操作简便，维护方便。

2、配置选型

| 序号 | 代 号 | 名称及规格 | 功率 | 数量 | 技术参数、性能、配置要求 | 价格（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kw |  |  | 单价 | 金额 |
| 1 | 6CS45B-2.7 | 茶叶输送机 | 0.55 | 1 | 变频调速；接触茶叶部位材料不锈钢或橡胶。 |  |  |
| 2 | 6CSF-60 | 热风杀青机 | 1.1 | 1 | 变频调速；燃气式（液化气）含直燃炉 |  |  |
| 3 | 6CS50W-5 | 冷却输送机 | 0.55+0.08×4 | 1 | 不锈钢网带 |  |  |
| 4 | RFSQZ2(D) | 热风杀青机组通用控制柜1 |  | 1 | 控制序号：1、2、3 |  |  |
| 5 | 6CR-55 | 茶叶揉捻机 | 2.2 | 2 | 人工上料、手动加压、出茶。揉筋、揉桶、揉盘不锈钢 |  |  |
| 6 | 6CR-40 | 茶叶揉捻机 | 1.1 | 2 | 人工上料、手动加压、出茶。揉筋、揉桶、揉盘不锈钢 |  |  |
| 7 | DCH0.6×5.4A | 单层烘干机 | 3.47 | 1 | 电磁调速，燃气式（液化气）含直燃炉、不锈钢网带，本身电器箱。 |  |  |
| 8 | 6CLZ-80 | 茶叶理条机 | 20 | 2 | 电加热，温控、强进风，无极调速，触摸屏控制 |  |  |
| 9 | 6CS33Z-3 | 茶叶输送机 | 0.55 | 1 | 振动式，3000×430×470 |  |  |
| 10 | 6CHP-941IA | 茶叶烘焙机 | 30 | 1 | 电加热、单斗控制，五圆斗 |  |  |
| 11 | 6CWD-5 | 萎凋槽 | 15 | 2 | 电热式，槽体宽1米，长5米 |  |  |
| 12 | 6CHFJ-5B | 红茶发酵机 | 2+0.55 | 1 | 电热式，单门，内不锈钢，外碳钢， |  |  |
| 13 | 6CTH6 | 茶叶提香机 | 15×2 | 2 | 电热式，旋转式，不锈钢烘盘 |  |  |
| 14 | 6CEF-40 | 茶叶风选机 | 0.55 | 1 | 含食品橡胶输送带提升机，储料斗及喂料振动槽，风量变频调速，箱体5个出茶口。 |  |  |
| 15 | 6CTLT-2 | 摊凉平台 | 0.4 | 2 | 可移动，接触茶叶部位材料不锈钢 |  |  |
| 16 | 30KG/H | 汽化炉 | 4 | 1 | 撬装式含管道、10个50公斤钢瓶（代购） |  |  |
|  |  | 安装调试及运费 |  |  | 含设备到设备电气箱之间电线 |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、设备均采用浅灰色油漆； 2、以上为需方定制的专用设备，其代号表示该模块产品的图号，不代表产品的规格型号。产品名称、规格型号、外形尺寸等以产品铭牌标注为准； 3、产品的电机功率及总计功率供设置变压器参考，各产品的具体电机功率以实际设备上的电机功率为准； 4、安装调试期间需方提供必须的起吊和搬运设备、工具和配合人力等，如叉车等； 5、强电、气源、自来水按供方要求通至到指定位置，实现通电、开机，送气、送水试运行，并提供所需调试耗材（茶鲜叶、电能、气源）及人； 6、以上以上价格含税，含运费、含安装调试、含气瓶放置间建设及管道铺装。报价有效期30天 |  |  |  |  |  |  |  |

六、园区道路及附属设施建设

1、工程概况：修建茶园生产步道2公里，连接茶园各区块与茶叶储藏及分拣（晒）场，形成环形路线。步道路线沿茶园等高线布设，减少对原地形地貌的破坏。

- 2、技术标准及建设内容：

- （1）路线长度：2公里；

- （2）路基宽度：2.4米；

- （3）路面宽度：2.0米，两侧各设0.2m土路肩；

- （4）步道结构：泥结碎石路面结构；

- （5）管涵：横向涵管2处（Φ400mm钢筋混凝土预制圆管）；

- （6）错车道4处。

- 七、蓄水池建设

- 1、建设标准：

- （1）蓄水池位置：选址于茶园地势较高处，采取利用自然地势自流灌溉和小型抽水设备浇灌相结合的方式。

- （2）蓄水池容量：50立方米。

- （3）结构形式：C25钢筋混凝土结构，内壁防水砂浆抹面。

- （4）尺寸规格：长5米×宽4米×深2.8米（有效水深2.5米）。

- （5）配套设施：进水口设拦污栅，出水口设控制阀门，池顶设检修孔和通风管。

- 注：蓄水池选址位于山区茶园核心区，材料需二次人工转运约800米，其他

- 费用中包含材料转运人工费及混凝土搅拌机具台班费。

- 2、集水方式

- （1）收集步道及周边地表径流，通过排水沟引入蓄水池。

- （2）雨季蓄水，旱季用于茶园灌溉，实现水资源调节利用。

- 3、灌溉管网配套

- （1）主管道：PE管DN75，总长800米，沿步道埋设。

- （2）支管道：PE管DN32，总长1500米，沿茶行间布设。

- （3）出水口：每20米设一出水口，配球阀控制。

- （4）灌溉方式：移动式喷灌及软管浇灌。

- 八、排水沟建设

- 1、设计标准：

- （1）排水沟总长：2公里，沿步道单侧布设。

- （2）断面尺寸：上口宽50厘米，底宽30厘米，深40厘米。

- （3）结构形式：土层开挖。

- （4）坡度：随地形自然坡降，纵坡不小于0.3%。

- 九、其他

工程量清单及图纸电子版另附。