一、技术参数与性能指标（★-实质性参数，▲类（参数），■类（参数），除★参数不可偏离外，其余均可偏离，偏离程度在评审打分时进行确认；#-核心产品。） 序号; 设备名称; 数量; 单位; 技术参数. 1; 超高清摄像机; 2; 台; （一）须符合GY/T 425-2025《广播级超高清摄像机技术要求和测量方法》标准要求。 （二）性能指标： 1.光学镜头：焦距范围：3.7 mm 至 92.5 mm 2.光圈：不小于F1.6 ▲3.传感器：≥ 1/3英寸 3CMOS 4.有效像素：≥3840x 2160 ■5.灵敏度：不低于F11（2000 lx，89.9%） 6.信噪比：≥57 dB ■7.最低照度：≤0.01lx 8.水平分辨率：≥1000 TVL 9.记录格式：支持 XAVC MPEG等主流视频格式 10.记录介质：MS/SD(1)，SD(1) 11.流传输：支持AVC、 RTMP 、RTMPS等 12.接口：具有SDI（标清/高清）、时间码（输入/输出）、HDMI、USB、耳机等接口 13.网络接口：具有RJ-45 (x1)，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T 14.Wi-Fi/NFC：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 15.话筒接口：XLR 型 3 针(x 2) 16.寻像器：像素≥220万 17.液晶显示屏：屏幕像素≥156万，支持多角度翻转 （三）配件（不低于）： 1.128G存储卡2张 - 2.原装电池8块 - 3.三合一读卡器2个 - 4.无线领夹麦克风1个 - 5.双充充电适配器1个 6.原厂附件1套. 2; 高清微单相机配套镜头; 2; 套; （一）相机主机性能要求 1、感光元件： ▲①全画幅CMOS传感器（≥35×23mm或等效面积） ②有效像素：≥3000万像素 2、防抖系统：≥5轴机身防抖 3、连拍性能： ①机械快门连拍速度：≥10张/秒 ②电子快门连拍速度：≥20张/秒（静音拍摄模式） 4、视频拍摄规格： ■①最高分辨率：支持4K（3840×2160）@60p超高清拍摄 ②向下兼容：4K@30p、1080p@120p慢动作 ③支持10-bit色深录制 5、对焦系统： ①相位检测自动对焦点：≥650点 ②低光照对焦能力：≤-3EV 6、眼部/人物追踪： ①支持实时眼部对焦 ②支持鸟眼/动物眼部追踪 7、低噪点高感：ISO感光度范围：100-51200（可扩展至50-204800） （二）大三元镜头配置要求 1、变焦镜头1： ▲①焦段：16-35mm 或 14-24mm（全画幅等效焦距） ②恒定光圈：F2.8（全焦段） ③镜片结构：包含≥2片非球面镜片、≥1片ED低色散镜片 ④对焦方式：内置线性马达，支持全时手动对焦 ⑤支持防尘防滴溅 2、变焦镜头2： ▲①焦段：24-70mm（全画幅等效焦距） ②恒定光圈：F2.8（全焦段） ③镜片结构：包含≥2片非球面镜片、≥1片ED低色散镜片 ④对焦方式：内置线性马达，支持全时手动对焦 ⑤支持防尘防滴溅 ⑥滤镜口径：≥82mm 3、变焦镜头3： ▲①焦段：70-200mm（全画幅等效焦距） ②恒定光圈：F2.8（全焦段） ③镜片结构：包含≥3片ED低色散镜片、≥1片萤石/超级ED镜片 ④对焦方式：双线性马达或环形超声波马达 ⑤防抖功能：镜头内置光学防抖（≥4级） ⑥支持防尘防滴溅 ⑦滤镜口径：φ77mm （三）滤镜配置要求 1、UV镜：每支镜头标配UV镜×1 2、多层镀膜，紫外线截止率≥99% 3、透光率≥98% 4、滤镜尺寸匹配对应镜头口径 5、偏振镜（CPL）：每支镜头标配偏振镜×1 6、可旋转式设计 7、偏光效果≥99% 8、减光档位：1.5档~2档 9、滤镜尺寸匹配对应镜头口径 10、减光镜：中性滤光片（ND）1/8；1/16；1/64。 （四）存储与供电要求 1、电池配置： ①原装可充电锂离子电池5块/套 ②电池容量：≥2000mAh ③支持USB-C接口机内充电（边充边用） 2、存储配置： ①双卡槽设计（兼容SD/SDHC/SDXC，至少1个卡槽支持UHS-II） ②标配≥128GB高速存储卡×2张（UHS-II V90等级） ③三合一读卡器≥1套/套（支持SD/TF/CF卡） （五）辅助配件要求 1、专业相机便携包： ①尺寸适配1机3镜+配件 ②防水尼龙/帆布材质 ③可调节隔层 ④附带防雨罩 2、碳纤维三脚架： ①材质：碳纤维 ②承重：≥5kg ③工作高度：≥1.5米（含中轴） ④最低工作高度：≤0.5米 ⑤可拆独脚架功能：支持（中轴可拆卸转换为独脚架） ⑥脚管节数：≥3节 ⑦锁紧方式：旋钮式或扳扣式 ⑧云台：含球型云台 3、其他配件：含原厂全套配件 （六）接口与扩展基本要求 1、接口配置： ①HDMI微型接口×1（支持4K视频输出） ②USB-C 3.2接口×1（数据传输/充电） ③3.5mm麦克风输入接口×1 ④3.5mm耳机监听接口×1 2、无线连接： ①Wi-Fi（2.4GHz/5GHz双频） ②蓝牙5.0及以上版本 ③支持手机APP遥控拍摄、素材传输、固件升级等性能。. 3; 高清微单相机配套镜头; 1; 套; （一）相机主机性能要求 1、感光元件： ①全画幅CMOS传感器（≥35×23mm或等效面积） ②有效像素：≥3000万像素 2、防抖系统：≥5轴机身防抖 3、连拍性能： ①机械快门连拍速度：≥10张/秒 ②电子快门连拍速度：≥20张/秒（静音拍摄模式） 4、视频拍摄规格： ①最高分辨率：支持4K（3840×2160）@60p超高清拍摄 ②向下兼容：4K@30p、1080p@120p慢动作 ③支持10-bit色深录制 5、对焦系统： ①相位检测自动对焦点：≥650点 ②低光照对焦能力：≤-3EV 6、眼部/人物追踪： ①支持实时眼部对焦 ②支持鸟眼/动物眼部追踪 7、低噪点高感：ISO感光度范围：100-51200（可扩展至50-204800） （二）镜头配置要求 1、标准变焦镜头： ①焦段：24-70mm（全画幅等效焦距） ②数量：2支 ③恒定光圈：F2.8（全焦段） ④镜片结构：包含≥2片非球面镜片、≥1片ED低色散镜片 ⑤对焦方式：内置线性马达，支持全时手动对焦 ⑥防尘防滴溅：支持 ⑦滤镜口径：≥82mm 2、大光圈定焦镜头（35mm）： ▲①焦段：35mm（全画幅等效焦距） ②数量：1支 ③最大光圈：F1.4 ④最小光圈：F16 ⑤光圈叶片数：≥10 ⑥近摄能力：最近对焦距离≤0.25m 3、大光圈定焦镜头（85mm）： ▲①焦段：85mm（全画幅等效焦距） ②数量：1支 ③最大光圈：F1.4 ④最小光圈：F16 ⑤光圈叶片数：≥10 ⑥近摄能力：最近对焦距离≤0.85m （三）滤镜配置要求 1、UV镜：每支镜头标配UV镜×1 2、减光镜：中性滤光片（ND）1/8；1/16；1/64 3、多层镀膜，紫外线截止率≥99% 4、透光率≥98% 5、滤镜尺寸匹配对应镜头口径 6、偏振镜（CPL）：每支镜头标配偏振镜×1 7、可旋转式设计 8、偏光效果≥99% 9、减光档位：1.5档~2档 10、滤镜尺寸匹配对应镜头口径 （四）供电与存储要求 1、电池配置： ①原装可充电锂离子电池2块 ②电池容量：≥2000mAh ③支持USB-C接口机内充电（边充边用） 2、存储配置： ①双卡槽设计（兼容SD/SDHC/SDXC） ②标配≥128GB高速存储卡×1（UHS-II V90等级） ③三合一读卡器×1套（支持SD/TF/CF卡） （五）配件配置要求 1、专业便携包： ①尺寸适配1机4镜+配件 ②防水尼龙/帆布材质 ③可调节隔层 ④附带防雨罩 2、其他配件：原厂全套配件 （六）接口与扩展基本要求 1、接口配置： ①HDMI微型接口×1（支持4K视频输出） ②USB-C 3.2接口×1（数据传输/充电） ③3.5mm麦克风输入接口×1 ④3.5mm耳机监听接口×1 ⑤闪光同步端子×1 2、无线连接： ①Wi-Fi（2.4GHz/5GHz双频） ②蓝牙5.0及以上版本 ③支持手机APP遥控拍摄、素材传输. 4; 相机稳定器（专业旗舰款）; 1; 台; （一）云台标准符合性： 符合T/SZZXH 0001-2024《手持稳定器通用技术要求》 符合T/CASME 1193—2023《微型三轴防抖云台》 （二）承重性能要求 1、承重：≥4.5kg 2、适配设备：适配全画幅微单相机 + 专业镜头组合（如24-70mm/F2.8、70-200mm/F2.8、28-70mm/F2.0等） 3、轴臂设计：涂层轴臂，配备俯仰轴前后微调旋钮 （三）防抖与云台性能要求 1、防抖系统：三轴机械防抖 2、机械限位范围： ①平移轴：无限位 ②横滚轴：-100°至 220° ③俯仰轴：-120°至 210° 3、横竖拍切换：支持 4、自动轴锁功能 （四）智能功能要求 1、支持手机体感控制或遥控器体感控制 2、360°旋转拍摄：支持平移轴360°无限位旋转 3、智能追踪：支持智能跟焦 4、拍摄模式：支持延时拍摄 （五）多形态双手持套装要求 1、双手持套装： ①标配双手持手柄，支持多形态握持方式（双手持、单手持、提壶模式等） ②手柄角度可调，适配不同拍摄场景 2、拓展接口：具有RSA 配件扩展接口／NATO 接口、冷靴接口、跟焦电机接口等 （六）图传与监视器要求 1、图传监视器： ①标配≥7英寸高清收发图传监视器1台 ②屏幕分辨率：≥1920×1080 ③屏幕亮度：≥1000尼特 ④触摸屏：支持触控操作 2、图传性能： ①图传距离：≥100米 ②图传延迟：≤60ms ③图传分辨率：≥1080p 30fps 3、一体化功能：支持接收、监看、控制、录制一体化功能 4、图传发射器： ①支持HDMI/SDI输入接口 ②支持SDI环出接口 （七）续航与供电要求 1、标配电池1块 2、电池容量：≥1900mAh （八）其他要求： 1、套装：至少包含云台主体、电池手柄、快装板、手柄延长脚架、手提转接手柄、加长版镜头固定支架、相机控制线、充电线、收纳包、图传发射器、图传接收器等。 2、含两年保障：不少于四次置换。. 5; 相机稳定器（专业款）; 2; 台; （一）承重性能要求 1、承重：≥3.0kg 2、适配设备：适配主流微单相机 + 标准变焦镜头组合（如24-105mm/F4）+ ND滤镜安装 3、轴臂设计：涂层轴臂，配备俯仰轴前后微调旋钮 （二）防抖与云台性能要求 1、防抖系统类型：三轴机械防抖 2、机械限位范围： ①平移轴：无限位 ②横滚轴：-100°至 220° ③俯仰轴：-120°至 210° - 横竖拍切换：支持 - 自动轴锁功能 （三）智能功能要求 1、支持智能跟焦 2、支持智能跟拍构图 （四）续航与供电要求 1、电池规格：静态续航时间：≥12小时；支持外接大容量电池手柄，续航延长≥28小时。 2、供电接口：支持USB-C接口供电。 （五）接口与扩展要求 1、接口配置：具有RSA 配件扩展接口／NATO 接口、冷靴接口、控制接口等。 2、扩展功能： 1、支持第三方控制手柄扩展 2、支持图传监视器连接 （六）音频配件要求 1、无线麦克风套装： ①类型：一拖二无线麦克风（含充电盒）≥1套 ②配置：发射器×2、接收器×1、充电盒×1 2、麦克风性能： ①支持双频段自动跳频 ②麦克风指向性：全指向 ③等效噪声：≤25dBA ④最大声压级：≥120dB SPL 3、麦克风续航： ①发射器/接收器单块电池工作时间≥6小时 ②充电盒内置电池容量≥1800mAh （七）其他要求 1、套装：至少包含云台主体、电池手柄、三脚架、上下层快装板、增强智能追踪模块、电控手提转接手柄、便携收纳包等。 2、含两年保障：不少于四次置换。 3、发射器2个，接收器1个。. 6; 高清穿越无人机; 1; 套; （一）飞行器机身核心技术参数 1. 便携一体化机身设计，适配室内外复杂场景穿越拍摄 2. 整机起飞重量：≤500g（含原厂电池） 3. 飞行速度性能： （1）最大上升速度：平稳挡≥2m/s、普通挡≥5m/s、运动挡≥10m/s （2）最大下降速度：平稳挡≥1.5m/s、普通挡≥5m/s、运动挡≥10m/s （3）最大水平飞行速度：平稳挡≥5m/s、普通挡≥15m/s、≥运动挡18m/s 4. 环境适应能力：最大抗风等级≥5级， ■5. 飞行悬停精度：垂直±0.1m（视觉定位）/±0.5m（卫星定位）；水平±0.3m（视觉定位）/±1.5m（卫星定位） 6. 定位系统：标配GPS+多系统卫星定位 7. 安全防护设计：一体化全包桨叶保护罩，机身可更换防护镜片 ■8. 机身存储：内置≥40GB机身存储 （二）避障感知系统 1. 避障模式：智能感知避障，支持全向障碍物识别与规避 2. 感知测距参数：上视测距0.5m-18m，下视测距0.5m-20m 3. 悬停配置：精准悬停高度0.2m-10m，ToF视角水平60°、垂直60°。 （三）影像拍摄系统 ▲1.成像传感器：双1/1.1英寸方形CMOS传感器，单个传感器有效像素≥6000 万 2. 镜头参数：F1.9大光圈鱼眼定焦镜头，支持360°全景/单镜头双形态自由切换 3. 对焦方式：固定对焦，对焦范围1.5m至无穷远，全域画面清晰无虚焦 4. ISO感光度范围：全景模式100-6400，单镜头模式100-12800 5. 视频录制规格： ■（1）360°全景视频：最高支持8K/60fps（7680×3840） （2）单镜头视频：最高支持4K/60fps （3840×2160） 6. 照片拍摄规格： ■（1）全景照片：≥1亿像素 （2）单镜头照片：≥3000万像素 7. 云台配置：单轴机械云台，防抖精度±0.01° （四）、电池与续航性能 1. 续航能力：无风标准环境下，最长飞行时间≥20分钟，最长悬停时间≥20分钟，最大续航里程≥10km 2. 充电性能：支持快充 （五）图传与通信系统 1. 图传系统：搭全高清数字图传系统，内置4G增强图传模块 2. 图传画质与帧率：单镜头实时图传1080p/100fps，全景图传1080p/60fps 3. 图传参数：最大图传距离SRRC标准≥10km，FCC标准≥20km，图传延时≤150ms，最高图传码率60Mbps 4. 通信配置：搭载Wi-Fi 6、蓝牙5.4模块，支持高速素材下载，下载速度≥10MB/s，Wi-Fi下载速度≥100MB/s （六）标配硬件配置要求 1. 标配高清遥控器，支持高清图传显示、全功能按键操控。2. 标配原厂一体化桨叶、桨叶保护罩、充电配件、收纳配件，满足整机正常使用需求 3. 搭配原厂飞行眼镜N3、穿越摇杆3、可装下所有配件的硬质箱 4.套装：至少包含增强图传、智能飞行电池6块、收纳包、充电管家、备用螺旋桨3对、云台保护装置、折叠起降垫、擦镜布、螺丝刀、充电线等。 5.含两年保障:不少于四次置换。 6.三合一读卡器. 7; 超高清无人机; 3; 套; （一）飞行性能要求 1、飞行时间：飞行时间≥45分钟 2、图传系统： ①图传距离：≥30公里（FCC标准），≥15公里（SRRC标准） ②图传技术：O4+及以上图传系统 ■③图传分辨率：≥1080p/30fps 3、飞行速度： ①水平飞行速度：≥25m/s（运动模式） ②上升速度：≥10m/s ③下降速度：≥10m/s ④抗风能力：≥12m/s（6级风） 4、悬停精度： ①垂直：≤±0.1米 ②水平：≤±0.3米 （二）拍摄性能要求 1、影像系统： ▲①主摄传感器：CMOS≥4/3英寸，有效像素≥1亿 ②色彩优化：自然色彩解决方案 ③动态范围：≥14档 2、视频拍摄规格： ①分辨率：支持4K / 6K超采样 ②慢动作拍摄：支持4K/120fps慢动作 ③HDR视频：支持HDR/HLG视频录制 ④色彩模式：支持10-bit D-Log M和HLG，记录超过10亿种颜色 3、照片拍摄规格： ①照片尺寸：≥8000×6000 ②照片格式：JPEG、RAW（DNG） ③RAW堆栈拍摄：支持RAW格式连拍与堆栈 4、镜头规格（旗舰级多焦段）： ①主摄：等效焦距≥20mm，光圈f/2.0-f/11可变 ②中焦：等效焦距≥70mm，≥1/1.3英寸CMOS，4800万像素 ③长焦：等效焦距≥160mm，≥1/1.5英寸CMOS，5000万像素 （四）避障与感知系统 1、避障系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达 2、感知方向：前/后/左/右/上/下六向环境感知 3、测距范围：≥20米 4、避障功能：支持低光环境（0.1 Lux）下全向避障 5、支持全向智能跟随 （五）操控系统要求 1、遥控器： ①屏幕尺寸：≥7英寸高亮触摸屏 ②屏幕亮度：≥1000尼特（户外强光可见） ③图传功能：支持1080p/60fps实时画面 ④内置存储：≥32GB ⑤续航时间：≥4小时 ⑥遥控器天线：六天线设计（二发四收），增强图传抗干扰能力 2、支持 360°旋转拍摄 （六）其他要求 1、套装：至少包含遥控器、智能飞行电池6块，井充充电管家、100W 桌面充电器、单肩包、增强图传模块等。 2、含两年保障：不少于四次置换。 3、128G内存卡 - 4、三合一读卡器 - 5、螺旋桨5对 - 6、可装下所有配件的硬质箱。. 8; 高清小型无人机; 4; 套; （一）飞行性能要求 1、机身重量：≤250g 2、续航时间：飞行时间≥30分钟；悬停时间≥30分钟； ■3、图传距离：≥12公里 4、图传分辨率：≥1080p 30fps 5、图传延迟：≤120ms 6、抗风能力：≥5级风（10.7m/s） 7、起飞海拔：≥3000米 8、飞行速度：≥15m/s （二）拍摄性能要求 1、视频拍摄规格： ■①最高分辨率：支持4K（3840×2160）@30fps ②向下兼容：1920×1080p ③视频格式：MP4（H.264/H.265编码可选） 2、照片拍摄规格： ■①照片分辨率：≥1200万像素 ②照片格式：JPEG，可选RAW（DNG）格式 ③连拍模式：支持连拍，最高≥5张/秒 3、镜头规格： ①光圈：F2.8或更大（大光圈镜头） ②视场角：≥80° ③对焦方式：自动对焦/定焦 4、拍摄功能： ①竖拍：支持机内竖拍 ②全景拍摄：支持广角/180°/360°全景照片合成 ③延时摄影：支持静态延时摄影 ④数字变焦：≥4倍 （三）智能功能要求 1、智能避障： ①避障系统类型：前/后/下视觉感知系统 ②避障范围：0.5-15米 ③避障模式：绕行/悬停（可选） 2、智能返航： ①支持低电量自动返航 ②支持失联自动返航 （五）操控系统要求 1、带屏遥控器： ①屏幕尺寸：≥5英寸 ②屏幕亮度：≥600尼特 ③图传增强：具备图像增强功能 2、控制功能： ①操作稳定：支持一键起飞/降落 ②支持手机快传 ③支持航线规划/航点飞行（可选） （六）配件配置要求 1、智能飞行电池配置： ①长续航电池5块/套 ②单电池容量：≥4000mAh 2、存储配置： ①≥128GB高速存储卡×2张（U3/V30等级） ②三合一读卡器×1套 3、其他配件： ①备用螺旋桨（全套）4对 ②充电器 ③便携收纳包/硬质防护箱 ④Type-C数据线 - 4、套装：至少包含双向充电管家、nd镜（ND8/32/128）、带屏遥控器、增强图传等 - 5、含两年保障：不少于四次置换. 9; 高清云台相机（旗舰款）; 6; 台; （一）性能要求 1、广角成像单元 ▲①图像传感器尺寸≥1 英寸 CMOS ②等效焦距20mm，最大光圈≤f/2.0 2、中长焦成像单元 ▲①图像传感器尺寸≥1/1.28 英寸 CMOS ②等效焦距 60mm，最大光圈≤f/1.8 3、静态照片拍摄能力 ①最大照片分辨率：16:9 画幅≥7680×4320，1:1 正方形画幅≥6144×6144； ②原生单张输出有效像素≥3700 万； ③支持倒计时自拍 4、常规视频录制规格 ①横屏 16:9 标准画幅：4K（3840×2160）支持最高60fps。 ②竖屏 9:16 短视频画幅：3K（1728×3072）、1080P（1080×1920），支持最高60fps； 5、慢动作高帧率录制 ■①广角镜头 4K 分辨率支持 最高帧率240fps ；1080P 支持 120/240fps； ■②中长焦镜头 4K 分辨率支持最高帧率200fps ；1080P 支持 120/240fps。 6、延时摄影功能 ①运动延时：支持4K/1080P 输出，25/30fps； ②静止延时：支持4K/3K/1080P 分辨率，25/30fps； ③轨迹延时：支持预设≥4 个云台定位点位。 （二）屏幕交互 1、机身自带一体化触控显示屏； 2、屏幕分辨率≥556×314，屏幕峰值亮度≥1000 尼特。 （三）音频采集 机身内置收音麦克风数量≥3 个。 （四）存储系统 1、存储容量≥100GB； 2、配备通用 microSD（TF）存储卡拓展插槽； 3、存储卡兼容 U3、A2、V30 高速视频规格，支持 exFAT 文件系统； 4、图像格式支持 JPEG、DNG、JPEG+DNG ；视频格式支持MP4 格式，视频最大码流≥180Mbps； 5、音频编码标准：48kHz 16bit AAC 编码。 （五）三轴云台稳定系统技术要求 1、转动行程范围 ①可控操作行程： 平移（偏航）：-235°~+58°；俯仰：-125°~+58°；横滚：-45°~+45°； ②机械物理最大转动行程： 平移（偏航）：-240°~+90°；俯仰：-130°~+90°；横滚：-85°~+62°。 2、稳定性能 ①云台最大操控转速≥180°/ 秒； ②机身防抖角度抑制精度≤±0.005°。 （六）无线互联传输要求 1、Wi-Fi 无线 ①兼容 2.4GHz、5.1GHz、5.8GHz 多频段，支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax 通用 Wi-Fi 协议； 2、蓝牙通信 ①蓝牙工作频段 2.4GHz，兼容 BLE5.4、BR/EDR 双模蓝牙协议； ②蓝牙发射功率符合国家无线电管理规范。 （七）套装要求 1、至少包含128GB高速存储卡、迷你三脚架、无线麦克风、取景遥控器、磁吸前盖、背夹、续航手柄、快充线、充电盒、一发一收、手绳、收纳袋、螺纹手柄、云台夹、补光灯等 2、含两年保障：不少于四次置换。. 10; 高清云台相机（标准款）; 2; 台; （一）拍摄性能要求 1、视频拍摄规格： ■①最高分辨率：支持4K （3840×2160）@60fps ②向下兼容：支持1080p（1920×1080）等视频录制 ③慢动作拍摄：支持1080p@120fps慢动作视频 2、照片拍摄规格： ①照片分辨率：支持16:9比例≥3840×2160，1:1比例≥3072×3072 ②照片格式：支持JPEG、DNG、JPEG+DNG ③视频格式：支持MP4格式 3、传感器： ①图像传感器：≥1英寸CMOS传感器 ②ISO范围：拍照/录像 50-10000 （二）云台防抖要求 1、3轴机械防抖 2、防抖精度：≤±0.005° 3、可控转动范围：俯仰-100°至 60°，横滚-45°至 45°，平移-240°至 50° 4、控制转速：≥120°/s （三）智能功能要求 1、支持智能跟随 2、支持智能对焦 3、支持手势控制 （四）套装配置要求 1、标配高速存储卡≥128GB（U3/V30等级以上） 2、支持文件系统：exFAT 3、电池容量：≥1200mAh 4、支持无线连接与APP 5、支持Wi-Fi/蓝牙双模无线连接 6、套装：至少包含三脚架、无线麦克风、收纳包、补光灯、增广镜、背夹、充电线、云台夹、螺纹手柄、手绳等 7、含两年保障：不少于四次置换。 （五）屏幕交互 1、配收纳包 2、触控屏尺寸：≥2.0英寸 3、分辨率：≥300×500像素 4、亮度：≥800尼特. 11; 手持云台; 2; 套; （一）设备总体要求 1、结构形态：一体化可折叠机身，内置延长杆，自带底部支撑三脚架；支持横拍、竖拍快速切换。 2、增稳系统：三轴无刷电机增稳系统，满足移动拍摄、低角度拍摄、环绕运镜、延时摄影等场景流畅拍摄需求。 （二）、硬件核心技术参数 1、转动角度范围 平移：支持 360°；横滚：-50°至 240°；俯仰：-30°至 50°。 2、控制转速：≥120°/s。 3、机身重量：云台主体整机重量≤400g 4、手机夹持兼容范围 适配手机宽度：70mm ~ 80mm 适配手机厚度：7mm ~ 10mm 适配手机重量：180g ~ 300g 5、拓展接口 手柄端：USB-C 充电接口； 转轴侧配备 USB-C 输出接口，可向外接设备 / 夹持手机供电； 机身底部预留标准 1/4"-20 UNC 通用螺纹拓展孔，可外接三脚架、补光灯等外设。 6、供电与续航 内置锂电池，标准工况下持续工作时长≥10 小时； 支持 USB-C 快充；云台可反向为夹持手机充电； 工作环境：支持 0℃ ~ 40℃环境持续工作。 （三）功能技术要求 1、支持人脸、人体、物体智能追踪；支持分体式独立取景遥控组件，可脱离手柄独立操控云台转向、启停录制，满足单人取景拍摄需求。 2、具备锁定模式、跟随模式、FPV 模式、全域跟随模式、延时摄影、慢动作、智能环绕运镜、低角度仰拍模式等多种专业运镜模式。 3、支持蓝牙 / NFC 快速与手机配对连接；配套移动端 APP 实现参数调节、固件升级、拍摄控制、模板运镜。 4、机身配备摇杆、功能快捷键、模式切换按键；具备状态指示灯，直观显示设备联机、跟随、电量状态。 5、收纳便携 整机可折叠收纳；套装配套收纳包，便于外出携带。 （四）套装包含配件 1、三轴手持稳定云台主机 ×1 2、磁吸手机夹 ×1 3、分体式取景遥控组件 ×1 4、多功能追踪拓展模块 ×1 5、USB-C 充电线缆、手机供电短线 ×1 套 6、便携收纳包 ×1 7、含两年保障：不少于四次置换。. 12; 360° 全景相机; 1; 套; （一）拍摄性能要求 1、视频拍摄规格 ▲①分辨率：支持8K@30fps全景视频录制 ②向下兼容：支持6K@30fps、4K@60fps全景视频 2、照片拍摄规格： ①2:1模式：支持≥15000 × 7000 ②4:3模式： 支持≥6400 × 4800 3、镜头：≥1英寸CMOS传感器 4、光圈：≤F2.0 （二）功能配置要求 1、支持全景照片 2、支持全景夜景模式 3、支持远程直播 4、支持360°地平线增稳 5、触控屏：≥2.0英寸，亮度≥600尼特 （三）配件配置要求 1、套装：至少包含头盔视角套件、时空凝固手柄套件、挂脖拍摄视角套件、耐寒增强续航电池2块、可调节快拆转接件、不少于1.2米隐形自拍杆、多功能电池收纳盒等 2、含两年保障：不少于四次置换。 （四）存储与续航 1、≥128GB高速存储卡 2、三合一读卡器（支持SD/TF卡及USB接口） 3、电池容量：≥1600mAh 4、续航时间：≥90分钟. 13; 运动相机; 1; 套; （一）总体要求 1、屏幕配置：前后双彩色触控显示屏，支持触控操作、亮度自适应调节。 2、防抖系统：具备水平锁定、地平线矫正、全方位防抖能力，适配高速运动、骑行、水下晃动场景拍摄。 （二）核心硬件技术参数 ▲1、图像传感器：≥1/1.1英寸CMOS传感器。 2、镜头规格：视场角≥150°。 3、光圈：f/2.0-f/4.0。 ■4、支持 8K/4K/2.7K/1080P 等多分辨率录制。 5、支持 1080P ≥120fps 慢动作视频。 6、裸机防水深度≥18 米。 7、支持蓝牙、Wi-Fi 无线连接，可与遥控器、手机 APP 联动。 8、内置存储容量不低于50GB 。 9、触控屏：≥600 cd/㎡。 10、Type-C 充电 / 数据接口。 （三）功能技术要求 1、支持 360°地平线防抖矫正。 2、支持蓝牙遥控器远程启停录制、切换拍摄模式。 3、支持双向快拆底座，配件拆装无需额外工具。 （四）套装标配配件清单 1、双向快拆底座（相机基座）×1 2、磁吸拓展支架（标准底座支架）×1 3、骑行胸带 ×1 4、车把固定夹（骑行车载夹具）×1 5、挂脖支架×1 6、肩带支架×1 7、无线蓝牙遥控器 ×1 8、容量≥128GB 高速 MicroSD 存储卡 ×1 9、三合一多功能读卡器（支持 SD/TF 手机直读）×1 10、含两年保障：不少于四次置换. 14; 影视级柔光灯套装; 1; 套; （一）灯具配置要求 1、灯具数量：≥300W双色温影视柔光灯3盏。 2、光源类型：LED大功率灯珠（SMD或COB技术），使用寿命≥50,000小时。 （二）光学性能要求 1、色温范围：2700K-6500K（暖白至冷白）连续可调，步进≤100K。 2、CRI（显色指数）≥96 3、TLCI（电视照明一致性指数）≥98 4、SSI（光谱相似性指数）≥85 5、支持高速摄影模式 6、调光范围：0%~100%连续可调，步进≤1% 7、调光方式：旋钮、DMX、APP/遥控器 8、照度指标（参考值，实测1米距离） 9、5600K：≥7000Lux 10、3200K：≥5600Lux （三）功能配置要求 1、DMX512控制：DMX512控制 2、无线遥控：2.4G遥控，控制距离≥30米 2、APP控制：支持手机APP（蓝牙/Wi-Fi连接）控制 3、本地控制：灯体物理旋钮/按键 4、支持单灯独立控制和分组控制 5、支持场景预设存储与调用 6、支持固件在线升级（USB或OTA） （四）配件配置要求 1、每盏灯标配柔光箱×1，尺寸≥60×90cm 2、内含柔光布（内外双层）、格栅 3、每盏灯标配灯架×1 4、灯架规格：重型C型灯架或加强型立式灯架，可升降高度1.2m-3.0m 5、承重≥10kg 6、每盏灯标配电源适配器×1 7、供电方式：AC 100V-240V，50/60Hz宽电压输入 8、支持V口电池供电 （五）物理与散热特性 1、主动散热（静音风扇+散热片） 2、噪音控制：≤25dB(A)（1米距离），满足演播室静音要求 3、DMX输入/输出：XLR 5芯×2 4、电源输入：AC插座（锁紧式） 5、USB接口：用于固件升级. 15; AI 智能拍摄眼镜; 2; 副; （一）拍摄性能要求 ■1、主摄像头：≥1200万像素，支持超广角拍摄（FOV≥100°） 2、视频拍摄：支持1080P 30fps高清视频录制 3、照片拍摄：支持4000×3000分辨率照片 4、防抖功能：支持EIS电子防抖 5、支持视频通话功能 （二）AI功能要求 1、根据国家标准GB/Z 177.6-2026《人工智能 终端智能化分级 第6部分：眼镜》要求 2、支持AI克隆同声传译，语音语调真实还原 3、实时翻译：支持多语种实时语音翻译（中英互译及其他主流语种） 4、智能提词：支持智能场景识别，重点自动提炼 5、语音助手：支持智能语音交互，可通过语音指令操作设备 6 （三）音频与连接要求 1、扬声器：≥2个，支持立体声播放 2、麦克风：≥2个，支持双麦克风降噪 3、支持通话降噪与隐私保护功能 4、蓝牙：支持Bluetooth 5.2及以上版本 5、Wi-Fi：支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi 6、控制方式：支持按键控制、触控控制、语音控制 7、兼容主流智能手机系统（Android和iOS） （四）续航与存储要求 1、电池容量：≥200mAh 4、内置存储：≥32GB. 16; #AI后期制作工作站; 1; 套; （一）处理器要求 1、核心/线程：核心数≥24核；线程数≥32线程；最大睿频≥5.0GHz 2、缓存：≥36MB （二）主板要求 1、芯片组：高端主板 2、扩展能力：内存插槽≥4条（支持双通道或四通道配置）；M.2接口≥2个（支持PCIe 4.0/5.0）；PCIe扩展槽≥2个（PCIe 5.0 x16）；SATA接口≥4个。 3、供电模块：稳定的供电模块（≥16相供电），满足高负载持续工作需求。 （三）内存要求 1、容量：≥128GB DDR5 2、频率：≥5600MHz 3、配置要求：支持双通道或四通道配置，以满足达芬奇特效合成、4K RAW/ProRes素材处理及多轨道剪辑时的内存需求。 （四）存储系统要求 1、系统盘： ①容量：≥2TB NVMe M.2 SSD ②协议：PCIe 4.0及以上 ③顺序读写速度：读≥7000MB/s，写≥5000MB/s ④用途：安装操作系统及剪辑软件 2、素材盘： ①容量：≥2TB NVMe M.2 SSD ②协议：PCIe 4.0及以上 ③顺序读写速度：读≥5000MB/s，写≥4000MB/s ④用途：存放当前项目素材及工程文件 3、机械硬盘（数据盘）： ①容量：≥8TB企业级机械硬盘 ②转速：7200rpm ③缓存：≥256MB ④用途：项目归档及素材备份 4、移动存储： ①≥16TB桌面移动硬盘≥2块 ②接口：USB 3.2 Gen2及以上 ③转速：7200rpm （五）显卡要求 1、核心频率：≥2500MHz 2、显存容量：≥12GB 3、显存类型：GDDR7或同级 4、显存位宽：≥192-bit 7、接口：具有HDMI、DisplayPort接口 （六）散热系统要求 1、风冷或水冷散热系统 2、散热性能要求：满足CPU及显卡高负载运行时（连续渲染时长≥2小时）的散热需求；CPU满载温度≤85℃；显卡满载温度≤80℃。 （七）电源要求 1、额定功率：≥850W 2、效率认证：80 Plus金牌及以上认证 3、线材：全模组设计 （八）显示器要求 1、尺寸：≥32英寸 2、分辨率：≥4K UHD（3840×2160） 3、色域：100%sRGB色域覆盖；DCI-P3色域≥95%； 4、色彩精度：ΔE<2（出厂校准） 5、接口：HDMI 2.1≥1个，DP 1.4≥1个 （九）外设与接口要求 1、USB接口：USB 3.0/3.2 Gen1接口≥4个 2、USB-C接口：≥1个（支持数据传输及视频输出） 3、视频输出：HDMI 2.1接口≥1个、DP 1.4接口≥1个 4、网络接口：千兆及以上有线网口 5、音频接口：音频输入输出接口（3.5mm） 6、其他外设： ①音箱：2.0声道有源音箱≥1套 ②键鼠：USB有线键鼠套装≥1套 （十）操作系统与软件生态要求 1、操作系统：正版系统及安装介质。 2、支持入库设置白名单格式,未设置的格式则不允许入库。 3、支持广播级媒体资源的导入、转码、在线预览、下载导出。 4、支持多维管理模式：目录管理、密级管理、权限管理。 5、支持智能编目语音识别，实现语音识别把语音转为对应的文本内容，将文本内容自动保存到媒资库，并通过自动化的标引在媒资编目页展现。 6、识别转换的文本可以人为纠错修改，提取信息可与时码联动，点击提取信息可快速定位到其镜头位置。 7、支持智能编目人脸识别，入库的视频和图片资源可自动提取画面中的人脸特征值。 8、可实现人脸检测和相似度对比，快速准确定位到影像（视频和图片）中的人脸，提供人脸序列、人脸特征值和人脸比对的相似度值，以及敏感人物信息标准化数据描述。 ▲9、需提供融合媒体资产管理系统软件、媒资门户服务软件、编目软件、智能媒体处理服务软件等计算机软件著作权登记证书。. 17; 高标清编码器; 1; 台; （一）信号输入要求 ▲1、SDI输入：≥4路 HD/SD-SDI输入（BNC接口，75Ω） 2、输入格式识别：高清：1080p/1080i/720p；标清：576i/480i自适应 （二）编码规格要求 1、支持MPEG-2，H.264/AVC 2、编码码率：支持2Mbps-12Mbps每路可单独调 3、音频编码：支持32KHz、44.1KHz、48KHz 4、音频编码格式：支持MPEG-1 layer 2，AAC 单声道/立体声 （三）信号输出要求 1、输出≥2路ASI，≥1路IP码流 2、ASI 输出采用 BNC 接口，输出码流符合 DVB 相关标准。 （四）其他要求 1、机箱规格：19英寸标准机箱 2、电源配置：内置双电源模块 3、供电方式：AC 220V/50Hz ±10%（或DC -48V可选） 4、冷压工具、剥线钳、压模工具套装一套；. 18; 调制器; 1; 台; （一）信号输入要求 1、输入接口：支持≥2路DVB-ASI码流输入，BNC接口，输入阻抗75Ω，符合DVB通用行业标准。 2、输入有效码率：最大214Mbps（每路）。 （二）调制输出要求 1、调制输出≥1路RF有线电视射频信号 ■2、输出频率范围：48MHz~860MHz - 输出电平：80~100dBdB - 其他要求 - 1、机箱规格：1U标准机箱 2、电源配置：内置双电源模块 3、广播级监视器： 尺寸：≥19英寸 分辨率：≥1366×768 输入接口：HDMI、VGA、CVBS、SDI 音频：内置扬声器或音频输出 支持信号实时监看（视频画面+音频电平+TS流信息）. 19; USB 安全隔离盒; 3; 台; （一）功能要求 1、核心功能：USB便携式隔离盒。 2、支持WINDOWS，MAC，LINUX等操作系统。 3、数据传输速率≥80Mbps。 4、支持USB、CF、MMC、SD、MINI-SD、 RS-MMC、T-Flash、MS等接口设备。 5、支持所有视音频、图片及文本格式文件，如：avi、mpeg、mpg、mov、MXF、rm、m4v、asf、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、jpg、png等≥40多种格式文件，可自定义添加和修改视音频文件格式。可配置“白名单”和“黑名单”相结合方式。 6、文件安全传输访问方式：支持unc共享，FTP和Http三种方式访问，可通过我的电脑资源管理器或FTP客户端或者Web浏览器访问外接存储介质；内嵌FTP传输工具，支持客户端快速上传下载文件。 7、支持日志审计，分类检索查询。 （二）接口与硬件配置 1、采用嵌入式linux硬件架构高速网络处理器。 2、网络接口：≥1*1000M电口，≥4*USB 3.0接口，≥2*USB 2.0接口 （三）管理功能要求 1、支持对已知文件的深度检测和特征库比对，严格过滤掉病毒伪装的文件。 2、支持对USB移动存储介质（U盘、移动硬盘等）的数据读写进行安全管控。 3、支持U盘源文件删除权限管理，避免文件误删除。 4、支持复位U-KEY还原出厂设置，一键还原。. 20; 高清 SDI 光端机; 1; 套; （一）传输性能要求 1、通道配置：支持单向传输≥2路HD-SDI/SDI/ASI输入。 2、视频格式标准：须符合以下标准SMPTE292M，SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE305M，SMPTE310M标准。 ■3、自动适应SDI 143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485Mbps速率。 （二）视频输入/输出特性 1、输入接口：BNC 75Ω，输入≥2路/通道（支持≥2路环出）。 2、反射损耗：≥15dB。 3、输出接口（接收端）：BNC 75Ω，输出≥4路同时输出。 4、信号电平：800mVp-p ±10%。 （三）光学特性要求 1、光纤类型：单模光纤。 2、传输距离0-40公里。 3、光接口：FC/PC型接口，支持热插拔。 （四）物理与电源特性 1、机箱规格：19英寸标准机箱，适配标准机柜安装。 2、电源配置：内置双电源模块，支持冗余热备份。. 21; 广播级音频光端机; 1; 套; （一）传输性能要求 1、音频类型：支持模拟音频信号传输。 2、音频通道：支持≥2路模拟音频信号传输。 ■3、音频指标：采样频率：48kHz；量化精度：≥24bit；频带宽度：20Hz-20kHz @-0.5dB；信噪比：≥90dB；总谐波失真+噪声（THD+N）：≤0.01%；串扰抑制：≥80dB。 4、平衡传输：支持卡侬（XLR）接口平衡音频传输，输入输出阻抗110Ω（AES/EBU）或600Ω（模拟），共模抑制比≥80dB。 （二）光学特性要求 1、光纤类型：单模光纤。 2、传输距离0-40公里。 3、光接口：FC/PC型接口，支持热插拔。 （三）物理与电源特性 1、机箱规格：19英寸标准机箱，适配标准机柜安装。 2、电源配置：内置双电源模块，支持冗余热备份。. 22; 音频切换器遥控面板; 1; 台; （一）功能与兼容性要求 1、功能要求：专用音频切换器遥控面板。 2、控制功能：支持远程控制音频切换器的以下操作：通道选择与切换（含主/备路自动/手动切换）；音量调节（支持各通道独立调节）。 （三）物理特性 1、物理尺寸：标准19英寸机架式面板，高度≤2U。 2、供电方式：支持由音频切换器主机通过控制接口供电（PoE或接口供电）。 （四）可靠性要求 1、支持7×24小时连续工作。 2、适配原有的切换器SLAS-0801D，配合远程控制切换。. 23; UPS 不间断电源系统; 1; 套; （一）主机技术要求 1、产品类型：在线式双变换UPS，纯正弦波输出，稳压稳频，输出功率因数≥0.9。 2、容量要求：额定容量≥20KVA，支持未来负载扩容。 3、输入/输出参数：输入电压范围：380V±25%（宽电压设计，适应市电波动）；输出电压精度：380V±1%（静态）；输出频率精度：50Hz±0.1%（电池逆变模式）；总谐波失真（THD）：≤3%（线性负载） 4、切换时间：市电断电切换时间0毫秒（在线双变换模式，无间断切换），满足关键设备不间断运行要求。 （二）电池配置要求 1、电池选型：免维护密封铅酸蓄电池，规格12V100AH，总数32节，配套2组电池柜（含所有电池连接线缆）。电池设计寿命≥8年（25℃环境下），具备过充、过放保护功能。 2、续航保障：满载条件下后备时间≥2小时。 （三）安全保护与性能标准 1、保护功能：具备以下保护——输入过/欠压保护、输出过载保护、输出短路保护、逆变器过热保护、电池过充/过放保护、浪涌防护。 2、环境适应性：工作温度范围0℃~40℃，相对湿度≤95%（无凝露），具备良好的散热能力。 （四）远程监控与配套功能 1、远程监控：支持RS232/RS485或SNMP网络接口，可接入机房系统，实现远程状态监测、声光报警。 2、配套服务：含现场电路梳理、新建低压回路、承重散力架安装；提供安装调试及现场操作培训。. - 二、通用要求 - 1、拟投产品应为全新原厂正品，来源合法合规，无拆机、翻新、样机、二手、贴牌、改装产品，符合国家强制性标准及环保、安全、入网等相关标准，无人机产品可依法进行实名登记，符合民航局无人机管理相关规定，支持并兼容相关协议，能和主流平台对接，满足招标要求。供货时提供齐全有效的原厂证明、合格证、保修卡、说明书、认证、检测等资料。 - 2、中标后签订合同前，采购人可对中标人的投标佐证文件原件、中标产品的性能、功能以及相关技术证明资料进行查验，若有不实或在规定时间内拒绝配合，导致项目无法按期推进，损害了采购方的权益，视为中标人不按招标要求和投标响应执行，构成违约或违反招标文件要求，属于不履行其对招标要约承诺的义务，违反了诚实信用原则，采购人可取消其中标资格，也可视为其自行放弃中标资格。 - 3、本项目落实政府采购强制性标准及相关政策。供应商应保证属强制性采购的投标产品（终端产品），须满足相应认证要求并在投标时提供有效佐证。 - 4、供应商应保障所投产品质量优良，货源稳定，备件充足。运输包装安全可靠，预防措施科学可行，进度安排严谨科学，能按时履约。 - 5、组建配置专业技术团队，经验丰富，分工明确，管理制度健全，人员稳定。 - 6、制定详细的安装联调方案，布局合理、美观，功能达标，系统优化措施完善，对安装过程中可能出现的故障有可行的预防处置措施，满足合同进度要求。 - 7、有明确的售后服务内容、方便快捷的服务网点，服务响应及时，到场迅速，有固定的售后服务人员，服务质量保障措施科学详细。所有产品整机提供不少于一年的免费质保。质保期内 7×24 小时响应，48 小时内上门维修。 - 8、建立定期/不定期免费上门回访、巡查、排查等质量跟踪服务方案，做到服务细致，客户满意。 - 9、提供质保期满后原厂配件供货价格优惠、采购渠道等。 - 10、培训服务：供应商需制定详细的培训方案，包含拟培训的内容、师资、方式、频次及时间等，确保采购方相关人员能独立操作、维护、保养等。 - 11、应急预案：针对履约过程中可能出现的一般事故、紧急/重大问题制定可行的解决方案，明确需要临时增补、调换的物品保障方案。 - 12、中标后中标人不能以任何非正当理由对投标响应做实质性的修改（如更换品牌、变更价格、减少数量以及服务内容和标准等），导致采购人与中标人之间权利义务发生重大变化，否则采购方有权单方面取消合同，造成的一切损失和法律后果均由中标人承担。 三、使用场景：融媒体中心采访及后期制作等。