最高限价编制说明

工程名称：西安职业技术学院3、4号公寓楼维修改造项目

一、工程概况： 工程名称：西安职业技术学院3、4号公寓楼维修改造项目； 该项目建设地为西安市。 二、编制依据： 1、 根据《建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）及相关配套费用文件； 2、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)、陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)、陕西市政工程消耗量定额(2025)，《陕西省市政工程基价表》、《陕西省通用安装工程基价表》、《陕西省房屋建筑与装饰基价表》(2025)； 3、正常的施工组织设计及常规施工方案； 4、与本建设工程项目有关的标准、施工规范及验收规范； 5、建设单位提供的图纸及结合现场情况； 6、计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位； 7、严格执行国家、行业现行的有关专业工程施工质量验收规范及验收统一标准。 三、计算范围： 土建部分： 本次计算范围包含3、4号公寓楼维修改造项目，两栋楼改造内容完全一致。每栋楼：一层44间宿舍，二~五层每层45间宿舍。包括原装饰层面拆除，垃圾清理及外运，成品保护及措施费，具体工程范围以工程量清单为准。 一层改造范围： 门厅：装饰板墙面及乳胶漆墙面、天棚涂料及造型吊顶； 走廊：1.7m高乳胶漆墙面、1/6天棚涂料； 宿舍：乳胶漆墙面、天棚涂料、宿舍上铺轨道、架子床喷漆维修及挪移； 宿舍内阳台：块料墙裙及乳胶漆墙面、天棚涂料、块料地面及防水、晾衣架、窗帘清洗； 宿舍内卫生间：块料墙面、门更换、天棚涂料； 公共卫生间：铝扣板吊顶、块料地面及防水、墩台； 公共盥洗室：块料墙面、铝扣板吊顶、块料地面及防水、水池、洗衣机置物台； 二~五层改造范围： 走廊：1.7m乳胶漆墙面、1/6天棚涂料； 宿舍：乳胶漆墙面、天棚涂料、宿舍上铺轨道、架子床喷漆维修及挪移； 宿舍内阳台：块料墙裙及乳胶漆墙面、天棚涂料、块料地面及防水、晾衣架、窗帘清洗； 宿舍内卫生间：块料墙面、门更换、天棚涂料、块料地面及防水、墩台； 公共卫生间：铝扣板吊顶、块料地面及防水、墩台； 公共盥洗室：块料墙面、铝扣板吊顶、块料地面及防水、水池、洗衣机置物台； 外墙面改造范围： 西立面：往南北两侧各加500mm，拆除原外立面面砖、保温至砌体墙，新做保温及真石漆饰面等。 安装部分： - 宿舍内：阳台及卫生间排水支管，灯具开关、插座更换（宿舍内单管荧光灯暂按100个重新购买更换，其余单管荧光灯利旧），蹲便器更换，洗手池拆除利旧安装及清洗，洗手池角阀及软管更换，洗手池龙头更换，镜子更换，地漏更换，空调、风扇杀菌清洗及成品保护等水电安装改造； - 公共走廊电气灯具更换；一楼门厅电气改造； - 盥洗室:给水支管及每层2个阀门1个水表更换，排水支管更换，洗衣机插座线路改造，小便斗下水更换10个，公共卫生间及盥洗室灯具更换改造等； - 具体工程范围以工程量清单为准。 四、工程量清单报价表的有关说明： 1、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，投标报价时应依据图纸、相关图集、结合招标文件、合同条款、技术规范等文件进行组价； 2、以“项”为单位的清单项目，依据相关内容、踏勘现场实际情况及市场常规做法计量计价； 3、本工程预算采用广联达计价软件GCCP7.5000.23.3； 4、材料价格执行2026年3月《陕西省材料信息价》，《陕西省材料信息价》中没有的材料价格采用市场价。 5、本次项目所有涂料墙面改造工程量范围：铲墙面按总量5%计算，新做按5%全部重做，95%喷乳胶面漆一遍计入；所有涂料天棚（除1层门厅，1-5层走廊）改造工程量范围：铲天棚按总量5%计算，新做按5%全部重做，95%喷乳胶面漆一遍计入。 6、本次计入暂列金6.5万元。 7、因施工导致的排水立管的破损，施工单位自行无偿修复，不增加任何费用。 8、宿舍阳台灯具、卫生间灯具部分线路短路，需重新布线，施工单位自行考虑。