采购项目编号:FZC2026-033.1B1

富县苹果数字应用管理平台项目(二次)

招标文件

采购单位：富县果业技术推广和营销服务中心

采购代理机构：富县政府采购管理中心

二〇二六年六月

目  录

第一部分  招标公告

第二部分  供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  商务及合同主要条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  招标公告

## 项目概况

富县苹果数字应用管理平台项目(二次)招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省 ·延安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政 府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于 2026年7月9 日 15 时 3 0 分 00 秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FZC2026-033.1B1

项目名称：富县苹果数字应用管理平台项目(二次)

采购方式：公开招标

预算金额：6335118.08元

采购需求：

合同包1(富县苹果数字应用管理平台项目(二次)):

合同包预算金额：6335118.08元

合同包最高限价：6335118.08元

| 品目 号 | 品目 名称 | 采购标的 | （数量 单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 富县苹果数字应用管理平台项目(二次) | 1(批) | 详见招标文件 | 6335118.08 | 6335118.08 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起120日

- 申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(富县苹果数字应用管理平台项目(二次))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

2.6《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.7《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

2.8《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

2.9《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；

2.10《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台；

2.11《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采(2023)3号)。

2.12《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4号)。

2.13《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号

2.14其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(富县苹果数字应用管理平台项目(二次))特定资格要求如下:

3.1 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3.2 财务状况报告：提供2025年度的供应商经审计的财务报告（至少包含资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明；

3.3 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

3.4 税收缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）或提供由税务机关开具的无欠税证明，依法免税的应提供相关文件证明；

3.5 书面声明：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的 “失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网” 记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

3.6 法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（非法人单位的负责人均参照执行）；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.8本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明函）。

三、获取招标文件

时间：2026年6月18日至2026年6月25日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省 ·延安市）网站〖首页〉电子交易平 台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式： 在线获取

售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年7月9日15 时 30 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心交易二厅

开标地点：延安市公共资源交易中心交易二厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.报名登记：投标人使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省 ·延安市）延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。

2.下载文件：投标人登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件。

3.【请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。】

4.本次公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）》媒介上发布。

5.本项目不专门面向中小企业

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：富县果业技术推广和营销服务中心

地址：陕西省延安市富县北教场南路176号

联系方式：15319397321

2.采购代理机构信息

名称：富县政府采购管理中心

地址：  富县洛滨路税务局6楼601室

联系方式：0911-3212914

3.项目联系方式

项目联系人：索工

电话：15591161555

富县政府采购管理中心

- 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 富县苹果数字应用管理平台项目(二次) |
|  | 采购预算 | 6335118.08元 |
|  | 最高限价 | 6335118.08元 |
|  | 公告媒体 | 《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》 |
|  | 采购人 | 1、名称：富县果业技术推广和营销服务中心 2、地址：陕西省延安市富县北教场南路176号 ### 3、电话：15319397312 4、联系人：李强 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：富县政府采购管理中心 2、地址：富县洛滨路税务局6楼601室 3、电话：15591161555 4、联系人：索工 |
|  | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包1(富县苹果数字应用管理平台项目(二次)）落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 2.3《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 2.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)； 2.6《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 2.7《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）； 2.8《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）； 2.9《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)； 2.10《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台； 2.11《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采(2023)3号)。 2.12《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4号)。 2.13《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号 2.14其他需要落实的政府采购政策。 - 本项目的特定资格要求： 合同包1(富县苹果数字应用管理平台项目(二次))特定资格要求如下: 3.1 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 3.2 法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；（非法人单位的负责人均参照执行）； 3.3 财务状况报告：提供2025年度的供应商经审计的财务报告（至少包含资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明； 3.4税收缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）或提供由税务机关开具的无欠税证明，依法免税的应提供相关文件证明； 3.5社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； 3.6书面声明：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的 “失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网” 记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间； 3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3.8本项目不接受联合体磋商（提供非联合体声明函）。 备注： 1、以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。 2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 3、事业单位参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 4、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
|  | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
|  | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
|  | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：组织/不组织 |
|  | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
|  | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
|  | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 不涉及 |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 不涉及 |
|  | 支持本国产品政策 | 1.单一产品项目：如既有本国产品又有非本国产品投标，对本国产品报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 2.多种产品项目：若供应商提供的所有产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占比 ≥ 80%，则对其全部产品的总报价给予20%价格扣除。 3.本国产品价格扣除与中小企业价格扣除可叠加适用（如先扣除本国产品优惠，再扣除中小企业优惠）。 4.★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品！！！ |
|  | 支持中小企业 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： - 对小型和微型企业提供服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 采购人应当根据政府采购有关规定和采购项目的实际情况，确定拟采购项目属性。享受中小企业扶持政策的投标人应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。 |
|  |  | 本项目不专门面向中小企业 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
|  | 支持监狱企业 | 监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。 |
|  | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三部分。 |
|  | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | - 在投标过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 - 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（30分钟）内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用以及供应商以前完成类似规模项目与类似价格的业绩证明材料（合同、发票）等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在评审委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。 （三）投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 |
|  | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1.递交地点：延安市公共资源交易中心交易二厅 2.递交方式： （1）本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》； （2）电子投标文件可于提交响应文件截止时间前任意时段进行提交，逾期系统将拒绝接收。 3.解密方式：不见面开标远程解密； |
|  | 开标时间和地点 | 1、时间：2026年7月9日 15 时 30 分 2、地点：延安市公共资源交易中心交易二厅 |
|  | 投标保证金 | 本项目不要求投标保证金。 |
|  | 投标文件 | - 投标文件形式 1.本项目采用电子投标文件的形式。 2.编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。 3.电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉政府采购交易系统·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。 注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。 4.电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。 5.制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009980000。 （二）投标文件语言及有效期 投标活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。 （三）投标文件的提交 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站“电子交易平台>政府采购交易系统>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市），选择“首页>电子交易平台>政府采购交易系统>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。 （四）投标文件的补充、修改和撤回 1.投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。 2.对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。 3.投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。 （五）投标文件要求 中标供应商在领取中标通知书时需提供一正两副纸质版投标文件及电子版投标文件PDF版本拷贝U盘2份（注：投标文件应为系统中上传参与评审的带有电子章版本，纸质标书封面处加盖实体红色公章外，均须加盖骑缝章实体红色公章）。 |
|  | 提供货物的时间、地点等 | - 供货期限：合同签订后120日历天 - 质保期限：提供项目验收后三年的免费软硬件维护服务（自项目整体验收合格并交付建设单位之日起开始计算） 3、项目实施地点：富县果业技术推广和营销服务中心指定地点 |
|  | 结算方式 | 合同签订后支付30%，货物到场支付合同金额30%，完成安装、调试验收合格后支付剩余40%。 |
|  | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
|  | 成交服务费 | / |
|  | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 28 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |
| 29 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

供应商须知正文

## 一．名词解释

采购人：富县果业技术推广和营销服务中心

监督机构：富县财政局

采购代理机构：富县政府采购管理中心

投标人/供应商：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

中标人： 由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

## 二．供应商

1、合格供应商

(1) 具有良好的商业信誉

(2) 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

(4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

(5) 法律、行政法规规定的其他条件

2、供应商资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(富县苹果数字应用管理平台项目(二次))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

2.6《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.7《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

2.8《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

2.9《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；

2.10《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台；

2.11《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采(2023)3号)。

2.12《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》(陕财办采(2023)4号)。

2.13《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号

2.14其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1(富县苹果数字应用管理平台项目(二次))特定资格要求如下:

3.1 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3.2 财务状况报告：提供2025年度的供应商经审计的财务报告（至少包含资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明；

3.3 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

3.4 税收缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），或提供由税务机关开具的无欠税证明。依法免税的应提供相关文件证明；

3.5 书面声明：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的 “失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网” 记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

3.6 法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（非法人单位的负责人均参照执行）；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.8本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明函）。

(提示：请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库)

## 三．供应商注意事项

（一）关于询问、质疑和投诉

1．询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2.质疑

(1) 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出 (质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告) 。

(2) 质疑供应商法定代表人/负责人提交质疑的，须出具法定代表人/ 负责人 资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应 当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定 代表人/负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1)未按规定程序和渠道提出质疑的；

2)超过法定质疑期限的；

3)书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4)提出的质疑事项已经明确答复的；

5)法律法规规定的其他不予受理的条件。

(4)采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商 ；对采购过程、成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

2）超过法定期限或未以书面形式提出的；

3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3．投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向延安市富县财政局政府采购股提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

4．恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理 :

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来 源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者 管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】 以暴力或者其他 方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（二）关于现场踏勘和集中答疑

采购人可以根据项目实际情况决定是否组织现场踏勘\标前集中答疑。

供应商须知前附表明确载明安排上述活动的，各供应商应派出技术、预算等相关人员，在招标文件约定的时间、地点参加现场踏勘\标前集中答疑。

供应商代表可在采购人指引下就采购内容相关数据进行实地测量，需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式做出。口头问题，口头答复；书面问题，将由采购人和采购代理机构整理后，在“政府采购信息发布媒体 ”上发布《答疑纪要》 。答疑纪要是招标文件的组成部分，与招标文件中表述不一致的内容，以答疑纪要为准。

凡未参加现场踏勘和集中答疑的供应商， 由此带来的不利后果由该供应商自行承担。

（三）关于知识产权和保密事项

1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则,由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求,供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（四）供应商信用记录查询

（1）根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【中国执行信息公开网】、【信用中国】和【中国政府采购网】对供应商的信用情况进行甄别。

（2）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

（4）信用记录查询结果，将与其他采购文件一并保存。

（五）关于政府采购政策

1、落实政府采购政策文件具体如下：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6％-10％的价格扣除，工程项目给予3％-5％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3％的扣除，工程项目为1％-2％的扣除以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库（2020]46号文件规定的6%-10％提高至10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3％提高至4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小微企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。

（2）监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕41号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府来购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。

（4）根据财政部、国家发展改革委《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

（5）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（7）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

（8）节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（9）环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

（10）国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号）。

（11）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10％的比例预留年度食堂食材采购份额，通脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

（12）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发＜关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见＞的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10％的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

（13）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请”。

（14）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”

（15)《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）：政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到 80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

（六）投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

## 四．招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1部分  招标公共

第2部分  供应商须知

第3部分  招标内容及要求

第4部分  合同文本

第5部分  投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的澄清及修改

（1）提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

（2） 当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

（3）澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（即更新后的电子招标文件 ) 。供应商应及时从全国公共资源交易平台（陕西省 · 延安市） 〖首页 · 〉 电子交易平台 · 〉陕西政府采购交易系统 · 〉企业端〗登录，登录后切换到 〖我的项目〗模块，从〖项目流程 · 〉项目管理 · 〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1)【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首 页 · 〉信息公告 · 〉延安市〗；

(2)【全国公共资源交易网（陕西省·延安市）】 ( http://ya.sxggzyjy.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

## 五．投标文件

## （一）投标文件的式样

1．组成及格式

供应商依照招标文件第五部分《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

2．语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语 言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3．计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有 规定的除外。

## （二）投标报价

投标报价：是指完成本项目工作所发生的全部费用。以招标文件的内容和要求作为投标依据。

1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。

4．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准, 并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（5）因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（6）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）投标保证金

/

（四）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历天；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

（五）投标文件的制作和签章

1． 电子投标文件（ *.SXSTF）需要使用专用软件打开、浏览。操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省 ·延安市）网站〖首页·“服务指南 ”下载专区〗 中的《延安市公共资源交易中心政府采购电子招投标全流程操作手册》。

2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（ *.SXSZF）或答疑文件（ *.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体 ”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（ *.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁 ”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具 ”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

## 六．投标文件的加密和提交

1．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2. 电子投标文件递交：可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录延安市公共资源交易平台〖首页·〉 电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传投标文件〗，上传加密后的电子投标文件。上传成功后，延安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3.上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

七．投标文件的修改和撤回

（1）供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（2）供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

（3）对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

## 八．开标程序

（一）开标

（1）供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录陕西省延安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

（2）主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

（3）解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密 ”指令后，应使用 “加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因 【陕西省延安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标 ”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

（4）唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

（5）开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

（二）开标环节投标文件视为无效的情形

1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门 , 并等待或中止后续活动。

## 九、资格审查

开标结束后，由采购人按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此 带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

〖资格性审查表〗

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 资格条件 |  |
| 1 | 有效的主体资格证 明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2025年度的供应商经审计的财务报告（至少包含资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明； |
| 3 | 社保资金缴纳 证明 | 提供投标截止时间前1年内任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供投标截止时间前1年内任意1个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），或提供由税务机关开具的无欠税证明。依法免税的应提供相关文件证明； |
| 5 | 书面声明 | 提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的 “失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网” 记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间； |
| 6 | 法定代表人（主要 负责人）委托授权 书\身份证明 | 供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（非法人单位的负责人均参照执行）； |
| 二 | 其他 |  |
| 1 | 控股关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
| 2 | 是否接受联合体 | 本项目不接受联合体投标(提供声明函)。 |
| 三 | 供应商性质 |  |
| 1 | 供应商性质 | 本项目不专门面向中小企业采购。 供应商提供《中小企业声明函 》，且中小企业的划分标准所属行业为工业。供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《 残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福 利性单位视同小型、微型企业）。 |
| 注意事项： 1．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标 时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公 司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取 得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 2．事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明 ；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依 法免税或不需要缴纳社会保障资金； 自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提 供身份证复印件。 3．《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书 》、《法定代表人身份证明书》应按第五部分《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 4．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 ( 财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二部分中“关于信用记录的查询和使用 ”所列失信行为的,将拒绝其参与政府采购活动。 |  |  |

## 十、评审方法和程序

## （一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

## （二）评标程序

### 1．组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规 章，成立评标委员会，评标委员会由1名采购人代表和有关技术、经济等方面的4 名专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中 随机抽取。评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A 、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、 审慎地组织和参与评审工作；

B 、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C 、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D 、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E 、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否 则视为同意；

G 、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H 、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I 、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J 、配合财政部门处理投诉工作。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

### 2．投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

〖符合性审查表〗

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、标段（如有）与本项目完全一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表 （3）资格证明文件 （4）供应商概况 （5）供应商参加政府采购活动承诺书 （6）投标方案 |
| 3 | 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 4 | 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： - 货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款。 |
| 8 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

### 3．综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

〖评审要素及分值一览表〗

| 分值构成 | 总分值100分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且响应价格最低的响应价为评标基准价，其价格分为满分。 响应报价得分=（评审基准价／响应报价）×价格权值×100。 注：报价计算分数时四舍五入保留小数点后两位。本项目落实支持中小企业发展政策及对本国产品的支持政策，用扣除后的价格参与价格分计算。 |
| 技术参数 | 25分 | 投标人所投产品技术参数指标全部满足招标要求，响应产品技术参数清楚、详尽、明确、产品选型，配置、符合使里要求，数量准确无漏项，技术指标和性能完全满足招标文件要求，全部无负偏离，得25分。 1.标“★”的重要参数必须提供相关检测机构出具的检测报告作为佐证材料，未提供或提供不符合要求的证明材料视为负偏离。 2.标“★”的为重要参数，重要参数每负偏离一项扣1分，最高20分，扣完为止。 3.其他未标“★”的参数负偏离每1项扣0.5分，最高5分，扣完为止。 |
| 供货方案 | 5分 | 结合本项目具体情况和特点制定供货方案，供货方案内容：1.包装与防护措施；2.运输方式与路线规划；3.进度保证措施；4.应急保证措施；5.管理机构与专业技术人员。 赋分标准: 供货方案完整、可实施、针对性强、合理、对评审内容中的各项要求有详细描述;结合项目具体情况，责任明确、要求具体、可落实;方案够紧扣本项目实际情况，针对本项目内容编写。 1.响应全面一项得1分，最高得5分； 2.一般响应一项得0.5分，最高得2.5分； 3.存在少量缺陷响应一项得0.2分，最高得1分； 4.质量保证方案内容不满足或内容缺项得0分。 |
| 质量保证方案 | 5分 | 投标人针对本项目的实际情况，提供质量保证方案，质量保证方案内容：1.产品标准与质量证明；2.质量保证体系；3.送达及安装前质量检查；4.产品性能与使用寿命；5.残损品补救等方面的质量保证措施。 赋分标准: 质量保证方案完整、可实施、针对性强、合理、对评审内容中的各项要求有详细描述;结合项目具体情况，责任明确、要求具体、可落实;方案够紧扣本项目实际情况，针对本项目内容编写。 1.响应全面一项得1分，最高得5分； 2.一般响应一项得0.5分，最高得2.5分； 3.存在少量缺陷响应一项得0.2分，最高得1分； 4.质量保证方案内容不满足或内容缺项得0分。 |
| 售后服务方案 | 5分 | 结合本项目具体情况和特点制定售后服务方案，售后服务方案内容：1.售后服务实施方案；2.本地化服务能力；3.响应时间及服务形式；4.日常维护及巡检机制。5.运维费用承担及其他增值服务； 赋分标准: 售后服务方案完整、可实施、针对性强、合理、对评审内容中的各项要求有详细描述;结合项目具体情况，责任明确、要求具体、可落实;方案够紧扣本项目实际情况，针对本项目内容编写。 1.响应全面一项得1分，最高得5分； 2.一般响应一项得0.5分，最高得2.5分； 2.存在少量缺陷响应一项得0.2分，最高得1分； 3.售后服务方案内容不满足或内容缺项得0分。 |
| 安装调试方案 | 内容（8分） | 投标人针对本项目的实际情况，提供安装调试方案内容：1.安装流程与技术标准；2.与现有平台对接调试；3.调试工具及测试方法；4.实施计划与进度 赋分标准: 1.安装流程与技术标准：提供本项目设备安装的详细流程图或步骤说明。列出至少3项关键安装技术参数（如管道压力、传感器精度、控制柜防护等级等）得2分； 2.与现有平台对接调试：说明对接的现有平台名称及接口类型（如Modbus、MQTT、API） 提供对接调试的具体步骤或方案（含数据流向、协议适配方式）得2分； 3.调试工具及测试方法：列出至少3种调试工具（如万用表、压力测试仪、信号发生器、软件调试工具） 提供每种调试工具对应的测试方法或验收标准（如“传感器输出误差≤±2%”）得2分； 4.实施计划与进度：提供安装调试的甘特图或横道图（明确起止日期、关键里程碑）标注出关键路径上的控制节点（如“主管道铺设完成”、“控制箱通电测试”）得2分。 |
|  | 图纸（6分） | 水肥一体化区域建设图纸提供:符合项目实际情况的水肥设备分布图、管路部署图等，每提供1份有效图纸得2分，最高得6分 注;若图纸未结合项目实际（如套用通用模板、无环境标识），该图纸不得分 |
| 培训方案 | 5分 | 投标人提供的培训方案确保采购人能够熟练掌握、维护和正常使用。培训方案内容：1.安装及调试；2.操作人员培训内容及技术服务；3.培训次数；4.培训时间；5.操作维护方法、设备出现故障后的应急处理。 赋分标准: 培训方案完整、可实施、针对性强、合理、对评审内容中的各项要求有详细描述;结合项目具体情况，责任明确、要求具体、可落实;方案够紧扣本项目实际情况，针对本项目内容编写。 1.响应全面一项得1分，最高得5分； 2.一般响应一项得0.5分，最高得2.5分； 3.存在少量缺陷响应一项得0.2分，最高得1分； 4.培训方案评内容不满足或内容缺项得0分。 |
| 项目团队配置 | 3分 | 提供项目团队人员名单及证明材料： 1.项目经理：近三年担任过智慧农业或物联网类项目的项目经理（提供合同及用户证明）得1分； 2.技术负责人：具有类似项目（智慧农业、数字果园、环境监测）技术管理经验（提供合同及用户证明）得1分。 3.其他人员：1、明确列出不少于3人的实施团队（硬件安装、软件部署、灌溉系统等专业分工）得0.5分；2、承诺在本地运维机构中固定派驻至少2名专职运维工程师（提供姓名、社保或劳动合同）得0.5分。 注：以上人员须提供社保缴纳证明或劳动合同复印件，否则对应项不得分。中标后人员变更需经招标人书面同意。 |
| 履约能力 | 6分 | 1、投标人具有信息安全管理体系认证证书；信息技术服务管理体系认证证书；质量管理体系认证证书；有一个得1分，最高得3分。 注：以上证书在有效期内，提供证书原件彩色扫描件并提供公共服务平台网核查结果截图加盖投标人公章。 2、投标人具有类似应用场景下的计算机软件著作权登记证书，名称包含关键字智慧果园、AI大脑、智能AI监测与管理的，每个得1分，最高3分。同一关键字不重复记分。 注：提供证书扫描件加盖投标人公章。 |
| 企业业绩 | 2分 | 每提供1个2023年5月（以合同签订日期为准）至今类似项目业绩得1分，共2分。 注：未提供中标（成交）通知书或合同协议书不计分。 |

### 4．推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的 , 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招 标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排 名第一的中标候选人。

### 5．编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编 写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标 供应商；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要 求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见 的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由 的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评 标结果。

## （三）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及 其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但 不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报 告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成 员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面 报告同级政府采购监管部门依法处理。

## （四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任 。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评 审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负 有保密责任。

## （五）视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## 十一、中标

1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2．采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标 候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托 评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机 抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确 定排名第一的中标候选人为中标人。

3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【 陕西省政府 采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期 限为1个工作日。

4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西 省 ·延安市）】网站〖首页 · 〉电子交易平台 · 〉企业端〗，登录后切换到〖我 的项目〗模块，依次点选〖项目流程 · 〉项目管理 · 〉评标结果查看〗，查看本 单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

## 十二、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有 同等法律效力。

## （一）签订政府采购合同

1． 自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和 中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件,不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

## （二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购 网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2．采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送富县政府采购管理中心备案。

## （三）履行合同

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

## （四）验收或考核

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

## 十三、废标及重新招标

1．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行， 或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规

# 第三部分  招标内容及服务要求

一、项目名称及项目概况

项目名称：富县苹果数字应用管理平台项目(二次)

预算金额：6335118.08元

项目概况：在苹果主产乡镇新建20个数据监测样本园,改造提升8个数字化果园;部署物候感知、虫害监测、水肥管控等智慧化监测设备;升级改造果园监测平台、建成后并入三农平台。

二、付款方式：合同签订后支付30%，货物到场支付合同金额30%，完成安装、调试验收合格后支付剩余40%。

三、合同履行期限：合同签订后120日历天。

四、售后及其他要求

（1）售后服务期限：中标人提供项目终验后软硬件三年（自项目整体验收合格并交付招标人之日起开始计算）。

（2）本地化服务：中标单位应在合同签订后1个月内，在项目所在地建立并维持一个常设的运维机构（需提供该机构与中标单位需存在关联性证明，否则合同签订无效）。该机构须具备独立的办公地址、本地化的专职运维团队及必要的应急响应设施，以确保能够按招标文件要求提供全天候、快速响应的运维服务。投标文件中需提交详细的本地运维机构设立计划与资源配置方案；

（3）响应时间及服务形式：投标人必须按采购方指定的方式提供7x24小时免费电话技术支持，包括邮件、电话解答、远程维护、现场服务等方式，并保证30分钟内对采购方的维护请求予以响应。系统故障、BUG等影响系统稳定运行的问题需在24小时之内解决，硬件设备如需进行现场维护，维护工程师需在1.5小时内到达现场。

（4）运维费用：服务期满内，系统建设方承担项目软件维护、升级、硬件非人为因素导致的维修更换的全部费用。

（5）巡检机制：保证每季度巡检1次，实时数据校正，根据使用单位要求进行传感器位移。

（6）负责对系统管理员和系统使用人员进行全面的技术培训，使用户达到能独立进行日常维护管理和简易故障处理等工作，以便用户所使用的软件产品能够正常、安全地运行。

五、采购清单：

| 富县苹果数字应用管理平台项目(二次)材料清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| 一 | 可视化监控 |  |  |  |
| 1 | 球形摄像头 | ★传感器：内置1颗靶面尺寸为≥1/2.5英寸的CMOS图像传感器； 显示模式：支持OSD显示模式，显示设备安装位置的经纬度信息； 图像分辨率：输出图像分辨率≥3200*1800； 补光灯：内置至少8颗补光灯； ★聚焦功能：在专用聚焦模式下至少具有：前景、后景、区域3种聚焦功能； 最低照度：在补光灯关闭情况下：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux； 视频格式：在浏览器环境下，具有H.264、H.265、MJPEG等设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline； 预置位设置：可设置≥300个预置位。按预置位完成≥8条巡航路径，每条可添加32个预置位。支持预置位视频冻结功能； 定位模块：内置卫星定位模块； 物联网：内置可插拔4G物联网卡，定向到互联服务器； 旋转范围：水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°； 网络延时：在网络直连、只输出主码流、分辨率设置为3200*1800、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps、网络协议为UDP且在最短延时、智能分析关闭环境下，视频图像传输至客户端的延时时间≤100ms； ★识别距离：在夜间天气晴朗无遮挡、红外补光灯开启环境下，可识别人体轮廓的距离≥150m； ★接口：≥1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS-485接口； ★雨水防护：镜头上方具有防雨帽檐装置； 防护等级：防尘防水不低于IP67。 | 台 | 62 |
| 2 | 监控立杆 | 规格：高度≥4米，下部直径：≥114mm，上部直径：≥76mm； 材质：镀锌、壁厚：≥2.0mm，表面喷涂处理； 辅材：摄像机支架、配套地笼； 地基：不小于0.5*0.5*0.6米（长*宽*深），C25混凝土浇筑。 | 套 | 62 |
| 3 | 监控防护箱 | 规格：300mm*400mm*160mm（±10mm）； 材质：不锈钢材质； 辅材：支架、空开、线缆、配件等。 | 套 | 62 |
| 4 | 流量卡 | 300G/月； 三年服务。 | 套 | 62 |
| 5 | 存储卡 | ≥512G | 套 | 62 |
| 6 | 供电电源线 | 不低于RVV2*1mm2 护套线 | 米 | 3700 |
| 7 | 护套管 | φ20护套管、PVC材质； 接头、固定卡等。 | 米 | 3650 |
| 8 | 太阳能供电电池 | ≥100AH太阳能专用蓄电池 | 套 | 31 |
| 9 | 太阳能电池板 | ≥180W太阳能电池板，含固定架体。 | 套 | 31 |
| 10 | 太阳能控制器 | 12V/24V自动切换，含电源线等 | 套 | 31 |
| 二 | 气象监测系统 |  |  |  |
| 1 | 光照温湿度三合一传感器 | 系统供电 12-24V； 通信方式 RS485； 温度：量程：-40-80℃；分辨率：0.1；精度：≤±0.2； 湿度：量程：0-100%RH；分辨率：0.1；精度：≤±3； 光照度:量程:0-200000Lux；分辨率：1；精度：≤±7%； 工作湿度： 0-95%RH 无凝露； 工作温度: -40-70℃。 | 套 | 20 |
| 2 | 风速传感器 | 供电方式：RS485，模拟量型：DC10-30v供电、5v供电可选； 精度：≤±（0.2+0.03V）m/s； 分辨率：≤0.1m/s； 测量范围：0~70m/s（模拟量型设备默认0-30m/s)； 通信接口：RS485。 | 套 | 20 |
| 3 | 风向传感器 | 供电方式：10-30vDC供电、5v供电可选； 测量范围：8方位、360°可选； 平均功耗：≤0.15w； 通信接口：RS485； 工作环境： -40℃~+60℃。 | 套 | 20 |
| 4 | 降雨量传感器 | 盛雨口直径：Φ200mm； 雨强范围：0mm～4mm/min； 允许通过最大雨强：≤8mm/min； 分辨率：≤0.2mm/0.5mm； 测量误差：≤±3%，； 刃口锐角：40°～45°； 通讯方式：RS485通讯。 | 套 | 20 |
| 5 | 大气压力传感器 | 测量范围：10-120Kbar； 精度：≤±0.15Kbar； 分辨率：≤0.012mbar； 工作范围：0-40℃/0-80RH%； 功率：≤4W； 直流供电：12V-24V DC。 | 套 | 20 |
| 6 | 雨雪传感器 | 雨或雪类型传感器 功率：≤0.4W； 输出信号：RS485 防护等级：不低于IP65 电源：10~30V DC | 套 | 20 |
| 7 | 数据采集器（核心产品） | 采集接口：至少2路485接口，内置15KV ESD保护； ★传输协议：TCP、MQTT、Modbus TCP； 联网方式：4G 全网通、LAN(10/100M自适应)等； 时间校准：支持远程及本地配置工具校准时间； ★参数设置：支持UART接口、RS232接口或者远程在线配置参数信息； 本地逻辑：支持设置本地阈值超限报警或DI触发报警，联动继电器控制或上报给平台； ★数据加密：支持MD5、SHA256、AES128等； ★平台对接：至少支持同时连接4个服务器，各通道传输协议独立设置； 断开重连：支持心跳链路检测，达到断线自动重连； ★重启复位：支持本地一键重启及远程在线重启 指示灯：具备电源指示灯、设备状态指示灯、4G信号指示灯、4G运行状态灯、LAN运行状态灯、GPS运行状态灯（预留）； SIM接口：支持1.8V/3VSIM卡，内置15KV ESD保护； SD卡接口：支持SD卡，支持不少于1000万条数据存储； ★其它接口：≥1路TTL Uart接口、1路RS232接口、4路模拟量输入； 供电电压：DC 9V-24V，电源反向保护，输入电压监测； 平均功耗：≤250mA @12V； 电压输出：DC12V，200mA带载能力，过载保护； 供电管理：可对供电设备实现供电管理，降低设备功耗。 | 套 | 20 |
| 8 | 数据防护箱 | 300mm*400mm*160mm（±10mm）； 不锈钢材质,表面喷涂防锈工艺； 含安装支架、空开、防雷、开关电源、端子、线缆、配件辅材等。 | 套 | 20 |
| 9 | 气象站立杆 | 规格：高度≥3.5米，下部直径：≥114mm，上部直径：≥76mm； 材质：镀锌、壁厚：≥2.0mm，表面喷涂处理； 辅材：摄像机支架、配套地笼； 地基：不小于0.6*0.6*0.8米，C25混凝土浇筑。 | 套 | 20 |
| 10 | 显示屏 | 1*0.7m，P10点阵屏,单红，五行显示。 | 套 | 10 |
| 11 | 供电电源线 | 不低于RVV2*1mm2 护套线 | 米 | 1000 |
| 12 | 护套管 | φ20护套管、PVC材质； 接头、固定卡等。 | 米 | 1000 |
| 13 | 太阳能供电电池 | ≥100AH太阳能专用蓄电池 | 套 | 10 |
| 14 | 太阳能电池板 | ≥180W太阳能电池板，含固定架体。 | 套 | 10 |
| 15 | 太阳能控制器 | 12V/24V自动切换，含电源线等 | 套 | 10 |
| 16 | 流量卡 | ≥100M/月，含三年流量 | 套 | 20 |
| 三 | 土壤墒情监测 |  |  |  |
| 1 | 土壤温湿度传感器 | 温度测量范围：-40°C-80°C，精度：±0.5°C，分辨率：≤0.1°C 湿度测量范围：0-100%，精度：0%-53%为±3%，53%-100%为±5%，分辨率：≤0.1% 响应时间：≤1S 直流供电：9-24VDC; 防护等级：≥IP68 | 套 | 61 |
| 2 | 土壤钾传感器 | 测量范围：0-2000mg/kg 分辨率：≤1mg/kg 防护等级：≥IP68 工作范围：0°C-65°C 直流供电：9-24VDC. | 套 | 64 |
| 3 | 土壤磷传感器 | 测量范围：0-2000mg/kg 分辨率：≤1mg/kg 防护等级：≥IP68 输出信号：RS485(Modbus协议) 工作范围：0°C-65°C 直流供电：9-24VDC | 套 | 64 |
| 4 | 土壤氮传感器 | 平均功耗：48mW 测量范围：0-2000mg/kg 分辨率：≤1mg/kg 防护等级：≥IP68 工作范围：0°C-65°C 直流供电：9-24VDC | 套 | 64 |
| 5 | 土壤电导率传感器 | 电导率量程：0-10000us/cm 电导率精度：±3% 电导率分辨率：≤1us/cm 响应时间：≤1S 防护等级：≥IP68 | 套 | 61 |
| 6 | 土壤酸碱度传感器 | 测量范围：3-9 PH 分辨率：≤0.1 PH 供电方式：5-30V DC。 防护等级：≥IP68防护等级，可在水中使用。 工作环境：-20℃~+60℃。 响应时间：≤10S 直流供电：9-24VDC | 套 | 61 |
| 7 | 数据采集器（核心产品） | 采集接口：至少2路485接口，内置15KV ESD保护； ★传输协议：TCP、MQTT、Modbus TCP； 联网方式：4G 全网通、LAN(10/100M自适应)等； 时间校准：支持远程及本地配置工具校准时间； ★参数设置：支持UART接口、RS232接口或者远程在线配置参数信息； 本地逻辑：支持设置本地阈值超限报警或DI触发报警，联动继电器控制或上报给平台； ★数据加密：支持MD5、SHA256、AES128等； ★平台对接：至少支持同时连接4个服务器，各通道传输协议独立设置； 断开重连：支持心跳链路检测，达到断线自动重连； ★重启复位：支持本地一键重启及远程在线重启 指示灯：具备电源指示灯、设备状态指示灯、4G信号指示灯、4G运行状态灯、LAN运行状态灯、GPS运行状态灯（预留）； SIM接口：支持1.8V/3VSIM卡，内置15KV ESD保护； SD卡接口：支持SD卡，支持不少于1000万条数据存储； ★其它接口：≥1路TTL Uart接口、1路RS232接口、4路模拟量输入； 供电电压：DC 9V-24V，电源反向保护，输入电压监测； 平均功耗：≤250mA @12V； 电压输出：DC12V，200mA带载能力，过载保护； 供电管理：可对供电设备实现供电管理，降低设备功耗。 | 套 | 64 |
| 8 | 数据防护箱 | 300mm*400mm*160mm、不锈钢材质,表面喷涂防锈工艺，含安装支架，空开，防雷，开关电源等配件辅材料与组装调试 | 套 | 64 |
| 9 | 监测立杆 | 高度：2米、材质：镀锌、壁厚：≥2.0mm，表面喷涂防锈工艺，下部直径：≥114mm，上部直径：≥76mm，含配套地笼，C25混凝土浇筑，地基尺寸：≥0.5*0.5*0.6米（长*宽*深） | 套 | 64 |
| 10 | 显示屏 | 屏体尺寸：≥1.06M*0.74M 像素点间距：≤p10mm 单元板尺寸：320mm×160mm 颜色：单红色 防护标准：户外防雨 框架材质：板金 | 套 | 33 |
| 11 | 供电电源线 | 不低于RVV2*1mm2 护套线 | 米 | 3400 |
| 12 | 护套管 | φ20护套管、PVC材质； 接头、固定卡等。 | 米 | 3400 |
| 13 | 太阳能供电电池 | ≥100AH太阳能专用蓄电池 | 套 | 31 |
| 14 | 太阳能电池板 | ≥180W太阳能电池板，含固定架体 | 套 | 31 |
| 15 | 太阳能控制器 | 12V/24V自动切换，含电源线等 | 套 | 31 |
| 16 | 流量卡 | ≥100M/月，含三年流量 | 套 | 64 |
| 四 | 虫情监测节点 |  |  |  |
| 1 | 智能虫情测报仪 | 显示屏：≥7寸全彩液晶触摸显示屏； 人工昆虫标注：可人工对昆虫图片进行种类、数量标注并自动生成统计报表； 平铺功能：有震动缓冲和自动清扫功能; 撞击屏：撞击面积≥0.4m2 ★成像系统：内置≥1500万像素高清相机，可自动拍照和手动拍照； 虫体处理：远红外加热虫体处理； 诱集光源：≥17W； ★虫害档案库收录≥380余种害虫名录，详细介绍害虫习性、发生范围、危害及防治等资料； ★支持上传的昆虫图片进行自动识别及计数展示虫情走势，展示害虫始见、高峰、终见各个阶段的时间及对应数量，推移害虫的发生趋势； ★支持自定义搜索目标害虫，基于平台端害虫图片，追溯害虫图片来源、发生时间，同步提供专家诊断，查看防治方法； ★支持识别旱田、水田、林业、蔬菜、花卉、果园等多场景害虫，识别率90%以上； ★支持虫情监测分析系统集成大语言模型。 | 套 | 23 |
| 2 | 太阳能供电电池 | ≥100AH太阳能专用蓄电池 | 套 | 12 |
| 3 | 太阳能电池板 | ≥180W太阳能电池板，含固定架体 | 套 | 12 |
| 4 | 太阳能控制器 | 12V/24V自动切换，含电源线等 | 套 | 12 |
| 5 | 供电电源线 | 不低于RVV2*1mm2 护套线 | 米 | 1100 |
| 6 | 护套管 | φ20护套管、PVC材质； 接头、固定卡等。 | 米 | 1100 |
| 7 | 流量卡 | 100G/月，含三年流量 | 套 | 23 |
| 五 | 太阳能杀虫灯 |  |  |  |
| 1 | 太阳能杀虫灯 | 整灯功率≥35W，灯管功率≥15W，灯管启辉时间≤5s，撞击面积：≥0.17㎡； 触杀虫网电网电压：6KV（±500V）； 诱集光源：频振灯管(350～680nm)，使用寿命＞50000（小时）； 太阳能电池板组件：单晶硅太阳能电池板，功率≥40Wp； 光控技术：根据昼夜交替自动开关灯； ★雨控装置：当湿度≥95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，可恢复正常工作。 蓄电池：免维护胶体电池； ★在2LX-20LX情况下，诱集光源自动亮起，进入工作状态，在30LX-200LX情况下，诱集光源自动熄灭，杀虫灯停止工作。 灯杆高度：3米（±0.5米）。 灯杆材质：镀锌立杆，法兰与灯杆连接处有加强筋 | 套 | 199 |
| 六 | 水质监测节点 |  |  |  |
| 1 | 水质酸碱度传感器 | 分辨率：≤0.1PH 测量范围：0-14 PH 测量精度：≤±0.02 水温分辨率：≤0.1 水温量程：0°C-50°C 输出信号：RS485(Modbus 协议) 直流供电：12-24V DC 防护等级：≥IP68 | 套 | 10 |
| 2 | 水质电导率 | 供电电压：12～24VDC 量程范围：0～5000μS/cm 工作压力：≥0.6MPa. 分辨率：≤1μS/cm 工作温度：0～50℃ 精度：≤±1.5%F.S.，≤0.3℃ 信号输出：Rs485(Modbus/RTU) 线缆长度：≥10米 | 套 | 10 |
| 3 | 水质氨氮传感器 | 工作温度：0～50℃ 测量范围：0～100mg/L 分 辨 率：≤0.1mg/L 精 度：≤±5%F.S. 防护等级：≥IP68 通讯接口：RS485 通讯接口，标准 MODBUS 通讯协议 直流供电：12～24VDC | 套 | 10 |
| 4 | 水温 | 输出信号：4-20MA 量程：0～80℃ 准确度：≤±0.5℃ 分辩率：≤0.1℃ 直流供电：9-24VDC | 套 | 10 |
| 5 | 液位 | 量程：0-10米 输出信号：RS485 精度：≤±0.2%FS 直流供电：9-24VDC | 套 | 10 |
| 6 | 数据采集器（核心产品） | 采集接口：至少2路485接口，内置15KV ESD保护； ★传输协议：TCP、MQTT、Modbus TCP； 联网方式：4G 全网通、LAN(10/100M自适应)等； 时间校准：支持远程及本地配置工具校准时间； ★参数设置：支持UART接口、RS232接口或者远程在线配置参数信息； 本地逻辑：支持设置本地阈值超限报警或DI触发报警，联动继电器控制或上报给平台； ★数据加密：支持MD5、SHA256、AES128等； ★平台对接：至少支持同时连接4个服务器，各通道传输协议独立设置； 断开重连：支持心跳链路检测，达到断线自动重连； ★重启复位：支持本地一键重启及远程在线重启 指示灯：具备电源指示灯、设备状态指示灯、4G信号指示灯、4G运行状态灯、LAN运行状态灯、GPS运行状态灯（预留）； SIM接口：支持1.8V/3VSIM卡，内置15KV ESD保护； SD卡接口：支持SD卡，支持不少于1000万条数据存储； ★其它接口：≥1路TTL Uart接口、1路RS232接口、4路模拟量输入； 供电电压：DC 9V-24V，电源反向保护，输入电压监测； 平均功耗：≤250mA @12V； 电压输出：DC12V，200mA带载能力，过载保护； 供电管理：可对供电设备实现供电管理，降低设备功耗。 | 套 | 10 |
| 7 | 数据防护箱 | 300mm*400mm*160mm(±10mm)、不锈钢材质,表面喷涂防锈工艺，含安装支架，空开，防雷，开关电源等配件辅材料与组装调试。 | 套 | 10 |
| 8 | 显示屏 | 屏体尺寸：≥1.0m*0.7m 像素点间距：≤p10mm 单元板尺寸：320mm×160mm 颜色：单红色 防护标准：户外防雨 框架材质：板金 | 套 | 9 |
| 9 | 监测立杆 | 高度：约2米、材质：镀锌、壁厚：≥2.0mm，表面喷涂防锈工艺，下部直径：≥114mm，上部直径：≥76mm，含配套地笼，C25混凝土浇筑，地基尺寸：≥0.5*0.5*0.6米（长*宽*深） | 套 | 10 |
| 10 | 供电电源线 | 不低于RVV2*1mm2 护套线 | 米 | 900 |
| 11 | 护套管 | φ20护套管、PVC材质； 接头、固定卡等。 | 米 | 900 |
| 12 | 太阳能供电电池 | ≥100AH太阳能专用蓄电池 | 套 | 1 |
| 13 | 太阳能电池板 | ≥180W太阳能电池板，含固定架体 | 套 | 1 |
| 14 | 太阳能控制器 | 12V/24V自动切换，含电源线等 | 套 | 1 |
| 15 | 流量卡 | ≥100M/月，含三年流量 | 套 | 10 |
| 七 | 泵房首部系统 |  |  |  |
| 1 | 智能恒压变频控制11KW一拖二控制 | 材质：冷轧钢板、喷塑处理； 功能:数字调压，≥7触控显示屏,中英文交互界面，智能恒压调压、嵌入式恒压供水系统； 功率：11KW，一拖二配置； 控制器：11KW变频器、380V交流接触器、过载保护、过流保护、防雷保护等 安装方式:落地槽钢基础 | 台 | 5 |
| 2 | 智能恒压变频控制，7.5KW一拖二控制 | 材质：冷轧钢板、喷塑处理； 功能:数字调压，≥7触控显示屏,中英文交互界面，智能恒压调压、嵌入式恒压供水系统； 功率：7.5KW，一拖二配置； 控制器：7.5KW变频器、380V交流接触器、过载保护、过流保护、防雷保护等 安装方式:落地槽钢基础 | 台 | 1 |
| 3 | 信号变送器 | 不锈钢材质，数显式； 量程：0-1MPa； 精度：≤0.001MPa； 含信号线、套管及固定件等辅材 | 套 | 6 |
| 4 | ISW80管道离心泵 | 全铜芯电； 机流量≥45m3/h； 功率≥5.5KW； 扬程≥24m； 含软接、止回阀、鞍座、固定件等辅材 | 台 | 2 |
| 5 | ISW80管道离心泵 | 全铜芯电机； 流量≥46m3/h； 功率≥7.5KW； 扬程≥38m； 含软接、止回阀、鞍座、固定件等辅材 | 台 | 10 |
| 6 | 水泵及水肥机动力线 | 3*4+1mm2 铜芯电缆，含套管及固定件等 | 米 | 180 |
| 7 | 全自动砂石过滤器 | 控制器：高性能自动控制器； 冲洗方式：内源反冲洗； 单罐直径≥750mm，全自动双罐体； 罐体和进出水管材质：碳钢； 罐体和进出水管防锈处理：罐体和水管内外静电粉末喷涂烤漆工艺； 漆面厚度：罐体表面漆面厚度≥140um； 滤料:1-2mm天然海砂； 控制方式：时间、压差、手动，反冲洗时间能自由设定。 最大过流量≥70m3/H； 进出水口径≥4寸； 排污口径≥3寸； | 台 | 1 |
| 8 | 全自动砂石过滤器 | 控制器：高性能自动控制器； 冲洗方式：内源反冲洗； 单罐直径900mm，全自动双罐体； 罐体和进出水管材质：碳钢； 罐体和进出水管防锈处理：罐体和水管内外静电粉末喷涂烤漆工艺； 漆面厚度：水管、罐体表面漆面厚度≥140um； 滤料:1-2mm天然海砂； 控制方式：时间、压差、手动，反冲洗时间能自由设定。 最大过流量≥100m3/H； 进出水口径≥4寸； 排污口径≥3寸； 控制方式：时间、压差、手动，反冲洗时间能自由设定。 | 台 | 5 |
| 9 | 全自动叠片过滤 | 控制器：高性能自动控制器； 过滤精度:120目； 进出水管材质：碳钢； 过滤器组合类型：3寸2组过滤器组合； 最大过流量≥60m3/H； 防锈处理：钢管内外静电粉末喷涂烤漆工艺； 漆面厚度：表面漆面厚度≥120um； 进出水口径≥4寸； 排污口径≥3寸； 控制方式：时间、压差、手动，反冲洗时间能自由设定。 | 台 | 1 |
| 10 | 全自动叠片过滤 | 控制器：高性能自动控制器； 过滤精度：120目； 进出水管材质：碳钢； 过滤器组合类型：3寸3组过滤器组合； 最大过流量≥90m3/H； 防锈处理：钢管内外静电粉末喷涂烤漆工艺； 漆面厚度：表面漆面厚度≥120um； 进出水口径≥4寸； 排污口径≥3寸； 控制方式：时间、压差、手动，反冲洗时间能自由设定。 | 台 | 5 |
| 11 | 管路防爆压力阀 | 材质:工程塑料 连接形式:螺纹接口 口径：1.5寸 压力调节：可通过手动调节开启压力大小 | 个 | 6 |
| 12 | 排水管路 | 材质：PVC，管径：PVC90管，含法兰、三通、弯头及固定件等 | 米 | 60 |
| 13 | DN100涡轮法兰蝶阀4" | 驱动方式：手动 通道位置：二通式 压力环境：0-1MPa 流动方向：双向 尺寸：4寸 安装方式：法兰安装 | 套 | 14 |
| 14 | 智能水肥一体机 | 通讯方式：4G/WIFI/网口等； 最大工作压力≥0.5MPA； 最大承受压力≥1.0Mpa； 控制器：≥10英寸触摸屏，中文人机交互界面 肥液进出口口径DN25 肥液通道数≥4通道 额定功率≥1.2KW； 单通道最大吸肥量≥2300L/H 吸肥通道口径DN25 罐区流量范围：0-200m³/H 水肥一体化施肥方式：旁通式施肥 流量计DN25口径，脉冲计量，流量精度≤±0.01L 肥液电磁阀口径≥1寸 灌溉分区≥16灌区,可扩展至至少64灌区 ★灌溉控制方式：灌溉水量控制、灌溉时间控制 肥液控制方式：肥液定量控制（精确到≤0.1L） 肥液检测：实时检测各肥液桶内肥液量 EC/PH检测：运行时检测输出水肥EC/PH 灌溉水量检测：带灌溉水量检测与控制 配方施肥：可设定施肥与灌溉配方，实现依配方自动配肥施肥与灌溉 设备控制：远程/定时/配方/本地控制 数据记录与下载：系统可实现数据自动记录与数据记录表格下载 | 台 | 6 |
| 15 | 计量水表4" | 外壳材质：铝合金 内衬材料：聚四氟乙烯 口径≥DN100 电极材质≥316L 额定压力≥1.0MPa 安装方式：法兰式 精度≤0.5% 输出信号：4-20mA、电流输出、脉冲输出 显示：流量、正反累积流量、正反累积量差、百分比、空管比、流速 防护等级≥IP65 | 套 | 6 |
| 16 | 2"叠片过滤器 | 过滤精度120目； 材质：PP，含安装配件 | 套 | 24 |
| 17 | PE肥液桶 | 容量≥1000L 材质：PE材质 带加固电机安装梁、进出水口等 | 台 | 18 |
| 18 | 减速电机 | 功率≥0.75KW 搅拌叶片材质：不锈钢/衬塑搅拌叶轮, 供电电压：380V | 台 | 18 |
| 19 | 液位仪 | 材质：304不锈钢 连接方式：1/2"螺纹连接 量程：0-1米 精度≤0.5级 | 套 | 18 |
| 20 | 线缆 | 安装方式:管内穿线 规格:RVV3*1mm2电源线 材质:铜 | m | 360 |
| 八 | 灌溉输水管网及末端灌水与控制系统 |  |  |  |
| 1 | De110*1.0MPa-PE管 | 材质：PE100全新料，承压等级：PN1.0MPA ，壁厚:6.6mm，连接形式:热熔焊接 | 米 | 460 |
| 2 | De90*1.0MPa-PE管 | 材质：PE100全新料，承压等级：PN1.0MPA ，壁厚:5.4mm，连接形式:热熔焊接 | 米 | 300 |
| 3 | De63*0.4MPa-PE管 | 材质：PE100全新料，承压等级：PN0.6MPA，壁厚:3.3mm，连接形式:锁扣活接 | 米 | 1850 |
| 4 | De50*0.4MPa-PE管 | 材质：PE100全新料，承压等级：PN0.4MPA，壁厚:3.0mm，连接形式:锁扣活接 | 米 | 400 |
| 5 | 滴灌管 | 材质：PE材质，壁厚≥1.0mm，滴头间距：30cm，流量：2L/H/单头 | 米 | 37000 |
| 6 | 导盲管 | 材质：PE100全新料，承压等级≥PN0.4MPA，壁厚≥1.0mm，直径≥16mm | 米 | 800 |
| 7 | DN100涡轮法兰蝶阀4" | 驱动方式：手动 通道位置：二通式 压力环境：0-1MPa 流动方向：双向 尺寸：4寸 安装方式：法兰安装 | 套 | 3 |
| 8 | 10寸阀门箱 | 材质：塑料，规格：10寸 | 个 | 4 |
| 9 | 12寸阀门箱 | 材质：塑料，规格：12寸 | 个 | 11 |
| 10 | 自动吸排气阀 | 材质：工程塑料、口径DN25，含安装配件 | 套 | 2 |
| 11 | DN50电磁阀 | 材质：工程塑料 连接接口:螺纹接口 接口尺寸：DN50 功能：DC24直流电磁开启/关闭，二通回路防阻塞设计； 压力损失：±0.2KG/cm²，流量损失：±0.5%，扬程损失：±2%。 工作压力：0-10Bar； 保护等级≥IP68 | 套 | 4 |
| 12 | DN80电磁阀 | 材质：工程塑料 连接接口:螺纹接口 接口尺寸:DN80 功能：DC24直流电磁开启/关闭，二通回路防阻塞设计； 压力损失：±0.2KG/cm²，流量损失：±0.5%，扬程损失：±2%。 工作压力：0-10Bar； 保护等级≥IP68 | 套 | 5 |
| 13 | DN100电磁阀 | 材质：工程塑料 连接接口:法兰接口 接口尺寸:DN100 功能：DC24直流电磁开启/关闭，三通回路防阻塞设计； 压力损失：±0.2KG/cm²，流量损失：±0.5%，扬程损失：±2%。 工作压力：0-10Bar； 保护等级≥IP68 | 套 | 7 |
| 14 | 电磁阀控制线 | 安装方式:管内穿线 型号:RVV2*1mm2电源线 材质:铜 | 米 | 200 |
| 15 | 电磁阀控制线 | 安装方式:管内穿线 型号:RVV3*1mm2电源线 材质:铜 | 米 | 690 |
| 16 | 滴灌管挂钩 | 材质：塑料，规格尺寸：S型16mm | 个 | 37000 |
| 17 | PE16直通阀 | 材质：塑料 安装方式：承插安装 旁通尺寸：12mm 承插管路安装尺寸：16mm | 个 | 483 |
| 九、树体管理机械 |  |  |  |  |
| 1 | 果园旋耕机(分体式) | 传动方式：侧边齿轮传动； 配套动力范围：35-60kw； 作业耕幅（mm)：≥1800； 刀片数量：≥54把； 刀辊最大回转半径：≥220mm； 生产率：≥0.22hm²/h 作业速度范围：0.36-0.67m/s | 台 | 2 |
| 2 | 移动式施肥机（一体式） | 结构形式：悬挂式； 配套动力：44.1-58.8kw四轮拖拉机； 肥箱容积：≥0.6m³； 排肥量：≥8kg/m； 搅拌宽度：≥39.5cm； 施肥深度：≥40cm； 偏置距离：≤60cm； 排肥器形式：刮板链排肥 | 台 | 2 |
| 3 | 果园除草机（分体式） | 最大避障范围：≤340mm； 锄头刀片数量：≥24把； 圆盘内径：550-600mm； 圆盘刀片数量：≥2把； 齿轮箱功率：≥50HP； 行间割幅：≤1550mm； | 台 | 2 |
| 十、植保管理机械 |  |  |  |  |
| 1 | 风送式果园打药机（分体式） | 风送距离：≥15m 药箱容积:≥1000L； 风机直径:≥700mm； 配套动力:≥35hp； 喷头数量:≥14个； 液泵流量:隔膜泵，≥125L/Min； 塔高:≤2m。 | 台 | 2 |
| 2 | 多旋翼植保无人机（一体式，智能无人摇控） | 作业箱容积:≥85L； 最大可承受风速：≥6m/s 测距范围：≥120米； 有效避障高度：≥ 1 m； 有效安全避障绕行速度：≤ 14 m/s； 安全距离：≤2.5m（飞行器刹车并稳定悬停后与障碍物距离）； 悬停精度（GNSS 信号良好）：启用 RTK：± 10 cm（水平），± 10 cm（垂直）未启用 RTK：± 0.6 m（水平），± 0.3 m（垂直）； 可设置最大飞行半径：≤2 km； 工作环境温度：0℃ 至 40℃； | 台 | 2 |
| 十一、采收与运输机械 |  |  |  |  |
| 1 | 采摘作业平台（一体式，智能无人摇控） | 升高载重：≥400Kg; 行走部驱动方式：柴油/履带； 特点：增程式发电自充电； 电机功率：≥48V 1.8kw*2。 | 台 | 2 |
| 2 | 田间运输车（一体式） | 履带式； 启动方式：电启动； 最大载重：≥2000Kg； 自卸功能：液压自卸； 最小转弯半径：≤1.5米。 | 台 | 2 |

| 软件管理平台明细清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子系统名称 | 功能模块 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 苹果产业发展一张图 | 基础资源图 | 集成电子地图、遥感影像、行政区划、地形地貌等基础地理信息。 | 1 | 套 |
|  |  | 果园分布图 | 展示果园地理边界、面积、品种、树龄等信息。 |  |  |
|  |  | 物联设备图层 | 实时显示墒情、虫情、气候等物联网设备分布与状态。 |  |  |
|  |  | 灾害预警图 | 叠加气象数据，实现灾害模拟与预警发布。 |  |  |
|  |  | 病虫害预警图 | 基于监测数据生成病虫害发生概率与扩散趋势图。 |  |  |
|  |  | 长势监测图 | 通过遥感影像对比展示果园长势，进行分级与预警。 |  |  |
|  |  | 产量预测图 | 基于遥感和历史数据生成产量预测热力图。 |  |  |
|  |  | 产销对接图 | 可视化展示库存、销售流向、市场价格等信息。 |  |  |
|  |  | 企业分布图 | 标注果业公司、冷库、加工企业、销售网点等位置与信息。 |  |  |
| 2 | 苹果产业资源库 | 数据收集 | 自动采集环境数据、遥感数据、人工上报数据、政府数据、市场数据等。 | 1 | 套 |
|  |  | 资源数据库 | 存储果园地块、环境资源等空间与属性信息。 |  |  |
|  |  | 基础数据库 | 存储行政区划、地图、企业信息等基础数据。 |  |  |
|  |  | 质量数据库 | 存储品质检测数据与认证信息。 |  |  |
|  |  | 生产数据库 | 存储全流程农事操作记录。 |  |  |
|  |  | 市场数据库 | 存储流通数据如库存、价格、订单等。 |  |  |
|  |  | 知识库 | 存储病虫害识别、决策模型、专家知识等技术资料。 |  |  |
| 3 | 果园四情监测系统 | 虫情监测 | 自动诱虫、拍照、识别、计数并上传数据。 | 1 | 套 |
|  |  | 灾情监测 | 监测气象数据，预警灾害天气，形成小气候数据。 |  |  |
|  |  | 墒情监测 | 分层监测监测土壤湿度、温度、pH、EC值。 |  |  |
|  |  | 病情监测 | 远程巡查、AI识别病害、评估严重等级。 |  |  |
| 4 | 苹果数字化生产管理系统 | 果园信息管理 | 记录果园基本信息与地图绘制。 | 1 | 套 |
|  |  | 种植计划制定 | 根据市场与生长周期制定年度种植计划。 |  |  |
|  |  | 任务制定与分配 | 制定农事任务并分配至人员，支持移动端反馈。 |  |  |
|  |  | 任务跟踪 | 实时跟踪任务进度，支持评估与反馈。 |  |  |
|  |  | 资源管理 | 管理土地、水、肥料、农药等资源使用与成本。 |  |  |
|  |  | 报表生成 | 生成种植、任务、防治、质量等报表。 |  |  |
|  |  | 统计分析 | 分析产量、成本、利润等数据。 |  |  |
| 5 | 苹果生产投入品管理系统 | 投入品信息管理 | 建立农药、化肥等电子档案，可增删改查。 | 1 | 套 |
|  |  | 采购管理 | 记录采购信息，联动供应商管理。 |  |  |
|  |  | 库存管理 | 动态监控库存，可批次与有效期管理。 |  |  |
|  |  | 使用管理 | 记录投入品使用情况，与农事任务关联。 |  |  |
|  |  | 监管与追溯 | 政府监管使用记录，可双向追溯。 |  |  |
|  |  | 分析与决策支持 | 分析使用趋势、成本、效果，支持政策制定与用药建议。 |  |  |
|  |  | 政策与标准对接 | 集成国家/地方标准，自动校验与提醒。 |  |  |
| 6 | 苹果种植管控与决策系统 | 农事计划管控与决策 | 生态评估、技术培训推荐、授粉策略、采摘预测、树体健康监测、劳动力规划、市场趋势分析等。 | 1 | 套 |
|  |  | 种植工艺管控与决策 | 土壤改良、精准施肥、整形修剪模拟、水分监测、花果管理、需水计算、灌溉策略、水肥一体化等。 |  |  |
|  |  | 病虫害监测与决策 | 监测预警、识别诊断、发生分析、防治方案推荐、农药指导、效果评估、知识库、成本效益分析等。 |  |  |
|  |  | 作物灾害预警与决策 | 灾害监测、生长状态监测、风险评估、预警分级、多渠道发布、应急预案、决策分析、损失评估、恢复指导等。 |  |  |
| 7 | 苹果产业信息服务系统 | 政策服务 | 政策标签库、智能匹配、申报助手等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能问答与远程诊断 | 支持文字、语音、图片、视频咨询，专家会诊，生成诊断报告与建议。 |  |  |
|  |  | 知识共建与动态预警 | 上传案例、评分、专家点评；推送天气、病虫害预警，可订阅与反馈。 |  |  |
|  |  | 个性化方案与病虫害防治 | 生成定制解决方案，推荐防治措施，分析病虫害原因，肥力分析与改良建议。 |  |  |
| 8 | 平台对接 | 富县三农服务平台对接 | 数据互联互通、系统对接、三农服务平台数据分许等 | 1 | 套 |
| 备注：子系统和功能模块名称可变，但是功能必须满足 |  |  |  |  |  |

| 云资源与安全服务明细清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 性能指标 | 数量 | 单位 |
| 一 | 安全服务 |  |  |  |
| 1 | Web应用防火墙 | 网站应用级安全防护、防盗链、防撞库、防爬虫、防自动化扫描、防未知威胁。 对网站等业务流量进行全方位检测和防护，智能识别恶意请求特征和防御未知威胁，防止核心资产遭窃取，为网站业务提供安全保障 | 3 | 年 |
| 2 | 漏洞扫描服务 | 定期进行全网络的扫描，及时发现各种漏洞包括主机、网络和应用漏洞，以便进行系统加固。一年内至少提供4次漏洞扫描服务，出具4份报告。 | 3 | 年 |
| 3 | 数字证书 | 安装SSL数字证书之后，可通过https访问网站，浏览器地址栏显示“锁的标识”，点击锁型标识显示单位/个人认证信息 | 3 | 年 |
| 4 | 二级等保 | 第三方等保测评 | 1 | 次 |
| 5 | 数据备份 | 每月全量备份至少1次 | 3 | 年 |
| 6 | 软件测评 | 软件性能、安全、功能测评 | 1 | 次 |
| 二 | 云服务 |  |  |  |
| 1 | 云主机 | 核心参数：CPU：≥16核，内存：≥32GB，≥1TB系统盘，≥2TB数据盘带宽：≥10Mbps，其他：支持基础安全服务（DDoS防护、数据备份） | 3 | 年 |
| 2 | 互联网专线 | 1条互联网专线，含固定IP | 3 | 年 |

注：本采购项目的技术参数及要求由采购人提出，其内容不存在任何针对某一特定品牌、专利、设计等的排他性或倾向性描述。若文件中出现任何品牌、型号等，均作为示例以供参考，不构成采购限制。凡是能满足或优于本文件所述技术规格和性能要求的同等产品，均在可接受范围内。

第四部分  商务及合同主要条款

合同编号：

采购项目

采购合同

注：此合同格式仅供参考，相关条款在甲乙双方签订合同时另行商定

采购人：

供应商：

年  月  日

甲方：富县果业技术推广和营销服务中心

乙方：

确认方：富县政府采购管理中心

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法 律法规规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同。

第一条 提供的货物及期限

1.1乙方为甲方提供的以下货物 ∶

内容包括但不限于 ∶

, 具体详见采购文件。

1.2本合同项目下的供货期限为 ∶

自       年     月    日至      年    月    日止，共计     天      。

1.3地点 ∶富县果业技术推广和营销服务中心指定地点。

第二条 合同金额及付款方式

1.付款依据：

2.结算方式：

第三条 质量标准

满足国家标准，满足采购人采购需求达到合格标准。

第四条 验收

1.由甲方即时负责进行验收，验收依据主要包括：乙方与甲方应严格按照招标文件、投标文件、采购合同、《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的相关要求进行验收。

2.验收合格后须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

3.对于不按照双方签订的合同及采购单位相关标准规范履约，采购单位有权终止合同。

第五条 双方权利和义务

1.甲方的权利和义务 ∶

（1）甲方应协助乙方的相关工作，提供所需基础条件。

（2）甲方不得要求乙方违反国家法律法规及相关技术标准、规范、规定等进行相关工作。

（3）甲方应按照本合同约定的付款方式、付款时间等向乙方支付费用。

2.乙方的权利和义务 ∶

（1）乙方应按国家规定和合同约定的规范、标准进行工作。

（2）合同履行期间，乙方无正当理由要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的费用。

第六条 违约责任

1.乙方提供的货物不符合采购文件、投标文件或本合同规定，或乙方怠于履行合同，经催告后，仍未严格按照合同履行相关服务内容，甲方有权解除合同， 已支付的费用乙方应如数退回，未支付的费用不再支付，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

2.乙方提供的货物不符合合同约定标准，导致甲方遭受的一切损失，均由乙方承担，乙方应退回费用。

3.乙方未能按本合同规定的供货时间提供货物，从逾期之日起每日按本合同 总价0.3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，已 支付的费用乙方应如数退回，未支付的费用不再支付，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

4.乙方工作人员在履行合同过程中，由于未按甲方规定要求或不服从管理发生的人身伤亡、事故等，与甲方无关，由乙方自行承担。

5.乙方在履行合同过程中产生的民事、行政及刑事责任，与甲方无关，由乙 方自行承担。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第七条 争议的解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由甲方所在地法院处理。

第八条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 合同的终止

1.合同期满，双方未续签的；

2.乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的；

3.在履行合同过程中，发现乙方已不符合相关法律法规要求规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

第十条 其它

1.本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补 充协议、往来信函等）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.本合同双方签字盖章即生效，一式   份，甲方   份，乙方   份，采购代理机构 壹 份。

5.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

4.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

本合同须经富县政府采购管理中心确认。（合同的服务承诺则长期有效）。

| 甲 方 | 乙 方 | 确 认 方 |
| --- | --- | --- |
| （盖章） | （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： | 承办人： |
| 电话： | 电话： | 电话： |
|  | 帐号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

注：合同模板仅供参考，甲方在签订合同时有权结合项目具体情况再行细化并修改，具体以最终签订为准。

# 第五章  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请 详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

项目编号：FZC2026-033.1B1

富县苹果数字应用管理平台项目(二次)

投标文件

投   标   人 ：                        (公章)

法定代表人/负责人或其委托代理人：      (签字或盖章)

日         期 ：

目    录

| ## 第一部分 | 投标函 |
| --- | --- |
| 第二部分 | 开标一览表 |
| 第三部分 | 资格证明文件 |
| 第四部分 | 供应商概况 |
| 第五部分 | 供应商参加政府采购活动承诺书 |
| 第六部分 | 投标方案 |

第一部分  投标函

富县政府采购管理中心：：

我方收到贵单位发布的〈项目名称 〉    （项目编号：            ）招标文件，经 详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责 任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台 ( 陕西省 ·延安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的 修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵中心提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材 料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方投标文件在开启之日起      个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6．若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收 到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副、电子版投标文件PDF版本拷贝U盘2份；（3） 遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

联系人：

地址：

传真：

电话：

电子邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月

## 第二部分 开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |
| 1 | 投标总报价 | 大写：人民币______ 小写： ￥ ______元 |
| 3 | 供货期限 |  |
| 4 | 质保期限 |  |
| 5 | 备注 |  |

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

分项报价表

项目名称：

项目编号：

供应商:                                                       单位：元

| 序 号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 生产厂 家 | 是否本国产品 | 数量/单位 | 单价 (人民币 元) | 合计 （人民币 元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（大写） |  |  |  |  |  |  | （小写）¥: |  |  |
| 成本合计 |  | 本国产品成本合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全部产品成本合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本占比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.投标报价完成本项目所需的一切费用，各投标人自主报价，此表格可延伸

2.分项报价表无法满足的可自拟格式。

供应商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

供应商:

| 序号 | 货物（产品）名称 | 招标文件要求指标 | 投标文件响应条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人保证：除技术规格响应偏离表列出的偏差外，投标人响应采购文件的全部要求。如未填写此表，则视为无偏离。

供应商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：除投标人根据招标文件商务条款在此表列出的内容外，投标人应响应招 标文件的全部要求。

如未填写此表，则视为完全响应招标文件无偏离。

投标人名称：（加盖公章） ：

法定代表人/负责人或被授权人 (签字或盖章) ：

第三部分 资格证明文件

1.基本资格条件：投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 致：富县政府采购管理中心：

本公司  （公司名称）参加                 （项目 名称）的招标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于投标人的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参 与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

承诺人（盖章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：       年    月

2.本项目的特定资格要求：

2.1 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2.2 法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；（非法人单位的负责人均参照执行）；

2.3 财务状况报告：提供2025年度的供应商经审计的财务报告（至少包含资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明；

2.4 税收缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）或提供由税务机关开具的无欠税证明，依法免税的应提供相关文件证明；

2.5 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前1年内任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

2.6 书面声明：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的 “失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网” 记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

2.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.8本项目不接受联合体磋商（提供非联合体声明函）；

### 供应商信用记录书面声明函

富县政府采购管理中心：

我方作为《项目名称》（项目编号： ）第 标段的供应商，在 此郑重声明：

1.在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2.我方（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3.我方（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4.我方（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

承诺人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日   期 ：      年    月     日

控股管理关系承诺函

致：      采购人名称）

我公司参加贵单位组织的           (项目名称及编号)招标活动，郑重承诺:在参加本

次采购活动不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理

关系。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

承诺人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日   期 ：      年    月     日

## 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明（按下方给定格式进行填写）

法定代表人/负责人证明书与授权委托书 法定代表人/负责人证明书

| 致： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人/ 负 责人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人/ 负 责 人 身 份 证 复 印件 | (正反面) |  | 法定代表人/负责人 (签字或盖章) |  |  |
|  |  |  | ( 公 章 ) 年 月 日 |  |  |

(法定代表人/负责人直接投标，只须提供法定代表人/负责人证明书及身份证原件)

授权委托书

致：富县政府采购管理中心  ：

本授权书声明：注册于 ( 市场监督管理局名称) 之 (单位全称) 的法 定代表人/负责人 (姓名、性别、职务、身份证号) 授权本公司的  (被授权  人姓名、性别、职务、身份证号) 为合法代理人，就贵方组 织的有关 (项目 名称)  (项目编号：           ) 的投标、 洽谈、执行等具体事务，签署全 部有关投标文件、文书、协议、合同， 本公司对被授权人在本项目中的签名 承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为     日历天。

供应商全称 (公章) ：

法定代表人/负责人 (签字或盖章) ：

签发日期：      年   月    日

附：被授权人 (签字或盖章) ：           性别：          职 务：

联系地址：

联系电话：                       传真：

法定代表人/负责人及被授权人身份证

| 法定代表人/负责人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：1 ．本授权书有效期自开标之日计算不得少于 90 日历天。

2 ．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

## 第四部分  供应商概况

## （一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一社会信用代 码 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 上年度 营业收入* |  |  | 资产总额 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资质证书名称 | 证书号 |  | 等级 | 类型 |  |
| 从业人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员 数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人 数量 |  | 少数民族 数量 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1.成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上 年度营业收入 ”； 2.表格空间不足时，请自行扩展。 |  |  |  |  |

企业详细介绍：包含但不限于企业简介、人员配备、业绩等其他证明投标人实力或 能力的证明材料复印件。(各供应商根据评标办法商务部分要求和采购内容、要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容)

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中个企业发展管理办法》(财 库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加             (单位名称)的	 (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.             (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)     行业;  制造商为           (企业名称)，从业人员      人，营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)

2.               (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)      行业; 制造商为            (企业名称)，从业人 员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型  企业、微型企业)

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供  应  商：                    （公      章）

法定代表人或被授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：       年      月      日

备注：供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规

则》计算

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按 照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按 照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产 品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二 级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定

### 残疾人福利性单位声明函

### （非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条 件的残疾人福利性单位，且本单位参加的         项目采购活动提供本单位制造 的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造 的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：       年      月       日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举 报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

### 监狱企业声明函

### （非监狱企业不填写，但必须提交空表）

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：       年      月       日

- 供应商参加政府采购活动承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标；

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

6、不在提服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                    （盖章）

全权代表：                    （签字或盖章）

地址：

邮编：                      电话：                   .

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：富县政府采购管理中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的投标采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：富县政府采购管理中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的投标采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：富县政府采购管理中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的投标采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

## 第六部分  投标方案

(格式自拟)

一、技术方案 。

二、供应商认为有必要说明的问题。

(各供应商根据评标办法技术方案要求和采购内容、要求，可自主编写方案说 明，包含但不限于以上内容)。