功能：可成型材料包括但不限于不锈钢(316L)、铝合金（AlSi10Mg）、钛合金（Ti64，TA15）、高温合金（NI718，NI625）、铜合金(Cu90Sn10、CuCrZr)提供以上材料的工艺参数包，且允许使用符合物理特性的第三方金属粉末。

一、光学模块

1.光学系统

1.1光学系统的冷却方式为水冷，配备水冷机。

1.2采用纤激光器，波段1050~1100nm，激光器≥2个，单个激光功率≥500W。

1.3光斑直径：聚焦光斑直径≤90µm。

1.4扫描振镜≥2个，扫描速度≥9.5m/s，可连续扫描，重复定位精度≤22μrad。

2、水冷机

2.1水箱容量≥45L。

2.2温度≤20℃。

2.3精度±0.1℃。

2.4制冷量≥3KW。

二、成形加工模块：

3.成型缸尺寸≥270mm（长）×270mm（宽）×340mm（高）（含基板厚度）。

4.刮刀装配体采取模块化结构。

5.铺粉层厚可调节范围：0.02mm～0.1mm。

6.刮刀配置：橡胶刮刀。

7.刮刀速度可手动调节，当前位置可实时显示。

8.工作台活塞：具备预热功能，预热温度≥150℃。

9.成形腔配备含氧量监测装置：氧含量≤100ppm，具有报警功能。

10.成形平台配置精密运动机构：精度≤0.01mm。

11.设有多层保护气流。

12.观察窗口配有激光安全防护玻璃，满足操作人员观察需求。

▲13.配备图像校准处理功能模块，需具备能通过理论值及实测值来计算X轴、Y轴的内外尺寸预计值、比例值及偏置值的功能（提供软件功能截图并加盖供应商公章）。

14.制件重量≥80kg。

▲15.具备熔池监控模块，全幅面熔池分辨率≤70μm(提供设备彩页并加盖供应商公章）。

▲16.可切换为小成型缸：尺寸大小：≥100mm×100mm的可更换小成型缸（含基板厚度）；大、小成型缸体可以相互切换，且共用一套活塞顶升机构，送/落粉宽度可根据成型缸大小可调(提供大小杠切换实物图及方案，并加盖供应商公章)。

三、控制模块

17.自主研发软件，数量1套。

18.配套基础软件：适配主机控制系统，开放开源通讯接口；配备带按键、图标交互的可视化操作界面，分手动控制、成型建造两大工作模式：手动模式依托机构直观视图，完成刮刀、成型缸、供粉缸参数配置；建造模式自动监控成型全过程，实现烧结件三维、成型截面可视化查看，并支持工艺参数在线实时调整。

19.设备控制界面：可将多个关键监控信息同时集成显示在一张烧结界面上，控制信息包括但不限于成形时间实时监控、成形高度实时监控、氧气含量实时监控、已烧结层和正在烧结层的三维显示实时监控、设备操作动作实时监控、警示消息框实时监控、各功能模块如工作舱门，激光器、刮刀、循环过滤系统等实时消息监控。

20.具备在线切片和离线切片功能：

20.1记录基本烧结信息，配置建造数据检测系统，可实时检测记录氧含量、基板温度、腔体温度、循环系统压力、滤芯压差、腔体压力、循环系统风速、惰性气体压力、风机频率、基板温度位移差等；

20.2配备粉床监测模块，内置高清实时记录功能，可实现对每一层铺粉质量的实时监测，能设置异常次数阈值。

20.3具备工作报告记录功能。

21.具备安全互锁解除功能：软件须支持通过高级别权限(如密码验证)进入开发者模式，且该状态下开放的控制权限须与闭舱运行状态一致；

22.支持二次开发：须提供标准化开发包或通讯接口，支持外部指令控制扫描启停及指定层级。开放的控制变量须包含：激光功率、扫描速度、扫描间距、光斑焦距偏移量及扫描路径的能量分布与时序(如激光出光时序、转角或跳转能量优化)进行精细化调控。

四、循环过滤模块

▲23.配备气动反吹装置，过滤精度0.3μm～1μm，循环净化除尘率≥99%；具备自动停止警示信息功能(提供控制系统界面截图加盖投标人公章)。

24.循环过滤系统关联设备控制软件，监控循环过滤系统。

五、送粉、粉末回收

25.设备具备手动、自动送粉功能，并设有溢粉槽。

六.数据处理软件

26.选用与设备配套数据处理软件（含模型支撑设计功能），数量5套，≥2次版本迭代；能提供开源接口。

27.数据处理软件具有自主设计显示界面、功能按键、图标等；能预装到移动接收端口里、可用于移动办公，现场展示等；基本功能包括但不限于：

▲27.1支持STL格式，模型导入后，三维可视化模型(提供设备控制软件内维可视化模型截图并加善供应商公章)；

27.2可沿XYZ方向调整模型位置，旋转模型；

27.3切片预览需支持：轮廓扫描与填充扫描时，用箭头显示扫描方向；相邻两层扫描方向垂直交替；

27.4能以色阶方式对薄壁模型进行壁厚分析；

27.5能自动生成支撑，可手动编辑支撑，可设置边界镂空参数；

27.6预先设置工件参数≥40项；

27.7开放加工文件数据格式。须提供加工文件的数据结构协议说明文档，明确包含文件头定义、各项核心工艺参数的写入起始字节及字节长度等详细解析。

七.3D打印全流程仿真模块

▲28.SLM工艺类型，包括但不限于大国工匠相应字体、叶轮、鞋模、充电口导向壳、连杆、螺旋齿轮、通用汽车零配件、无人机机壳等8个以上案例（提供软件场景截图并加盖供应商公章）；

29.SLM虚拟实验室场景，包括烘粉机、喷砂机、运转小车、刮刀、改锥、酒精棉、深度尺、制气装备、水冷装备、基板、内六角扳手、金属打印机、自动清粉机、线切割、热处理炉、后处理操作平台、风磨笔、气镐、钳子等设备及工具。

八.静态应力应变测试分析系统

硬件参数：

30.仪器≥70通道，采用模块式板卡，接线方式支持按压和焊接，支持交流和直流供电；

31.应变片灵敏度系数：1.0～3.0（自动修正）；

32.模数转换器：24位；

▲33.桥路方式：全桥、半桥、1/4桥（120Ω或350Ω三线制）和1/4桥（公共补偿）(提供加盖供应商公章的软件截图)；

▲34.连续采样速率5Hz，2Hz，1Hz通道可选，多档可调；(提供加盖供应商公章的软件截图)

35.供桥电压：精度≤0.1％；稳定度≤0.05％/小时；

▲36.应变量程±60000με；分辨率：≤0.1με；应变示值误差≤0.5％red±3με(提供加盖供应商公章的产品功能官网截图)；

37.自动平衡范围：±30000με；

38.无线通讯距离：≥200m；

39.软件具备视图布局管理功能，根据不同实验现场实验要求，预定义多种视图布局；内置多种视图显示方式：包括数字表、棒图、记录仪、XY记录仪、2D视图、3D视图等；软件可完成自动平衡、试采样、单次采样、定时采样的控制，可一键检测所有通道的通断情况。

40.辅助设备及耗材：

防爆吸尘器一台，功率：≥2.2kW，最大风量：≥315m³/h，最大负压：≥20000Pa；真空真空干燥箱一台，功率：≥0.5kW，压缩空气：≥0.7~0.8MPa，1m³/min，承重：≥50kg；

数据前信息显示端，配置要求：主频≥2.5GHz，显存≥8GB，内存≥64G，硬盘≥1TSSD，信息显示设备≥23.8吋；

普通钢刮刀10根，提供橡胶刮刀10根；不锈钢基材5块；提供小平台专用不锈钢基材5块；

空气压缩机一台（用于粉末清理）；制氮机一台（用于提供保护气体）

防爆筛分机一台（用于粉末循环与筛分）。