1.跟踪定位相机模块：

1.1跟踪器相机≥2个，像素≥2500万；

1.2单站跟踪范围≥8500mm；

1.3单站最大跟踪体积≥135m³；

- 2.手持激光扫描模块：

- 2.1蓝色交叉激光快速扫描模式≥80束，三交叉蓝色激光线可从各个角度进行扫描，且不受扫描方向限制；

- 2.2具备≥1束单独蓝色激光具备沟槽、型腔、深孔等特征探测扫描的能力；

- 2.3平行蓝光细节扫描模式，点间距≤0.02mm，≥15束平行蓝色激光，具备能对物体表面的细小特征、孔位孔径、止口边缘进行扫描的能力；

▲3.具有动态扫描功能(提供加盖供应商公章的软件截图)；

4.具有有线和无线传输功能；电池续航能力：≥1.5h，配置电池数量：≥2个。

▲5.扫描精度：≤0.025mm(提供加盖供应商公章的软件截图)；

6.单站体积精度：

在距离跟踪器3.5m范围内，对应跟踪体积≥10m³，此范围内精度≤0.05mm；

距离跟踪器5m范围内，对应跟踪体积≥35m³，此范围内精度≤0.07mm；

距离跟踪器7m范围内，对应跟踪体积≥90m³，此范围内精度≤0.13mm；

距离跟踪器8.5m范围内，对应跟踪体积大于等于135m³，此范围内精度≤0.16mm。

7.具有光笔测量功能，能够对深度隐藏点测量，光笔本体尺寸≥500mm(不含加长杆）；

8.光笔标记点数量≥16颗；

9.光笔具有有线和无线两种连接方式；

▲10.扫描速度：≥5000,000次测量/秒（提供加盖供应商公章的产品彩页截图）；

11.扫描基准距：≥300mm；

12.扫描景深：≥800mm；

13.分辨率：≤0.02mm；

14.最大扫描面幅：≥800mm×700mm；

15.激光安全等级：ClassII级；

16.具有快速校准功能；

17.数据采集与处理系统：

18.硬件：主频≥2.5GHz，显存≥8GB，内存≥64G，硬盘≥1TSSD，信息显示设备≥27吋；

19.软件：

19.1.软件具备新建工程、保存、设置、读取等系列功能，对应的数据格式主要包括工程格式、标记点格式、点云格式和三角网格面格式；

19.2.三维数据自动生成STL三角网格面，具备在扫描软件上对STL数据进行简化、开流形、细化和去除特征等功能；

19.3.具备点云/面片处理功能，包括：网格优化、工程文件合并、数据裁剪、自动删除杂点、自动选取并删除非连接项、删除钉状物、松弛、网格优化、去除特征、细化网格、手动填补孔洞和开流形等功能；

动态信号测试分析系统

20.采集仪器单机箱≥32个测试通道，内置调理电路，无需外挂任何调理器，可完成应变应力、线位移、加速度、速度、位移、热电偶等物理量同步测试；

21.电压测量±5mV～±10V软件控制切换，内置24V/4mA电源；

22.测量精度：±0.2%FS；

23.频响范围0kHz～100kHz（+0.5dB～-3dB）；

24.每通道包含一个24位的模数转换器；

▲25.连续采样速率≥250kHz(提供加盖供应商公章的软件截图)；

26.输出功能至少包含Excel、Matlab、Txt、UFF、Access、Word（活动报告）、bmp等格式输出，具备多工况批量导出功能。

27.具备频谱分析功能，具备进行实时/事后FFT示波，FFT分析，功率谱（功率谱密度）分析，幅相频、实虚频，加窗、重叠等功能，软件界面显示频率峰值列表；能够进行实时/事后微积分。

▲28.具备应变花分析和结构静载手动自动取数功能(提供加盖供应商公章的软件截图)。

▲29.软件具有一键测量全通道的导线电阻功能，一键检测通道通断状态(提供加盖供应商公章的软件截图)；

30.控制分析软件内置视图显示方式，包含：数字表、棒图、记录仪、XY记录仪、FFT视图、倍频程、2D视图、3D视图，一键切换图谱类型。