一、技术参数与性能指标（#-核心产品；▲-一类参数；■-二类参数；未标号-三类参数）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #超高清摄像机 | 3 | 台 | （一）须符合国家广播电视总局GY/T 425-2025《广播级超高清摄像机技术要求和测量方法》广播电视和网络视听行业标准的要求。 （二）性能指标： 1.光学镜头：焦距范围：3.7 mm 至 92.5 mm 2.光圈：不小于F1.6 ▲3.传感器：≥ 1/3英寸 3CMOS ▲4.有效像素：≥3840x 2160 ■5.灵敏度：不低于F11（2000 lx，89.9%） ■6.信噪比：≥57 dB b ■7.最低照度：≤0.01lx ■8.水平分辨率：≥1,000 TVL 9.记录格式： 支持 XAVC MPEG等主流视频格式 10.记录介质：MS/SD(1)，SD(1) 11.流传输：支持AVC、 RTMP 、RTMPS等 12.接口：具有SDI（标清/高清）、时间码（输入/输出）、HDMI、USB、耳机等接口 13.网络接口：具有RJ-45 (x1)，1000BASE-T，100BASE-T，10BASE-T 14.Wi-Fi/NFC： IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 15.话筒接口：XLR 型 3 针(x 2) 16.寻像器：像素≥220万 17.液晶显示屏：屏幕像素≥156万，支持多角度翻转 （三）配件： 1.128G存储卡2张 - 2.原装电池5块 - 3.三合一读卡器2个 - 4.无线领夹麦克风1个 - 5.双充充电适配器1个。 6.全套附件包含但不限于：镜头遮光罩 、EVF 眼罩 电池包 、交流电适配器/充电器 、电源线 、USB 电缆、保修手册、CDROM“操作说明”等。 |
| 2 | 高清微单相机配套镜头 | 2 | 套 | （一）相机主机性能要求 1、感光元件： ▲①全画幅CMOS传感器（≥35×23mm或等效面积） ▲②有效像素：≥3000万像素 2、防抖系统： ①5轴机身防抖 ②防抖补偿效果：≥5.5级快门速度补偿 3、连拍性能： ①机械快门连拍速度：≥10张/秒 ②电子快门连拍速度：≥20张/秒（静音拍摄模式） ③连拍续航：RAW格式≥100张，JPEG格式≥200张 4、视频拍摄规格： ■①最高分辨率：支持4K（3840×2160）@60p超高清拍摄 ②向下兼容：4K@30p、1080p@120p慢动作 ③支持10-bit色深录制 5、对焦系统： ①相位检测自动对焦点：≥650点 ②低光照对焦能力：≤-3EV 6、眼部/人物追踪： ①支持实时眼部对焦 ②支持鸟眼/动物眼部追踪 ■7、低噪点高感：ISO感光度范围：100-51200（可扩展至50-204800） （二）大三元镜头配置要求 1、变焦镜头1： ▲①焦段：16-35mm 或 14-24mm（全画幅等效焦距） ▲②恒定光圈：F2.8（全焦段） ③镜片结构：包含≥2片非球面镜片、≥1片ED低色散镜片 ④对焦方式：内置线性马达，支持全时手动对焦 ⑤支持防尘防滴溅 2、变焦镜头2： ▲①焦段：24-70mm（全画幅等效焦距） ▲②恒定光圈：F2.8（全焦段） ③镜片结构：包含≥2片非球面镜片、≥1片ED低色散镜片 ④对焦方式：内置线性马达，支持全时手动对焦 ⑤支持防尘防滴溅 ⑥滤镜口径：φ77mm或φ82mm 3、变焦镜头3： ▲①焦段：70-200mm（全画幅等效焦距） ▲②恒定光圈：F2.8（全焦段） ③镜片结构：包含≥3片ED低色散镜片、≥1片萤石/超级ED镜片 ④对焦方式：双线性马达或环形超声波马达 ⑤防抖功能：镜头内置光学防抖（≥4级） ⑥支持防尘防滴溅 ⑦滤镜口径：φ77mm （三）滤镜配置要求 1、UV镜：每支镜头标配UV镜×1 2、多层镀膜，紫外线截止率≥99% 3、透光率≥98% 4、滤镜尺寸匹配对应镜头口径 5、偏振镜（CPL）：每支镜头标配偏振镜×1 6、可旋转式设计 7、偏光效果≥99% 8、减光档位：1.5档~2档 9、滤镜尺寸匹配对应镜头口径 10、减光镜：中性滤光片（ND）1/8；1/16；1/64。 （四）存储与供电要求 1、电池配置： ①原装可充电锂离子电池5块/套 ②电池容量：≥2000mAh ③支持USB-C接口机内充电（边充边用） 2、存储配置： ①双卡槽设计（兼容SD/SDHC/SDXC，至少1个卡槽支持UHS-II） ②标配≥128GB高速存储卡×2张（UHS-II V90等级） ③三合一读卡器≥1套/套（支持SD/TF/CF卡） （五）辅助配件要求 1、专业相机便携包： ①尺寸适配1机3镜+配件 ②防水尼龙/帆布材质 ③可调节隔层 ④附带防雨罩 2、碳纤维三脚架： ①材质：碳纤维 ②承重：≥5kg ③工作高度：≥1.5米（含中轴） ④最低工作高度：≤0.5米 ⑤可拆独脚架功能：支持（中轴可拆卸转换为独脚架） ⑥脚管节数：≥3节 ⑦锁紧方式：旋钮式或扳扣式 ⑧云台：含球型云台 3、其他配件：含原厂全套配件 （六）接口与扩展基本要求 1、接口配置： ①HDMI微型接口×1（支持4K视频输出） ②USB-C 3.2接口×1（数据传输/充电） ③3.5mm麦克风输入接口×1 ④3.5mm耳机监听接口×1 2、无线连接： ①Wi-Fi（2.4GHz/5GHz双频） ②蓝牙5.0及以上版本 ③支持手机APP遥控拍摄、素材传输、固件升级等性能。 （六）可靠性要求 ①快门寿命：≥20万次 ②工作温度：-10℃~40℃ ③存储湿度：10%~90%（无凝露） ④设备须为国行正品 |
| 3 | 高清微单相机配套镜头 | 1 | 套 | （一）相机主机性能要求 1、感光元件： ▲①全画幅CMOS传感器（≥35×23mm或等效面积） ▲②有效像素：≥3000万像素 2、防抖系统： ①5轴机身防抖 ②防抖补偿效果：≥5.5级快门速度补偿 3、连拍性 能： ①机械快门连拍速度：≥10张/秒 ②电子快门连拍速度：≥20张/秒（静音拍摄模式） ③连拍续航：RAW格式≥100张，JPEG格式≥200张 4、视频拍摄规格： ■①最高分辨率：支持4K（3840×2160）@60p超高清拍摄 ②向下兼容：4K@30p、1080p@120p慢动作 ③支持10-bit色深录制 5、对焦系统： ①相位检测自动对焦点：≥650点 ②低光照对焦能力：≤-3EV 6、眼部/人物追踪： ①支持实时眼部对焦 ②支持鸟眼/动物眼部追踪 ■7、低噪点高感：ISO感光度范围：100-51200（可扩展至50-204800） （二）镜头配置要求 1、标准变焦镜头： ▲①焦段：24-70mm（全画幅等效焦距） ②数量：2支 ③恒定光圈：F2.8（全焦段） ④镜片结构：包含≥2片非球面镜片、≥1片ED低色散镜片 ⑤对焦方式：内置线性马达，支持全时手动对焦 ⑥防尘防滴溅：支持 ⑦滤镜口径：φ77mm或φ82mm 2、大光圈定焦镜头（35mm）： ▲①焦段：35mm（全画幅等效焦距） ②数量：1支 ③最大光圈：F1.4 ④镜片结构：包含≥1片非球面镜片 ⑤对焦方式：支持自动对焦 ⑥近摄能力：最近对焦距离≤0.25m 3、大光圈定焦镜头（85mm）： ▲①焦段：85mm（全画幅等效焦距） ②数量：1支 ③最大光圈：F1.4 ④镜片结构：包含≥1片ED低色散镜片、≥1片非球面镜片 ⑤对焦方式：双线性马达或环形超声波马达 ⑥防抖功能：镜头内置防抖 （三）滤镜配置要求 1、UV镜：每支镜头标配UV镜×1 2、减光镜：中性滤光片（ND）1/8；1/16；1/64 3、多层镀膜，紫外线截止率≥99% 4、透光率≥98% 5、滤镜尺寸匹配对应镜头口径 6、偏振镜（CPL）：每支镜头标配偏振镜×1 7、可旋转式设计 8、偏光效果≥99% 9、减光档位：1.5档~2档 10、滤镜尺寸匹配对应镜头口径 （四）供电与存储要求 1、电池配置： ①原装可充电锂离子电池2块 ②电池容量：≥2000mAh ③支持USB-C接口机内充电（边充边用） 2、存储配置： ①双卡槽设计（兼容SD/SDHC/SDXC） ②标配≥128GB高速存储卡×1（UHS-II V90等级） ③三合一读卡器×1套（支持SD/TF/CF卡） （五）配件配置要求 1、专业便携包： ①尺寸适配1机4镜+配件 ②防水尼龙/帆布材质 ③可调节隔层 ④附带防雨罩 2、其他配件：原厂全套配件 （六）接口与扩展基本要求 1、接口配置： ①HDMI微型接口×1（支持4K视频输出） ②USB-C 3.2接口×1（数据传输/充电） ③3.5mm麦克风输入接口×1 ④3.5mm耳机监听接口×1 ⑤闪光同步端子×1 2、无线连接： ①Wi-Fi（2.4GHz/5GHz双频） ②蓝牙5.0及以上版本 ③支持手机APP遥控拍摄、素材传输 （七）可靠性要求 1、快门寿命：≥20万次 2、工作温度：-10℃~40℃ 3、防尘防滴溅设计 4、存储湿度：10%~90%（无凝露） |
| 4 | 相机稳定器（专业旗舰款） | 1 | 台 | （一）云台标准符合性： 符合T/SZZXH 0001-2024《手持稳定器通用技术要求》 符合T/CASME 1193—2023《微型三轴防抖云台》 （二）承重性能要求 1、承重：≥4.5kg 2、适配设备：适配全画幅微单相机 + 专业镜头组合（如24-70mm/F2.8、70-200mm/F2.8、28-70mm/F2.0等） 3、轴臂设计：涂层轴臂，配备俯仰轴前后微调旋钮 4、调平结构：俯仰轴加长设计≥10mm，兼容更多专业镜头组合（含遮光罩、滤镜） （三）防抖与云台性能要求 1、防抖系统：三轴机械防抖 2、可控转动范围： ①平移：-230° 至 +70° ②俯仰：-80° 至 +50° ③横滚：±45° ④控制转速：≥180°/s 3、横竖拍切换：支持 4、自动轴锁功能 （四）智能功能要求 1、支持手机体感控制或遥控器体感控制 2、体感控制延迟≤20ms 3、360°旋转拍摄：支持平移轴360°无限位旋转 4、高精度云台算法：防抖精度≤±0.005° 5、智能追踪： ①支持AI智能追踪 ②深度追踪：支持AI锁定 ③支持人脸识别跟拍、多目标识别锁定 6、拍摄模式： ①延时摄影 ②轨道摄影 ③全景拍摄（180°/360°自动全景照片合成） ④运动模式（针对高速运动优化防抖） ⑤盗梦空间模式（360°旋转运镜） 7、操作便捷性： 1、配备1.4英寸及以上彩色LCD触摸屏，支持参数调节与模式切换 2、支持蓝牙/Wi-Fi连接手机APP控制 3、物理按键：录制键、模式切换键、功能键、摇杆 （五）多形态双手持套装要求 1、双手持套装： ①标配双手持手柄，支持多形态握持方式（双手持、单手持、提壶模式等） ②手柄角度可调，适配不同拍摄场景 2、拓展接口： ①RSA通信接口×1 ②NATO接口×2 ③供电转接接口×1 ④1/4英寸螺孔×N ⑤冷靴接口×2 （六）图传与监视器要求 1、图传监视器： ①标配7英寸高清收发图传监视器1台 ②屏幕分辨率：≥1920×1080 ③屏幕亮度：≥1000尼特 ④触摸屏：支持触控操作 ⑤供电方式：电池供电，供电时长≥10小时。 2、图传性能： ①图传距离：≥100米 ②图传延迟：≤60ms ③图传分辨率：≥1080p 30fps ④图传加密：支持信号加密，防串扰 3、监看功能： ①支持实时监看拍摄画面 ②支持对焦辅助（峰值对焦、放大对焦） ③支持伪彩色、波形图、矢量示波器等专业监看工具 ④支持LUT加载 4、图传发射器： ①标配HDMI/SDI输入接口 ②支持多频道切换 （七）续航与供电要求 1、电池规格： ①标配长续航电池1块 ②电池容量：≥2600mAh 2、续航时间： ①单电池工作≥8小时 ②静态工作≥12小时 （八）接口与拓展要求 1、无线连接： ①蓝牙5.2及以上版本 ②Wi-Fi（2.4GHz/5GHz双频） ③支持蓝牙/Wi-Fi双模同时连接 2、控制接口： ①相机控制线（支持主流品牌相机） ②支持相机快门/录制控制、变焦控制 ③外接电源接口：支持外接电源供电 3、拓展支架： ①标配拓展支架接口 ②支持同时安装监视器、无线麦克风接收器、补光灯 （九）可靠性要求 1、工作温度：-10℃~45℃ 2、存储温度：-20℃~60℃ 3、相对湿度：20%~75% 4、整机防护：支持防泼溅设计 （十）其他要求： 1、套装：至少包含云台主体、电池手柄、快装板、柄延长脚架、手提转接手柄、加长版镜头固定支架、相机控制线、充电线、收纳包、图传发射器、图传接收器等。 2、两年保障，不少于四次置换。 |
| 5 | 相机稳定器（专业款） | 2 | 台 | （一）承重性能要求 1、承重：≥3.0kg 2、适配设备：适配主流微单相机 + 标准变焦镜头组合（如24-105mm/F4）+ ND滤镜安装 3、轴臂设计：涂层轴臂，配备俯仰轴前后微调旋钮 4、调平结构：俯仰轴加长≥8.5mm，兼容更多镜头组合 （二）防抖与云台性能要求 1、防抖系统类型：三轴机械防抖 2、可控转动范围： ①平移：-230° 至 +70° ②俯仰：-80° 至 +50° ③横滚：±45° ④控制转速：≥120°/s - 横竖拍切换：支持 - 自动轴锁功能 （三）智能功能要求 1、智能追踪：支持AI智能追踪 2、深度追踪：支持AI锁定 3、拍摄模式： ①延时摄影 ②轨道摄影 ③全景拍摄：支持180°/360°自动全景照片合成 4、运动模式：针对高速运动优化防抖 5、操作便捷性：配备1.4英寸彩色LCD触摸屏，支持参数调节与模式切换；支持蓝牙/Wi-Fi连接手机APP控制。 6、物理按键：录制键、模式切换键、功能键 （四）续航与供电要求 1、电池规格：静态续航时间：≥12小时；支持外接大容量电池手柄，续航延长≥28小时。 2、供电接口：底部USB-C接口支持≥18W设备充电（可为相机/手机应急供电）；支持边充边用。 （五）接口与扩展要求 1、接口配置：RSA通信接口×1；NATO接口×2（用于扩展手柄/提壶等附件）；供电转接接口×1；USB-C充电/通信接口；Mini-HDMI接口；1/4英寸螺孔×N（用于扩展监视器、麦克风等） 2、扩展功能： 1、支持第三方控制手柄扩展 2、支持图传监视器连接 （六）音频配件要求 1、无线麦克风套装： ①类型：一拖二无线麦克风（含充电盒）≥1套 ②配置：发射器×2、接收器×1、充电盒×1 ③发射器/接收器重量均≤30g 2、麦克风性能： ①工作频率：2.400GHz~2.4835GHz ②调制模式：GFSK 1Mbps/2Mbps ③麦克风指向性：全指向 ④频率响应：50Hz~20kHz（低切关）/100Hz~20kHz（低切开） ⑤等效噪声：≤21dBA ⑥最大声压级：120dB SPL ⑦失真度（THD）：符合行业标准 3、麦克风续航： ①发射器/接收器单块电池工作时间≥6小时 ②充电盒内置电池容量≥3200mAh 4、软件功能要求： ①支持固件FOTA在线升级 ②支持手机APP素材管理（浏览、编辑、分享） ③支持参数配置保存与导入导出 ④支持Pro模式（快门、ISO、白平衡等全手动调节） （九）可靠性要求 1、工作温度：-10℃~45℃ 2、存储温度：-20℃~60℃ 3、相对湿度：20%~75% 4、振动试验：按GB/T 2423.10标准进行，扫频范围5Hz~300Hz，三方向各8h，试验后功能正常 （十）其他要求 1、套装：至少包含云台主体、电池手柄、三脚架、上下层快装板、增强智能追踪模块、电控手提转接手柄、便携收纳包等。 2、两年保障，不少于四次置换。 3、发射器2个，接收器1个。 |
| 6 | 高清穿越无人机 | 1 | 套 | （一）飞行器机身核心技术参数 1. 便携一体化机身设计，适配室内外复杂场景穿越拍摄 2. 整机起飞重量：≤500g（含原厂电池） 3. 飞行速度性能： （1）最大上升速度：平稳挡≥2m/s、普通挡≥5m/s、运动挡≥10m/s （2）最大下降速度：平稳挡≥2m/s、普通挡≥5m/s、运动挡≥10m/s （3）最大水平飞行速度：平稳挡≥5m/s、普通挡≥15m/s、≥运动挡18m/s 4. 环境适应能力：最大抗风等级≥5级， ■5. 飞行悬停精度：垂直±0.1m（视觉定位）/±0.5m（卫星定位）；水平±0.3m（视觉定位）/±1.5m（卫星定位） 6. 定位系统：标配GPS+多系统卫星定位 7. 安全防护设计：一体化全包桨叶保护罩，机身可更换防护镜片 ■8. 机身存储：内置≥40GB机身存储，支持MicroSD存储卡扩展，最大支持1TB （二）避障感知系统 1. 避障模式：智能感知避障，支持全天候障碍物识别与规避 2. 感知测距参数：上视测距0.5m-18m，下视测距0.5m-20m，前后左右全维度覆盖，无感知盲区 3. 悬停配置：精准悬停高度0.2m-10m，ToF视角水平60°、垂直60°。 （三）影像拍摄系统 ▲1.成像传感器：双1/1.1英寸方形CMOS传感器，单像素尺寸≥2μm 2. 镜头参数：F1.9大光圈鱼眼定焦镜头，支持360°全景/单镜头双形态自由切换 3. 对焦方式：固定对焦，对焦范围1.5m至无穷远，全域画面清晰无虚焦 4. ISO感光度范围：全景模式100-6400，单镜头模式100-12800 5. 视频录制规格： ■（1）360°全景视频：最高支持8K/60fps HDR高清录制（7680×3840） ■（2）单镜头视频：最高支持4K/60fps HDR高清录制（3840×2160） （3）支持100°FOV裁切拍摄、1080p/60fps高清录制，适配多场景视频输出需求 6. 照片拍摄规格： ■（1）全景照片：≥1亿像素 ■（2）单镜头照片：≥3000万像素 7. 云台配置：单轴机械云台，防抖精度±0.01° （四）、电池与续航性能 1. 续航能力：无风标准环境下，最长飞行时间≥20分钟，最长悬停时间≥20分钟，最大续航里程≥10km 2. 充电性能：支持快充 （五）图传与通信系统 1. 图传系统：搭全高清数字图传系统，内置4G增强图传模块 2. 图传画质与帧率：单镜头实时图传1080p/100fps，全景图传1080p/60fps 3. 图传参数：最大图传距离SRRC标准≥10km，FCC标准≥20km，图传延时≤150ms，最高图传码率60Mbps 4. 通信配置：搭载Wi-Fi 6、蓝牙5.4模块，支持高速素材下载，下载速度≥10MB/s，Wi-Fi下载速度≥100MB/s （六）标配硬件配置要求 1. 标配高清遥控器，支持高清图传显示、全功能按键操控。2. 标配原厂一体化桨叶、桨叶保护罩、充电配件、收纳配件，满足整机正常使用需求 3. 搭配原厂飞行眼镜N3、穿越摇杆3、 可装下所有配件的硬质箱 4.套装：至少包含增强图传、智能飞行电池6块、收纳包、充电管家、备用螺旋桨3对、云台保护装置、折叠起降垫、擦镜布、螺丝刀、充电线等。 5.两年保障，不少于四次置换。 6.三合一读卡器 |
| 7 | 超高清无人机 | 3 | 套 | （一）飞行性能要求 1、飞行时间：飞行时间≥45分钟 2、图传系统： ▲①图传距离：≥30公里（FCC标准），≥15公里（SRRC标准） ②图传技术：O4+及以上图传系统 ■③图传分辨率：≥1080p/60fps，支持10-bit HDR实时画面 3、飞行速度： ①水平飞行速度：≥25m/s（运动模式） ②上升速度：≥10m/s ③下降速度：≥10m/s ④抗风能力：≥12m/s（6级风） 4、悬停精度： ①垂直：≤±0.1米 ②水平：≤±0.3米 （二）拍摄性能要求 1、影像系统： ▲①主摄传感器：CMOS≥4/3英寸，有效像素≥1亿 ②色彩优化：自然色彩解决方案 ③动态范围：≥14档 2、视频拍摄规格： ■①分辨率：支持5.1K（5120×2880）@50fps / 6K超采样 ②慢动作拍摄：支持4K/120fps慢动作 ③HDR视频：支持HDR/HLG视频录制 ④色彩模式：支持10-bit D-Log M和HLG，记录超过10亿种颜色 3、照片拍摄规格： ①照片尺寸：≥8000×6000 ②照片格式：JPEG、RAW（DNG） ③RAW堆栈拍摄：支持RAW格式连拍与堆栈 4、镜头规格（旗舰级多焦段）： ①主摄：等效焦距24mm，光圈f/2.0-f/11可变 ②中焦：70mm等效焦距，≥1/1.3英寸CMOS，4800万像素 ③长焦：166-168mm等效焦距，≥1/1.5英寸CMOS，5000万像素 （四）避障与感知系统 1、避障系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达 2、感知方向：前/后/左/右/上/下六向环境感知 3、有效探测距离：≥30米 4、避障功能：支持低光环境（0.1 Lux）下全向避障 5、智能跟随：支持AI智能追踪，AI锁定后自动跟随目标对象。 （五）操控系统要求 1、遥控器： ①屏幕尺寸：≥7英寸高亮触摸屏 ②屏幕亮度：≥1000尼特（户外强光可见） ③图传功能：支持1080p/60fps实时画面 ④内置存储：≥32GB ⑤续航时间：≥4小时 ⑥遥控器天线：六天线设计（二发四收），增强图传抗干扰能力 2、智能飞行模式： ①一键短片（冲天/环绕/渐远/小行星等预设模板） ②航点飞行（预设巡航路线） ③全景拍摄（广角/180°/360°/球形全景） （七）可靠性要求 1、防护等级：≥IP55（防尘防水） 2、工作温度范围：-20℃ 至 50℃ 3、电池管理：支持电池自加热（低温环境自动预热） 4、MTBF：≥1000小时（通航级） （八）其他要求 1、套装：至少包含遥控器、智能飞行电池6块，井充充电管家、100W 桌面充电器、单肩包、增强图传模块等。 2、两年保障，不少于四次置换。 3、128G内存卡 - 4、三合一读卡器 - 5、螺旋桨5对 - 6、可装下所有配件的硬质箱。 |
| 8 | 高清小型无人机 | 4 | 套 | （一）飞行性能要求 1、机身重量：≤250g 2、续航时间：飞行时间≥30分钟；悬停时间≥30分钟； ■3、图传距离：≥12公里 ■4、图传分辨率：≥1080p 30fps 5、图传延迟：≤120ms 6、抗风能力：≥5级风（10.7m/s） 7、起飞海拔：≥3000米 8、飞行速度：≥15m/s （二）拍摄性能要求 1、视频拍摄规格： ■①最高分辨率：支持4K Ultra HD（3840×2160）@30fps ②向下兼容：2.7K（2720×1530）@30/60fps，1080p@30/60fps ③视频格式：MP4（H.264/H.265编码可选） 2、照片拍摄规格： ■①照片分辨率：≥1200万像素 ②照片格式：JPEG，可选RAW（DNG）格式 ③连拍模式：支持连拍，最高≥5张/秒 3、镜头规格： ①光圈：F2.8或更大（大光圈镜头） ②视场角：≥80° ③对焦方式：自动对焦/定焦 4、拍摄功能： ①竖拍：支持机内竖拍 ②全景拍摄：支持广角/180°/360°全景照片合成 ③延时摄影：支持静态延时摄影 ④数字变焦：≥4倍 （三）智能功能要求 1、智能避障： ①避障系统类型：前/后/下视觉感知系统 ②避障范围：0.5-15米 ③避障模式：绕行/悬停（可选） 2、智能返航： ①支持低电量自动返航 ②支持失联自动返航 ③返航精度：±0.5米（水平方向） （五）操控系统要求 1、带屏遥控器： ①屏幕尺寸：≥5英寸 ②屏幕亮度：≥1000尼特 ③图传增强：具备图像增强功能 2、控制功能： ①操作稳定：支持一键起飞/降落 ②支持手机快传 ③支持航线规划/航点飞行（可选） （六）配件配置要求 1、智能飞行电池配置： ①长续航电池5块/套 ②单电池容量：≥2000mAh 2、存储配置： ①≥128GB高速存储卡×2张（U3/V30等级） ②三合一读卡器×1套 3、其他配件： ①备用螺旋桨（全套）4对 ②充电器 ③便携收纳包/硬质防护箱 ④Type-C数据线 - 4、套装：至少包含双向充电管家、nd镜（ND8/32/128）、带屏遥控器、增强图传等 - 5、两年保障，不少于四次置换。 （七）可靠性要求 1、工作温度：-10℃至40℃ 2、存储温度：-20℃至60℃ 3、支持中雨/7级风中作业（应急巡查模式） 4、平均无故障时间：MTBF≥1000小时（通航类） |
| 9 | 高清云台相机（旗舰款） | 6 | 台 | （一）性能要求 1、广角成像单元 ▲①图像传感器尺寸≥1 英寸 CMOS； ②等效焦距20mm，最大光圈≤f/2.0；对焦距离 0.2m至无穷远； ③ISO 感光范围：100~25600；低光增强视频：100~51200； ④电子快门速度区间：1/16000s~4s（拍照模式）；录像自动档 1/16000s ，手动档最低 1/4s； 2、中长焦成像单元 ▲①图像传感器尺寸≥1/1.28 英寸 CMOS； ②等效焦距 60mm，最大光圈≤f/1.8；对焦距离 0.3m 至无穷远； ③ISO 感光范围：50~12800；低光增强视频：50~25600； ④电子快门速度与广角单元统一标准：1/16000s~4s。 3、静态照片拍摄能力 ①最大照片分辨率：16:9 画幅≥7680×4320，1:1 正方形画幅≥6144×6144； ②原生单张输出有效像素≥3700 万； ③支持倒计时自拍 ④数码变焦能力：静态照片最高支持≥9 倍无损数码变焦。 4、常规视频录制规格 ■①横屏 16:9 标准画幅：4K（3840×2160）支持最高60fps。 ■②竖屏 9:16 短视频画幅：3K（1728×3072）、1080P（1080×1920），支持最高60fps； 5、慢动作高帧率录制 ■①广角镜头 4K 分辨率支持 最高帧率240fps ；1080P 支持 120/240fps； ■②中长焦镜头 4K 分辨率支持最高帧率200fps ；1080P 支持 120/240fps。 6、延时摄影功能 ①运动延时：4K/1080P 输出，25/30fps，支持 ×2/×5/×10/×15/×30 倍加速； ②静止延时：支持 4K/3K/1080P 分辨率，拍摄间隔 0.5s~60s 多档可调，录制时长 5 分钟至无限时长； ③轨迹延时：支持预设≥4 个云台定位点位。 （二）屏幕交互 1、机身自带一体化触控显示屏； 2、屏幕分辨率≥556×314，屏幕峰值亮度≥1000 尼特。 （三）音频采集 机身内置收音麦克风数量≥3 个。 （四）存储系统 1、存储容量≥100GB； 2、配备通用 microSD（TF）存储卡拓展插槽； 3、存储卡兼容 U3、A2、V30 高速视频规格，支持 exFAT 文件系统； 4、图像存储格式支持 JPEG、无损 RAW 格式、JPEG+RAW 双存储；视频 HEVC（H.265）编码 MP4 格式，视频最大码流≥180Mbps； 5、音频编码标准：48kHz 16bit AAC 编码。 （五）三轴云台稳定系统技术要求 1、转动行程范围 ①可控操作行程： 平移（偏航）：-235°~+58°；俯仰：-125°~+58°；横滚：-45°~+45°； ②机械物理最大转动行程： 平移（偏航）：-240°~+90°；俯仰：-130°~+90°；横滚：-85°~+62°。 2、稳定性能 ①云台最大操控转速≥180°/ 秒； ②机身防抖角度抑制精度≤±0.005°。 （六）无线互联传输要求 1、Wi-Fi 无线 ①兼容 2.4GHz、5.1GHz、5.8GHz 多频段，支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax 通用 Wi-Fi 协议； 2、蓝牙通信 ①蓝牙工作频段 2.4GHz，兼容 BLE5.4、BR/EDR 双模蓝牙协议； ②蓝牙发射功率符合国家无线电管理规范。 （七）套装要求 1、至少包含128GB高速存储卡、迷你三脚架、无线麦克风、取景遥控器、磁吸前盖、背夹、续航手柄、快充线、充电盒、一发一收、手绳、收纳袋、螺纹手柄、云台夹、补光灯等 2、两年保障，不少于四次置换。 （八）可靠性要求 1、工作温度：-10℃~40℃ 2、存储温度：-20℃~60℃ |
| 10 | 高清云台相机（标准款） | 2 | 台 | （一）拍摄性能要求 1、视频拍摄规格： ■①最高分辨率：支持4K Ultra HD（3840×2160）@30fps高清拍摄 ②向下兼容：支持2.7K（2720×1530）、1080p（1920×1080）、720p等多档次视频录制 ③慢动作拍摄：支持1080p@120fps慢动作视频 2、照片拍摄规格： ■①照片分辨率：支持16:9比例≥3840×2160，1:1比例≥3072×3072 ②照片格式：支持JPEG，可选支持DNG（RAW）格式 ③视频格式：支持MP4格式 3、传感器： ▲①图像传感器：≥1英寸CMOS传感器 ▲②有效像素：≥3000万像素 ▲③ISO范围：拍照/录像 50-10000 （二）云台防抖要求 1、3轴机械防抖 2、防抖精度：≤±0.005° 3、可控转动范围：俯仰-80°至+50°，横滚±45°，平移-230°至+70° 4、控制转速：≥120°/s 5、抖动抑制能力：在剧烈运动场景（跑步、骑行等）保持画面稳定 6、符合JB/T 15133-2025《摄影智能云台 漂移值和稳定值试验方法》要求，供货时提供符合性声明 （三）智能功能要求 1、支持AI智能追踪 2、深度追踪：AI锁定后跟拍指定对象 3、运动追踪：快速移动物体自动追踪拍摄 4、全景拍摄：支持180°/360°自动全景照片合成 5、延时摄影：支持静态延时、移动延时 6、慢动作视频：最高支持4倍慢动作（1080p@120fps） 7、运动模式：针对高速运动优化防抖与曝光 8、内置模板快速出片 （四）套装配置要求 1、标配高速存储卡≥128GB（U3/V30等级以上） 2、支持文件系统：exFAT 3、电池容量：≥1000mAh 4、续航时间：≥120分钟连续录制 5、支持快充（充电≥50%/30分钟） 6、支持外接电源边充边用 7、无线连接与APP： 8、Wi-Fi/蓝牙双模无线连接 9、手机APP支持：实时预览、参数调整、素材一键传输、固件升级 10、素材传输速度：≥20MB/s（5GHz Wi-Fi） 11、套装：至少包含三脚架、无线麦克风、收纳包、补光灯、增广镜、背夹、充电线、云台夹、螺纹手柄、手绳等 12、两年保障，不少于四次置换。 （五）便携与操作要求 1、配收纳包 2、尺寸：≥1.2英寸 3、分辨率：≥300×500像素 4、亮度：≥600尼特 5、支持一键拍摄 6、支持手机APP素材管理（浏览、编辑、分享） 7、支持参数配置保存与导入导出 8、提供API接口文档 （六）可靠性要求 1、工作温度：-20℃至40℃ 2、存储温度：-20℃至60℃ 3、防水等级：IP5 4、云台电机寿命：≥5000小时连续运转 |
| 11 | 360° 全景相机 | 1 | 套 | （一）拍摄性能要求 1、视频拍摄规格 ▲①分辨率：支持8K@30fps全景视频录制 ②向下兼容：支持5.7K@30fps、4K@60fps、4K@30fps全景视频 ③慢动作拍摄：支持4K@120fps 2、照片拍摄规格： ▲①分辨率：≥12K全景照片 ②HDR模式：支持HDR照片和视频拍摄 ③夜景模式：针对低光环境优化的夜景拍摄模式 ④照片格式：支持RAW（DNG）、JPEG格式 ⑤支持DNG8（多帧降噪RAW）格式 3、镜头数量：双≥1英寸CMOS传感器 4、光圈：F4 5、视场角：360°×360°全视角覆盖 （二）全景拼接与图像处理 1、全景拼接技术： ①实时无缝拼接，拼接缝≤2像素 ②支持光流拼接算法，减少重影和拼接痕迹 ③支持360°水平全景 + 360°垂直全景（Sphere全景） 2、图像增强功能： ①夜景增强技术 ②6轴防抖（电子防抖+陀螺仪防抖） ③高动态范围（HDR）视频和照片 （三）功能配置要求 1、全景直播功能： ①支持4K/8K全景直播 ②直播平台：支持主流直播平台 2、智能功能： ①深度追踪：AI锁定跟拍指定对象 ②运动追踪：快速移动物体追踪拍摄 ③移动延时：支持移动延时摄影 3、拍摄模式： ①子弹时间 ②运动模式 ③静态延时摄影 ④间隔拍照 （四）配件配置要求 1、支持IPX3/X4防泼溅或更高等级防护 2、套装：至少包含头盔视角套件、时空凝固手柄套件、挂脖拍摄视角套件、耐寒增强续航电池2块、可调节快拆转接件、不少于1.2米隐形自拍杆、多功能电池收纳盒等 3、两年保障，不少于四次置换。 （五）存储与续航 1、≥128GB高速存储卡 2、三合一读卡器（支持SD/TF卡及USB接口） 3、电池容量：≥1600mAh 4、续航时间：≥60分钟 5、支持快充（充电≥50%/30分钟） 6、支持外接电源边充边用 （六）可靠性要求 1、工作温度：-10℃~40℃ 2、存储温度：-20℃~60℃ 3、FlowState防抖技术或同等水平 4、支持陀螺仪数据记录 |
| 12 | 影视级柔光灯套装 | 1 | 套 | （一）灯具配置要求 1、灯具数量：≥300W双色温影视柔光灯3盏。 2、光源类型：LED大功率灯珠（SMD或COB技术），使用寿命≥50,000小时。 （二）光学性能要求 ■1、色温范围：2700K-6500K（暖白至冷白）连续可调，步进≤100K。 2、CRI（显色指数）≥96 3、TLCI（电视照明一致性指数）≥98 4、SSI（光谱相似性指数）≥85 5、支持高速摄影模式 6、调光范围：0%~100%连续可调，步进≤1% 7、调光方式：旋钮、DMX、APP/遥控器 8、照度指标（参考值，实测1米距离） 9、5600K：≥7000Lux 10、3200K：≥5600Lux （三）功能配置要求 1、DMX512控制：DMX512控制 2、无线遥控：2.4G遥控，控制距离≥30米 2、APP控制：支持手机APP（蓝牙/Wi-Fi连接）控制 3、本地控制：灯体物理旋钮/按键 4、、支持单灯独立控制和分组控制 5、支持场景预设存储与调用 6、支持固件在线升级（USB或OTA） （四）配件配置要求 1、每盏灯标配柔光箱×1，尺寸≥60×90cm。 2、内含柔光布（内外双层）、格栅 3、每盏灯标配灯架×1 4、灯架规格：重型C型灯架或加强型立式灯架，可升降高度1.2m-3.0m 5、承重≥10kg 6、每盏灯标配电源适配器×1 7、供电方式：AC 100V-240V，50/60Hz宽电压输入 8、支持V口电池供电 （五）物理与散热特性 1、主动散热（静音风扇+散热片） 2、噪音控制：≤25dB(A)（1米距离），满足演播室静音要求 3、DMX输入/输出：XLR 5芯×2 4、电源输入：AC插座（锁紧式） 5、USB接口：用于固件升级 （六）可靠性要求 1、工作温度范围：-20℃~45℃ 2、存储温度范围：-40℃~70℃ 3、相对湿度：10%~90%（无凝露） 4、平均无故障时间（MTBF）：≥30,000小时 |
| 13 | AI 智能拍摄眼镜 | 2 | 副 | （一）拍摄性能要求 ■1、主摄像头：≥1200万像素，支持超广角拍摄（FOV≥100°） ■2、视频拍摄：支持1080P 30fps/60fps高清视频录制 ■3、照片拍摄：支持4000×3000分辨率照片 4、电子防抖：支持EIS电子防抖，确保第一视角拍摄画面稳定 5、支持语音控制拍摄（拍照/录像） 6、支持即时抓拍和录制 7、支持第一视角直播功能 （二）AI功能要求 1、根据国家标准GB/Z 177.6-2026《人工智能 终端智能化分级 第6部分：眼镜》要求，产品智能化能力需达到L3级辅助级标准 ▲2、L3级要求：具备复杂场景理解、链式推理、任务规划等高级智能化能力 ▲3、实时翻译：支持多语种实时语音翻译（中英互译及其他主流语种） 4、智能提词：支持演讲/会议场景下的实时提词显示 5、语音助手：支持智能语音交互，可通过语音指令操作设备 6、会议记录与速记：支持AI会议录音、转文字、智能摘要生成 7、通话降噪：支持AI通话降噪，保障通话清晰度 8、隐私保护：支持拍摄/录制状态指示灯，保护隐私安全 （三）音频与连接要求 1、扬声器：≥2个，支持立体声播放 2、麦克风：≥2个，支持双麦克风降噪 3、支持通话降噪与隐私保护功能 4、蓝牙：支持Bluetooth 5.2及以上版本 5、Wi-Fi：支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi 6、控制方式：支持按键控制、触控控制、语音控制 7、兼容主流智能手机系统（Android和iOS） 8、支持配套手机APP管理（素材传输、固件升级、设置调整等） （四）佩戴设计与人体工学 1、整机重量：≤50g 2、轻量化设计，确保长时间佩戴无压迫感 3、可调节式鼻托，适配不同脸型 4、可更换镜片设计 5、符合人体工学设计，适合全天佩戴 （五）续航与存储要求 1、电池容量：≥200mAh 2、续航能力：连续使用≥4小时（典型场景）；待机续航≥24小时 3、支持快充：充电15分钟可用≥1小时 4、内置存储：≥32GB 5、支持素材通过蓝牙/Wi-Fi快速传输至手机 （六）软件与更新要求 1、支持FOTA（无线固件升级）功能 2、升级方式：通过手机APP推送升级 3、提供专用手机APP（支持Android和iOS） 4、APP功能包含：素材管理、设备设置、固件升级、AI功能配置等 5、隐私安全：配备物理或LED拍摄指示灯，拍摄时明确提示；数据处理符合个人信息保护相关法规。 （七）可靠性要求 1、工作温度：-10℃~45℃ 2、防护等级：≥IP54（防尘防溅水） |
| 14 | AI 后期制作非编工作站 | 1 | 套 | （一）处理器要求 ▲1、核心/线程：核心数≥24核；线程数≥32线程；主频≥3.2GHz（基准频率），睿频≥5.0GHz 2、缓存：L3缓存≥36MB （二）主板要求 1、芯片组：高端主板 ■2、扩展能力：内存插槽≥4条（支持双通道或四通道配置）；M.2接口≥3个（支持PCIe 4.0/5.0）；PCIe扩展槽≥2个（PCIe 5.0 x16）；SATA接口≥4个。 3、供电模块：稳定的供电模块（≥16相供电），满足高负载持续工作需求。 （三）内存要求 1、容量：≥128GB DDR5 2、频率：≥5600MHz 3、配置要求：支持双通道或四通道配置，以满足达芬奇特效合成、4K RAW/ProRes素材处理及多轨道剪辑时的内存需求。 （四）存储系统要求 1、系统盘： ①容量：≥2TB NVMe M.2 SSD ②协议：PCIe 4.0及以上 ③顺序读写速度：读≥7000MB/s，写≥5000MB/s ④用途：安装操作系统及剪辑软件 2、素材盘： ①容量：≥2TB NVMe M.2 SSD ②协议：PCIe 4.0及以上 ③顺序读写速度：读≥5000MB/s，写≥4000MB/s ④用途：存放当前项目素材及工程文件 3、机械硬盘（数据盘）： ①容量：≥8TB企业级机械硬盘 ②转速：7200rpm ③缓存：≥256MB ④用途：项目归档及素材备份 4、移动存储： ①≥16TB桌面移动硬盘≥2块 ②接口：USB 3.2 Gen2及以上 ③转速：7200rpm （五）显卡要求 1、频率：≥2.3 2、显存容量≥12GB 3、显存类型：GDDR7或同级 4、显存带宽≥600GB/s 5、流处理器≥8000个 6、编解码支持：支持CUDA加速；支持H.264/H.265硬件编解码；支持MPEG-2及其他主流品牌 7、供电接口：16-Pin（12V-2x6） （六）散热系统要求 1、风冷或水冷散热系统 2、散热性能要求：满足CPU及显卡高负载运行时（连续渲染时长≥2小时）的散热需求；CPU满载温度≤85℃；显卡满载温度≤80℃。 （七）电源要求 1、额定功率：≥850W 2、效率认证：80 Plus金牌及以上认证 3、线材：全模组设计 （八）显示器要求 1、尺寸：≥32英寸 2、分辨率：≥4K UHD（3840×2160） 3、色域：100%sRGB色域覆盖；DCI-P3色域≥95%； 4、色彩精度：ΔE<2（出厂校准） 5、接口：HDMI 2.1≥1个，DP 1.4≥1个 （九）外设与接口要求 1、USB接口：USB 3.0/3.2 Gen1接口≥4个 2、USB-C接口：≥1个（支持数据传输及视频输出） 3、视频输出：HDMI 2.1接口≥1个、DP 1.4接口≥1个 4、网络接口：千兆及以上有线网口 5、音频接口：音频输入输出接口（3.5mm） 6、其他外设： ①音箱：2.0声道有源音箱≥1套 ②键鼠：USB有线键鼠套装≥1套 （十）操作系统与软件生态要求 1、操作系统：正版系统及安装介质。 2、软件兼容性：需兼容主流视频剪辑软件，包括但不限于：Adobe Premiere Pro、After Effects、DaVinci Resolve、剪映专业版等。 3、支持硬件加速编解码格式：H.264、H.265（HEVC）、AV1、ProRes等。 4、须提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 （十一）可靠性要求 1、MTBF：平均无故障时间≥10万小时 2、工作温度：10℃~35℃ 3、工作湿度：20%~80%（无凝露） 4、支持7×24小时连续工作 5、支持长时间渲染（连续渲染≥4小时不降频、不死机） （十二）其他要求 提供非编软件检测报告 |
| 15 | 高标清编码器 | 1 | 台 | （一）信号输入要求 1、SDI输入：≥4路 HD/SD-SDI输入（BNC接口，75Ω），自动检测输入信号格式 2、HDMI输入：支持HDMI 1.4a及以上版本输入，兼容HDCP协议 3、模拟复合视频输入（标清）：CVBS信号输入（BNC接口），支持PAL/NTSC制式自适应 4、音频输入：支持立体声模拟平衡音频（XLR卡侬接口）、嵌入式SDI音频、HDMI音频 5、输入格式识别：高清：1080p/1080i/720p（50/59.94/60fps）；标清：576i/480i（25/29.97fps）自适应。 6、自动检测输入信号类型与分辨率/citation:4 （二）编码规格要求 1、H.264/AVC编码：支持High Profile/Main Profile/Baseline Profile 2、MPEG-2编码：支持MP@HL（高清）、MP@ML（标清） 3、其他编码格式：兼容MPEG-4 Part 2编码（可选） 4、编码路数：支持同时编码≥1路高清+≥2路标清节目 5、分辨率支持：最大1920×1080@50fps，向下兼容720×576、720×480等标清分辨率 6、码率可调：高清1~20Mb/s（CBR/VBR），标清0.5~8Mb/s（CBR/VBR）/citation:4 7、GOP结构：I/IB/IBBP可配置，GOP长度可调 8、音频编码格式：MPEG-1 Layer 2（ISO/IEC 11172-3）；AAC-LC/HE-AAC v1/v2；AC-3（Dolby Digital，可选）。 9、音频码率：32~384kbps可调 10、声道模式：单声道/立体声/双声道/5.1环绕声（可选） （三）信号输出要求 1、输出≥2路ASI，≥1路IP码流信号； 2、支持188/204字节包长可选； 3、输出码率范围：1~216Mb/s； 4、支持输出信号环路输出功能（可选） 5、输出接口：RJ45千兆以太网口（10/100/1000Base-T自适应） 6、输出协议：UDP/RTP/RTSP/RTMP/SRT/HTTP Live Streaming (HLS)/citation:4 7、支持单播（Unicast）/组播（Multicast）输出 8、支持SPTS（单节目传输流）/MPTS（多节目传输流）输出 9、支持FEC前向纠错（Pro-MPEG CoP#3标准） （四）转码与处理能力 ▲1、支持输入码流转码输出（如MPEG-2转H.264或H.264转MPEG-2输出） ■2、支持分辨率下变换（高清转标清，如1080i转576i） ■3、支持帧率转换（如50fps转25fps） 4、支持码率重映射/平滑输出 5、视频预处理：去隔行、降噪、锐化、色彩空间转换（可选） 6、音频处理：增益调节、采样率转换（48kHz输入/输出）、声道映射 （五）接口配置 1、视频输入：HD/SD-SDI（≥4路） 2、音频输入：XLR卡侬接口（≥2路平衡音频，立体声）/citation:2 3、ASI输出：BNC接口（≥2路） 4、网络接口：RJ45（≥2个，支持管理+IP码流输出双网口隔离） 5、控制接口：RS-232（DB9母头），支持本地串口配置 6、参考时钟输入：BB/Tri-level同步信号输入（BNC，支持Genlock外同步） （六）配件 1、HDMI/SDI互转器1台（HDMI转SDI+SDI转HDMI双向转换） 2、音频转换器2台（模拟转数字/数字转模拟，XLR接口） 3、广播级专业冷压、剥线、压模工具套装1套（含BNC接头、同轴线缆施工工具） （七）管理与监控 1、支持基于Web的图形化管理界面（GUI），兼容主流浏览器/ citation:4 2、支持SNMP v2c/v3协议，可接入第三方网管系统 3、支持命令行界面（CLI，通过串口/Telnet/SSH） 3、支持配置导入/导出、一键恢复出厂设置 4、实时监测输入信号状态（信号锁定、格式类型、码率、误码率指示） 5、实时监测编转码状态（编码分辨率、码率、帧率、GOP结构） 6、实时监测输出码流状态（ASI输出速率、IP丢包率、连接状态） 7、设备运行状态监测（CPU/内存负载、温度、风扇转速、电源状态） 8、支持信号丢失/码流中断告警 9、支持设备过温/风扇故障/电源故障告警 10告警输出方式：Syslog、SNMP Trap、继电器干接点告警输出（可选） （八）物理与电源特性 1、机箱规格：19英寸标准机箱 2、电源配置：内置双电源模块，支持冗余热备份；任一电源故障或断电，设备无缝切换至备用电源 3、供电方式：AC 220V/50Hz ±10%（或DC -48V可选） （九）软件功能要求： 1、支持参数配置和保存（编码参数、输出协议、网络配置等） 2、支持固件在线升级（Web方式或FTP） 3、支持配置导入/导出备份 4、支持系统日志记录与导出 5、提供API接口文档，支持第三方系统集成调度/citation:4 6、编码器内置控制软件/编码处理软件须提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 （十）可靠性要求 1、平均无故障时间（MTBF）：≥80,000小时 2、支持7×24小时连续工作，适用于广播电视前端等关键播出场景 3、信号编码延迟：端到端延迟≤200ms（基于帧结构编码） 4、工作温度：0℃~45℃ 5、相对湿度：10%~90%（无凝露） |
| 16 | 调制器 | 1 | 台 | （一）信号输入要求 1、输入接口：支持≥1路DVB-ASI码流输入，BNC接口，75Ω。 2、输入兼容性：兼容编码器、复用器等前端设备输出的ASI信号；支持188/204字节包长自适应。 ■3、输入码率范围：1~216Mb/s 4、码流处理：支持PCR（节目时钟参考）校正；支持PSI/SI信息表的重新生成与插入。 （二）调制输出要求 1、调制标准：支持DVB-C（QAM调制）/DVB-T（COFDM调制）标准，调制方式适配有线电视系统传输（ITU-T J.83标准）。 ■2、输出频率范围：48MHz~860MHz（全频道覆盖，步进1kHz） 3、输出电平：80~110dBμV（可调，步进1dB） 4、调制方式：QAM（16/32/64/128/256QAM可选） 5、符号率：1~7Mbaud（可调） 6、MER（调制误差率）：≥38dB 7、输出接口：F型英制射频接口（或BNC公头），75Ω。 （三）编码功能 1、视频编码：支持MPEG-4 AVC/H.264编码格式（Main Profile/High Profile）； 2、分辨率支持：1080p/1080i/720p/576i/480i 3、码率可调：1~20Mb/s（CBR/VBR） 4、音频编码：支持MPEG-1 Layer 2、AAC、AC-3等音频编码格式；支持左/右/立体声/双声道配置。 （四）配套设备要求 1、广播级监视器： 尺寸：≥19英寸 分辨率：≥1366×768 输入接口：HDMI、VGA、CVBS、SDI 音频：内置扬声器或音频输出 支持信号实时监看（视频画面+音频电平+TS流信息） （五）物理与电源特性 1、机箱规格：19英寸标准机箱，适配标准机柜安装。 2、电源配置：内置双电源模块，支持热备份；任一电源故障，设备无缝切换至备用电源； 3、电源类型：AC 220V/50Hz ±10% 4、工作温度：0℃~45℃ 5、相对湿度：10%~90%（无凝露） 6、支持7×24小时连续工作 |
| 17 | USB 病毒隔离网关 | 3 | 台 | （一）功能要求 1、核心功能：USB文件过滤安全网关，专为USB移动存储设备读写数据时的安全隔离而设计。 2、支持对USB移动存储介质（U盘、移动硬盘等）的数据读写进行安全管控 3、实时查杀病毒与恶意代码，有效防止USB移动存储文件携带的病毒对内部网络与PC带来的威胁 ▲4、支持文件格式过滤，要求支持所有视音频、图片及文本格式文件，如：avi、mpeg、mpg、mov、MXF、rm、m4v、asf、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、jpg、png等≥40 多种格式文件，可自定义添加和修改视音频文件格式。可配置“白名单”和“黑名单”相结合方式 5、支持文件内容深度检测。 6、支持文件、视音频、图片格式40种以上 7、可自定义添加 8、权限管控：支持细粒度的读写权限控制（只读/只写/读写禁用/审批放行）；支持按用户、按设备、按时间段设定访问策略；支持USB设备注册授权机制（仅允许已授权U盘使用）。 9、病毒查杀能力： ①杀毒引擎：支持多引擎并行查杀（不少于2种主流杀毒引擎）； ②病毒库更新：支持在线自动/手动更新，更新频率不低于每周1次； ③查杀率：在最新病毒库条件下，流行病毒查杀率≥99%； 8、隔离处理：发现病毒文件时支持以下处理方式：清除病毒、隔离文件、直接删除、仅告警；支持可疑文件上传至管理端进行深度分析。 （二）接口与硬件配置 1、接口配置：USB接口：≥4个（含USB 3.0接口≥2个） 2、网络接口：≥2个千兆电口（用于设备管理和日志上报） 3、兼容性：兼容主流U盘、移动硬盘、USB读卡器等设备 4、硬件规格： ①机箱类型：桌面式/机架式可选； ②电源：标配12V DC电源适配器； ③采用嵌入式 linux 硬件架构高速网络处理器 （三）管理功能要求 1、策略管理：支持基于Web图形化界面的策略配置；支持策略模板快速部署；支持基于时间、用户、设备类别的访问控制策略。 2、日志审计功能：记录所有USB设备的插拔操作；记录所有文件的读写操作（含文件名、大小、时间、操作结果）；记录病毒查杀记录（病毒名称、文件路径、处理结果）；日志支持本地存储、Syslog外发、定期导出；日志存储时长：≥180天。 3、警告功能：检测到病毒或违规操作时，支持实时警告；警告方式：界面警告、Syslog警告、邮件警告（可选）。 4、远程管理能力：支持集中管理（多台设备统一管理）；支持配置备份与恢复；支持固件在线升级。 （四）性能要求 1、吞吐性能： ■2、文件读写吞吐量：≥800MB/s ■3、病毒查杀延迟：≤60ms/100MB 4、可靠性：平均无故障时间（MTBF）：≥50,000小时；支持7×24小时连续工作。 （五）其他要求 产品须符合GB/T 20279-2015《信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求》，或者符合GB/T 35277-2017《信息安全技术 防病毒网关安全技术要求和测试评价方法》，提供四部委的安全认证证书或检测报告。 |
| 18 | 高清 SDI 光端机 | 1 | 套 | （一）传输性能要求 1、通道配置：支持单向传输≥2路HD/SD-SDI数字视频信号，或至少2路DVB-ASI码流（兼容原有系统）。 2、视频格式标准：须符合以下SMPTE标准：SMPTE 424M（3G-SDI，2.97Gb/s）；SMPTE 292M（HD-SDI，1.485Gb/s）；SMPTE 259M（SD-SDI，143-360Mb/s）；SMPTE 310M（19.4Mb/s，用于数字音频广播）；SMPTE 305M（SDTI）；DVB-ASI（EN50083-9，270Mb/s）。 ■3、信号速率范围：支持19.4Mb/s ~ 2.97Gb/s全速率自适应，向下兼容标清、高清、3G-SDI所有常见速率。 4、无压缩传输：基带信号直接光调制，无压缩、无损伤传输，保证广播级画质。 （二）视频输入/输出特性 1、输入接口：BNC 75Ω，输入数目≥1路/通道（支持环出可选） 2、具备自动电缆均衡功能：≥100m @ 2.97Gb/s（Belden 1694A电缆） 3、均衡能力：≥200m @ 1.485Gb/s，≥350m @ 270Mb/s 4、反射损耗：≥15dB（5MHz ~ 3GHz） 5、输出接口（接收端）： 6、BNC 75Ω，≥2路同时输出 7、信号电平：800mV ±10% 8、上升/下降时间：≤200ps（20%~80%） 9、过冲：≤10% 振幅 10、反射损耗：≥15dB 11、输出抖动：≤0.2UI（1.485Gb/s），≤0.3UI（2.97Gb/s） 12、病理信号支持：支持所有SDI病理信号（Pathological Signal）处理，确保极限码型下时钟恢复稳定。 13、时钟恢复：内置CDR（Clock and Data Recovery）电路，支持SMPTE 292M速率时钟恢复功能。 （三）光学特性要求 1、光纤类型：单模光纤（9/125μm），传输距离0-40公里。 2、光纤数量：1芯光纤传输（支持双向信号复用或多路信号WDM复用可选）。 3、光接口：FC/PC型接口（或LC/PC、SC/PC可选），支持热插拔。 4、光波长：1310nm或1550nm。 5、光功率指标：发射光功率：-12dBm ~ -3dBm（典型值：-5dBm ~ 0dBm）；接收灵敏度：优于-30dBm（@2.97Gb/s，BER<10^-11）。 6、光功率显示：支持实时显示发射和接收光功率值 （四）物理与电源特性 1、机箱规格：19英寸标准机箱，适配标准机柜安装。 2、电源配置：内置双电源模块，支持冗余热备份。 3、环境适应性：工作温度：0℃~50℃；相对湿度：10%~90%（无凝露）；支持7×24小时连续工作。 （五）可靠性要求 1、广播级品质：平均无故障时间（MTBF）≥100,000小时； 2、信号状态显示：前面板配备LED。 3、监控功能：支持光功率监测和信号丢失告警，可接入机房系统。 |
| 19 | 广播级音频光端机 | 1 | 套 | （一）传输性能要求 1、音频类型：支持AES/EBU数字音频信号或模拟音频信号的平衡传输。 2、音频通道：支持≥4路单向数字音频信号传输，可选配置双向音频传输功能。 ■3、音频指标：采样频率：48kHz；量化精度：≥24bit；频带宽度：20Hz-20kHz @-0.5dB；信噪比：≥90dB；总谐波失真+噪声（THD+N）：≤0.01%；串扰抑制：≥80dB。 ■4、平衡传输：支持卡侬（XLR）接口平衡音频传输，输入输出阻抗110Ω（AES/EBU）或600Ω（模拟），共模抑制比≥80dB。 （二）光学特性要求 1、光纤类型：单模光纤，传输距离0-40公里。 2、光纤数量：1芯光纤传输（双向音频信号复用1芯）。 4、光接口：FC/PC型接口，支持热插拔。 5、光波长：1310nm或1550nm。 6、光功率：发射光功率：-12dBm ~ -3dBm；接收灵敏度：优于-30dBm（误码率<10^-11）；光功率显示：支持实时显示发射光功率和接收光功率。 （三）接口与兼容性要求 1、音频接口：卡侬（XLR）三芯平衡接口；支持AES/EBU数字音频信号（110Ω平衡）；支持模拟音频信号（600Ω平衡，可选） 2、防雷保护：音频接口三级防雷，达到IEC61000-4-5标准（差模/共模：6KV）。 （四）物理与电源特性 1、机箱规格：19英寸1U标准机箱，适配标准机柜安装。 2、电源配置：内置双电源，支持冗余热备份；电源类型：AC 220V/50Hz（可选DC -48V）；整机功耗：≤25W（1U满配）。 3、环境适应性：工作温度：0℃~45℃（建议支持-10℃~50℃扩展）；相对湿度：10%~90%（无凝露）；支持7×24小时连续工作。 （五）可靠性要求 1、平均无故障时间（MTBF）≥10万小时；音频传输无压缩、无损伤；具备病理信号（Pathological Signal）处理能力。 |
| 20 | 音频切换器遥控面板 | 1 | 台 | （一）功能与兼容性要求 1、功能要求：专用音频切换器遥控面板，适配主流8路/16路音频切换器（须与演播室现有音频系统兼容或承诺中标后提供兼容性适配）。 2、控制功能：支持远程控制音频切换器的以下操作：通道选择与切换（含主/备路自动/手动切换）；音量调节（支持各通道独立调节）；状态实时监测（通道状态、信号电平、故障告警）；场景预设与调用（一键调用≥8组场景）。 3、操作设计：按键/旋钮布局符合广电操作习惯，支持盲操作；具备LED/OLED状态指示灯（电源、通信状态、通道状态）；操作响应延迟≤50ms。 （二）接口与通信要求 1、控制接口：标配RS-232/RS-485串行控制接口（至少1路）；可选配TCP/IP网络控制接口（支持远程/集中控制）；接口协议开放，支持第三方中控系统集成。 2、通信协议：支持标准开放的通信协议（如MIDI、TCP/IP自定义协议等），须提供完整的编程控制命令集文档。其中控制命令、数据反馈等响应时间≤100ms。 （三）物理与电源特性 1、物理尺寸：标准19英寸机架式面板，高度≤2U，便于安装于演播室/转播车控制台。 2、供电方式：支持由音频切换器主机通过控制接口供电（PoE或接口供电） 3、外置DC电源适配器（5V-24V宽电压输入） （四）可靠性要求 1、广播级品质：平均无故障时间（MTBF）≥50,000小时 2、按键寿命：≥10万次操作 3、支持7×24小时连续工作 4、环境适应性：工作温度范围0℃~45℃，相对湿度10%~90%（无凝露） 5、适配原有的切换器SLAS-0801D，配合远程控制切换。 |
| 21 | UPS 不间断电源系统 | 1 | 套 | （一）主机技术要求 1、产品类型：在线式双变换UPS，纯正弦波输出，稳压稳频，输出功率因数≥0.9。 2、容量要求：额定容量≥20KVA，支持未来负载扩容。 3、输入/输出参数：输入电压范围：380V±25%（宽电压设计，适应市电波动）；输出电压精度：380V±1%（静态）；输出频率精度：50Hz±0.1%（电池逆变模式）；总谐波失真（THD）：≤3%（线性负载） 4、切换时间：市电断电切换时间0毫秒（在线双变换模式，无间断切换），满足关键设备不间断运行要求。 （二）电池配置要求 1、电池选型：免维护密封铅酸蓄电池，规格12V100AH，总数32节，配套2组电池柜（含所有电池连接线缆）。电池设计寿命≥8年（25℃环境下），具备过充、过放保护功能。 2、续航保障：满载条件下后备时间≥2小时。 （三）安全保护与性能标准 1、保护功能：具备以下保护——输入过/欠压保护、输出过载保护、输出短路保护、逆变器过热保护、电池过充/过放保护、浪涌防护。 2、环境适应性：工作温度范围0℃~40℃，相对湿度≤95%（无凝露），具备良好的散热能力。 （四）远程监控与配套功能 1、远程监控：支持RS232/RS485或SNMP网络接口，可接入机房系统，实现远程状态监测、声光报警。 2、配套服务：含现场电路梳理、新建低压回路、承重散力架安装；提供安装调试及现场操作培训。 |

- 二、通用要求

- 1、拟投产品应为全新原厂正品，来源合法合规，无拆机、翻新、样机、二手、贴牌、改装产品，符合国家强制性标准及环保、安全、入网等相关标准，无人机产品可依法进行实名登记，符合民航局无人机管理相关规定，支持并兼容相关协议，能和主流平台对接，满足招标要求。供货时提供齐全有效的原厂证明、合格证、保修卡、说明书、认证、检测等资料。

- 2、中标后签订合同前，采购人可对中标人的投标佐证文件原件、中标产品的性能、功能以及相关技术证明资料进行查验，若有不实或在规定时间内拒绝配合，导致项目无法按期推进，损害了采购方的权益，视为中标人不按招标要求和投标响应执行，构成违约或违反招标文件要求，属于不履行其对招标要约承诺的义务，违反了诚实信用原则，采购人可取消其中标资格，也可视为其自行放弃中标资格。

- 3、本项目落实政府采购强制性标准及相关政策。供应商应保证属强制性采购的投标产品（终端产品），须满足相应认证要求并在投标时提供有效佐证。

- 4、供应商应保障所投产品质量优良，货源稳定，备件充足。运输包装安全可靠，预防措施科学可行，进度安排严谨科学，能按时履约。

- 5、组建配置专业技术团队，经验丰富，分工明确，管理制度健全，人员稳定。

- 6、制定详细的安装联调方案，布局合理、美观，功能达标，系统优化措施完善，对安装过程中可能出现的故障有可行的预防处置措施，满足合同进度要求。

- 7、有明确的售后服务内容、方便快捷的服务网点，服务响应及时，到场迅速，有固定的售后服务人员，服务质量保障措施科学详细。所有产品整机提供不少于一年的免费质保。质保期内 7×24 小时响应，48 小时内上门维修。

- 8、建立定期/不定期免费上门回访、巡查、排查等质量跟踪服务方案，做到服务细致，客户满意。

- 9、提供质保期满后原厂配件供货价格优惠、采购渠道等。

- 10、培训服务：供应商需制定详细的培训方案，包含拟培训的内容、师资、方式、频次及时间等，确保采购方相关人员能独立操作、维护、保养等。

- 11、应急预案：针对履约过程中可能出现的一般事故、紧急/重大问题制定可行的解决方案，明确需要临时增补、调换的物品保障方案。

- 12、中标后中标人不能以任何非正当理由对投标响应做实质性的修改（如更换品牌、变更价格、减少数量以及服务内容和标准等），导致采购人与中标人之间权利义务发生重大变化，否则采购方有权单方面取消合同，造成的一切损失和法律后果均由中标人承担。

三、使用场景：融媒体中心采访及后期制作等。