## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市大保当镇人民政府337国道镇区东段路域环境提升项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新路灯 |  |  |  |
| 1 | 040805010001 | LED双臂灯 | 1.型号:拆除原有路灯 2.灯杆形式（单、双）:双 3.含电线 | 套 | 72 |
| 2 | 040805003001 | LED兰花灯 | 1,灯高:9000,头部最大直径:02400;2,主杆采用4*70*70*3.5 Q235方通组成3，支臂造型采用1.5mm和2.0mm 201不锈钢制作;4，围筒采用1.5mm和2.0mm201不锈钢组焊而成,上装 和围筒表面激光雕刻浮雕图案; 5，灯罩材料为进口PMMA材质; 6,光源为9*40W,0280兰花灯球,色温4000K;灯笼电 源2*40W. 7、外露紧固件均为不锈钢制品; 8、灯体整体造型美观,焊缝饱满,光滑,强度好，焊接标准符合GB/T3323-2017;9、灯体为钢结构,表面热镀锌后喷户外氟碳漆;10、表面喷涂处理标准符合国标GB/T4054-2017及 行业标准GB/T1551-2009。 标准:6个灯笼 1、设计制造标准:GB7000; 2、电器类别:一类; 3、灯具防护等级:IP65; | 套 | 88 |
| 3 |  | 路灯基础开挖 |  | m3 | 483.21 |
| 4 |  | 路基回填土方 |  | m3 | 316.05 |
| 5 |  | 路灯基础开挖 |  | 套 | 88 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。