## 采购需求

### 技术要求

采购包1：

标的名称：XR未来视界沉浸式数字媒体教学与实训创新中心建设

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购清单：“●”内容为核心产品。 序号; 货物名称; 数量; 核心产品. （一）XR 沉浸式精品内容生产设备. 1; 4K摄像机; 2套. 2; 调音台; 1台. 3; 监听耳机; 1个. 4; 领夹话筒; 4套. 5; 播音话筒; 2套. 6; 数字超高清场景、图文创作-节目包装与采集编辑系统; 1套. 1套. （二）XR扩展现实图像渲染与交互系统备. 1; XR-LED屏拼接融合实时渲染扩展系统; 1套; ●. 2; XR-虚拟演播室交互式人体动作识别系统; 1套. （三）AR虚拟植入系统. 1; 跟踪系统; 1套. 2; 触摸屏互动手写传感系统; 1套. 3; XR-虚拟演播室场景定制; 3套. （四）XR沉浸式空间大屏及配套设备. 1; 弧面型XR-LED屏及配材; 63.3㎡. 控制器; 3台. 智能配电柜; 1项. 2; 黑场发生器; 1台. 3; 通话系统; 1台. 4; 监听音箱; 2只. 5; 专业音柱; 4只. 6; 专业功放; 2台. 7; 液晶电视; 3台. 8; 移动支架; 2个. 9; 导控台; 7联. 10; 机柜; 1个. 11; 转换、分配器; 1项. 12; LED平板灯; 6台. 13; LED聚光灯; 2台. 14; 吊挂系统; 1项. 15; 调光台; 1台. 16; 数字新媒体管理系统; 1套. 配套标的需要的服务清单. 序号; 服务名称; 数量; 服务要求. 1; 音视频跳线板、线材、工具、插接头; 1项; 满足现场需要的音视频线缆以及. 2; 系统集成服务; 1项; 系统设备安装、调试、集成以及培训等. |
| 2 |  | 序号; 货物名称; 技术参数. （一）XR 沉浸式精品内容生产设备. 1; 4K摄像机; 1.传感器类型：全画幅背照式CMOS 2.总像素：≥1200万像素 3.有效像素：≥1000万像素 4.传感器尺寸：≥35.6mm×23.8mm（全画幅） 5.动态范围（Log）：≥15档 6.ISO范围：320-409600 7.液晶屏：≥3.5英寸，≥276万点，可翻转触控 镜头参数 1.镜头焦距：16mm-35mm 2.光圈：F4-F22 3.滤镜口径：≥72mm 4.镜片结构：≥12组13片 配套三脚架参数 云台, ≥75mm球碗,标准承重≥6kg，水平垂直各≥6档，动态平衡≥10档，发光水平仪，铝管双级脚架,工作高度63-178CM单手柄,快速锁,中置或地板延伸器. 2; 调音台; 输入通道数：≥16路 麦克风输入接口：≥10路XLR接口 内置效果器：≥16种数字效果 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：≥90dB 幻象供电：≥48V USB音频规格：≥24bit/48kHz 输出接口：≥2路主输出，≥4路编组输出. 3; 监听耳机; 双耳头戴式监听耳机，动圈式，频响：20Hz-50KHz，灵敏度：≥110dB。. 4; 领夹话筒; 发射器数量：≥2个 接收器数量：≥1个 传输频段：2.4GHz / 5GHz 双频段 有效传输距离：≥200米 采样率：≥48kHz 采样位深：≥24bit 内置存储：单个发射器32GB 麦克风指向：全指向 灵敏度：≥-37dBV 最大声压级：≥110dB SPL 信噪比：≥70dB 发射器续航：≥6小时 充电盒续航：≥30小时 工作频率带宽：20Hz-20kHz 支持功能：内置录音、时间码同步、安全音轨、32-bit浮点录音. 5; 播音话筒; 技术指标： 频率范围：20Hz-20000Hz 最大声压级：≥138dB 阻抗：≥150Ω 灵敏度：≥-34dB 指向性：超心型 信噪比：≥78dB 拾音角度：≥120° 48V幻象供电 附件：专用夹头一个、S线钩一个、立柱一根、底座一个、植绒防风罩一个. 6; 数字超高清场景、图文创作-节目包装与采集编辑系统; 主机配置： CPU：≥24核32线程 内存：≥32GB内存 硬盘：≥512GB（SSD）+4T SATA 其它：≥16GB显卡 光电键鼠套装 显示器：≥32寸,≥4K显示器1台； ≥600瓦电源; 软件：64位企业版操作系统 12G-4K 全接口采集卡 视频输入接口 l≥2×SDI SD/HD/12G-4K（内嵌多路数字音频） l≥1×HDMI l≥1×YUV l≥1×Y/C l≥1×复合 视频输出接口 l≥2×SDI SD/HD/12G-4K（内嵌8路数字音频） l≥1×HDMI l≥1×YUV l≥1×Y/C l≥1×复合 音频输入接口 l≥2×AES/EBU数字音频 l≥2×模拟音频 音频输出接口 l≥2×AES/EBU数字音频 l≥2×模拟音频. 真三维图文创作、包装、采集、非线性编辑功能与节目包装在同一平台中独立完成。 在线包装系统功能 ▲1.系统具有完全独立的图文包装系统。不依赖于任何第三方软硬件环境，独立进行实虚结合、虚实结合的实时图文在线包装； ▲2.虚拟包装界面由摄像机视图区、播出列表区、编辑修改区、硬件参数设置区、色键参数调整区、虚拟摇臂轨迹调用区、摄像机机位参数区、辅助物体区、脚本语言区、主菜单、模型库、工程库等构成； ▲3.系统可直接播放由场景模型-图文创作系统生成的真三维场景模型文件 真三维场景模型文件等； 4.可对每个模型的系统摄像机和模型摄像机取景构图属性进行在线指定，并可选择使其服从物理摄像机的跟踪或不服从物理摄像机的跟踪设置； 5.可在包装软件中对一系列的场景模型图文文件和工程文件打包成播出列表进行实时渲染播出； 6.可对每个模型的播出起始时间、播放时长、播放顺序等时间属性进行实时编辑； 7.可对每个模型的空间位置、旋转角度、摄像机的空间位置和视点等空间属性进行实时编辑； 8.可根据每个摄像机的摆放位置、取景角度、拍摄对象的不同，单独设置对应摄像机的无限蓝箱范围； 9.可对每个机位单独指定物理全画幅、虚拟单画幅、虚拟多画幅、纯碎虚拟场景等不同的景别合成输出效果； 10.可对同一物理摄像机的前景画面，在物理全幅、虚拟单幅、虚拟多幅等不同取景构图中的前景节目主持人的画面亮度、画面角度、倒影、画幅比例大小等进行调整； 11.可直接对色键参数做在线实时编辑、色相位、清除噪蓝、画面对比度、键融合度等参数的在线调整； 12.可直接显示每个摄像机与虚拟场景色键合成后的节目画面，同时可直接显示每个摄像机的前景画面； 13.可以直接加载一个或多个理想的空间跟踪轨迹曲线； 14.可直接对气象报文进行加载、更新、编辑和存储； 15.可对播出列表中的任意一个播出文件、播出工程的层属性、播出开始时间、播出时长、是否接受物理摄像机的跟踪、在哪个机位显示哪个机位不现示等属性，以及文件、工程的空间构图属性进行编辑修改； 16.可直接对其中的任何一个文件或工程子项目，在编辑工程中进行编辑，编辑结果不经任何操作就可在播出列表中直接使用； 图文创造系统要求 1.可脱离虚拟演播室硬件环境，在普通电脑中创作场景模型和图文包装素材； 2.主物体与子物体具有关联绑定功能。主物体的旋转、缩放、位移动画可直接被多个子物体继承，子物体也可以具有自己独立的动画功能； 3.场景模型-图文创作系统至少具有视图区、模型-图文创建区、属性编辑区、关键帧动画创建编辑区和文件管理菜单等模块； ▲4.支持空间曲线、二维模型、三维模型、二维字幕、三维字幕和空间运动轨迹的徒手绘制与创建，并可对模型属性和材质贴图进行编辑修改； 5. 可创建动态和静态玻璃等半透明材质。当物体运动、场景运动或摄像机运动时具有动态反射和动态透明效果；. （二）XR扩展现实图像渲染与交互系统备. 1; XR-LED屏拼接融合实时渲染扩展系统; 一、硬件配置： 1.CPU≥20核20线程、PCI Express Lanes ≥24 2.系统固态硬盘≥500G；素材固态盘≥2T； 3.内存≥32G 内存； 4.独立显卡，显存≥24G； 5.≥32寸≥4K显示器1台； 6.≥1000瓦电源； 7.≥12G-4K-SDI输入/输出采集卡 1块；支持≥3840×2160@60Hz 或7680×1080@60Hz分辨率，并支持自定义分辨率； 8.≥1920×1080@50P PPT输入板卡1块； 9.≥12G-4K-SDI转HDMI 转换器 1个； 二、软件配置：； ▲1.支持VR、AR、MR画面实时渲染融合扩展8K分辨率模式下，实时渲染三角面数≥10亿个；4K分辨率模式下，实时渲染三角面数≥14亿个，同时可直接导入3D-MAX、UE等第三方软件制作的模型并完成实时渲染； ▲2.30位真彩色实时渲染模式与摄像机拍摄的真彩色画面实现完全匹配一致； 3.可针对两面屏、三面平屏、四面平屏、五面屏、弧面屏、球面屏的显示画面，完成三维映射、拼接与融合处理； 4.单台图形工作站实现渲染、融合、拼接、画面增强、功能扩展及节目播出全流程； 5.可在LED屏显示子系统实现真三维场景的三维映射和摄像机对节目主持人和VR场景的广播电视格式拍摄； 6.可实现三维粒子动画、骨骼蒙皮动画等创作的灯笼、礼花、洋流、龙卷风、烟雾、雨雪、统计图表、曲线等三维动画和视频等按照真实的空间位置关系呈现在节目主持人身前面身后和周围； ▲7.MR混合播出系统，XR系统支持真三维模型、视频、图片素材的混合播出，同时可实现PPT互动操作；视频开窗数量≥60路，贴图纹理数据存储≥30G； 8.支持在摄像机作俯仰和360度旋转取景时，摄像机取景范围超出LED屏体时，屏体以外的灯光和其它物体被XR扩展画面填充； ▲9.可创建二维、三维、注释、计数等各类字幕，自由编辑字符间距、行间距、镶边、阴影、倒角等参数；同时支持字幕游飞、滚屏、沿曲线运动、计数等动画效果制作； ▲10.支持可变参数实时交互动画渲染，可通过脚本语言搭建场景模型-图文模板动画，更新或导入新脚本数据后，曲线动画、柱状图动画、饼状图动画、气象云图动画、气象雷达数据动画、游飞字幕等可同步更新并播出； ▲11.XR虚拟演播室系统整合图文创作、节目包装、本地录制、后期编辑、网络推送、微信互动、导播切换、实时发布等多项融媒体核心功能。 12.虚拟演播室子系统： ★12.1.高清模式下，渲染三维场景三角面片数≥9亿个三角面；12G-4K超高清模式下，渲染三维场景三角面片数≥7亿个三角面； ★12.2.纹理贴图数据量≥18GB； 12.3.三维场景纹理贴图分辨率64×64像素～16384×16384像素任选； 12.4.视频信号叠加数量≥30个； 12.5.系统具有物理手柄摇臂拍摄功能：使用系统配置的游戏手柄可直接以物理操作方式实现更为直观的摄像机空间移动、升降、平遥、俯仰、变焦等摇臂拍摄效果。也可对直观操作方式的运动轨迹进行预先操作存储，待使用时直接调用。 12.6.具有真实教具飞入飞出功能； 12.7.具备场景模型-图文创作功能、虚拟包装功能、虚拟场景播出功能、节目本地采集功能、非线性编辑功能、网络实时发布功能和网络交互功能； ▲12.8.在同一监视器屏幕上实时地对色键前的摄像机图像与色键后合成后的摄像机图像进行同屏检查比较； 12.9.支持蒙皮动画、毛发动画、机械动画、流体动画、泡沫动画、粒子动画、柔体动画、动力学动画的实时渲染； 12.10.支持脚本语言创建各种场景模型-图文模板动画，更改或读入新的脚本数据时，就可使动画按照当前的脚本数据实时更新和播出； 12.11.支持报文数据自动译码，并根据报文数据实时创建地名、温度、天气、风力、健康指数、穿衣指数等气象符号和数据； 12.12.可在3max，UE等软件直接完成建模、贴图、动画等图形设计和创作；▲13.XR系统气象模块 13.1.支持报文数据自动译码，并实时创建地名、温度、天气、风力、健康指数、穿衣指数等气象符号和数据； 13.2气象节目内容可通过新的报文数据一键自动批处理更新，生成新的节目内容。 13.3.可创建三维和二维相结合的气象节目模板。如24节气模板、节假日模板、日报模板、重大活动模板等。对这些模板元素做简单修改，即可生成新的气象节目； 14.支持有轨和无轨跟踪； ▲15.可独立完成VR场景模型与图文内容创作，同时支持导入3D-MAX、UE等第三方工具生成的模型，并进行后续编辑与修改操作； 16.支持时基矫正与多机位切换； 17.支持系统图像按照广播电视格式完成渲染输出与实时直播传输； 20.支持骨骼蒙皮动画、毛发动画、机械动画、流体动画、泡沫动画、粒子动画、柔体动画、动力学动画以广播电视格式渲染输出； 18.支持 HDR 实时渲染，实现高亮和深黑场景画面同时呈现清晰的贴图纹理细节； 19.支持IPAD、手机对XR系统界面遥控操作；. 2; XR-虚拟演播室交互式人体动作识别系统; 一、硬件配置： 1.CPU≥20核20线程，PCI Express Lanes ≥24 2.系统固态硬盘≥500G；素材固态盘≥2T 3.内存：≥32G 内存； 4.独立显卡，显存：≥24G； 5.显示器：≥32寸≥4K显示器1台 6.电源功率：≥1000W 7.光学传感器 2套、≥全域快门成像、逐行扫描≥50hz 二、软件功能： ▲可获得人体手臂、头部、脚和腿部的三维空间数据，并对其进行三维空间重构，使人体手的空间触摸、手的动作轨迹、手对虚拟物体抓取、脚步移动轨迹、人体坐立等姿态特征等与三维空间坐标中系统定义的三维物体的交互式匹配，实现XR演播室中主持人对虚拟物体和虚拟场景的实时交互控制；. （三）AR虚拟植入系统. 1; 跟踪系统; 1.物理跟踪基站 1台、物理跟踪数据接收传感单元 1台，水平视场≥150°、垂直视场≥110°、数据延迟≤20ms 2.机械传感物理跟踪 1套（含云台三脚架） 3.电动轨道车 1套： 3.1.轨道材质不锈钢（长度：≥7米）； 3.2、平板车 1套；承重：≥300kg。 ▲实现物理摄像机对虚拟摄像机的俯仰、平摇、横滚3个轴向的旋转，前后、左右、升降3个轴向的移动等6个变量的空间全自由度物理跟踪，虚拟摄像机的取景做同步移动、旋转拍摄，超出XR屏体画面范围时，屏体以外的画面做无缝无限扩展；. 2; 触摸屏互动手写传感系统; 触摸互动传感器1套： 1.操作精度：≤±1mm ； 2.有效感应面积≥450×150cm，根据现场环境可调节； 3.具有屏幕注释截图功能； 4.可在墙壁、液晶电视、背投屏等多种应用等多种情况下使用。 ▲5.可在LED屏体上开设窗口播放PPT内容，同时通过触摸操作，完成PPT的缩放、旋转、批注、翻页等互动指令，且画面无失真。 ▲6.在XR-虚拟演播室课堂教学场景中，可在LED屏内设置触摸互动显示区域，展示PPT、视频素材、三维动画、平面动画等教学资源，实现批注、缩放、旋转、翻页等触摸式互动教学。 7.支持PPT画面与演讲者同屏显示，也可随时切换为PPT单独全屏显示. 3; XR-虚拟演播室场景定制; 按照用户使用场景要求定制XR拼接融合渲染扩展真三维场景，每套三维场景的三角面数≥4 亿个三角面。数量≥3套. （四）XR沉浸式空间大屏及配套设备. 1; 弧面型XR-LED屏及配材; 弧面弧度：半径≥4.45M，≥43度 1.屏体面积：≥62平方米，其中墙面屏面积：≥30平方米，地面屏面积：≥32平方米 2.点间距：≤2mm； 3.色温：3000K-8000K可调； 4.最大亮度：≥800cd/㎡； 5.对比度：≥9000:1； 6.视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 7.刷新率：≥3840Hz； 8.扫描驱动：1/8 扫或 1/16 扫或 1/32 扫（120Hz)（提供厂家承诺书）； 9.封装方式：集成封装，具备防水，防尘，抗冲击功能； 10.墙面屏地面屏保证一致性、使用相同的点间距、封装方式、刷新频率和扫描驱动方式等； 11.地面屏承重≥200kg/㎡； 12.大屏配套钢架结构。 13.另外提供≥2套备用模组；. 大屏视频控制器 1.支持≥1路 高清数字输入接口； 2.支持 ≥16个网口输出，带载≥ 900万像素； 3.支持最高≥7600 像素输出.支持最宽≥7600 像素输出； 4.支持 TCP、IP、USB、RS232 协议连接中控系统； 5.支持屏独立的Gamma调节及色彩管理； 6.具备LCD 显示界面。. 智能配电柜 1.满足功率：≥50kW；适用于各类 LED 显示屏； 2.配电柜外壳为金属材质，符合安规标准； 3.配电柜尺寸厚度≤29mm。支持屏体内安装； 4.配电柜具备断电自恢复功能，当屏内配电柜跳闸时，无需拆屏上电； ▲5.配电柜具备“软启动”功能，显示屏启动时缓慢上电； 6.配电柜支持级联，级联数≥90台。具有级联分步上电功能； 7.配电柜具备遥控，手动，中控485，过零电压电流保护，反送电保护，超温保护，浪涌保护，超压保护，欠压保护，一键启停，干接点输入； 8.配电柜具备级联方案。可通过（遥控，时控，自动，手动和中控485方式）进行整体启停与独立启停； 9.配电柜支持外接多功能卡，可通过多功能卡控制设备的启停；也可外接连接控制开关进行配电柜启停； 10.配电柜控制系统：自带分步上电和分步断电； 11.具有电源状态指示，工作状态指示； 12.具有上电保护功能，自带防雷、过流、过温、短路等保护功能； 13.配电柜可外接无线485模块，传输距离≥500米； 14.配电柜支持语音控制，可自定义语音词条； 15.配电柜支持手机4G远程控制（含五年流量费用），可自定义设备名称； 16.配电柜支持手机APP端、电脑端、平板、小程序等控制。可分享设备操作权限； 17.配电柜支持小爱同学、天猫精灵、小度、小艺小艺等智能家居设备控制； 18.配电柜支持WiFi远程控制，无网时自动切换蓝牙； 19.配电柜支持“一机多控”，可支持按键、遥控、语音、定时、4G等同时控制。 20.配电柜支持超远距离透传，距离≤6000米，免布线； 21.支持手机语音开关机； 22.综合管理平台：平台可显示设备总数、在线设备、预警数、报警数等汇总信息，设备实时报警列表和管理员信息； 23.可与智能控制系统对接，开合动作集成在统一控制平台上； 24.提供3c认证；. 2; 黑场发生器; 1.输出：≥16路； 2.输出幅度：同步0.3 Vp-p,色包0.3 Vp-p； 3.输出阻抗：≥75Ω； 4.同步上升沿时间：≤250ns； 5.色包上升沿时间：≤350ns； 6.副载波频率：4.43361875MHz； 7.频率稳定度：±10Hz。. 3; 通话系统; 主机： 1.频率范围400-470Mhz； 2.发射功率≤50mw，占用带宽：≤200KHz，频率容限≤100×10-6； - 视距无干扰传输距离≥2000米； 4.支持选择单个或多个腰包进行通话； 5.支持≥128路腰包同时接入； 6.支持分组通话，可分为≥8个组； 7.信道数 90个； 8.灵敏度优于≤-107dbm，延迟≤60ms； 9.支持加密语音通信，≥32位通信密码； 10.数字语音编码 ≥8K采样率≥16bits精度； 11.具有液晶屏强提醒功能，中文菜单界面； 12.所有腰包只能与主机通话； 13.支持两线制/四线制模拟有线通话，与两线制有线通话级联无回声； 14.支持≥100种切换台，支持通断、高低电平、RS232/RS485、IP等多种Tally输入； 15.主机后面板具备音频输入输出接口，并带有增益调节旋钮，可对接调音台或录音设备； 腰包： 1.频率范围400-470Mhz 2.发射功率≤50mw（e.r.p），占用带宽：≤200KHz，频率容限≤100×10-6； 3.视距无干扰传输≥2000米； 4.主机出现供电意外时，腰包可识别到并切换到全对等自组网通话模式； 5.任意通话节点出现故障或退出通话时，不影响其他节点正常通话； 6.支持自定义分组编号，可进入≥8个组的任意之一； 7.支持≥128路腰包同时接入； 8.信道数 90个； 10.灵敏度≥-107dbm，延迟≤60ms； 11.支持加密语音通信，≥32位通信密码，避免干扰与串频； 12.数字语音编码≥ 8K采样率≥16bits精度； 13.可接受主机控制命令； 15.支持多种耳机类型：头戴式耳机、耳挂式耳机、空气导管耳机、喉振式耳机、骨传导耳机、蓝牙耳机、拾音降噪耳机 16.持续通话时间≥12小时，待机≥15天，Type-c接口，可使用充电宝移动充电； Tally灯： 1.数字屏幕，方便调节频道、亮度、灯号； 2.≥10级亮度可调； 3.工作时间≥10小时； 4.红绿双色大面积LED灯阵列； 5.具有¼接口，支持热靴、绑带多种固定方式； 6.支持本项目中采购的切换台；. 4; 监听音箱; 单元配置：高音≥1英寸、中音≥3.5英寸、低音≥5英寸（单边） 总输出功率：≥110W 频率响应：50Hz-20KHz 采样/解码：支持≥24bit/96kHz 信噪比：≥90dB 输入接口：XLR平衡≥1路、TRS平衡≥1路、RCA≥1路、AUX≥1路 无线连接：蓝牙≥6.0，支持LDAC高清解码. 5; 专业音柱; 1.柱状造型结构，前导向； 2.喇叭单元：≥4.5″≥4个 3.频率响应：80Hz-18KHz 4.额定功率：≥200W 5.灵敏度：≥96dB 6.额定阻抗：8Ω 7.安装方式：壁挂. 6; 专业功放; - 内置蓝牙、USB、SD卡MP3播放器； - 具有≥1路录音输出，≥4路线路输入，≥3路麦克风输入； 3.每路线路/麦克风输入信号配有隐藏式音量、高低音调节旋钮，线路/麦克风输入信号各配有一个总音量调节器； 4.具有过载、短路等保护功能； 5.输出功率: ≥2*250W 6.信噪比: ≥82dB 7.输入灵敏度:≤250mv 8.总谐失真: ≤0.5% 9.频率响应: 20Hz-20KHz. 7; 液晶电视; ≥65"MINI LED ≥4K≥160Hz高刷≥4GB+64GB 亮度≥1100尼特. 8; 移动支架; 配套液晶电视移动支架. 9; 导控台; 钢木结构操作台，烤漆桌面，桌面长度≥4.2米，宽≥1.1米. 10; 机柜; ≥42U机柜，≥5块托板. 11; 转换、分配器; 3路12G-SDI分配箱≥1台、12G-SDI转HDMI转换器≥2台、HDMI分配器≥台，满足现场信号调度需求. 12; LED平板灯; 整灯功率≥100W； 采用标准色温光源，色温5600 ± 150，显色指数 Ra ≥ 93（连续光谱）； 具有旋钮调焦，发光角度20-60°,6m 处照度≥1200 LUX； 失去控制信号后最后场景保持功能； LED 灯珠过热保护，自动调节散热管理系统； 有拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式和控制模式； 灯内置RDM 模块监测灯具整体性能和状态，地址码和运行时间能实时显示；. 13; LED聚光灯; ≥100W 恒定色温：（K） 5600 ± 150 显色指数：Ra ≥ 93 DMX512 信号调光，亮度调节0 - 100%； 装配高透光率柔光板 失去控制信号后最后场景保持功能； 具有自动调节散热管理系统； 有拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式和控制模式； 灯内置RDM 模块监测灯具整体性能和状态，地址码和运行时间能实时显示；. 14; 吊挂系统; 定制葡萄架吊顶123平方米，采用600mm*600mm,40mm*40mm方钢满焊，黑色晨阳漆，方块聚酯吸音板平铺，覆盖隔音棉，高空吊挂固定、灯钩、号码牌、保险链等. 15; 调光台; 输出协议：DMX512国际标准 信号协议：支持DMX512 电脑灯控制：≥12台，每台≤16通道 调光通道：≥24路 程序容量：场景≥80个 接口：DMX512（3芯XLR）×2 电源：AC 100–240V，50/60Hz，. 16; 数字新媒体管理系统; 机架式媒体资产管理服务器： 支持可扩展处理器，支持高速内存；≥8个3.5”/2.5”英寸热插拔SATA/SAS/HDD硬盘槽位；≥2个RJ45 1GbE以太网接口; ≥800W 1+1 冗余电源； CPU≥8核心/3.0GHz×2 内存≥32GB 系统硬盘≥480GB 企业级SSD×2 硬盘≥4TB SATA 3.5''企业级HDD×2 RAID控制器（2GB缓存）支持Raid 0、1、3、5、6、50、60×1. 数字媒体资产管理软件： 1.采用FTP协议对文件进行上传、下载； 2.支持主备双机热备份模式，主备机可自动切换； 3.后台集成数据库自动备份功能； 4.支持管理员审核模式； 5.支持后台模块自动启动和自动登录模式； 6.支持磁盘配额管理功能； 7.无限级分类设计； - 根据用户的不同等级、所属角色进行严格的权限划分，可分别控制每个用户的编目上传、检索下载、修改、删除、预览等权限； - 所有用户根据不同的职位和不同的应用范围具有不同登录或查询权限； - 针对节目资料内容的保护，可提供不同的用户身份进行访问； 11.保密级别设计配合用户权限使用； 12.编目属性自定义功能，系统提供≥8个可变标签的固有属性+14个自定义属性； 13.完善的日志功能，记录一切系统操作记录； 14.支持视频、图片、程序、文档、压缩包等文件格式； 15.支持视频文件的关键帧抽取； 16.支持生命周期功能，编目在入库时可设定生命周期，到期后自动清理编目释放空间； 17.支持B/S和C/S两种架构进行检索预览下载，提供名称检索、时间段检索、分类检索、关键字检索、资料描述检索等多种检索方式； 18支持多人同时在线检索预览下载； 19.检索可采用精确检索和模糊检索两种模式； 22.选中的文件可以在线预览内容（视频、音频、图片、文档等）； 21.Word文档检索时预览，以图片形式提供文档前两页内容预览，如果有下载权限可下载后详细阅读； 22.采用高低码流的转码中心； 23.编目上载支持自动抽取节目首帧； 24.检索下载可根据节目抽帧信息（缩率图）进行预览下载； 25.下载采用编目打包下载或单独素材下载两种模式； 26.支持断点续传； 27.支持素材打点下载； 28.自动创建虚拟目录； 29.支持素材转码功能； 30.支持素材上载、素材下载自定义快进预览功能； 31.可在审核与未审核查询切换； 32.支持授权将文件二次编目（修改）、删除； 33.普通操作员可自行更改自己的登录密码； 34.回收站功能，编目删除后进入回收站，管理员可从回收站恢复或彻底删除编目； 35.资产统计，可方便查询空间使用情况以及每个用户的编目量和编目所占用的空间； 36.支持文件夹导入； 37.支持文件和文件夹直接拖拽到软件界面进行编目导入和编目上载；. 存储：利旧，原统一存储系统同时支持NAS 、IP-SAN、FC-SAN，物理容量72TB，与以上媒体资产管理服务器、数字媒体资产管理软件配合使用，供应商负责安装调试；. 17; 音视频跳线板、线材、工具、插接头; 4K音视频线缆、接插头、灯光信号线（带屏蔽）、电缆、网线、标签、色带、扎带等. 18; 系统集成; 系统集成、设备安装、调试和培训. |
| 3 |  | 其他要求： 一、服务要求 （一）包装和运输要求 1.运输由中标人负责，运杂费已包含在合同总价内。 2.运输方式由中标人自行选择，包装必须符合国家标准行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证采购人收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由中标人自行承担。同时，中标人必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由中标人负责赔偿。 3.除合同另有规定外，中标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。 4.中标人提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。 （二）保险要求 1.风险承担 在货物运抵采购人指定地点并经开箱验收合格前，货物毁损、灭失的风险由中标人承担。中标人应采取必要的防护措施，确保货物在运输、装卸及仓储过程中的安全。 2.保险责任 （1）中标人负责办理货物从发货地至采购人指定交货地点的全程运输保险。 （2）投保险种应至少包含货物运输一切险（或同等效力的险种），并根据货物特性附加必要的特殊险（如易碎品破碎险、防锈险等）。 （3）保险金额应不低于合同总价款的100%，并以采购人为被保险人或共同受益人。 （4）保险期间自货物离开中标人仓库或工厂起，至货物运抵采购人指定交货地点并由双方完成开箱外观检验止。 3.索赔与理赔 若在运输或保管过程中发生保险范围内的损失，中标人应负责立即向保险公司索赔。若因中标人未及时投保、投保金额不足或未正确填写被保险人，导致采购人无法获得足额赔偿的，由中标人承担全部赔偿责任。 （三）供货安装要求 中标人应按照合同约定、采购文件及投标（响应）文件的承诺，向采购人提供完整的货物、技术资料（包括但不限于产品说明书、合格证、保修卡、安装图纸、操作手册等）、专用工具及备品备件。 1.现场条件确认 中标人在安装前，应与采购人共同勘查现场，确认水、电、场地等基础条件满足安装要求。 2.安装人员资质 中标人应派具备相应技术能力的人员进行安装。如设备属于国家规定的特种设备，安装人员须持有国家规定从业资格（如特种设备作业、电工、焊工等强制性证书）。 安装人员在施工期间应遵守采购人现场管理规定，佩戴工作证件，做到文明施工、安全施工。 3.安装标准 安装质量应符合行业规范以及制造商规定的安装要求。安装过程中，中标人应采取必要的安全防护措施，设置警示标志。因中标人原因造成的人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。 4.调试与试运行 安装完成后，中标人应进行系统调试，确保各项功能、性能指标符合合同约定及投标承诺。本系统试运行期10个日历日。试运行期间，中标人应派技术人员现场跟班保障，及时处理运行中出现的问题。试运行正常后，方可进入正式验收程序。 |
| 4 |  | 核心产品：XR-LED屏拼接融合实时渲染扩展系统 |