技术参数响应表

设备名称：多点图像管理单元（MCU）（1 套，★核心关键设备）

重要提示：本设备为★核心关键设备，以下参数任意一项出现实质性负偏离，技术符合性审查不予通过，作无效响应处理。

| 序号 | 技术参数名称 | 采购文件技术要求 | 响应情况（填写具体参数值） | 偏离说明 （无偏离/ 正偏离/负偏离） | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产化适配 | 支持国产处理器、国产操作系统、国产数据库部署运行，兼容国内主流国产硬件平台 |  |  |  |
| 2 | 通信协议与带宽 | 兼容 H.323、SIP，支持 64Kbps-8Mbps 呼叫带宽，支持 IPv4/IPv6 双协议栈 |  |  |  |
| 3 | 音视频编解码协议 | 支持 G.711A/μ、G.722、G.722.1 Annex C、G.719、G.729、Opus 音频协议；支持 H.264BP/HP、H.265、H.264 SVC 视频协议 |  |  |  |
| 4 | 视频分辨率规格 | 支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、4CIF |  |  |  |
| 5 | 业务端口配置 | 不少于 30 路 1080P 全适配媒体处理端口 |  |  |  |
| 6 | 混合会议调度 | 支持 AVC/SVC 混合会议模式 |  |  |  |
| 7 | 大并发处理能力 | 全编全解，支持≥36 路 4K30fps/≥72 路 1080P60fps/≥144 路 1080P30fps/≥288 路 720P30fps |  |  |  |
| 8 | 双流传输能力 | 兼容 H.239、BFCP，主辅流均支持 4K30fps |  |  |  |
| 9 | 低带宽高清传输 | 1M 带宽承载 4K30fps、512Kbps 承载 1080P60fps、384Kbps 承载 1080P30fps、256Kbps 承载 720P30fps |  |  |  |
| 10 | 网络丢包容错 | 丢包≤55% 音视频流畅、丢包≤80% 语音连续不中断 |  |  |  |
| 11 | 安全加密防护 | 支持 SM2/SM3/SM4 国密算法，支持 TLS/SRTP、AES、H.235 加密 |  |  |  |
| 12 | 设备冗余与稳定性 | 关键模块冗余备份，7×24 小时不间断运行 |  |  |  |
| 13 | 产品质量 | 全新原厂正品，硬件软件许可完整 |  |  |  |
| 14 | 实施服务 | 完成上架、布线、安装、调试、联调，实现四级视频联动 |  |  |  |
| 15 | 文档交付 | 交付实施方案、配置文档、操作手册、培训资料、设备清单、授权证明等全套文档 |  |  |  |
| 16 | 技术培训 | 提供运维管理人员操作培训 |  |  |  |
| 17 | 检测报告 | 可提供 CNAS/CMA 同系列产品检测报告（可选） |  |  |  |

供应商声明：本响应表所填内容全部真实准确。本设备为★核心关键设备，如存在实质性负偏离，我方自愿接受响应无效评审结果。

供应商（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表（签字）：________________

日期：_______年_______月_______日