采购包1：延安、铜川重点小流域风险隐患调查及沟道断面补充测量

在延安、铜川两市51个重点小流域范围内，以小流域治理单元内的重点城集镇、行政村、沿河村落（自然村）、重要经济活动区、旅游景区等为对象，调查排查跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝、沟滩占地情况、多支齐汇和干流顶托及其他（沟道束窄、沟道急弯、低洼地、临河滑坡体、泥石流）风险隐患，进行壅水、溃决洪水、洪水改道及漫溢的风险隐患影响分析，并按要求完成成果整理与应用。

一、风险隐患调查

1、跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查

（1）阻水情况调查

1）调查对象。对于设计洪水标准低于两岸沿河村落现状防洪能力、过流能力，或高度3米以上、沟宽10米以上的跨沟路堤、桥涵、塘（堰）坝等，应调查其阻水情况。暂不调查低矮的漫水路、漫水桥以及明显没有阻水壅水风险的桥梁等。

2）断面测量与特征参数获取。沿跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝中心线测量河道断面，获取跨沟道路或桥涵结构、几何特征和泄洪建筑物几何参数；沿跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝的上游和下游测量两个断面，两个断面面积平均值作为桥涵所在断面面积*。

3）结构阻水面积比计算。计算跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝或堤岸顶部以下河道横断面面积S断面和泄洪建筑物过水断面面积（S流），计算跨沟道路、桥涵的阻水面积（S阻=S断面−S流），在此基础上，计算阻水面积比：

R1=S阻/S断面∗100%。

4）概化处理。测量和计算时可以河道断面和结构物实际情况，将沟道断面概化为矩形、梯形、三角形、复合型断面等，将跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝泄洪建筑物概化为矩形、圆形和拱形等形状。

参见图1.1，图中， R1=S断面−S流iS断面∗100%。

（a）横断面及其概化（矩形结构物）

（b）横断面及其概化（圆形结构物）

（c）横断面及其概化（拱形结构物）

图1.1 阻水面积比R1计算示意图

5）外来物阻水调查分析。利用最新时相高分辨率遥感影像数据，结合现场调查，调查所在流域植被覆盖度、土地利用类型、地表堆积物分布情况等信息，分析流域内的流木、枯枝、漂石、滚石等松散固体物（漂浮物）的来源、丰富程度与空间分布等信息，结合跨沟道路或桥涵泄洪建筑物泄洪孔形状和大小、所处地点河势等，分析可能的外来物阻水情况。

（2）阻水库容调查

在上述调查基础上，将跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝顶高程作为水面线高程，计算上游蓄水空间容积，即为阻水库容（可按“静库容”测算），可采用锥体法或断面法计算。

1）锥体法：如果跨沟道路、桥涵上游沟道较为狭窄、比降较大、形态单一，可以采用锥体体积法计算阻水库容，即根据桥涵所在位置和测量数据，计算全断面面积（S断面），以跨沟桥涵路面高程为参考，沿河道深泓线向上游河道推进，直至深泓线高程与桥涵路面高程，外加水面比降影响所至高程相等的地点，获取桥面与该点深泓线长度（L泓线），按公式V≈13S断面L泓线估算阻水库容，参见图1.2。

2）断面法。如果桥涵以上沟道形态较为复杂、宽窄变化明显或者发生较大弯曲，需采用断面法。从桥涵向上游测绘断面，直至断面最低点高程与桥涵路面高程外加水面比降影响所至高程相等的地点。布设断面时，断面间距原则上不大于20米，两断面间沟道形态相对一致，在沟道形态、过流面积发生明显变化或者发生较大弯曲的地方，应增设断面*。采用棱柱体体积计算方法（V=SH）逐断面计算体积V1、V2、……Vn−1，所有体积之和为阻水库容V，参见图1.3。计算断面之间体积Vi时，断面可按前述方法概化，棱柱体底面积(Si)取两个断面面积平均值Si,i+1=12(S断面i+S断面i+1)，棱柱高(Hi)取断面之间的沟道长度L沟道i。

图1.2 锥体法计算阻水库容示意图

图1.3 断面法计算阻水库容示意图

（3）成果要求

1）表格填写：附表C-2“跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝调查成果表”、附表C-1“涉患防御对象名录”，表C-2中，“14. 阻水库容”，根据地形测量成果按“静库容”填写。

2）照片与视频：每座跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝的清晰照片，像素不低于1024*768，jpg或png格式；短视频20-30秒，环视周边环境。

3）测量数据：①沿跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝上游和下游断面；②采用断面法时，沿跨沟道路、桥涵上游断面测量数据，按成图表要求整理。

4）断面空间数据：测量断面平面分布位置，线状。

2、沟滩占地情况调查

内业外相结合，以沟道为纲线，调查沟道和滩地内工程、厂房等建设物占地情况，获得其所占沟道和滩地的断面面积占比；结合最新时相高分辨率遥感影像在工作底图上标注其位置和范围，填写占地类型、占用时间、占地范围内居民人数等信息。

（1）占地阻水面积调查分析

1）断面设置与参数测量。针对沟道及两侧滩地施工、厂房、建筑，选择阻水面积最大的地方设置断面，以较低岸顶高程为准，测量断面和构筑物几何参数。

2）阻水面积比计算。计算施工、厂房、建筑等对象所挤占的无效过 水面积（S阻）；计算出全断面面积（S断面）；按下式估算阻水面积比：

R2=S阻/S断面∗100%。

参见图1.4，图中，R2=SA阻+SB阻S断面∗100%。

图1.4 沟滩占地阻水面积比示意图

（图中，A、B为施工、厂房、建筑等对象，在断面上的面积为SA阻，SB阻，S断面为断面面积，SC为两侧平齐岸顶高程以上面积，不计算在内）

3）概化处理。根据断面主要形态和占地阻水对象的结构和形态，可适当概化后计算。针对山丘区沟/河道特点，可将断面概化为矩形、梯形、三角形、复合型等，进而计算断面面积；滩地工程、厂房等建筑物，以及城集镇、村落等占地对象，对断面形态适当概化后计算断面面积。

（2）占地类型调查

分为工程施工临时占地、企业厂房、居民建筑等类型，根据工作底图和高分辨率影像标注位置、勾绘边界，调查其占地范围、居民人数等信息。

（3）成果要求

1）表格：“附表C-3 沟滩占地情况调查成果表”、“附表C-1 涉患防御对象名录”；山洪沟内小型水电站、水泥厂、施工场地、旅游景点等企事业防御对象，一般也属于沟滩占地风险隐患，应同时填写“附表C-1 涉患防御对象名录”和“附表C-3 沟滩占地情况调查成果表”的相应内容。

2）照片与视频：每个沟滩占地对象的清晰照片，像素不低于1024*768， jpg或png格式；短视频20-30秒，环视周边环境。

3）空间数据：测量断面平面分布位置，线状。

3、多支齐汇和干流顶托调查

防治对象受多条支流洪水遭遇影响，或者支流受下游河道高水位（外洪）顶托时，若仅依据某条支流暴雨洪水情况进行预警，将会低估洪水量级及其影响，导致预警指标分析和危险区划定结果不尽合理。此种情况下，需要在调查基础上进行区域暴雨和多支流洪水关联分析。调查以内业为主，内外业相结合，充分运用小流域、水系拓扑关系及沿河村落调查成果，结合最新时相高分辨率遥感影像，调查多支齐汇和干流顶托情况，分析对山洪预警的影响。

（1）多支齐汇调查

1）调查内容。以防治对象为参照点，分析上游或附近的流域水系情况，调查主要沟道数量、分布、汇流关系和跨行政区情况。沟道数量为穿越或汇入防治对象区域的沟道数量。参见图1.5。

2）统计对集镇和村落等防治对象有直接快速汇流影响的支流数量，并确认是否跨行政区，补充填写“涉患防御对象名录”相应条目的信息。

（2）干流顶托调查分析

1）干流顶托情景：位于较大江河（中小河流、主要支流、大江大河等，或统称为干流）两岸的山丘区集镇和村落*，如果洪水持续时间较长，导致水位持续较高，会对两岸支流形成顶托，防御对象所在沟道的过水能力会因洪水顶托降低，进而导致上游临界雨量在此期间发生变化。

2）过流面积计算：根据较大江河发生50年、100年一遇或历史上最大洪水的顶托情况，调查和分析并获得防御对象控制断面处无上游来水情况下对应的水位，根据控制断面成灾水位与该水位之间的过流面积（A）变化情况，推算相应的临界流量，进而反推临界雨量并进行预警指标调整，参见图1.5和图1.6。

3）临界雨量修正：在此基础上，按照《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL 767-2018）相关规定，基于控制断面过流面积变化情况，对上游临界雨量进行修正，填写 “干流顶托城集镇及村落调查分析成果表”，补充填写“涉患防御对象名录”相应条目的信息。

4）若基础资料和技术条件较好，也可采用分布式水文模型和水动力学模型等方法，结合设计暴雨雨型，进行流域水系洪水计算，并在此基础上确定临界雨量（水位）和预警指标。

图1.5 多支齐汇与干流顶托示意图

图1.6 干流顶托调查示意图

（3）成果要求

填写“附表C-4干流顶托城集镇及村落调查分析成果表”、“附表C-1涉患防御对象名录”的相关内容。

4、其他隐患类型调查

若防治对象附近存在沟道束窄（俗称“卡口”）、沟道急弯或者地 处低洼地带等天然存在的情况，也可能因洪水陡涨遭受山洪灾害影响；此外，还有可能因临河滑坡体滑落堵塞河道、泥石流等情况，调查宜内外业相结合，根据防治对象与水系的位置关系，结合最新时相高分辨率遥感影像和现场查勘，对防治对象附近的沟道局地地貌、沟道河势以及 流域物源等情况进行调查，并辅以定性分析。

（1）沟道束窄

1）以流域为单元，以沟道为纲线，从沟道出口开始向上游进行调查。

2）利用工作底图和最新时相高分辨率遥感影像，分析防治对象附近的沟道宽窄变化情况以及局地地貌情况。

3）如果防治对象（沿河村落）上游或下游附近沟道束窄较大时，因水流“小水阻于滩，大水阻于峡”特性，受灾可能性增大，需要将其列入风险隐患防治对象名录。参见图1.7。

图1.7 下游沟道束窄大水致灾示意图

（2）沟道急弯

1）以小流域为单元，以沟道为纲线，从沟道出口开始向上游进行调查。

2）利用工作底图和最新时相高分辨率遥感影像，分析防治对象附近的沟道弯曲变化和局地地貌情况。

3）如果防治对象（沿河村落）附近河道呈蜿蜒型态，因水流“小水走弯，大水趋直”特性，受灾可能性增大，需要将其列入风险隐患防治对象名录。参见图1.8。

图1.8 沟道急弯处大水致灾示意图

（3）低洼地

利用工作底图、最新时相高分辨率遥感影像以及DEM 数据，确定低洼地区及其范围内的防治对象，根据沟道水系查找周围可能的洪水来源，将其列入风险隐患防治对象名录，注明“低洼地”。

（4）临河滑坡体

如果河道两侧山坡有潜在临河滑坡体，滑坡可能下滑堵塞河道导致灾害，需要在“涉患防御对象名录”中勾选相应选项。

（5）高含沙山洪

调查危险区上游溪沟、河谷与两岸山坡松散沙源情况，分析发生高含沙山洪可能性，如果可能发生，在“涉患防御对象名录”中勾选相应选项。

（6）伴生泥石流

调查危险区上游小流域内溪沟、河谷与两岸山坡可能被暴雨山洪等水源激发的固体堆积物含量及分布情况，分析发生泥石流灾害可能性，如果可能发生，在“涉患防御对象名录”中勾选相应选项。

（7）成果要求

补充填写“附表C-1涉患防御对象名录”中的相应条目信息。

5、沟道断面补充测量

在51个重点小流域治理单元范围内，配合简化洪水淹没分析模型构建开展沿河村落沟道断面补充测量。同一组宜为三个横断面，一个纵断面。横断面水上部分应测至历史最高洪水位0.5～1.0m以上；对于漫滩大的河流可只测至洪水边；无堤防而洪水漫溢至与河流平行的铁路公路围圩时，应测至其外侧。纵断面测量宜沿沟（河）道深泓线（山谷线）布置，并向上下游断面外各延伸100～200m。

同时使用无人机采集高精度影像和地形数据，具体要求如下：（1）平面控制测量采用四等GNSS平面控制网；（2）无人机测量应测绘至河流两侧防灾对象外侧；（3）平面坐标系统统一采用2000国家大地坐标系；（4）高程系统统一采用1985国家高程基准；（5）高精度DOM影像地面分辨率应优于0.2m，平面位置中误差应低于0.8m；（6）高精度DEM地形数据网格尺寸优于1m，高程中误差低于0.5m。

6、城集镇及沿河村落居民房屋信息调查

在51个小流域范围内，调查沿河村落房屋及居民信息，尤其是淹没预演模型范围内及小流域危险区覆盖范围内，包括户数、人口、房屋结构、房屋层数、高度、宅基地高程、户主信息等内容。

二、风险隐患影响分析

开展以下类型的风险隐患影响分析：

1、壅水影响。分析跨沟道路或桥涵完全阻水情况下上游洪水淹没范围，以及可能因洪水改道对周边区域的影响；

2、溃决影响。分析跨沟道路、桥涵以及塘（堰）坝溃决洪水在下游的防御对象处的洪峰流量，并结合其他支沟洪水信息，分析确定洪水位和淹没范围；

3、漫溢改道影响。针对阻水壅水点以上两岸较低地点溢流洪水或者堤岸漫溢溃决洪水，分析可能受影响的防御对象。

桥涵影响分析宜根据以下原则分类对待。

情景1：如果桥涵路面明显高于沟道两岸滩地高程，且上游静库容回水区范围滩地内有防御对象，宜重点分析壅水影响；

情景2：在情景1的基础上，如果下游较近范围内有防御对象，需分析溃决洪水影响；

情景3：如果桥涵路面与沟道两岸高程平齐，且岸边邻近即有防御对象，宜重点分析桥涵堵塞后洪水漫流改道对防御对象的影响；

情景4：针对情景3，如果下游附近沟道有明显束窄、急弯或变浅等情形，且邻近即有防御对象，需分析溃决洪水对这些对象的影响。

1、壅水淹没分析

（1）分析对象。设计洪水标准低于两岸沿河村落现状防洪能力、过流能力，或高度3米以上、沟宽10米以上的路堤、桥涵、塘（堰）坝等，若上下游两岸附近有防御对象，需要进行壅水影响分析。

（2）主要步骤。在暴雨情形下，对于跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝阻水，或者因滑坡堵塞沟道，进而上游快速壅水，可采用水位-面积法，按最不利情景分析完全阻水时下上游洪水位和淹没范围。步骤如下：

1）阻水壅水点顶部高程。按照跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝过流建筑物全部被堵塞情形确定阻水壅水点顶部高程，即跨沟道路的路面高程、桥梁桥面或其护拦顶高程。

2）沿河集镇与村落淹没分析。以沟道比降近似代替水面比降，从阻水壅水点顶部高程位置沿河道纵剖面等高线向上游倒推，确定洪水淹没范围和受影响的防御对象，参见图1.9，并在“涉患防御对象名录”、“危险区风险隐患及防范措施表”中勾选相应选项，填写相关内容。

图1.9 沿河村落壅水淹没简化分析示意图

2、溃决洪水淹没分析

（1）分析对象。跨沟路堤、桥涵以及塘（堰）坝，若高度在3米以上、且阻水库容在2万立方米以上，需要开展溃决影响分析*。

（2）最不利原则。按照最不利情景，采用近似瞬间全溃模式和简易溃坝洪水计算方法，分析溃决洪水的影响。若溃决位置下游、防御对象上游有其他支沟洪水汇入，则应考虑该支沟洪水组合影响。根据水位-流量关系确定典型断面处洪水位、淹没范围和受影响防御对象。

（3）主要方法和步骤。

1）溃口最大流量估算：

Qm=λgBH3/2

Qm-溃口处最大流量，m3/s；

λ-流量系数，由河槽形状指数m确定，λ=mm−12m1+2m2m+1，一般河槽形状系数m取值及其和流量系数λ之间的关系参见表1.1；

g-重力加速度，9.81m/s2；

B-溃口平均宽度，m；

H-溃决时口的水深，m；

参数意义见图1.10。

表1.1 河槽形状系数m和流量系数关系

| 河道形状 | 河槽形状指数m | 流量系数λ |
| --- | --- | --- |
| 矩形 | 1.0 | 0.296 |
| U形 | 1.5 | 0.172 |
| 三角形 | 2.0 | 0.116 |

图1.10 溃口最大流量估算参数确定示意图

2）溃口以下沿程最大流量估算：

QLM=WWQM+LvK

QLM-当溃决最大流量演进至距坝址为L处时，在L处出现的最大流量，m3/s；

W-溃决时的蓄水量，可以采用阻水库容代替，m3；

QM-坝址处的溃决最大流量，m3/s；

L-下游距坝址的距离，m；

v-河道断面洪水期最大平均流速，m/s。在有资料地区，可以采用历史上的最大值，如无资料，取值参见表1.2；

K-经验系数，取值参见表1.2；

以上方法计算得到的流量为距溃口处L的沿河集镇和村落等防御对象因溃决洪水产生的最大流量。

表1.2 不同地形洪水流速与经验系数参考表

| 地形 参数 | 洪水流速/m/s | 经验系数K |
| --- | --- | --- |
| 山区 | 3.0~5.0 | 1.1~1.5 |
| 半山区 | 2.0~3.0 | 1.0 |
| 较平地区 | 1.0~2.0 | 0.8~0.9 |

3）其他洪水考虑

如果溃决洪水仅是沿河集镇与村落洪水来源之一，还受其他支沟影响，溃决仅在一条或几条支流上发生，需要补充考虑其他支流暴雨洪水来源，即洪水遭遇问题。在实际分析工作中，可在全流域发生50年一遇、100年一遇、历史最大洪水以及适当的暴雨移植等情景中，选择其一进行分析，通过比较隐患发生与否两种结果，体现出隐患对灾害程度的淹没范围加大、淹没水深增加、淹没历时加长等放大效应。

4）沿河集镇与村落淹没分析

应用上述洪水计算结果，根据集镇或村落处沟道控制断面，采用曼宁公式反算洪水位，进而确定受影响的房屋数和人口数；根据分析结果，在“涉患防御对象名录”、“危险区风险隐患及防范措施表”中勾选相应选项，填写相关内容。

采用以上方法反推洪水位时，可采用均匀流计算公式，即  Q=Av

Q-流量，m3/s；

v-断面洪水平均流速，m/s；

采用曼宁公式计算断面洪水平均流速v，

v=1nR2/3J1/2

v-村落河道断面洪水流速，m/s;

n-糙率，参照附件取值；

R-水力半径，m，可以用断面平均水深近似代替；

J-水面比降，没有充分的洪痕资料分析时，可以用沟道比降近似代替。

3、洪水改道及漫溢淹没分析

（1）针对跨沟道路、桥涵阻水壅水、直接坐落于溪沟上的房屋建筑等情形，还应注意壅水地点当地、上游两岸较低地点或者豁口处溢流，或者薄弱地点堤岸溃决，造成洪水改道或漫溢情况；针对这些情况，需要根据地势排查可能受影响的防御对象，并在“涉患防御对象名录”、“危险区风险隐患及防范措施表”中勾选相应选项，填写相关内容。

（2）如果在跨沟道路、桥涵等旁侧存在防御对象，发生暴雨洪水时因道路、桥涵阻水壅水，明显抬高水位，致使洪水从沟道向旁侧直接快速漫溢加重灾害程度；对此，需要在名录备注中说明，并在“涉患防御对象名录”、“危险区风险隐患及防范措施表”中勾选相应选项，填写相关内容。

4、其他影响分析

（1）临河滑坡体淹没分析

按照滑坡体将沟道填埋平齐的假设，分析上游壅水和溃决对下游的影响，并在“涉患防御对象名录”、“危险区风险隐患及防范措施表”中勾选相应选项，填写相关内容。

（2）高含沙山洪淹没分析

当水沙混合体容重大于1.08t/m³小于1.3t/m³时，通常被认为是高含沙洪水，此时，体积浓度在5%~18.2%之间，在水流基础上，考虑含沙量的影响，高含沙山洪按体积浓度放大法获取洪水过程，计算公式如下。

BF=11−Cv

Cv-体积浓度，%;

BF-洪水过程放大系数。

根据分析结果，在“涉患防御对象名录”、“危险区风险隐患及防范措施表”中勾选相应选项，填写相关内容。（3）伴生泥石流淹没分析

当水沙混合体容重大于1.3t/m³时，通常被认为是泥石流*。总体分析思路为“放大”，即在水流基础上，考虑泥沙含量、地形堵塞等可能的放大因素，计算泥石流洪峰流量。

可以采用下式开展伴生泥石流的洪峰流量计算。

Qpc=(1+φC)QpwD

Qpc-设计频率P的泥石流洪峰流量，m3/s；

Qpw-设计频率P的洪水洪峰流量，m3/s；

φC-泥沙修正系数，参考以下方法进行计算：

φc=γC−γWγS−γc

式中，各符号意义如下：

γC-水沙混和物容重，kg/m3,

γS-泥沙容重，kg/m3,

γW-水容重，kg/m3,

D-地形影响因子，参照表1.3取值。

表1.3 堵塞系数D值

| 堵塞系数 D | 堵塞 程度 | 特 征 | 容重γC t/m3 | 粘度 Pa.s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >2.5 | 严重 | 河槽弯曲,河段宽窄不均,卡口、陡坎多；大部分支沟交汇角度大,形成区集中；物质组成粘性大,稠度高,沟槽堵塞严重,阵流间隔时间较长 | 1.8-2.3 | 1.2-2.5 |
| 1.5-2.5 | 中等 | 沟槽较顺直，河段宽窄较均匀，陡坎、卡口不多；主支沟交角多小于60，形成区不大集中；河床堵塞情况一般，流体多星稠浆-稀粥状 | 1.5-1.8 | 0.5-1.2 |
| <1.5 | 轻微 | 沟槽顺直均匀,主支沟交汇角小,基本无卡口、陡欣,形成区分散;物质组成粘稠度小,阵流的间隔时间短而少 | 1.3-1.5 | 0.3-0.5 |

根据分析结果，在“涉患防御对象名录”、“危险区风险隐患及防范措施表”中勾选相应选项，填写相关内容。

5、成果要求

填写表格：“附表B-3 危险区入户详查表”、“附表C-1涉患防御对象名录”、“附表C-2 跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝调查成果表”、“附表C-3 沟滩占地情况调查成果表”和“附表C-4 外洪顶托城集镇及村落调查分析成果表”。

三、危险区基础信息更新

在延安、铜川两市51个重点小流域范围内的危险区，内外业结合，进一步更新防御对象，如城集镇、村落、景区、企业单位、事业单位、厂矿以及其他类型等，更新内容包括防御对象名录、居民户、人口及宅基地高程等。

1、防治村名录核对

针对现有防御对象及基本信息，与当地相关责任人核对已有防治村名录，重点是区分行政村（A型村）及自然村（B型村），以及其行政隶属对应关系，补充和修订人口、户数等关键信息。

2、其他防御对象核对

以现有防御对象基本信息为基础，与当地相关责任人核对的受山洪灾害威胁的城镇、集镇、村落、景区、事业、企业、厂矿以及其他对象的信息，并根据核对情况，补充和修订相应成果。

3、危险区名录复核与更新

（1）危险区清单编制与自检。基于已有山洪灾害调查评价成果中已有危险区信息，以小流域治理单元为单位，编制流域单元的危险区初步清单，检查居民户、人口数量、转移路线和临时安置点等数据。

（2）与当地相关责任人核对及修正危险区信息。内容包括：1）细化城镇、集镇、村落与企事业单位等具体防御对象中受山洪灾害威胁区域；2）将危险区片核实和划分为与责任人对应的危险区；3）核对并修正居民户、人口数量等信息；4）核对和修正转移路线和临时安置点；5）确认控制断面的最佳位置。

（3）危险区基础数据更新。在核对及修正的基础上，对危险区数据进行更新，具体包括：1）按照居民户尽量集中成片的原则，勾给危险区图斑，如有必要，修正转移路线和临时安置点数据；2）针对危险区风险调查与评估需求，对需要补充开展测绘的地点进一步优化。

（4）危险区数据后续补充完善。通过后续山洪灾害风险调查与评估、危险区重点隐患排查与评估，进一步补充完善危险区基础数据，如不同时段典型频率设计雨量、设计洪水洪峰、淹没范围、可能的风险隐患及其影响等。

4、成果要求

填写《山洪灾害风险调查与重点隐患排查技术要求（初稿）》表格相关内容：

（1）填写“附表A-2 山洪灾害防治村名录”的相关内容；

（2）填写“附表A-3 山洪灾害防御对象名录”的相关内容；

（3）填写“附表B-1 危险区基本信息表”中的相关内容；

（4）形成更新后的防治村、其他防御对象以及危险区等山洪灾害防御基础地理数据；

（5）对需要补充开展测绘、危险区确认等工作的防御对象进行备注，增强后续工作的针对性；

（6）更新对接信息，形成“对接工作成果图”。

四、成果整理

与项目任务相对应，成果形式为成果报表、电子数据、文字报告、危险区防御图，具体如下。

1、成果报表

对A、B、C、D四类成果报表，按照规范性、完整性、合理性的要求进行整理；各类表格说明如下，相关详细填写要求参见“成果表及填表说明”。

（

1）A表：防治区与防御对象统计类表格，具体包括以下2个表格。

附表A-2 山洪灾害防治村名录；

附表A-3 山洪灾害防御对象名录；

（2）B表：针对危险区山洪风险调查工作成果的表格，包括危险区基本信息、入户详查、风险隐患等方面，具体包括以下3个表格。

B-1 危险区基本信息表；

B-3 危险区入户详查表；

B-4 危险区风险隐患及防范措施表。

（3）C表：针对重点隐患排查工作成果的表格，包括涉患防御对象名录，跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝，沟滩占地以及干流顶托城集镇及村落调查分析等方面，具体包括以下4个表格。

C-1 涉患防御对象名录表；

C-2 跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝调查成果表；

C-3 沟滩占地情况调查成果表；

C-4 干流顶托城集镇及村落调查分析成果表。

（4）D表：针对防御对象和风险隐患各类测量成果的表格，具体包括规范表和成图表两类。

D-1 测量成果规范表；

D-2 测量成果成图表。

2、电子数据

包括山洪防御基础地理数据、测量数据、多媒体数据三类，按照完整性、规范性、合理性的要求，对各类数据进行整理；各类数据简要说明如下，相关详细填写要求参见“山洪防御地理数据”和“现场测量与拍录要求”。

（1）山洪防御基础地理数据

①防御对象（危险区）数据，数据边沿应当与遥感影像中该对象的轮廓重合；属性信息应包括危险区名称与代码（行政代码、企事业单位代码等）、河流名称与河流代码、所在小流域治理单元的名称与代码、人口、复核时间等。

②小流域治理单元变化数据，包括发生变化的房屋建筑（区）、路基型线状交通路线、涉水构筑物、耕地、林地和草地等；属性信息应包括该数据对应对象的名称与代码、所在小流域治理单元的名称与代码、复核时间等。

③风险隐患要素数据，如跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝、沟滩占地对象等；属性信息应包含名称、编号、河流名称与河流代码、所在小流域治理单元的名称与代码、复核时间等。

（2）测量数据

①居民户宅基地高程点数据，基本信息应包括编号、危险区名称与代码、人口、高程、测量时间等。

②断面平面分布数据，基本信息应包括名称、编号、河流名称与河流代码信息、测量时间等。

③断面地形数据，包括A型断面、B型断面相关的规范表、成图表。

（3）多媒体数据

①照片

针对每一个危险区/危险区片、跨沟道路和桥涵、沟滩占地等对象提供反映全貌的照片。

②短视频

针对每一个危险区/危险区片、风险隐患对象，至少提供1个短视频，持续时间20-30秒，环视对象本身及周边环境。

3、文字报告

各省（自治区、直辖市）提供省级山洪灾害风险调查与重点隐患排查成果的文字报告，组成形式为“主报告+附件”，主报告以“政区代码+年份”进行编号，该年度每个小流域治理单元相关内容撰写一个报告作为主报告的附件。

（4）成果组织形式

电子成果组织形式和命名方式参见下图。

4、说明：

本标段附图附表及填表要求详见《山洪灾害风险调查与隐患排查技术要求（初稿）》；

未列出的其他技术要求参考《山洪灾害调查与评价技术规范》《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）》《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）成果审核汇集要点（试行稿）》。

2026年重点小流域治理单元统计表

| 序号 | 所在县 （市、区） | 小流域治理单元名称 | 小流域治理单元编码 | 流域面积 （km2） | 流域内受山洪灾害威胁情况统计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 乡镇（个） | 行政村 （个） | 自然村 （个） | 企事业单位数（含经济区、 旅游景区）（个） | 危险区 （个） | 人口（人） | 户数（户） |
| 1 | 王益区 | 陕西渭河水系石川河016 | SNWDC2320D00000000 | 189.02 | 2 | 12 | 93 | 53 | 53 | 113 | 40 |
| 2 | 印台区 | 陕西渭河水系石川河014 | SNWDC2320500000000 | 161.68 | 0 | 1 | 20 | 13 | 20 | 39 | 20 |
| 3 | 印台区 | 陕西渭河水系北洛河206 | SNWDC24A04G0000000 | 85.67 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 17 | 18 |
| 4 | 耀州区 | 陕西渭河水系石川河001 | SNWDC230012G000000 | 231.04 | 1 | 6 | 26 | 15 | 6 | 60 | 20 |
| 5 | 耀州区 | 陕西渭河水系石川河005 | SNWDC2300126E00000 | 175.61 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 62 | 17 |
| 6 | 耀州区 | 陕西渭河水系石川河015 | SNWDC23205J0000000 | 115.33 | 0 | 1 | 22 | 33 | 26 | 31 | 15 |
| 7 | 耀州区 | 陕西渭河水系石川河017 | SNWDC2320J00000000 | 161.05 | 0 | 2 | 45 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 耀州区 | 陕西渭河水系石川河021 | SNWDC2300127000000 | 182.5 | 0 | 1 | 14 | 11 | 6 | 81 | 23 |
| 9 | 宜君县 | 陕西渭河水系石川河012 | SNWDC23203F0000000 | 92.98 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 40 | 13 |
| 10 | 宜君县 | 陕西渭河水系北洛河004 | SNWDC24001241AC000 | 87.95 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 宜君县 | 陕西渭河水系北洛河030 | SNWDC24306V0000000 | 187.68 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 | 23 | 6 |
| 12 | 宜君县 | 陕西渭河水系北洛河142 | SNWDC240012D300000 | 182.68 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 13 | 宜君县 | 陕西渭河水系北洛河191 | SNWDC24001241FCD00 | 68.75 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 36 | 9 |
| 14 | 宜君县 | 陕西渭河水系北洛河194 | SNWDC24001281FC000 | 155.85 | 0 | 1 | 19 | 13 | 19 | 27 | 13 |
| 15 | 宜君县 | 陕西渭河水系北洛河198 | SNWDC240012B1AC000 | 155.35 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 |
| 16 | 宜君县 | 陕西渭河水系北洛河207 | SNWDC24A05C0000000 | 93.53 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 52 | 13 |
| 17 | 宜君县 | 陕西渭河水系北洛河208 | SNWDC24A0700000000 | 184.97 | 0 | 3 | 62 | 8 | 22 | 5 | 4 |
|  | 小计 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 延长县 | 陕西黄河干流水系延河009 | SNWDA7200124200000 | 158.17 | 0 | 1 | 12 | 28 | 5 | 124 | 46 |
| 19 | 延长县 | 陕西黄河干流水系延河011 | SNWDA72001261AB000 | 174.78 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 164 | 61 |
| 20 | 延长县 | 陕西黄河干流水系延河016 | SNWDA720012E200000 | 169.23 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 延长县 | 陕西黄河干流水系延河020 | SNWDA720012w100000 | 156.85 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 235 | 78 |
| 22 | 宜川县 | 陕西黄河干流水系云岩河010 | SNWDA730012U000000 | 186.96 | 0 | 1 | 41 | 27 | 9 | 142 | 43 |
| 23 | 宜川县 | 陕西黄河干流水系云岩河014 | SNWDA730012Z000000 | 122.56 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 200 | 150 |
| 24 | 宜川县 | 陕西黄河干流水系西川河011 | SNWDA7420F00000000 | 85.77 | 1 | 2 | 18 | 35 | 15 | 108 | 45 |
| 25 | 宜川县 | 陕西黄河干流水系仕望河005 | SNWDA740012EB00000 | 112.85 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 203 | 83 |
| 26 | 宜川县 | 陕西黄河干流水系仕望河006 | SNWDA7400124000000 | 71.19 | 0 | 1 | 16 | 69 | 9 | 12241 | 3367 |
| 27 | 宜川县 | 陕西黄河干流水系黄河（三）077 | SNWDAAF00114000000 | 131.94 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 34 | 20 |
| 28 | 黄龙县 | 陕西黄河干流水系黄河（三）031 | SNWDA7500125G00000 | 98.53 | 0 | 1 | 9 | 6 | 11 | 1 | 1 |
| 29 | 黄龙县 | 陕西黄河干流水系黄河（三）083 | SNWDA7500125000000 | 146.38 | 0 | 1 | 20 | 0 | 13 | 3 | 1 |
| 30 | 黄龙县 | 陕西黄河干流水系南川河006 | SNWDA7410800000000 | 117.71 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 17 | 7 |
| 31 | 黄龙县 | 陕西黄河干流水系南川河008 | SNWDA7410EI0000000 | 174.6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 9 | 20 | 7 |
| 32 | 黄龙县 | 陕西渭河水系北洛河118 | SNWDC2490800000000 | 241.27 | 1 | 2 | 20 | 29 | 15 | 5 | 2 |
| 33 | 黄龙县 | 陕西渭河水系北洛河162 | SNWDC24905K0000000 | 143.57 | 0 | 1 | 23 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 34 | 黄陵县 | 陕西渭河水系北洛河029 | SNWDC24305TD000000 | 92.69 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 35 | 黄陵县 | 陕西渭河水系北洛河034 | SNWDC2430R00000000 | 156.3 | 0 | 1 | 39 | 63 | 23 | 2 | 1 |
| 36 | 黄陵县 | 陕西渭河水系北洛河185 | SNWDC240012x200000 | 208.65 | 0 | 2 | 37 | 42 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | 黄陵县 | 陕西渭河水系北洛河186 | SNWDC2400121300000 | 168.2 | 1 | 2 | 43 | 113 | 33 | 2 | 1 |
| 38 | 富县 | 陕西渭河水系北洛河024 | SNWDC2420h00000000 | 157.44 | 0 | 1 | 32 | 6 | 5 | 13 | 6 |
| 39 | 富县 | 陕西渭河水系北洛河201 | SNWDC240012g200000 | 150.47 | 0 | 1 | 38 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 40 | 富县 | 陕西渭河水系北洛河204 | SNWDC2420p00000000 | 182.71 | 0 | 3 | 45 | 0 | 6 | 63 | 24 |
| 41 | 宝塔区 | 陕西黄河干流水系延河013 | SNWDA72001261kA000 | 106.3 | 0 | 1 | 4 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 42 | 宝塔区 | 陕西黄河干流水系延河014 | SNWDA72001261rA000 | 132.28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 43 | 宝塔区 | 陕西黄河干流水系延河018 | SNWDA720012m100000 | 168 | 1 | 6 | 2 | 28 | 8 | 62 | 20 |
| 44 | 宝塔区 | 陕西黄河干流水系云岩河002 | SNWDA7300124D00000 | 73.09 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | 宝塔区 | 陕西黄河干流水系云岩河007 | SNWDA7300128I00000 | 139.41 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 24 | 6 |
| 46 | 宝塔区 | 陕西黄河干流水系蟠龙川001 | SNWDA7230D00000000 | 174.65 | 0 | 2 | 3 | 36 | 24 | 64 | 31 |
| 47 | 宝塔区 | 陕西黄河干流水系延河025 | SNWDA72001281gA000 | 103.35 | 0 | 1 | 0 | 59 | 7 | 75 | 15 |
| 48 | 宝塔区 | 陕西黄河干流水系云岩河013 | SNWDA730012I000000 | 158.06 | 0 | 2 | 0 | 24 | 9 | 76 | 30 |
| 49 | 宝塔区 | 陕西黄河干流水系延河033 | SNWDA72001251gAG00 | 164.47 | 0 | 1 | 1 | 28 | 11 | 598 | 312 |
| 50 | 宝塔区 | 陕西黄河干流水系蟠龙川002 | SNWDA7230600000000 | 115.52 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 28 | 12 |
| 51 | 宝塔区 | 陕西黄河干流水系蟠龙川003 | SNWDA7230AF0000000 | 193.75 | 0 | 1 | 0 | 10 | 25 | 8 | 4 |
|  | 小计 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 断面测量要求按《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL 767-2018）相关规定执行。