- 拟签订采购合同文本

（参考格式）

(最终以甲乙双方实际协商签定协议为准)

# 合同编号：

李家河水源地应急趸船码头运维项目合同

甲方：西安市李家河水源地环境保护管理站

乙方：

# 年    月    日

甲方：西安市李家河水源地环境保护管理站

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、等法律法规，甲方通过竞争性磋商，选定乙方为成交单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款:

第一条 项目概况

1.项目名称：李家河水源地应急趸船码头运维项目

2.服务地点：甲方指定地点

第二条 服务期限

自合同签订生效之日起1年。

第三条 服务内容

确保码头的正常使用，定期做好码头的日常保养、发动机保养,以及由于各种原因造成的码头破损的维修。

第四条 服务要求

1.日常维护：每周至少2次现场调整，汛期因水库水位差一天涨幅可超5米，巡查频次显著增加。平水期和枯水期每次码头调整需4人；汛期出于安全考虑，每次调整需6人。

2.故障检修：24小时内响应并处理突发设备故障，如汛期趸船储物舱内积水抽取、缆桩加固等。

3.安全培训与防护设施：对码头调整人员开展水上作业安全培训。采购安全绳、安全帽、救生衣等防护设施。

4.设施更换及加固：为保障趸船码头及系泊船只安全，防止缆绳断裂、设施松动或脱落，需每年定期对缆桩、趸船跳板卷扬机、动力设施、遮阳棚架及缆绳等进行更换与加固。

5.检修口仓盖更换及趸船刷漆：每年枯水期需采用环保防锈漆进行刷漆处理，以延长趸船使用寿命，防止钢结构进一步锈蚀，确保码头长期安全运行。

6.应急演练：根据海事局最新监管要求，水源地趸船码头须每年至少开展一次综合性应急演练。为提升现场人员应急处置能力，需邀请专家现场指导，重点开展消防安全、乘船人员落水救援等实战演练，确保在极端天气或突发事件中能够快速、规范响应。

第五条 服务标准与验收标准

（一）进度要求

每周至少两次现场调整需提供有水印的现场照片，每月提供一份运维记录表表上要有运维人员签字，运维人员应有相应的安全培训后上岗，运维公司应给运维人员购置相应保险。每季度开展一次安全生产会议提供会议记录。

（二）质量验收标准或规范

本项目验收以现行国家法律法规、规章制度及国家标准为主要依据；无国家标准的，参照现行行业标准执行。

第六条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.甲方有权对乙方全部运维工作、人员配置、安全管理、台账资料进行日常监督、抽查；对不符合合同标准的服务内容，有权要求乙方限期整改；

2.按本合同约定及时支付服务款项；

3.为乙方提供码头作业必要通行、作业场地基础条件，配合乙方开展应急演练、安全检查；

（二）乙方权利义务

1.严格按照本合同第三条、第四条、第五条全部标准完成运维服务，建立完整运维档案，按时提交水印现场照片、月度运维台账、季度安全生产会议记录、年度演练全套资料；

2.全权负责作业全过程安全生产，承担因自身原因造成的水上作业、设备维修、现场施工等安全责任。如因乙方过错发生人员伤亡、财产损毁、第三方损失的，由乙方依法承担相应赔偿责任；

3.自备作业所需全部工具、机械设备、防腐材料、安全防护物资，所有物资、设备费用包含在合同总价内；

4.接到甲方故障通知后严格执行24小时应急响应，逾期未处置造成码头设施损坏、水源地安全风险的，乙方承担相应维修及损失费用；

5.服从甲方、海事部门、水源地管理各项监管要求，配合各类安全检查、专项督查；

6.合同到期或提前终止时，完整移交全部运维台账、设备资料、防护物资清单，配合甲方完成整体验收。

第七条 合同价款及结算方式

1.本合同总价：人民币          元（大写：          元整），为固定总价包干，包含人工、设备、材料、安全防护、培训、应急演练、保险、维修、除锈刷漆、管理费、税费等完成全部服务内容所需一切费用，甲方无需额外支付任何其他费用。

2.付款节点：

合同签订生效且满足付款条件后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款40% ，即人民币          元；

服务期限届满，乙方完成全部运维工作、提交全套完整运维档案，经甲方整体验收合格且满足付款条件后10个工作日内，支付剩余60%合同价款，即人民币          元。

3.付款方式：银行转账

第八条 履约验收

1.阶段性核查：甲方每月核对乙方提交运维记录、现场照片，每季度核查安全生产会议资料，不定期现场抽查作业人员、防护设施、设备运行状态；

2.整体竣工验收：服务期满后5个工作日内，乙方提交全套运维成果资料（月度台账、安全培训记录、保险单据、演练全套材料、防腐施工记录、设施更换清单等），甲方在收到资料后 10个工作日内组织现场综合验收；

3.验收不合格处置：若验收存在不合格项，甲方应向乙方出具书面整改通知书，载明具体不合格内容及整改要求。乙方须在7日内完成整改并重新报验。若乙方无正当理由逾期未完成整改或经两次整改仍不合格的，甲方有权就该不合格项所对应的服务内容，按照合同约定的计价方式核减相应合同价款。整改产生的费用由乙方自行承担。

第九条 违约责任

1.乙方未按约定频次开展码头调整、巡查，每逾期一次，扣除合同总价款1%；连续3次未完成作业的，甲方有权单方解除合同，乙方支付合同总价10%违约金。

2.设备故障乙方未在24小时内到场处置，每逾期12小时扣除合同总价2%；因乙方原因处置不及时造成码头、趸船损毁的，乙方承担修复费用并赔偿甲方由此造成的直接经济损失。

3.乙方未按约定落实安全培训、未为作业人员购买足额保险或未按要求配备防护设施，经甲方书面通知后5个工作日内仍未整改的，甲方有权暂停支付当期款项，直至乙方整改完毕。若因乙方未履行上述安全保障义务而导致发生安全事故的，乙方应依法承担与其过错相应的法律责任；若因此造成重大安全责任事故，对甲方声誉或财产造成严重损害的，甲方有权在乙方应承担的赔偿之外，另行扣除合同总价10% 作为违约金。

4.未按要求开展年度防腐刷漆、设施更换、应急演练的，甲方有权要求乙方限期补做，并扣除合同总价15%。

5.乙方逾期交付运维台账、影像资料，每逾期一日扣除合同总价 0.5% 。

6.任何一方单方无故解除合同，需向对方支付合同总价15%违约金；违约金不足以弥补实际损失的，违约方另行补足差额。

7.本合同约定的违约金总额以合同总价款的30%为上限，超出部分不予支持。

第十条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，按下列第1种方式处理：

1.向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2.向西安仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 其他约定

1.本合同所有附件、采购需求文件、乙方投标（响应）文件、中标（成交）通知书均为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；内容冲突时，以本合同约定为准。

2.乙方不得将本项目全部或主要运维服务转包、违法分包；未经甲方书面同意分包的，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

3.本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十二条 通知与送达

本合同履行过程中，双方所有通知、函件、资料等应以书面形式按以下地址送达。任何一方变更地址的，应提前3个工作日书面通知对方。

| 甲 方：西安市李家河水源地环境保护管理站 | 乙 方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 开户行账号： |
| 日期： | 日期： |