一 包

|  | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单人课桌椅（核心产品） | 课桌 桌面规格650mm*450mm*18mm，E0级实木多层板基材，桌面由环保仿木纹色三聚氰胺浸渍纸贴面，采用全新浅灰色PP料经模具一次注塑封边拼接成型，桌面整体四周圆润平滑，桌面前方带有宽笔槽。 桌斗尺寸≥450*300*150mm，采用≥0.8mm厚的冷轧钢板一次冲压成型。 桌架材料：地脚管采用≥30*60*1.2mm椭圆管，固定立管采用≥30*60*1.2mm椭圆管，升降立管采用≥20*50*1.2mm椭圆管，下部横拉管采用≥20*50*1.2mm椭圆管，桌斗下横拉管采用≥20*20*1.2mm方管。 ▲焊接部位须牢固，无脱焊、虚焊、焊穿。焊接完成的桌架结构得须牢固，长时间使用不得出现摇晃、松散的现象。焊接完成的桌架整体外表经酸洗、磷化、热固性粉末涂料静电喷涂工艺。（提供具备CMA或CNAS的检测报告并加盖公章） 桌腿采用螺丝调节高度，桌面离地高度4档位调节范围：670mm——760mm，每档间隔30mm。 脚套材料：采用全新PP材料一次注塑成型，桌脚管冲压倒刺或使用螺丝加固不脱落，底部有止滑设计，耐磨且静音。 课椅 坐板尺寸370*360*18mm，靠背板尺寸370*170*18mm，E0级实木多层板基材,表面由环保仿木纹色三聚氰胺浸渍纸贴面，采用全新浅灰色PP料经模具一次注塑封边拼接成型，，坐板位置前端采用符合人体工学波浪式设计； 椅架材料：地脚管采用≥30*60*1.2mm椭圆管，固定立管采用≥30*60*1.2mm椭圆管，升降立管采用≥20*50*1.2mm椭圆管，下部横拉管采用≥20*50*1.2mm椭圆管，椅背钢管采用≥20*20*1.2mm方管。课椅两侧均为双升降立柱结构。 焊接部位须牢固，无脱焊、虚焊、焊穿。焊接完成的椅架结构得须牢固，长时间使用不得出现摇晃、松散的现象。 焊接完成的桌架，经酸洗、脱脂、磷化处理。外表采用粉末静电喷涂处理。 椅面高度可调，座板高离地从360mm——450mm，每档30mm。 脚套：采用全新PP材料一次注塑成型，椅脚管冲压倒刺或使用螺丝加固不脱落，底部有止滑设计，耐磨且静音。 | 套 | 1665 |
| 双人课桌椅 | 课桌 桌面规格1200mm*450mm*18mm，E0级实木多层板基材，由环保仿木纹色三聚氰胺浸渍纸贴面，采用全新浅灰色PP料经模具一次注塑封边拼接成型，桌面整体四周圆润平滑，桌面前方带有宽笔槽。 桌斗尺寸≥960*300*150mm，采用≥0.8mm厚的冷轧钢板一次冲压成型。 桌架材料：地脚管采用≥30*60*1.2mm厚椭圆管，固定立管采用≥30*60*1.2mm椭圆管，升降立管采用≥20*50*1.2mm椭圆管，下部横拉管采用≥20*50*1.2mm椭圆管，桌斗下横拉管采用≥20*20*1.2mm方管。桌架为四立柱支撑结构。 ▲焊接部位得需牢固，无脱焊、虚焊、焊穿。焊接完成的桌架结构得需牢固，长时间使用不得出现摇晃、松散的现象。焊接完成的桌架整体外表经酸洗、磷化、热固性粉末涂料静电喷涂工艺。（需提供具备CMA或CNAS的检测报告并加盖公章） 桌腿采用螺丝调节高度，桌面离地高度4档位调节范围：670mm——760mm，每档间隔30mm。 课椅 坐板尺寸为1200*350*18mm，E0级实木多层板基材，由环保三聚氰胺浸渍纸贴面，采用全新浅灰色PP料经模具一次注塑封边拼接成型，靠背尺寸为≥1200*260mm,PP塑料包边一次注塑成型。 椅架材料：地脚管采用≥30*60*1.2mm厚椭圆管，固定立管采用≥30*60*1.2mm椭圆管，升降立管采用≥20*50*1.2mm椭圆管，下部横拉管采用≥20*50*1.2mm椭圆管，椅背钢管采用≥20*20*1.2mm方管。椅架为四立柱支撑结构。 焊接部位得须牢固，无脱焊、虚焊、焊穿。焊接完成的椅架结构得需牢固，长时间使用不得出现摇晃、松散的现象。 焊接完成的桌架，经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。表面采用粉末静电喷涂； 椅面高度可调，坐板高离地从360mm——450mm，每档30mm。 | 套 | 981 |