#### 服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,418,300.00

采购包最高限价（元）: 1,418,300.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 1.00 | 1,418,300.00 | 年 | 软件和信息技术服务业 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,137,500.00

采购包最高限价（元）: 1,137,500.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 1.00 | 1,137,500.00 | 年 | 软件和信息技术服务业 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 1,064,500.00

采购包最高限价（元）: 1,064,500.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 1.00 | 1,064,500.00 | 年 | 软件和信息技术服务业 |

#### 服务要求

采购包1：

标的名称：服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目基本情况 本项目为招标第三方运维公司负责承担西安市现有7座交通空气质量监测子站的运行维护服务；运维总预算141.83万元；运维周期一年。 交通空气质量监测子站监测57种PAMS、非甲烷总烃、VOCs（苯系物）、总碳烃THC、NO2（NOX、NO）、CO、SO2、O3、PM2.5、PM10、BC 等指标以及气象五参数（包括风 速、风向、温度、湿度、气压）、车流量等参数；站点设备为57种PAMS、非甲烷总烃、VOCs（苯系物）、总碳烃T HC、NO2（NOX、NO）、CO、SO2、O3、PM2.5、PM10、BC等分析仪、零气发生器、动态气体校准仪、气象五参数、车流量监测设备、大气 采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、供电系统、摄影系统、视频监控、子站站房、安防设施等。 站点清单 序号; 站点名称; 站点地址. 1; 铁路货场站; 西安市灞桥区西安港综合口岸中铁联集县中心站出口对面. 2; 西三环站; 西安市未央区西三环红光公园西门路边绿化带内. 3; 经开站; 西安市经开区未央路与凤城八路张家堡环岛内. 4; 环城南路站; 西安市碑林区环城南路东段绿化带内. 5; 北大街站; 西安市莲湖区地铁2号线北大街站C2出口. 6; 浐灞站; 西安市灞桥区浐河西路与浐灞大道东南方. 7; 太白南路站; 西安市雁塔区太白立交交叉口东南方. 主要监测因子 序号; 站点名称; 主要监测因子. 1; 铁路货场站; NO2 (NOX、NO); CO; PM2.5; 车流量; O3; /; 甲烷、非甲烷总烃; PM10; BC; SO2; VOCs 57种PAMS. 2; 西三环站; NO2 (NOX、NO); CO; PM2.5; 车流量; /; /; 非甲烷总烃; PM10; BC; /; VOCs苯系物. 3; 经开站; NO2 (NOX、NO); CO; PM2.5; 车流量; /; /; 甲烷、非甲烷总烃; PM10; /; /; /. 4; 环城南路站; NO2 (NOX、NO); CO; PM2.5; 车流量; O3; 总碳氢; /; /; /; /; /. 5; 北大街站; NO2 (NOX、NO); CO; PM2.5; 车流量; O3; 总碳氢; /; /; /; /; /. 6; 浐灞站; NO2 (NOX、NO); CO; PM2.5; 车流量; O3; 总碳氢; /; /; /; /; /. 7; 太白南路站; NO2 (NOX、NO); CO; PM2.5; 车流量; O3; 总碳氢; /; /; /; /; /. |

采购包2：

标的名称：服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概述 对西安市已建成5套机动车排气污染固定式遥感监测系统运行维护。 服务期限：自合同签订之日起1年。 服务地点：5套监测设备分布在文景路与凤城七路交汇处，港务大道与保税三路处，绕城高速香王收费站出口，绕城高速河池寨收费站出口，绕城高速曲江收费站出口。 维护内容 （1）水泥基础设施：应包含设备基础沉降防治、裂缝修补、水平维持和安全防护； （2）辅助构件设施：应包含立杆保养、机柜防水、恒温控制、管线检查和安全防护； （3）网络电力保障：应包含维护管理期内各点位产生的电费、网费； （4）监测设备系统：应包含主控计算机、便携计算机、污染物检测单元、速度加速度检测单元、环境气象测量单元、车牌自动识别单元、标定气体校准单元以及安防监控设备管理维护； （5）数据处理系统：应包含遥测系统综合应用软件、遥测系统数据分析软件、遥测系统数据传输软件、数据输出LED显示器、数据输出打印以及数据保存系统的管理维护； （6）遥感数据监测平台：应包含服务器遥感数据处理以及平台软件维护。 |

采购包3：

标的名称：服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.服务对象及范围 分类; 详细项目; 数量; 单位; 服务范围. 西安市机动车尾气排放综合管理平台 （软件）; 现有系统功能模块维护; 6; 套; 平台运维、技术支持、故障排除. 系统维护升级：根据政府下发文件进行系统升级; /; /; 平台运维、技术支持、故障排除. 数据接口对接; /; /; 平台运维、技术支持、故障排除. 系统数据统计; /; /; 平台运维、技术支持、故障排除. 系统巡检; 1; 套; 平台运维、技术支持、故障排除. 交通道路空气站分析报告生成; /; 份; 按需生成. 西安市机动车尾气排放综合管理平台 （硬件）; 交通道路空气质量监测站（含耗材、维护等）; 6; 套; 硬件检测、技术支持、故障排除. 手持平板电脑; 10; 台; 硬件检测、技术支持、故障排除. 便携式彩色打印机; 4; 台; 硬件检测、技术支持、故障排除. 硫含量快速检测仪; 1; 套; 硬件检测、技术支持、故障排除. 服务器; 8; 台; 硬件检测、技术支持、故障排除. 下一代防火墙; 1; 台; 硬件检测、技术支持、故障排除. 运维安全审计; 1; 台; 硬件检测、技术支持、故障排除. 西安市机动车尾气排放综合管理平台 （其他）; 互联网专线（50M）; 1; 条; 保障网络畅通. |