| 序号 | 部室名称 | 设施设备名称 | 参考规格参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物教室 | 实验桌（教师演示台） | 1、参考尺寸：3000×700×850mm 2、台面：采用≧25mm厚金属树脂高能理化板：依据以下标准：环保性能检测：台面依据GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3，家具有害物质限量同时符合现行强制国标 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》规定。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0优质一级冷轧钢板，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：三节静音滑轨。 8、拉手：隐藏一字内拉手。 9、脚垫：ABS注塑垫。 | 张 | 1 | 工业 |
| 2 | 生物教室 | 教师椅 | 参考规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，符合人体工学设计；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱。 | 张 | 1 | 工业 |
| 3 | 生物教室 | 设备控制终端 | 1、参考规格：450*200*600mm；箱体厚度为≧1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺； 2、控制柜内置：≧10寸彩色液晶触摸屏1台，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，风机控制系统1套，急停控制系统1套。摇臂控制系统1套、电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、通风控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 3、智能控制柜还集成了环境监测系统，分别可监测环境的温度湿度、PM2.5浓度、烟雾浓度、二氧化碳浓度、TVOC、甲醛浓度。 4、符合GB4793.1-2007《测量 控制和实验室用电气设备和安全要求第1部分通用要求》、GB/T7251.2-2023《低压、成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》的相关要求。 | 套 | 1 | 工业 |
| 4 | 生物教室 | 智能吊装综合控制系统 | 1、功能：集中控制系统。 2、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡、防夹功能。 3、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。 4、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 5、供水控制：对全室供排水进行控制。 6、每台学生摇臂电机电流显示 7、每台学生水泵抽水电流显示 8、每台学生电源使用情况 9、过载状况且语音播报，举手提示语音播报。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 生物教室 | 智能吊装综合监测系统 | 内置传感装置，在屏幕上实时显示当前环境的各项数值： （1）温湿度：控制箱内配置精密温湿度传感器，实时显示当前环境的温度和湿度； （2)烟雾浓度：支持烟雾浓度实时监测，传感器会将采集到的实时烟雾浓度参数显示在屏幕上； （3）CO2：可监测二氧化碳的浓度值，将通过传感器采集数据，可显示在屏幕上； (4)甲醛浓度：可实时通过传感器采集甲醛浓度，并且可将该浓度显示在屏幕上； (5)TVOC：可通过传感器采集室内TVOC的数值显示在屏幕上； (6)PM2.5：可以实时统计教室内PM2.5 的数值，并且将该数值显示在屏幕上。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 生物教室 | 实验桌 （学生） | 1、参考规格：1200×600×815mm； 2、采用≧20mm厚环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、台面前挡水板：背板挡水板采用≧1200×15×90㎜厚度为≧1.0㎜铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型，参考规格：≧305×15×95㎜与背挡水板形成卡扣式相连接。 4、桌体钢木结构：柜身主体，即左右外侧板、后板、柜门、抽屉所有板材均采用≧1.0mm优质一级冷轧钢作为主体框架，表面均经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、台身结构，上部为抽屉，一字内隐藏拉手，与抽屉连为一体，三节静音滑轨。 6、左右侧板外层镂空设计，采用冷轧板机压、电焊成型。侧板里层采用E0级双贴面三聚氰胺板加固，前端左右侧板厚度≧50mm，符合人体功能学设计； 7、下部设置储物柜方便放置仪器，一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体； 8、门铰：采用锌合金铰链，自闭式。 9、隐蔽式脚垫：ABS注塑垫。 | 张 | 27 | 工业 |
| 7 | 生物教室 | 学生凳 | 1、参考规格：300mm×440mm； 2、凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型。人体工程学设计，中间有内弧成型； 3、升降式螺杆：直径≧20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定； 支持调节凳子高度，升降≧50mm； 4、钢脚架：由壁厚≧1.2mm椭圆形钢管及壁厚≧1.5mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理； 5、脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维式一体注塑成型。 | 个 | 54 | 工业 |
| 8 | 生物教室 | 集成箱体模块 | 标准模块化组成，参考规格≧1200*560*140mm为一组，主框架采用航空设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好。两侧采用≧1200*140*20铝合金一体成型工艺，装饰条带LED氛围灯，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 产品应符合依据GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》中相关标准要求。 | 组 | 14 | 工业 |
| 9 | 生物教室 | 照明系统模块 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用参考尺寸650*50mm，配置LED日光灯1根，每根≧15W，灯罩采用PC一次成型，磨砂透明均光板。 | 组 | 14 | 工业 |
| 10 | 生物教室 | 电源控制系统模块 | 摇臂电源盒采用铝型材设计，正面屏幕显示电源输出，低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输出交流220V插座4个、USB输出5V电源1组、液晶彩色屏1块，网络接口1组急停装置1组。 1、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用屏内触摸按键，可以随意设置电压，采用液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流2.5A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2.5A ； 5、采用约106*56mm尺寸液晶彩色显示屏，液晶屏内触摸按键选择电压等操作； 6、液晶屏显示有年月日、时钟、温湿度、电压、电流，连线、给水、排风、过载、复位、高压等状态显示，还有具有举手功能； 7、当自动排水系统信号连接时，连接信号状态点亮，当自动排水系统信号断开时，连接信号状态熄灭； 8、急停装置在水电系统出现故障时紧急制动。 | 组 | 14 | 工业 |
| 11 | 生物教室 | 给排水系统模块 | 1、水槽柜内设自动排水系统装置：储水箱采用PP材质参考尺寸≧330×250×245MM，自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组。电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当储水箱水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排净后排水系统自动关闭。 2、▲产品应符合GB/T 2423.1-2028中相关标准要求。 | 组 | 14 | 工业 |
| 12 | 生物教室 | 双口洗眼器 | 1、主体：加厚铜质； 2、表面处理：电镀层，耐腐蚀、耐热； 3、防尘盖：PP材质，双喷头均配置防尘盖，通水时自动冲开； 4、开关手柄：杠杆式结构，铜质按压阀芯配塑料操作手柄； 5、供水软管：配置长度≧1.4米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化； 6、耐压性能：最大承受水压 0.6MPa（6bar）； 7、洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛；双口总流量≧3.0L/min，持续供水≧15 分钟； 8、控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。 | 个 | 1 | 工业 |
| 13 | 生物教室 | 化验水槽（配出水装置） | 水槽：外径参考尺寸：≧440×330×200mm，内径参考尺寸：≧380×270*180mm 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 个 | 1 | 工业 |
| 14 | 生物教室 | 多功能水槽台 | 1、水槽柜整体参考尺寸为≧450×600×840mm 2、底围参考尺寸≧600×450×60mm，中间部分参考尺寸≧600×450×710mm；材质≧1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽参考尺寸≧450×600×460mm，水槽内空上部参考尺寸为≧420×420mm，底部参考尺寸为≧360×380mm 3、水槽最高深度为≧355mm，最低深度≧280mm；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。 | 个 | 14 | 工业 |
| 15 | 生物教室 | 电源布线耗材 | 电源主线采用不低于4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适参考规格的线管包裹取电连接线。 | 室 | 1 | 工业 |
| 16 | 生物教室 | 给/排水全套装置 | 1、PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2、开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 套 | 1 | 工业 |
| 17 | 生物教室 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 吊装两头采用端盖密封。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板、ABS端盖等。 | 套 | 1 | 工业 |
| 18 | 生物教室 | 吊装系统安装调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括： 1、设备控制终端安装调试： 2、智能吊装综合控制系统安装调试； 3、智能吊装综合监测系统安装调试； 4、集成箱体模块安装调试； 5、照明系统模块安装调试； 6、电源控制系统模块安装调试； 7、给排水系统模块安装调试； 8、状态监测系统模块安装调试； 9、视频采集系统模块安装调试。 | 室 | 1 | 租赁和商务服务业 |
| 19 | 生物准备室 | 实验桌（准备台） | 1、参考规格：2400*1200*780mm 2、台面：采用≧12.7mm厚双面膜实芯理化板台面 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼，学生位镂空式，符合人体工程学设计。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用压铸铝一次成型。壁厚≧2.5mm。 立柱：采用≧100*42*mm，壁厚≧1.5mm。 前横梁：≧37*30mm，壁厚≧1.5mm。中横梁：≧40*30mm，壁厚≧1.5mm。 后横梁：≧37*30mm，壁厚≧1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板。 支撑柱：≧27×40mm 壁厚≧2.5mm材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≧1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 4、书包斗：420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 1 | 工业 |
| 20 | 生物准备室 | 岛式插座 | 单孔斜面岛式插座，220V电源插座输出。 | 套 | 1 | 工业 |
| 21 | 生物准备室 | 仪器柜（带层板） | 参考规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部有加强筋。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部有加强筋。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料一次成型。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 2 | 工业 |
| 22 | 生物准备室 | 标本柜 （单面） | 1.参考规格：1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体下部参考规格≧1000mm（L）×500mm（W）×600mm（H），采用≧16mm厚的EO级三聚氰胺贴面板，柜体为板式对开门。上柜体参考规格1000mm（L）×500mm（W）×1400mm（H）采用≧5mm的钢化厚玻璃构成，推拉门，上柜内设≧8mm厚玻璃隔板不少于2层。四边由铝合金框架组成。 | 个 | 2 | 工业 |
| 23 | 生物准备室 | 药品柜（带阶梯） | 构成：由基座、侧板、背板、柜门、层板、阶梯层板构成： 1、整体参考规格：1000mm（L）×580mm（W）×2000mm（H）；各柜体组件均采用增强PP塑料一体化注塑成型；柜体采用上下两层设计，插接形式连接，四周边缘经圆弧倒角处理。 2.基座：基座表面设置不少于6个插接孔位；底面采用镂空结构设计，设置多条加强筋，下基座安装调节脚垫；可调脚主体采用ABS材质，可调高度≧5mm，防滑耐磨； 3、侧板：壁厚≧3.0mm，外侧条形加强结构设计；内侧设计调节； 4、背板：壁厚≧3.0mm，与侧板实现卡扣式连接； 5、柜门：壁厚≧3.0mm，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计；门框内侧安装PP防撞条，外框表面镶嵌厚度3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手。柜门锁具组件：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销； 6、层板：整柜配备不少于3个层板，单块参考规格≧910mm×400mm，壁厚3.0mm；层板下方内置加强筋； 7、阶梯层板：整柜配备不少于5层台阶，单块参考规格870mm×125mm×85mm，壁厚≧2.5mm；梯面设置透气孔，前端设计有止水波，防止液体流出。内部设有加强筋。 | 个 | 2 | 工业 |
| 24 | 生物准备室 | 多功能仪器柜 | 柜体单元：由基座、侧板、背板、柜门、功能板、限位固定件组成； 1、整体参考规格：1000mm（L）×580mm（W）×2000mm（H）；各柜体组件均采用增强PP塑料一体化注塑成型；柜体采用上下两层设计，插接形式连接，四周边缘经圆弧倒角处理。 2.基座：壁厚≧3.0mm（±0.2mm）；基座表面设置不少于6个插接孔位；底面采用镂空结构设计，设置多条加强筋，下基座安装调节脚垫；可调脚主体采用ABS材质，可调高度≧5mm，防滑耐磨。 3、侧板：壁厚≧2.5mm，外侧条形加强结构设计；内侧设计调节棱； 4、背板：壁厚≧3.0mm，与侧板实现卡扣式连接； 5、柜门：壁厚≧3.0mm，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计；门框内侧安装PP防撞条，外框表面镶嵌厚度≧3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手。柜门锁具组件：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销； 6、功能板：壁厚≧3.0mm；两侧各设置滑轨下侧两端设置制动结构；上侧两端设有导向固定卡槽，配合托盘实现其拉出、下垂操作； 7、限位固定件：具备导向固定功能，安装于固定孔位与侧板调节棱形成滑轨；配合托盘实现其拉出、下垂操作。 8、层板：壁厚≧3.0mm；层板下方内置加强筋。 | 个 | 2 | 工业 |
| 25 | 生物准备室 | 储物架（主） | 整体参考规格：530mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、滑轨、斜放固定装置构成。 1、顶板：参考规510mm×470mm×15mm，厚度≧0.8mm；表面环氧树脂静电粉末喷涂； 2、立柱：主体承重结构，由不少于4根立柱组成；立柱参考规格≧30mm×35mm×1940mm；采用铝合金挤出成型，表面氧化处理。立柱侧面设置≧25个定位孔，孔径≧φ10mm，孔距≧60mm；前立柱设有阶梯式限位槽，槽深≧5mm；底部配备可调高度≧5mmPP注塑调节地脚； 3、连接梁：主体连接结构，由前横梁、后横梁、纵梁组成；前横梁参考规格≧20mm×50mm×430mm，后横梁参考规格≧20mm×50mm×440mm，纵梁参考规格≧20mm×50mm×460mm；采用铝合金挤出成形，表面氧化处理，确保稳固连接； 4、滑轨：配置≧10对滑轨，单个参考规格≧465mm×25mm×50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型，两端分别设有卡槽和导向槽，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能； 5、斜放固定装置：配置≧2对。 | 个 | 1 | 工业 |
| 26 | 生物准备室 | 储物架（副） | 整体参考规格：510mm×480mm×2000mm；由顶板、立柱、连接梁、滑轨、斜放固定装置构成。 1、顶板：参考规格510mm×470mm×15mm，厚度≧0.8mm；表面环氧树脂静电粉末喷涂； 2、立柱：主体承重结构，由不少于2根立柱组成；立柱参考规格≧30mm×35mm×1940mm；采用铝合金挤出成型，表面氧化处理。立柱侧面设置≧25个定位孔，孔径≧φ10mm，孔距≧60mm；前立柱设有阶梯式限位槽，槽深≧5mm；底部配备可调高度≧5mmPP注塑调节地脚； 3、连接梁：主体连接结构，由前横梁、后横梁、纵梁组成；前横梁参考规格≧20mm×50mm×430mm，后横梁参考规格≧20mm×50mm×440mm，纵梁参考规格≧20mm×50mm×460mm；采用铝合金挤出成形，表面氧化处理，确保稳固连接； 4、滑轨：配置≧10对滑轨，单个参考规格≧465mm×25mm×50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型，两端分别设有卡槽和导向槽，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能； 5、斜放固定装置：配置≧2对。 | 个 | 5 | 工业 |
| 27 | 生物准备室 | 移动推车 | 整体参考规格：≧1110mm×480mm×1100mm；由推车顶层平台、架体、滑轨构成； 1、推车顶层平台：参考规格≧1000mm×480mm×8mm，顶部可根据需求存放实验器材等； 2、架体：由铝合金把手、承重框架组成；承重框架采用铝合金材料，表面氧化处理工艺，架体连接件采用增强尼龙塑料；支持同时配置≧3个层板，≧4个柔性托盘；架体立柱预设孔位，配合层板或柔性托盘可实现上下高度灵活调整；配备≧6个万向轮，方便移动，具有锁停功能 3、滑轨：配置不少于4对滑轨，单个参考规格≧465mm×25mm×50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型，两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作，轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≧115度和背面≧95度两级不同位置停靠。 | 个 | 1 | 工业 |
| 28 | 生物准备室 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部参考规格：≧440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 个 | 1 | 工业 |
| 29 | 生物准备室 | 电源布线耗材 | 1、地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2、电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 室 | 1 | 工业 |
| 30 | 生物准备室 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 套 | 1 | 工业 |
| 31 | 生物仪器 | 电冰箱 | ≧180L | 台 | 1 | 工业 |
| 32 | 生物仪器 | 恒温水浴锅 | 1、注塑外壳，不锈钢内胆。 2、容器孔数：单孔； 3、工作电压：AC220V•50Hz； 4、功率：4A、300W，室温-100℃； 5、温控精度≦±0.3℃。 | 台 | 1 | 工业 |
| 33 | 生物仪器 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≧5L/h，额定功率≧4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置 | 台 | 1 | 工业 |
| 34 | 生物仪器 | 榨汁机 | ≧18000r/min，≧1.0L | 台 | 1 | 工业 |
| 35 | 生物仪器 | 电动离心机 | 0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 | 1 | 工业 |
| 36 | 生物仪器 | 烘干箱 | 电热鼓风型，功率≧600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≧350mm×350mm×350mm | 台 | 1 | 工业 |
| 37 | 生物仪器 | 超净工作台 | 1、双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调； 2、不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置。 | 台 | 1 | 工业 |
| 38 | 生物仪器 | 恒温培养箱 | 控温范围：室温+5℃～65℃，±1℃ | 台 | 1 | 工业 |
| 39 | 生物仪器 | 光照培养箱 | 外形参考尺寸：171.5*51.5*46.5cm；容积250L；光照强度：0-12000LX，分级可调。控温范围：10℃～50℃（有光照)，温度波动性：±1℃，温度均匀度：±2℃ | 台 | 1 | 工业 |
| 40 | 生物仪器 | 光照培养架 | 多层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx/5000lx/7000lx三档可调 | 台 | 1 | 工业 |
| 41 | 生物仪器 | 孵化器 | 可自动控温、控湿，温度波动性：±1℃，可孵化10～20个蛋 | 台 | 1 | 工业 |
| 42 | 生物仪器 | 水族箱 | ≧50L | 套 | 1 | 工业 |
| 43 | 生物仪器 | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量1L，转速：0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃ | 台 | 1 | 工业 |
| 44 | 生物仪器 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1 | 工业 |
| 45 | 生物仪器 | 整理箱 | PP材质，储存及分发试剂用 | 个 | 10 | 工业 |
| 46 | 生物仪器 | 大托盘 | 400mm×300mm×60mm | 个 | 2 | 工业 |
| 47 | 生物仪器 | 小托盘 | 300mm×200mm×40mm | 个 | 2 | 工业 |
| 48 | 生物仪器 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 个 | 2 | 工业 |
| 49 | 生物仪器 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 | 台 | 1 | 工业 |
| 50 | 生物仪器 | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≧48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≧100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 1 | 工业 |
| 51 | 生物仪器 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm，工作部带磁性，硬度≧48HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≧100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 1 | 工业 |
| 52 | 生物仪器 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4mm；剪切性能：Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度≧44HRC，PVC全新料环保手柄，在≤18N的力作用下撑开角度≧22° | 把 | 1 | 工业 |
| 53 | 生物仪器 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 8 | 工业 |
| 54 | 生物仪器 | 软尺 | 1500mm | 个 | 25 | 工业 |
| 55 | 生物仪器 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 13 | 工业 |
| 56 | 生物仪器 | 电子天平 | 100g，0.001g | 台 | 1 | 工业 |
| 57 | 生物仪器 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≧1.5年 | 个 | 25 | 工业 |
| 58 | 生物仪器 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 60 | 工业 |
| 59 | 生物仪器 | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃ | 支 | 5 | 工业 |
| 60 | 生物仪器 | 干湿球温度计 | -25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100% | 个 | 25 | 工业 |
| 61 | 生物仪器 | 计数器 | 1、手持式，钢制外壳； 2、测量范围：1-9999。 | 个 | 25 | 工业 |
| 62 | 生物仪器 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 套 | 25 | 工业 |
| 63 | 生物仪器 | 解剖盘 | 260mm×200mm×30mm，蜡盘 | 个 | 25 | 工业 |
| 64 | 生物仪器 | 双面刀片 | 43mm×22mm | 包 | 10 | 工业 |
| 65 | 生物仪器 | 镊子 | 不锈钢，尖头，140mm。 | 把 | 2 | 工业 |
| 66 | 生物仪器 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 2 | 工业 |
| 67 | 生物仪器 | 研磨过滤器 | 本产品是由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。容量20mL | 个 | 25 | 工业 |
| 68 | 生物仪器 | 接种环 | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径2mm～3mm | 把 | 25 | 工业 |
| 69 | 生物仪器 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 25 | 工业 |
| 70 | 生物仪器 | 三脚架 | 铁质，环内径75mm，高150mm | 个 | 25 | 工业 |
| 71 | 生物仪器 | 试管架 | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 25 | 工业 |
| 72 | 生物仪器 | 量筒 | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 30 | 工业 |
| 73 | 生物仪器 | 量筒 | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 30 | 工业 |
| 74 | 生物仪器 | 量筒 | 100mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 30 | 工业 |
| 75 | 生物仪器 | 量筒 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 2 | 工业 |
| 76 | 生物仪器 | 容量瓶 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 2 | 工业 |
| 77 | 生物仪器 | 试管 | 12mm×70mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 | 工业 |
| 78 | 生物仪器 | 试管 | 15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 120 | 工业 |
| 79 | 生物仪器 | 烧杯 | 50mL透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 80 | 生物仪器 | 烧杯 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 81 | 生物仪器 | 烧杯 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 82 | 生物仪器 | 烧杯 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 83 | 生物仪器 | 锥形瓶 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 30 | 工业 |
| 84 | 生物仪器 | 锥形瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 85 | 生物仪器 | 广口瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 120 | 工业 |
| 86 | 生物仪器 | 广口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 120 | 工业 |
| 87 | 生物仪器 | 细口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 10 | 工业 |
| 88 | 生物仪器 | 细口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 10 | 工业 |
| 89 | 生物仪器 | 滴瓶 | 30mL透明钠钙玻璃制，滴管应附橡胶帽，开口直径6mm | 个 | 150 | 工业 |
| 90 | 生物仪器 | 滴瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，滴管应附橡胶帽，开口直径6mm | 个 | 150 | 工业 |
| 91 | 生物仪器 | 茶色滴瓶 | 30mL黄棕色钠钙玻璃制，滴管应附橡胶帽，开口直径6mm | 个 | 150 | 工业 |
| 92 | 生物仪器 | 茶色滴瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，滴管应附橡胶帽，开口直径7mm | 个 | 150 | 工业 |
| 93 | 生物仪器 | 培养皿 | 60mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 60 | 工业 |
| 94 | 生物仪器 | 培养皿 | 90mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 60 | 工业 |
| 95 | 生物仪器 | 干燥器 | 160mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 1 | 工业 |
| 96 | 生物仪器 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，导气管长度≧2cm，有防滑脱沟槽 | 个 | 30 | 工业 |
| 97 | 生物仪器 | 漏斗 | 1、参考规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，壁厚均匀，内壁光滑，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 30 | 工业 |
| 98 | 生物仪器 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口 | 支 | 300 | 工业 |
| 99 | 生物仪器 | 离心管 | 10mL | 支 | 30 | 工业 |
| 100 | 生物仪器 | 载玻片 | 1、玻璃制； 2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。50片/盒 | 盒 | 10 | 工业 |
| 101 | 生物仪器 | 盖玻片 | 1、玻璃制； 2、100片/包。 | 包 | 50 | 工业 |
| 102 | 生物仪器 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、参考规格：150mL。 | 个 | 30 | 工业 |
| 103 | 生物仪器 | 酒精喷灯 | 结构为座式。金属制作，壁厚≧1mm，火焰温度可达900摄氏度。 1、主要由壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成； 2、壶体外形尺寸：容量250ml； 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象； 4、焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 2 | 工业 |
| 104 | 生物仪器 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结。 | kg | 1 | 工业 |
| 105 | 生物仪器 | 玻璃弯管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结。 | kg | 0.5 | 工业 |
| 106 | 生物仪器 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm | kg | 1 | 工业 |
| 107 | 生物仪器 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≧200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≧25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 把 | 25 | 工业 |
| 108 | 生物仪器 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≧60º，弹性好，不漏液 | 个 | 25 | 工业 |
| 109 | 生物仪器 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≧125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 个 | 25 | 工业 |
| 110 | 生物仪器 | 药匙 | 长度≧13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 25 | 工业 |
| 111 | 生物仪器 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号，白色。 | kg | 1 | 工业 |
| 112 | 生物仪器 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 1 | 工业 |
| 113 | 生物仪器 | 试管刷 | Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 30 | 工业 |
| 114 | 生物仪器 | 试管刷 | Φ18mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 30 | 工业 |
| 115 | 生物仪器 | 研钵 | 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 30 | 工业 |
| 116 | 生物仪器 | 记数载玻片（计数板） | 计数区边长为1mm，由400个小方格组成 | 片 | 25 | 工业 |
| 117 | 生物仪器 | 水网 | 网口内径50cm，网身长145cm，网目孔径≤1mm | 把 | 8 | 工业 |
| 118 | 生物仪器 | 昆虫针 | 七种，即00、0、1、2、3、4、5号，00号针最细，5号针最粗 | 盒 | 13 | 工业 |
| 119 | 生物仪器 | 昆虫网 | 网兜直径30cm～40cm，网兜深60cm～80cm | 把 | 13 | 工业 |
| 120 | 生物仪器 | 昆虫盒 | 透明塑料材质，高6cm～10cm，带透气孔，盒盖可配放大镜 | 盒 | 13 | 工业 |
| 121 | 生物仪器 | 展翅板 | 中缝可调节，材质和大小根据需要自定 | 个 | 13 | 工业 |
| 122 | 生物仪器 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 25 | 工业 |
| 123 | 生物仪器 | 植物组织培养基试剂盒 | 包含MS培养基和其他植物生长调节激素 本试剂盒内的MS培养基干粉含有Murashige and Skoog(1962)所描述的大量元素、微量元素、有机物质、铁盐及蔗糖和琼脂粉；同时试剂盒还配有组织培养所需要的常用激素。 试剂盒规格：可配制3L培养基。 | 套 | 2 | 工业 |
| 124 | 生物仪器 | 模拟ABO血型鉴定试剂盒 | 包含4种模拟血液样品（A型、B型、AB型、O型），2种模拟抗体（抗A和抗B），反应卡，塑料签，吸水纸 | 盒 | 13 | 工业 |
| 125 | 生物仪器 | 碘化钠 | 试剂，250g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 126 | 生物仪器 | 硫酸铜 | 试剂，500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 127 | 生物仪器 | 碳酸氢钠 | 试剂，500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 128 | 生物仪器 | 氢氧化钙 | 试剂，500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 129 | 生物仪器 | 柠檬酸钠 | 试剂，500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 130 | 生物仪器 | 琼脂 | 100g | 包 | 1 | 工业 |
| 131 | 生物仪器 | 甘油 | 试剂，500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 132 | 生物仪器 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 133 | 生物仪器 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 134 | 生物仪器 | 工业酒精 | 95%，2500mL | 瓶 | 2 | 工业 |
| 135 | 生物仪器 | 医用酒精 | 500mL | 瓶 | 4 | 工业 |
| 136 | 生物仪器 | 酚酞 | 试剂，25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 137 | 生物仪器 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 5 | 工业 |
| 138 | 生物仪器 | 甲基绿 | 试剂，10g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 139 | 生物仪器 | 亚甲基蓝 | 试剂，25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 140 | 生物仪器 | 尿糖试纸 | 30张 | 盒 | 1 | 工业 |
| 141 | 生物仪器 | 定性滤纸 | 11cm | 盒 | 5 | 工业 |
| 142 | 生物仪器 | 乙酸(醋酸) | 试剂，500mL | 瓶 | 1 | 工业 |
| 143 | 生物仪器 | 硼酸 | 试剂，500mL | 瓶 | 1 | 工业 |
| 144 | 生物仪器 | 氢氧化钠 | 试剂，500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 145 | 生物仪器 | 甲醛 | 试剂，500mL | 瓶 | 1 | 工业 |
| 146 | 生物仪器 | 生物显微镜 | 1、显微镜总放大倍率640X。 2、目镜：惠更斯目镜10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光学镜片。 3、目镜筒材质为铝合金制造。 4、三孔转换器，定位准确，无位移现象，转换器定位稳定性≤0.020mm。 5、物镜为PH消色差4X、10X、40X各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为环保P/b无铅纯光学镜片，外壳附橡皮（防滑落）。 6、齿条为铜制，具有良好的传动性能。 7、有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片。 8、平台为铝合金铸造，面积≥120 mmX120 mm。 9、弯背为实心铸铝制造。 10、金属支架反光镜直径≥50mm，一面为平面，一面为凹面，带电光源升级接口。 11、底座为实心铸铁制造。 | 台 | 50 | 工业 |
| 147 | 生物仪器 | 数码显微镜 | 1、有限远消色差光学系统； 2、光学放大40X-640X，所有的镜片均为无铅环保光学玻璃制造，机械筒长160mm； 3、观察镜筒：单目，TV观察镜筒，倾斜角≥30度，360度旋转； 4、数码成像： a.数码液晶屏：IPS液晶显示屏≥9英寸，内置彩色CMOS传感器； b. 接 口：C-MOUNT螺纹接口,USB高速接口； c.芯 片：彩色逐行扫描芯片≥1/2.5英寸，采用并列A/D转换技术，实现超低噪声、低功耗 ； d.可拍照、录像、连接电脑，含图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正，支持拍照、录像、静态测量等； 手动，自动曝光，手动/一次白平衡； e.分 辨 率：静态≥500万像素，动态≥1080P，实时8/12位切换，任意ROI尺寸； f.其 它：白平衡自动，信噪比≥72db,动态范围≥40db，逐行扫描，功耗≤2.5W，曝光时间/0.105ms~15s； 5、广角WF10X/18mm，目镜放大率准确度不超过±1.04%； 6、消色差物镜4X/0.1，10X/0.25，40X/0.65（弹）； 7、三孔孔外倾，转换器定位稳定性≤0.015mm； 8、双层共轴机械移动平台面积≥115×120mm，移动范围≥76×52mm； 9、异轴调焦系统，粗调范围≥20mm，微调1.3mm空回≤0.005mm； 10、阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变金属叶片光阑，拨杆升降，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离为0.25mm； 11、高亮LED，冷光源，可充电，满电状态科使用80小时以上，亮度可调； 12、电源：外置绕组式变压器，低压直流输入DC5V/2A。 | 台 | 2 | 工业 |
| 148 | 生物仪器 | 字母装片 | “e”或“上”，多重染色 | 片 | 60 | 工业 |
| 149 | 生物仪器 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≧40mm，5倍 | 个 | 50 | 工业 |
| 150 | 生物仪器 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 2 | 工业 |
| 151 | 生物仪器 | 口腔上皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 60 | 工业 |
| 152 | 生物仪器 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 60 | 工业 |
| 153 | 生物仪器 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 片 | 60 | 工业 |
| 154 | 生物仪器 | 草履虫接合生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 5 | 工业 |
| 155 | 生物仪器 | 草履虫分裂生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 5 | 工业 |
| 156 | 生物仪器 | 动物细胞有丝分裂 | 马蛔虫受精卵切片，应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 5 | 工业 |
| 157 | 生物仪器 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 2 | 工业 |
| 158 | 生物仪器 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 2 | 工业 |
| 159 | 生物仪器 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型 | 件 | 2 | 工业 |
| 160 | 生物仪器 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 60 | 工业 |
| 161 | 生物仪器 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 60 | 工业 |
| 162 | 生物仪器 | 复层扁平上皮装片 | 取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰 | 片 | 5 | 工业 |
| 163 | 生物仪器 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 片 | 60 | 工业 |
| 164 | 生物仪器 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 片 | 60 | 工业 |
| 165 | 生物仪器 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 60 | 工业 |
| 166 | 生物仪器 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 60 | 工业 |
| 167 | 生物仪器 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 60 | 工业 |
| 168 | 生物仪器 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 60 | 工业 |
| 169 | 生物仪器 | 竹节虫拟态标本 | 干制或包埋，虫体≧70mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似 | 盒/块 | 1 | 工业 |
| 170 | 生物仪器 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 片 | 60 | 工业 |
| 171 | 生物仪器 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 件 | 2 | 工业 |
| 172 | 生物仪器 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 60 | 工业 |
| 173 | 生物仪器 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 60 | 工业 |
| 174 | 生物仪器 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径约330mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 13 | 工业 |
| 175 | 生物仪器 | 小麦花模型 | 放大的小麦花模型，高约300mm，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高约250mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少1个小穗可拆下，至少1个小穗去掉颖片和外稃 | 件 | 2 | 工业 |
| 176 | 生物仪器 | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管的结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 177 | 生物仪器 | 百合子房切片 | 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 178 | 生物仪器 | 百合花药切片 | 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒 | 片 | 5 | 工业 |
| 179 | 生物仪器 | 荠菜幼胚切片 | 纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 180 | 生物仪器 | 荠菜老胚切片 | 纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 181 | 生物仪器 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道 | 件 | 2 | 工业 |
| 182 | 生物仪器 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 件 | 2 | 工业 |
| 183 | 生物仪器 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管 | 件 | 2 | 工业 |
| 184 | 生物仪器 | 单子叶植物茎横切 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 | 片 | 5 | 工业 |
| 185 | 生物仪器 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 片 | 5 | 工业 |
| 186 | 生物仪器 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 60 | 工业 |
| 187 | 生物仪器 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 片 | 60 | 工业 |
| 188 | 生物仪器 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 件 | 2 | 工业 |
| 189 | 生物仪器 | 松叶横切 | 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 | 片 | 5 | 工业 |
| 190 | 生物仪器 | 蕨叶切片 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等；应至少显示1个完整的孢子囊群的纵切面 | 片 | 5 | 工业 |
| 191 | 生物仪器 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 60 | 工业 |
| 192 | 生物仪器 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 套 | 13 | 工业 |
| 193 | 生物仪器 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 件 | 1 | 工业 |
| 194 | 生物仪器 | 胃壁切片 | 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等 | 片 | 5 | 工业 |
| 195 | 生物仪器 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 60 | 工业 |
| 196 | 生物仪器 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 件 | 2 | 工业 |
| 197 | 生物仪器 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | 2 | 工业 |
| 198 | 生物仪器 | 人体呼吸运动模型 | 电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程 | 件 | 1 | 工业 |
| 199 | 生物仪器 | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≧170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 2 | 工业 |
| 200 | 生物仪器 | 肺活量计 | 量程0mL～9999mL，分辨力5mL | 台 | 1 | 工业 |
| 201 | 生物仪器 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 60 | 工业 |
| 202 | 生物仪器 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整 | 片 | 60 | 工业 |
| 203 | 生物仪器 | 肺血管注射切片 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 | 片 | 5 | 工业 |
| 204 | 生物仪器 | 肾血管注射切片 | 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 | 片 | 5 | 工业 |
| 205 | 生物仪器 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | 2 | 工业 |
| 206 | 生物仪器 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 13 | 工业 |
| 207 | 生物仪器 | 心搏与血液循环模型 | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 | 工业 |
| 208 | 生物仪器 | 听诊器 | 医用 | 个 | 2 | 工业 |
| 209 | 生物仪器 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 个 | 13 | 工业 |
| 210 | 生物仪器 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 | 工业 |
| 211 | 生物仪器 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 | 工业 |
| 212 | 生物仪器 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≧400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≧100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 件 | 2 | 工业 |
| 213 | 生物仪器 | 肾脏纵切 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜 | 片 | 5 | 工业 |
| 214 | 生物仪器 | 尿的形成动态模型 | 应清晰显示1个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程 | 件 | 1 | 工业 |
| 215 | 生物仪器 | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管 | 件 | 2 | 工业 |
| 216 | 生物仪器 | 人皮过毛囊切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 5 | 工业 |
| 217 | 生物仪器 | 人皮过汗腺切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 5 | 工业 |
| 218 | 生物仪器 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件 | 13 | 工业 |
| 219 | 生物仪器 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 1 | 工业 |
| 220 | 生物仪器 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 件 | 2 | 工业 |
| 221 | 生物仪器 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件 | 2 | 工业 |
| 222 | 生物仪器 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 13 | 工业 |
| 223 | 生物仪器 | 运动神经末梢装片 | 应能看清完整的神经纤维及其分支伸向肌纤维形成运动终板 | 片 | 25 | 工业 |
| 224 | 生物仪器 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 8 | 工业 |
| 225 | 生物仪器 | 人体骨骼模型 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 | 工业 |
| 226 | 生物仪器 | 人体骨骼模型 | 1700mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 | 工业 |
| 227 | 生物仪器 | 人体肌肉模型 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 | 工业 |
| 228 | 生物仪器 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 | 工业 |
| 229 | 生物仪器 | 兔骨骼标本 | 干制 | 盒 | 1 | 工业 |
| 230 | 生物仪器 | 鱼骨骼标本 | 干制 | 盒 | 1 | 工业 |
| 231 | 生物仪器 | 蛙骨骼标本 | 干制 | 盒 | 1 | 工业 |
| 232 | 生物仪器 | 鸽骨骼标本 | 干制 | 盒 | 1 | 工业 |
| 233 | 生物仪器 | 卵巢切片 | 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 234 | 生物仪器 | 精巢切片 | 应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等 | 片 | 5 | 工业 |
| 235 | 生物仪器 | 精子涂片 | 应能看清精子头、颈和尾三部 | 片 | 5 | 工业 |
| 236 | 生物仪器 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋 | 盒 | 1 | 工业 |
| 237 | 生物仪器 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 盒 | 1 | 工业 |
| 238 | 生物仪器 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋 | 盒 | 1 | 工业 |
| 239 | 生物仪器 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋 | 盒 | 1 | 工业 |
| 240 | 生物仪器 | 蛙发育顺序标本 | 浸包埋 | 盒 | 1 | 工业 |
| 241 | 生物仪器 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 60 | 工业 |
| 242 | 生物仪器 | 验证基因分离规律玉米标本 | 干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律 | 套 | 13 | 工业 |
| 243 | 生物仪器 | 海葵标本 | 包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 244 | 生物仪器 | 海蛰标本 | 包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 245 | 生物仪器 | 珊瑚标本 | 干制 | 盒 | 1 | 工业 |
| 246 | 生物仪器 | 水螅带芽整体装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 5 | 工业 |
| 247 | 生物仪器 | 水螅纵切 | 触手处可见刺细胞，消化道剖面完整 | 片 | 5 | 工业 |
| 248 | 生物仪器 | 水螅过精巢横切 | 应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 片 | 5 | 工业 |
| 249 | 生物仪器 | 水螅过卵巢横切 | 应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 片 | 5 | 工业 |
| 250 | 生物仪器 | 囊虫装片 | 应能看清头节上的4个吸盘和顶突部分的小钩 | 片 | 5 | 工业 |
| 251 | 生物仪器 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1 | 工业 |
| 252 | 生物仪器 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等 | 片 | 5 | 工业 |
| 253 | 生物仪器 | 血吸虫雄虫装片 | 应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 片 | 5 | 工业 |
| 254 | 生物仪器 | 血吸虫雌虫装片 | 应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 片 | 5 | 工业 |
| 255 | 生物仪器 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制c或包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 256 | 生物仪器 | 蚯蚓横切 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 257 | 生物仪器 | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 件 | 1 | 工业 |
| 258 | 生物仪器 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒 | 1 | 工业 |
| 259 | 生物仪器 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒 | 1 | 工业 |
| 260 | 生物仪器 | 家蚊(雌)刺吸式口器装片 | 应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 261 | 生物仪器 | 蝶虹吸式口器装片 | 应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 262 | 生物仪器 | 蝗虫咀嚼式口器装片 | 应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 263 | 生物仪器 | 鱼解剖标本 | 包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 264 | 生物仪器 | 蛙解剖标本 | 包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 265 | 生物仪器 | 鸽解剖标本 | 包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 266 | 生物仪器 | 兔解剖标本 | 包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 267 | 生物仪器 | 苔藓类植物标本 | 包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 268 | 生物仪器 | 蕨类植物标本 | 包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 269 | 生物仪器 | 裸子植物标本 | 包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 270 | 生物仪器 | 被子植物标本 | 棉、大豆、小麦和玉米四种，包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 271 | 生物仪器 | 珍贵植物保色标本 | 包埋 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 272 | 生物仪器 | 团藻装片 | 团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况 | 片 | 5 | 工业 |
| 273 | 生物仪器 | 胞间连丝切片 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 | 片 | 5 | 工业 |
| 274 | 生物仪器 | 褐藻类标本 | 海带等四种，包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 套 | 1 | 工业 |
| 275 | 生物仪器 | 红藻类标本 | 紫菜等四种，包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 套 | 1 | 工业 |
| 276 | 生物仪器 | 衣藻模型 | 一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸 | 件 | 1 | 工业 |
| 277 | 生物仪器 | 衣藻装片 | 应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构 | 片 | 5 | 工业 |
| 278 | 生物仪器 | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 60 | 工业 |
| 279 | 生物仪器 | 水绵接合生殖装片 | 应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕 | 片 | 5 | 工业 |
| 280 | 生物仪器 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 60 | 工业 |
| 281 | 生物仪器 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 60 | 工业 |
| 282 | 生物仪器 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 60 | 工业 |
| 283 | 生物仪器 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 片 | 60 | 工业 |
| 284 | 生物仪器 | 病毒模型 | 放大100万倍，示噬菌体的解剖结构和特征 | 件 | 2 | 工业 |
| 285 | 生物仪器 | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 件 | 2 | 工业 |
| 286 | 生物仪器 | 黑根霉装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 5 | 工业 |
| 287 | 生物仪器 | 伞蕈切片 | 菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩 | 片 | 5 | 工业 |
| 288 | 生物仪器 | 蛔虫卵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 5 | 工业 |
| 289 | 生物仪器 | 护理人模型 | 1700mm；采用热塑弹性体混合胶材料；解剖标志准确，可支持心肺复苏（胸外按压、人工呼吸）等急救操作 | 件 | 1 | 工业 |
| 290 | 化学实验室 | 教师演示台 | 1、参考规格：2400×700×850mm 2、采用≧25mm厚实芯双面理化板台面； 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0优质一级冷轧钢板，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式。 7、滑轨：三节静音滑轨。 8、拉手：隐藏一字内拉手。 9、脚垫：ABS注塑专用垫。 | 张 | 1 | 工业 |
| 291 | 化学实验室 | 教师椅 | 参考规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，符合人体工学设计；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱。 | 把 | 1 | 工业 |
| 292 | 化学实验室 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 1 | 工业 |
| 293 | 化学实验室 | 学生实验桌 | 1、参考规格：1200*600*780mm 2、采用≧20mm新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面靠操作边一侧需有凹槽。 3、台身结构：塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用压铸铝一次成型；壁厚≧2.5mm； 立柱：采用≧100×42mm，壁厚≧1.5mm； 前横梁：≧37×30mm，壁厚≧1.5mm。中横梁：≧40×30mm，壁厚≧1.5mm； 后横梁：≧37×30mm，壁厚≧1.5mm。后横梁上侧设≧50mm挡水板，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理； 支撑柱：≧27×40mm 壁厚≧2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层； 加强支撑下梁：采用≧60×30mm椭圆管，壁厚≧1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗：≧420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空。 | 张 | 28 | 工业 |
| 294 | 化学实验室 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≧450×600×840mm 2、底围尺寸≧600×450×60mm，中间部分尺寸≧600×450×710mm；材质≧1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≧450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≧420×420mm，底部尺寸为≧360×380mm 3、水槽最高深度为≧355mm，最低深度≧280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁， 4、脚垫：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 5、▲水槽柜依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准。 | 个 | 15 | 工业 |
| 295 | 化学实验室 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径≧18mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。 | 个 | 15 | 工业 |
| 296 | 化学实验室 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 套 | 15 | 工业 |
| 297 | 化学实验室 | 下水装置 | 参考规格：直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接。 | 套 | 15 | 工业 |
| 298 | 化学实验室 | 学生凳 | 1、凳面直径≧320mm，高度≧380-480mm（高度可调）；凳面采用≧3mm厚聚丙烯一体注塑成型，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；学生凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，支架选用五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 条 | 56 | 工业 |
| 299 | 化学实验室 | 智能控制柜 | 1、参考规格：450*200*600mm；箱体厚度为≧1.2㎜SPCC冷轧钢板，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质； 2、控制柜内置：≧10寸彩色液晶触摸屏1台，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，风机控制系统1套，急停控制系统1套。摇臂控制系统1套、电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、通风控制系统1套。 3、智能控制柜还集成了环境监测系统，分别可监测环境的温度湿度、PM2.5浓度、烟雾浓度、二氧化碳浓度、TVOC、甲醛浓度。 4、▲产品满足GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》的标准相关要求。 | 台 | 1 | 工业 |
| 300 | 化学实验室 | 智能控制屏 | 1、功能：集中控制系统，可执行各选项控制。 2、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。 3、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。 4、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 5、过载状况且语音播报，举手提示语音播报。 6、单独学生摇臂电机电流显示。 7、单独学生电源使用情况。 | 套 | 1 | 工业 |
| 301 | 化学实验室 | 温湿度探测系统 | 内置传感装置，在屏幕上实时显示当前环境的各项数值： （1）温湿度：实时显示当前环境的温度和湿度； （2)烟雾浓度：支持烟雾浓度实时监测，实时烟雾浓度参数显示在屏幕上； （3）CO2：可监测二氧化碳的浓度值，可显示在屏幕上； (4)甲醛浓度：可将该浓度显示在屏幕上； (5)TVOC：室内TVOC的数值实时显示在屏幕上； (6)PM2.5：可以实时统计教室内PM2.5 的数值，并且将该数值显示在屏幕上。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 302 | 化学实验室 | app吊装控制系统 | 1、点击进入小程序可集中控制.摇臂升降、暂停。 2、可控制学生低压电源的交流电压、控制水电光源开启与关 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 303 | 化学实验室 | 手机语音控制(APP 控制系统） | 小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 304 | 化学实验室 | 吊装主体框架 | 1、参考规格≧1200*560*140mm为一组，主框架采用航空设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。两侧采用≧1200*140*22铝合金一体成型工艺，装饰条带LED氛围灯，顶部设有防尘盖。 2、产品应符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》的相关标准要求。 | 套 | 15 | 工业 |
| 305 | 化学实验室 | 吊装固定支架 | SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合。表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 只 | 18 | 工业 |
| 306 | 化学实验室 | 智能摇臂升降系统 | 1、摇臂采用一次成型的拉铝型材制作，横截面参考尺寸为≧220*90mm，壁厚≧1.8mm。内部可集成吸风罩、给排水管、电源系统、信号控制系统。在摇臂中部装有整个摇臂系统的运行状态指示灯 ，可实时监测当前智能摇臂系统的一个运行状态。 2、摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，低噪声电动推杆，平均噪音水平≦ 48dB，铝合金外管和内管，耐腐蚀，动力采用直流24V减速低压电机，内置机械限位开关。 | 个 | 15 | 软件和信息技术服务业 |
| 307 | 化学实验室 | 电源操作系统供应模块 | 摇臂电源盒采用包围铝型材设计，正面屏幕显示电源输出，低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输出交流220V插座4个、USB输出5V电源1组、液晶彩色屏1块，网络接口1组急停装置1组。 1、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用屏内触摸按键，可以随意设置电压，采用液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流2.5A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2.5A ； 5、采用106*56mm尺寸液晶彩色显示屏，液晶屏内触摸按键选择电压等操作； 6、液晶屏显示有年月日、时钟、温湿度、电压、电流，连线、给水、排风、过载、复位、高压等状态显示，还有具有举手功能； 7、当自动排水系统信号连接时，连接信号状态点亮，当自动排水系统信号断开时，连接信号状态熄灭； 8、急停装置在水电系统出现故障时紧急制动。 | 组 | 15 | 工业 |
| 308 | 化学实验室 | 故障警报系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。摇臂铝合金中间功能面板上采用，LED故障灯，灯罩采用ABS一次成型，磨砂透明均光板。 | 组 | 15 | 工业 |
| 309 | 化学实验室 | 学生端活动式抽风装置 | 吸风罩集成于吊装一体内，随摇臂面板一起运动，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。 1、伸缩风管：采用定向风管，随意弯曲定向。管壁硬质pvc料，壁厚3.5mm，使用温度-10度至100度。口径变化率10%，长度变化率30%。 2、风罩固定柄：采用ABS塑料一体成型，两端设计有双卡口，使用完毕后双卡口扣与伸缩管尾端，可以与摇臂一起收藏与整体吊装内。 3、拱形集气罩：参考直径160mm高75mm，弹硅胶吸风罩。 4、限位装置：风管尾款设有ABS材质限位装置，防止风管掉落。 | 组 | 15 | 工业 |
| 310 | 化学实验室 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用参考尺寸650*50mm，配置LED日光灯1根，每根≧15W，灯罩采用PC一次成型，磨砂透明均光板。 | 组 | 15 | 工业 |
| 311 | 化学实验室 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 工业 |
| 312 | 化学实验室 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 工业 |
| 313 | 化学实验室 | 顶装电源供应线路 | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 项 | 1 | 工业 |
| 314 | 化学实验室 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 套 | 1 | 租赁和商务服务业 |
| 315 | 化学实验室 | 系统安装辅件 | 采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：定制U型架、U型槽钢、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 | 工业 |
| 316 | 化学实验室 | 室内通风系统 | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 参考规格：主风管直径200mm，支风管直径≧110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 | 工业 |
| 317 | 化学实验室 | 室外通风系统 | 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 参考规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 | 工业 |
| 318 | 化学实验室 | 风机 | 6#离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准，风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质。 | 套 | 1 | 工业 |
| 319 | 化学实验室 | 消音器 | φ400*1000mm，PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 套 | 1 | 工业 |
| 320 | 化学实验室 | 风机软连接 | φ600-φ400mm，pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 套 | 1 | 工业 |
| 321 | 化学实验室 | 风机控制线 | 三相电缆、含线路管道 | 项 | 1 | 工业 |
| 322 | 化学实验室 | 吊顶 | 1、材料：铝方通 2、参考规格：约5*9cm 3、轻钢龙骨吊杆 4、方通间距：约5cm | ㎡ | 120 | 工业 |
| 323 | 化学准备室 | 准备桌 | 1、参考规格：2400*1200*780mm 2、台面：采用≧12.7mm厚双面膜实芯理化板台面 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼，学生位镂空式，符合人体工程学设计。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用压铸铝一次成型。壁厚≧2.5mm。 立柱：采用≧100*42*mm，壁厚≧1.5mm。 前横梁：≧37*30mm，壁厚≧1.5mm。中横梁：≧40*30mm，壁厚≧1.5mm。 后横梁：≧37*30mm，壁厚≧1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板。 支撑柱：≧27×40mm 壁厚≧2.5mm材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≧1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 4、书包斗：420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 1 | 工业 |
| 324 | 化学准备室 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≧450×600×840mm 2、底围尺寸≧600×450×60mm，中间部分尺寸≧600×450×710mm；材质≧1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≧450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≧420×420mm，底部尺寸为≧360×380mm 3、水槽最高深度为≧355mm，最低深度≧280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁， 4、脚垫：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 | 个 | 1 | 工业 |
| 325 | 化学准备室 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径≧18mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。 | 个 | 1 | 工业 |
| 326 | 化学准备室 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 套 | 1 | 工业 |
| 327 | 化学准备室 | 下水装置 | 参考规格：直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接。 | 套 | 1 | 工业 |
| 328 | 化学准备室 | 仪器储存柜 | 参考规格：1020(mm)x520(mm)x2080(mm) 1、柜体：顶部隔板、中层隔板、底部隔板及侧立板都采用改性PP材料，模具一次注塑成型。 2、上、下部柜门：柜门外框采用改性PP材料，模具一次注塑成型。门内嵌4mm厚钢化玻璃，上柜透明可视，下柜采用磨砂钢化玻璃。内侧弧形圆边，门内玻璃压条采用工程塑料挤压成型。 3、层板：层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀布局加强筋。上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，四周有阻水边，双头配置密封堵头。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层利用空间。 4、门铰链：采用PP改性材料，模具一次注塑成型。 5、拉手：拉手采用增强型材料，模具一次注塑成型。 6、锁具：中层隔板中间位置安装两把锁。上锁开关上部箱体两扇门，下锁开关下部箱体两扇门。上下层独立开关更安全，使用更方便、更快捷。 7、通风：柜子顶部预留通风系统接口，可以与通风系统相连接，接口处配备有手动调节风流速大小装置，可以打开与关闭通风口。 8、配件：柜子固定螺丝均采用304不锈钢螺丝，柜子内部均无裸露金属材料。 | 个 | 10 | 工业 |
| 329 | 化学准备室 | 安装 | 标准化安装 | 室 | 1 | 建筑业 |
| 330 | 高中化学仪器 | 电动打孔器 | 电动钻孔器由电源开关、底座、电机罩、钻头夹、卡盘、卡盘手柄、锁紧螺母、给进手柄组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 331 | 高中化学仪器 | 仪器车 | 1、参考规格尺寸：590mm×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量为≧60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 辆 | 2 | 工业 |
| 332 | 高中化学仪器 | 电动离心机 | 0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 | 1 | 工业 |
| 333 | 高中化学仪器 | 离心沉淀器 | 1、产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成； 2、齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置； 3、转台用金属制作； 4、等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。 | 台 | 1 | 工业 |
| 334 | 高中化学仪器 | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量1L，转速：0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃ | 台 | 10 | 工业 |
| 335 | 高中化学仪器 | 酒精喷灯 | 结构为座式。金属制作，壁厚≧1mm，火焰温度可达900摄氏度。 1、主要由壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成； 2、壶体外形尺寸：容量250ml； 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象； 4、焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 4 | 工业 |
| 336 | 高中化学仪器 | 电加热器（电炉） | 密封式； 1、工作电源：AC220V 50Hz； 2、额定功率：1000W。 | 个 | 1 | 工业 |
| 337 | 高中化学仪器 | 列管式烘干器 | 1、上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成； 2、工程塑料制作； 3、性能：工作电压：AC220V、50Hz；加热功率：220W；干燥气流温度50℃～60℃；绝缘电阻大于20MΩ； 4、工作温度：-20℃～40℃。 | 台 | 1 | 工业 |
| 338 | 高中化学仪器 | 烘干箱 | ≧80L，参考尺寸为465*465*740mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 339 | 高中化学仪器 | 水浴锅 | 1、中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热； 2、结构为紫铜制品，均冲压成形，其参考规格为Φ150mm×73mm。容积为120ml，盖由从小到大的五层圈组成。 | 个 | 1 | 工业 |
| 340 | 高中化学仪器 | 注射器 | 5mL，塑料 | 只 | 28 | 工业 |
| 341 | 高中化学仪器 | 注射器 | 50mL，塑料 | 只 | 28 | 工业 |
| 342 | 高中化学仪器 | 注射器 | 100mL，塑料 | 只 | 28 | 工业 |
| 343 | 高中化学仪器 | 塑料洗瓶 | 250mL，密封性好，不漏气。 | 个 | 28 | 工业 |
| 344 | 高中化学仪器 | 试剂瓶托盘 | 1、ABS工程塑料制品； 2、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等； 3、托盘厚度≧2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。 | 个 | 80 | 工业 |
| 345 | 高中化学仪器 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 个 | 5 | 工业 |
| 346 | 高中化学仪器 | 塑料水槽 | 1、长方形透明水槽里口尺寸：270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。 2、水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 3、水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 | 个 | 28 | 工业 |
| 347 | 高中化学仪器 | 碘升华凝华管 | 1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶； 2、玻璃瓶用95号玻璃制成， 3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、无砂眼。 | 个 | 28 | 工业 |
| 348 | 高中化学仪器 | 方座支架（铁架台） | 由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，十字夹等组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 349 | 高中化学仪器 | 万能夹 | 产品由夹杆、夹头组成。夹头分两爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，每一夹叉上均粘接橡胶垫。 | 个 | 5 | 工业 |
| 350 | 高中化学仪器 | 三脚架 | 铁质，环内径75mm，高150mm | 个 | 28 | 工业 |
| 351 | 高中化学仪器 | 泥三角 | 1、金属丝外套石棉筒； 2、等边三角形的单边长不小于55㎜。 | 个 | 28 | 工业 |
| 352 | 高中化学仪器 | 试管架 | 1、塑料制、注塑成型； 2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。 | 个 | 28 | 工业 |
| 353 | 高中化学仪器 | 漏斗架 | 1、产品由支承板、底板、立柱等组成； 2、全木质结构，支承板，板上布有2个圆孔； 3、立杆垂直，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。 | 个 | 1 | 工业 |
| 354 | 高中化学仪器 | 滴定台 | 产品由底座、立杆及附件组成。 1、支架的底座参考尺寸280×140mm，由大理石制成，厚≧13mm，质量≧1.5kg。 2、立杆直径约φ10mm；立杆长≧600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。 3、滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。 4、整套产品平稳，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。配铝合金滴定夹。 | 个 | 28 | 工业 |
| 355 | 高中化学仪器 | 滴定夹 | 1、产品由铝合金制，外型为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG，确保滴定管夹持后与水平面垂直； 2、各夹头上装有软质护套。 | 个 | 28 | 工业 |
| 356 | 高中化学仪器 | 多用滴管架 | 1、产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好； 2、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成； 3、支架为塑料制作； 4、横杆为塑料制作； 5、支架与横杆插装后应摆放平稳。 | 个 | 28 | 工业 |
| 357 | 高中化学仪器 | 移液管架 | 塑料制品8孔。 | 个 | 13 | 工业 |
| 358 | 高中化学仪器 | 比色管架 | 6孔塑料孔径大小为20mm.16mm | 个 | 13 | 工业 |
| 359 | 高中化学仪器 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 28 | 工业 |
| 360 | 高中化学仪器 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 | 工业 |
| 361 | 高中化学仪器 | 电子天平 | 100g，0.001g。 | 台 | 1 | 工业 |
| 362 | 高中化学仪器 | 电子天平 | 200g，0.001g。 | 台 | 1 | 工业 |
| 363 | 高中化学仪器 | 电子天平 | 400g，0.1g； | 台 | 1 | 工业 |
| 364 | 高中化学仪器 | 电子天平 | 200g，0.0001g | 台 | 1 | 工业 |
| 365 | 高中化学仪器 | 电子停表 | 1、外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.01s； 2、秒表计时带有简易计时、分段计时、两段时间显示，带暂停按钮； 3、秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水、防震结构等功能。 | 只 | 1 | 工业 |
| 366 | 高中化学仪器 | 温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 | 支 | 28 | 工业 |
| 367 | 高中化学仪器 | 温度计 | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 | 支 | 2 | 工业 |
| 368 | 高中化学仪器 | 直流电流表 | 1、误差等级2.5级，量程0.6A、3A； 2、标度盘：标度盘正面为无光白色，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整； 3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。 | 只 | 28 | 工业 |
| 369 | 高中化学仪器 | 灵敏电流计 | 1、由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘； 2、准确度等级：2.5级。 | 只 | 28 | 工业 |
| 370 | 高中化学仪器 | 多用电表 | 1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级； 3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V； 4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ； 5、转换开关各档位定位正确，无错位； 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 个 | 1 | 工业 |
| 371 | 高中化学仪器 | 演示电流电压表 | 1、高中演示电流电压表为指针式内磁结构。供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用； 2、基本误差：±2.5%； 3、阻尼时间：≤6s。 | 台 | 1 | 工业 |
| 372 | 高中化学仪器 | 密度计（比重计） | 1、标准温度20℃，温度范围0～70℃； 2、密度范围：1.000～2.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值； 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 | 支 | 1 | 工业 |
| 373 | 高中化学仪器 | 密度计（比轻计） | 1、标准温度20℃，温度范围10～70℃； 2、密度范围：0.700～1.000g/cm³； 3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值； 4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 | 支 | 1 | 工业 |
| 374 | 高中化学仪器 | 酸度计(pH计) | 1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH； 2、分辨率：0.1pH； 3、精度：±0.1pH（20℃）； 4、工作环境：0～50℃RH〈95%； 5、校正：一点校正。 | 台 | 5 | 工业 |
| 375 | 高中化学仪器 | 原电池实验器 | 原电池实验器主要由透明塑料容器及盖（铜极板、锌极板、铝极板各1块）、电极卡和接线柱等组成。 | 个 | 28 | 工业 |
| 376 | 高中化学仪器 | 贮气装置（储气装置） | 1、产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。 2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 3、各部位连接牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 2 | 工业 |
| 377 | 高中化学仪器 | 溶液导电演示器 | 参考尺寸：560*420mm。电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻510Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准）。 | 个 | 2 | 工业 |
| 378 | 高中化学仪器 | 微型溶液导电实验器 | 1、电源电压DC3V。 2、可独立地实验任何溶液。笔式 | 套 | 28 | 工业 |
| 379 | 高中化学仪器 | 氢燃料电池演示器 | 1、2个质子交换膜电极，膜电极≧14㎜×14㎜，电表两个。 2、产品应符合国家有关要求。 | 套 | 1 | 工业 |
| 380 | 高中化学仪器 | 电解槽演示器 | 1、电解槽外形采用立方体，外壳采用透明材料，可以在同一侧面上观察到内部结构和变化； 2、采用碳板阳极和金属阴极； 3、采用透水性适宜的材料做隔膜，隔开阳极室和阴极室。 | 台 | 1 | 工业 |
| 381 | 高中化学仪器 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂。 | 支 | 28 | 工业 |
| 382 | 高中化学仪器 | 电泳演示器 | 1、仪器外形结构由底座电源装置、带刻度的U形管、电极插座和开关等组成； 2、主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。 | 台 | 1 | 工业 |
| 383 | 高中化学仪器 | 丁达尔现象实验器 | 1、产品由光源和盒体两部分组成； 2、光源：由电池盒（内可装二节5号电池）按钮开关，1.5V—2.2V集光灯珠组成。 3、盒体：（暗室）内附有方形试管三只，供盛放胶体或溶液用。 | 台 | 28 | 工业 |
| 384 | 高中化学仪器 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4。 | 套 | 28 | 工业 |
| 385 | 高中化学仪器 | 渗析实验器 | 高中化学实验中电渗析实验膜分离法实验仪器。 | 个 | 28 | 工业 |
| 386 | 高中化学仪器 | 放电反应实验仪 | 通电五分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W。 | 套 | 1 | 工业 |
| 387 | 高中化学仪器 | 光化学实验演示器 | 本产品由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、附件盒组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 388 | 高中化学仪器 | 炼铁高炉模型 | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上； 2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构； 3、模型应能正确显示小料斗、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系； 4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 个 | 1 | 工业 |
| 389 | 高中化学仪器 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于21mm，其他原子球直径不小于28mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 390 | 高中化学仪器 | 分子结构模型 | 分组用，氢原子球直径不小于16mm，其他原子球直径不小于22mm。 | 套 | 28 | 工业 |
| 391 | 高中化学仪器 | 金刚石结构模型 | 1、仪器可组装金刚石晶体结构，由黑色橡胶球、塑料杆组成； 2、直径不小于27mm，球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化。 | 套 | 1 | 工业 |
| 392 | 高中化学仪器 | 石墨结构模型 | 1、仪器可组装石墨晶体结构，由黑色橡胶球39个、塑料杆组成，演示用； 2、橡胶球直径不小于27mm；球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化。 | 套 | 1 | 工业 |
| 393 | 高中化学仪器 | 碳-60结构模型 | 1、模型由黑色塑料球60个和管状塑料键组成，演示用； 2、球与键的表面应光滑无划痕；键与球的结合应松紧恰当。 | 套 | 1 | 工业 |
| 394 | 高中化学仪器 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用，由14个Φ27mm绿色塑料球与14个Φ20mm灰色塑料球、塑料杆55根组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 395 | 高中化学仪器 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸。 | 套 | 13 | 工业 |
| 396 | 高中化学仪器 | 氯化铯晶体结构模型 | 模型组成：氯原子、铯原子、金属杆组成，球直径不小于28mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 397 | 高中化学仪器 | 二氧化碳晶体结构模型 | 氧原子（天蓝球、直径22mm）28个，碳原子（黑球、直径27mm）14个。 | 套 | 1 | 工业 |
| 398 | 高中化学仪器 | 二氧化硅晶体结构模型 | 硅原子（蓝色，14个，直径不小于27mm）、氧原子（红色，16个，直径不小于21mm）、连接杆（32个）组成，球直径不小于25mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 399 | 高中化学仪器 | 金属晶体结构模型 | 由堆积、晶胞模型和延展性模型组成，球直径不小于28mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 400 | 高中化学仪器 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz。 | 套 | 1 | 工业 |
| 401 | 高中化学仪器 | 气体摩尔体积模型 | 拆装式，由气体摩尔体积正方体组成，正方体参考规格为280mm×280mm×280mm，厚度为1mm的透明有机玻璃，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 1 | 工业 |
| 402 | 高中化学仪器 | 沸腾焙烧炉模型 | 1、产品为沸腾焙烧炉的缩小模型，装置于底座上，外壳可局部剖开，能看清其内部结构； 2、炉体上侧有炉气出口，下部两侧分别为加料室和出渣口； 3、空气分布板位于炉内下部，板上均匀装有若干个风帽，应正确显示风帽与分布板的结构关系； 4、空气分布室呈倒锥形，其底部侧面有空气进口；加料室内空气分布板上部有加料口，下面有空气进口。 | 个 | 1 | 工业 |
| 403 | 高中化学仪器 | 硫酸接触室模型 | 1、产品为接触法制硫酸的接触室缩小模型，外壳可局部剖开，能看清其内部结构；接触室内上部和下部各有一层触媒，两触媒层之间为热交换器； 2、热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构； 3、气体的各进、出口的位置正确。 | 个 | 1 | 工业 |
| 404 | 高中化学仪器 | 氨合成塔模型 | 1、产品为氨合成塔缩小模型，模型外形示塔体及顶盖等； 2、外壳剖开，应能看清塔内的环状空间及塔上部的触媒室和塔下部的热交换器等结构，外壳剖面上示其壁厚； 3、触媒室示触媒层的形态，触媒层应置于多空板上；热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构。 | 个 | 1 | 工业 |
| 405 | 高中化学仪器 | 炼钢转炉模型 | 1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上； 2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征； 3、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 4、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 个 | 1 | 工业 |
| 406 | 高中化学仪器 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1、包括：铜矿、铁矿、铝矿、钨矿、锡石矿、铁、铝、锡、铝合金、钛金； 2、每种标本附有标签； 3、塑料包装盒。 | 盒 | 1 | 工业 |
| 407 | 高中化学仪器 | 原油常见馏分标本 | 1、包括：原油、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、沥青； 2、每种标本附有标签采用塑料盒包装。 | 盒 | 1 | 工业 |
| 408 | 高中化学仪器 | 合成有机高分子材料标本 | 1、包括：聚乙烯，聚丙烯，聚氯乙烯，天然橡胶，合成橡胶，丁苯，顺丁，棉纶，涤纶，晴纶，维纶等； 2、每种标本附有标签； 3、优质塑料盒包装。 | 盒 | 1 | 工业 |
| 409 | 高中化学仪器 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等。 | 盒 | 1 | 工业 |
| 410 | 高中化学仪器 | 复合材料标本 | 由塑料、铜、铁、铝、橡胶、碳、陶瓷7种样本组成 | 盒 | 1 | 工业 |
| 411 | 高中化学仪器 | 量筒 | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 60 | 工业 |
| 412 | 高中化学仪器 | 量筒 | 25mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 60 | 工业 |
| 413 | 高中化学仪器 | 量筒 | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 60 | 工业 |
| 414 | 高中化学仪器 | 量筒 | 100mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 2 | 工业 |
| 415 | 高中化学仪器 | 量筒 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 2 | 工业 |
| 416 | 高中化学仪器 | 量筒 | 1000mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 2 | 工业 |
| 417 | 高中化学仪器 | 量杯 | 250mL透明钠钙玻璃制，底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直，表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹。 | 个 | 2 | 工业 |
| 418 | 高中化学仪器 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、参考规格：50mL。 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 2 | 工业 |
| 419 | 高中化学仪器 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、参考规格：100mL。 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 60 | 工业 |
| 420 | 高中化学仪器 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、参考规格：250mL。 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 4 | 工业 |
| 421 | 高中化学仪器 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、参考规格：500mL。 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 30 | 工业 |
| 422 | 高中化学仪器 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、参考规格：1000mL。 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 2 | 工业 |
| 423 | 高中化学仪器 | 滴定管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、酸式，25mL； 3、刻度标示清晰、均匀。 | 支 | 30 | 工业 |
| 424 | 高中化学仪器 | 滴定管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、酸式，50mL； 3、刻度标示清晰、均匀。 | 支 | 30 | 工业 |
| 425 | 高中化学仪器 | 滴定管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、碱式，25mL； 3、刻度标示清晰、均匀。 | 支 | 30 | 工业 |
| 426 | 高中化学仪器 | 滴定管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、碱式，50mL； 3、刻度标示清晰、均匀。 | 支 | 30 | 工业 |
| 427 | 高中化学仪器 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL。 | 支 | 1 | 工业 |
| 428 | 高中化学仪器 | 移液管 | 1mL，玻璃制 | 支 | 30 | 工业 |
| 429 | 高中化学仪器 | 移液管 | 2mL，玻璃制 | 支 | 30 | 工业 |
| 430 | 高中化学仪器 | 移液管 | 5mL，玻璃制 | 支 | 30 | 工业 |
| 431 | 高中化学仪器 | 移液管 | 25mL，玻璃制 | 支 | 30 | 工业 |
| 432 | 高中化学仪器 | 试管 | 12mm×70mm高硼硅玻璃材质 | 支 | 500 | 工业 |
| 433 | 高中化学仪器 | 试管 | 15mm×150mm高硼硅玻璃材质 | 支 | 500 | 工业 |
| 434 | 高中化学仪器 | 试管 | 18mm×180mm高硼硅玻璃材质 | 支 | 150 | 工业 |
| 435 | 高中化学仪器 | 试管 | 20mm×200mm高硼硅玻璃材质 | 支 | 150 | 工业 |
| 436 | 高中化学仪器 | 试管 | 30mm×200mm高硼硅玻璃材质 | 支 | 30 | 工业 |
| 437 | 高中化学仪器 | 具支试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm，急冷温差＞200℃。 | 支 | 20 | 工业 |
| 438 | 高中化学仪器 | 具支试管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃。 | 支 | 20 | 工业 |
| 439 | 高中化学仪器 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 支 | 2 | 工业 |
| 440 | 高中化学仪器 | 烧杯 | 5mL高硼硅玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 441 | 高中化学仪器 | 烧杯 | 10mL高硼硅玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 442 | 高中化学仪器 | 烧杯 | 25mL高硼硅玻璃制 | 个 | 100 | 工业 |
| 443 | 高中化学仪器 | 烧杯 | 50mL高硼硅玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 444 | 高中化学仪器 | 烧杯 | 100mL高硼硅玻璃制 | 个 | 100 | 工业 |
| 445 | 高中化学仪器 | 烧杯 | 250mL高硼硅玻璃制 | 个 | 100 | 工业 |
| 446 | 高中化学仪器 | 烧杯 | 500mL高硼硅玻璃制 | 个 | 20 | 工业 |
| 447 | 高中化学仪器 | 烧杯 | 1000mL高硼硅玻璃制 | 个 | 10 | 工业 |
| 448 | 高中化学仪器 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：圆底，长，250mL。 | 个 | 60 | 工业 |
| 449 | 高中化学仪器 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：圆底，250mL。 | 个 | 30 | 工业 |
| 450 | 高中化学仪器 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：圆底，500mL。 | 个 | 60 | 工业 |
| 451 | 高中化学仪器 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：平底，250mL。 | 个 | 5 | 工业 |
| 452 | 高中化学仪器 | 锥形瓶 | 100mL高硼硅玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 453 | 高中化学仪器 | 锥形瓶 | 250mL高硼硅玻璃制 | 个 | 30 | 工业 |
| 454 | 高中化学仪器 | 蒸馏烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、圆底球体形烧瓶，与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置； 3、参考规格：250mL。 | 个 | 60 | 工业 |
| 455 | 高中化学仪器 | 三口烧瓶 | 250mL | 个 | 5 | 工业 |
| 456 | 高中化学仪器 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、参考规格：150mL，单头。 | 个 | 60 | 工业 |
| 457 | 高中化学仪器 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、参考规格：250mL，单头。 | 个 | 2 | 工业 |
| 458 | 高中化学仪器 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、参考规格：250mL，双头。 | 个 | 2 | 工业 |
| 459 | 高中化学仪器 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 2 | 工业 |
| 460 | 高中化学仪器 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 2 | 工业 |
| 461 | 高中化学仪器 | 抽滤瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、参考规格：500mL； 3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 个 | 2 | 工业 |
| 462 | 高中化学仪器 | 抽气管 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5mm； 3、喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点； 4、磨砂浮子须活动自如。 | 个 | 2 | 工业 |
| 463 | 高中化学仪器 | 干燥器 | 160mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 4 | 工业 |
| 464 | 高中化学仪器 | 气体发生器 | 250mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 4 | 工业 |
| 465 | 高中化学仪器 | 冷凝器 | 直形，300mm高硼硅玻璃制 | 支 | 30 | 工业 |
| 466 | 高中化学仪器 | 冷凝器 | 球形，300mm高硼硅玻璃制 | 支 | 1 | 工业 |
| 467 | 高中化学仪器 | 牛角管 | Φ18mm×150mm高硼硅玻璃制 | 支 | 30 | 工业 |
| 468 | 高中化学仪器 | 漏斗 | 1、参考规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，壁厚均匀，内壁光滑，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 60 | 工业 |
| 469 | 高中化学仪器 | 漏斗 | 1、参考规格：90mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，壁厚均匀，内壁光滑，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 6 | 工业 |
| 470 | 高中化学仪器 | 安全漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：直形。 | 个 | 5 | 工业 |
| 471 | 高中化学仪器 | 安全漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：双球。 | 个 | 2 | 工业 |
| 472 | 高中化学仪器 | 分液漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：锥(梨)形，100mL。 | 个 | 5 | 工业 |
| 473 | 高中化学仪器 | 分液漏斗 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：球形，50mL。 | 个 | 30 | 工业 |
| 474 | 高中化学仪器 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm。 | 个 | 2 | 工业 |
| 475 | 高中化学仪器 | T形管（T形试管） | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。 | 个 | 30 | 工业 |
| 476 | 高中化学仪器 | Y形管（Y形试管） | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。 | 个 | 30 | 工业 |
| 477 | 高中化学仪器 | 离心管 | 10mL | 支 | 10 | 工业 |
| 478 | 高中化学仪器 | 干燥管 | 单球，150mm高硼硅玻璃制 | 支 | 60 | 工业 |
| 479 | 高中化学仪器 | 干燥管 | 1、U形，Φ15mm×150mm高硼硅玻璃制 2、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。 | 支 | 60 | 工业 |
| 480 | 高中化学仪器 | 干燥管 | 1、U形，Φ20mm×200mm高硼硅玻璃制 2、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。 | 支 | 3 | 工业 |
| 481 | 高中化学仪器 | 干燥管 | 1、U形，具支，Φ15mm×150mm高硼硅玻璃制 2、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm。 | 支 | 3 | 工业 |
| 482 | 高中化学仪器 | 比色管 | 25mL | 支 | 30 | 工业 |
| 483 | 高中化学仪器 | 活塞 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、直形； 3、灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径； 4、管口烘光不得有缺损块口； 5、活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准； 6、活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口； 7、活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准； | 支 | 5 | 工业 |
| 484 | 高中化学仪器 | 活塞 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、T形； 3、灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径； 4、管口烘光不得有缺损块口； 5、活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准； 6、活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口； 7、活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准。 | 支 | 2 | 工业 |
| 485 | 高中化学仪器 | 圆水槽 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、参考规格：Φ200mm×100mm。 | 个 | 8 | 工业 |
| 486 | 高中化学仪器 | 圆水槽 | 1、透明钠钙玻璃制； 2、圆形，Φ270mm×140mm。 | 个 | 4 | 工业 |
| 487 | 高中化学仪器 | 钴玻璃片 | 焰色反应专用钴玻片 | 个 | 30 | 工业 |
| 488 | 高中化学仪器 | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、参考规格：125mL。 | 个 | 100 | 工业 |
| 489 | 高中化学仪器 | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、参考规格：250mL。 | 个 | 30 | 工业 |
| 490 | 高中化学仪器 | 集气瓶 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、参考规格：500mL。 | 个 | 5 | 工业 |
| 491 | 高中化学仪器 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 5 | 工业 |
| 492 | 高中化学仪器 | 广口瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 100 | 工业 |
| 493 | 高中化学仪器 | 广口瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 80 | 工业 |
| 494 | 高中化学仪器 | 广口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 50 | 工业 |
| 495 | 高中化学仪器 | 广口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 10 | 工业 |
| 496 | 高中化学仪器 | 广口瓶（茶色广口瓶） | 茶色，60mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 100 | 工业 |
| 497 | 高中化学仪器 | 广口瓶（茶色广口瓶） | 茶色，125mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 30 | 工业 |
| 498 | 高中化学仪器 | 广口瓶（茶色广口瓶） | 茶色，250mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 30 | 工业 |
| 499 | 高中化学仪器 | 细口瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 70 | 工业 |
| 500 | 高中化学仪器 | 细口瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 100 | 工业 |
| 501 | 高中化学仪器 | 细口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 80 | 工业 |
| 502 | 高中化学仪器 | 细口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 30 | 工业 |
| 503 | 高中化学仪器 | 细口瓶 | 1000mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 30 | 工业 |
| 504 | 高中化学仪器 | 细口瓶 | 3000mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 3 | 工业 |
| 505 | 高中化学仪器 | 细口瓶（茶色细口瓶） | 茶色，60mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 100 | 工业 |
| 506 | 高中化学仪器 | 细口瓶（茶色细口瓶） | 茶色，125mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 100 | 工业 |
| 507 | 高中化学仪器 | 细口瓶（茶色细口瓶） | 茶色，250mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 30 | 工业 |
| 508 | 高中化学仪器 | 细口瓶（茶色细口瓶） | 茶色，500mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 2 | 工业 |
| 509 | 高中化学仪器 | 细口瓶（茶色细口瓶） | 茶色，1000mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 2 | 工业 |
| 510 | 高中化学仪器 | 细口瓶（茶色细口瓶） | 茶色，3000mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 1 | 工业 |
| 511 | 高中化学仪器 | 滴瓶 | 30mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 100 | 工业 |
| 512 | 高中化学仪器 | 滴瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 500 | 工业 |
| 513 | 高中化学仪器 | 滴瓶（茶色滴瓶） | 茶色，30mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 514 | 高中化学仪器 | 滴瓶（茶色滴瓶） | 茶色，60mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 515 | 高中化学仪器 | 称量瓶 | φ25mm×40mm | 个 | 2 | 工业 |
| 516 | 高中化学仪器 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 60 | 工业 |
| 517 | 高中化学仪器 | 坩埚钳 | 1、产品用不锈钢制造。总长度为200㎜； 2、钳子制作应光滑、平整、无缺陷； 3、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体。 | 个 | 60 | 工业 |
| 518 | 高中化学仪器 | 烧杯夹 | 1、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤； 2、具备可靠的强度和夹持能力； 3、夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 | 个 | 4 | 工业 |
| 519 | 高中化学仪器 | 镊子 | 不锈钢，尖头，140mm。 | 个 | 60 | 工业 |
| 520 | 高中化学仪器 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≧200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≧25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 60 | 工业 |
| 521 | 高中化学仪器 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≧60º，弹性好，不漏液 | 个 | 60 | 工业 |
| 522 | 高中化学仪器 | 螺旋皮管夹 | 1、产品用钢材制成，应作防锈处理； 2、产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3、产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好； 4、螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便。 | 个 | 5 | 工业 |
| 523 | 高中化学仪器 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸露金属网面； 3、整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 60 | 工业 |
| 524 | 高中化学仪器 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉。 | 个 | 60 | 工业 |
| 525 | 高中化学仪器 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 个 | 2 | 工业 |
| 526 | 高中化学仪器 | 燃烧匙 | 1、产品由半圆面和金属丝结合制成； 2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛刺、圆润； 3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右； 4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 个 | 60 | 工业 |
| 527 | 高中化学仪器 | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、药匙材质：单头塑料。 | 个 | 80 | 工业 |
| 528 | 高中化学仪器 | 软胶塞 | 1、产品用天然橡胶制造，白色； 2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 千克 | 8 | 工业 |
| 529 | 高中化学仪器 | 乳胶管 | 1、产品用优质乳胶制造； 2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。 | 米 | 40 | 工业 |
| 530 | 高中化学仪器 | 洗耳球 | 橡胶材质 | 个 | 30 | 工业 |
| 531 | 高中化学仪器 | 试管刷 | Φ23mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 30 | 工业 |
| 532 | 高中化学仪器 | 烧瓶刷 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。 | 个 | 30 | 工业 |
| 533 | 高中化学仪器 | 滴定管刷 | 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 | 个 | 30 | 工业 |
| 534 | 高中化学仪器 | 结晶皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、参考规格：80mm。 | 个 | 2 | 工业 |
| 535 | 高中化学仪器 | 表面皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、参考规格：60mm。 | 个 | 60 | 工业 |
| 536 | 高中化学仪器 | 表面皿 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、参考规格：100mm。 | 个 | 5 | 工业 |
| 537 | 高中化学仪器 | 研钵 | 60mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 30 | 工业 |
| 538 | 高中化学仪器 | 研钵 | 90mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 30 | 工业 |
| 539 | 高中化学仪器 | 蒸发皿 | 1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：不大于0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 个 | 30 | 工业 |
| 540 | 高中化学仪器 | 蒸发皿 | 1、实验用加热仪器100mm，陶瓷制造； 2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4、吸水率：不大于0.3%； 5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²； 6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 个 | 5 | 工业 |
| 541 | 高中化学仪器 | 反应板 | 6穴 | 个 | 30 | 工业 |
| 542 | 高中化学仪器 | 井穴板 | 1、9孔，0.7mL×9，井穴的孔穴容积为0.7mL； 2、采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。 | 个 | 60 | 工业 |
| 543 | 高中化学仪器 | 井穴板 | 6孔，5mL×6。 | 个 | 60 | 工业 |
| 544 | 高中化学仪器 | 塑料多用滴管 | 3mL | 支 | 800 | 工业 |
| 545 | 高中化学仪器 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 2 | 工业 |
| 546 | 高中化学仪器 | 铝(片) | 100g | 包 | 1 | 工业 |
| 547 | 高中化学仪器 | 铝(箔) | 25g | 包 | 1 | 工业 |
| 548 | 高中化学仪器 | 锌(粒) | 500g | 瓶 | 2 | 工业 |
| 549 | 高中化学仪器 | 铁(还原铁粉) | 500g | 瓶 | 2 | 工业 |
| 550 | 高中化学仪器 | 铁(片) | 100g | 包 | 3 | 工业 |
| 551 | 高中化学仪器 | 铁(丝) | 100g | 包 | 3 | 工业 |
| 552 | 高中化学仪器 | 铜(紫铜片) | 100g | 包 | 3 | 工业 |
| 553 | 高中化学仪器 | 铜(丝) | 100g | 包 | 3 | 工业 |
| 554 | 高中化学仪器 | 碘 | 250g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 555 | 高中化学仪器 | 活性炭 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 556 | 高中化学仪器 | 二氧化锰 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 557 | 高中化学仪器 | 三氧化二铁 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 558 | 高中化学仪器 | 氧化铜 | 工业 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 559 | 高中化学仪器 | 氧化铝 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 560 | 高中化学仪器 | 氯化铝 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 561 | 高中化学仪器 | 氯化钾 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 562 | 高中化学仪器 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 2 | 工业 |
| 563 | 高中化学仪器 | 氯化钙(无水) | 工业 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 564 | 高中化学仪器 | 氯化镁 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 565 | 高中化学仪器 | 三氯化铁 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 566 | 高中化学仪器 | 氯化铵 | 工业 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 567 | 高中化学仪器 | 氯化亚铁 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 568 | 高中化学仪器 | 氯化亚锡 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 569 | 高中化学仪器 | 溴化钠 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 570 | 高中化学仪器 | 溴化钾 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 571 | 高中化学仪器 | 溴化铜 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 572 | 高中化学仪器 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 573 | 高中化学仪器 | 亚硫酸钠(无水) | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 574 | 高中化学仪器 | 硫酸亚铁 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 575 | 高中化学仪器 | 硫酸亚铁铵 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 576 | 高中化学仪器 | 硫酸钾 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 577 | 高中化学仪器 | 硫酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 578 | 高中化学仪器 | 硫酸铝 | 500g | 瓶 | 2 | 工业 |
| 579 | 高中化学仪器 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 580 | 高中化学仪器 | 硫酸铜(无水) | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 581 | 高中化学仪器 | 硫酸铵 | 工业 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 582 | 高中化学仪器 | 硫酸铝钾(明矾) | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 583 | 高中化学仪器 | 硫酸铁 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 584 | 高中化学仪器 | 硫酸锰 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 585 | 高中化学仪器 | 硫酸锌 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 586 | 高中化学仪器 | 硫化亚铁 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 587 | 高中化学仪器 | 碳酸钠 | 工业 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 588 | 高中化学仪器 | 碳酸氢钠 | 工业 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 589 | 高中化学仪器 | 大理石 | 500g | 瓶 | 5 | 工业 |
| 590 | 高中化学仪器 | 碳酸氢铵 | 工业 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 591 | 高中化学仪器 | 硅酸钠(水玻璃) | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 592 | 高中化学仪器 | 乙酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 593 | 高中化学仪器 | 硫氰酸钾 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 594 | 高中化学仪器 | 硫代硫酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 595 | 高中化学仪器 | 硼酸 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 596 | 高中化学仪器 | 氢氧化钡 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 597 | 高中化学仪器 | 氨水 | 500ml | 瓶 | 1 | 工业 |
| 598 | 高中化学仪器 | 氧化钙(生石灰) | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 599 | 高中化学仪器 | 氢氧化钙(熟石灰) | 500g | 瓶 | 5 | 工业 |
| 600 | 高中化学仪器 | 碱石灰 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 601 | 高中化学仪器 | 丙三醇 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 602 | 高中化学仪器 | 葡萄糖 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 603 | 高中化学仪器 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 604 | 高中化学仪器 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 605 | 高中化学仪器 | 酒精 | 95%5000ml | 桶 | 5 | 工业 |
| 606 | 高中化学仪器 | 石蜡 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 607 | 高中化学仪器 | 石蜡(油) | 500ml | 瓶 | 1 | 工业 |
| 608 | 高中化学仪器 | 苯甲酸 | 250g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 609 | 高中化学仪器 | 硬脂酸 | 250g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 610 | 高中化学仪器 | 硬脂酸丁酯 | 试剂 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 611 | 高中化学仪器 | 石蕊 | 指示剂5g | 瓶 | 2 | 工业 |
| 612 | 高中化学仪器 | 酚酞 | 指示剂25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 613 | 高中化学仪器 | 品红 | 染料25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 614 | 高中化学仪器 | 甲基橙 | 指示剂25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 615 | 高中化学仪器 | pH广范围试纸 | 1～14，80张/本 | 本 | 15 | 工业 |
| 616 | 高中化学仪器 | 蓝石蕊试纸 | 80张/本 | 本 | 10 | 工业 |
| 617 | 高中化学仪器 | 红石蕊试纸 | 80张/本 | 本 | 10 | 工业 |
| 618 | 高中化学仪器 | 淀粉碘化钾试纸 | 80张/本 | 本 | 10 | 工业 |
| 619 | 高中化学仪器 | 亚甲基蓝 | 25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 620 | 高中化学仪器 | 定性滤纸 | 直径90mm，100张/盒 | 盒 | 15 | 工业 |
| 621 | 高中化学仪器 | 乙醛 | 500ml | 瓶 | 1 | 工业 |
| 622 | 高中化学仪器 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 5 | 工业 |
| 623 | 高中化学仪器 | 乙酸乙酯 | 500ml | 瓶 | 1 | 工业 |
| 624 | 高中化学仪器 | 硫化钠 | 试剂 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 625 | 高中化学仪器 | 碳化钙 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 626 | 高中化学仪器 | 亚硝酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 627 | 高中化学仪器 | 草酸 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 628 | 高中化学仪器 | 乙酸 | 500ml，36% | 瓶 | 1 | 工业 |
| 629 | 高中化学仪器 | 氢氧化钾 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 630 | 高中化学仪器 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 5 | 工业 |
| 631 | 高中化学仪器 | 苯酚钠 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 632 | 高中化学仪器 | 甲醛 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 633 | 高中化学仪器 | 工作服 | 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀； 3、产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。 | 件 | 5 | 工业 |
| 634 | 高中化学仪器 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，有机玻璃镜面。 | 个 | 55 | 工业 |
| 635 | 高中化学仪器 | 手套 | 耐酸 | 双 | 5 | 工业 |
| 636 | 高中化学仪器 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 60 | 工业 |
| 637 | 物理实验室 | 教师演示台 | 1、参考规格：2400×700×850mm 2、采用≧25mm厚实芯双面理化板台面； 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式。 7、滑轨：三节静音滑轨。 8、拉手：隐藏一字内拉手。 9、脚垫：ABS注塑专用垫。 | 张 | 1 | 工业 |
| 638 | 物理实验室 | 高中物理虚拟现实课堂 | 1、高中物理虚拟现实课堂软件采用互动教学模式，非视频、图片及PPT等资源课件，所有实验均以第一人称视角进行，支持任意视角下对实验进行观察和交互式操作。实验内容需支持教材目录及知识点分类，教材目录需根据教材版本、必修、选修、章节单元分类；知识点需包含力学、电磁学、光学、热学、原子物理学等实验内容与实验场景。要求提供根据普通高中物理课程标准资源数量≥550个，包含拓展性及探究性实验，提供与高中物理课程标准中知识点同步的完整实验≥100个，实验资源支持模糊搜索和精确查找。 2、软件要求实现对难以理解的抽象化实验的实验原理、微观现象及类似气流流动、磁场等不可视场景的可视化展示。 3、为满足实验教学个性化需求，软件可供自由搭建组合的力学探究平台、电学探究平台、光学探究平台，探究平台均支持用户对实验器材的参数变量进行修改，支持用户创建的实验一键保存、打开和再编辑；支持在既有实验场景内容下进行2D/3D一键切换，允许用户在2D/3D环境下利用探究平台提供的各种实验器材进行自由搭建组合；支持添加2D/3D文本、表格、图表、2D图片等实验辅助工具；课程涵盖蝴蝶效应、模拟雨滴下落、汽车刹车奇妙的“8”字轨道、北斗卫星导航系统、嫦娥四号变轨过程、愤怒的小鸟等实验内容，不仅能够呈现复杂物理动态过程，还能搭建历年物理高考试题真题，高效辅助物理实验教学。 4、软件功能要求在同一软件系统平台中操作，所有实验资源需本地部署，非云端存储，支持在无互联网环境下正常使用。支持在交互式一体机、智慧黑板、笔记本电脑、台式电脑等计算机设备上运行使用，支持桌面操作系统。软件授权期限：长期永久许可，非按年付费方式，无二次使用费用。 | 套 | 1 | 工业 |
| 639 | 物理实验室 | 智能控制箱 | 1、参考规格：450*200*600mm；箱体厚度为≧1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺； 2、采用10寸触摸屏，集中控制系统，可执行各分项分页控制： （1）分组控制整室照明； （2）由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 （3）当教师在使用某项功能时，会同步播报相应功能的提示语音。 （4）对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。 3、内置精密传感装为内置精密传感装置，在屏幕上实时显示当前环境的各项数值： （1）实时显示当前环境的温度和湿度； （2)烟雾浓度：支持烟雾浓度实时监测，传感器会将采集到的实时烟雾浓度参数显示在屏幕上； （3）CO2：可监测二氧化碳的浓度值，可实时显示在屏幕上； (4)甲醛浓度：可实时显示在屏幕上； (5)TVOC：可实时采集室内TVOC的数值并显示在屏幕上； (6)PM2.5：可以实时将该数值显示在屏幕上。 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 640 | 物理实验室 | 教师椅 | 参考规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，符合人体工学设计；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱。 | 条 | 1 | 工业 |
| 641 | 物理实验室 | 学生实验桌 | 1、参考规格：1200*600*780mm 2、采用≧20mm新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面靠操作边一侧需有凹槽。 3、台身结构：塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用压铸铝一次成型；壁厚≧2.5mm； 立柱：采用≧100×42mm，壁厚≧1.5mm； 前横梁：≧37×30mm，壁厚≧1.5mm。中横梁：≧40×30mm，壁厚≧1.5mm； 后横梁：≧37×30mm，壁厚≧1.5mm。后横梁上侧设≧50mm挡水板，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理； 支撑柱：≧27×40mm 壁厚≧2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层； 加强支撑下梁：采用≧60×30mm椭圆管，壁厚≧1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗：≧420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空。 | 张 | 28 | 工业 |
| 642 | 物理实验室 | 顶部多模块电源供应装置 | 参考尺寸≧DN235mm*70mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。 | 个 | 15 | 工业 |
| 643 | 物理实验室 | 模块储藏装置 | 采用全钢结构，外壳参考尺寸≧DN420mm*70mm，当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。 | 个 | 15 | 工业 |
| 644 | 物理实验室 | 电源供应模块 | 1、带有2个USB接口电源、Type-C接口2个、220V插座2个、网络接口1个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。 2、≧1.5寸液晶屏，显示时间、年月日、220V、温湿度。 | 个 | 30 | 工业 |
| 645 | 物理实验室 | 学生端调节 | 一、≧2.6寸圆形液晶屏，供学生调节使用； 1、显示学生电流电压； 2、通过屏幕按键调节电流电压； 3、通过屏幕按键微调升降距离，当调整完成后，教师端可锁定学生端电源，使学生不能随意调整。 | 个 | 15 | 工业 |
| 646 | 物理实验室 | 智能照明系统 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯线1组，灯罩采用亚克力材质，设计安装透明均光板。 | 组 | 15 | 工业 |
| 647 | 物理实验室 | 伸缩线缆 | 含高低压供电线缆和网络线缆 | 组 | 15 | 工业 |
| 648 | 物理实验室 | 智能升降系统 | 1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，表面环氧喷涂，喷涂厚度≧75μ，内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干，两侧设有高度调节挂件，调节高度≧350mm，适合不同高度房间。 2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。 ▲3、产品应符合GB4943.1-2022中相关标准要求。 | 个 | 15 | 工业 |
| 649 | 物理实验室 | 学生凳 | 凳面直径≧320mm，高度≧380-480mm（高度可调）；凳面采用≧3mm厚聚丙烯一体注塑成型，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；学生凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，支架选用五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 条 | 56 | 工业 |
| 650 | 物理实验室 | 综合布线 | 采用2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 项 | 1 | 工业 |
| 651 | 物理实验室 | 吊装支架 | 环氧树脂喷涂金属吊杆 | 项 | 1 | 工业 |
| 652 | 物理实验室 | 吊装辅件 | 国标五金件 | 项 | 1 | 工业 |
| 653 | 物理实验室 | 顶装安装 | 标准化安装，升降功能、高低压电源系统调试 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 654 | 物理实验室 | 吊顶 | 1、材料：铝方通 2、参考规格：约5*9cm 3、轻钢龙骨吊杆 4、方通间距：约 5cm | ㎡ | 120 | 工业 |
| 655 | 物理准备室 | 准备桌 | 1、参考规格：2400*1200*780mm 2、台面：采用≧12.7mm厚双面膜实芯理化板台面 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼，学生位镂空式，符合人体工程学设计。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用压铸铝一次成型。壁厚≧2.5mm。 立柱：采用≧100*42*mm，壁厚≧1.5mm。 前横梁：≧37*30mm，壁厚≧1.5mm。中横梁：≧40*30mm，壁厚≧1.5mm。 后横梁：≧37*30mm，壁厚≧1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板。 支撑柱：≧27×40mm 壁厚≧2.5mm材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≧1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 4、书包斗：420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 1 | 工业 |
| 656 | 物理准备室 | 仪器储存柜 | 参考规格：≧1020(mm)x520(mm)x2080(mm) 1、柜体：顶部隔板、中层隔板、底部隔板及侧立板都采用改性PP材料，模具一次注塑成型，柜体耐酸耐碱，防腐蚀性强。榫卯连接机构牢固、稳定，主要部位并合理布局加强筋，确保柜体窂固、耐用。柜体表面采用亚光和光面相结合处理，便于清理和保洁。侧立板两边立柱采用抽芯拉槽中空设计，增加产品直压承受力。中板与底板模具采用四道抽芯拉槽中空设计，增加产品横压承重力。抽芯拉槽增加产品稳定性，不容易变形，不容易扭曲。产品坚固耐用，可重复拆装使用。 2、上、下部柜门：柜门外框采用改性PP材料，模具一次注塑成型。门两边立柱采用抽芯拉槽中空设计，窂固、不扭曲、不变型。门内嵌4mm厚钢化玻璃，上柜透明可视，下柜采用磨砂钢化玻璃。内侧弧形圆边，门内玻璃压条采用工程塑料挤压成型，安全耐用。左右二扇门可以同时90度对开与关闭。 3、层板：层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀布局加强筋，并内置15mmX30mm镀锌中空钢管，增加横压承载力。上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，表面磨砂和光面相结合处理，四周有阻水边，双头配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层利用空间。 4、门铰链：采用PP改性材料，模具一次注塑成型，上下伸缩式PP旋转门轴便于安装，永不生锈，耐腐蚀性强，开关门顺畅。 5、拉手：拉手采用增强型材料，模具一次注塑成型，拉手整体几何图案，造型美观、大方。拉手按装于仪器柜正面整体的中间位置。 6、锁具：中层隔板中间位置安装两把锁，锌合金材质锁芯、不锈钢锁片，防腐蚀性强。上锁开关上部箱体两扇门，下锁开关下部箱体两扇门。上下层独立开关更安全，使用更方便、更快捷。 7、通风：柜子顶部预留通风系统接口，可以与通风系统相连接，接口处配备有手动调节风流速大小装置，可以打开与关闭通风口。 8、配件：柜子固定螺丝均采用304不锈钢螺丝，柜子内部均无裸露金属材料，确保耐腐蚀性，经久耐用。 | 个 | 10 | 工业 |
| 657 | 物理准备室 | 全钢仪器柜 | 1、全钢结构参考规格：1300*500*2000mm 2、柜体采用优质钢材裸板厚度≧1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3、采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。 | 个 | 2 | 工业 |
| 658 | 物理准备室 | 安装 | 标准化安装 | 室 | 1 | 建筑业 |
| 659 | 高中物理仪器 | 打孔器 | 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 1 | 工业 |
| 660 | 高中物理仪器 | 直联泵 | 2XZ-1型，单相，有防回油功能。 | 台 | 1 | 工业 |
| 661 | 高中物理仪器 | 抽气盘 | 1、本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成； 2、钟罩的外径为≧170mm，属高强度透明塑料制品，透明度良好。 | 套 | 1 | 工业 |
| 662 | 高中物理仪器 | 仪器车 | 1、参考规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量为≧60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整。 | 辆 | 1 | 工业 |
| 663 | 高中物理仪器 | 充磁器 | 1、该仪器具有充磁、退磁功能； 2、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。 | 台 | 1 | 工业 |
| 664 | 高中物理仪器 | 生物显微镜 | 1、显微镜总放大倍率640X。 2、目镜：惠更斯目镜10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光学镜片。 3、目镜筒材质为铝合金制造。 4、三孔转换器，定位准确，无位移现象，转换器定位稳定性≤0.020mm。 5、物镜为PH消色差4X、10X、40X各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为环保P/b无铅纯光学镜片，外壳附橡皮（防滑落）。 6、齿条为铜制，具有良好的传动性能。 7、有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片。 8、平台为铝合金铸造，面积≥120 mmX120 mm。 9、弯背为实心铸铝制造。 10、金属支架反光镜直径≥50mm，一面为平面，一面为凹面，带电光源升级接口。 11、底座为实心铸铁制造。 | 台 | 4 | 工业 |
| 665 | 高中物理仪器 | 酒精喷灯 | 结构为座式。金属制作，壁厚≧1mm，火焰温度可达900摄氏度。 1、主要由壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成； 2、壶体外形尺寸：容量250ml； 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象； 4、焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 1 | 工业 |
| 666 | 高中物理仪器 | 注射器 | 100mL，塑料 | 个 | 2 | 工业 |
| 667 | 高中物理仪器 | 透明盛液筒 | 1、透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏； 2、筒的外径Φ≧120mm，高度≧300mm； 3、筒体表面印制表示刻度标志； 4、筒体底部安放平稳、牢固，造型美观； 5、产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 个 | 2 | 工业 |
| 668 | 高中物理仪器 | 塑料水槽 | 1、长方形透明水槽里口参考尺寸：270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。 2、水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 3、水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 | 个 | 1 | 工业 |
| 669 | 高中物理仪器 | 物理支架 | 产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。 | 套 | 2 | 工业 |
| 670 | 高中物理仪器 | 方座支架（铁架台） | 由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，十字夹等组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 671 | 高中物理仪器 | 升降台 | 1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。 2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板100mm×100mm | 台 | 2 | 工业 |
| 672 | 高中物理仪器 | 三脚架 | 铁质，环内径75mm，高150mm | 个 | 28 | 工业 |
| 673 | 高中物理仪器 | 电池盒 | 1、仪器可放置1节1号电池； 2、各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固； 3、可串并联。 | 个 | 100 | 工业 |
| 674 | 高中物理仪器 | 感应圈 | 1、参考规格：电子开关式，输出高压10~100kV，输出连续可调； 2、高压连续工作时间：15分钟； 3、放电火花距离10mm~100mm； 4、消耗功率：≤120W； 5、供电电源：220V/50HZ。 | 台 | 1 | 工业 |
| 675 | 高中物理仪器 | 专用直尺 | 1、量程1000mm，起点零刻度线； 2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损； 3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断； 4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。 | 把 | 5 | 工业 |
| 676 | 高中物理仪器 | 钢直尺 | 200mm碳钢材质，200mm×25mm×0.5mm，分度值0.5mm。 | 把 | 5 | 工业 |
| 677 | 高中物理仪器 | 钢直尺 | 600mm碳钢材质，分度值1mm。 | 把 | 5 | 工业 |
| 678 | 高中物理仪器 | 钢卷尺 | 1、由尺带、尺盒组成；量程为0mm～5000mm； 2、最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰。 | 盒 | 10 | 工业 |
| 679 | 高中物理仪器 | 游标卡尺 | 1、产品为有效量程不小于150mm，测量精度0.02mm的普通游标卡尺； 2、具有内测、外测、深度等测量功能，采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 | 把 | 28 | 工业 |
| 680 | 高中物理仪器 | 游标卡尺 | 1、产品为有效量程不小于150mm、测量精度0.05mm； 2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3、刻度清晰，无断线、缺划；有计量标志。 | 把 | 28 | 工业 |
| 681 | 高中物理仪器 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 1、产品为有效量程为25mm，测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺； 2、采用钢材制造，表面抛光处理，其中砧头用优质钢材制造； 3、刻度清晰，无断线、缺划。 | 只 | 28 | 工业 |
| 682 | 高中物理仪器 | 数显游标卡尺 | 1、参考规格：150mm； 2、具有测量内径、外径等功能； 3、采用不锈钢或优质碳素钢材料； 4、数字直读，清晰方便，主尺、尺框整体热处理，测量面淬硬。 | 把 | 1 | 工业 |
| 683 | 高中物理仪器 | 物理天平 | 1、最大称量500g，分度值0.02g； 2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀； 4、底座塑料制成应具有足够的强度和稳度。 | 台 | 1 | 工业 |
| 684 | 高中物理仪器 | 学生天平 | 1、最大称量200g，感量0.02g； 2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动，梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，不允许涂调和漆。 | 台 | 28 | 工业 |
| 685 | 高中物理仪器 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 1 | 工业 |
| 686 | 高中物理仪器 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 28 | 工业 |
| 687 | 高中物理仪器 | 电子天平 | 100g，0.01g | 台 | 1 | 工业 |
| 688 | 高中物理仪器 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 1 | 工业 |
| 689 | 高中物理仪器 | 金属钩码 | 1、参考规格50g×4，200g×2，下卧钩，上下钩面垂直； 2、上、下钩开口方向相互垂直； 3、采用纯度99.6%、粒度≧80＃的铁基粉或其它钢材； 4、钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。 | 套 | 28 | 工业 |
| 690 | 高中物理仪器 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。 | 套 | 28 | 工业 |
| 691 | 高中物理仪器 | 电子停表 | 1、外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.01s； 2、秒表计时带有简易计时、分段计时、两段时间显示，带暂停按钮； 3、秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水、防震结构等功能。 | 块 | 28 | 工业 |
| 692 | 高中物理仪器 | 电火花计时器 | 由外壳、纸带压板，高压脉冲变压器，印制电路板电源开关，高压脉冲输出插口，墨粉纸盘记录纸带，电频调节开关，点迹调节开关。打点周期To=20mS、高压脉冲强度；能击穿8mm空气间隙，高压脉冲输出平均电流；150-300uA。 | 个 | 28 | 工业 |
| 693 | 高中物理仪器 | 数字计时器 | 工作电压：AC220V±10%，50Hz。消耗功率：1W，显示：4位LED数码管，计时精度：0.1MS，检查控制：2路，电磁铁控制：1路，数据储存与设置记忆功能。 | 台 | 1 | 工业 |
| 694 | 高中物理仪器 | 频闪光源 | 1、频闪光源25Hz、50Hz，1000Hz，闪光频率：1-9999Hz。 2、建议配备新型数码连续可调0～9999Hz，LED光源； 3、连续工作时间：25Hz、50Hz小于1秒，其他允许大于2秒； 4、同步开关输入本机提供二个（并联）常开触点输入（触点闭合时间即为闪光时间）。 | 台 | 1 | 工业 |
| 695 | 高中物理仪器 | 温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 | 支 | 28 | 工业 |
| 696 | 高中物理仪器 | 温度计 | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 | 支 | 2 | 工业 |
| 697 | 高中物理仪器 | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，10N； 2、产品必配部件：壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 个 | 2 | 工业 |
| 698 | 高中物理仪器 | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，5N； 2、产品必配部件：壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 个 | 28 | 工业 |
| 699 | 高中物理仪器 | 条形盒测力计 | 1、产品为组装式，2.5N； 2、产品必配部件：壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个； 3、壳体由塑料制作； 4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理； 5、面板：由金属制成，防锈处理。 | 个 | 28 | 工业 |
| 700 | 高中物理仪器 | 圆盘测力计 | 1、量程：0～10N； 2、仪器为齿轮、齿条传动，仪器有两个表及附件组成，分度值为1N，测量范围正反10N，表盘直径200mm。 | 个 | 2 | 工业 |
| 701 | 高中物理仪器 | 拉压测力计 | 1、产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2、使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3、不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4、将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 个 | 2 | 工业 |
| 702 | 高中物理仪器 | 绝缘电阻表 | 1、用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻； 2、额定电压：500V，允差±10%； 3、准确度：10级。 | 只 | 1 | 工业 |
| 703 | 高中物理仪器 | 直流电流表 | 1、误差等级2.5级，量程0.6A、3A； 2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整； 3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差明显。 | 只 | 28 | 工业 |
| 704 | 高中物理仪器 | 直流电压表 | 1、等级指数2.5级，量程3V、15V； 2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整； 3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差明显。 | 只 | 28 | 工业 |
| 705 | 高中物理仪器 | 灵敏电流计 | 1、由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘； 2、准确度等级：2.5级。 | 只 | 28 | 工业 |
| 706 | 高中物理仪器 | 多用电表 | 1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级； 3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V； 4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ； 5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 只 | 28 | 工业 |
| 707 | 高中物理仪器 | 交流电流表 | 1、采用磁电系表头，适于做低压交流电流的测量，电表采取半波整流及滤波； 2、准确度等级：2.5级； 3、工作位置：表面与合面成45度角； 4、阻尼时间：不大于4秒。 | 只 | 28 | 工业 |
| 708 | 高中物理仪器 | 演示电流电压表 | 1、高中演示电流电压表为指针式内磁结构。供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用； 2、基本误差：±2.5%； 3、阻尼时间：≤6s。 | 台 | 2 | 工业 |
| 709 | 高中物理仪器 | 教学示波器 | 1、垂直系统频率响应：直流DC~5MHz=3dB，交流10Hz~5MHz=x3dB； 2、偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%； 3、输入阻容：1MΩ∥45PF。 | 台 | 1 | 工业 |
| 710 | 高中物理仪器 | 简式电阻箱 | 四位9999Ω， 1、学生电阻箱的结构为十进多盘式，电阻处阻值变换方式为开关式； 2、电阻箱参考功率为0.5W，标称使用功率为1W； 3、等级指数0.5%； 4、电阻箱由每个开关触头接触引起的电阻变差不应大于最小步进电阻值允许绝对误差值的50%； 5、电阻箱的负载功率自参考功率上限值改变到标称使用范围上限值后，在稳定状态下，由自热引起的变差应不超过相应等级指数值。 | 个 | 28 | 工业 |
| 711 | 高中物理仪器 | 微电流放大器 | 仪器由输入端、输出端、放大调节旋钮及电源开关、电源指示灯组成。仪器与J0409灵敏电流计配套使用。电源电压：DC6v，放大倍数600倍、输入电流：0.5-10UA。 | 个 | 1 | 工业 |
| 712 | 高中物理仪器 | 湿度计 | 1、注塑成型：为指针式，仪表盘上印有湿度标识； 2、湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH； 3、测量误差：30-90%RH时＜7%； 4、工作湿度：-20℃—+50℃。 | 个 | 1 | 工业 |
| 713 | 高中物理仪器 | 惯性演示器 | 1、产品供中学物理演示物体的惯性； 2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 714 | 高中物理仪器 | 摩擦计 | 1、产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。 2、摩擦板用木材制作，表面平整。 | 套 | 28 | 工业 |
| 715 | 高中物理仪器 | 螺旋弹簧组 | 1、0.5N，1N，2N1、产品由弹簧、指针、挂钩组成； 2、钢丝绕成的螺旋弹簧。 | 组 | 2 | 工业 |
| 716 | 高中物理仪器 | 螺旋弹簧组 | 1、3N，5N1、产品由弹簧、指针、挂钩组成； 2、钢丝绕成的螺旋弹簧。 | 只 | 28 | 工业 |
| 717 | 高中物理仪器 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成； 2、圆管选用工程塑料材质，空心球塑料材质。 | 个 | 1 | 工业 |
| 718 | 高中物理仪器 | 摩擦力演示器 | 1、电动式摩擦力演示实验装置； 2、滚筒转动带动橡皮带运动，通过橡皮带上物体的相对运动结合仪器配备的演示测力计测量物理的最大静摩擦力； 3、额定电压：交流220V；频率：50Hz；电机功率：50W。无极调速。 | 台 | 1 | 工业 |
| 719 | 高中物理仪器 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 套 | 1 | 工业 |
| 720 | 高中物理仪器 | 力的合成分解演示器 | 1、通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解； 2、实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证。 3、仪器由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 721 | 高中物理仪器 | 离心轨道 | 1、离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动； 2、离心轨道由球体（钢球）、底座、塑料弹夹、环形轨道等组成； 3、底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳；表面平整光洁，无脱漆漏漆现象； 4、轨道成形规则圆滑；焊接牢固；表面镀铬应光洁，无锈蚀；无松动现象； 5、当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨； 6、球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。 | 套 | 1 | 工业 |
| 722 | 高中物理仪器 | 电动离心转台 | 工作电压：220V50HZ，电机转速：无极调速，参考尺寸260*260*80mm，产品有机箱、电机、调速器等组成 | 台 | 1 | 工业 |
| 723 | 高中物理仪器 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置。玻璃制品、整体长度1050mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 724 | 高中物理仪器 | 伽利略理想斜面演示器 | 由金属支架，塑钢平滑轨道、高度调节器、钢球组成。整体长1170mm，轨道长1240mm。 | 件 | 1 | 工业 |
| 725 | 高中物理仪器 | 运动合成分解演示器(振动合成演示器) | 仪器由本体、轨道、小车机构、画板、画笔机构、X向、Y向两组传动装置、控制系统等部件组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 726 | 高中物理仪器 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm，轨道材料为铝合金型材，轨道长1200mm，宽52mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 727 | 高中物理仪器 | 轨道小车 | 轨道打点式，轨道材质为塑钢、轨道整体长900mm，宽52mm、由轨道、小车、砝码筒组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 728 | 高中物理仪器 | 斜面小车 | 由斜面板、小车、摩擦块、支撑杆、砝码筒与教学支架配套使用；斜面板整体长度800mm。 | 套 | 28 | 工业 |
| 729 | 高中物理仪器 | 气垫导轨 | 1、气垫导轨由导轨、滑行器及有关实验附件组成； 2、轨身采用五边形空心铝合金器材，导轨工作面：长度1200mm。 | 台 | 2 | 工业 |
| 730 | 高中物理仪器 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声，为中学物理演示实验气垫导轨的配套仪器。电源；220V、50Hz。 | 台 | 2 | 工业 |
| 731 | 高中物理仪器 | 自由落体实验仪 | 1、仪器由铝合金主体、电磁铁、接球网、钢球、光电门等组成 2、仪器总高度：1400mm；实验有效高度：1200mm； 3、电磁铁电源：DC6V；钢球直径：16mm；实验相对误差：≤2%。 | 套 | 5 | 工业 |
| 732 | 高中物理仪器 | 牛顿第二定律实验器(牛顿第二定律实验仪) | 仪器主要由专用铝合金型材制成轨道； 仪器还设有小车浮获装置、定位标尺等等，使实验极为方便、直观、可靠/轨道长度：2×900mm/轨度间距：100mm（上、下配置）/小车质量：200±10g/轨道可倾斜方向：前、后、左、右。 | 套 | 28 | 工业 |
| 733 | 高中物理仪器 | 反冲运动演示器 | 由金属筒、橡皮塞、小车、铝杯组成小车参考尺寸95*65*24mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 734 | 高中物理仪器 | 超重失重演示器 | 由磅秤模型、记忆指针、单向片、重物等组成，参考尺寸300*100*360mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 735 | 高中物理仪器 | 动能势能演示器 | 仪器由底座、面板、轨道、钢球组成。半定量实验。根据不同配置可分别演示：物体的动能跟质量和速度的关系；物体的重力势能跟质量和高度的关系以及物体由于发生弹性形变而具有的弹性势能。 | 台 | 1 | 工业 |
| 736 | 高中物理仪器 | 平抛竖落仪 | 产品由仪器主体释球板撞击器和两颗钢球组成。参考仪器尺寸130*70*180mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 737 | 高中物理仪器 | 平抛运动实验器 | 1、产品材质：钢制喷塑； 2、参考产品尺寸：仪器高36.5cm，背板宽为24cm； 3、产品由平抛导轨抛球挡驾、钢球、接球槽、小旋组重锤、调平螺栓、底板面板、支杆、磁条组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 738 | 高中物理仪器 | 平抛和碰撞实验器 | 磁吸式，背板参考尺寸330*240mm。由铝制轨道、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、夹球器、和演示板组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 739 | 高中物理仪器 | 碰撞实验器 | 由铝合金轨道、支架、刻度线等，组成一体。轨道长度300mm。 | 台 | 28 | 工业 |
| 740 | 高中物理仪器 | 冲击摆实验器 | 产品供中学物理教学中学生分组进行(测定弹丸速度）的实验。有平衡锤、弹簧压片、指针、可调丝杆、刻度板、摆动、枪栓、扳机、底座、入弹孔通棒等组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 741 | 高中物理仪器 | 向心力演示器 | 由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、摇手、套筒、弹簧、钢球、铝球、传动机组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 742 | 高中物理仪器 | 向心力实验器 | 产品由底座、平衡体、捻柄、周期测定盘、圆柱体、导杆、半径指示器组成。 | 台 | 28 | 工业 |
| 743 | 高中物理仪器 | 凹凸桥演示器 | 凹、凸桥间隙独立可调外框，操作简单实验效果明显，本仪器由两根平行凹凸轨，支架、钢球。间隙调节器组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 744 | 高中物理仪器 | 演示力矩盘 | 圆盘直径≧265mm，三爪底座，组装后整体高度可调。 | 个 | 1 | 工业 |
| 745 | 高中物理仪器 | 力矩盘 | 圆盘直径≧265mm，圆盘有四个同心圆，均匀分布若干个小孔。 | 套 | 28 | 工业 |
| 746 | 高中物理仪器 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1、5球，中学物理演示物体互相作用时动量的传递； 2、结构：由底板、立柱、横杆、横梁等组成仪器支架； 3、支架上悬挂五个质量相同的钢球。 | 套 | 1 | 工业 |
| 747 | 高中物理仪器 | 音叉 | 1、256HZ，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成； 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。 | 套 | 1 | 工业 |
| 748 | 高中物理仪器 | 音叉 | 1、512Hz，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成； 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。 | 套 | 1 | 工业 |
| 749 | 高中物理仪器 | 纵波演示器 | 1、本产品由支架、衬布、附件、连接杆等部件组成； 2、支架应有足够的强度； 3、振子为柱体或球体金属件。 4、弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。 | 套 | 1 | 工业 |
| 750 | 高中物理仪器 | 声速测量仪 | 声源频率：≧5KHz，传感器间距3-4M，工作电压：DC9V。配套仪器，12007数字计时器，仪器参考尺寸130*88*66mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 751 | 高中物理仪器 | 共振音叉 | 440Hz，木制共鸣箱一对，击锤一个。 | 对 | 1 | 工业 |
| 752 | 高中物理仪器 | 纵横波演示器 | 满足教学实验用，既可以演示横波的形成和传播，又可以演示纵波的形成和传播，演示仪采用金属支杆悬挂弹簧形式。由机架、连接杆、吊弹簧、小铁圈、反光白布、固定橡筋、乒乓球组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 753 | 高中物理仪器 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 754 | 高中物理仪器 | 弹簧振子 | 气垫式，由导轨、滑块、弹簧、刻线尺、进气管组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 755 | 高中物理仪器 | 单摆组 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线组成，不少于5个摆球。穿线孔两端直径相同，线长950mm | 组 | 28 | 工业 |
| 756 | 高中物理仪器 | 单摆振动图像演示器 | 由底座、单摆锤、立柱、电磁铁及电机组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 757 | 高中物理仪器 | 单摆运动规律演示器 | 由三角支架、组合式立杆、调解螺旋、螺母悬点螺丝横杆横丝，上标尺、下标尺，偏角指针。 | 套 | 1 | 工业 |
| 758 | 高中物理仪器 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。整体框架为金属材质。 | 台 | 1 | 工业 |
| 759 | 高中物理仪器 | 内聚力演示器 | 本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。 | 套 | 4 | 工业 |
| 760 | 高中物理仪器 | 空气压缩引火仪 | 1、产品为组合式； 2、手柄为塑料制品； 3、连杆为金属制品，防锈处理； 4、端差为塑料制品。 | 个 | 4 | 工业 |
| 761 | 高中物理仪器 | 双金属片 | 1、双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成； 2、双金属片用铝铆钉铆合，常温下主体平直； 3、手柄为木质。 | 个 | 1 | 工业 |
| 762 | 高中物理仪器 | 气体做功内能减少演示器 | 产品由盒体（内置微电流放大器），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100ml注射器内组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 763 | 高中物理仪器 | 油膜实验器 | 工程塑料，φ20cm；由盛水盘、刻度板、油酸、痱子粉、注射器、滴管、铅笔等组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 764 | 高中物理仪器 | 浸润和不浸润现象演示器（浸润和不浸润现象演示器） | 产品由1块镜面玻璃与一块毛玻璃及塑料滴管组成。符合教学实验要求。 | 个 | 1 | 工业 |
| 765 | 高中物理仪器 | 液体表面张力演示器 | 仪器由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 766 | 高中物理仪器 | 液体表面张力实验器 | 仪器由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、塑料框架、钢丝圈六件组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 767 | 高中物理仪器 | 毛细现象演示器 | 1、构造：塑料盛液座、五根内径大小不同的玻璃毛细管； 2、使用说明：将五根毛细管，分别插入孔内，将有色水慢慢加入盛液座内，直到浸入毛细管为止； 3、此时可以看到有色水在管内上升高度不同，毛细管内径越小有色水就上升越高。 | 套 | 1 | 工业 |
| 768 | 高中物理仪器 | 气体定律实验器 | 1、要提供修正体积数据； 2、由气筒、活塞组成； 3、气筒5mL。 | 套 | 28 | 工业 |
| 769 | 高中物理仪器 | 玻意耳定律演示器 | 由带刻度气室、压力表、放气阀、底座组成，符合教学实验要求。 | 套 | 1 | 工业 |
| 770 | 高中物理仪器 | 玻棒(附丝绸) | 教师用 1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）2根，丝绸1块； 2、玻棒（或有机玻棒）； 3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。 | 对 | 1 | 工业 |
| 771 | 高中物理仪器 | 胶棒(附毛皮) | 教师用 1、产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸酯棒）2根，毛皮1块； 2、硬橡胶棒（或聚碳酸酯棒）； 3、胶棒、聚碳酸酯棒表面要光洁； 4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 | 对 | 1 | 工业 |
| 772 | 高中物理仪器 | 箔片验电器 | 教师用 1、本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成； 2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕； 3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象； 4、导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。 | 对 | 1 | 工业 |
| 773 | 高中物理仪器 | 箔片验电器器材套件 | 符合教学实验要求、参考尺寸：55*65*30mm | 套 | 28 | 工业 |
| 774 | 高中物理仪器 | 指针验电器 | 1、本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。 2、壳体应连接牢固； 3、导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。 | 对 | 1 | 工业 |
| 775 | 高中物理仪器 | 感应起电机 | 1、摇柄转速120转／分， 2、在温度为-10～40℃范围， 3、起电盘采用有机玻璃板制成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 776 | 高中物理仪器 | 枕形导体 | 1、中学物理教学演示实验； 2、枕形导体有可拆式或不可拆式，外径60mm，表面镀镍的金属空壳。 | 副 | 1 | 工业 |
| 777 | 高中物理仪器 | 小灯座 | 1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成； 2、接线柱为螺丝式； 3、底板用优质PVC工程塑料制作。 | 个 | 100 | 工业 |
| 778 | 高中物理仪器 | 单刀开关 | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜； 3、接线柱直径为φ4mm； 4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。 | 个 | 100 | 工业 |
| 779 | 高中物理仪器 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A。 | 个 | 28 | 工业 |
| 780 | 高中物理仪器 | 滑动变阻器 | 1、技术参考规格：电阻50Ω；额定电流1.5A； 2、电阻值误差应小于10％； 3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整； 4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象； 5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ； 8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 个 | 28 | 工业 |
| 781 | 高中物理仪器 | 滑动变阻器 | 1、技术参考规格：电阻200Ω，额定电流1.25A； 3、滑动变阻器要有4个接线端； 4、电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿； 5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象； 6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹； 7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 | 个 | 1 | 工业 |
| 782 | 高中物理仪器 | 电阻定律演示器 | 1、由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成； 2、金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 | 台 | 1 | 工业 |
| 783 | 高中物理仪器 | 电阻定律实验器 | 1、仪器由示教板、接线柱、镍铬、铜、铁组成。 2、各标记点安装红、黑接线柱。 | 台 | 28 | 工业 |
| 784 | 高中物理仪器 | 演示线路实验板 | 高中演示组、本套线路板由底板、基本电路元件、大小插座、接插器件、专用接线、特质插头、开关、电池插座、组成，按照实验线路图进行链接测试和实验。 | 套 | 1 | 工业 |
| 785 | 高中物理仪器 | 单刀双掷开关 | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质； 3、接线柱直径为φ4mm； 4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。 | 个 | 28 | 工业 |
| 786 | 高中物理仪器 | 双刀双掷开关 | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2、开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。 3、开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。 4、参考尺寸：75*72*9mm | 个 | 28 | 工业 |
| 787 | 高中物理仪器 | 焦耳定律演示器 | 参考尺寸：560*420mm。由透明贮液筒、电阻、数显温度计等组成，用于演示电流的热效应;焦耳定律中热量与电阻的关系;焦耳定律中热量与电流的关系，焦耳定律中热量与通电时间的关系。 | 个 | 1 | 工业 |
| 788 | 高中物理仪器 | 保险丝作用演示器 | 1、参考尺寸：560*420mm。 2、面板布局合理、标志字迹清晰。 3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。 4、配置12V 21W灯泡1只，12V 5W灯泡1只。 | 个 | 1 | 工业 |
| 789 | 高中物理仪器 | 范氏起电机 | 由蓄电球、调整螺丝、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯开关、底座、电源开关、接地插孔、干燥用白炽灯、放电球、放电绝缘杆。电源电压；交流220V、蓄电球参考直径200mm、放电球参考直径60mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 790 | 高中物理仪器 | 球形导体 | 1、表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳，球形导体呈球状； 2、半圆形底座； 3、插在底座上的有机玻璃棒。 | 个 | 1 | 工业 |
| 791 | 高中物理仪器 | 验电器连接杆 | 验电器连接杆物理实验仪器≧270mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 792 | 高中物理仪器 | 移电球(验电球) | 1、参考长度：10CM； 2、小球参考直径：1.5CM；棒参考直径：1CM。 | 个 | 1 | 工业 |
| 793 | 高中物理仪器 | 验电羽 | 在绝缘底座上装一根金属杆，在金属杆上端用两个半圆形的金属片之中夹约40根自由线（丝织带制成），上端用螺母拧紧。 | 对 | 1 | 工业 |
| 794 | 高中物理仪器 | 验电幡 | 一面长方形的铜丝网，用三根支柱支起，绝缘部分用橡胶帽与塑料底座组成。 | 个 | 1 | 工业 |
| 795 | 高中物理仪器 | 尖形布电器 | 产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成。 | 个 | 1 | 工业 |
| 796 | 高中物理仪器 | 正负电荷检验器 | 符合教学实验要求，可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。 | 台 | 1 | 工业 |
| 797 | 高中物理仪器 | 金属网罩 | 由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。网罩参考直径205mm，底座参考直径220mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 798 | 高中物理仪器 | 电荷间作用力演示器 | 仪器由、支架、刻度、小球、大球组成 1、传感器分辨率：≤10－5次方牛顿； 2、环境温度：≤26℃； 3、相对湿度≤50%； 4、大气压力：86～106kPa； 5、实验误差：≤5％。 | 套 | 1 | 工业 |
| 799 | 高中物理仪器 | 电荷间作用力实验器 | 产品主要由底座、大球、带线小球、刻度尺、伸缩杆等组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 800 | 高中物理仪器 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 | 套 | 2 | 工业 |
| 801 | 高中物理仪器 | 电势演示仪 | 电势、电势差、等势面。产品由底板、接线柱、导电纸、电势板组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 802 | 高中物理仪器 | 等势线描绘实验器 | 接线柱、白纸、复写纸、导电纸、导线，黑色塑料底板组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 803 | 高中物理仪器 | 平行板电容器 | 直径195mm，由两块铝板面一块塑料圆板、立柱、底座组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 804 | 高中物理仪器 | 演示电桥 | 符合教学实验要求，木质材质，由电阻丝、刻度尺、滑链、支架等组成。 | 个 | 1 | 工业 |
| 805 | 高中物理仪器 | 条形磁铁 | 1、铝铁碳约180mm； 2、教学用磁钢极性标注，指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 | 对 | 28 | 工业 |
| 806 | 高中物理仪器 | 蹄形磁铁 | 1、铝铁碳约100mm； 2、教学用磁钢极性标注，指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 | 个 | 28 | 工业 |
| 807 | 高中物理仪器 | 磁感线演示器 | 1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成； 2、铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形； 3、生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G； 4、磁铁N、S板标示明显。 | 套 | 1 | 工业 |
| 808 | 高中物理仪器 | 立体磁感线演示器 | 产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成，含蹄形磁铁1个，条形磁铁1个。 | 套 | 1 | 工业 |
| 809 | 高中物理仪器 | 磁感线演示板 | 可投影，产品主要由含铁针演示板1块、条形磁铁1个组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 810 | 高中物理仪器 | 电流磁场演示器 | 1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成； 2、输入电流2.5A； 3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有伤疤等缺陷。 | 套 | 2 | 工业 |
| 811 | 高中物理仪器 | 菱形小磁针 | 每组包含菱形小磁针不小于16支。 | 套 | 2 | 工业 |
| 812 | 高中物理仪器 | 磁针 | 1、翼型、底座参考直径70mm，磁性指针参考长140mm； 2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 | 对 | 5 | 工业 |
| 813 | 高中物理仪器 | 演示原副线圈 | 1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 1 | 工业 |
| 814 | 高中物理仪器 | 原副线圈 | 1、原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成； 2、原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 28 | 工业 |
| 815 | 高中物理仪器 | 演示电磁继电器 | 工作电压：直流9V。电流：60±10mA。参考尺寸155*93*80mm | 个 | 1 | 工业 |
| 816 | 高中物理仪器 | 左右手定则演示器 | 1、左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成； 2、底座用非金属材料制成。 | 个 | 28 | 工业 |
| 817 | 高中物理仪器 | 手摇交直流发电机 | 1、本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电； 2、转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆； 3、磁铁两极应有明确的表示色，红色为N极，蓝色为S极； 4、电枢转轴，由元钢制成，电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm，转手与极靴的距离≤1.5mm，无碰撞和磨擦； 5、本机底座平面无变形，裂缝，四脚平放，不晃动，漆面应光洁； 6、底板上各紧固件不得松动，转动部分应灵活。 | 个 | 1 | 工业 |
| 818 | 高中物理仪器 | 阴极射线管 | 磁效应管 | 个 | 1 | 工业 |
| 819 | 高中物理仪器 | 阴极射线管 | 示直进管 | 支 | 1 | 工业 |
| 820 | 高中物理仪器 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 支 | 1 | 工业 |
| 821 | 高中物理仪器 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 支 | 1 | 工业 |
| 822 | 高中物理仪器 | 低频信号发生器 | 1、20Hz～20kHz，可分几个频段，连续可调，有电压和功率输出，功率输出不低于5W； 2、正弦波电压输出不小于3.5V。 | 台 | 1 | 工业 |
| 823 | 高中物理仪器 | 高频信号发生器 | 高频信号频率范围；400kMHz～130MHz5个频段。频率刻度误差小于百分之5，中频频率刻度误差：465KHz、6.5MHz小于2%. | 台 | 1 | 工业 |
| 824 | 高中物理仪器 | 教学信号发生器 | 高频正弧波：445kHz～1700kHz分段可调，误差±5%； 低频正弦波：500Hz-2.5kHz分五档调整、方波：500Hz-1.5kHz分三档可调、锯齿波：500Hz-5kHz连续可调。频率显示：4位数字显示。 | 台 | 1 | 工业 |
| 825 | 高中物理仪器 | 学生信号发生器 | 学生信号源可提供载波、调幅信号。采用LC震荡器、双联电容可调。因此可提供450KHz-1620KHz连续可调的正弧信号。同时可提供低频正弧波信号（五档），频率分别为0.5KHz、1KHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz，幅度连续可调。 | 台 | 28 | 工业 |
| 826 | 高中物理仪器 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 产品由底座、支杆、上支架、直导线铜管、接插线等组成。 参考尺寸：200*166*510mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 827 | 高中物理仪器 | 安培力演示器 | 由底座、匀强磁铁、可动轨道、指导线组成。 1、励磁方式：永磁式（分立平行放置的匀强磁铁）； 2、直导线：直径：约Φ1.6mm紫铜线。长度：约150mm(磁感线段)； 3、工作电源：3V-6V。 | 套 | 1 | 工业 |
| 828 | 高中物理仪器 | 安培力实验器 | 由底座，平行轨道、滑动杆、U型磁铁组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 829 | 高中物理仪器 | 自感现象演示器 | 1、主线圈：带铁芯线圈； 2、显示方式：3.8V电珠显示； 3、工作电源：CD6V-8V。 | 台 | 1 | 工业 |
| 830 | 高中物理仪器 | 电磁感应演示器 | 由磁极主体、磁力线演示板、直流电机模型、直流发电机模型、交流发电机模型、转动线圈模型、软线圈、指导线组成。磁感应强度：大于7MT。均强磁场面积；130*110mm平方。 | 套 | 1 | 工业 |
| 831 | 高中物理仪器 | 楞次定律演示器 | 由开口环、闭口环、底座支架组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 832 | 高中物理仪器 | 电磁阻尼演示器 | 台式，通过金属摆锤、与磁铁两磁极间往复摆动的现象观察分析原因 | 套 | 1 | 工业 |
| 833 | 高中物理仪器 | 动能发电手电筒 | 符合教学实验要求，参考尺寸50*100*28mm。动能、电能两种使用方式。 | 套 | 1 | 工业 |
| 834 | 高中物理仪器 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体，由磁极、开关、电源指示灯、电位器、电源插座、插头线夹、单匝线圈、换向器、底座等组成。可用于电机原理演示与安培力演示。 | 套 | 1 | 工业 |
| 835 | 高中物理仪器 | 三相电机原理演示器 | 由永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演器两部分组成。附件磁针为冀形。磁针、铝框、塑料框、鼠笼转子上方都装有轴承，把他们装到针座上时，可以灵活转动。 | 套 | 1 | 工业 |
| 836 | 高中物理仪器 | 交流电路特性演示器 | 参考尺寸：560*420mm。由演示板、电流表、电压表、电感、电阻、连接插孔等组成。能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。 | 个 | 1 | 工业 |
| 837 | 高中物理仪器 | 可拆变压器 | 产品由变压器U形铁心、原线圈、副线圈及变压器装拆紧固支架等部分组成。铁心截面积：32*32mm平方；铁心条形匝截面积：32*27mm平方；铁心窗口：62*60mm平方。 | 台 | 1 | 工业 |
| 838 | 高中物理仪器 | 小型变压器（小型可拆变压器） | 1、额定功率：0.5W ； 2、输入电压：220V； 3、输出电压：9V； 4、频率特性：50-60赫兹； 5、防潮方式：开放式； 6、冷却方式：自然冷却。 | 套 | 28 | 工业 |
| 839 | 高中物理仪器 | 变压器原理说明器 | 增加调压变压器功能，供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。产品、线圈、U形铁蕊、条形铁砸、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、弱阻尼摆、摆架、示教板、感应线圈、铝环、低压灯泡。 | 台 | 1 | 工业 |
| 840 | 高中物理仪器 | 日光灯原理演示器 | 参考尺寸：560*420mm。本仪器由演示板、灯管、启辉器、镇流器、触发开关等组成。 | 个 | 1 | 工业 |
| 841 | 高中物理仪器 | 洛伦兹力演示器 | 演示磁场对电子束产生的洛仑磁力 | 台 | 1 | 工业 |
| 842 | 高中物理仪器 | 低气压放电管组 | 放电管，玻璃6支、里面的气压分别为40、10/3/1/0.1/0.02毫米高水银柱，支架注塑成型。 | 套 | 1 | 工业 |
| 843 | 高中物理仪器 | 电谐振演示器 | 演示器由发送部分、接收部分、电感环、电感调节棒、塑料支架组成。发送：放电间隙0.2mm～2mm可调，输入脉冲高压：20-40KV，来顿瓶电容；约580pF。 2、接收：来顿瓶电容，约580pF，最大接收距离：0.5m。 | 台 | 1 | 工业 |
| 844 | 高中物理仪器 | 赫兹实验演示器 | 符合教学实验要求，由感应圈立杆、带电球、发射天线杆、感应圈（自备）、接收支杆、氖泡、接收天线杆、底座等组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 845 | 高中物理仪器 | 电磁振荡演示仪 | 基本结构；仪器由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等原件和带有原理图的面板组成，不使用驱动放大电路。主要原理、等幅震荡的能量采用集成电流震荡原理、整体参考尺寸400*50*280mm | 台 | 1 | 工业 |
| 846 | 高中物理仪器 | 光具盘 | 1、分离型、磁吸附式； 2、矩形光盘长≧650mm，宽≧240mm； 3、圆形光盘直径≧250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度； 4、半导体激光光源，可显示5条平行光； 5、光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 847 | 高中物理仪器 | 凹面镜 | 1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 | 个 | 1 | 工业 |
| 848 | 高中物理仪器 | 凸面镜 | 1、本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 | 个 | 1 | 工业 |
| 849 | 高中物理仪器 | 玻璃砖 | 盒装1、玻璃砖为非等腰梯形。 2、玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。 3、可以用脱脂棉、纱布清洁。 4、外形参考尺寸：上底长为35mm；下底长为90mm。 | 块 | 28 | 工业 |
| 850 | 高中物理仪器 | 光具座 | 由铝铸件支架、Φ16双元柱导轨、滑块、标尺、透镜(f=50，Φ30、f=100，Φ40)，(f=300，Φ50、f=-75，Φ30)、白屏毛玻璃屏、“1”字屏，屏夹、及4支插杆等零部件组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 851 | 高中物理仪器 | 三棱镜 | 1、产品由三棱镜、支柱、底座等组成； 2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。 | 个 | 2 | 工业 |
| 852 | 高中物理仪器 | 白光的色散与合成演示器 | 1、产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成； 2、两块棱镜应配对； 3、三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 | 套 | 1 | 工业 |
| 853 | 高中物理仪器 | 透镜及其应用实验器 | 产品由焦距100mm凸透镜1个，焦距100mm凹透镜1个，支杆1个和底座1个组成。 | 套 | 9 | 工业 |
| 854 | 高中物理仪器 | 光的折射全反射实验器 | 符合教学实验要求，产品由平面镜、水槽、光源、半圆玻璃砖、矩形玻璃砖、底座、刻度盘组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 855 | 高中物理仪器 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 产品由光具座轨道、支杆、底盘、短滑块、中滑块、长滑块、梯形具座、光源、观察筒、投影透镜、光具架、双缝、偏振片、光栅、多缝、光源单缝、衍射单缝、牛顿环、玻片反射起偏器、双面镜、方毛玻璃屏。 | 套 | 1 | 工业 |
| 856 | 高中物理仪器 | 激光光学演示仪 | 几何光学和物理光学实验，产品由激光器、平面镜、扩束器、分束器、下顶尖螺丝、分光镜紧固螺丝、分光镜、上顶尖螺顶、演示屏、度盘、移动尺组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 857 | 高中物理仪器 | 微型物理光学观察器 | 半导体激光器，光的干涉、多种衍射。接收屏、光学原件、激光器、机身、电池仓盖、电池、电源开关、正负接线柱、调节手轮。 | 套 | 13 | 工业 |
| 858 | 高中物理仪器 | 双缝干涉实验仪 | 产品由灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环组成。 | 台 | 13 | 工业 |
| 859 | 高中物理仪器 | 牛顿环 | 由球面玻璃和平面玻璃组成 | 个 | 1 | 工业 |
| 860 | 高中物理仪器 | 光导纤维应用演示器 | 1、高中物理教学演示光导纤维具有传光、传声、传像功能； 2、仪器由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板、发射器、接收器组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 861 | 高中物理仪器 | 光的偏振观察器 | 仪器由带座框的两块偏振片组成，偏振片直径30-40mm，底座外圈带有指示刻度。 | 套 | 13 | 工业 |
| 862 | 高中物理仪器 | 紫外线作用演示器 | 技术要求： 1、产品由防紫外线罩，紫外线灯，日光灯，滤光片，荧光片，主机盒等组成； 2、使用电源AC220V±22V50Hz； 3、紫外线灯为365mm、254mm各一只； 4、日光灯：220V，6W一只。 | 套 | 1 | 工业 |
| 863 | 高中物理仪器 | 红外线作用演示器 | 本仪器包含：平行白光强光源、狭缝、三棱分光镜、暗室、毛玻璃、红外线接收管、红外线控制器。 | 套 | 1 | 工业 |
| 864 | 高中物理仪器 | 手持直视分光镜 | 由保护片、单缝、透镜、组合棱镜、塑料筒组成。 | 套 | 4 | 工业 |
| 865 | 高中物理仪器 | 钠的吸收光谱演示器 | 产品由钠管、钠管加热炉、保护罩、光源、立柱、底盘等组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 866 | 高中物理仪器 | 汽油机模型 | 1、工作电压：直流1.5V～2V； 2、模型应示汽油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等； 3、模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯。 | 个 | 1 | 工业 |
| 867 | 高中物理仪器 | 磁分子模型 | 外形长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可绕钢针自由转动。 | 套 | 1 | 工业 |
| 868 | 高中物理仪器 | 量筒 | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 2 | 工业 |
| 869 | 高中物理仪器 | 量筒 | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 2 | 工业 |
| 870 | 高中物理仪器 | 量筒 | 100mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 30 | 工业 |
| 871 | 高中物理仪器 | 量杯 | 250mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 2 | 工业 |
| 872 | 高中物理仪器 | 试管 | 15mm×150mm高硼硅玻璃材质 | 支 | 30 | 工业 |
| 873 | 高中物理仪器 | 试管 | 30mm×200mm高硼硅玻璃材质 | 支 | 30 | 工业 |
| 874 | 高中物理仪器 | 烧杯 | 250mL高硼硅玻璃制 | 个 | 30 | 工业 |
| 875 | 高中物理仪器 | 烧杯 | 500mL高硼硅玻璃制 | 个 | 10 | 工业 |
| 876 | 高中物理仪器 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：圆底，500mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有铁锈、铁屑存在。 | 个 | 5 | 工业 |
| 877 | 高中物理仪器 | 烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：平底，250mL； 3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许铁锈、铁屑存在。 | 个 | 5 | 工业 |
| 878 | 高中物理仪器 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、参考规格：150mL。 | 个 | 30 | 工业 |
| 879 | 高中物理仪器 | 漏斗 | 1、参考规格：90mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，壁厚均匀，内壁光滑，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。光滑，斗柄接头处不允许严重褶皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 5 | 工业 |
| 880 | 高中物理仪器 | 分液漏斗 | 1、筒形，250mL； 2、漏斗应采用透明的钠钙玻璃或硼硅玻璃制造； 3、漏斗结构应牢固，能保证正常使用要求； 4、旋塞的锥度约为1/10；旋塞应具有良好的密合性； 5、在正常使用时旋塞柄应位于右侧，具有分度线的滴液漏斗其分度线应均匀、平直，并垂直于漏斗的轴心线。 | 个 | 1 | 工业 |
| 881 | 高中物理仪器 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 支 | 2 | 工业 |
| 882 | 高中物理仪器 | T形管（T形试管） | 1、高硼硅玻璃材质； 2、参考规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm； 3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。 | 个 | 5 | 工业 |
| 883 | 高中物理仪器 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板。 | 支 | 2 | 工业 |
| 884 | 高中物理仪器 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴。 | 支 | 28 | 工业 |
| 885 | 高中物理仪器 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸露金属网面； 3、整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 30 | 工业 |
| 886 | 高中物理仪器 | 玻璃管 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：Φ5mm～Φ6mm； 3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4、应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 千克 | 2 | 工业 |
| 887 | 高中物理仪器 | 乳胶管 | 1、产品用优质乳胶制造； 2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。 | 米 | 5 | 工业 |
| 888 | 高中物理仪器 | 碘 | 试剂250g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 889 | 高中物理仪器 | 硫酸铜(无水) | （蓝矾胆矾）试剂500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 890 | 高中物理仪器 | 硫酸铝钾(明矾) | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 891 | 高中物理仪器 | 硫代硫酸钠(海波) | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 892 | 高中物理仪器 | 酒精 | 95%5000ml | 桶 | 1 | 工业 |
| 893 | 高中物理仪器 | 甲电池 | 1、物理分组实验用； 2、1.5V。 | 个 | 28 | 工业 |
| 894 | 高中物理仪器 | 干电池（1号电池） | 原电池型号为 R20，无汞。每组2个。 | 组 | 80 | 工业 |
| 895 | 高中物理仪器 | 电珠(小灯泡) | 3.8V、0.3A | 个 | 80 | 工业 |
| 896 | 高中物理仪器 | 工作服 | 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和舒适感。 | 件 | 5 | 工业 |
| 897 | 高中物理仪器 | 护目镜 | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 5 | 工业 |
| 898 | 高中物理仪器 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，有机玻璃镜面。 | 个 | 55 | 工业 |
| 899 | 高中物理仪器 | 手套 | 尼龙线手套，掌心带有橡胶防滑点 | 双 | 5 | 工业 |
| 900 | 生物实验室 | 教师演示台 | 1、参考规格：2400×700×850mm 2、采用≧25mm厚实芯双面理化板台面； 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用1.0优质一级冷轧钢板，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式。 7、滑轨：三节静音滑轨。 8、拉手：隐藏一字内拉手。 9、脚垫：ABS注塑专用垫。 | 张 | 1 | 工业 |
| 901 | 生物实验室 | 教师椅 | 参考规格：五轮升降转椅，椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，符合人体工学设计；脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮；配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱。 | 把 | 1 | 工业 |
| 902 | 生物实验室 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 套 | 1 | 工业 |
| 903 | 生物实验室 | 学生实验桌 | 1、参考规格：1200*600*780mm 2、采用≧20mm新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面靠操作边一侧需有凹槽。 3、台身结构：塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用压铸铝一次成型；壁厚≧2.5mm； 立柱：采用≧100×42mm，壁厚≧1.5mm； 前横梁：≧37×30mm，壁厚≧1.5mm。中横梁：≧40×30mm，壁厚≧1.5mm； 后横梁：≧37×30mm，壁厚≧1.5mm。后横梁上侧设≧50mm挡水板，挡水板两侧有塑料堵头圆角处理； 支撑柱：≧27×40mm 壁厚≧2.5mm（根据需求匹配）材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层； 加强支撑下梁：采用≧60×30mm椭圆管，壁厚≧1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 4、书包斗：≧420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空。 | 张 | 28 | 工业 |
| 904 | 生物实验室 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≧450×600×840mm 2、底围尺寸≧600×450×60mm，中间部分尺寸≧600×450×710mm；材质≧1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≧450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≧420×420mm，底部尺寸为≧360×380mm 3、水槽最高深度为≧355mm，最低深度≧280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁， 4、脚垫：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 | 个 | 15 | 工业 |
| 905 | 生物实验室 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径≧18mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹。 | 个 | 15 | 工业 |
| 906 | 生物实验室 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 套 | 15 | 工业 |
| 907 | 生物实验室 | 下水装置 | 参考规格：直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 套 | 15 | 工业 |
| 908 | 生物实验室 | 学生凳 | 1、凳面直径≧320mm，高度≧380-480mm（高度可调）；凳面采用≧3mm厚聚丙烯一体注塑成型，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；学生凳选用气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，支架选用五星脚，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型。 | 条 | 56 | 工业 |
| 909 | 生物实验室 | 智能控制箱 | 1、参考规格：450*200*600mm；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高； 2、控制柜内置：≧10寸彩色液晶触摸屏1台，2P开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，风机控制系统1套，急停控制系统1套。摇臂控制系统1套、电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、通风控制系统1套、供排水分组控制系统1套。 3、智能控制柜还集成了环境监测系统，分别可监测环境的温度湿度、PM2.5浓度、烟雾浓度、二氧化碳浓度、TVOC、甲醛浓度。 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 910 | 生物实验室 | 智能控制屏 | 1、功能：集中控制系统，可执行各选项控制。 2、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能。 3、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。 4、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 5、过载状况且语音播报，举手提示语音播报。 6、单独学生摇臂电机电流显示 7、单独学生电源使用情况 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 911 | 生物实验室 | 温湿度探测系统 | 内置精密传感装置，在屏幕上实时显示当前环境的各项数值： （1）实时显示当前环境的温度和湿度； （2)实时烟雾浓度参数显示在屏幕上； （3）CO2：可监测二氧化碳的浓度值，将通过传感器采集数据，可显示在屏幕上； (4)甲醛浓度：实时可将该浓度显示在屏幕上； (5)TVOC：室内TVOC的数值显示在屏幕上； (6)PM2.5：实时将该数值显示在屏幕上。 | 项 | 1 | 工业 |
| 912 | 生物实验室 | app吊装控制系统 | 1、点击进入小程序可集中控制.摇臂升降、暂停。 2、可控制学生低压电源的交流电压、控制水电光源开启与关 | 项 | 1 | 工业 |
| 913 | 生物实验室 | 手机语音控制(APP 控制系统） | 小程序语音控制，对语音识别器说相应的指令即可控制主控台发送相应的动作指令，语音可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定。 | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 914 | 生物实验室 | 吊装主体框架 | 1、参考规格≧1200*560*140mm为一组，主框架采用航空设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀。两侧采用≧1200*140*22铝合金一体成型工艺，装饰条带LED氛围灯，顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行。、 2、产品应符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》的相关标准要求。 | 套 | 15 | 工业 |
| 915 | 生物实验室 | 吊装固定支架 | SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 只 | 18 | 工业 |
| 916 | 生物实验室 | 智能摇臂升降系统 | 1、摇臂采用一次成型的拉铝型材制作，横截面尺寸为≧220*90mm，壁厚≧1.8mm。内部可集成吸风罩、给排水管、电源系统、信号控制系统。在摇臂中部装有整个摇臂系统的运行状态指示灯 ，可实时监测当前智能摇臂系统的一个运行状态。 2、摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，低噪声电动推杆，平均噪音水平低于 48dB（环境噪音≤40dB），铝合金外管和内管，耐腐蚀，动力采用直流24V减速低压电机，内置机械限位开关。 | 个 | 15 | 工业 |
| 917 | 生物实验室 | 电源操作系统供应模块 | 摇臂电源盒采用包围铝型材设计，正面屏幕显示电源输出，低压交流0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输出交流220V插座4个、USB输出5V电源1组、液晶彩色屏1块，网络接1组急停装置1组。 1、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用屏内触摸按键，可以随意设置电压，采用液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V，额定电流2.5A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2.5A ； 5、采用106*56mm尺寸液晶彩色显示屏，液晶屏内触摸按键选择电压等操作； 6、液晶屏显示有年月日、时钟、温湿度、电压、电流，连线、给水、排风、过载、复位、高压等状态显示，还有具有举手功能； 8、急停装置在水电系统出现故障时紧急制动。 | 组 | 15 | 工业 |
| 918 | 生物实验室 | 故障警报系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。摇臂铝合金中间功能面板上采用由≧180*30mm，配置LED故障灯1个，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 15 | 工业 |
| 919 | 生物实验室 | 智能照明 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用650*50mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 组 | 15 | 工业 |
| 920 | 生物实验室 | 自动给排水系统 | 1、水槽柜内设自动排水系统装置：储水箱采用PP材质，参考≧330×250×245MM，自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、水泵一个，自动保护系统1组。电机功率：94瓦，漆包线铸铁机壳，开口流量：15升/每分钟，电压：24V ，直流电流：2.5A，最大电流：4.0A，运行压力：3.5公斤。所有排水由智能化控制系统集中控制，当储水箱水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，污水排净后排水系统自动关闭。 2、▲自动给排水系统依据GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分; 3、▲储水箱依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准 | 套 | 15 | 工业 |
| 921 | 生物实验室 | 给排水接口 | 1、给排水接头采用PP材质，防遗漏接头；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有滴漏现象。给排水管采用橡胶软管，内管加厚三元乙丙橡胶材料。 | 套 | 15 | 工业 |
| 922 | 生物实验室 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 工业 |
| 923 | 生物实验室 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 工业 |
| 924 | 生物实验室 | 顶装电源供应线路 | 采用≧2.5mm²电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 项 | 1 | 工业 |
| 925 | 生物实验室 | 系统调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、室内通风系统调试； 5、给排水调试； 6、供电系统调试； 7、照明系统调试。 | 套 | 1 | 租赁和商务服务业 |
| 926 | 生物实验室 | 系统安装辅件 | 采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：定制U型架、U型槽钢、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 项 | 1 | 工业 |
| 927 | 生物实验室 | 吊顶 | 1.材料：铝方通 2.参考规格：约5*9cm 3.轻钢龙骨吊杆 4.方通间距：约 5cm | ㎡ | 120 | 工业 |
| 928 | 生物准备室 | 准备桌 | 1、参考规格：2400*1200*780mm 2、台面：采用≧12.7mm厚双面膜实芯理化板台面 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780四张框架对拼，学生位镂空式，符合人体工程学设计。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用压铸铝一次成型。壁厚≧2.5mm。 立柱：采用≧100*42*mm，壁厚≧1.5mm。 前横梁：≧37*30mm，壁厚≧1.5mm。中横梁：≧40*30mm，壁厚≧1.5mm。 后横梁：≧37*30mm，壁厚≧1.5mm。后横梁上侧设50MM挡水板。 支撑柱：≧27×40mm 壁厚≧2.5mm材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 加强支撑下梁：采用60*30mm椭圆管，壁厚≧1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层。 4、书包斗：420*260*155MM，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔。 | 张 | 1 | 工业 |
| 929 | 生物准备室 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体尺寸为≧450×600×840mm 2、底围尺寸≧600×450×60mm，中间部分尺寸≧600×450×710mm；材质≧1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸≧450×600×460mm，水槽内空上部尺寸为≧420×420mm，底部尺寸为≧360×380mm 3、水槽最高深度为≧355mm，最低深度≧280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁， 4、脚垫：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 | 个 | 1 | 工业 |
| 930 | 生物准备室 | 双联折叠龙头 | 双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径≧18mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹。 | 个 | 1 | 工业 |
| 931 | 生物准备室 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制 | 套 | 1 | 工业 |
| 932 | 生物准备室 | 下水装置 | 参考规格：直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接。 | 套 | 1 | 工业 |
| 933 | 生物准备室 | 仪器储存柜 | 参考规格：1020(mm)x520(mm)x2080(mm) 1、柜体：顶部隔板、中层隔板、底部隔板及侧立板都采用改性PP材料，模具一次注塑成型。 2、上、下部柜门：柜门外框采用改性PP材料，模具一次注塑成型。门内嵌4mm厚钢化玻璃，上柜透明可视，下柜采用磨砂钢化玻璃。内侧弧形圆边，门内玻璃压条采用工程塑料挤压成型。 3、层板：层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀布局加强筋。上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，四周有阻水边，双头配置密封堵头。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层利用空间。 4、门铰链：采用PP改性材料，模具一次注塑成型。 5、拉手：拉手采用增强型材料，模具一次注塑成型。 6、锁具：中层隔板中间位置安装两把锁。上锁开关上部箱体两扇门，下锁开关下部箱体两扇门。上下层独立开关更安全，使用更方便、更快捷。 7、通风：柜子顶部预留通风系统接口，可以与通风系统相连接，接口处配备有手动调节风流速大小装置，可以打开与关闭通风口。 8、配件：柜子固定螺丝均采用304不锈钢螺丝，柜子内部均无裸露金属材料。 | 个 | 10 | 工业 |
| 934 | 生物准备室 | 安装 | 标准化安装 | 室 | 1 | 建筑业 |
| 935 | 高中生物仪器 | 打孔器 | 1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套； 2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 5 | 工业 |
| 936 | 高中生物仪器 | 仪器车 | 1、参考规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 辆 | 2 | 工业 |
| 937 | 高中生物仪器 | 生物显微镜 | 1、机 架：一体式带提手机架 2、光学系统： 有限远校正光学系统 3、目 镜： WF10X/18mm，其中一只带教学指针 4、双目观察镜筒： 观察镜筒≧30°倾斜，铰链镜筒可360°旋转，眼点高度可变，瞳间距≧48-76mm 5、物 镜：消色差物镜4X、10X、40X(弹)、100X（弹、油） 6、转换器：外倾式四孔，钢珠轴承内定位 7、调焦机构：粗微动同轴，粗调行程≧25mm，微调精度0.002mm，上限位可调 8、载物台：双层机械移动平台，精度≤0.1mm，面积≧125mmx115mm，行程≧76mmx52mm 9、聚光镜：阿贝聚光镜，NA=1.25，拨杆升降，带可变光阑及滤光片托架 10、照明系统：上光源：LED冷光源；下光源：LED冷光源，精密无级调光 11、▲智能数码显示窗：实时显示上下光源亮度、电池电量、充电状态、上下光源切换、ECO状态等 12、接口：DC电源接口、Type-C电源接口 13、电池：单节18650锂电池，可充电 14、可配电源适配器 | 台 | 30 | 工业 |
| 938 | 高中生物仪器 | 生物显微镜 | （一）基础光学系统要求 1、光学系统：PH无限远色差校正光学系统； 2、三目镜筒，倾斜≧30°，视度可调节，双目瞳距：≧48-75 mm，可360度旋转观察； 3、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X； 4、物镜：P/b无铅光学玻璃材质，4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（弹油）所有物镜均保证齐焦； 5、内倾斜、内定位四孔转换器； 6、载物台：大小140×140 mm以上U型双层机械载物台；载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≧75X50mm；X、Y向低位共轴调节手轮； 7、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置 8、聚光镜：多片式无铅光学玻璃阿贝式聚光镜N.A.1.25(带金属叶片可变光栏)； 9、加长加宽握手位，方便显微镜搬运； 10、透射光源：高亮度复眼透镜3W LED灯，节能环保，亮度可调；双芯片ACT色温连续可调功能，显微镜光源集成LED和卤素光源，可以旋转转子从黄光调节至纯白光，便于观察不同显色指数的标本切片；调节范围：3000K-7000K；侧面抽屉式LED灯，更换无需抬起镜座或翻到； 11、反射照明：单头软管反射式冷光源照明，可以调节照射角度，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用； 12、ECO节能保护功能，显微镜内集成工业级高敏感温度传感器，当实验人员离开显微镜30分钟以后，自动熄灭光源，起到节约能源及保护实验室用电安全的功能； 13、▲同一旋钮可多功能操作：通过内置的压力传感器切换反射光源和透射光源，并旋转旋钮能无极调节光源的亮度，调节ECO红外感应状态； 14、▲显微镜主机上带智能数据显示窗，可以显示ECO红外感应状态，电池容量、反射光源、透射光源亮度等信息； （二） 数码平板设备要求 1、显示屏与显微镜一体化供电及充电，整台数码显微镜用一根电源线提供电源。 2、显示系统可进行0°-90°翻折，360度旋转，便于多人观察。 3、▲0.5倍精密可调摄像接口，带有FOCUS调焦功能，图像清晰后需使用专用工具LOCK锁定清晰度。 4、显示系统：拍摄一体高清液晶屏≧10英寸，可拍照录像，分辨率≧1080P。 | 台 | 3 | 工业 |
| 939 | 高中生物仪器 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≧40mm，5倍 | 个 | 28 | 工业 |
| 940 | 高中生物仪器 | 电动离心机 | 0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁 | 台 | 1 | 工业 |
| 941 | 高中生物仪器 | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量1L，转速：0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃～200℃ | 台 | 1 | 工业 |
| 942 | 高中生物仪器 | 高压灭菌锅（高压灭菌器） | 30L、立式，不锈钢压力消毒锅，盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀；大气压力；500-1060Hpa，灭菌温度；125度。盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。 | 台 | 1 | 工业 |
| 943 | 高中生物仪器 | 恒温水浴锅 | 1、注塑外壳，不锈钢内胆。 2、容器孔数：单孔； 3、工作电压：AC220V•50Hz； 4、功率：4A、300W，室温-100℃； 5、温控精度≦±0.3℃。 | 台 | 2 | 工业 |
| 944 | 高中生物仪器 | 烘干箱 | ≧80L，参考尺寸为465*465*740mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 945 | 高中生物仪器 | 恒温培养箱 | 控温范围：室温+5℃～65℃，±1℃ | 台 | 1 | 工业 |
| 946 | 高中生物仪器 | 光照培养箱 | 外形参考尺寸：171.5*51.5*46.5cm；容积250L；光照强度：0-12000LX，分级可调。控温范围：10℃～50℃（有光照)，温度波动性：±1℃，温度均匀度：±2℃ | 台 | 1 | 工业 |
| 947 | 高中生物仪器 | 超净工作台 | 1、双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调； 2、不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置。 | 台 | 1 | 工业 |
| 948 | 高中生物仪器 | 注射器 | 5mL，塑料 | 支 | 28 | 工业 |
| 949 | 高中生物仪器 | 注射器 | 100mL，塑料 | 支 | 28 | 工业 |
| 950 | 高中生物仪器 | 塑料洗瓶 | 250mL，密封性好，不漏气。 | 个 | 5 | 工业 |
| 951 | 高中生物仪器 | 方座支架（铁架台） | 由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，十字夹等组成。 | 套 | 28 | 工业 |
| 952 | 高中生物仪器 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成； 2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 28 | 工业 |
| 953 | 高中生物仪器 | 试管架 | 产品由顶板、底板、插杆组成，12孔。木制。 | 个 | 28 | 工业 |
| 954 | 高中生物仪器 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 台 | 2 | 工业 |
| 955 | 高中生物仪器 | 电子天平 | 200g，0.01g | 台 | 2 | 工业 |
| 956 | 高中生物仪器 | 温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 | 支 | 28 | 工业 |
| 957 | 高中生物仪器 | 温度计 | 1、感温物质：水银； 2、全长：290mm； 3、测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 | 支 | 5 | 工业 |
| 958 | 高中生物仪器 | 酸度计(pH计) | 1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH； 2、分辨率：0.1pH； 3、精度：±0.1pH（20℃）； 4、工作环境：0～50℃RH〈95%； 5、校正：一点校正。 | 台 | 5 | 工业 |
| 959 | 高中生物仪器 | 血球计数板（计数载玻片） | 材质：优质厚玻璃制成。 | 片 | 28 | 工业 |
| 960 | 高中生物仪器 | 计数器 | 1、手持式，钢制外壳； 2、测量范围：1-9999。 | 个 | 28 | 工业 |
| 961 | 高中生物仪器 | 研磨过滤器 | 本产品是由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。容量20mL | 个 | 3 | 工业 |
| 962 | 高中生物仪器 | 光照培养架 | 多层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx/5000lx/7000lx三档可调 | 台 | 4 | 工业 |
| 963 | 高中生物仪器 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 把 | 28 | 工业 |
| 964 | 高中生物仪器 | 手术刀柄 | 配套手术刀片使用 | 把 | 8 | 工业 |
| 965 | 高中生物仪器 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 8 | 工业 |
| 966 | 高中生物仪器 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把 | 28 | 工业 |
| 967 | 高中生物仪器 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把 | 28 | 工业 |
| 968 | 高中生物仪器 | 恒温震荡器 | 1、转速范围：启动~300r/min转速可调； 2、温控范围：室温~50℃； 3、温控精度：±0.5℃； 4、振荡方式：往复； 5、振荡幅度：20mm； 6、定时范围：0-120min(或常开)。 | 台 | 1 | 工业 |
| 969 | 高中生物仪器 | 水平电泳槽 | 1、聚碳酸脂注塑成型； 2、凝胶托盘带有荧光标尺； 3、具有开盖断电功能，100V。 4、产品满足国家有关规定。 | 个 | 8 | 工业 |
| 970 | 高中生物仪器 | 垂直电泳槽 | 由电泳槽主体、电泳槽上盖、1.5mm6齿/8齿试样格、1.0mm/1.5mm11齿试样格、凝胶托盘、电泳导线组成。 | 个 | 4 | 工业 |
| 971 | 高中生物仪器 | 微量进样器 | 50µL、玻璃材质 | 个 | 4 | 工业 |
| 972 | 高中生物仪器 | 凝胶色谱柱 | 直径20mm*500mm的玻璃管、进液管组成。 | 个 | 5 | 工业 |
| 973 | 高中生物仪器 | 微量移液器 | 1µL～10µL | 支 | 9 | 工业 |
| 974 | 高中生物仪器 | 微量移液器 | 20µL～200µL | 支 | 9 | 工业 |
| 975 | 高中生物仪器 | 微量移液器 | 100µL～1000µL | 支 | 9 | 工业 |
| 976 | 高中生物仪器 | 微量移液器 | 500µL～5000µL | 支 | 9 | 工业 |
| 977 | 高中生物仪器 | 移液器架 | 可放置6支移液器，亚克力材质。 | 个 | 9 | 工业 |
| 978 | 高中生物仪器 | DNA电泳图谱观察仪 | 输出电压：220V、工作电压：12V、工作电流：0.6A。高能量特定波长的大功率LED蓝光光源、观察窗；100*100mm。 | 台 | 2 | 工业 |
| 979 | 高中生物仪器 | 精油提取器 | 功率1000W，功率可调，具有缺水断电功能，外接交流电源、输入电源电压；AC220V、50Hz，物料篮；5L。 | 台 | 9 | 工业 |
| 980 | 高中生物仪器 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃，长为≧200mm | 个 | 28 | 工业 |
| 981 | 高中生物仪器 | 始祖鸟化石及复原模型 | 1、产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作； 2、始祖鸟化石模型，示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝； 3、骨化石与石块的颜色应有区别。 | 件 | 1 | 工业 |
| 982 | 高中生物仪器 | 细胞亚显微结构模型 | 1、产品为高等真核细胞立体亚显微结构模型，细胞直径约放大两万倍，环保塑料制品，固定内部元件的衬板，在剖面与外壳之间，应无色透明； 2、元件的组装应牢固可靠，调换的元件应拆装方便，不得自由松动和脱落。 | 件 | 1 | 工业 |
| 983 | 高中生物仪器 | 细胞膜结构模型 | 1、产品为放大约一千倍的细胞膜结构局部纵切模型。本产品为环保塑料制品，应采用硬塑料或复合材料，不应采用软塑料； 2、产品应能适应气温-25℃和40℃的环境条件下运输和贮存；产品应能在距地面1m高处自由下落，不得破裂和变形。 | 件 | 1 | 工业 |
| 984 | 高中生物仪器 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 1、环保塑料制品，每个细胞约为25mm； 2、蛋白质分子，磷脂分子组成。 | 件 | 5 | 工业 |
| 985 | 高中生物仪器 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 由底板、磁贴板、染色体组成。磁贴板固定在塑料底板上塑料底板参考尺寸；275*175mm。 | 件 | 5 | 工业 |
| 986 | 高中生物仪器 | DNA模型 | 1、ABS塑料材质，元件之间要能拆开重新组合，各个碱基对的排列位置应能互换； 2、元件的组装应松紧适度，不应自由松脱或滑出； 3、双螺旋有直径20A； 4、螺距34A，相邻碱基对的间距3.4A； 5、相邻碱基的方向差36°； 6、每螺距碱基对数10对； 7、氢键长度2.5-4.0A。 | 件 | 1 | 工业 |
| 987 | 高中生物仪器 | DNA双螺旋结构模型组件 | 脱氧核糖、磷酸、鸟嘌吟、腺嘌吟、胸腺嘧啶、胞嘧啶、彼此分离，透明塑料盒包装。 | 件 | 28 | 工业 |
| 988 | 高中生物仪器 | 验证基因分离规律玉米标本 | 标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。 | 套 | 5 | 工业 |
| 989 | 高中生物仪器 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。 | 盒 | 5 | 工业 |
| 990 | 高中生物仪器 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。 | 盒 | 5 | 工业 |
| 991 | 高中生物仪器 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 片 | 60 | 工业 |
| 992 | 高中生物仪器 | 植物细胞有丝分裂 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态； 2、能看清有丝分裂各时期染色体形态分布； 3、染色体着色均匀清晰。 | 片 | 60 | 工业 |
| 993 | 高中生物仪器 | 胞间连丝切片 | 1、标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态； 2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔； 3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起； 4、标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子； 5、切片厚度不超过20μm。材料面积不小于1.5mm²，细胞不倾斜； 6、标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡； 7、有50%以上细胞能显示胞间连丝； 8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。 | 片 | 60 | 工业 |
| 994 | 高中生物仪器 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体。 | 片 | 60 | 工业 |
| 995 | 高中生物仪器 | 酵母菌装片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态； 2、酵母菌为单细胞卵圆形； 3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等； 4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽； 5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌； 6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 | 片 | 60 | 工业 |
| 996 | 高中生物仪器 | 水绵装片 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构； 2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等； 3、应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）； 4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 | 片 | 60 | 工业 |
| 997 | 高中生物仪器 | 大肠杆菌涂片 | 1、在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2、清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3、标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌；实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 片 | 60 | 工业 |
| 998 | 高中生物仪器 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4、标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5、切片厚度为6～8um； 6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 片 | 60 | 工业 |
| 999 | 高中生物仪器 | 草履虫分裂生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 60 | 工业 |
| 1000 | 高中生物仪器 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2、能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3、材料应取自蝗虫精巢；切片厚度应为6～8μm。 | 片 | 60 | 工业 |
| 1001 | 高中生物仪器 | 蛙血涂片 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2、能看清有核的红细胞； 3、标本取材于蛙的新鲜血液； 4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5、用苏木精、曙红双重染色；染色要均匀血浆不着色。 | 片 | 60 | 工业 |
| 1002 | 高中生物仪器 | 表皮细胞装片 | 1、适用于小学科学教学观察； 2、标本取材为两栖动物的表皮，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色； 3、标本在80×和200×显微镜下可观察到形状不很规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。 | 片 | 60 | 工业 |
| 1003 | 高中生物仪器 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 60 | 工业 |
| 1004 | 高中生物仪器 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 60 | 工业 |
| 1005 | 高中生物仪器 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 60 | 工业 |
| 1006 | 高中生物仪器 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 60 | 工业 |
| 1007 | 高中生物仪器 | 胰腺切片(示胰岛) | 标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构；取材于大鼠；满足教学实验用。 | 片 | 60 | 工业 |
| 1008 | 高中生物仪器 | 正常人染色体装片 | 1、标本在200×和400×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 | 片 | 60 | 工业 |
| 1009 | 高中生物仪器 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 适用于课堂显微镜观察用。 | 片 | 60 | 工业 |
| 1010 | 高中生物仪器 | 线粒体切片 | 1、适用于显微镜观察用； 2、标本在50×和100×显微镜下观察线粒体结构。 | 片 | 60 | 工业 |
| 1011 | 高中生物仪器 | 量筒 | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 30 | 工业 |
| 1012 | 高中生物仪器 | 量筒 | 25mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 30 | 工业 |
| 1013 | 高中生物仪器 | 量筒 | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 30 | 工业 |
| 1014 | 高中生物仪器 | 量筒 | 100mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 30 | 工业 |
| 1015 | 高中生物仪器 | 量筒 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 5 | 工业 |
| 1016 | 高中生物仪器 | 量筒 | 1000mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久 | 个 | 5 | 工业 |
| 1017 | 高中生物仪器 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、参考规格：25mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 28 | 工业 |
| 1018 | 高中生物仪器 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、参考规格：100mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 5 | 工业 |
| 1019 | 高中生物仪器 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、参考规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 5 | 工业 |
| 1020 | 高中生物仪器 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、参考规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 5 | 工业 |
| 1021 | 高中生物仪器 | 容量瓶 | 1、高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2、参考规格：1000mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面； 4、瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 5 | 工业 |
| 1022 | 高中生物仪器 | 移液管 | 1mL，玻璃制 | 支 | 28 | 工业 |
| 1023 | 高中生物仪器 | 移液管 | 2mL，玻璃制 | 支 | 28 | 工业 |
| 1024 | 高中生物仪器 | 移液管 | 5mL，玻璃制 | 支 | 28 | 工业 |
| 1025 | 高中生物仪器 | 移液管 | 10mL，玻璃制 | 支 | 28 | 工业 |
| 1026 | 高中生物仪器 | 试管 | 15mm×150mm高硼硅玻璃材质 | 支 | 300 | 工业 |
| 1027 | 高中生物仪器 | 烧杯 | 50mL高硼硅玻璃制 | 个 | 300 | 工业 |
| 1028 | 高中生物仪器 | 烧杯 | 100mL高硼硅玻璃制 | 个 | 120 | 工业 |
| 1029 | 高中生物仪器 | 烧杯 | 250mL高硼硅玻璃制 | 个 | 60 | 工业 |
| 1030 | 高中生物仪器 | 烧杯 | 500mL高硼硅玻璃制 | 个 | 30 | 工业 |
| 1031 | 高中生物仪器 | 烧杯 | 1000mL高硼硅玻璃制 | 个 | 30 | 工业 |
| 1032 | 高中生物仪器 | 锥形瓶 | 50mL高硼硅玻璃制 | 个 | 500 | 工业 |
| 1033 | 高中生物仪器 | 锥形瓶 | 100mL高硼硅玻璃制 | 个 | 500 | 工业 |
| 1034 | 高中生物仪器 | 锥形瓶 | 250mL高硼硅玻璃制 | 个 | 90 | 工业 |
| 1035 | 高中生物仪器 | 锥形瓶 | 500mL高硼硅玻璃制 | 个 | 90 | 工业 |
| 1036 | 高中生物仪器 | 蒸馏烧瓶 | 1、高硼硅玻璃材质； 2、是一个具支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置； 3、参考规格：250mL。 | 个 | 28 | 工业 |
| 1037 | 高中生物仪器 | 酒精灯 | 1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成； 2、参考规格：150mL。 | 个 | 30 | 工业 |
| 1038 | 高中生物仪器 | 干燥器 | 160mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 1 | 工业 |
| 1039 | 高中生物仪器 | 冷凝器 | 直固，300mm高硼硅玻璃制 | 个 | 28 | 工业 |
| 1040 | 高中生物仪器 | 漏斗 | 1、参考规格：60mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，壁厚均匀，内壁光滑，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 30 | 工业 |
| 1041 | 高中生物仪器 | 漏斗 | 1、参考规格：90mm； 2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，壁厚均匀，内壁光滑，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。 | 个 | 30 | 工业 |
| 1042 | 高中生物仪器 | 滴管 | 150mm玻璃滴管 | 支 | 300 | 工业 |
| 1043 | 高中生物仪器 | 比色管 | 25mL | 支 | 150 | 工业 |
| 1044 | 高中生物仪器 | 广口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 100 | 工业 |
| 1045 | 高中生物仪器 | 细口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 5 | 工业 |
| 1046 | 高中生物仪器 | 细口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 10 | 工业 |
| 1047 | 高中生物仪器 | 细口瓶 | 1000mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 10 | 工业 |
| 1048 | 高中生物仪器 | 滴瓶 | 30mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 300 | 工业 |
| 1049 | 高中生物仪器 | 滴瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 300 | 工业 |
| 1050 | 高中生物仪器 | 滴瓶（茶色滴瓶） | 茶色，30mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 200 | 工业 |
| 1051 | 高中生物仪器 | 滴瓶（茶色滴瓶） | 茶色，60mL透明钠钙玻璃制 | 个 | 200 | 工业 |
| 1052 | 高中生物仪器 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≧200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≧25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 把 | 28 | 工业 |
| 1053 | 高中生物仪器 | 石棉网 | 1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成； 2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面； 3、整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 28 | 工业 |
| 1054 | 高中生物仪器 | 药匙 | 1、供中学化学实验和小学教学实验用； 2、药匙材质：单头塑料。 | 把 | 28 | 工业 |
| 1055 | 高中生物仪器 | 培养皿 | 60mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 500 | 工业 |
| 1056 | 高中生物仪器 | 培养皿 | 120mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 30 | 工业 |
| 1057 | 高中生物仪器 | 研钵 | 60mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 28 | 工业 |
| 1058 | 高中生物仪器 | 碘 | 250g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1059 | 高中生物仪器 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 2 | 工业 |
| 1060 | 高中生物仪器 | 氯化钙 | 500g，无水 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1061 | 高中生物仪器 | 三氯化铁 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1062 | 高中生物仪器 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1063 | 高中生物仪器 | 硫酸钠 | 500g，无水 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1064 | 高中生物仪器 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 500g | 瓶 | 2 | 工业 |
| 1065 | 高中生物仪器 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1066 | 高中生物仪器 | 氢氧化钙 | 500g | 瓶 | 5 | 工业 |
| 1067 | 高中生物仪器 | 氢氧化铝 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1068 | 高中生物仪器 | 氯化镉 | 试剂 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1069 | 高中生物仪器 | 无水乙酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1070 | 高中生物仪器 | 柠檬酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1071 | 高中生物仪器 | 琼脂 | 琼脂粉 100g | 瓶 | 3 | 工业 |
| 1072 | 高中生物仪器 | 葡萄糖 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1073 | 高中生物仪器 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1074 | 高中生物仪器 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1075 | 高中生物仪器 | 酒精 | 医用500ml | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1076 | 高中生物仪器 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1077 | 高中生物仪器 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1078 | 高中生物仪器 | 海藻酸钠 | 试剂 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1079 | 高中生物仪器 | 二苯胺 | 试剂 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1080 | 高中生物仪器 | 果胶酶 | 试剂 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1081 | 高中生物仪器 | α-淀粉酶 | 250g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1082 | 高中生物仪器 | 品红 | 25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1083 | 高中生物仪器 | pH广范围试纸 | 1～14，80张/本 | 本 | 15 | 工业 |
| 1084 | 高中生物仪器 | 甲基绿 | 试剂5g | 瓶 | 2 | 工业 |
| 1085 | 高中生物仪器 | 亚甲基蓝 | 25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1086 | 高中生物仪器 | 定性滤纸 | 直径90mm，100张/盒 | 盒 | 10 | 工业 |
| 1087 | 高中生物仪器 | 胭脂红(洋红) | 25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1088 | 高中生物仪器 | 龙胆紫 | 25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1089 | 高中生物仪器 | 曙红B(伊红B) | 10g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1090 | 高中生物仪器 | 美蓝 | 25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1091 | 高中生物仪器 | 酚红 | 25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1092 | 高中生物仪器 | 吡罗红 | 试剂 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1093 | 高中生物仪器 | 苏丹Ⅲ | 25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1094 | 高中生物仪器 | 健那绿 | 1g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1095 | 高中生物仪器 | 结晶紫 | 25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1096 | 高中生物仪器 | 刚果红 | 25g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1097 | 高中生物仪器 | 考马斯亮蓝 | 250g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1098 | 高中生物仪器 | 溴麝香草酚蓝 | 10g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1099 | 高中生物仪器 | 乙醛 | 500ml | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1100 | 高中生物仪器 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 5 | 工业 |
| 1101 | 高中生物仪器 | 乙酸乙酯 | 500ml | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1102 | 高中生物仪器 | 石油醚 | 500ml | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1103 | 高中生物仪器 | 亚硝酸钠 | 500ml | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1104 | 高中生物仪器 | 乙酸(醋酸) | 500ml | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1105 | 高中生物仪器 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 5 | 工业 |
| 1106 | 高中生物仪器 | 次氯酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1107 | 高中生物仪器 | 载玻片 | 1、玻璃制； 2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。50片/盒 | 盒 | 10 | 工业 |
| 1108 | 高中生物仪器 | 盖玻片 | 1、玻璃制； 2、100片/包。 | 包 | 50 | 工业 |
| 1109 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 氯化钙(CaCl2·2H2O) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1110 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1111 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1112 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 碘化钾(KI) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1113 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 硼酸(H3BO3) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1114 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 硫酸锰(MnSO4·4H2O) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1115 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 硫酸锌(ZnSO4·7H2O) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1116 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1117 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 硫酸铜(CuSO4·5H2O) | 瓶 | 2 | 工业 |
| 1118 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 氯化钴(CoCl2·6H2O) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1119 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1120 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 硫酸铁(FeSO4·7H2O) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1121 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 肌醇 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1122 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 烟酸 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1123 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 吡哆辛盐酸 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1124 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 盐酸硫胺(盐酸硫胺素) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1125 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 甘氨酸 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1126 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1127 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 萘乙酸(NAA) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1128 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 赤霉酸(GA3) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1129 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 吲哚丁酸(IBA) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1130 | 高中生物仪器 | 组织培养基(MS)试剂 | 吲哚乙酸(IAA) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1131 | 高中生物仪器 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 牛肉膏 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1132 | 高中生物仪器 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 蛋白胨 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1133 | 高中生物仪器 | 尿素培养基试剂 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1134 | 高中生物仪器 | 尿素培养基试剂 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1135 | 高中生物仪器 | 尿素培养基试剂 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1136 | 高中生物仪器 | 尿素培养基试剂 | 脲 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1137 | 高中生物仪器 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 纤维素粉 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1138 | 高中生物仪器 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1139 | 高中生物仪器 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1140 | 高中生物仪器 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1141 | 高中生物仪器 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 氯化钾 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1142 | 高中生物仪器 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 酵母浸膏 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1143 | 高中生物仪器 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 水解酪素 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1144 | 高中生物仪器 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 羧甲基纤维素钠(CMC-Na) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1145 | 高中生物仪器 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 交联葡萄糖(Sephadex G-75) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1146 | 高中生物仪器 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 丙烯酰胺 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1147 | 高中生物仪器 | 血红蛋白提取及分离试剂 | N，N-甲叉双丙烯酰胺 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1148 | 高中生物仪器 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 十二烷基磺酸钠(SDS) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1149 | 高中生物仪器 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 过硫酸铵 | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1150 | 高中生物仪器 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1151 | 高中生物仪器 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 四甲基乙二胺(TEMED) | 瓶 | 1 | 工业 |
| 1152 | 高中生物仪器 | 工作服 | 1、材质：涤卡；颜色为白色； 2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3、产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 件 | 5 | 工业 |
| 1153 | 高中生物仪器 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，有机玻璃镜面。 | 个 | 55 | 工业 |
| 1154 | 高中生物仪器 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 付 | 60 | 工业 |
| 1155 | 危化品室 | 药品储存柜 | 参考规格：1020(mm)x520(mm)x2080(mm) 1、柜体：顶部隔板、中层隔板、底部隔板及侧立板都采用改性PP材料，模具一次注塑成型。 2、上、下部柜门：柜门外框采用改性PP材料，模具一次注塑成型。门内嵌4mm厚钢化玻璃，上柜透明可视，下柜采用磨砂钢化玻璃。内侧弧形圆边，门内玻璃压条采用工程塑料挤压成型。 3、层板：层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀布局加强筋。上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，四周有阻水边，双头配置密封堵头。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层利用空间。 4、门铰链：采用PP改性材料，模具一次注塑成型。 5、拉手：拉手采用增强型材料，模具一次注塑成型。 6、锁具：中层隔板中间位置安装两把锁。上锁开关上部箱体两扇门，下锁开关下部箱体两扇门。上下层独立开关更安全，使用更方便、更快捷。 7、通风：柜子顶部预留通风系统接口，可以与通风系统相连接，接口处配备有手动调节风流速大小装置，可以打开与关闭通风口。 8、配件：柜子固定螺丝均采用304不锈钢螺丝，柜子内部均无裸露金属材料。 9、陈列架：药品陈列架采用改性pp材料，模具一次注塑成型，不用装搭，经久耐用。陈列架分上下二阶梯。药品陈列架长465（mm)x宽218（mm）x高195（mm） | 个 | 5 | 工业 |
| 1156 | 危化品室 | 通风柜 | 1、参考规格：≧1500×850×2350mm 2、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用≧1.0厚钢板，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。 3、内衬板、导流板采用≧5mm厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。 4、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入≧5mm钢化玻璃，门开启高度为≧760mm，自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留。 5、固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入≧5mm厚钢化玻璃。台面采用（国产）实芯理化板（≧12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀。 6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径≧250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。 7、水路配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上。 8、电路控制面板采用液晶显示屏面板，8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 9、照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部。 10、插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。 11、下柜门铰链采用≧110度直弯铰链，拆装方便。 12、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1157 | 危化品室 | 危化品存储柜 | 1、参考规格：1840mm*900mm*510mm 2、毒害品储存柜外壳体全部采用≧1.0mm的镀锌钢板，柜体底座采用≧2.0mm的镀锌钢板，环氧树脂粉末喷涂。 3、毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置进风口，进风口底部风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h=≧160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆。 4、柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延边有≧3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有≧H48.5×W16.5（mm）PVC一次成型护栏， 护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）0.5mm厚度的PVC装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度≧50mm（包括积液盘的高度）。 5、柜体应填充具有保温隔热作用的材料。 6、柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件； 7、存储柜上安装的磁锁、机械密码锁。 8、柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 9、柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。应有配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀， 10、柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。 | 个 | 1 | 工业 |
| 1158 | 危化品室 | 通风风机 | PP材料，220V110W，1850立方/小时、2000转/分，噪音50分贝。 | 台 | 1 | 工业 |
| 1159 | 危化品室 | 通风系统（室内） | 1、主通风管参考规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2、支管道参考规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； （实际管径视现场情况可适当调整） | 室 | 1 | 工业 |
| 1160 | 危化品室 | 安装辅件 | 含固定支架、连接管、耗材等 | 室 | 1 | 工业 |
| 1161 | 危化品室 | 安装 | 标准化安装、包含监控布线等。 | 室 | 1 | 建筑业 |