| 序号 | 部室名称 | 设施设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活 | 可编程智能控制主机 | 1、嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染； 2、内置≧512M内存和≧8G存储FLASH 3、≧8路独立可编程RS-232/485控制接口，串口速率600~115200bps，支持串口环出功能； 4、每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 5、内嵌智能红外学习功能模块，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 6、≧8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，支持0-5V（10mA）数字输入信号； 7、≧8路弱继电器控制接口，每路都可支持30V/1ADC，125V/0.5AAC负载； 8、支持内置时钟芯片，可通过移动控制软件校准时间，主机将按照设置好的时间轴执行事件命令，预约动作可精确年月日时分秒； 9、需支持红外代码块库导出功能； 10、正面板可定义按键控制功能； 11、可选配内置真彩触摸屏，采用工业级多核嵌入式处理器； 12、支持矩阵键盘控制，支持键盘使能，支持设置坐标上传方式； 13、支持有线网、无线网连接，支持读取网络配置，支持远程服务器连接；支持发送HTTP-GET；支持历史曲线采样； 14、支持一键管控信号布局，支持多台设备级联，同一控制界面控制多台主机；支持嵌入MiniC；支持播放、暂停、恢复、停止管理； 15、通用宽电压设计，可适应交流110～240V，50/60Hz。 16、具备USB接口，支持程序下载更新； 17、主机前面板自带有电源指示灯和相应的工作指示灯，配备≧8个232/485/422口工作状态指示灯显示；配备继电器工作状态指示灯显示； 18、具有供电总线信号管理，支持DC12V/2A输出电源（可选配DC24V/2A）； 19、提供开放式可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构，全面兼容有线触摸屏、PC电脑、iPad、Android系统终端控制； 20、设备支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，当主机出现宕机时，备份主机自动启动并接管系统。当主控主机恢复后，备份主机恢复到冷备份状态，保证系统正常运行； 21、支持双向状态反馈功能，触摸屏能够实时的读取主机的状态，保持按键的状态和主机的状态同步，操作人员可在控制端查看所有设备开关状态。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 办公生活 | 电源控制器 | 1、采用NXP工业级CPU芯片，超强抗干扰能力，能通过4KV快速脉冲干扰(EFT)；采用RS-232地址码开关方式，可以提供一个RS-232接口控制多台继电器，支持最大255台级联；可通过PC软件控制，首创设备状态反馈显示功能； 2、兼容其他中控和其他品牌中控或第三方控制设备；紧急情况下可DIP手动控制方式；≧8路电源插座或开关组件任意组合； 3、内置≧八路进口≧30A大功率继电器模块，每路功率可达1200W； 4、电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； 5、提供每路开关LED状态显示；采用30V继电器；独立100V-220V开关电源供电； 6、四重独立控制方式，手动、电脑软件设备、RS-232串口、网络控制；支持状态反馈显示功能 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 办公生活 | 控制软件及编程 | 1、支持IOS/android系统； 2、支持双向多点TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议通讯控制； 3、支持宏、按钮、滑动条、进度条、浏览器、文本输入框、文字标签、滑动列表框、图片框、视频播放组件、天气显示、时间显示、语音识别控制； 4、支持中控设备状态读取及呈现； 5、支持RTMP/RTSP流媒体协议； 6、支持LUA嵌入。 | 次 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 办公生活 | 高清矩阵 | 1、≧8路HDMI数字高清信号输入；≧8路HDMI数字高清信号输出； 2、采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态等信息； 3、全数字化切换，实时无缝切换，可以任意输入切换到任意输出，切换过程无黑屏、抖动、撕裂等现象； 4、支持3840x2160@30Hz视频信号； 5、输入支持HDMI2.0标准； 6、支持音频加嵌和解嵌功能，1路HDMI内嵌音频输出； 7、支持HDCP，支持蓝光DVD解码； 8、内置≧32组场景存储功能，能直接在面板或者红外线遥控操作； 9、内置红外接收模块，支持红外遥控切换功能； 10、具有1路RS-232通讯接口，支持电脑控制或可编程中央控制系统控制； 11、全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能； 12、可设置ID地址实现多机级联，最多可以级联255台矩阵； 13、通用宽电压设计，可适应交流110～240V，50/60Hz。 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 办公生活 | 平板电脑 | ≧10.0英寸，12+256GB，分辨率2880*1840， 电池容量8800mAh，扬声器配置≧4陈列扬声器 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 办公生活 | 红外发射棒 | 带有一个2针端子块类型的红外端口，为设备提供一个单向IR控制接口。 红外端口的2针3.5mm可拆卸端子块 | 条 | 4 | 工业 |
| 7 | 办公生活 | 无线路由器 | 千兆无线路由器 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 办公生活 | 反馈抑制器 | 1、采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带降噪消除技术，可快速自动完全消除啸叫和背景噪声； 2、内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，96KHz高速采样。 3、全自动化操作的工作方式，免人工调试； 4、具有≧2路独立的话筒输入输出、≧2路卡隆接口的线路输入(不进入反馈功能)； 5、具有≧2.0彩色显示屏显示参数状态； 6、各功能可通过本机设置； | 台 | 1 | 工业 |
| 9 | 办公生活 | 调音台 | 1、≧8路平衡式XLR话筒输入+≧2组6.35mm立体声输入，支持≧2组母线输出，≧1路AUX辅助输出，≧1路效果FX发送功能，≧1路耳机监听，≧1组独立监听输出； 2、每路话筒通道配备专业级+48V幻像电源； 3、低噪音的前置放大器，采用屏蔽式电路设计； 4、具有主声道L/R，SUB编组 5、三段均衡可调； 6、≧1路AUX编组辅助输出AUX1为推子前输出； 7、采用≧99种数显DSP效果器； 8、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC110 - 240V 50-60Hz； 9、集成MP3播放器功能，支持USB直连播放 10、支持SUB1/2≧2编组输出 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 音乐教室 | 电子钢琴 | 1、键盘：88键 (带有擒纵装置及仿象牙质感白键) 2、力度感应：键感≧5种，固定键感 3、语言：中文 4、音源：多层采样钢琴音源 5、最大复音数：96 6、内置音色：钢琴≧4种、电钢琴≧2种、中国民乐音色≧6种 7、节拍器：拍子：0/4， 2/2， 3/2， 2/4， 3/4， 4/4， 5/4， 6/4， 7/4， 3/8， 6/8， 8/8， 9/8， 12/8（四分音符=10-500） 8、微调：415.3 - 466.2 Hz （默认值： 440.0 Hz） 9、蓝牙功能：蓝牙不低于4.0版本 10、接口：DC 输入接口、踏板 1：单踏延音接口、踏板 2：三踏板（延音，持音，柔音）接口、USB 电脑接口： USB B 类型、USB 存储接口：USB A 类型、耳机接口x 1： 立体声迷你耳机类型 11、踏板：三踏板（延音，持音，柔音） 12、扬声器：12cm*2 8W*2 13、其他功能：叠加、双钢琴、数码音效，自动关机 | 台 | 1 | 工业 |
| 11 | 音乐教室 | 电子钢琴 | 1、键盘：88键 (带有擒纵装置及仿象牙质感白键) 2、力度感应：键感≧5种，固定键感 3、语言：中文 4、音源：多层采样钢琴音源 5、最大复音数：96 6、内置音色：钢琴≧4种、电钢琴≧2种、中国民乐音色≧6种 7、节拍器：拍子：0/4， 2/2， 3/2， 2/4， 3/4， 4/4， 5/4， 6/4， 7/4， 3/8， 6/8， 8/8， 9/8， 12/8（四分音符=10-500） 8、微调：415.3 - 466.2 Hz （默认值： 440.0 Hz） 9、蓝牙功能：蓝牙不低于4.0版本 10、接口：DC 输入接口、踏板 1：单踏延音接口、踏板 2：三踏板（延音，持音，柔音）接口、USB 电脑接口： USB B 类型、USB 存储接口：USB A 类型、耳机接口x 1： 立体声迷你耳机类型 11、踏板：三踏板（延音，持音，柔音） 12、扬声器：12cm*2 8W*2 13、其他功能：叠加、双钢琴、数码音效，自动关机 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 音乐教室 | 手风琴 | 律制：十二平均律标准音：小字一组a音为440Hz，应符合GB3451的要求,音准误差：极限偏差为+17 -8音分；八度纯，四度，五度均匀； 1.琴箱参考尺寸：长480mm,宽190mm. 2.风箱：表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。 3.键盘：41个条形琴键，有24根白键，17根黑键组成，中心距20mm，琴键宽度19mm, 珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色。 4.音域：从F到A。 5.键盘变音器：7个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚.变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。 6.贝斯：120个键钮，排列整齐，运动灵活，经久耐用，不易掉齿。 7.贝斯变音器：三个变音键组成，排列整齐、音列组合标志应清晰、准确；传动装置应灵敏有效。 8.琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。 9.音质：高音明亮，中音丰富有力，低音浑厚，音质纯净，无哑音。 | 架 | 1 | 工业 |
| 13 | 音乐教室 | 合唱台 | 1、材质：采用≧18mm樟子松板制作，内衬≧18mm樟子松板加固；外观为一体结构，站台加固定钢架，结实耐用，抗压力强； 2、合唱台分三级，长：1200mm，每级宽400mm，高300mm； | 组 | 6 | 工业 |
| 14 | 音乐教室 | 音筒 | 1、外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；一头有系绳，用于方便手拿 2、规格：筒参考直径≧43mm，按音符排列，音筒长：C≧610mm、D≧550mm、E≧472mm、F≧450mm、G≧392mm、A≧360mm、B≧310mm、C≧290mm | 组 | 4 | 工业 |
| 15 | 音乐教室 | 音条 | 1、构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒， 2、组成部分：音条键、发音箱、音条钉、音条锤，表面镀层牢固、完整、光亮， 3、规格：铝制17块音块组成，规格：最长音块≧215mm、最短音块≧133mm；音块高≧2mm；音块的铝板琴片厚度≧5mm； 4、音色：音灵敏，主音清晰，悦耳，音色饱满，共鸣好，无杂音；音准符合标准要求。 5、包装：木盒 | 套 | 8 | 工业 |
| 16 | 音乐教室 | 沙蛋 | 1、材质：榉木，环保安全漆 2、规格：沙蛋长度≧58mm，参考直径≧40mm 3、结构：由椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒； 4、音色：声音明亮 | 个 | 8 | 工业 |
| 17 | 音乐教室 | 手摇铃 | 1、材质：塑料皮带、金属铃铛、木制把，外观结构：半圆附塑料皮带由木制把连接，挂有5个小铃铛，铃铛悬挂牢固，2个为一副； 2、规格：半圆参考直径≧107mm，高≧74mm，木柄参考直径≧18mm；铃圈厚≧2mm，皮宽≧17mm，皮长约≧200mm；铃铛规格≧23*23mm； 3、音色：发音清脆，无杂音 | 个 | 8 | 工业 |
| 18 | 音乐教室 | 棒铃 | 1、材质：木制、金属铃铛，结构：木棒上面覆盖红绒布，配有21颗小铃铛组成，边缘排布4排各5颗铃铛，顶部一颗铃铛，手柄处为原木清漆； 2、规格：全长≧250mm，手柄把长≧100mm，铃铛参考直径≧20mm | 个 | 8 | 工业 |
| 19 | 音乐教室 | 响棒 | 1、材质：椿木； 2、结构：由两根圆柱体实木棍构成，材质：椿木，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一副； 3、规格：长≧200mm，参考直径≧20mm； 4、音色：发音清脆，悦耳 | 对 | 8 | 工业 |
| 20 | 音乐教室 | 刮棒 | 1、材质：榉木； 2、结构：由一根粗细一致的实木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，，配敲棒一支； 3、规格：全长≧200mm，刮棱棒长≧145mm，刮棒参考直径≧25mm，手柄长≧8mm，参考直径≧17mm，棒长≧145mm，参考直径≧6mm； 4、音色：音质清晰，无杂音 | 对 | 8 | 工业 |
| 21 | 音乐教室 | 鱼蛙筒 | 1、材质：木质，发音部位为松木，头尾部为桦木； 2、结构：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附刮棒一根； 3、规格：全长≧200mm，头部长≧67mm；加沟处长≧68mm，参考直径≧56mm；尾长≧64mm，尾参考直径≧33mm；敲棒长≧147mm，参考直径≧12mm； 4、音色：音质清晰，无杂音 | 对 | 8 | 工业 |
| 22 | 音乐教室 | 音乐节拍器 | 机械节拍器 速度范围：40拍/分钟-208拍/分钟 人声节拍：0，2，3，4，6 误差：0.08% | 个 | 1 | 工业 |
| 23 | 音乐教室 | 音叉 | 1、材质：钢制 2、规格：总长≧115mm，把手长度≧40mm，叉长≧75mm，叉厚≧3mm 3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，标准音乐音叉 | 个 | 1 | 工业 |
| 24 | 音乐教室 | 乐器储藏柜 | 1、参考规格：800×1800×400mm。 2、采用冷轧钢板，粉末静电喷涂，焊接牢洗除锈，锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强.采用粉沫使真正的环保无毒害。 | 个 | 4 | 工业 |
| 25 | 音乐教室 | 钟琴 | 1、材质：钢铝； 2、规格：琴长≧615mm，琴宽≧342mm，琴片宽≧25mm，琴片厚≧5mm，整体琴片长185mm-75mm组成，琴片根据音阶不同尔长度不同；不锈钢支架的高度为≧600mm，支架中心钢管的参考直径≧25mm。 3、结构：音板、音锤、支架、琴包组成；由1个32音的裸琴和1副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用 | 套 | 2 | 工业 |
| 26 | 音乐教室 | 木制沙锤 | 1、材质：桦木，沙粒 2、规格：总长度≧260mm，锤体长度≧130mm，锤球参考直径≧80mm，手柄长≧130mm，手柄参考直径≧22mm 3、结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一副。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰。 4、音色：声音明亮。 | 对 | 8 | 工业 |
| 27 | 音乐教室 | 椰壳沙锤 | 1、材质：纯天然椰壳 2、规格：总长度为≧240mm，锤体长度≧120mm，锤球参考直径≧115mm，手柄长≧152mm，手柄参考直径≧24mm. 3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一副。手柄部分穿有2个小孔，孔中心穿有DIY中国结，粗细适宜，光滑手感好，牢固。 4、音色：声音明亮 | 对 | 8 | 工业 |
| 28 | 音乐教室 | 卡巴撒 | 1、结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实； 2、音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。 3、规格：头部木块参考直径≧130mm，厚≧8mm，锤头高≧72mm，金属串珠区参考直径≧76mm，金属串珠区高≧53mm；手柄长≧100mm，手柄参考直径≧17-24mm； | 个 | 8 | 工业 |
| 29 | 音乐教室 | 卡巴撒 | 1、结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实； 2、音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。 3、规格：头部木块参考直径≧65mm | 个 | 8 | 工业 |
| 30 | 音乐教室 | 双响筒 | 1、材质：红木，由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰； 配敲棒一根 2、规格：筒全长≧184mm，参考直径≧40mm，握把长≧153mm，握把插孔深≧15mm；敲棒长≧152mm，锤头参考直径≧11mm； 高音筒长59mm，低音筒长58mm 3、音色：发音清脆，无杂音 | 副 | 8 | 工业 |
| 31 | 音乐教室 | 响板 | 1、材质：桦木 2、规格：全长≧218mm，响板头参考直径≧55mm，响板厚度≧31.1mm；手柄厚度≧19mm， 3、结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起； 4、音色：发音清脆，悦耳，可发出坚硬“哒，哒哒”声、无杂音 | 个 | 8 | 工业 |
| 32 | 音乐教室 | 北梆子 | 1、材质：梨木； 2、结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；表面光滑，完整、光亮； 3、规格：长≧190mm，宽≧43mm，高≧33mm；另一根参考尺寸≧190mm*25mm； 4、音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音 | 副 | 8 | 工业 |
| 33 | 音乐教室 | 南梆子 | 1、材质：梨木或硬杂木； 2、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧8mm，配一支敲棒，表面光滑，完整，光亮。 3、规格：长≧195mm，宽≧38mm，开缝长≧139mm；敲棒长≧200mm，击锤参考直径≧14mm； 4、音色：音质清晰，宏亮，悦耳，饱满，无杂音。 | 副 | 8 | 工业 |
| 34 | 音乐教室 | 木鱼 | 1、材质：椿木； 2、结构：八音一组，正面方形，侧面三角形，手工制作，设有发音孔，附击锤1个；木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音孔，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，外观红色喷漆，金色画漆。 3、规格：参考尺寸为宽*高≧①95*72mm ②≧88*67mm ③≧86*64mm ④≧78*62mm ⑤≧74*60mm ⑥≧71*54mm ⑦≧63*52mm ⑧≧61*48mm。击槌槌头参考直径≧24mm，球形，把为圆柱形，参考直径为≧5mm，敲槌全长≧190mm，敲击不同参考尺寸的木鱼，出不一同的音调。 4、音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音。 | 套 | 6 | 工业 |
| 35 | 音乐教室 | 铃鼓 | 1、材质：鼓圈桦木多层板，鼓面优质单面羊皮，黄铜镲片、羊皮鼓面； 2、结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观 3、规格：铃鼓参考直径≧200mm，高度≧43mm，木质圈厚度≧6mm，单片铃片参考直径≧36mm， 4、音色：击鼓，摇鼓发声清晰，无噪音；铃声清脆，古音纯正。 | 套 | 4 | 工业 |
| 36 | 音乐教室 | 三角铁 | 1、材质：锰钢 2、结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用； 3、规格：3件套三角铁的参考尺寸分别为：243mm ；197mm ；157mm ；金属敲棒的长度130mm ；三角铁的参考直径8mm ，金属击棒的参考直径5mm 4、音质：明亮，发音清脆，穿透力强 | 套 | 6 | 工业 |
| 37 | 音乐教室 | 碰钟 | 1、材质：响铜； 2、结构：两个一对，丝带连接； 3、规格：参考直径≧56mm，高≧40mm， 4、音质：清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕 | 副 | 4 | 工业 |
| 38 | 音乐教室 | 大军鼓 | 1、材质：优质聚酯膜鼓皮，多层桦木鼓腔，铝合金压铸鼓圈 2、规格：参考直径不低于560mm，鼓高度不低于（250mm22*10）。 3、配件：一副鼓槌、背带。 | 个 | 4 | 工业 |
| 39 | 音乐教室 | 小军鼓 | 1、材质：金属鼓腔贴PVC； 2、结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3、规格：鼓参考尺寸14"×4" ，鼓面的参考直径≧354mm，鼓腔厚度≧1.4mm；鼓高≧100mm，鼓棒长≧400mm，鼓棒参考直径≧14mm； 4、音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏 | 个 | 8 | 工业 |
| 40 | 音乐教室 | （三鼓）多音鼓 | 参考尺寸：10"12"13" 工艺：喷砂化处理 配件：扳手、鼓棒、鼓钥匙，带鼓架 | 套 | 1 | 工业 |
| 41 | 音乐教室 | 竖笛 | 1、材质：ABS树脂； 2、结构：由安全无毒环保塑料制成的6孔竖笛一支，内附：一根清洁棒、竖笛说明书（含指法表），PVC袋包装 ，笛身贴有镭射光标 3、调性：C调 | 支 | 50 | 工业 |
| 42 | 音乐教室 | 口风琴 | 1、材质：食品级ABS无毒工程树脂 ；3个8度音域 2、结构：37键键盘组成、吹嘴一个、塑料吹管一个、擦琴布一块，优质帆布带拉链琴包一个（含背带）； 3、规格：全长≧470mm，宽≧107mm，高≧35mm；白键长均≧84mm，宽均≧18mm；黑键长均≧108mm，宽均≧54mm；塑料吹管长≧540mm；吹嘴长≧65mm，宽≧17mm；外包装参考尺寸长*宽*高≧515*140*60mm ； 4、音质：采用十二平均律，标准音440-442Hz，音色清脆、柔和、圆润、响亮、均匀、无杂音 | 个 | 50 | 工业 |
| 43 | 音乐教室 | 陶笛 | 1、材质：ABS树脂材质 2、调性：中音C调 | 个 | 50 | 工业 |
| 44 | 音乐教室 | 葫芦丝 | 1、材质：ABS材质 中音C调 2、规格：葫芦丝全长385mm；葫芦130mm；主音管230mm；主音管直15mm；葫芦丝吹口20mm； 3、音质：采用十二平均律，标准音440Hz，音色优美，圆润，发音流畅。 | 支 | 50 | 工业 |
| 45 | 音乐教室 | 堂鼓 | 1、材质：牛皮鼓面，鼓腔、鼓锤用硬杂木； 2、结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架； 3、规格：鼓面参考直径≧247mm，高度≧167mm ，鼓锤长度≧245mm，鼓锤参考直径≧14mm 4、音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音 | 个 | 4 | 工业 |
| 46 | 音乐教室 | 大锣 | 1、材质：优质响铜； 2、结构：锣身为一圆型弧面，中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 3、规格：锣参考直径≧300mm，外延厚度≧2mm，中心脐参考直径≧100mm，重量≧800g，敲槌长度≧245mm； 4、音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音 | 个 | 1 | 工业 |
| 47 | 音乐教室 | 小锣 | 1、材质：优质铜； 2、结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 3、规格：锣参考直径为≧215mm，外延厚度≧1.5mm，木片长度≧265mm 4、音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音； | 个 | 2 | 工业 |
| 48 | 音乐教室 | 铙 | 1、材质：响铜 2、规格：参考直径≧28CM 3、结构：饶体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一副 | 副 | 1 | 工业 |
| 49 | 音乐教室 | 钹 | 1、材质：响铜 2、规格：参考直径≧15CM，壁厚≧0.2CM 3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一副 | 副 | 2 | 工业 |
| 50 | 音乐教室 | 乐谱架 | 1、材质：优质铁，磨砂面 2、规格：谱台面参考直径≧47.5CM，高度≧34CM，最大可升降到1.4-1.5米的高度，加厚金属钢管支架中心钢管参考直径≧1.9CM 3、结构：由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。加厚金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用。 | 个 | 50 | 工业 |
| 51 | 音乐教室 | 六面体凳 | 1、规格：420*381*300mm； 2、工艺： （1）主要配件采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作，下立 脚板厚度≧50mm，其他部位≧28mm； （2）辅助（连接）材料采用聚丙烯（PP）为原料，注塑成型； （3）拼装：卡件和卯榫连接，注塑链接和下沉螺丝固定； 3、凳面多条带防滑点的防滑条，颜色多色可以选择 | 个 | 50 | 工业 |
| 52 | 音乐教室 | 装修 | 风格内容根据要求定制，吸音板，文化墙等 | 间 | 1 | 工业 |
| 53 | 美术教室 | 教师工作台 | 1、钢木结构：参考尺寸≧1800*700*850mm。 2、台面：采用≧12mm抗倍特板制作；台面铣有过线孔，配备过线盖；台面下有≧18mmE0级三聚氰胺饰面的挡板，pvc封边，通过L型角铁固定连接在台面底部； 3、安全性能要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头，操作台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 4、桌腿采用≧60*30*1.5mm无缝管焊接打磨，表面平整；底部配备走线盒，采用≧1.0mm冷轧钢板制作，盒盖一侧可以打开，底部通透走线；左右桌架采用≧1.0mm冷轧钢板激光铣0型，可悬挂配件盒； 5、前横梁、中间横梁全部采用≧40*20*1.5mm无缝管制作，；连接件采用铝合金注塑模具一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 6、演示台底部配备一个储物的移动柜，整体采用≧18mmE0级三聚氰胺饰面，pvc封边，底部配备可移动万向轮。 | 张 | 1 | 工业 |
| 54 | 美术教室 | 学生工作台 | 1、钢木结构：参考尺寸≧2000*1100*740mm 2、台面：采用≧12mm抗倍特板制作；台面铣有过线孔，配备铝合金桌面电源； 3、安全性能要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头，操作台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。 4、桌腿采用≧50*50*1.5mm无缝管焊接打磨，表面平整； 5、前横梁、中间横梁全部采用≧60*30*1.5mm无缝管制作，；连接件采用铝合金注塑模具一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 | 张 | 8 | 工业 |
| 55 | 美术教室 | 学生凳 | φ300×450mm 座垫： 1、材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体成型。不得采用回收料生产。 2、参考尺寸：参考直径≧300mm。中间有内弧造型， 钢管： 1、材质及形状：采用椭圆形亮光钢管焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2、参考尺寸：15mm×35mm×厚1.5mm。座高为≧450mm 3、表面涂装：焊接完成钢管架，经高温粉体烤漆，涂层光滑均匀，色泽一致， 4、中间固定钢板：采参考直径≧190mm×厚度2.5mm圆形钢板制。 5、坐垫底板有软胶垫保护，可以悬挂于桌面且不伤桌面。 脚垫： 1、材质：采用PP加纤维质塑胶一体成型。 | 张 | 49 | 工业 |
| 56 | 美术教室 | 教学用品柜 | 1、参考尺寸：1600*450*2000mm； 2、柜体内设多层板，其它部位采用≧1.5mm厚的PVC封边，所有板材加工截面必须封边。 | 个 | 4 | 工业 |
| 57 | 美术教室 | 衬布 | ≧1000×2000mm；棉、麻、丝、绒各色 | 块 | 12 | 工业 |
| 58 | 美术教室 | 写生灯 | 1、立式可升降，落地升降总高度1500mm—2600mm； 2、三节升降杆，升降固定钮用高强ABS件组成； 3、聚光灯罩合金板喷塑，参考直径≧260mm； 4、五角支撑架用高强ABS而成，脚用参考直径16mm不锈钢管制成； 5、照度角度120度可调，高强LED灯与灯罩一体，光源功率≧18W； 6、配≧2200mm长的优质电线，开关带有遥控装置、插头。 | 只 | 4 | 工业 |
| 59 | 美术教室 | 静物台 | 参考尺寸：600*800*620（1190）mm，材质：红榉木。 | 个 | 1 | 工业 |
| 60 | 美术教室 | 人体结构活动模型 | 高度≧400mm，木质 | 个 | 4 | 工业 |
| 61 | 美术教室 | 画架 | 1、材质：榉木； 2、画架整体参考尺寸≧580*650*1400mm； 3、置画高度≧1800mm； 4、平放高度≧800mm； 5、表面平整光滑、无毛刺、裂纹和疖疤。 | 个 | 1 | 工业 |
| 62 | 美术教室 | 画板 | 椴木板，边框松木，规格：600×900×18mm，结实耐磨，坚硬不变形。 | 张 | 1 | 工业 |
| 63 | 美术教室 | 写生凳 | 参考直径300mm，可升降。材质：红榉木 | 个 | 15 | 工业 |
| 64 | 美术教室 | 版画工具 | 木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、 电烙铁1把、木蘑托1只、马莲1个、胶滚1件 、油石1件、刮刀2把、6B中华绘图铅笔2支 | 套 | 1 | 工业 |
| 65 | 美术教室 | 制作工具 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、 电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 | 套 | 1 | 工业 |
| 66 | 美术教室 | 国画和书法工具 | 毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、 印盒1个 | 套 | 1 | 工业 |
| 67 | 美术教室 | 水彩画工具 | 水彩画笔1～12#各一支，12格梅花调色盘，吸水海绵，可折叠水桶 | 套 | 1 | 工业 |
| 68 | 美术教室 | 水粉画工具 | 水粉画笔1～12#各一支，椭圆1/3调色盘 400mm*290mm*12mm，24格调色盒带盖，可折叠水桶 | 套 | 1 | 工业 |
| 69 | 美术教室 | 素描工具 | 素描铅笔一套包括：2H2支、2B4支、HB1支、B2支、3B1支、4B1支、5B1支、6B1支、7B1支、8B1支），橡皮1块、可塑橡皮1块、美工刀1把、炭笔、炭条、铅笔延长器、纸笔各1支 | 套 | 1 | 工业 |
| 70 | 美术教室 | 彩铅画笔 | 24色彩铅笔一套 | 套 | 1 | 工业 |
| 71 | 美术教室 | 油彩棒 | 24色重彩油画棒一套 | 套 | 1 | 工业 |
| 72 | 美术教室 | 水彩笔 | 24色水彩笔一套 | 套 | 1 | 工业 |
| 73 | 美术教室 | 云台 | 塑钢转台，300*115mm | 件 | 1 | 工业 |
| 74 | 美术教室 | 篆刻工具 | 篆刻刀、 印床、章料、 印泥、砂纸 | 套 | 1 | 工业 |
| 75 | 美术教室 | 绘图工具 | 圆规，直尺，三角板，曲线板 | 套 | 1 | 工业 |
| 76 | 美术教室 | 大圆规 | 演示用，工程塑料，画圆最大参考直径为800mm， 附橡皮脚 | 套 | 1 | 工业 |
| 77 | 美术教室 | 丁字尺 | 演示用，有机塑料，不小于800mm | 套 | 1 | 工业 |
| 78 | 美术教室 | 泥工工具 | 泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、型板1块、喷壶1个、海绵1块 | 套 | 1 | 工业 |
| 79 | 美术教室 | 美工工具 | 小剪刀、美工刀、A3切割垫板、刻纸刀、直尺、卷笔刀 | 套 | 1 | 工业 |
| 80 | 美术教室 | 学生画板 | 椴木板，边框松木，规格：600mm×450mm×18mm，结实耐磨，坚硬不变形。 | 个 | 48 | 工业 |
| 81 | 美术教室 | 学生画架 | 参考尺寸：300*350*460（620)mm，置画高度：580mm，材质：榉木 | 个 | 48 | 工业 |
| 82 | 美术教室 | 书法工具 | 毛笔(大白云、 中白云、小白云、小狼毫) 、毛毡、镇尺、笔洗、100ml墨汁、墨盒、笔搁 | 套 | 48 | 工业 |
| 83 | 美术教室 | 篆刻工具 | 篆刻刀、 印床、章料、 印泥、砂纸 | 套 | 48 | 工业 |
| 84 | 美术教室 | 国画工具 | 毛笔(斗笔、大白云、 中白云、小白云、小狼毫、勾线笔) 、毛毡、笔洗、 调色盘、镇尺、笔搁 | 套 | 48 | 工业 |
| 85 | 美术教室 | 绘图工具 | 圆规，直尺，三角板，曲线板 | 套 | 48 | 工业 |
| 86 | 美术教室 | 版画工具 | 木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、 电烙铁1把、木蘑托1只、马莲1个、胶滚1件、油石1件、刮刀2把、6B中华绘图铅笔2支 | 套 | 48 | 工业 |
| 87 | 美术教室 | 水彩画工具 | 水彩画笔1～12#各一支，12格梅花调色盘，吸水海绵，可折叠水桶 | 套 | 48 | 工业 |
| 88 | 美术教室 | 水粉画工具 | 水粉画笔1～12#各一支，椭圆1/3调色盘 400mm*290mm*12mm，24格调色盒带盖，可折叠水桶 | 套 | 48 | 工业 |
| 89 | 美术教室 | 素描工具 | 素描铅笔一套包括：2H2支、2B4支、HB1支、B2支、3B1支、4B1支、5B1支、6B1支、7B1支、8B1支），橡皮1块、可塑橡皮1块、美工刀1把、炭笔、炭条、铅笔延长器、纸笔各1支 | 套 | 48 | 工业 |
| 90 | 美术教室 | 不锈钢纸夹 | 不锈钢材质，山形票夹，约可夹≧250张纸 | 个 | 48 | 工业 |
| 91 | 美术教室 | 美工工具 | 小剪刀、美工刀、A3切割垫板、刻纸刀、直尺、卷笔刀 | 套 | 48 | 工业 |
| 92 | 科学教室 | 教师演示台 | 1、规格：≧2400×700×850mm 2、台面：采用≧25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求：环保性能检测：台面参照 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理， 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。 7、滑轨：双节静音滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。 8、拉手：隐藏一字内拉手，与门板抽屉连为一体，造型简洁美观。 9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 10、教师演示台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、 GB18584-2024《家具中有害物质限量》标准： | 张 | 1 | 工业 |
| 93 | 科学教室 | 教师演示电源 | 符合教育部最新标准的安全总电源 主控电源箱体采用金属材料制成，表面磷化喷塑防护处理，采用抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，密码开机管理，采用7寸彩色液晶触摸屏，电源主控台需与教师演示台一体化。 1、教师电源具有指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能。 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟。 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机。 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持3.5寸液晶屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求。 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源0-36V电压，分辨率为1V，电流0-6A。具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A。 6、控制大电流输出。短时输出电流值为40A，10秒自动关断。 7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 8、教师主控电源依据GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求》、GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》标准。 | 台 | 1 | 工业 |
| 94 | 科学教室 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘。 | 套 | 1 | 工业 |
| 95 | 科学教室 | 学生实验桌 | 1、规格：≧1200*600*780mm 2、采用≧20mm厚环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。 桌身：由桌腿、立柱、大横梁、前横梁、中横梁、后横梁、支撑柱组成。 桌腿：采用压铸铝一次成型； 上腿规格：壁厚≧2.5mm； 下腿规格：壁厚≧2.5mm； 立柱：采用≧100×42mm，壁厚≧1.5mm； 前横梁：≧37×30mm，壁厚≧1.5mm。中横梁：≧40×30mm，壁厚≧1.5mm； 后横梁：≧37×30mm，壁厚≧1.5mm。后横梁上侧设≧50mm挡水板； 支撑柱：≧27×40mm 壁厚≧2.5mm 材料均采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 加强支撑下梁：采用≧60×30mm椭圆管，壁厚≧1.5mm。表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层； 4、书包斗：≧420×260×155mm，采用环保型PP材料一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔 | 张 | 28 | 工业 |
| 96 | 科学教室 | 功能柱 | 规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 个 | 28 | 工业 |
| 97 | 科学教室 | 水槽柜 | 1、水槽柜整体参考尺寸为≧450×600×840mm 2、底围参考尺寸≧600×450×60mm，中间部分参考尺寸≧600×450×710mm；材质≧1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，参考尺寸为水槽参考尺寸≧450×600×460mm，水槽内空上部参考尺寸为≧420×420mm，底部参考尺寸为≧360×380mm 3、水槽最高深度为≧355mm，最低深度≧280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。 水槽柜符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》 | 个 | 15 | 工业 |
| 98 | 科学教室 | 上水装置 | 用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、阀芯和阀体均为铜制 | 套 | 15 | 工业 |
| 99 | 科学教室 | 下水装置 | 规格：参考直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接 | 套 | 15 | 工业 |
| 100 | 科学教室 | 三联水嘴 | 1、主体：加厚铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5、鹅颈管可360°旋转 6、开关旋钮：高密度PP | 套 | 15 | 工业 |
| 101 | 科学教室 | 学生安全电源 | 1、学生电源采用独立的变压器给学生实验供电，由数码管显示电压电流值，轻触按键操作方式，数字键盘； 2、学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V，额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 3、学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作； 5、还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌； 6、220V交流输出为新国标五孔插座。 7、在锁定状态下，学生电源输出的电压和过载电流都由教师电源端控制，当学生电源过载后数码管闪耀提示，恢复输出由教师端控制，学生端不可操作同时也操作不了（电子举手键除外）。 学生电源依据GB4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》 | 套 | 28 | 工业 |
| 102 | 科学教室 | 学生凳 | 1、参考规格：≧315×455-510mm； 2、凳脚材质：4个凳脚采用≧20×40×1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理； 3、托盘厚度≧3mm； 4、凳面：凳面参考直径≧315mm采用环保型PP改性塑料注塑成型； 5、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 6、凳子可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。 | 条 | 56 | 工业 |
| 103 | 科学教室 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；4、2.5平方国标铜线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | 工业 |
| 104 | 科学教室 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 工业 |
| 105 | 科学准备室 | 准备桌 | 1、规格：2400*700*800mm 2、台面：采用大于20mm厚双面膜实芯理化板； 3、结构：全钢结构，上抽下柜。 4、桌体：采用 1.0mm 优质冷轧钢板，表面经耐酸碱粉末经过喷塑后高温处理而成。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨。 6、铰链：锌合金铰链。 7、拉手：采用C 型不锈钢拉手。 8、脚垫：采用柜体内置可调 ABS 脚垫。 环保性能检测：台面依据GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照 GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 3、结构：全钢独立柜体结构；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理， 5、柜门：双包结构。 6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式。 7、滑轨：三节静音滑轨。 8、拉手：隐藏一字内拉手。 9、脚垫：ABS注塑垫。 | 张 | 1 | 工业 |
| 106 | 科学准备室 | 水槽柜（带三联水龙头） | 1、水槽柜整体参考尺寸为≧450×600×840mm 2、底围参考尺寸≧600×450×60mm，中间部分参考尺寸≧600×450×710mm；材质≧1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，参考尺寸为水槽参考尺寸≧450×600×460mm，水槽内空上部参考尺寸为≧420×420mm，底部参考尺寸为≧360×380mm 3、水槽最高深度为≧355mm，最低深度≧280mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带12个滴水棒，滴水棒可以收纳；下带两层过滤网，可拆卸清理维护；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁，底围可安装1寸定向轮。 水槽柜符合以下技术参数及要求：水槽柜整体通过质量监督部门GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测依据。 | 个 | 1 | 工业 |
| 107 | 科学准备室 | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部有加强筋。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，四周有阻水边，底部有加强筋。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 | 个 | 10 | 工业 |
| 108 | 科学准备室 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | 工业 |
| 109 | 科学仪器 | 学生显微镜 | XSP-200X。单目直筒。1、目镜：12.5X，物镜：16X。2、88mm×88mm塑料平台带切片压片。3、参考直径38mm平凹面反光镜，干燥剂。 | 台 | 8 | 工业 |
| 110 | 科学仪器 | 放大镜 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2、凸透镜参考直径不小于Φ30mm，柄长52mm放大倍率：5×。 3、透镜应无明显条纹。气泡度q为Φ1.0[0.5]。 4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 16 | 工业 |
| 111 | 科学仪器 | 放大镜 | 1、由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2、凸透镜参考直径不小于Φ40mm，柄长52mm，放大倍率：3×。 3、透镜应无明显条纹。气泡度q为Φ1.0[0.5]。 4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 16 | 工业 |
| 112 | 科学仪器 | 水槽 | 圆形半透明，透苯塑料注塑成型。参考直径约245mm，深度约100mm。 | 个 | 16 | 工业 |
| 113 | 科学仪器 | 方座支架 | 1、由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 2、方座支架的底座参考尺寸为210×135mm，立杆参考直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。 4、立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 16 | 工业 |
| 114 | 科学仪器 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成。 2、铁环内径：73mm，外径：90mm，厚度4mm。 3、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，参考直径6mm。 4、三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 16 | 工业 |
| 115 | 科学仪器 | 试管架 | 1、由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。 2、顶板外形参考尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。 3、底板外形参考尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。 4、插杆为长36mm，参考直径10mm，与底板孔对应成排。 | 个 | 12 | 工业 |
| 116 | 科学仪器 | 旋转架 | 由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座参考直径65mm，高20mm。支杆参考直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形参考尺寸：40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 117 | 科学仪器 | 电池盒 | 1、仪器可放置1节1号电池。外形参考尺寸81×43×29mm。2、各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。 | 个 | 48 | 工业 |
| 118 | 科学仪器 | 直尺 | 1、用木制材料制成。木直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺、无变形。 2、全长有效刻度500mm，尺宽约28mm。尺的一面有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每5mm一小格、刻线长度中等，每10mm一大格、刻线长度较长、并标有数字。 3、尺面刻线均匀清晰，无断线。 4、尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm。 5、全长示值允差±1mm。 | 只 | 12 | 工业 |
| 119 | 科学仪器 | 软尺 | 软塑。规格：1500mm。双面刻度，一面为毫米、另一面为市寸。软尺最小分度值为1mm，分度值之间有相应的数字，刻度线均匀、清晰，无形变。尺两端采用金属封头。 | 个 | 16 | 工业 |
| 120 | 科学仪器 | 托盘天平 | 为非封闭等臂杠杆、双盘式托盘天平。有标尺游码装置，最大称量：500g，分度值：0.5g标尺称量范围：0～10g，秤盘参考直径：Φ100mm。结构：杠杆为钢材制成，刀子碳素钢制成，标尺应光洁平直，刻线清晰，分度牌刻线均匀。游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微抨击时，游码不得移位。 | 台 | 8 | 工业 |
| 121 | 科学仪器 | 金属钩码 | 1、为50g±0.5g×10只，定位装入塑料盒内。 2、钩码参考尺寸不小于Φ27×17.2mm，上钩高不低于10mm。 3、材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。 | 套 | 12 | 工业 |
| 122 | 科学仪器 | 电子停表 | 1、采用微型电脑芯片，液晶显示屏。 2、外观质量：机芯在表壳组件稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤痕、印字清楚正确、表壳与后盖的配合紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感。 3、功能：秒表计时（可分段计时）、时间、日历、响闹显示。 4、精度0.1s。 | 块 | 16 | 工业 |
| 123 | 科学仪器 | 温度计 | 1、红液。 2、全长约：290mm；外径约：5.5±1mm；头：10mm。 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4、玻管不弯曲，不崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 24 | 工业 |
| 124 | 科学仪器 | 温度计 | 1、感温物质：水银。全长约：290mm；外径约：5.5±1mm；2、测量范围：0－200℃；最小分度值：2℃；允许误差±2℃。 3、玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 4、感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 | 支 | 1 | 工业 |
| 125 | 科学仪器 | 寒暑表 | 1、由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏-50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 3、最小分度值：2℃； 4、储藏条件：-30℃～60℃； 5、外形参考尺寸：200mm×52mm×10mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 126 | 科学仪器 | 最高温度表 | 1、测量范围：-16℃～+82℃，用于物理实验用最高温度表； 2、外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱。 | 支 | 1 | 工业 |
| 127 | 科学仪器 | 最低温度表 | 1．测量范围：-52～+42℃，用于物理实验用最低温度表；2.外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱。 | 支 | 1 | 工业 |
| 128 | 科学仪器 | 条形盒测力计 | 5N。 1、由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、盒体外形参考尺寸：150mm×35mm×18mm。 3、最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 16 | 工业 |
| 129 | 科学仪器 | 条形盒测力计 | 2.5N。 1、由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、盒体外形参考尺寸：150mm×35mm×18mm。 3、最小刻度：0.05N。 4、金属表面防锈处理。 | 个 | 16 | 工业 |
| 130 | 科学仪器 | 条形盒测力计 | 1N。 1、由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、盒体外形参考尺寸：150mm×35mm×18mm。 3、最小刻度：0.02N。 4、金属表面防锈处理。 | 个 | 16 | 工业 |
| 131 | 科学仪器 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。 1、可测温度及湿度。 2、参考直径约128mm。 3、温度可测-30°C~50°C，湿度可测10%RH~90%RH。 | 个 | 1 | 工业 |
| 132 | 科学仪器 | 指南针 | 1、外壳参考直径≧30mm。表面材质为透明塑料。 2、衬板印有东、南、西、北等方向性标志。 3、小磁针为菱形小磁针 | 个 | 16 | 工业 |
| 133 | 科学仪器 | 斜面 | 塑料斜面板、支杆2根构成。塑料斜面板参考尺寸：300mm×100mm×10mm，一端边为斜角。板面上印有0－300mm的刻线。斜面高度调节为三档，即50mm、100mm150mm。 | 个 | 16 | 工业 |
| 134 | 科学仪器 | 压簧 | 工作极限负荷为5N。用1.5mm的钢丝绕成，圈的外参考直径30mm，间距7mm，长度约70mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。 | 套 | 16 | 工业 |
| 135 | 科学仪器 | 拉簧 | 工作极限5N。密绕，两端带钩环。用1mm的钢丝绕成，圈的外参考直径18mm，有效圈数65圈，总长度100mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。 | 套 | 16 | 工业 |
| 136 | 科学仪器 | 沉浮块 | 沉浮块由三种不同体积的正方体、三个参考直径相同的球和一个沉浮子组成。正方体的参考尺寸分别为：35mm、30mm、20mm；球参考直径23mm。正方体的重量均为12.5g；球的重量分别为：6.5g、6g、2.5g。浮沉子内可装重物改变其重量，可变成：浮、悬、沉等三种形式。 | 套 | 16 | 工业 |
| 137 | 科学仪器 | 杠杆尺及支架 | 由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支架用。支架杆采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。杠杆尺的有效长度不小于500mm，杠杆两侧分别标有数字，每1cm一小刻线、5cm一大刻线、并标有数字（分别为5、10、15、20、25），在大刻线处下应有一挂孔，孔径4.5mm。 | 个 | 16 | 工业 |
| 138 | 科学仪器 | 滑轮组及支架 | 由底座、支架、横梁、单滑轮1个、双滑轮1个构成。底座采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一参考直径4mm的通孔。支架杆采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。横梁为塑料制品，长不小于100mm，横梁上应有悬挂滑轮的圆孔2个。 | 套 | 16 | 工业 |
| 139 | 科学仪器 | 轮轴及支架 | 由轮轴、支杆、底座、挂线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一参考直径4mm孔。轮轴为大小两轮，大轮参考直径90mm，小轮参考直径50mm。支杆采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 140 | 科学仪器 | 齿轮组及支架 | 由底座、立杆、大中小齿轮（各1）、手摇柄组成，全套为塑料制品。大齿轮齿数为28，中齿轮齿数21，小齿轮齿数为14。底座采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支杆用。支杆采用塑料注塑成型，外形参考尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。支杆上有安装齿轮的定位孔。 | 套 | 16 | 工业 |
| 141 | 科学仪器 | 弹簧片 | 不锈钢片。外形参考尺寸：100mm×10mm×0.3mm | 套 | 16 | 工业 |
| 142 | 科学仪器 | 小车 | 塑料制品，外形参考尺寸应不小于110mm×72mm×40mm，车体上部带有可放置重物的凹槽，凹槽参考尺寸不小于52mm×58mm×20mm。车轮参考直径为20mm。 | 个 | 24 | 工业 |
| 143 | 科学仪器 | 三球仪 | 由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。太阳模型参考直径约100mm，地球模型参考直径约58mm，地球倾角约66.5°，月球模型参考直径约19mm，季节盘参考直径约198mm，底座参考直径约193mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 144 | 科学仪器 | 太阳高度测量器 | 仪器由塑料制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。1、仪器底座Φ85mm±1mm，为塑料制并装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。2、旋转测量架上的孔与投影屏的孔应同轴，长约100mm。3、量角器参考直径为100mm，刻线清晰。 | 个 | 16 | 工业 |
| 145 | 科学仪器 | 风的形成实验材料 | 由透明风管、风叶、风叶支架、蜡烛组成。1、风管应为透明塑料，参考直径不小于55mm±1mm，高度不低于180mm±1mm，壁厚不小于2mm。2、风叶为铝制，为四片叶，参考直径约为44mm±1mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 146 | 科学仪器 | 组装风车材料 | 1、由支杆、叶片基座、叶片（6片）、轴芯等组成； 2、叶片、基座、支架用塑料注塑成型； 3、叶片角度可调。 4、叶片与叶片基座连接设计合理，叶片转动灵活。 5、支杆参考直径5mm、长100mm。 6、叶片基座参考直径20mm、厚7mm，中心孔径3.5mm。7、叶片外形参考尺寸：37mm×25mm×1mm。 8、轴芯应与支杆配合良好，与叶片基座孔连接转动灵活。 | 套 | 16 | 工业 |
| 147 | 科学仪器 | 组装水轮材料 | 组装式，全塑料制。由底座、支架、轴骰、轴、叶片六片、小皮带轮构成。 1、底座参考尺寸：70mm×50mm×8mm，座上应有安装支架的插孔。 2、支架高度为55mm。 3、轴骰参考直径20mm，应有可插叶片的槽。 4、叶片参考尺寸：35mm×25mm×0.8mm，并有插脚。 5、小皮带轮参考直径14mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 148 | 科学仪器 | 太阳能的应用材料 | 本材料由太阳能电池板、发光二极管、小电机、风叶及蜂鸣器（小喇叭）组成。 1、太阳能电池板的外形参考尺寸不小于：50mm×38mm，并接有正负极导线，导线长不小于200mm，线端接红黑夹。 2、发光二极管参考直径为5mm，红色。 3、电机为直流电机，电压不大于3V。 4、风叶为塑料制品，叶片数为4片，外径约58mm。 5、蜂鸣器（小喇叭）参考直径为10mm。 6、材料采用塑料盒包装，外形参考尺寸：105mm×65mm×35mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 149 | 科学仪器 | 音叉 | 音叉应采用碳钢制成，表面镀铬，音叉长度不小于190mm，频率256Hz，叉枝宽不小于8mm，叉枝厚不小于5mm，两支股内间距不小于8mm，需配音叉槌头，共鸣箱。 | 只 | 16 | 工业 |
| 150 | 科学仪器 | 组装土电话材料 | 1、为散件袋装，由塑料话筒2个、PVC片2块、话筒圈2个、棉线1根组成； 2、塑料话筒规格Φ48×30mm，表面平整、圆滑、色泽均匀； 3、PVC片参考直径为25mm，中心孔参考直径约1.5mm，应与话筒上口大小相符； 4、话筒圈参考直径约25mm，与塑料话筒组装后无脱落现象； 5、棉线粗约参考直径0.5mm，硬度适宜，长度5m。 | 套 | 16 | 工业 |
| 151 | 科学仪器 | 热传导实验材料 | 1、由塑棒1根、木棒1根、铜片1片、铁片1片、玻璃片、瓷匙、石棉布、棉花组成。 2、用塑料盒包装，盒体参考尺寸：80mm×60mm×40mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 152 | 科学仪器 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等，金属球及塑料球参考直径为15mm、实验器需带手柄，手柄长度不小于100mm，实验圆环外径不小于20mm。包装采用PVC透明塑料吸塑定位包装。 | 套 | 12 | 工业 |
| 153 | 科学仪器 | 灯座及灯泡 | 1、由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2、该底板（塑料）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作； 3、小灯座为螺旋式灯座与小电珠配用； 4、小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。配套小电珠为3.8V和2.5V各1支。 | 个 | 24 | 工业 |
| 154 | 科学仪器 | 开关 | 1、适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关；2、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 3、开关闸刀与接线柱及垫片为导电性好的材料制成，表面镀铬，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm.接线柱直线4mm，有效行程不小于4mm； 4、开关应具有足够的强度。 | 个 | 24 | 工业 |
| 155 | 科学仪器 | 物体导电性实验材料 | 由塑料盒、插座、发光二极管、电池盒、测试片等组成；塑料盒参考尺寸：116mm×60mm×25mm，盒盖上有插座一对、发光二极管1个，电池盒置于盒底中，电池盒可装五号电池2节。测试片：铜、铁、铝、塑料、木片各一片。插座由磷铜片制成。 | 套 | 16 | 工业 |
| 156 | 科学仪器 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180.铁氧体制作，参考尺寸：168×18×8mm，南北两极，教师演示用。 | 套 | 1 | 工业 |
| 157 | 科学仪器 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，参考尺寸不小于：35×9×5mm，学生分组实验用。 | 套 | 16 | 工业 |
| 158 | 科学仪器 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80，附衔铁。外形参考尺寸：60mm×16mm×80mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 159 | 科学仪器 | 蹄形磁铁 | 铁氧体制作，形状为马蹄形，南北两极。端面参考尺寸：8mm×6mm；两极内参考尺寸约18mm；高35mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 160 | 科学仪器 | 磁针 | 1、磁针体长度为144mm，磁针两极，每一极端点磁感应强度不小于9MT； 2、有垂直翼形针体和支座两部分； 3、磁针体：具有磁性的片状针体；翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直；两翼面端斜面向下； 4、磁针体的中间铆接铜轴承套。 | 套 | 16 | 工业 |
| 161 | 科学仪器 | 环形磁铁 | 学生用。铁氧体制作，形状为圆形。外径约32mm，内径约16mm，厚约5mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 162 | 科学仪器 | 电磁铁组装材料 | 组装式。材料由塑料成型的线圈骨架2个、铁芯2根、多股导线（长2m、短1m各1根）、小垫片30片组成。 | 套 | 16 | 工业 |
| 163 | 科学仪器 | 电磁铁 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、联接线、桥板、骨架、小磁针（1对）、线圈。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，参考直径不小于8mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度不小于30mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，参考直径不小于8mm，长度不小于40mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 164 | 科学仪器 | 手摇发电机 | 手摇式，透明外壳。小型发电机由齿轮、正负极接头、灯炮、手柄等组成。空载输出电压应6.0V，输出电流：0.2A。 | 个 | 8 | 工业 |
| 165 | 科学仪器 | 小孔成像装置 | 组装式，底座、支杆、支架、小孔板、白屏、烛台、蜡烛等，小孔板及白屏参考尺寸应不小于95mm×60mm×1mm，支座参考尺寸：参考直径65mm×20mm。支杆参考直径10mm，长55mm。支架为U形，放置白屏、小孔板可靠。烛台由支架及台面组成，支架长40mm，台面参考直径38mm，供放置蜡烛时使用。 | 套 | 16 | 工业 |
| 166 | 科学仪器 | 平面镜及支架 | 组装式。由底座、支杆、支架、平面镜各2件组成。底座参考直径65mm，高20mm。支杆参考直径10mm，长55mm。支架为U形，放置平面镜可靠。平面镜参考尺寸：95mm×60mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 167 | 科学仪器 | 曲面镜及支架 | 曲面镜由底座、支杆、支架及曲面镜面组成。底座为塑料制，参考直径65mm，高20mm。支杆为塑料制，参考直径10mm，长55mm。支架为塑料制U形。曲面镜外形参考尺寸：95mm×60mm×10mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 168 | 科学仪器 | 透镜、棱镜及支架 | 组装式。由双凸透镜、双凹透镜、等边三棱镜、镜框、立杆、底座组成。双凹凸镜参考直径为50mm，等边三棱镜参考尺寸为25mm。底座参考直径65mm，高20mm。支杆参考直径10mm，长55mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 169 | 科学仪器 | 成像屏及支架 | 组装式。由底座、支杆、支架、毛屏、白屏等，毛屏及白屏参考尺寸：95mm×60mm×1mm，支座参考尺寸：参考直径65mm×20mm。支杆参考直径10mm，长55mm。支架为U形，放置白屏、毛屏可靠。 | 套 | 16 | 工业 |
| 170 | 科学仪器 | 昆虫观察盒 | 主要技术参数：1.盒体带圆锥形，上小下大，基本参考尺寸：底部参考直径76mm、上部参考直径47mm、高75mm，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下；2.带有不小于3倍的放大镜；3.盒体放大镜参考直径Φ36±1mm；4.镜片透光性能好，中心Φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象；5.塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。 | 个 | 24 | 工业 |
| 171 | 科学仪器 | 单摆 | 1、由摆球、线绳组成。 2、钢球参考直径19mm。 3、摆球均沿参考直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。 4、摆球附悬线1根，长度均≧1100mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 172 | 科学仪器 | 平面政区地球仪 | 参考直径不小于310mm，比例尺1∶40000000 | 个 | 1 | 工业 |
| 173 | 科学仪器 | 平面地形地球仪 | 参考直径不小于310mm，比例尺1∶40000000 | 个 | 3 | 工业 |
| 174 | 科学仪器 | 地动仪模型 | ①由地动仪筒体一套、塑料龙8条、塑料蛙8只、底座1个、支杆1根、龙珠8颗组成。筒身下端参考直径约178mm、上端参考直径约180mm。②地动仪筒体为塑制，含：筒座、筒身、筒盖、筒顶盖4部分组成。③表面均涂有金色漆。筒身内部带有地震摇晃碰触机制。龙珠为金属制，参考直径8mm，表面镀铬。 | 台 | 1 | 工业 |
| 175 | 科学仪器 | 地球构造模型 | 球体参考直径320mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。底座参考直径不小于210mm，模型整体高约为：450mm。 | 件 | 3 | 工业 |
| 176 | 科学仪器 | 司南模型 | 模型由地盘及磁性勺两部分组成。 1、地盘外壳为塑料，内嵌玻璃及方位图，参考尺寸：218×218×30mm，方位图包括：八卦、天干、地支和二十八宿、共计二十四个方位图。 2、磁性勺由嵌有高强磁性材料的塑料件制成。参考尺寸：130×40×25mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 177 | 科学仪器 | 蟾蜍浸制标本 | 液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，密封良好；蟾蜍固定可靠；外壳为透明塑料盒封装，外形参考尺寸：120mm×70mm×30mm。 | 瓶 | 8 | 工业 |
| 178 | 科学仪器 | 河蚌浸制标本 | 液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，密封良好；河蚌固定可靠；外壳为透明塑料盒封装，外形参考尺寸：120mm×70mm×30mm。 | 瓶 | 8 | 工业 |
| 179 | 科学仪器 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴，液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，密封良好；蜥蜴固定可靠；外壳为透明塑料盒封装，外形参考尺寸：190mm×90mm×20mm。 | 瓶 | 8 | 工业 |
| 180 | 科学仪器 | 蛙发育顺序标本 | 液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶“O”型垫圈密封。由单细胞、尾芽期、具外腮的蝌蚪、具内腮的蝌蚪、具后腮的蝌蚪、具前肢的蝌蚪、尾缩期的蝌蚪、幼蛙。外形参考尺寸：170mm×70mm×30mm。 | 瓶 | 8 | 工业 |
| 181 | 科学仪器 | 昆虫标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。标本粘于盒底并有标签，标本分别为：蝇子、蜜蜂、土元、蟋蟀、蝗虫、金龟子。内放卫生球。外形参考尺寸：190mm×130mm×25mm。 | 套 | 8 | 工业 |
| 182 | 科学仪器 | 桑蚕生活史标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。标本粘于盒底并有标签，标本分别为：卵、幼虫、蚕茧、桑叶、蛹、雄蛾、雌蛾、蚕丝、丝绸。内装卫生球。外形参考尺寸：190mm×130mm×25mm。 | 套 | 8 | 工业 |
| 183 | 科学仪器 | 兔外形标本 | 剥制，应采用低毒防腐处理。外形参考尺寸：180mm×90mm×130mm。 | 件 | 8 | 工业 |
| 184 | 科学仪器 | 植物种子传播方式标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。标本粘于盒底并有标签，标本分别为：动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播。外形参考尺寸：190mm×130mm×25mm。 | 盒 | 8 | 工业 |
| 185 | 科学仪器 | 天然材料标本 | 标本盒为盒体和盒盖两部分构成，全塑料制，上盖透明。具有耐压、防潮。盒盖内侧贴有与各标本对应的品名。标本为：棉花、木材、矿石、煤、沙、原油。沙和原油采用透明瓶装。外形参考尺寸：200mm×120mm×25mm。 | 套 | 4 | 工业 |
| 186 | 科学仪器 | 人造材料标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。标本粘于盒底并有标签，标本分别为金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥、橡胶。水泥用玻璃瓶封装。外形参考尺寸：190mm×130mm×25mm。 | 套 | 4 | 工业 |
| 187 | 科学仪器 | 纺织品标本 | 标本盒为盒体和盒盖两部分构成，全塑料制，上盖透明。具有耐压、防潮。盒盖内侧贴有与各标本对应的品名。标本为：毛料、麻布、棉花、绸布、腈纶、锦纶、涤纶、尼龙。外形参考尺寸：200mm×120mm×25mm。 | 套 | 4 | 工业 |
| 188 | 科学仪器 | 各种纸样标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。标本粘于盒底并有标签，标本分别为：书写纸、蜡纸、卫生纸、复写纸、热敏纸、透明纸、白板纸、过滤纸、蜡光纸、瓦楞纸、绝缘纸、皮纹纸。外形参考尺寸：190mm×130mm×25mm。 | 套 | 4 | 工业 |
| 189 | 科学仪器 | 矿物标本 | 标本盒分为盒体和盒盖两部分构成，标本粘于盒底并有标签，标本分别为：煤、铜矿石、铝矿石、铁矿石、石英、长石。盒体为塑料成型，上盖透明。外形参考尺寸：155mm×115mm×25mm。 | 套 | 8 | 工业 |
| 190 | 科学仪器 | 岩石标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。 1、标本粘于盒底并有标签，标本分别为玄武岩、花岗岩、大理石、石灰岩、板岩、砾岩、砂岩、、石英岩、页岩等。外形参考尺寸：190mm×130mm×25mm。 | 套 | 8 | 工业 |
| 191 | 科学仪器 | 金属矿物标本 | 盒体为透明塑料注塑成型，盒底为方格。标本盒参考尺寸：105mm×100mm×25mm。，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为黄铜矿、赤铁矿、铝土矿、锡石、黑钨矿。 | 套 | 8 | 工业 |
| 192 | 科学仪器 | 土壤标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。 1、标本粘于盒底并有标签，标本分别为砖红壤、红壤、黑钙土、紫色土、水稻土、黄壤。各种土均采用玻璃瓶封装。外形参考尺寸：190mm×130mm×25mm。 | 套 | 8 | 工业 |
| 193 | 科学仪器 | 矿物提炼物标本 | 标本盒分为盒体和盒盖两部分构成，上盖为透明玻璃。标本用胶水固定在表格上，标本分别为：石油、塑料、橡胶、铝矿石、铁矿石、铝、铁。外形参考尺寸：220mm×165mm×33mm。 | 套 | 8 | 工业 |
| 194 | 科学仪器 | 植物根尖纵切 | 多重染色 | 片 | 12 | 工业 |
| 195 | 科学仪器 | 木本双子叶植物茎横切 | 多重染色 | 片 | 12 | 工业 |
| 196 | 科学仪器 | 草本植物茎横切 | 多重染色 | 片 | 12 | 工业 |
| 197 | 科学仪器 | 洋葱表皮装片 | 多重染色 | 片 | 12 | 工业 |
| 198 | 科学仪器 | 叶片横切 | 多重染色 | 片 | 12 | 工业 |
| 199 | 科学仪器 | 叶片气孔装片 | 多重染色 | 片 | 12 | 工业 |
| 200 | 科学仪器 | 动物表皮细胞装片 | 多重染色 | 片 | 12 | 工业 |
| 201 | 科学仪器 | 蛙卵细胞切片 | 多重染色 | 片 | 12 | 工业 |
| 202 | 科学仪器 | 骨细胞切片 | 多重染色 | 片 | 12 | 工业 |
| 203 | 科学仪器 | 口腔粘膜细胞装片 | 多重染色 | 片 | 12 | 工业 |
| 204 | 科学仪器 | 人血细胞装片 | 多重染色 | 片 | 12 | 工业 |
| 205 | 科学仪器 | 量筒 | 500mL | 个 | 16 | 工业 |
| 206 | 科学仪器 | 量杯 | 250mL | 个 | 16 | 工业 |
| 207 | 科学仪器 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 48 | 工业 |
| 208 | 科学仪器 | 试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 24 | 工业 |
| 209 | 科学仪器 | 烧杯 | 50mL | 个 | 24 | 工业 |
| 210 | 科学仪器 | 烧杯 | l00mL | 个 | 8 | 工业 |
| 211 | 科学仪器 | 烧杯 | 250mL | 个 | 8 | 工业 |
| 212 | 科学仪器 | 烧杯 | 500mL | 个 | 8 | 工业 |
| 213 | 科学仪器 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 24 | 工业 |
| 214 | 科学仪器 | 锥形瓶 | l00mL | 个 | 8 | 工业 |
| 215 | 科学仪器 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 16 | 工业 |
| 216 | 科学仪器 | 漏斗 | 60mm | 个 | 24 | 工业 |
| 217 | 科学仪器 | Y形管 | 玻璃制品 | 个 | 24 | 工业 |
| 218 | 科学仪器 | 滴管 | 玻璃制品 | 个 | 24 | 工业 |
| 219 | 科学仪器 | 集气瓶 | 125ml | 个 | 24 | 工业 |
| 220 | 科学仪器 | 镊子 | 不锈钢，长度不小于110mm。 | 个 | 24 | 工业 |
| 221 | 科学仪器 | 试管夹 | 1、为竹制品。 2、长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。 3、试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 个 | 16 | 工业 |
| 222 | 科学仪器 | 石棉网 | 铁网及石棉，铁网参考尺寸不小于100mm×100mm。 | 个 | 16 | 工业 |
| 223 | 科学仪器 | 燃烧匙 | 金属，长度不小于200mm。 | 个 | 16 | 工业 |
| 224 | 科学仪器 | 药匙 | 塑料，长度不小于100mm。 | 个 | 16 | 工业 |
| 225 | 科学仪器 | 玻璃棒 | Φ5mm～Φ6mm | 个 | 24 | 工业 |
| 226 | 科学仪器 | 试管刷 | 铁线、猪鬃绳 | 个 | 16 | 工业 |
| 227 | 科学仪器 | 烧瓶刷 | 铁线、猪鬃绳 | 个 | 16 | 工业 |
| 228 | 科学仪器 | 培养皿 | 100mm | 个 | 24 | 工业 |
| 229 | 科学仪器 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 16 | 工业 |
| 230 | 科学仪器 | 塑料量杯 | 500ml，应带有刻度标记。 | 个 | 12 | 工业 |
| 231 | 科学仪器 | pH广范围试纸 | 1～14，附有标准比色卡。 | 本 | 10 | 工业 |
| 232 | 科学仪器 | 载玻片 | 参考尺寸不小于24mm×75mm，厚度不小于1mm。 | 盒 | 6 | 工业 |
| 233 | 科学仪器 | 盖玻片 | 参考尺寸不小于18mm×18mm，厚度不小于0.15mm。 | 盒 | 48 | 工业 |
| 234 | 体育器材 | 电动充气泵 | 1、工作电压：AC220V-240V，双缸。 2、气流量30L/分钟，金属30MM加大气缸，适用各种球类等。 3、打气速度快，操作简单，使用方便。 | 台 | 2 | 工业 |
| 235 | 体育器材 | 皮尺 | 1、供中小学体育教学测试用，50m。 2、皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值1cm，整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；摇把金属制成。 3、刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印刷清晰准确，不易脱落。 | 盒 | 6 | 工业 |
| 236 | 体育器材 | 数字秒表 | 三排显示，60时段记忆功能（1/100秒精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）大容量锂电池，电池寿命3年，二种秒表功能模式 | 块 | 20 | 工业 |
| 237 | 体育器材 | 器材架 | 规格：2000mm*600mm*2000mm，立柱为：40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为40mm*80mm*0.5mmP型钢。板0.3mm 四层 | 个 | 6 | 工业 |
| 238 | 体育器材 | 接力棒 | 整体结构全部采用航空铝材材质，长：300mm±3mm，参考直径：38mm±1mm，表面采用拉丝工艺处理，两边没有封堵，倒卷边处理，色彩鲜艳，符合国际田联比赛标准。 | 根 | 12 | 工业 |
| 239 | 体育器材 | 跨栏架 | 精选ABS材质，高度15cm23cm30cm40cm四种参考尺寸各1个为一组；颜色橘蓝绿黄可选；具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等特性，适用于室外使用； | 组 | 40 | 工业 |
| 240 | 体育器材 | 发令枪 | 2发式。防改制塑料支架，容弹器和击锤钢制，5.6mm定装发令弹；击发方式：单发击发；声响：100m处不小于60分贝；烟雾：150m处清晰可见。符合教学标准要求。 | 支 | 1 | 工业 |
| 241 | 体育器材 | 发令弹 | 100发/盒，铜壳 | 盒 | 2 | 工业 |
| 242 | 体育器材 | 标志筒 | 全塑料制品，高度为450mm，呈圆锥体状，放置平稳 | 个 | 80 | 工业 |
| 243 | 体育器材 | 实心球 | 圆周长350mm～780mm，重量1000g±30g 圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用4mm厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，没有异味。从10M高处自由落体试验后，无破裂。球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。 | 个 | 50 | 工业 |
| 244 | 体育器材 | 投掷靶 | 高1200mm，宽510mm，20mm方管，靶心参考直径250mm，靶面500mm*500mm，移动折叠式，可投掷小皮球、小沙包。 | 个 | 2 | 工业 |
| 245 | 体育器材 | 标志杆 | 底座重≥1kg，参考直径220mm高70mm，PVC管高1500mm，参考直径25mm，三角红旗（330mm*470mm*560mm） | 根 | 30 | 工业 |
| 246 | 体育器材 | 划线器 | 干粉划线器，总高730mm长500mm宽300mm，轮子φ100mm，扶手铁管φ25mm线宽45mm；可装粉15升；三轮车斗式，带手推把柄，推手处圆管参考直径22mm。带轮 可移动，滑轮设置合理，推动灵活，放置平稳，漏石灰均匀。 | 个 | 1 | 工业 |
| 247 | 体育器材 | 体操垫 | 1、体操垫规格为1200mm×600mm×50mm。 2、内胆材质为珍珠棉材质，为一个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。 3、垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 块 | 60 | 工业 |
| 248 | 体育器材 | 体操垫 | 1、大体操垫规格为2000mm×1000mm×100mm。 2、内胆材质为珍珠海绵，为一个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。 3、垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 块 | 10 | 工业 |
| 249 | 体育器材 | 体操棒 | 1、长900mm，参考直径30mm， 2、用铝合金管制成，表面光洁，体形端直，无变形，无弯曲等缺陷，两边塑料堵头。 3、表面涂彩色油漆，红白各半，色泽鲜艳。 | 根 | 60 | 工业 |
| 250 | 体育器材 | 体操凳 | 长2000mm，宽：190mm，高290mm，板厚：38mm。放置稳固，以木质为主，表面平整，棱角光滑，无毛刺、缺损、木疥。 | 张 | 2 | 工业 |
| 251 | 体育器材 | 纱巾 | 1、符合国家标准。 2、丝绸制品。 | 块 | 50 | 工业 |
| 252 | 体育器材 | 彩带 | 绸缎料柄长48cm，参考直径0.4cm，彩带长4m，宽4.5cm彩带面料采用人造丝单独织成，不抽丝，有质感；彩带手棒：玻璃纤维，套皮套，坚纫耐用； | 条 | 50 | 工业 |
| 253 | 体育器材 | 艺术体操球 | 参考直径180mm～200mm，重量约400g | 个 | 20 | 工业 |
| 254 | 体育器材 | 艺术体操圈 | 内径800mm～900mm，重量约300g | 个 | 20 | 工业 |
| 255 | 体育器材 | 艺术体操棒 | 长400mm～500mm，重量至少150g | 根 | 20 | 工业 |
| 256 | 体育器材 | 艺术体操绳 | 长度应与学生身高相称 | 根 | 20 | 工业 |
| 257 | 体育器材 | 艺术体操带 | 带长6000m，宽40mm～60mm，重35g以上； 棍长500mm～600mm，参考直径不超过10mm | 条 | 20 | 工业 |
| 258 | 体育器材 | 小学生用篮球 | 规格：5号篮球，重量：480g-500g，圆周：680mm-700mm，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：小学生比赛用球。 | 个 | 60 | 工业 |
| 259 | 体育器材 | 液压升降篮球架 | 1、篮架伸臂≧2.25M，立柱及伸臂，采用方管拼焊成形，焊缝表面均匀光滑，无虚焊； 2、篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，下拉杆采用方管制作，通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 3、篮架底座采用≧2.75mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，球架底座参考尺寸：长×宽×前高×后高=2000x1100x480x420mm），钢板壁厚≧2.75mm，底座前立柱支撑架采用14#槽钢制作，后底座立柱支撑架采用14#槽钢制作； 4、篮架立柱≧100x50x 2.75m m 焊而成，篮球架伸臂采200x100x 2.75mm方管和≧160x 100x 2.75mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑； 5、篮板：钢化玻璃篮板，完全适用于灌篮、高强度训练和专业比赛、具有耐腐蚀等特点，篮板下沿侧面覆盖有保护套，保护套前后表面高度、厚度均≧20㎜，底面厚度≧50㎜，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 6、篮圈：采用符合国际标准的高级弹性篮筐，能自动快速精准复位，参考直径45cm，采用≧20mm的圆钢材料，四点固定，采用高弹性弹簧。 7、电动液压篮球架采用电动控制系统，设有篮架升降系统、液压系统。 8、防护措施：篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，后部装有特制配重，单只配重500kg（13kg/块），能承受≧250kg冲击力。 9、篮架使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动。 10、所有钢制件表面均经机械高压打沙处理后在喷涂专用生产线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，具有耐酸碱、耐湿热等特点。 11、有显示24秒的计时功能 | 副 | 1 | 工业 |
| 260 | 体育器材 | 移动篮球架 | 1、规格： 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座参考尺寸（长×宽）：2.0×1（m）。 2、用材 球架立柱采用≧150×150×4mm优质大圆角方管制作；篮架伸臂采用优质铁板一次冲压成型，篮架立柱底板采用优质精密铸钢件制作，篮架上拉杆采用Φ48×2mm圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，下拉杆采用口50×40×3mm优质方管在弯管机上一次而成，通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆可调节篮圈与地面的平行度。球架底座轮廓采用内卷槽钢一次拼焊成型，为了增强球架的使用安全性，单只球架可放置配重物≧510kg。 3、篮板 参考规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。 4、篮圈采用φ17mm实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，配篮网。 5、紧固件 篮架所有紧固件均采用热镀锌处理。 6、防护措施 篮架前立柱、底座前部配有专用护套，能有效地保护运动员免受撞击，底座下部设有防震垫。 | 副 | 2 | 工业 |
| 261 | 体育器材 | 儿童篮球架 | 底座参考尺寸：1400mm*800mm 篮板参考尺寸：1200mm*800mm，加厚铝合金钢化玻璃板. 篮圈高度：2150mm-3050mm任意可调，适合多年龄段使用. 篮圈：18实心圆钢制作，45cm国标标准篮筐. 配专用护套板. | 副 | 1 | 工业 |
| 262 | 体育器材 | 篮球网 | 比赛型圆绳，参考直径5mm，标准篮球网 | 副 | 6 | 工业 |
| 263 | 体育器材 | 排球 | 规格：5号排球，重量：260g-280g，圆周：650mm-670mm，球压标准：4-6磅，皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，排球级别：训练比赛用球。 | 个 | 60 | 工业 |
| 264 | 体育器材 | 排球网柱 | 1、移动式，高度调节范围1550mm-2430mm；零部件全部采用优质金属结构件；排球柱立柱外管参考直径为89mm*2.5mm，内管参考直径为76mm*2mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网。 2、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱、箱体上有小车轮，移动灵活。配重箱外形参考尺寸：600mm*400mm*300mm；箱体盖板厚度≧1.5mm，箱体铁板厚≧1.2mm。 3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好 | 付 | 1 | 工业 |
| 265 | 体育器材 | 排球网 | 长9500mm-10000mm宽1000±25mm，尼龙编制绳网，穿钢丝绳 | 付 | 2 | 工业 |
| 266 | 体育器材 | 足球 | 规格：4号亮面机缝足球，重量：350g-400g，圆周：620mm-640mm，球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：高档比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球。 | 个 | 60 | 工业 |
| 267 | 体育器材 | 足球门 | 1、移动式。门宽5000mm，门高为2000mm，下深1500mm，上深900mm。 2、门柱和门围均采用89mm×2.75mm钢管焊接。 3、球门为白色，表面色泽一致。 4、割角焊接，接触地面部分采用≧4*6方管，后面梯形采用42折弯成型，厚度2.5mm。 5、各配件焊接牢固，钢件部分均经酸洗、磷化、采用室外专用优质烤漆粉末，表面无漏喷、脱漆及划痕；无漏焊、虚焊、包渣、裂纹；表面平整、无毛刺，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。 | 副 | 1 | 工业 |
| 268 | 体育器材 | 足球网 | 2号足球网宽5500mm，高2000mm，聚乙烯合股网 | 副 | 2 | 工业 |
| 269 | 体育器材 | 乒乓球 | 参考直径43.4mm～44.4mm，重量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。12个/盒 | 盒 | 20 | 工业 |
| 270 | 体育器材 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≧4N | 付 | 45 | 工业 |
| 271 | 体育器材 | 乒乓球台 | 1、台面参考尺寸规格：≧2740mm×1525mm，台高≧760mm，配置铁制球网高150mm，长1530mm，符合标准要求。 2、球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，球台台面四角为R型弧角，不能为直角，能有效防止运动员在使用中受到尖锐碰击。 3、台面翻边高度48mm， 翻边厚度5mm；主加强筋高度≧25mm，厚度≧4mm。背面小方格内有对角加强筋，高≧3mm，宽≧5mm；台面与彩虹支腿连接处台面背面采用“井”字形，彩虹腿用圆管加固框连接。 4、台面能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用8年内不变形、不开裂、不损坏。 5、底架采用彩虹腿设计结构，≧Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边280mm，任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全。 6、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 7、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。 | 张 | 10 | 工业 |
| 272 | 体育器材 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头参考直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，重量4.50g～5.80g，毛片数量16片，12个/筒 | 桶 | 12 | 工业 |
| 273 | 体育器材 | 羽毛球拍 | 1、铝合金一体，尼龙球网； 2、长度≤660mm，球拍上宽度≤200mm，球拍弦面长度≤245mm； 3、整体重量：95g-120g； 4、拍弦参考直径：0.9mm； 5、手柄长150mm，握柄参考直径25mm 6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。 | 付 | 45 | 工业 |
| 274 | 体育器材 | 羽毛球网柱 | 1、移动式。底座外形参考尺寸：400mm*300mm*170mm，石子配重≧90KG，底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。 2、柱高1550mm，使用￠42钢管，壁厚≧2.5mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。 3、外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。涂料配方不应含有毒元素。 4、各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。 | 付 | 2 | 工业 |
| 275 | 体育器材 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≧6100mm，宽度760mm±25mm，包边，钢丝绳，抗老化 | 付 | 4 | 工业 |
| 276 | 体育器材 | 板羽球 | 材质：羽毛乳胶，长度100mm-120mm，球重4g-6g，高约140mm，球头高20mm，参考直径14mm，3根羽毛。 | 个 | 100 | 工业 |
| 277 | 体育器材 | 板羽球拍 | 球拍为木制，总长度320mm，宽度175mm，手柄长约110mm，宽27mm-35mm，重量≤80g。 | 付 | 40 | 工业 |
| 278 | 体育器材 | 毽球 | 1、毽子高120mm左右。 2、毽垫参考直径36mm-40mm，底部为橡胶制弹性底垫。3、毽毛为四根经处理的鹅毛组成，毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 个 | 100 | 工业 |
| 279 | 体育器材 | 球车 | 750mm*850mm*900mm 20mm*20mm不锈钢方管，可折叠，带轮可移动。四角为圆角，，用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 辆 | 4 | 工业 |
| 280 | 体育器材 | 跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，参考直径5mm.塑料手柄，带计数功能，手柄长度为100-120mm，参考直径18mm～28mm。绳材质为pvc不透明磨砂材料制成 | 根 | 40 | 工业 |
| 281 | 体育器材 | 跳绳 | 跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长6800mm-7000mm，参考直径φ7mm。柄长120mm～140mm，参考直径φ21mm-25mm（木质手柄）。 | 根 | 20 | 工业 |
| 282 | 体育器材 | 拔河绳 | 1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成。 2、绳长约30m，参考直径φ30mm； 3、绳的两端结孔，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。 | 根 | 2 | 工业 |
| 283 | 体育器材 | 花毽 | 1、毽子高170mm左右，重20g左右。 2、毽垫参考直径36mm-40mm，厚度15mm-20mm；毽垫为金属材料，底部为橡胶制弹性底垫。 3、毽毛为四根经处理的长鸡毛组成，羽毛宽30mm-35mm，插毛管高22mm-24mm。毽毛色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 个 | 60 | 工业 |
| 284 | 体育器材 | 塑料圈(呼啦圈) | 1、钢制内管，外套泡沫，参考直径40mm。环保塑料制品。 2、外径规格为800mm。 | 个 | 50 | 工业 |
| 285 | 体育器材 | 小沙包 | 参考尺寸：70mm*70mm*70mm帆布，重量常规50g-70g。 | 只 | 60 | 工业 |
| 286 | 体育器材 | 空竹 | PE材质，色彩鲜艳，带杆。 | 套 | 30 | 工业 |
| 287 | 体育器材 | 铁环 | 铁杆长600mm，参考直径3mm，手柄长90mm，参考直径15mm-20mm，圈外径370mm，参考直径3mm | 套 | 30 | 工业 |
| 288 | 体育器材 | 陀螺 | 材质为木质，陀螺底部带钢珠，配手持鞭。 | 套 | 30 | 工业 |
| 289 | 体育器材 | 软式飞盘 | 采用硅胶制作，柔软易折叠。 | 个 | 30 | 工业 |
| 290 | 体育器材 | 橡皮拉力带 | 拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化 | 条 | 30 | 工业 |
| 291 | 计算机教室1 | 教学管理软件 | 1、支持屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。支持屏幕笔：突出显示项目、添加注释，添加批注等。 2、支持共享白板功能：教师可共享白板、桌面或图片，选定的学生能够在同一块画布下同时操作编辑、绘画，支持学生独立完成，支持教师监看所有学生的画布，支持学生画面演示。 3、支持讨论：教师可以创建多个小组讨论，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 4、支持作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机。学生提交作业时支持教师审批，通过后才可提交；可以限制学生提交文件的数目和大小。 5、支持试卷编辑：可插入图片，试题类型支持单选、多选、判断、简答，设置试卷名称、考试时间和分值。 6、支持调查功能：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，有显示学生答案柱状图分析和答题时间。 7、支持断网锁屏功能，当学生端离线时，可以锁定学生屏幕；支持网页限制功能，提供黑白名单，限制网页访问； 8、支持U盘限制：支持对U盘等存储设备全部开放、只读、禁止执行、完全阻止四级权限设置。 9、支持系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 10、支持远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，允许和阻止学生发送文字消息。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 292 | 计算机教室1 | 交换机 | 1、千兆电口≧48个，千兆SFP光口≧4个；Console口≧1个，Manage口≧1个； 2、交换容量≧400Gbps，包转发率≧130Mpps； 3、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； 4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； | 台 | 1 | 工业 |
| 293 | 计算机教室1 | 交换机 | 1、≧24个10/100/1000M自适应RJ45端口 2、所有端口均具备线速转发能力 3、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 4、网络标准：IEEE 802.3 、EEE 802.3 i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x | 台 | 1 | 工业 |
| 294 | 计算机教室1 | 学生电脑双人桌 | 钢木结构，规格：1200*600*750mm，台面采用≧25mm厚EO级三聚氰胺板，桌面可放置显示器。2.0mm厚PVC封边，内部钢制走线槽，桌体为全钢制。15*50*1.2mm扁管，经模具折弯成型，内置立盒走线槽，后背1.0mm钢制网片连接，桌体设有带锁主机柜，桌体磷化喷塑处理。 | 张 | 27 | 工业 |
| 295 | 计算机教室1 | 方凳 | 方凳参考规格：350mm*250mm*450mm，钢木结构，凳面≧25mmE0级实木颗粒双贴面板，四边用≧1.5mm厚pvc封边，颜色同桌面。凳架≧30mm*30mm方管焊接，磷化喷涂处理，凳脚为防滑耐磨塑料垫。 | 个 | 54 | 工业 |
| 296 | 计算机教室1 | 教师电脑桌 | 全木结构：桌面采用采用≧25mmE0级厚三聚氰胺板，其他辅材≧16厚三聚氰胺板 | 张 | 1 | 工业 |
| 297 | 计算机教室1 | 教师椅 | 网布转椅 参考尺寸：62*58*109-120 cm 选用优质网布，46#高密度泡绵 | 张 | 1 | 工业 |
| 298 | 计算机教室2 | 教学管理软件 | 1、支持屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。支持屏幕笔：突出显示项目、添加注释，添加批注等。 2、支持共享白板功能：教师可共享白板、桌面或图片，选定的学生能够在同一块画布下同时操作编辑、绘画，支持学生独立完成，支持教师监看所有学生的画布，支持学生画面演示。 3、支持讨论：教师可以创建多个小组讨论，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 4、支持作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机。学生提交作业时支持教师审批，通过后才可提交；可以限制学生提交文件的数目和大小。 5、支持试卷编辑：可插入图片，试题类型支持单选、多选、判断、简答，设置试卷名称、考试时间和分值。 6、支持调查功能：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，有显示学生答案柱状图分析和答题时间。 7、支持断网锁屏功能，当学生端离线时，可以锁定学生屏幕；支持网页限制功能，提供黑白名单，限制网页访问； 8、支持U盘限制：支持对U盘等存储设备全部开放、只读、禁止执行、完全阻止四级权限设置。 9、支持系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 10、支持远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，允许和阻止学生发送文字消息。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 299 | 计算机教室2 | 交换机 | 1、千兆电口≧48个，千兆SFP光口≧4个；Console口≧1个，Manage口≧1个； 2、交换容量≧400Gbps，包转发率≧130Mpps； 3、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； 4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置 | 台 | 1 | 工业 |
| 300 | 计算机教室2 | 交换机 | 1、≧24个10/100/1000M自适应RJ45端口 2、所有端口均具备线速转发能力 3、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 4、网络标准：IEEE 802.3 、EEE 802.3 i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x | 台 | 1 | 工业 |
| 301 | 计算机教室2 | 学生电脑双人桌 | 钢木结构，参考规格：1200*600*750mm，台面采用≧25mm厚E0级三聚氰胺板，桌面可放置显示器。≧2.0mm厚PVC封边，内部钢制走线槽，桌体为全钢制。≧15*50*1.2mm扁管，经模具折弯成型，内置立盒走线槽，后背≧1.0mm钢制网片连接，桌体设有带锁主机柜，桌体磷化喷塑处理，桌角高低可调。 | 张 | 27 | 工业 |
| 302 | 计算机教室2 | 方凳 | 方凳参考规格：350mm*250mm*450mm，钢木结构，凳面≧25mmE0级实木颗粒双贴面板，四边用≧1.5mm厚pvc封边，颜色同桌面。凳架≧30mm*30mm方管焊接，磷化喷涂处理，凳脚为防滑耐磨塑料垫。 | 个 | 54 | 工业 |
| 303 | 计算机教室2 | 教师电脑桌 | 全木结构：桌面采用采用≧25mm厚E0级三聚氰胺板，其他辅材≧16厚E0级三聚氰胺板 | 张 | 1 | 工业 |
| 304 | 计算机教室2 | 教师椅 | 网布转椅 参考尺寸：62*58*109-120 cm 选用优质网布，45#高密度泡绵 | 张 | 1 | 工业 |
| 305 | 录播教室 | 教室课桌椅 | 桌面：ABS工程塑料430*630mm，桌面三面连体式挡笔棱，设有≧490*15mm笔槽，靠人体面弧形设计。 椅面：PP工程塑料420*345mm， 塑料颜色：灰色 书包斗：pp工程塑料，参考尺寸610*420*155mm，有透气孔，桌斗靠近人体面设有弧形凹槽，适合放文具。 桌椅脚：参考尺寸30*50mm椭圆管 课桌椅凳立管：管≧30*60*1.2mm椭圆管 桌椅升降采用螺丝升降。 托斗U型管：≧20*40*1.2mm椭圆管 桌子下方设有置物筐 脚套：pp塑料 | 套 | 48 | 工业 |
| 306 | 录播教室 | 听课多功能椅 | 椅架脚≧15*30*1.2mm蛋型管，背≧22*1.5mm 圆型管，横≧19*1.2mm圆型管，写字板支架≧16*1.0mm圆管，表面处理：电镀/喷涂 ，坐板：30密度中软全新海棉+面料，背：PP注塑，写字板：PP注塑 | 套 | 16 | 工业 |
| 307 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 办公桌椅 | 办公桌椅为简约现代风格，材质采用厚度≧25mm环保板材，面板具有树脂保护膜，耐摩擦不褪色。办公桌参考规格：1200mm*600mm*750mm。配套人体工学网面办公椅1把，舒适柔软，回弹性好。 | 套 | 1 | 工业 |
| 308 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 无声挂钟 | 控制咨询时间，参考尺寸： ≧12英寸；机芯：静音机芯； 材质：金属、玻璃 | 个 | 1 | 工业 |
| 309 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 文件柜 | 文件柜规格：（长*宽*高）850mm*390mm*1800mm，采用加厚优质冷轧碳素钢板。环保粉末喷漆，内部隔板上下均有卡扣，可根据物品大小自由调节。 上下四开门，中间为储物抽屉，内置一块隔板，配全铜锁具、铝合金C型扣手，铁门上一次性冲压。 | 个 | 1 | 工业 |
| 310 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 沙发茶几 | 1+3沙发，实木框架。布艺沙发，采用海绵填充。 茶几适合整体风格 沙发参考尺寸：一人500*500*700 mm，三人1800*500*700mm 茶几参考尺寸：1200*600mm，高度400mm，材质：桌面（胶合板）脚（实木）。 | 套 | 1 | 工业 |
| 311 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 书架 | 简约组合书柜，每组约长1米 材质采用≧16mmE0级三聚氰胺实木颗粒板，整体框架结构，设计单独储物格，可放置书籍，报刊等。 | 套 | 1 | 工业 |
| 312 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 绿植（大） | 观叶植物，植物含盆高不少于1.1米 | 盆 | 1 | 工业 |
| 313 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 心理教辅工具 | 1、适合于学生阅读的心理学、教育学资料； 2、适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学资料； 3、适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学资料。 | 本 | 100 | 工业 |
| 314 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 校园心育系统 | 1、支持部门、角色以及人员管理和设置，包含部门管理、角色管理、机构人员管理、老师管理、学生管理功能； 2、支持部门管理：部门管理功能中，支持为每个部门添加多个年级，并且在每个年级下可以进一步添加多个班级。可以轻松添加、编辑和删除年级和班级； 3、支持角色管理：可以添加对应的角色，同时给角色赋予相应系统模块权限，达到通过角色控制系统权限的目的，方便管理员统一管理该角色类型用户。 4、支持机构人员管理：按照学生、老师、普通用户、角色三个层级； 5、支持老师管理：通过老师管理功能，可以方便地添加、修改和删除老师，给老师赋予相应的岗位和角色权限控制，支持批量导入和批量下载，并支持对指定人员批量换部门； 6、支持学生管理：通过学生管理功能，可以方便地添加、修改和删除学生，学生信息主要有账号、姓名、密码、性别、学号等，同时给学生赋予相应的角色配置控制，支持单个学生用户增加和批量导入和批量下载学生信息的功能，并支持对指定人员批量换部门； 7、支持权限设置为上级可看下级，平级不可查看，下级不可看上级；基础的角色权限配置模块； 8、支持添加的学生和老师用户； 9、支持批量导入用户和二维码注册分享功能，批量导入：一次性批量导入用户资料生成登录帐号、密码、姓名、性别等信息，二维码注册：支持后台设置对应角色并生成对应二维码分析给指定用户，用户扫码后填入对应信息即可拥有分析角色权限； 10、支持管理员可以对注册用户进行审核、统一管理，支持批量删除、新增用户的功能； 11、支持平台内终端设备账号信息登陆互通功能。 四、家校心育中心 1、心理预约：学校的心理老师入驻平台后，为学校师生和家长开放预约时间表，学校师生及家长可在线对本校的心理老师进行心理咨询预约； 2、心理普查：师生及家长可在平台完成学校的心理普查和测评、家庭教育调研等工作； 3、家校共育：针对学生的问题，在家校间进行观察、跟踪和问题上报，并支持在对应学生校园心理辅导期间通过此模块完成辅导治疗家庭作业，协同采取相应的支持措施； 4、心理知识科普：适合教师、学生与家长学习的科普公益性课堂，内容涵盖学习心理、人际关系、生活、性格等层面，围绕问题相关的情绪、思维、行为、认知评价等展开。旨在普及科学心理知识，助力教育教学和家庭教育；课程内容包括“如何引导爱玩手机的孩子”、“如何预防和减少青春期逆反”、“如何识别孩子心理健康预警信号”、“如何培养孩子热爱父母的优秀品格”等内容，且内容会定期常态化更新，内容是在科学心理技术体系下由心理技术与教育教学经验丰富的专业团队打造，科学实效且无版权问题。课程通俗易懂，实用，旨在让教师、家长学生提供学习科学的心育观，降低焦虑，助力学生成长与家庭教育； 5、校园心理活动：学校机构能够自主管理并发布各类心理活动，包括活动详情、时间、地点等关信息，确保信息的时效性和准确性。通过智能化的管理平台。 学校机构可发布各类社区信息，包括但不限于心理健康知识、成长建议、活动预告等，为学生健康成长提供全方位的支持 6、动态观察：支持在教师端/家长端上传问题学生异常情况至心理健康中心。 7、校内辅导：支持教师端/家长端对申请辅导的学生进行同意并查看辅导记录。 五、危机管理中心 包括心理筛查、心理评估、危机干预、档案管理、个体辅导等核心功能，为实现新生心理普查、学生心理问题评估、危机筛查和学生心理档案建立等。 1、支持心理健康管理数据概况总览：包括机构介绍、数据总览、快捷入口、查看学生总数、老师总数、预警人数、普查测评报告数。 2、支持普查测评关于动机、行为、家庭教养方式、能力、人格等方面。 3、发起普查：自定义发布普查计划包括设置普查名称、普查说明、普查开始时间、结束时间、发布范围、发布对象、报告查看权限、量表查看权限等，内置丰富量表进行选择，支持单次普查计划发放多个量表；系统新增普查任务后，系统会自动生成普查任务链接（手机、电脑）和测评二维码。 4、▲普查列表：普查动态：可对测评计划的测评进度按照已普查人数、未普查人数等状态进行统计，形成统计图表；查看普查报告包含普查筛查标准、筛查工具、心理测试分析、预警名单、对策与建议；预警名单可对普查存在风险或问题的人员进行识别预警级别和名单； 5、日常观察：支持查看和管理教师端/家长端上报日常观察异常学生数据。 6、校内评估：量表评估：支持通过使用标准化的心理测量工具来评估受测者在某些特定领域的心理特征或状态，可针对普查预警名单人员发起二次测评操作；心理访谈：心理工作者与受测者的交谈； 7、▲家校观察评估：家校观察记录：记录个体的信息，在学校及家里生活中的行为和情绪变化、学习表现、思维等信息； 8、评估总结：支持包括量表评估结果、心理访谈记录、观察记录查看，在完成心理评估后，对受测者的情况进行等级标记、描述汇总。 9、10个体危机管理：危机库按照风险类型和危机程度统计平台内所有危机数据，支持将危机数据使用校内辅导、校外转介等干预方式；支持对预警用户的预警级别进行流转；危机上报：支持将对应材料上报至上级机构（诊断书、家校观察记录、心理访谈记录、量表评估） 11、个体心理辅导：个体辅导记录：可添加多次记录、老师访谈记录、家长访谈记录、辅导总结等； 12、普查档案：可对个人普查档案进行管理；个人普查档案包含基本信息、因子得分、总体分析等内容。 13、▲上报管理：普查上报：查看下级对上级进行上报的普查数据；普查档案上报：支持查看下级对上级进行上报的普查档案数据；危机上报：支持查看下级对上级进行上报的危机预警数据； 14、系统部署：整个微服务系统采用容器进行部署，并使用容器编排管理；支持分布式均衡负载、多级节点部署，用户按需接入服务。 六、智慧心大数据中心 1、支持以学校为单位的数据查看与分析。 2、支持数据可视化展示功能，通过曲线图、柱形图、饼状图等图表的方式展示机构内的不同心理数据，动态监测心理大数据。 3、支持查看机构数据分析，通过对比折线图的形式体现当前机构数量月度趋势。 4、支持师资数据分析，包括当前教师总数、各类型用户师资配比，查看到心理老师、普通老师、班主任等师资分布比例和数量。 5、支持学生人数数据分析，包括学生总人数、学生男女性别分布。 6、支持学生年级人数分布分析，按照各年级统计学生人数。 7、支持查看一定时间范围内新增和日活的数据量。 8、支持对学校内心理普查的次数以及测评数据的预警与非预警分析，便于及时发现问题，进行处理。 9、支持查看学校内心理教育功能室功能室数量、设备数、课程参与人数、课程开放数等数据。 10、统计学校心理预警数据，包括测评总数、预警数、整体呈现该区域整体心理预警情况。 七、物联设备管理 1、校园心育系统统一、集中、汇总性的报表系统，所有统计分析类的数据，包括数据总览，明细列表，图表分析展示、列表展示、数据搜索等数据报表。 | 6年 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 315 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 家长课程一 | 一年线上使用权限 课程部分目录： 《比起起跑线更重要的是父母给孩子的底线》 《如何做情绪稳定的智慧家长》 《父母如何成为孩子人际关系的领路人》 《如何培养孩子热爱父母的智慧》 《如何走出原生家庭的创伤》 《做到这几点，你和孩子沟通无障碍》 《给困境中的孩子带来希望——家长如何帮孩子树立人生理想》 《作为家长，面对孩子失眠怎么办》 《辅导孩子写作业，家长心态如何调》 | 套 | 1 | 工业 |
| 316 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 心育自助服务系统 | 整机参考尺寸：≧长440*宽590*高1480mm；表面材质：前覆钢化玻璃机，铝合金氧化边框，五金后盖，圆角，安装方式：立式，边框颜色：白色+蓝色； CPU：（1）屏幕分辨率：≧1920*1080；（2）处理器：四核，最高主频2GHz；（3）内存：≧4G；（4）储存空间：≧32G；（5）音频接口：喇叭输出（支持左右声道输出，最在支持双20W/4R，10W/8R），MICIN*1；（6）USB接口：≧1个USB3.0OTG，≧6个USBHOST； 一、用户注册登录： 1、支持密码登陆和人脸登陆进入系统； 2、支持可通过手机号验证码找回密码； 二、软件系统功能： 系统主要分为心理自助课堂、心理自助训练、运动放松调节、互动训练、预约咨询、紧急援助、机构风采等不少于7个功能模块。 ▲1、心理自助课堂：支持提供爱的化解、打败嫉妒、放下手机、合理拒绝、纠正偏科、科学自信等不少于6个主题类的课程教学视频。 ▲2、心理自助训练：提供爱的化解、打败嫉妒、放下手机、合理拒绝、纠正偏科、科学自信等不少于6个主题类的课程教学视频。 3、运动放松调节：提供多种运动放松调节方式，如前后交叉小跳、原地慢跑、屈膝后侧拉伸等运动，通过身体活动来缓解压力、舒缓紧张情绪、提升心理健康的不少于4个课程教学视频。 4、互动训练：提供专注力训练、情绪主题、认知主题等不少于3个训练模块。 4.1专注力训练：专注力训练至少提供黑桃A、圈数字、观察力训练、反应力训练、舒尔特方格等5个训练项目。 4.2情绪主题：情绪主题提供情绪区分、情绪来源、情绪识别等不少于3个情绪训练项目，训练后提供情绪的识别、认知性情绪、条件性情绪等视频内容学习。 （1）情绪主题训练包括：（你会区分积极情绪与消极情绪吗？你知道情绪有几种来源吗？你能从成语中识别常见的潜意识条件性情绪反应吗？）不少于3个训练内容，训练后可进行情绪识别、认知性情绪、和条件性情绪视频内容的学习。 4.3认知主题：认知主题提供被老师批评了、考试没有考好、调整情绪还是会焦虑等不少于3个认知训练项目，训练后提供知识与思维、行为间的关系，情绪与思维关系的视频内容学习。 1）认知主题训练：不少于3个训练内容，支持答题后给出对应的指导提示和视频内容学习。 5、预约咨询：支持心理老师在线预约咨询服务功能和设备在线预约功能。 5.1支持用户在线预约心理老师，查看预约咨询信息，包括可预约的心理老师姓名、心理老师简介、具体时间等信息，用户根据需求选择相应咨询师进行预约时，须填写申请原因并选择心理老师咨询时段进行预约申请，同时可对预约信息进行取消操作。 5.2支持查看预约心理设备信息，包括设备介绍、可预约时间等信息，用户根据需求选择心理设备进行预约，同时可对预约设备进行取消操作。 ▲6、紧急援助：在危急情况下迅速联系到紧急联系人。 7、数据对接功能：支持与心理云平台实现用户数据对接，可通过心理云平台入口为自助服务系统实现用户信息的录入、保存、删除、报告等管理功能。训练者完成不同的训练模块会得到不同数据报告，其中报告分为训练数据，训练详情、训练表现、报告总结等模块，后台可支持导出报告或删除报告。 8、动态屏保：支持可控制设备屏幕保护功能的开启和关闭功能。 9、个人信息管理：支持可记录头像、昵称、性别、年龄、出生年月、学校、年级和班级信息。 10、机构风采：支持以文字、图片、视频等形式展示机构整体形象、文化特点和教育品质作品等。 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 317 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 学习状态调整系统 | 一、系统配置： 1、外形参考尺寸：≧L240mm*W155mm*H8mm；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。运行速度流畅，多点式触摸。 2、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，集成手腕式生物反馈系统，精确反馈人体多项生理指标，实现无线数据传输。摆脱使用USB等数据线形式，在有效距离为5米内，可以在房间内自由活动。 3、便携式手拎箱，携带方便，箱子参考尺寸：≧410mm（长）*240mm（宽）*110mm（高） 4、处理器：G88 /八核；屏幕：≥10英寸,1920*1200 二、软件系统功能： 1、支持用户名（身份）、密码和刷脸两种模式登录系统。 2、系统分为问卷中心、案例中心、学习中心、调节训练、放松训练以及数据中心等不少于六大模块。 3、问卷中心：提供厌学、偏科、分心、考试焦虑等问卷测试，并查看报告相应的建议； 3.1该问卷可全面评估来访者厌学、偏科、分心、考试焦虑等四类学习障碍心理健康状况，为来访者心理辅导和心理训练提供参考依据。 4、案例中心：提供厌学、偏科、分心、考试焦虑等不少于4种常见案例视频内容； 4.1厌学、偏科、分心、考试焦虑等属于常见影响学生学习成绩的因素，系统设计了常见案例类型，旨在帮助学生调整学习状态。 5、学习中心：提供厌学、偏科、分心、考试焦虑等学习案例，从了解问题、 学习案例、全面解析问题表现、发现方法、辅导策略完成学习，生成学习建议报告； 5.1通过微课程形势对厌学、偏科、分心、考试焦虑这四种常见学习障碍进行系统解析，采用情景导入的方式，包括定义、表现形式、心理机制分析以及形成过程，并提出针对性的解决方案，且每种学习障碍均配以一个典型案例。 6、调节训练：高空行走、万物生长、勇攀山峰、海底探险、激流冲浪等不少于5种训练； 6.1、高空行走、万物生长、勇攀山峰、海底探险、激流冲浪均有训练介绍视频，通过连接血氧仪设备开始训练，根据生理数据控制训练进度，并在训练结束后给出报告； 6-2、支持悬浮式呼吸助手调控呼吸节奏，实时显示心率血氧生理指标结果，有效地帮助训练者在训练过程中调控呼吸，使训练者在压力情境中更好地控制情绪，长期练习更能提高训练者自我调节压力能力的效果。 7、放松训练：提供主题放松和风景想象放松两大类不少于8个放松训练方案； 7.1放松训练包括课堂分心&高效课堂、厌学&热爱学习、考试焦虑&轻松迎考、偏科&打败偏科、风景想象放松训练等，帮助学习者通过多样化的训练方案，达到自主神经系统的平衡与和谐，有效改善偏科、焦虑、分心和厌学等问题。 8、数据中心：包含问卷中心和训练报告；支持查看问卷列表、问卷报告、训练列表、训练记录； 8.1、训练报告：有个人信息、训练信息和训练类型，以图表方式展示并提供相应的结果报告建议； 8.2详细记录了训练者参与的训练类型，使用过程中的平均心率、训练时间及训练时长对比，训练时长对比以图表方式直观展示各类生理指标，且用户可对生理指标变化曲线进行自由缩放查看； 8.3、问卷报告：雷达图展示问卷结果，问卷结果提供个性化的参考建议和改进措施； 8.4支持查看个人信息包括姓名、性别、人员类型、部门、支持对每个问题类型下的因子进行深入解读。 9、版本更新：支持系统版本升级，系统可自动远程识别并进行升级。 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 318 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 心理文化墙装饰画系列一 | 心理文化墙装饰画系列一： 1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：圆形 3、规格参考尺寸：小图参考直径320mm，中图参考直径430mm，大图参考直径460mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 319 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 制度挂图 | 管理制度挂图内芯材质： 高清相纸；装裱方式： 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格： 简约现代；工艺： 喷绘；组合形式： 独立；图片形式： 平面；可免拆边框更换内芯。含框参考尺寸： ≧440*570mm（±3mm）。 | 幅 | 1 | 工业 |
| 320 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 无声挂钟 | 控制咨询时间，参考尺寸： ≧12英寸；机芯：静音机芯； 材质：金属、玻璃 | 个 | 1 | 工业 |
| 321 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 录音笔 | 录音用，内存不少于32G | 支 | 1 | 工业 |
| 322 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 沙发+茶几 | 2个单人位沙发，面料： 布艺，实木框架，采用海绵填充。茶几：圆形玻璃茶几或者木质茶几。 | 套 | 1 | 工业 |
| 323 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 心理投射交互系统 | 一、组成 1、参考规格：≧长700mm*宽350mm，可触控；分辨率：≧1920×1080；比例：16：9；可视角度：≧178°；色彩：≧16.7M、反应时间：≦8ms；亮度：≧350cd/m2；CPU核心数：4；RAM：≧4G；ROM：≧32G；系统：≧Android 11； 2、硬件参数：支持左右声道输出；MIC IN*1；1个USB3.0 OTG；≧5个USB；2个232；2个TTL；10/100BASE-T以太网接口，内置Wifi，支持蓝牙4.2及以上；支持RTC实时时钟； 3、表面材质：前覆钢化玻璃；机体工艺：冷轧钣金加工；安装方式：立式； 二、系统软件功能参数 1、房树人绘画 1.1测试对象：绘画测试不受语言能力的限制，适用于所有年龄段和不同教育背景的人群； 1.2测试实施：系统支持个人独立测试或搭配多台设备在线测试，前端设备完成后可在后台查看到用户完成数据，以适应不同规模的需求； 1.3房树人绘画支持在线绘画和图库上传。在线绘画提供模拟真实纸笔绘画环境，测试者通过图库上传，一键提交作品； ▲1.4房树人绘画支持画笔调节、颜色选择、橡皮调节、撤销、清空画板等功能。画笔调节支持在1px-100px范围内进行调节；颜色选择包含20种颜色提供对应颜色的象征和心理影响说明；橡皮调节支持在1px-100px范围内进行调节；通过无限级撤销和反撤销操作用户可回退到之前的绘画状态或重新执行已撤销的操作；清空画板提供一键清空画板的功能。 ▲1.5支持查看绘画记录：画笔开启后自动进行绘画过程录制，结束后自动上传至服务器，支持绘画全过程录像回放。 1.6支持报告权限管理，以便他们能够根据每个学生特点管理报告的访问权限； ▲1.7修正报告包括①老师点评：支持老师按作品理解、结构分析、评价与反馈、个性化建议的步骤和准则对作品进行专业点评和评估。②描述分析：提供237幅图文的房树人特点描述。 1.8老师报告查看：系统支持咨询师根据分析结果查看生成报告； 1.9绘画老师点评：针对学生的绘画分别从整体、房子、树木、人物进行分析，帮助老师及时、高效的关注学生的心理状态，针对学生作品进行记录和点评； 2、曼陀罗绘画：曼陀罗绘画强调通过重复的图案帮助个体聚焦心灵，达到放松和减压的效果，用户可以在遵循传统曼陀罗结构的基础上进行自由创作，绘制曼陀罗的过程有助于个人深入了解内在情感和潜意识。 2.1提供多种预设曼陀罗图案模板、支持高精度画笔工具； 2.2支持不少于20种颜色选择； 2.3可记录并保存创作过程及成果； 3、想象绘画：提供一个无拘无束的创作环境，让用户能够充分发挥想象力，内置的灵感库和创意提示能够激发用户的创新思维。 3.1内置沙漠、海洋、草原、森林、雪地等多种场景灵感库； 3.2提供不少于50个多类型元素添加组合功能，激发用户想象力； 3.3支持元素放大、缩小等控制功能； 4、临摹绘画：临摹绘画是一种通过模仿他人的作品来学习和提供绘画技巧的方法。临摹绘画可以帮助绘画者理解简单技巧，同时提升自己的观察力和模仿能力，也能有效训练提示专注力；内置不少于30幅临摹图案，让用户可以逐步掌握复杂的绘画结构； 5、绘画作品：支持查看房树人绘画、曼陀罗绘画、想象绘画、临摹绘画等不少于4种类型作品，可查看测试者姓名、年龄、年级班级、完成时间、出生日期、联系方式、学校名称、绘画作品等信息。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 324 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 心理文化墙装饰画系列二 | 心理文化墙装饰画系列二： 1、心理知识5幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 3、每幅规格参考尺寸：480*480mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 325 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 制度挂图 | 管理制度挂图内芯材质： 高清相纸；装裱方式： 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格： 简约现代；工艺： 喷绘；组合形式： 独立；图片形式： 平面；可免拆边框更换内芯。含框参考尺寸： ≧440*570mm（±3mm）。 | 幅 | 1 | 工业 |
| 326 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 专业版实木心理沙盘 | 一、1个个体实木心理沙盘，使用参考尺寸：≧长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≧15mm，沙盘含架子整体高度≧750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、1个团体实木沙盘，使用参考尺寸≧ 1150mm×宽 720mm×深70mm，边框厚度≧15mm，沙盘含架子整体高度≧750mm。专用三底两面环保漆；底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 三、3个实木沙具柜，沙具柜规格：≧1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 四、1600个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 五、沙盘游戏书籍≧1本。 六、精选原色水洗砂≧30公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 七、沙具选取框≧1套 （沙具选取框3个，清理刷3个）。 | 套 | 1 | 工业 |
| 327 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 沙盘凳 | 纯实木榫卯结构，边角圆弧设计，可叠放。直径不少于30cm。 | 个 | 4 | 工业 |
| 328 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 心理文化墙装饰画系列六 | 心理文化墙装饰画系列六： 1、心理格言5幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 3、每幅规格参考尺寸：540*540mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 329 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 制度挂图 | 管理制度挂图内芯材质： 高清相纸；装裱方式： 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格： 简约现代；工艺： 喷绘；组合形式： 独立；图片形式： 平面；可免拆边框更换内芯。含框参考尺寸： ≧440*570mm（±3mm）。 | 幅 | 1 | 工业 |
| 330 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 关爱教师自身 | 课程包括但不限于以下内容： 1、第一讲：教师情绪积极高效工作的密码； 2、第二讲：如何收获融洽的师生关系； 3、第三讲：元认知智慧提升教学能力大有作为； 4、第四讲：教师处理危机的元认知智慧； 5、第五讲：让家长成为我们最亲密的战友的智慧； 6、第六讲：赢得领导同事支持和认可的智慧； 7、第七讲：和家人相处的元认知智慧； 8、第八讲：教师教育自己孩子的元认知策略。 有效期为≥2年 | 项 | 1 | 工业 |
| 331 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 心理教育讲座 | 课程包括但不限于以下内容： 1、第一讲：学生学习分心，小动作多怎么破？ 2、第二讲：拯救偏科——除掉升学路上的“拦路虎； 3、第三讲：缓解考试焦虑——助力学生考试良好发挥； 4、第四讲：培养学生热爱老师、与同学和谐相处的品质； 5、第五讲：学霸是如何炼成的——学生天才学习状态； 6、第六讲：学生心理亚健康、心理问题与抑郁的识别。 | 项 | 1 | 工业 |
| 332 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 心理骨干教师 | 课程包括但不限于以下内容： 第一阶：科学心理教育技术核心理论讲解 1、第一讲：元认知心理干预技术与学生学习心理的本质； 2、第二讲：学生上课，自习困难的深层心理原因分析； 3、第三讲：塑造学生高效学习、人际和谐的心理暗示技术； 4、第四讲：塑造学生高效学习、人际和谐的心理编程技术； 5、第五讲：硬化德育，避免空心、抑郁的人格教育； 6、第六讲：元认知在工作、家庭教育中的非临床操作方法。 第二阶： 心理教育技术方法与实操 1、第一讲：评估与初诊接待； 2、第二讲：如何做好认知调整； 3、第三讲：技术辅导与非临床干预； 4、第四讲：完整案例呈现与总结； 5、第五讲：是什么制约了学生的成绩？ 6、第六讲：学生提高成绩的学科策略； 7、第七讲：元认知心理干预技术在英语教学中的应用； 8、第八讲：元认知心理干预技术在班主任工作中的应用。 有效期为≥2年 | 项 | 1 | 工业 |
| 333 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 3D音乐按摩椅 | 1、音乐按摩椅参考尺寸直立参考尺寸≧1560X750X1000mm，平躺参考尺寸≧1700X750X850mm，可承受重量及身高：100kg/180cm，表层材质：PU皮，采用背部揉捶双头机芯，电机个数：≧5个电机 （颈部机芯≧2个电机，背部≧2个电机，电动推杆1个），噪音级别：<55分贝，音响配置：蓝牙音响 2、气囊数：肩部≧4个，手臂≧8个， 臀部≧2个，腿部≧8个；气阀：1组3联气阀 3、按摩手法：揉捏 、锤打、推拿 4、按摩程序：肩周改善，腰背呵护，安享睡眠，零重力 5、按摩强度：三档可调，气囊强度：三档可调 6、按摩方式：座部按摩：臀部滚轮按摩，足部按摩：气囊+脚底滚轮 7、外形参考尺寸：≧L240mm*W155mm*H8mm；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。运行速度流畅，多点式触摸。 8、音乐放松管理系统主要分为心理影音、心理训练、放松助手、个人中心四大模块。 8-1心理影音包括大量心理图片，其中包括：风景放松图、光学错觉图、几何错觉图，视觉动态图，心理错觉图；心理电影及讲座；心理百科内含心理放松图片，通过卡通漫画配以文字介绍，通俗易懂，简单直观地让用户了解日常释压食物及放松方法，从而达到快速排解心理压力，其中图片包括体育运动类、心理放松疗法、心理减压组合餐推荐，释压的水果、花草及茶点，多种肢体放松行为。 10大心理音乐，包括： （1）改善失眠、促进睡眠 ：脑波音乐、深度睡眠音乐，放松音乐等； （2）消除寂寞、减少失落感 ：心灵音乐馆之-谣風、池清凉、唱遍山月、春芽等； （3）消除悲伤、抚慰心灵：α脑波音乐； （4）消除愤怒、消除心灵淤塞：纯音乐之-你的笑颜、夕阳箫鼓、小霓裳等； （5）消除浮躁、促进内心平静：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）； （6）消除紧张、焦虑：自信训练。（减压音乐等）； （7）消除自卑、提升自信：（冥想合放松音乐）； （8）缓解身心疲劳：（天韵五行音乐等）； （9）接触忧郁、情绪：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等）； （10）陶冶心情、醒脑提神：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等）。 8-2心理训练包括三大真人放松训练、专注度训练、社交投射训练（共分为爱心、鼓励、问候、笑脸、谢谢5大类别，由不少于20个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升用户社交能力、增强自我自信品质效果）；趣味测试内不少于10个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式让用户增进用户自我自信心。 8-3放松助手包括呼吸助手与睡眠训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，用户根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力，预防心肺问题，适合所有人群，尤指运动极少，轻度焦虑者；睡眠训练助手内置≧30种场景音乐，≧8种不同播放时长选择，用户可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松。 8-4个人中心：管理员可查看用户信息、用户记录可查看用户的报告时间及报告类型。 配置 1、音乐按摩椅1台 2、支架1个 3、音乐放松管理系统1套 4、遮光眼罩2个 5、音乐导论书籍1本 | 套 | 1 | 工业 |
| 334 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 学习潜能提升训练系统 | 一、硬件参数 1、整体参考尺寸：≧760mm（长）*820mm（宽）*1220mm(高）(椅背收起) ≧1900mm（长）*820mm（宽）*1120mm(高）（椅背展开） 最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz） 2、头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉。米色，整体使用舒适。 3、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节。 4、高品质播放系统：内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐。 5、遮光头罩≧740mm（长）*750mm（宽）*2mm(厚），材料ABS+PMMA，可通过遥控手柄调节。 6、多功能控制器：具有自动及音乐同步两种体感模式，可通过蓝牙的方式输入音频，借助多功能控制面板，可实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势随意切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和体感同步效果。通过面板控制加热功能按钮，开启放松椅内的电加热丝进行内部加热，并通过热传递将热量传递给乘坐者，实现加热功能，有效提高天寒时节使用时的舒适感。 7、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，蓝牙频段范围：2402.00-2480.00MHZ，最大输出功率：＜100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、血氧饱和度指示灯、脉率指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度等。 8、外形参考尺寸：≧L240mm*W155mm*H8mm；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。运行速度流畅，多点式触摸，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 9、智能一体化操作系统：实现系统和音乐放松椅姿势调整系统高度集成一体化。 二、用户注册登录： 1、支持密码登陆和人脸登陆进入系统； 2、支持单个用户注册和多个用户批量导入； 3、支持可通过手机号与验证码找回密码； 4、支持首页展示用户信息以及功能列表； 三、软件系统功能 1、放松训练模块：包含主题放松、音乐放松、通用放松、数据中心等不少于4个功能模块； ▲2、主题放松：包含考试焦虑、作业拖延、上课分心等不少于3大类主题选择。 2.1、考试焦虑包括（老师宣布要考试、同学说到要考试、即将进入考场、考试时遇到难题、宣布即将结束考试）等不少于5考试焦虑场景选择。 2.2、支持考试焦虑包括（老师宣布要考试、同学说到要考试、即将进入考场、考试时遇到难题、宣布即将结束考试）等场景下选择不同的情绪状态，包括兴奋、平静和紧张。 2.3、作业拖延：包括（准备开始做作业时、当遇到不会的题时、妈妈提醒写作业时、妈妈催促写作业时、发现做错很多题时）等不少于5个作业拖延场景选择。 2.4、支持作业拖延包括（准备开始做作业时、当遇到不会的题时、妈妈提醒写作业时、妈妈催促写作业时、发现做错很多题时）等场景下选择不同的情绪状态。 2.5、上课分心：包括（上不喜欢的课时、老师讲课我都懂时、老师讲课听不懂时、课前被老师批评时、课前与同学闹矛盾时）等不少于5个上课分心场景选择。 2.6、支持上课分心包括（上不喜欢的课时、老师讲课我都懂时、老师讲课听不懂时、课前被老师批评时、课前与同学闹矛盾时）等场景下选择不同的情绪状态。 2.7、支持针对中小学生不同学龄段的学生，学生考试焦虑、作业拖延、上课分心等心理特点设置不同的心理放松提升情境，训练过程中实时监控训练者心率、血氧饱和度、脉率等各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告和调节训练建议。 3、音乐放松：包括中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、伤感音乐、国外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁多种音乐类型内容，音频包含至少50首供用户自助放松练习。 4、通用放松：由呼吸放松、肌肉放松、想象放松等不少于三种放松训练组成。 4.1呼吸放松：以系统专业的真人训练视频教学方式，通过视频方式引导用户进行呼吸放松训练，有效地帮助训练者缓解压力、放松心情，提升使用者的当次放松效果。 4.2肌肉方式：以系统专业的真人训练视频教学方式，通过视频方式引导用户进行肌肉放松训练，有效地帮助训练者缓解压力、放松心情，提升使用者的当次放松效果。 4.3想象放松：支持大海、田野、草原不少于三种放松训练，可根据音频和图片进行放训练。 5、系统可自动连接已经打开并已绑定生理采集仪，实时采集和反馈使用者的生理指标变化。生理指标包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、R-R/HRV多项数据。并且系统可智能判断评估放松情况；运用独特的模型算法，对使用者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。 6、数据报告：具有查看训练数据和训练报告管理功能，用户可通过数据中心查看训练结束后的生物反馈指标、训练记录数据、训练时间、报告总结、调节训练建议等内容。 7、具有Web管理端功能，支持管理员通过Web页面，登录系统进行报告管理，可按照用户信息进行查询，可对报告进行预览等操作。 8、支持与校园心育系统实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看等管理功能。 9、支持软件更新功能。 10、支持人脸绑定和人脸解绑功能。 配置包括但不限于： 1、体感音乐放松椅1台 2、学习潜能提升训练系统1套 3、生理指标采集器1套 4、遮光眼罩2个 5、心理健康与潜能开发的策略书籍1本 6、头罩1个 7、支架1个 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 335 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 心理文化墙装饰画系列四 | 心理文化墙装饰画系列四： 1、心理格言5幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：六边形 3、每幅规格参考尺寸：620*560mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 336 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 制度挂图 | 管理制度挂图内芯材质： 高清相纸；装裱方式： 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格： 简约现代；工艺： 喷绘；组合形式： 独立；图片形式： 平面；可免拆边框更换内芯。含框参考尺寸： ≧440*570mm（±3mm）。 | 幅 | 1 | 工业 |
| 337 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 收纳柜 | 柜体采用≧1.6cm环保免漆板，承重性强，耐高温，耐酸碱，耐潮湿符合安全标准，不易变形。简约现代风格。 | 个 | 1 | 工业 |
| 338 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 智能情绪调节释压系统 | 1、智能情绪调节释压系统材料组成部分包括底座、衣服、填充物、头套、内衬等组成部分，整体打造温馨舒适的体验效果； 2、系统采用高性能主控芯片，有效保证系统稳定及高速运算能力；高性能解码芯片，实现MP3音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰； 3、系统提供了丰富的积极阳光正能量的语音内容，可满足不同情绪问题的正向引导； 4、系统自带传感器3轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用。 5、智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用； 6、系统采用DC12V电压供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放，直接接喇叭，功率可达30W，确保良好的音质输出。 配置： 1、智能情绪调节释压系统硬件设备1个，上部高≧1400mm，底座参考直径≧680mm，高≧400mm。卡通外形，材料无毒环保，高弹性海绵。 2、护手套2对，采用了轻型耐用材料，可有效的缓冲打击时的撞击。 3、摔打释压球2个，橡胶材质，充气使用，回弹性好，可坐和摔打。 4、立式释压球1个，立式不倒整体110-145CM可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。底座高≧21cm，参考直径≧46cm。 5、充气释压棒2根，长80cm，锥型，充气使用，内胆防水材质，外套蓝色保护套。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 339 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 智能优秀品格塑造系统 | 一、硬件参数： 1、整机参考尺寸：≧1060mm（长）*500mm（宽）*1750mm(高），上部参考尺寸：≧940mm（长）*526mm（宽）；感应方式：红外，供电系统：直接供电。底座具有氛围灯。 2、摄像头：最高有效像素：1920*1080；连接接口：USB2.0 SMD；有效焦距：≤3mm；供电电压：DC5V；工作电流：150-180MA。 二、用户注册登录： 1、支持账号密码登陆和人脸登陆进入系统； 2、支持单个用户注册和多个用户批量导入； 3、支持可通过手机号与验证码找回密码； 4、支持首页展示用户信息以及功能列表； 三、软件系统功能： 1、系统包括自信、虚心、迎难、坚强、包容、感恩等不少于6个优秀品格塑造模块。 2、优秀品格塑造模块包括微课、动画故事、心能训练、学习中心等不少于4个学习模块。 2.1支持通过微课播放（自信、虚心、迎难、坚强、包容、感恩）等不少于6种品质视频，通过视频的教学形式，以提升学习效果和吸引力。 2.2支持通过动画故事播放（自信、虚心、迎难、坚强、包容、感恩）等不少于6种动画故事，以引起用户的兴趣和注意力，通过故事情节和角色塑造，帮助用户理解和应对不同情境下的品格问题。 2.3支持心能训练（走出沙漠、自信小鸟、培育小树、取长补短、即兴演讲、勇攀高峰、逃离孤岛、搭建房子、海纳百川、平心定气、花与阳光、感恩冒险）等不少于12个心能训练。 2.4支持互动训练、可参与互动活动功能，涵盖了多个场景和挑战，让用户在不同的情境中进行心理训练。以“激励引导—正面回应—赞美肯定—反复训练”模式，系统通过高灵敏度声音采集分析芯片对训练者的应答内容、声音强度、次数、状态等进行采集，智能同步输出相应的正向语音引导、培养自信心的训练，从而达到调整训练者心理认知、激发内在自信、重塑积极心理状态的目的。 2.5支持学习中心通过音频课堂播放（自信、虚心、迎难、坚强、包容、感恩）等不少于6种音频内容； 2.6支持学习中心通过视频课堂播放（自信、虚心、迎难、坚强、包容、感恩）等不少于6种视频内容； 2.7音频课堂包括不少于50首专业策划的音频学习内容，涵盖了心理健康相关的各个方面，包括情绪管理、焦虑缓解、压力调节等，能够有效地帮助用户了解和掌握心理健康知识，提升心理健康水平。 2.8视频课堂包括不少于24个精心制作的视频课程，内容具有针对性，涵盖了心理健康的各个方面，如自信、虚心、坚强等。视频课程配有生动形象的图像和案例，具有很强的启发性和实践性。 3、支持与校园心育系统实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看等管理功能。 4、支持检测版本并更新。 5、支持人脸绑定和人脸解绑功能。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 340 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 多元智动减压系统 | 一、组成： 1.1可视角度：≧178°；反应时间：≦8ms；耐久性：≧60M次触摸；抗爆性：莫氏7级； 1.2运存：≧8G；存储：≧64G；操作系统：不低于安卓Android12； 1.3扬声器*1；USB3.0 OTG*1（Type-C)；USB3.0 HOST*1；USB HOST*4；USB2.0*2；RS-232C*1；10/100以太网接口；内置WIFI；支持蓝牙5.0；2个USB接口；1个RJ45网口； 1.4击打靶底座参考直径≧600mm，高≧350mm；靶心参考直径≧300mm，高≧1030mm； 1.5硬件搭载主机柜参考尺寸：长≧1000mm，宽≧500mm，高≧1700mm； 1.6摄像头：最高有效像素：1920*1080；有效焦距：≤3mm；供电电压：DC5V； 二、系统设置： 2.1支持用户名密码登录及刷脸登录双模式； 2.2支持设置击打仪和血氧仪蓝牙连接、人脸识别绑定、退出等； 2.3支持设置训练的难易程度、音量调节、灵敏度调节； 2.4支持数据采集和蓝牙连接状态悬浮展示，动态监测，时时掌控； 2.5系统支持与校园心育系统实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看，数据分析等管理功能。 三、训练内容： 3.1系统包含声动未来、拳力以赴、面舞飞扬、动感平衡四大部分。 3.2系统支持拳击、呐喊、体感互动多维一体的智能减压形式，适应不同用户的体验需求，吸引和激励训练者全身心释压释放。从而帮助用户疏导工作学习压力、缓解人际关系紧张、调整环境适应、克服焦虑、战胜挫折、自卑、消除压抑、释放不良情绪等问题。 3.3声动未来提供星河逐梦、一跃千里、破雨前行、智桥飞跃等不少于四个训练项目。系统通过麦克风传感器，将声波转换为电信号，从而捕捉声音的强度和频率，游戏界面可查看心跳速率、血氧饱和度、角色生命值、声音强度、得分、训练计时等内容。 3.4拳力以赴提供极速超越、拳速前进、泳无止境、活力拳击等不少于四个训练项目，连接击打仪，通过加速度传感器和数据处理算法，捕获用户的击打力度、频率，通过蓝牙传输心跳速率和血氧饱和度数据。 3.5面舞飞扬提供深海智航、星际奇航、食趣精灵等不少于三个训练项目，是一款考验体验者面部控制和快速反应的面部互动训练，通过摄像头捕获脸部和头部动作，具备高准确度的面部识别能力。可查看训练介绍，了解训练玩法。 3.6动感平衡提供飞行挑战、平衡大师、水果忍者等不少于三个训练项目。通过人体骨骼点扫描技术识别人体关键部位捕捉用户的身体动作，提供简单、中等、困难三种难度选择，支持体感分析技术分析用户身体动作数据，生成反馈数据。 3.7训练过程中，系统会提供加油鼓励的动画和正向语音语库，包括涵盖工作、学习、情绪、社会等各方面8大类多种热点，通过心理激励语和心理疏导语，正向引导与鼓励，激发积极能量，鼓励用户达成目标。 3.8支持训练结束后系统自动统计并上传训练数据，如用户ID、训练项目、训练时长、训练结果等，便于后台管理。 四、配置： 1、系统显示终端1套 2、立式击打靶一个 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 341 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 制度挂图 | 管理制度挂图内芯材质： 高清相纸；装裱方式： 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格： 简约现代；工艺： 喷绘；组合形式： 独立；图片形式： 平面；可免拆边框更换内芯。含框参考尺寸： ≧440*570mm（±3mm）。 | 幅 | 1 | 工业 |
| 342 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 收纳凳 | 收纳凳参考尺寸：80*40*40cm，主体实木材质，外包材质PU皮，耐磨防滑，耐擦洗。 | 个 | 1 | 工业 |
| 343 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 团体活动桌椅 | 每套环形组合桌，8个扇形桌面。颜色：红蓝绿黄橙白等不少于8种，能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形等多种排列方式。 钢木材质，基材采用E0级多层立板，面材采用≧0.6mm实木板材，双面漆面板，厚度约≧18mm，扇形半径约600mm。桌子外圆参考直径约1800mm（8面），整体高度约680mm。桌面支架为金属支架，采用参考直径为50mm±2mm的圆管。配8个折叠椅铁管表面烤漆。 榫卯结构，配8个椅子，椅子参考尺寸≧长450*宽420*高750mm。 | 套 | 6 | 工业 |
| 344 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 心理课课例设计与实践课程 | 1、心理课课例设计与实践课程电子教材1套（U盘2个） 2、心理课课例设计与实践课程配套纸质教材4本 3、教材配套专业心理技术学习用书4本 4、心理课课例设计与实践课程道具箱1套 5、心理课课例设计与实践课程配套教学资源使用年限3年 6、学生用手册100本 7、实效化的心理课设计与实践课程培训服务1套，培训采用线下和线上培训方式相结合，其中线下集中培训2天（长沙）；线上培训每季度1次，持续1年。 7.1线下培训内容：从心理课设计与实践课程教材中的核心知识与核心心理技术原理入手，引导老师们初步学习教材中的知识体系，教材中的科学心理学知识，以及这些知识在教育教学中的应用。 7.2线上培训内容：每季度1次，共计4次。其中单数月份是示范课，由专家带领进行示范研讨学习；双数月份在线解决教材的应用问题，如怎样把教材用好？如何建立教材的支持体系？如何建立课程的管理体系？如何在心理课落地过程中联合家长形成家校合力？如何使科学心理学和心理课程在教学教育中的意义最大化等实效化落地服务。 8、技术支持服务系统：在教材应用与培训期间，提供线上在线答疑服务，为老师们在教学与咨询中的问题进行答疑。 | 套 | 1 | 工业 |
| 345 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 专业版团体辅导箱 | 团体辅导箱4个，参考尺寸：≧长400mm*宽 300mm*高 160mm；活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。 1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。 2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给......的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。 3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。 4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。 5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的N种思维、fashion show、enjoy your feeling。 6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创意剪纸、穿越A4纸。 7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。 8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从A到B、万能的口香糖、一张让你叫绝的A4纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。 9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。 10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。 | 套 | 1 | 工业 |
| 346 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 户外拓展训练器材 | 户外拓展训练箱1个，参考尺寸：≧870mm*420mm*180mm；拉杆箱带轮，方便携带。适用于户外团体活动使用，包括活动道具、说明书、包装袋等。 游戏包括：管理七巧板、急速60秒、穿越雷阵、击鼓颠球、摸石过河、盲人方阵、神笔马良、不倒森林、珠行万里、两人三足等。 1、管理七巧板：开发智力和想象力，可拼成多种图案。 2、急速60秒：在一个圈内放置了30张未知的数字信息卡片，要求在60秒的时间内把1－30的数字信息卡片按照依次全部的要求交给培训师。 培训目标：a/体验高速度的配合，体验团队成功的喜悦；b、团队内合理分工、有效计划、强执行力。 3、穿越雷阵：有利于团体之前的沟通，以及增强逻辑思维能力。 4、击鼓颠球：充分激发团体的运动激情，挖掘潜力。 5、摸石过河： a、向前放置砖头的距离不能大于手臂长度，一般和手臂长度相等即可，这样容易放和拿； b、三块砖头要放着在一条直线上，或者接近一条直线； c、每次向前跨不同的脚，不要在砖头上换脚，身体的朝向必须是一左一右，这样速度快。 6、盲人方阵：增强团队合作精神。 7、神笔马良：考验团体合作能力以及卸料能力。 8、不倒森林：需团队协作一起完成任务，考验团体能力与协作。 9、珠行万里：考验团体协作能力与平衡能力。 10、两人三足：考验团体合作能力。 | 套 | 1 | 工业 |
| 347 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 心理文化墙装饰画系列五 | 心理文化墙装饰画系列五： 1、心理格言7幅，用于营造心理辅导室氛围 2、材质：结皮PVC板，厚度约5mm，形态：六边形 3、每幅规格参考尺寸：590*520mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 348 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 制度挂图 | 管理制度挂图内芯材质： 高清相纸；装裱方式： 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格： 简约现代；工艺： 喷绘；组合形式： 独立；图片形式： 平面；可免拆边框更换内芯。含框参考尺寸： ≧440*570mm（±3mm）。 | 幅 | 1 | 工业 |
| 349 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 收纳柜 | 柜体采用≧1.6cm环保免漆板，承重性强，耐高温，耐酸碱，耐潮湿符合安全标准，不易变形。简约现代风格。 | 个 | 2 | 工业 |
| 350 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | OT综合训练桌 | 改善手部小肌肉，手眼协调，训练上肢稳定性 | 套 | 1 | 工业 |
| 351 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 手部综合箱 | 提高手指灵活性 | 套 | 1 | 工业 |
| 352 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 儿童感觉统合能力评估系统（标准版） | 一：软件主要功能 1.1系统主要包括：填写说明、评估条目、基本信息、评估诊断书四大模块； 1.2.填写说明，对填写人员如何操作本系统进行全面详细的介绍，以帮助家长或教师能够较好的使用的本系统，得出准确的诊断结果； 1.3.评估条目由“触觉为主的皮肤觉问题”、“前庭觉问题”、“本体觉问题”、“注意力问题”、“执行抑制问题”等五个领域组成；多领域条目设计，全面掌握儿童感觉统合能力发展情况，快速找到存在问题； 1.4.评估诊断书，整合基本信息和诊断结果，形成诊断书，为干预提供参考； 2.教师的教学辅助 2.1.学生诊断管理。所有学生诊断结果都保存在云端，教师可以随时查看； 2.2.评估诊断书生成。系统智能生成评估诊断书。 2.3.可根据不同的时间、内容查看诊断结果。 二：数据及管理中心参数 1. 评估数据存档与管理，便于查阅和分析； 2.便捷的教师基本信息编辑，让传统学校直面信息化进阶。助力现代管理行为的发展。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 353 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 下肢功率车 | 主要主要技术指标和参数 1）外形参考尺寸：970mm×580mm×1070mm 2）座位上下调节范围：730mm～980mm(11档) 3）阻尼调节档数：8档 4）座垫额定承载：≧2000N 一、特性 1）采用类自行车踩踏运动锻炼下肢关节活动功能。 2）运动阻力可调。 3）前扶手架角度及座位上下高度可调，可进行骑式训练，并适合不同身高人群使用。 4）可显示训练时间、速度、距离、热量等数据。 | 台 | 1 | 工业 |
| 354 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 插座圆柱体 | 由4组圆柱体组成。把握圆柄可作握笔练习和写字前准备。43*30*10cm，榉木≧ 5kg | 套 | 1 | 工业 |
| 355 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 棕色梯 | 由4组圆柱体组成；把握圆柄可作握笔练习和写字前准备。43*30*10cm，榉木≧ 5kg | 套 | 1 | 工业 |
| 356 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 粉红塔 | 由10块长方体组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 357 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 音桶 | 两个木箱中各有6个木制圆筒组成，圆筒内装有石子、沙子、壳类、米粒、米糠等不同材料 摇动时发出强弱不同的声音。 | 套 | 1 | 工业 |
| 358 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 温量板 | 由金属、石材、木质、地毯片各2块组成， | 套 | 1 | 工业 |
| 359 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 构成三角形 | 由5盒不同的三角形块组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 360 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 三项式 | 木制立方体和长方体共27块组成。 可作为三项式（a+b+c）³的代数教具使用。 (a+b+c)³=a³+3a²b+3a²c+b³+3ab²+3b²c+c³+3ac²+3bc²+6abc | 套 | 1 | 工业 |
| 361 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 手眼协调圈 | 由5个可组装的锣口木柱和5个麻绳套圈组成， | 套 | 1 | 工业 |
| 362 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 几何体支柱 | 由1个插板盒、3个圆柱、3个三棱柱、3个四方柱组成。 培养儿童对实体的感觉，认识几何体特征，可作颜色分类，高->低比较，排序 | 套 | 1 | 工业 |
| 363 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 立体四子棋 | 由16组64颗棋子组成， 分成两组，锻炼观察与逻辑分析能力 | 套 | 1 | 工业 |
| 364 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 铁质几何嵌板 | 金属几何嵌板 是书写能力的直接预备，练习金属嵌板不仅强化三指抓的能力，加强腕肌的协调力，而且透过描绘的练习，更可增强笔触力道的熟练度，重迭描绘不同的几何图形板使图形变化无穷。 | 套 | 1 | 工业 |
| 365 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 几何立体组 | 包括长方体、正方体、球体、椭球体、卵形体、三角柱、圆柱、圆椎、三角椎、四角椎，另有11枚与上述几何体的一个侧面相等的投影板组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 366 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 触觉板 | 由10块表面粗糙和光滑程度不同的木板组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 367 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 二项式 | 木制立方体和长方体共8块组成。 培养视觉对立体空间的认识和数学思考能力，可作为计算体积(a+b)³ 的代数教具。(a+b)³=a³+3a²b+3ab²+b³ | 套 | 1 | 工业 |
| 368 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 色板 | 由大、中、小3盒各种颜色的小色板组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 369 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 圆圆版 | 由100个彩色圆组成。 可做颜色的排序、对应。 | 套 | 1 | 工业 |
| 370 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 圆柱体阶梯 | 由1个插板，25个高低、颜色不同的圆柱组成。 可作颜色分类，高->低比较，排序。 | 套 | 1 | 工业 |
| 371 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 嗅觉筒 | 一盒嗅觉瓶 | 套 | 1 | 工业 |
| 372 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 二倍数 | 由7个木块组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 373 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 赛根板 | 由4块板、18块数字片组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 374 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 邮票游戏 | 银行与邮票组合 | 套 | 1 | 工业 |
| 375 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 数数棒 | 0-10数棒 10以内的加减法 | 套 | 1 | 工业 |
| 376 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 秤盘组 | 由天平、称盘与彩色木珠组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 377 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 四方拼盘 | 由三角形、正方形、平行四边形木块组成， | 套 | 1 | 工业 |
| 378 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 分解几何盘 | 由1个木座、9组多种几何图形组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 379 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 数字拼版 | 数字拼版一套 | 套 | 1 | 工业 |
| 380 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 不规则拼盘 | 由不规则几何图形嵌板组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 381 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 天平组 | 由天平、木棍与彩色串珠组成， | 套 | 1 | 工业 |
| 382 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 中国地图 | 由1套嵌板组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 383 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 活动时钟 | 由木质时钟一套构成可调节时间 | 套 | 1 | 工业 |
| 384 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 亚洲地图 | 一套嵌板 | 套 | 1 | 工业 |
| 385 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 八大行星 | 由1套嵌板组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 386 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 世界地图 | 由1套嵌板组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 387 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 二指抓 | 由1个插座板、9个小人组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 388 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 衣饰架 | 由1个架、12个框、12件衣饰组成。 | 个 | 1 | 工业 |
| 389 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 地毯 | 由2块地毯组成。 | 个 | 2 | 工业 |
| 390 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 认知卡片 | 共计250张17个类别图片 | 套 | 2 | 工业 |
| 391 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 钱币图片 | 39张每套 | 套 | 10 | 工业 |
| 392 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 重量盒 | 实木6组12个 | 套 | 2 | 工业 |
| 393 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 螺母碰对积木 | 60件 | 套 | 2 | 工业 |
| 394 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 串线纽扣 | 55件 | 套 | 2 | 工业 |
| 395 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 几何图形拼版 | 30*23cm | 套 | 5 | 工业 |
| 396 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 个别训练点读训练系统 | 1、系统组成部分 点读训练笔1支 电源适配器1个 资料卡1张 书本一套（8本精装铺码学生用书和1本精装辅导手册） 2、二维码功能 学生用书中一共包含二维码不少于370个。通过手机微信中的“扫一扫”功能扫描书本上的二维码，即可获取相应的视频资料。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 397 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 言语认知教育康复资源包 | 1、组成： （1）认知益智学习册8册，配有主体符号图形112个，辅助互动图形符号224个。 （2）视听学习本1本，配有图形符号语音发声卡4个，图形符号声源100个。 （3）认知仿说沟通板1套，配有136个配对关联图形符号，136种符号声源，设备内存TF卡1G，16个配对模块，2/4/8三种规格键盘框。 （4）组句工作台1套，四位组句条6片，教学课件一套。 （5）言语认知教学康复终端（手持式）1台，Android操作系统，内置图形符号3000个，图形符号声源3000个，屏幕参考尺寸10.1寸，具有多种应用模式：图片沟通模式、日常安排模式、情绪程度模式、步骤分解模式，素材可自定义，两种操作模式：拖动操作、点击操作。 （6）图形符号素材库760个。 2、参考尺寸： （1）外形：长52cm*宽39cm*高73cm （2）专用带轮铝合金集成箱。 | 套 | 1 | 工业 |
| 398 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 拐杖 | 材质铝合金 高113可自由调节高度 厚≧1.2mm 一对两只 | 套 | 1 | 工业 |
| 399 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 双轮助行器 | ≧46×42×61cm | 个 | 1 | 工业 |
| 400 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 按摩球-40B | 40B，参考直径100CM | 个 | 4 | 工业 |
| 401 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 触点羊角球-18B | 18B，48cm，有触点 | 个 | 4 | 工业 |
| 402 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 堆高积木 | 18*23*5 54片装 | 套 | 2 | 工业 |
| 403 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 拼插积木 | 400片装 | 套 | 2 | 工业 |
| 404 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 压花器 | 特大号 12种不同图案，包含纸张 | 套 | 1 | 工业 |
| 405 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 精细动作专用串珠 | 1300颗，含专用串珠线一卷 | 套 | 2 | 工业 |
| 406 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 软包木质滑板-大号 | 55*40，优质1.5寸黑金钻万向轮；生态板+高密度海绵+皮革 | 个 | 4 | 工业 |
| 407 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 前后平衡台 | ≧110*48cm | 个 | 2 | 工业 |
| 408 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 左右平衡台 | ≧110*48cm | 个 | 2 | 工业 |
| 409 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 大象套圈 | 大象套圈，象高42厘米，4个大象，16个圈 | 套 | 2 | 工业 |
| 410 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 东南西北跑 | 高弹性橡胶管上缠有柔软的纺织布料，可当作具有弹性的“边界”标志使用，也可以进行创意性的运动并鼓励小组人员合作、互动。适合2到5人一起玩 3.6米 | 个 | 5 | 工业 |
| 411 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 双色大滚筒 | ≧76*63cm | 个 | 2 | 工业 |
| 412 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 平衡触觉板 | 20件套进行自由组合 | 组 | 1 | 工业 |
| 413 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 独脚椅-吹塑 | ≧23*20cm | 个 | 10 | 工业 |
| 414 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 触觉球 | ≧8cm | 个 | 5 | 工业 |
| 415 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 脚步器A型 | 240*120，除字母、数字两款外任选 | 套 | 1 | 工业 |
| 416 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 基础能力训练仪 | 超薄机体设计，设备整体参考尺寸580mm×420mm×36mm，误差±10%； 外型采用弧面设计、无棱角、无尖锐凸出与凹陷，无磕碰隐患； 设备机壳采用ABS环保工程塑料，制作工艺采用模具注塑成型，不使用金属材料； 设备采用两个音响单元，阻抗：8欧，功率：≧10W，防磁，信噪比不小于85dBA； 设备采用12V外置一体变压电源，Type-C接口与设备连接； 设备机身全部采用触摸式按键，可实现开机、关机、音量调节、菜单界面开关等功能； 设备表层保护为黑色不透明钢化玻璃，表面采用AG磨砂工艺处理； 设备由1块80mm×20mm的32×8 LED矩阵显示屏和12块60mm×60mm的24×24 LED可触摸矩阵显示屏组成； 12块60mm×60mm的24×24 LED可触摸矩阵显示屏可显示字母、数字、几何图形、动物、天气、交通工具等图形图标，显示区域可实现触摸功能，其他区域无触摸功能； •设备采用投射式电容感应数字触控技术，实现高精度触控操作； •屏幕触摸响应，手指或专业触摸笔测试响应。衣服、头发、木制品、纸制品、杂物等非人体皮肤触摸不响应，从而有效避免误操作。 屏幕触摸精度≧2mm物体； 手指进行触摸操作时，设备会跟随触摸产生震动反馈； 针对基础能力训练共设立六大训练模块：反应力转移训练、反应力分配训练、记忆力目的训练、记忆力复述训练、观察力目的训练、观察力理解训练； 反应力转移训练（速度变快）：点击随机位置亮起的单个图形，随着训练进度的推进，图形闪亮间隔时间越来越短。 反应力分配训练（数量增多）：在单位时间内，点击随机亮起的图形，伴随训练进度的发展，亮起的图形数量逐渐增加。 观察力目的训练（寻找不同）：通过观察，在亮起的图形中，找出不同元素，随着难度的增加，亮起的图形数量也会随之增加。 观察力理解训练（寻找相同）：通过观察，选择出两个相同元素，按住相同图形直至消失，随着难度增加，图形数量增加，干扰项也随之增加。 记忆力目的训练（同时点亮）：根据训练难度的不同，在亮起的图形中，将会随机产生声、形的编号，记住发生变化的图形元素，并将之复述点击。 记忆力复述训练（顺序点亮）：根据训练难度的不同，在亮起的图形中，将会随机按顺序产生声、形变化，记住发生变化的图形元素，并将之依次按顺序复述点击。 运行噪音≤35分贝； 设备绝缘接地 | 台 | 1 | 工业 |
| 417 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 舒尔特方格儿童专注力训练多动症益智集中注意力教具 | 120 颗子多种图案，分为动物和交通工具≧25.5*24.5cm | 台 | 2 | 工业 |
| 418 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 儿童注意力训练康复系统 | 第一部分：注意力评估 1.标准化的行为评估量表。采用5级计分制，分数越高代表行为表现越频繁。 第二部分：训练康复软件 儿童注意力训练康复系统包含观察、区辨、推理、替换、接续、归类、对称、记忆、字母、颜色、文字、数字14大模块，用于儿童的注意力训练及行为发展。内容分别包含了图像记忆反应、数字配对记忆、词汇记忆反应、相关性几何记忆反应、无关性几何记忆反应、相关性语句记忆反应、无关性语句记忆反应等。 第三部分：注意力脑波音乐资源包 阿尔法脑波是四种基本脑波之一。现代科学证实，阿尔法脑波是人类学习与思考的最佳脑波状态。可以开发孩子的集中力、注意力、记忆力。发挥灵感，提升创造力。安定情绪、实现自我、改善情绪。 资源包包含八大领域超过八十首阿尔法脑波音乐。频率包含等时声频和两耳搏动纯频率。辅助发展儿童注意力及记忆能力、稳定情绪、激发思维潜意识。 第四部分：硬件部分 ≧6G+128G平板*1台 第五部分：教学卡片 卡片包含曼陀罗系列注意力卡片、ESP卡片、舒尔特卡、眼肌卡、三色卡、残像卡、悬肘打点卡、三维图片卡、形状卡、橄榄树视力保健图图、一点凝视卡等（抗折损、无毒环保材质）。 第六部分：教学辅具 辅具包含竞速叠杯、专注平衡桥、侦探竞技团、记忆逻辑盘（抗折损、无毒环保材质）。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 419 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 74件教具套装 | 蒙台梭利小学教具共74件，包含数学、几何、汉语拼音、科学文化等领域 | 套 | 1 | 工业 |
| 420 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 蒙台权利语言区72件套装 | 分三段卡、拼音练习、纸卡片三种，涵盖动植物、交通、文化、天文地理、中国特色等各个方面，配套高档榉木展示盒 | 套 | 1 | 工业 |
| 421 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 桌椅套装 | 1、规格参考尺寸：长*宽*高 120*60*50cm。4张能够为一张大桌，中间带储物槽。 2材质为橡木，油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆，涂层平整光滑，光泽柔和。 3、符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、《木家具通用技术条件》的有关规定。 4、桌子外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐， 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 | 套 | 8 | 工业 |
| 422 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 圆桌及椅子 | 1、规格参考尺寸：长*宽*高 90*75*50cm。形状为大嘴或者月亮造型，4张桌子能够拼成毛毛虫样子。 2、材质为橡木，油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆，涂层平整光滑，光泽柔和。 3、符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、《木家具通用技术条件》的有关规定。 4、桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐， 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 | 套 | 1 | 工业 |
| 423 | 学习支持中心（心理咨询室、蒙氏教室） | 环创 | 环境绿植及文化氛围渲染，墙面软装等根据要求定制 | 间 | 1 | 工业 |
| 424 | 计算机教室1 | 耳机 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关；单元参考直径40mm，频响范围20-20KHz，灵敏度≧110dB，耳机插头3.5mm，麦克风灵敏度：-58±1.5dB。 | 个 | 55 | 工业 |
| 425 | 计算机教室2 | 耳机 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关；单元参考直径40mm，频响范围20-20KHz，灵敏度≧110dB，耳机插头3.5mm，麦克风灵敏度：-58±1.5dB。 | 个 | 55 | 工业 |
| 426 | 音乐教室 | 立式钢琴 | 1、铁板：采用真空铸造铁板工艺，音色纯正。 2、音板：采用白松制作的加强型实木音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力。 3、琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。 4、弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确，迅速。 5、弦椎：采用优质羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。 6、琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为2H以上。 7、脚轮：采用双轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。 8、脚踏：金属铸造。 9、外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂。 10、背柱：采用五背柱设计。 11、气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理。 12、击弦机：弦椎击弦距离不少于43 mm，弦椎无晃动，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm，三角毡密度为0.25mm-0.30mm ，色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。 13、顶杆：采用高强度材质，不易磨损变形。 14、干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。。 15、参考尺寸规格：1520*1210*620mm 配琴凳 | 台 | 3 | 工业 |
| 427 | 音乐教室 | 电子钢琴 | 1、键盘：88键 (带有擒纵装置及仿象牙质感白键) 2、力度感应：键感≧5种，固定键感 3、语言：中文 4、音源：多层采样钢琴音源 5、最大复音数：96 6、内置音色：钢琴≧4种、电钢琴≧2种、中国民乐音色≧6种 7、节拍器：拍子：0/4， 2/2， 3/2， 2/4， 3/4， 4/4， 5/4， 6/4， 7/4， 3/8， 6/8， 8/8， 9/8， 12/8（四分音符=10-500） 8、微调：415.3 - 466.2 Hz （默认值： 440.0 Hz） 9、蓝牙功能：蓝牙不低于4.0版本 10、接口：DC 输入接口、踏板 1：单踏延音接口、踏板 2：三踏板（延音，持音，柔音）接口、USB 电脑接口： USB B 类型、USB 存储接口：USB A 类型、耳机接口x 1： 立体声迷你耳机类型 11、踏板：三踏板（延音，持音，柔音） 12、扬声器：12cm*2 8W*2 13、其他功能：叠加、双钢琴、数码音效，自动关机 | 台 | 6 | 工业 |
| 428 | 音乐教室 | 音乐节拍器 | 机械节拍器 速度范围：40拍/分钟-208拍/分钟 人声节拍：0，2，3，4，6 误差：0.08% | 个 | 1 | 工业 |
| 429 | 音乐教室 | 录音机 | 1)FM/MW 2波段接收系统 2)磁带放音、录音 3)录音自动电平控制系统 4)全自动停止功能 5)快速倒带、进带系统 6)内置高灵敏度电容咪录音 7)采用3”大口径的喇叭，具有音质好、音量大 8)双声道耳机输出扦口 9)LED电源指示 10)采用金属喇叭网和新潮流线形的外观 11)使用交流电AC 220V 50HZ 直流电DC6V(UM-1x4) | 台 | 1 | 工业 |
| 430 | 音乐教室 | 手风琴 | 律制：十二平均律标准音：小字一组a音为440Hz，应符合GB3451的要求，音准误差：极限偏差为+17 -8音分；八度纯，四度，五度均匀； 1.琴箱：长≧482mm，宽≧190mm. 2.风箱：表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。 3.键盘：41个条形琴键，有24根白键，17根黑键组成，中心距20mm，琴键宽度19mm， 珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色。 4.音域：从F到A。 5.键盘变音器：7个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚.变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。 6.贝斯：120个键钮，排列整齐，运动灵活，经久耐用，不易掉齿。 7.贝斯变音器：三个变音键组成，排列整齐、音列组合标志应清晰、准确；传动装置应灵敏有效。 8.琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。 9.音质：高音明亮，中音丰富有力，低音浑厚，音质纯净，无哑音。 | 架 | 1 | 工业 |
| 431 | 音乐教室 | 电子鼓 | 五鼓四镲材质组合： 硅胶地鼓x1 8寸硅胶嗵鼓x3 8寸网面军鼓x1 10寸硅胶+ABS镲片x4智能音乐生态： 222种音色x10种场景模式 ≧30首智能陪练曲库(鼓点分离功能保护听力)扩展性保障： 耳机，USB，AUX-IN，MIDI 系统参数 1、系统包含曲库和教学课程； 2、曲库包含多种资源；如曲目、考级、自制平台等； (1)可进行曲目播放，可暂停或停止播放；播放时上方曲目根据播放进度，有高亮显示； (2)内有趣味模式：趣味模式下同时展示鼓谱与五鼓四镲打击位置；根据上方掉落的音符，打击实体架子鼓对应的位置进行消除；或点击屏幕上对应的五鼓四擦的位置进行消除；支持根据演奏实际情况进行自动评分，生成得分结果。 (3)趣味模式下，播放时谱子会根据进度高亮并自动滑动； (4)曲目可进行二次创作并播放； (5)具有谱表模板可供选择（单声部、双声部），可根据架子鼓模型点击插入对应鼓的音符（如军鼓、底鼓、嗵鼓、叮叮镲、脚踩镲等）；可根据架子鼓模型点击插入对应鼓的休止符；可根据架子鼓模型插入对应鼓的附点音符（如附点、复附点）；可插入从二全音符到64分音符等多个时值的音符或休止符； (6)支持三种音符插入方式：覆盖模式和叠加模式；覆盖模式下，可直接插入新的音符或修改当前选中音符的时值或鼓；叠加模式下，可在当前选中音符上添加不同时值或鼓的音符；可连接电子鼓，通过点击电子鼓对应的鼓或擦，插入对应的音符； (7)支持删除音符，插销恢复等操作；可隐藏休止符；可显隐已隐藏的休止符； (8)支持在音符或小节上添加音乐术语和记号（如拍号、小节线、线条记号、倚音、震音、重复与跳转与其他相关记号），添加的记号在播放时均有实际效果； (9)支持修改小节数、每行小节数；支持创建弱起小节，修改弱起小节的节拍；支持修改正常小节的节拍；支持自定义添加速度文本，一键显隐速度，通过修改时值或数字更改速度（可进行1-999的速度调整），支持通过选择速度名称修改速度（如庄板、柔板、中板、快板、急板等）；支持修改标题和作曲的信息； (10)可对音符进行升降音操作；可无限添加歌词；可在音符上添加文本信息；可添加相关音乐符号（如括号、重音、打开、分隔、二重唱、方向控制等） (11)可单独设置某个小节的速度、拍号、小节线、跳跃记号、重复与跳转等；可进行小节换行操作；可在小节左右侧添加小节或直接删除该小节； (12)可移动线条记号至指定位置，可删除线条记号；支持对插入的倚音进行升降音调整； (13)支持打开文件、保存文件、另存为文件； (14)自制平台包含曲谱广场和我的曲谱；可制作曲谱以及上传曲谱； (15)上传曲谱需选择曲谱难度和是否上传至曲谱广场； 3、教学课程 (1)包含启蒙、初级、中级、高级等多种类型课程； (2)课程可根据多种条件进行分类展示（如曲风、难度等）； (3)进入课程后，可展示完整鼓谱；可对鼓谱进行编辑操作：具有谱表模板可供选择（单声部、双声部），可根据架子鼓模型点击插入对应鼓的音符（如军鼓、底鼓、嗵鼓、叮叮镲、脚踩镲等）；可根据架子鼓模型点击插入对应鼓的休止符；可根据架子鼓模型插入对应鼓的附点音符（如附点、复附点）；可插入从二全音符到64分音符等多个时值的音符或休止符； (4)支持三种音符插入方式：覆盖模式和叠加模式；覆盖模式下，可直接插入新的音符或修改当前选中音符的时值或鼓；叠加模式下，可在当前选中音符上添加不同时值或鼓的音符；可连接电子鼓，通过点击电子鼓对应的鼓或擦，插入对应的音符； (5)支持删除音符，插销恢复等操作；可隐藏休止符；可显隐已隐藏的休止符； (6)支持在音符或小节上添加音乐术语和记号（如拍号、小节线、线条记号、倚音、震音、重复与跳转与其他相关记号），添加的记号在播放时均有实际效果； (7)支持修改小节数、每行小节数；支持创建弱起小节，修改弱起小节的节拍；支持修改正常小节的节拍；支持自定义添加速度文本，一键显隐速度，通过修改时值或数字更改速度（可进行1-999的速度调整），支持通过选择速度名称修改速度（如庄板、柔板、中板、快板、急板等）；支持修改标题和作曲的信息； (8)可对音符进行升降音操作；可无限添加歌词；可在音符上添加文本信息；可添加相关音乐符号（如括号、重音、打开、分隔、二重唱、方向控制等） (9)可单独设置某个小节的速度、拍号、小节线、跳跃记号、重复与跳转等；可进行小节换行操作；可在小节左右侧添加小节或直接删除该小节； (10)可移动线条记号至指定位置，可删除线条记号；支持对插入的倚音进行升降音调整； (11)支持打开文件、保存文件、另存为文件； (12)可进行课程播放，可暂停或停止播放；播放时上方资源根据播放进度，有高亮显示； (13)课程内有趣味模式：趣味模式下同时展示鼓谱与五鼓四镲打击位置；根据上方掉落的音符，打击实体架子鼓对应的位置进行消除；或点击屏幕上对应的五鼓四擦的位置进行消除；支持根据演奏实际情况进行自动评分，生成得分结果。 (14)趣味模式下，播放时谱子会根据进度高亮并自动滑动； 4、支持资源模糊搜索；支持对资源进行收藏操作，收藏后的资源会出现在我的模块中；会根据资源类别进行分类展示； (1)可进入收藏的资源，支持二次创作和播放以及趣味模式； (2)进入资源后，可展示完整鼓谱；可对鼓谱进行编辑操作：具有谱表模板可供选择（单声部、双声部），可根据架子鼓模型点击插入对应鼓的音符（如军鼓、底鼓、嗵鼓、叮叮镲、脚踩镲等）；可根据架子鼓模型点击插入对应鼓的休止符；可根据架子鼓模型插入对应鼓的附点音符（如附点、复附点）；可插入从二全音符到64分音符等多个时值的音符或休止符； (3)支持三种音符插入方式：覆盖模式和叠加模式；覆盖模式下，可直接插入新的音符或修改当前选中音符的时值或鼓；叠加模式下，可在当前选中音符上添加不同时值或鼓的音符；可连接电子鼓，通过点击电子鼓对应的鼓或擦，插入对应的音符； (4)支持删除音符，插销恢复等操作；可隐藏休止符；可显隐已隐藏的休止符； (5)支持在音符或小节上添加音乐术语和记号（如拍号、小节线、线条记号、倚音、震音、重复与跳转与其他相关记号），添加的记号在播放时均有实际效果； (6)支持修改小节数、每行小节数；支持创建弱起小节，修改弱起小节的节拍；支持修改正常小节的节拍；支持自定义添加速度文本，一键显隐速度，通过修改时值或数字更改速度（可进行1-999的速度调整），支持通过选择速度名称修改速度（如庄板、柔板、中板、快板、急板等）；支持修改标题和作曲的信息； (7)可对音符进行升降音操作；可无限添加歌词；可在音符上添加文本信息；可添加相关音乐符号（如括号、重音、打开、分隔、二重唱、方向控制等） (8)可单独设置某个小节的速度、拍号、小节线、跳跃记号、重复与跳转等；可进行小节换行操作；可在小节左右侧添加小节或直接删除该小节； (9)可移动线条记号至指定位置，可删除线条记号；支持对插入的倚音进行升降音调整； (10)支持打开文件、保存文件、另存为文件； (11)可进行资源播放，可暂停或停止播放；播放时上方资源根据播放进度，有高亮显示； (12)资源内有趣味模式：趣味模式下同时展示鼓谱与五鼓四镲打击位置；根据上方掉落的音符，打击实体架子鼓对应的位置进行消除；或点击屏幕上对应的五鼓四擦的位置进行消除；支持根据演奏实际情况进行自动评分，生成得分结果。 趣味模式下，播放时谱子会根据进度高亮并自动滑动； | 套 | 1 | 工业 |
| 432 | 音乐教室 | 乐谱架 | 1、材质：优质铁，磨砂面 2、规格：谱台面参考直径≧47CM，高度≧34CM，最大可调至1.45米的高度，加厚金属钢管支架中心钢管参考直径≧1.9CM 3、结构：由加厚金属谱台面和加厚金属钢管支架组成。加厚金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质，所有旋钮为均高级ABS材质结实耐用。 | 个 | 50 | 工业 |
| 433 | 音乐教室 | 排练椅 | 硬面椅，PP塑胶和钢管制作，座位底下加钢管支撑，可折叠。 | 把 | 50 | 工业 |
| 434 | 音乐教室 | 合唱台 | 1、材质：采用≧18mm樟子松板制作，内衬≧18mm樟子松板加固；外观为一体结构，站台加固定钢架，结实耐用，抗压力强； 2、合唱台分三级，长：1200mm，每级宽400mm，高300m。 | 组 | 6 | 工业 |
| 435 | 音乐教室 | 六面体凳 | 1、规格：420*381*300mm； 2、工艺说明：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒； （1）主要配件采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作，下立 脚板厚度达到 50mm，其他部位≧28mm； （2）辅助（连接）材料采用聚丙烯（PP）为原料，注塑成型； （3）拼装：卡件和卯榫连接，注塑链接和下沉螺丝固定； 3、设计特点：多功能音乐凳，可储物、可做合唱凳、可组合阶梯合唱台。 符合国家标准和行业标准。机械强度测试可承重100KG以上； （1）拼装合理，牢固，没有多余的凸出的钢构件，满足强度的前提，保障 安全，适合各个年龄段使用； （2）透视可视设计大容量学生随时物品任意放，多种组合方式上下堆叠凹凸设计，让合唱台更加稳固安全，提手设计圆润无毛刺，拿取更方便； （3）凳面多条带防滑点的防滑条，每面卡通造型乐感俏皮的设计。颜色多色可以选择 | 个 | 50 | 工业 |
| 436 | 音乐教室 | 乐器储藏柜 | 1、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm；整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。柜体：侧板.顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上柜柜门：内框采用改性ABS材质模具分内外两层中间镶嵌5mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式ABS旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下柜柜门：内外框采用改性ABS材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃们，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式ABS旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定、底部配有可调不不锈钢螺旋式地脚，也可分体式存放。 | 个 | 4 | 工业 |
| 437 | 音乐教室 | 音叉 | 1、材质：钢制 2、规格：总长≧115mm，把手长度≧40mm，叉长≧75mm，叉厚≧3mm 3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，标准音乐音叉。 | 个 | 1 | 工业 |
| 438 | 音乐教室 | 划线规 | 材质：高级硬塑制，参考尺寸：划线规长约：110mm，划线规宽约：100mm，划线规厚约：25mm，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。多用，可画五线谱、四字格、圆，能在黑板上划四线格、五线格、小方格、田字格、画圆、几何图形。 | 个 | 1 | 工业 |
| 439 | 音乐教室 | 指挥台 | 1、指挥台，全木制，便携可调/折叠式，结实耐用，无噪音。站台内部为钢制结构，站台带有安全护栏。谱台和二层板台也都为樟子松纯实木材质，可以自由调节倾斜度数。谱台高度可调节，800-1200mm.任意调节。 2、谱台板参考尺寸：650*420mm 3、二层台板参考尺寸：300*400mm 4、谱台板高度参考尺寸：800-1200mm 可调 5、护栏高度参考尺寸：高900mm 宽：700mm 6、站台参考尺寸：1000*1200*220mm | 个 | 1 | 工业 |
| 440 | 音乐教室 | 吉他 | 面板材料：云杉夹板，底侧板材料：沙比利，琴体面板包边：象牙白ABS五线，琴体侧板包边：象牙白ABS，背中线/尾中线：象牙白ABS五线，指板材料：玫瑰木，指板包边：象牙白ABS，指板音点：5MM白色星点，琴颈材料：那都，琴头包边：琴头包边，音孔装饰：ABS+咖啡色赛璐璐，上下弦枕：象牙白ABS，琴 钮：镀铬全封闭式 | 把 | 2 | 工业 |
| 441 | 音乐教室 | 筝 | 精选兰考桐木，经浸泡去渣，储藏风干，清水哑光制作等多道工序。附件：古筝包一个，琴码21个，高级指甲一副，调音扳手一个。含配套支架。 | 台 | 1 | 工业 |
| 442 | 音乐教室 | 二胡 | 优选红木、原木抛光、六角、木轴、本色。 | 把 | 4 | 工业 |
| 443 | 音乐教室 | 京胡 | 一级紫竹材质、5年以上自然风干紫竹、一级蛇皮、专业手工制作。 | 把 | 1 | 工业 |
| 444 | 音乐教室 | 板胡 | 一级花梨木材质，原木抛光，原木本色花梨木材质。 | 把 | 1 | 工业 |
| 445 | 音乐教室 | 柳琴 | 花梨木，琴头采用牡丹式牛骨雕刻头花，牡丹头花外形。 | 把 | 2 | 工业 |
| 446 | 音乐教室 | 琵琶 | 硬木材质，仿红木颜色，红木六瓣轴，花开富贵头饰。 | 把 | 1 | 工业 |
| 447 | 音乐教室 | 中阮 | 硬木材质，仿红木色，钢品，花开富贵头饰。 | 把 | 1 | 工业 |
| 448 | 音乐教室 | 大阮 | 硬木、骨花。 | 把 | 1 | 工业 |
| 449 | 音乐教室 | 月琴 | 琴头采用牡丹式牛骨雕刻头花，牡丹头花外形优雅美观，弯部处理十分细致，符合首部结构的流线设计，触摸感觉以及手扶感觉更舒适。琴轴精选紫檀制成，麻花式琴轴。面板精选兰考一级泡桐板制作，经自然风干，浸泡去渣，储藏风干等工艺，制作精细，传导性佳，穿透力强，音质清脆，音色通透。琴身采用自然风干存放后的特级紫檀制作，材质稳定，不变形，坚硬耐用，不易开裂，纯手工抛光打磨，原木本色。 | 把 | 1 | 工业 |
| 450 | 音乐教室 | 小三弦 | 一级硬木材质、仿红木色、琴头等纯手工工艺制作，头部线条流利，外观大气，精制优雅。优选一级蟒皮、手工蒙皮、松紧适中、音质稳定、音色透亮、穿透力极强。琴腔采用流线型处理、手工通身上漆、表面光滑。 | 把 | 1 | 工业 |
| 451 | 音乐教室 | 扬琴 | 色木，酒红色 ，荷塘月色图案，专业402 | 台 | 1 | 工业 |
| 452 | 音乐教室 | 古筝 | 精选兰考桐木，经浸泡去渣，储藏风干，清水哑光制作等多道工序。附件：古筝包一个，琴码21个，高级指甲一副，调音扳手一个。含配套支架。 | 架 | 1 | 工业 |
| 453 | 音乐教室 | 笛子 | 苦竹三品 黄铜接口 单插。 | 支 | 2 | 工业 |
| 454 | 音乐教室 | 笙 | 17簧，紫竹笙管，电镀扩音管，乌木笙角 | 支 | 1 | 工业 |
| 455 | 音乐教室 | 唢呐 | 调性：降B调、中音 唢呐杆：乌木 规格：唢呐全长≧32CM；唢呐杆长≧25CM；唢呐高度9CM；喇叭口参考直径≧11.2CM； 配件：唢呐气盘、哨片、吹嘴各一个。 | 只 | 1 | 工业 |
| 456 | 音乐教室 | 木制沙锤 | 1、材质：桦木，沙粒 2、规格：总长度≧260mm，锤体长度≧130mm，锤球参考直径≧80mm，手柄长≧130mm，手柄参考直径≧22mm 3、结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一副。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰。 4、音色：声音明亮。 | 对 | 8 | 工业 |
| 457 | 音乐教室 | 椰壳沙锤 | 1、材质：纯天然椰壳 2、规格：总长度为≧240mm，锤体长度≧120mm，锤球参考直径≧115mm，手柄长≧152mm，手柄参考直径≧24mm. 3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一副。手柄部分穿有2个小孔，孔中心穿有DIY中国结，粗细适宜，光滑手感好，牢固。 4、音色：声音明亮 | 对 | 8 | 工业 |
| 458 | 音乐教室 | 沙筒 | 木质沙筒：沙筒参考直径4.2cm，高14cm表面打磨光滑，无毛刺，无疤疖，无虫蛀，无腐蚀，无开裂，应均匀，无液体现象，演奏时，发出“唦唦”声音，声音饱满，有质感； | 对 | 8 | 工业 |
| 459 | 音乐教室 | 沙蛋 | 1、材质：榉木，环保安全漆 2、规格：沙蛋长度≧58mm，参考直径≧40mm 3、结构：由椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒； 4、音色：声音明亮 | 对 | 8 | 工业 |
| 460 | 音乐教室 | 手摇铃 | 1.、材质：塑料皮带、金属铃铛、木制把，外观结构：半圆附塑料皮带由木制把连接，挂有5个小铃铛，铃铛悬挂牢固，2个为一副； 2、规格：半圆参考直径≧107mm，高≧74mm，木柄参考直径≧18mm；铃圈厚≧2mm，皮宽≧17mm，皮长约≧200mm；铃铛规格≧23*23mm； 3、音色：发音清脆，无杂音； | 对 | 8 | 工业 |
| 461 | 音乐教室 | 手摇铃 | 1、材质：塑料带、金属铃铛、木制把，外观结构：半圆附塑料皮带由木制把连接，挂有7个小铃铛，铃铛悬挂牢固，2个为一副； 2、规格：半圆参考直径≧100mm，高≧74mm，木柄参考直径≧18mm；铃圈厚≧2mm，皮宽≧17mm，皮长约≧200mm；铃铛规格≧23*23mm； 3、音色：发音清脆，无杂音； | 对 | 8 | 工业 |
| 462 | 音乐教室 | 棒铃 | 1、材质：木制、金属铃铛，结构：木棒上面覆盖红绒布，配有21颗小铃铛组成，边缘排布4排各5颗铃铛，顶部一颗铃铛，手柄处为原木清漆； 2、规格：全长≧250mm，手柄把长≧100mm，铃铛参考直径≧20mm | 个 | 50 | 工业 |
| 463 | 音乐教室 | 卡巴撒 | 1、结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实； 2、音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。 3、规格：头部木块参考直径≧65mm | 个 | 8 | 工业 |
| 464 | 音乐教室 | 卡巴撒 | 1、结构：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成，珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄表面光滑，无毛刺，安装结实； 2、音质：音质清晰，无杂音、可根据摩擦或摇晃的速度快慢来调整节奏。 3、规格：头部木块参考直径≧65mm | 个 | 8 | 工业 |
| 465 | 音乐教室 | 双响筒 | 1、材质：榉木，由筒体、手柄构成，40-208拍/分； 配敲棒一根 2、规格：筒全长≧184mm，参考直径≧40mm，握把长≧153mm，握把插孔深≧15mm；敲棒长≧152mm，锤头参考直径≧11mm； 高音筒长59mm，低音筒长58mm 3、音色：发音清脆，无杂音 | 副 | 50 | 工业 |
| 466 | 音乐教室 | 单响筒 | 1、材质：木质 2、参考尺寸：总长≧19cm，音筒参考直径≧4cm，筒壁厚≧0.6cm，手柄长≧9cm，筒深≧7.5cm，筒长≧10cm；敲棒长≧15.5cm，槌头参考直径≧0.5cm | 副 | 50 | 工业 |
| 467 | 音乐教室 | 响板 | 1、材质：榉木 2、规格：全长≧218mm，响板头参考直径≧55mm，响板厚度≧31.1mm；手柄厚度≧19mm， 3、结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起； 4、音色：发音清脆，悦耳； | 个 | 50 | 工业 |
| 468 | 音乐教室 | 响棒 | 1、材质：椿木； 2、结构：由两根圆柱体实木棍构成，材质：橡木，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一副； 3、规格：长≧200mm，参考直径≧20mm； 4、音色：发音清脆，悦耳。 | 对 | 50 | 工业 |
| 469 | 音乐教室 | 刮棒 | 1、材质：榉木； 2、结构：由一根粗细一致的实木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，，配敲棒一支； 3、规格：全长≧200mm，刮棱棒长≧145mm，刮棒参考直径≧25mm，手柄长≧8mm，参考直径≧17mm，棒长≧145mm，参考直径≧6mm； 4、音色：音质清晰，无杂音 | 对 | 50 | 工业 |
| 470 | 音乐教室 | 鱼蛙筒 | 1、材质：木质，发音部位为松木，头尾部为桦木； 2、结构：蛙鸣筒，形状似鱼型，腰部均匀加沟，原木清漆，头部和尾部彩漆，附刮棒一根； 3、规格：全长≧200mm，头部长≧67mm；加沟处长≧68mm，参考直径≧56mm；尾长≧64mm，尾参考直径≧33mm；敲棒长≧147mm，参考直径≧12mm； 4、音色：音质清晰，无杂音。 | 对 | 8 | 工业 |
| 471 | 音乐教室 | 铃鼓 | 1.、材质：鼓圈桦木多层板，鼓面优质单面羊皮，黄铜镲片、羊皮鼓面； 2、结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观 3、规格：铃鼓参考直径≧200mm，高度≧43mm，木质圈厚度≧6mm，单片铃片参考直径≧36mm， 4、音色：击鼓，摇鼓发声清晰，无噪音；铃声清脆，古音纯正 | 套 | 4 | 工业 |
| 472 | 音乐教室 | 碰铃 | 材质为合金，系丝带型，参考直径≧4.5cm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。 | 副 | 4 | 工业 |
| 473 | 音乐教室 | 棒钟 | 1、材质为合金； 2、参考直径≧4.5cm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。 | 副 | 4 | 工业 |
| 474 | 音乐教室 | 中虎音锣 | 1、材质：优质响铜； 2、结构：锣身为一圆型弧面，中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 3、规格：锣参考直径≧300mm，外延厚度≧2mm，中心脐参考直径≧100mm，重量≧800g，敲槌长度≧245mm； 4、音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音 | 个 | 1 | 工业 |
| 475 | 音乐教室 | 铙 | 1、材质：响铜 2、规格：参考直径≧28CM 3、结构：饶体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一副 | 副 | 1 | 工业 |
| 476 | 音乐教室 | 口风琴 | 1、材质：食品级ABS无毒工程树脂 ；3个8度音域 2、结构：37键键盘组成、吹嘴一个、塑料吹管一个、擦琴布一块，优质帆布带拉链琴包一个（含背带）； 3、规格：全长≧470mm，宽≧107mm，高≧35mm；白键长均≧84mm，宽均≧18mm；黑键长均≧108mm，宽均≧54mm；塑料吹管长≧540mm；吹嘴长≧65mm，宽≧17mm；外包装参考尺寸长*宽*高≧515*140*60mm ； 4、音质：采用十二平均律，标准音440-442Hz，音色清脆、柔和、圆润、响亮、均匀、无杂音。 | 个 | 50 | 工业 |
| 477 | 音乐教室 | 口琴 | 1、调式：复音C调口琴 2、孔数：24孔，音孔材质为树脂 3、构造：主要有四个部分：即盖板（保护板）、底板（座板）、簧片和塑格 4、盖板：材质为铜板镀铬，保护簧片，与塑格组合成音的共鸣箱体 5、底板：铜质，装在塑板两面，口琴的簧片即列在底板上 6、簧片：用金属材料制成，受空气震动而发音，厚而长则音越低，薄而短则音越高 7、塑格：由许多的小方格组成，位于口琴的中央部分，作用是分隔上下格的两同音和左右相邻的吹吸音。 | 个 | 50 | 工业 |
| 478 | 音乐教室 | 竖笛 | 1、材质：ABS树脂； 2、结构：由安全无毒环保塑料制成的6孔竖笛一支，内附：一根清洁棒、竖笛说明书（含指法表），PVC袋包装 ，笛身贴有镭射光标 3、调性：C调 | 支 | 50 | 工业 |
| 479 | 音乐教室 | 陶笛 | 1、材质：ABS树脂材质 2、调性：中音C调 | 个 | 50 | 工业 |
| 480 | 音乐教室 | 葫芦丝 | 1、材质：ABS材质 中音C调 2、规格：葫芦丝全长≧385mm；葫芦≧130mm；主音管≧230mm；主音管直≧15mm；葫芦丝吹口≧20mm； 3、音质：采用十二平均律，标准音440Hz，音色优美，圆润，发音流畅。 4、使用方法：用嘴吹气时，手指根据乐谱曲，分别按住葫芦管上的孔发音。 | 支 | 50 | 工业 |
| 481 | 音乐教室 | 音筒 | 1、外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；一头有系绳，用于方便手拿 2、规格：筒参考直径≧43mm，按音符排列，音筒长：C≧610mm、D≧550mm、E≧472mm、F≧450mm、G≧390mm、A≧360mm、B≧310mm、C≧290mm。 | 组 | 4 | 工业 |
| 482 | 音乐教室 | 音条 | 1、构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒， 2、组成部分：音条键、发音箱、音条钉、音条锤，表面镀层牢固、完整、光亮， 3、规格：铝制17块音块组成，规格：最长音块≧215mm、最短音块≧133mm；音块高≧2mm；音块的铝板琴片厚度≧5mm； 4、音色：音灵敏，主音清晰，悦耳，音色饱满，共鸣好，无杂音；音准符合标准要求。 5、包装：木盒 | 套 | 8 | 工业 |
| 483 | 音乐教室 | 北梆子 | 1、材质：榉木； 2、结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；表面光滑，完整、光亮； 3、规格：长≧190mm，宽≧43mm，高≧33mm；另一根参考尺寸≧190mm*25mm； 4、音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音 | 副 | 50 | 工业 |
| 484 | 音乐教室 | 南梆子 | 1、材质：榉木； 2、结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧8mm，配一支敲棒，表面光滑，完整，光亮。 3、规格：长≧195mm，宽≧38mm，开缝长≧139mm；敲棒长≧200mm，击锤参考直径≧14mm； 4、音色：音质清晰。 | 副 | 50 | 工业 |
| 485 | 音乐教室 | 木鱼 | 1、材质：椿木； 2、结构：八音一组，正面方形，侧面三角形，手工制作，设有发音孔，附击锤1个；木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音孔，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，外观红色喷漆，金色画漆。 3、规格：参考尺寸为宽*高≧①95*72mm ②≧88*67mm ③≧86*64mm ④≧78*62mm ⑤≧74*60mm ⑥≧71*54mm ⑦≧63*52mm ⑧≧61*48mm。击槌槌头参考直径≧24mm，球形，把为圆柱形，参考直径为≧5mm，敲槌全长≧190mm，敲击不同参考尺寸的木鱼，出不一同的音调。 4、音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音。 | 套 | 6 | 工业 |
| 486 | 音乐教室 | 碰钟 | 材质为合金，系丝带型，参考直径≧4.5cm；两个一对，手持碰撞发声，两钟相碰，声音清脆悦耳，发音响亮。 | 副 | 4 | 工业 |
| 487 | 音乐教室 | 大锣 | 1、材质：优质响铜； 2、结构：锣身为一圆型弧面，中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 3、规格：锣参考直径≧300mm，外延厚度≧2mm，中心脐参考直径≧100mm，重量≧800g，敲槌长度≧245mm； 4、音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音。 | 个 | 1 | 工业 |
| 488 | 音乐教室 | 小锣 | 1、材质：优质铜； 2、结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 3、规格：锣参考直径为≧215mm，外延厚度≧1.5mm，木片长度≧265mm 4、音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音。 | 个 | 2 | 工业 |
| 489 | 音乐教室 | 钹 | 1、材质：响铜 2、规格：参考直径≧15CM，壁厚≧0.2CM 3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一副。 | 副 | 2 | 工业 |
| 490 | 音乐教室 | 堂鼓 | 1、材质：牛皮鼓面，鼓腔、鼓锤用硬杂木； 2、结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架； 3、规格：鼓面参考直径≧247mm，高度≧167mm ，鼓锤长度≧245mm，鼓锤参考直径≧14mm 4、音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音。 | 个 | 4 | 工业 |
| 491 | 音乐教室 | 排鼓 | 玻璃钢材质鼓腔/头层牛皮/彩绘牡丹/中国红 五音排鼓 五只为一套，可分十个音程 1号鼓，鼓面参考直径370±5cm，基音可调范围G-B 2号鼓，鼓面参考直径315±5cm，基音可调范围A-C 3号鼓，鼓面参考直径265±5cm，基音可调范围B-D 4号鼓，鼓面参考直径215±5cm，基音可调范围E-G 5号鼓，鼓面参考直径165±5cm，基音可调范围G-#A | 组 | 1 | 工业 |
| 492 | 音乐教室 | 小提琴 | 3/4，面板：云杉，背侧板：枫木，环保油漆，仿古颜色，黑色指板，弦轴，拉线板，配件：琴弓，松香，防水随行琴盒。 | 把 | 14 | 工业 |
| 493 | 音乐教室 | 中提琴 | 实木 14寸 实木云杉面板 枫木底板，侧板 枫木琴头 红木染黑指板 染黑配件 中提琴泡沫琴盒 配琴弓，松香 | 把 | 4 | 工业 |
| 494 | 音乐教室 | 大提琴 | 面板：白松 背侧板：枫木 指板：乌木 拉板：乌木 弦钮：乌木 琴弦：普通 颜色：亮光/哑光 弓杆：760 参考尺寸：4/4 配件：包袋、弓杆、松香、微调。 | 把 | 3 | 工业 |
| 495 | 音乐教室 | 倍大提琴 | 面板、背侧板：压板，指板、拉板：红木，执手：单联，琴弦：普及款，弓杆：750弓 | 把 | 2 | 工业 |
| 496 | 音乐教室 | 长笛 | 16孔，白铜，表面工艺：镀镍 包装：皮盒 C调 配件：手套擦拭布螺丝刀 长笛探杆。 | 支 | 1 | 工业 |
| 497 | 音乐教室 | 单簧管 | Bb，17键。材质：硬质胶木管体。调性：Bb；音高：440/442Hz；6环键，镀镍，灵活易于演奏的按键，可调节指托，可用脖带；垫片：高档垫片。 | 支 | 1 | 工业 |
| 498 | 音乐教室 | 双簧管 | 双簧管 调性 C调 ，22键，半自动 管体 胶木，黑色管体，白铜按键镀银，配手套，螺丝刀、清洁布、皮盒，配单肩背包。 | 支 | 1 | 工业 |
| 499 | 音乐教室 | 小号 | 黄铜材质、降B调，漆金，号口参考直径约12.5cm 布箱 配件 手套 擦拭布 号油 号嘴。 | 支 | 1 | 工业 |
| 500 | 音乐教室 | 圆号 | 黄铜管体、bB调、漆金，四键单排、分体圆号，管径11.65mm口径305mm。 | 支 | 2 | 工业 |
| 501 | 音乐教室 | 长号 | 黄铜号口、伸缩管外管黄铜、里管白铜镀铭，降B调，号口参考直径：≧200mm，内管参考直径：≧13.4mm，放水键子皮垫：软木，表面喷漆处理， 帆布包，配专用擦活布、手套。 | 支 | 2 | 工业 |
| 502 | 音乐教室 | 上低音号(三立键) | 降b调，黄铜管体，三立键式，不锈钢活塞，管径≧13.4mm，口径≧260mm表面漆金。 | 支 | 1 | 工业 |
| 503 | 音乐教室 | 钟琴 | 1、材质：优质钢铝； 2、规格：琴长≧615mm，琴宽≧342mm，琴片宽≧25mm，琴片厚≧5mm，整体琴片长185mm-75mm组成，琴片根据音阶不同尔长度不同。 3、结构：音板、音锤、支架、琴包组成；由1个32音的裸琴和1副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用。 | 套 | 2 | 工业 |
| 504 | 音乐教室 | 三角铁 | 1、材质：锰钢 2、结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有软橡胶制作的勾手，方便使用； 3、规格：3件套三角铁的参考尺寸分别为：≧243mm ；≧197mm ；≧157mm ；金属敲棒的长度≧130mm ；三角铁的参考直径≧8mm ，金属击棒的参考直径≧5mm 4、音质：明亮，发音清脆，穿透力强。 | 套 | 6 | 工业 |
| 505 | 音乐教室 | 大军鼓 | 1、材质：优质聚酯膜鼓皮，多层桦木鼓腔，铝合金压铸鼓圈 2、规格：参考直径不低于560mm，鼓高度不低于（250mm22*10）。 3、配件：一副鼓槌、背带。 | 个 | 4 | 工业 |
| 506 | 音乐教室 | 小军鼓 | 1、材质：金属鼓腔贴PVC； 2、结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3、规格：鼓参考尺寸14"×4" ，鼓面的参考直径≧354mm，鼓腔厚度≧1.4mm；鼓高≧100mm，鼓棒长≧400mm，鼓棒参考直径≧14mm； 4、音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏。 | 个 | 8 | 工业 |
| 507 | 音乐教室 | 定音鼓 | 五鼓，32寸、29寸、26寸、23寸、20寸 | 组 | 1 | 工业 |
| 508 | 音乐教室 | 次中音萨克斯 | 调性：bB调；材质：精选黄铜管体；表面处理：金漆表面，金漆按键；音键系统：高音F#/前方F；可调式拇指钩。 | 支 | 1 | 工业 |
| 509 | 音乐教室 | 爵士鼓 | 五鼓二镲大鼓56cm×40.6cm（22in×16in），地筒鼓40.6cm×40.6cm（16in×16in），军鼓35.5cm×14cm（14in×5.5in），小鼓33cm×25cm（13in×10in），30.5×23cm（12in×9in） | 组 | 1 | 工业 |
| 510 | 音乐教室 | 马头琴 | 1、琴头：马头形状琴头。 2、琴箱：梯形琴箱，上端宽度≧190mm，低端宽度≧270mm，高度≧320mm。 3、琴码：木质琴码。 4、整体长度：≧ 1000mm。" | 把 | 4 | 工业 |
| 511 | 音乐教室 | 芦笙 | 6管小芦笙，主要由笙斗、笙管、簧片和共鸣管构成，苦竹或白竹做笙管，杉木做笙斗，铜片做发音簧。每管近斗处开有一个圆形按音孔，笙管上端管口通透，下端管口堵塞不通，外部用细篾箍五至七圈而成。笙斗呈浅黄色，外部涂饰桐油，木纹清晰，外表美观；纯手工制作，天然竹管，E调，长约1米 | 支 | 4 | 工业 |
| 512 | 音乐教室 | 松香 | 特级 | 盒 | 5 | 工业 |
| 513 | 音乐教室 | 琴弦 | 与乐器配套 | 套 | 4 | 工业 |
| 514 | 音乐教室 | 指甲及拨片 | 与乐器配套 | 套 | 4 | 工业 |
| 515 | 音乐教室 | 苫布 | 有遮光防晒涂层2*3m | 块 | 5 | 工业 |
| 516 | 音乐教室 | 自制乐器材料 | 竹筒、皮筋、 口杯等 | 组 | 20 | 工业 |
| 517 | 体育器材 | 体操垫 | 1、体操垫规格为1200mm×600mm×50mm。 2、内胆材质为珍珠棉材质，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。 3、垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 块 | 60 | 工业 |
| 518 | 体育器材 | 体操垫 | 1、大体操垫规格为2000mm×1000mm×100mm。 2、内胆材质为珍珠海绵，为一个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料。 3、垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱褶，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 块 | 10 | 工业 |
| 519 | 体育器材 | 篮球 | 规格：5号篮球，重量：480g-500g，圆周：680mm-700mm，球压标准：7-9磅，皮革材质：高档耐磨PU皮革，中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎，篮球构造：天然橡胶内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，篮球级别：小学生比赛用球。 | 个 | 60 | 工业 |
| 520 | 体育器材 | 排球 | 规格：5号排球，重量：260g-280g，圆周：650mm-670mm，球压标准：4-6磅，皮革材质：亚超细皮革，中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，排球级别：训练比赛用球。 | 个 | 60 | 工业 |
| 521 | 体育器材 | 排球网柱 | 1、移动式，高度调节范围1550mm-2430mm；零部件全部采用优质金属结构件；排球柱立柱外管参考直径为89mm*2.5mm，内管参考直径为76mm*2mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定排球网。 2、排球柱升降灵活、底盘稳固，有配重箱、箱体上有小车轮，移动灵活。配重箱外形参考尺寸：600mm*400mm*300mm；箱体盖板厚度≧1.5mm，箱体铁板厚≧1.2mm。 3、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用优质烤漆粉末，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。整体结构稳固，安全性好 | 付 | 1 | 工业 |
| 522 | 体育器材 | 排球网 | 长9500mm-10000mm宽1000±25mm，尼龙编织绳网，穿钢丝绳 | 付 | 2 | 工业 |
| 523 | 体育器材 | 足球 | 规格：4号亮面机缝足球，重量：350g-400g，圆周：620mm-640mm，球压标准：6-8磅，皮革材质：TPU皮革，内胆材质：高档比赛级内胆，足球构造：内胆，皮革两层，适用场地：室内室外通用，足球级别：训练比赛用球 | 个 | 60 | 工业 |
| 524 | 体育器材 | 足球门 | 1、移动式。门宽5000mm，门高为2000mm，下深1500mm，上深900mm。 2、门柱和门围均采用89mm×2.75mm钢管焊接。 3、球门为白色，，表面色泽一致。 4、割角焊接 ，接触地面部分采用4*6方管，后面梯形采用42折弯成型，厚度2.5mm。 5、各配件焊接牢固，钢件部分均经酸洗、磷化、采用室外专用优质烤漆粉末，表面无漏喷、脱漆及划痕；无漏焊、虚焊、包渣、裂纹；表面平整、无毛刺，能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。 | 副 | 1 | 工业 |
| 525 | 体育器材 | 乒乓球台 | 1、台面参考尺寸规格：≧2740mm×1525mm，台高≧760mm，配置铁制球网高150mm，长1530mm，符合标准要求。 2、球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，球台台面四角为R型弧角，不能为直角，能有效防止运动员在使用中受到尖锐碰击。 3、台面翻边高度48mm， 翻边厚度5mm；主加强筋高度25mm，厚度4mm。背面小方格内有对角加强筋，高3mm，宽5mm；台面与彩虹支腿连接处台面背面采用“井”字形，彩虹腿用圆管加固框连接。 4、台面能承受≧500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃。 5、底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边280mm，任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全。 6、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 7、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。 | 张 | 10 | 工业 |
| 526 | 体育器材 | 羽毛球网柱 | 1、移动式。底座外形参考尺寸：400mm*300mm*170mm，石子配重90KG，底部配有滚轮，移动静音，使用方便，室内室外通用。 2、柱高1550mm，使用￠42钢管，壁厚2.5mm，支架顶部加一滑动滚轮，缓冲拉绳与支架间的摩擦，同时更好的操控球网的长度和高度。配有电镀铸铁轮，金属紧线器，带卡轮，金属摇把，轻轻摇动即可拉紧绳网，不会松动。内侧对称配有相应高度的球网挂钩，用来固定羽毛球网。 3、外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。涂料配方不应含有毒元素。 4、各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。 | 付 | 2 | 工业 |
| 527 | 体育器材 | 羽毛球网 | 羽毛球网长度≧6100mm，宽度760mm±25mm，包边，钢丝绳，抗老化 | 付 | 4 | 工业 |
| 528 | 体育器材 | 球车 | 750mm*850mm*900mm 20mm*20mm不锈钢方管，可折叠，带轮可移动。四角为圆角，用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。 | 辆 | 4 | 工业 |
| 529 | 地理仪器 | 望远镜 | 1、双筒，规格：20×35，可调焦； 2、倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：参考直径≧35mm， 3、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细； 4、镜片镀膜：完全镀膜； 5、望远镜配有背带和皮夹包。 | 个 | 4 | 工业 |
| 530 | 地理仪器 | 天文望远镜 | 1、光学系统；牛顿-反射式口径：≧130mm (5"")； 2、焦距：650mm，焦比：f/5； 3、目镜：参考直径20mm(32.5×)-1-1/4"、参考直径10mm(65×)-1-1/4“； 4、三脚架：1.25” ；可调式铝合金。 | 套 | 1 | 工业 |
| 531 | 地理仪器 | 数字式天文望远镜 | 光学系统：折射式 口径：≧ 80mm(3. 1"") 焦距： 900mm 焦比： F11.25 目镜： 20mm (45x) 4mm (225x) 巴洛镜： 3x 寻星镜： SE红点寻星镜 天顶镜：正像天顶 托架： EQ2赤道仪 三脚架：加强型不锈钢脚架 极限星等： 12 光学镀膜：多层镀绿膜 | 套 | 1 | 工业 |
| 532 | 地理仪器 | 温度表支架 | 1、由底座、立杆、横梁、固定圈、上表架、固定螺母、水杯架、水杯组成； 2、底座参考尺寸：参考直径Φ80mm， 3、立杆为Φ10mm不锈钢圆管，与底座连接、支架固定； 4、横梁有两只，顶层横梁位于立杆顶端，有两只塑料挂钩。 | 付 | 1 | 工业 |
| 533 | 地理仪器 | 钢卷尺 | 由尺带、尺盒组成；量程为0mm～2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。 | 盒 | 1 | 工业 |
| 534 | 地理仪器 | 布卷尺 | 1、量程30米；分度值1cm； 2、主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； 3、在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。 | 盒 | 1 | 工业 |
| 535 | 地理仪器 | 世界钟 | 1、普及型，由计时盘、时区盘和指针式石英电子钟为基础的全套传动结构组成；24小时区的北京、东京、巴西利亚、惠灵顿、纽约、开罗、莫斯科、曼谷、纽约的时刻的时钟； 2、计时盘参考直径≧460mm，计时盘用铝板制成，外围划12个等格采用12小时计时。 | 个 | 1 | 工业 |
| 536 | 地理仪器 | 温度计 | 1、感温物质：红液； 2、全长：约290mm； 3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 25 | 工业 |
| 537 | 地理仪器 | 寒暑表 | 1、由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成； 2、面板标有：摄氏-40℃～50℃；华氏-30℉～120℉； 3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 | 只 | 25 | 工业 |
| 538 | 地理仪器 | 最高温度计 | 1、测量范围：-20℃~+80℃； 2、最小分度值：0.5℃。 | 支 | 1 | 工业 |
| 539 | 地理仪器 | 最低温度计 | 1、测量范围：-50℃~+40℃； 2、测量误差±1℃。 | 支 | 1 | 工业 |
| 540 | 地理仪器 | 干湿温度计 | 1、两支结构完全相同的温度计，其中一支的测温泡用棉纱包裹后浸没在水泡中，滚筒上有相对湿度的数值； 2、温度计的测量范围为-36℃～+46℃（有摄氏和华氏对照刻度）； 3、温度计的分度值为1℃。 | 付 | 1 | 工业 |
| 541 | 地理仪器 | 地面温度计 | 测量范围：-36℃~+81℃，测量误差±1℃（水银）。 | 支 | 1 | 工业 |
| 542 | 地理仪器 | 地质罗盘 | 圆盆式地质罗盘仪，由磁针、刻度盘、测斜仪、瞄准觇板等几部分安装圆盆内组成。 | 只 | 10 | 工业 |
| 543 | 地理仪器 | 指南针 | 1、上盖为优质透明塑料，下盖内表面上标示有北、南、东、西的方位标志刻线和字母等； 2、N极涂红色，S极涂白色； 3、磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。 | 个 | 10 | 工业 |
| 544 | 地理仪器 | 空盒气压计 | 1、多膜盒，读数范围80-106kPa，分度值0.25kPa； 2、空盒表面应光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行； 3、刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰； 4、指针应平直，以轴心孔为支点，两端平衡，指针与刻度盘表面平行。 | 台 | 1 | 工业 |
| 545 | 地理仪器 | 毛发表 | 1、利用毛发受潮时伸长、干燥时缩短的特性测定空气的相对湿度，教学演示用； 2、构造：由若干股脱脂毛发组成的一束毛发悬挂在毛发吊钩上；吊钩固定在吊紧螺丝上，毛发束下端系有一个补偿锤；指针可以一起绕轴转动，指针前面有刻度板；另附湿度计。 | 个 | 1 | 工业 |
| 546 | 地理仪器 | 蒸发器 | 小型蒸发皿为口径约20cm，高约10cm的金属圆盆，口缘镶有内直外斜的刀刃形圈，器旁有一倒水小咀。 （1）测量口径：约φ200mm； （2）外形参考尺寸：约φ210×600mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 547 | 地理仪器 | 雨量器 | 承水口参考内径200mm； 1、雨量器的承水装置内径φ≧200mm，为圆桶金属件，应无锈蚀现象，内壁圆滑，其刃口无毛刺； 2、承水装置与筒体配合应方便，并保证盛水装置在正常使用中不因风力影响而脱开； 3、所有与水的接触面应光滑，相互配合或连接部应牢固、不得有渗水现象； 4、所有零部件保护层牢固、均匀、光洁，装配正确，无松脱、变形现象； 5、雨量器与支架安装方便、牢固，不因风力影响而脱开。 | 套 | 1 | 工业 |
| 548 | 地理仪器 | 雨量计 | 塑料，简易型，由外筒、量筒、漏斗盖组成。（材质及规格须符合教育部教学实验器材相关标准。） | 台 | 1 | 工业 |
| 549 | 地理仪器 | 轻风表 | 三杯式轻风表，由风向部分（包括风向标、方位盘、制动小套）、风速部分（包括十字护架、风杯、风速表主机体）和手柄三部分组成。 | 台 | 1 | 工业 |
| 550 | 地理仪器 | 测量标杆 | 1、本仪器整体长度≧1600mm，参考直径≧30mm； 2、整体为木质，整体无毛刺，有红白相间颜色； 3、枪头包有铁皮。 | 个 | 1 | 工业 |
| 551 | 地理仪器 | 噪声测定仪 | 1、测量范围：30dB～130dB，放大器频响：31.5Hz-8.5kHz； 2、显示特性：LCD显示； 3、分辨率：0.1dB，取样率为2-5次/秒； 4、具有快速响应/慢速响应切换功能； 5、具有A/C加权切换功能； 6、具有最大最小值锁定功能。 | 台 | 1 | 工业 |
| 552 | 地理仪器 | 地球运行仪 | 1、地球公转和自转的模型，在教学中用以演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布和季节变化，从而说明四季和五带的成因； 2、用阳光直射点和晨昏线的经度变化和纬度变化来显示昼夜、四季和五带； 3、模型由可运行的地球仪和象征性的太阳组成。在适当的地方标出节气，并标明二分、二至； 4、阳光直射点和晨昏线用内外球结构模拟；地球仪参考直径110mm，应能区别出陆地和海洋，经、纬间隔均为15°，并标有回归线和极圈。赤道用红色，回归线、极圈、本初子午线、日期变更线用较明显色彩标绘。 | 件 | 1 | 工业 |
| 553 | 地理仪器 | 晨昏仪 | 由底座、四季盘、指针、太阳模型、地球模型、齿轮、横梁、轴承组成。晨昏仪为地球公转和自然模型，在教学中用于演示昼夜的长短和太阳高度的经纬分布及季节变化，从而说明四季和五带的成因。 | 件 | 1 | 工业 |
| 554 | 地理仪器 | 太阳视运动仪 | 由透明天球，地球，红色激光灯、底座与支架组成。用于演示太阳每天的东升西落现象。 | 件 | 10 | 工业 |
| 555 | 地理仪器 | 天体运行仪 | 底座参考尺寸参考直径≧215mm，手动模型，太阳模型参考直径为≧90mm，塑料材质，内含水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 | 件 | 1 | 工业 |
| 556 | 地理仪器 | 三球仪 | 1、由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转台、推柄等组成； 2、地球模型上能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线； 3、四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称、次序和日期等标识； 4、月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识；刻度表平整不弯曲，不脱落； 5、连接部分螺母紧密，不松动和脱节； 6、转动演示准确无误月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等； 7、地轴倾斜角度为23.5°； 8、月球绕地球转动应呈25°左右；各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。 | 件 | 1 | 工业 |
| 557 | 地理仪器 | 沉积作用演示装置 | 1、结构：在地貌盘上根据演示内容需要，塑出相关地貌； 2、示教内容：河流径流、沉积作用在水平方向的重力选择、河流弯道凸岸的侵蚀和堆积、河心洲的形成、洪积扇的形成、冲积扇的形成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 558 | 地理仪器 | 流水作用演示装置 | 通过模型观察并思考自然界河水流动原因、流速与落差的关系并求出河流某段的比降、分析表面流速与垂直方向流速的变化及其原因、观察模型河流凸岸和凹岸有什么特点。 | 套 | 1 | 工业 |
| 559 | 地理仪器 | 断层、褶皱演示器 | 1、模型的组成有三部分：左侧可活动，使其下降可演示断层，拿掉模型上部，可演示经外力侵蚀后形成的背斜成谷、向斜成山的特殊构造地貌； 2、示教内容地层受内力作用产生褶皱、出现背斜和向斜，由于受力不均使岩层断裂形成断层，并形成地堑、地垒等断层组合模型； 3、从岩层的组成物质变化，可以看到地壳运动的性质。 | 套 | 1 | 工业 |
| 560 | 地理仪器 | 地壳变动演示器 | 1、示教内容：演示地层的新老关系与层理； 2、表现地壳与软流层的相对位置； 3、演示地壳的褶皱变化；演示褶曲的基本形态。 | 套 | 1 | 工业 |
| 561 | 地理仪器 | 季风活动演示仪 | 采用塑料框架、彩色景观图、高亮度发光二极管显示。可活动演示整体参考尺寸≧605mm×440mm×40mm。 | 件 | 1 | 工业 |
| 562 | 地理仪器 | 洋流演示仪 | 1、整体参考尺寸≧1200*1000mm； 2、整体木质底板、彩色景观图、高亮度发光二极管及控制线路组成，外框采用双面铝合金包边，哑光覆膜，并配有提手，按洋流分条演示动态效果。 | 件 | 1 | 工业 |
| 563 | 地理仪器 | 地球科学探究活动器材套装 | 底盘、钢尺、橡皮泥、硬纸片、特种笔、红蓝铅笔、空白地球仪、水粉颜料、棉签、细线等组成。 | 套 | 25 | 工业 |
| 564 | 地理仪器 | 平面政区地球仪 | 1、由球体和支架等组成； 2、球体参考直径为300±5mm，平面比例尺1/40000000； 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置； 4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。 | 个 | 1 | 工业 |
| 565 | 地理仪器 | 平面地形地球仪（大） | 1、由球体和支架等组成； 2、球体参考参考直径为300±5mm，平面比例尺1/40000000； 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置； 4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。 | 个 | 1 | 工业 |
| 566 | 地理仪器 | 平面地形地球仪（小） | 1、由球体和支架等组成； 2、球体参考直径为≧140mm，平面比例尺1/90000000； 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置； 4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。 | 个 | 50 | 工业 |
| 567 | 地理仪器 | 立体地形地球仪 | 1、由球体和支架等组成； 2、球体参考直径为≧320mm，平面比例尺1/40000000； 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置； 4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 5、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。 | 个 | 1 | 工业 |
| 568 | 地理仪器 | 平面两用地球仪 | 1、平面地形／政区两用，由球体和支架等组成； 2、球体参考直径为320mm，平面比例尺1/40000000； 3、球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置； 4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 5、立体地球仪的陆地地形用分层设色立体表示，海洋地形可用分层设色平面或立体表示。山峰在球体上要有足够的强度； 6、球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。 | 个 | 1 | 工业 |
| 569 | 地理仪器 | 充气式填充地球仪 | 1、塑胶≧Φ210mm，1：60000000； 2、整个球面标绘应幅面清晰、色彩协调、对比鲜明； 3、球面要做防潮处理，表面光洁，无起皱、起泡、破损，无污斑、流渍等； | 个 | 25 | 工业 |
| 570 | 地理仪器 | 填充地球仪 | 1、参考尺寸320mm，政区、灯光，整个球面标绘应幅面清晰、色彩协调、对比鲜明； 2、球面要作防潮处理，表面光洁，无起皱、起泡、破损，无污斑、流渍等； 3、地平圈、子午圈、方位尺等应无目测之变形，标尺刻度应均匀、清晰； 4、球体绕轴转动、子午圈在轨道内滑动，均应松紧适度、灵活自如，且能停止在任一位置；球体在轴上应不窜动、不晃动。 | 个 | 8 | 工业 |
| 571 | 地理仪器 | 经纬度模型 | 1、由球体和支架等组成； 2、球体参考直径≧320mm，平面比例尺1/40000000； 3、球体通过地轴连接在支架上，并能停止在任一位置； 4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 5、球体由24根经线和9根纬线构成空心网状球体，球内装有经线平面板和赤道平面板。 | 件 | 1 | 工业 |
| 572 | 地理仪器 | 天球仪 | 1、灯光两用，参考尺寸≧320mm为天球和天球坐标的模型，由球体、地平圈、子午圈、方位尺和支架组成； 2、用于认星，演示星体周日视运动有关现象和求解球面天文学的有关问题； 3、模型上具地平坐标、第一赤道坐标和第二赤道坐标。并标明黄道和黄极、银道和银极； 4、球体参考直径≧320mm； 5、球面天体绘以诺吞星图为准，星座区域界限应符合国际规定；星座名称拉丁文与中文对照。 6、二十八宿及二十四节气应位置正确，标绘鲜明。 | 个 | 1 | 工业 |
| 573 | 地理仪器 | 月球仪（大） | 1、参考尺寸320mm，整个球面标绘应幅面清晰、色彩协调、对比鲜明； 2、球面要作防潮处理，表面光洁，无起皱、起泡、破损，无污斑、流渍等； 3、地平圈、子午圈、方位尺等应无目测之变形，标尺刻度应均匀、清晰； 4、球体绕轴转动、子午圈在轨道内滑动，均应松紧适度、灵活自如，且能停止在任一位置； 5、球体在轴上应不窜动、不晃动。 | 个 | 1 | 工业 |
| 574 | 地理仪器 | 月球仪（小） | 1、参考尺寸≧140mm，整个球面标绘应幅面清晰、色彩协调、对比鲜明； 2、球面要作防潮处理，表面光洁，无起皱、起泡、破损，无污斑、流渍等； 3、地平圈、子午圈、方位尺等应无目测之变形，标尺刻度应均匀、清晰； 4、球体绕轴转动、子午圈在轨道内滑动，均应松紧适度，且能停止在任一位置； 5、球体在轴上应不窜动、不晃动。 | 个 | 50 | 工业 |
| 575 | 地理仪器 | 等高线地形图判读模型 | 组合式，由一幅等高线地形图及与其对应的模型构成，参考尺寸：≧45*24*15cm，可显示出山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇缓坡、陡坡。 | 件 | 1 | 工业 |
| 576 | 地理仪器 | 中国地形模型 | 1、吸塑填充，平面比例尺：1∶8000000； 2、模型框架坚固，边框复加装饰条； 3、油漆覆盖层应平滑、光洁，厚度均匀、无挂漆、起泡及露底现象； 4、应正确反映教学内容，反映中国地形和政区的实际情况； 5、地形模型由树脂塑制。 | 件 | 1 | 工业 |
| 577 | 地理仪器 | 中国政区拼接及组合模型 | 1、比例尺为1：600万，整体参考尺寸≧1140*780mm（±20mm）；由上下两层图板构成，上面的图板为各省、市、自治区模型块，不会自行脱落； 2、拼接演示中国所有省、区和直辖市，形成一张完整的中国彩色政区图。 | 件 | 1 | 工业 |
| 578 | 地理仪器 | 中国政区拼接模型 | 1、包括34个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为1：18000000； 2、宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆。 | 件 | 50 | 工业 |
| 579 | 地理仪器 | 板块构造及地表形态模型 | 1、板块模型的上面显示：地表的基本面貌； 2、海洋部分显示：大洋中脊、转换断层、海底火山、深海平原、海底盆地、海沟、岛弧、火山岛； 3、陆地部分显示：大陆架、大陆坡、褶皱山、火山山脉、雪峰、平原、湖泊、河流等； 4、板块的侧面展示地球内部的双圈层构造。 | 件 | 1 | 工业 |
| 580 | 地理仪器 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 1、清晰演示岩层最初产状及新老关系； 2、岩层遭遇外力侵蚀后的变化程度； 3、岩层受力发生弯曲变形的褶皱构造的基本形态与特征； 4、褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后的地形变化。 | 件 | 1 | 工业 |
| 581 | 地理仪器 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 1、能够按指示方向活动演示说明断裂构造的形成； 2、活动演示地垒地堑的形成，演示地形地貌形态。外力作用影响后，形成的地貌形态；三角面山坡、V形峡谷、河流、沟谷、湖泊、冲积扇、沙洲。 | 件 | 1 | 工业 |
| 582 | 地理仪器 | 地球内部构造模型 | 能显示内、外地核，上、下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意。球体雕塑立体地形地貌、河流、山川、海沟、海洋； | 件 | 1 | 工业 |
| 583 | 地理仪器 | 世界立体地形模型 | 1、地形模型由树脂制作，边框用装饰条； 2、世界地形模型平面比例尺为1：16000000； 3、地形采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理； 4、对世界上的平原、盆地、高原、山脉、河流作注字表示，突出教学重点； 5、几大河流，线条变粗，自然清晰。 | 件 | 1 | 工业 |
| 584 | 地理仪器 | 中国立体地形模型 | 1、地形模型由树脂制作，边框用装饰条； 2、世界地形模型平面比例尺为1：6000000； 3、地形采用分层设色法对高原、平原、山脉、湖泊、盆地作着色处理； 4、对世界上的平原、盆地、高原、山脉、河流作注字表示，突出教学重点； 5、几大河流，线条变粗，自然清晰。 | 件 | 1 | 工业 |
| 585 | 地理仪器 | 司南模型 | 1、模型由底盘和勺组成； 2、外盘分层次，成十天干、十二地支、四卦标示，二十四个方位。 | 个 | 10 | 工业 |
| 586 | 地理仪器 | 岩石矿物标本 | 1、花岗岩、砂岩、页岩、大理岩、辉铜矿、石英矿、磁铁矿、云母、石灰岩组成，标本特征必须显著、清晰、易于辨别； 2、标本一般应成块状；标本表面应清洁、无尘土或黏附其它杂质； 3、块状标本应选用没有经过风化的厚产矿物和厚产岩石，并至少有一个新鲜断面；塑料盒包装。 | 套 | 1 | 工业 |
| 587 | 地理仪器 | 土壤实物标本 | 红壤土、棕壤土、岩性土、水稻土、盐碱土，盒盖内侧贴有与各标本对应品名的定位表格，土壤标本用透明塑料瓶封装，透明塑料盒包装。 | 套 | 25 | 工业 |
| 588 | 地理仪器 | 地球科学实验材料 | 水粉颜料、细钢丝、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等。 | 套 | 9 | 工业 |
| 589 | 地理仪器 | 地理野外实习用具 | 地质地貌小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘、放大镜(3倍～10倍)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm（±20mm）)各一件。 | 套 | 9 | 工业 |
| 590 | 地理仪器 | 平底盘 | 金属制，参考直径不小于150mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 591 | 地理仪器 | 金属托盘 | 1、用不锈钢制作； 2、方形，参考尺寸不小于255mm×185mm（±5mm）。 | 个 | 1 | 工业 |
| 592 | 地理仪器 | 洛阳铲 | 1、用优质锰钢制作。 2、铲身经淬火处理。 3、全长1100mm（±20mm），铲宽约5cm，铲长约23cm。 | 把 | 1 | 工业 |
| 593 | 地理仪器 | 剖面刀 | 1、参考尺寸：总长295mm（±10mm）； 2、材质：刀身钢制，木柄。 | 把 | 1 | 工业 |
| 594 | 地理仪器 | 土壤筛 | 1、每套为5个一套； 2、筛框材质：由不锈钢板构成； 3、采用一次冲压成型，筛框平整、光洁度高、套筛组装互换性好。 | 套 | 1 | 工业 |
| 595 | 地理仪器 | 仪器柜 | 规格：≧1000*500*2000mm 1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。 2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。 3、拉手：采用不锈钢拉手。 4、隔板：采用1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。 | 套 | 10 | 工业 |
| 596 | 历史仪器 | 北京人复原头像 | 材质：高分子材料，规格：≧47×29×26厘米。 | 个 | 1 | 工业 |
| 597 | 历史仪器 | 山顶洞人头像 | 材质：高分子材料，规格：≧47×29×26厘米。 | 个 | 1 | 工业 |
| 598 | 历史仪器 | 卜骨卜甲 | 材质：高分子材料，盒装规格：≧20×20厘米盒装。 | 个 | 1 | 工业 |
| 599 | 历史仪器 | 仰韶文化彩陶人形双系瓶 | 材质：陶质，规格：高≧25厘米。新石器时代 仰韶文化。器形像一个两头尖的圆柱体，下腹部向内收曲，口部被做成圆雕人头像。人像前额是整齐的刘海，头的左右、后面垂有堆凸的短发，上刻竖线纹，以示披发的样子。 | 个 | 1 | 工业 |
| 600 | 历史仪器 | 人面鱼纹彩陶盆 | 材质：高分子材料，规格：高16.5cm、口径39.8cm。此彩陶盆呈红色，口沿处绘间断黑彩带，内壁以黑彩绘出两组对称人面鱼纹。人面呈圆形，头顶有似发髻的尖状物和鱼鳍形装饰。 | 个 | 1 | 工业 |
| 601 | 历史仪器 | 陶鹰鼎 | 材质：陶质，规格：高≧26厘米。陶鼎采用伫足站立的雄鹰造型。 | 个 | 1 | 工业 |
| 602 | 历史仪器 | 猪纹陶钵 | 材质：陶质，规格：≧高11.7cm、口径21.7X17.5cm、底径17x13.5cm 。整个器形呈长方形，四角弧圆，平底。夹炭黑陶制成。 | 个 | 1 | 工业 |
| 603 | 历史仪器 | 华夏第一爵 | 材质：青铜，规格：高22.5cm，流、尾长31.3cm。 青铜爵作为一种常见的饮酒器，流行于夏商时期。 | 个 | 1 | 工业 |
| 604 | 历史仪器 | 青铜簋 | 材质：青铜，规格：高≧18厘米，器侈口，兽首双耳垂珥，垂腹，圈足下连铸方座。器身、方座饰饕餮纹，方座平面四角饰蝉纹。 | 个 | 1 | 工业 |
| 605 | 历史仪器 | 阳陵虎符 | 材质：青铜，规格：长≧7厘米，宽≧2厘米，高≧3厘米，秦代青铜器，是秦始皇颁发给阳陵守将使用的兵符，，呈卧虎状，可中分为二，虎的左、右颈背各有相同的错金篆书铭文12字：“甲兵之符，右在皇帝，左在阳陵。” | 个 | 1 | 工业 |
| 606 | 历史仪器 | 铜量 | 材质：青铜，规格：长24厘米，高5厘米。 一种古代计算体积的量器，外形为圆罐形，作长方形，有柄。 | 个 | 1 | 工业 |
| 607 | 历史仪器 | 越王勾践剑 | 材质：青铜，规格：剑长≧55厘米，剑首外翻卷成圆箍形。 | 个 | 1 | 工业 |
| 608 | 历史仪器 | 清明上河图 | 材质：绢质，规格：长宽24.8厘米、长528.7厘米，绢本设色。作品以长卷形式，采用散点透视构图法。 | 幅 | 1 | 工业 |
| 609 | 历史仪器 | 司母戊鼎 | 材质：锌铜合金； 规格不小于：长18cm、宽14cm、高22cm，实际测量参考尺寸误差不超过1cm；按照原物1：6进行仿制。 | 套 | 1 | 工业 |
| 610 | 历史仪器 | 编钟 | 材质：合金； 规格不小于：长38.5cm、宽5.5cm、高23cm，实际测量参考尺寸误差不超过1cm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 611 | 历史仪器 | 司南模型 | 材质：铜质、木框； 规格不小于：22×22×9cm，实际测量参考尺寸误差不超过1cm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 612 | 历史仪器 | 景德镇五彩瓷瓶 | 材质：陶瓷； 规格不小于：高度30cm，肚径21cm，实际测量参考尺寸误差不超过1cm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 613 | 历史仪器 | 唐三彩 | 材质：陶制； 规格不小于：24×10×35cm；唐三彩五人乐俑，实际测量参考尺寸误差不超过1cm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 614 | 历史仪器 | 黑陶高柄杯 | 材质：黑陶； 规格不小于：高度19cm，口径10cm，实际测量参考尺寸误差不超过1cm。按照原物1：1仿制。 | 套 | 1 | 工业 |
| 615 | 历史仪器 | 景德镇青花瓷盘 | 材质：瓷； 规格不小于：参考直径25cm，景德镇青花瓷盘，实际测量参考尺寸误差不超过1cm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 616 | 历史仪器 | 马踏飞燕 | 马踏飞燕又名“铜奔马”。 材质：锌铜合金； 规格不小于：高15cm、长19cm、宽5cm，实际测量参考尺寸误差不超过1cm，按照和实物5：3比例进行仿制。 | 套 | 1 | 工业 |
| 617 | 历史仪器 | 十二字砖 | 材质：蓝陶； 规格不小于：25×27×3cm，实际测量参考尺寸误差不超过1cm。仿汉十二字砖，按照实物1：1进行仿制。 | 套 | 1 | 工业 |
| 618 | 历史仪器 | 尖底陶瓶 | 材质：陶制； 规格不小于：高36cm；耳距24cm；仰韶文化尖底瓶，按照实物1：1进行仿制。实际测量参考尺寸误差不超过1cm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 619 | 历史仪器 | 古钱币模型 | 八种古钱币，材质：青铜。 规格不小于： 最小模型长3cm、宽2cm，秦半两参考直径3.5cm； 3个裤币：6.7×3cm、6×3.8cm、8×3.5cm 3个刀币：长12.5cm宽1.6cm、长13cm宽1.5cm、长16.5宽2.8cm。 实际测量参考尺寸误差不超过1cm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 620 | 历史仪器 | 兵马俑 | 材质：陶制； 规格不小于：长7cm，高15cm。四兵一马，实际测量参考尺寸误差不超过1cm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 621 | 历史仪器 | 方升 | 材质：铜； 规格不小于：高3cm、长19cm、宽7cm，实际测量参考尺寸误差不超过1cm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 622 | 历史仪器 | 四羊方尊 | 材质：锌铜合金； 规格不小于：高20.5cm、口径15cm，实际测量参考尺寸误差不超过1cm；按照和实物5：2的比例仿制。 | 套 | 1 | 工业 |
| 623 | 历史仪器 | 浑仪 | 参考尺寸：底座47cm、仪器参考直径32cm、高度38cm 功能要求： 1、整体设计符合中华传统文化和科学传承，每个环上刻有相对应的“文字”与“刻度”； 2、赤道环刻度按古天文度，一周天365.25度进行刻制，并对应28星宿位置； 3、根据地域位置维度不同，可以调整赤道面的倾斜度，中轴指向北极星； 4、通过四游仪，可以测量某颗星的位置坐标（去极、入宿度）。 5、可以演示24节气与地球公转的空天位置变化关系； 6、星象分野按历史传统，要求星象与“州”或“诸侯国”位置一一对应； | 套 | 1 | 工业 |
| 624 | 历史仪器 | 简仪 | 参考尺寸：长60cm、宽27cm、高24cm 功能要求： 1、刻度按古天文度一周天365.25度进行刻制； 2、可根据所在位置、北极星出地高度进行调整； 3、可以测量天体的所在位置； 4、可测量太阳时和天体的方位角； 5、可测量地平坐标系中的方位角； 6、可以观察太阳的位置和运动。 | 套 | 1 | 工业 |
| 625 | 历史仪器 | 纪限仪 | 参考尺寸：底座32cm，仪器参考直径32cm、高度38cm 功能要求：用于测量60度角以内的任意两天体的角距离； | 套 | 1 | 工业 |
| 626 | 历史仪器 | 象限仪 | 参考尺寸：底座32cm，仪器参考直径31cm、高38cm 功能要求： 1、可测量太阳和行星的子午线高度，进而确定纬度、黄道倾斜角和观测地点的恒星坐标； 2、可观察行星地平高度。 | 套 | 1 | 工业 |
| 627 | 历史仪器 | 地平经仪 | 参考尺寸：底座32cm，仪器参考直径32cm、高38cm 功能要求：用于测量地平方位角； | 套 | 1 | 工业 |
| 628 | 历史仪器 | 赤道经纬仪 | 参考尺寸：底座32cm、仪器参考直径32cm、高38cm 功能要求： 1、用于测量天体位置的仪器，可以测量恒星以及太阳、月球、行星等天体的位置； 2、可根据所在位置、北极星出地高度进行调整。 | 套 | 1 | 工业 |
| 629 | 历史仪器 | 地平经纬仪 | 参考尺寸：底座32cm，仪器参考直径34cm、高60cm 功能要求： 1、可测量太阳和行星的子午线高度，进而确定纬度、黄道倾斜角和观测地点的恒星坐标； 2、可观察行星地平高度。 | 套 | 1 | 工业 |
| 630 | 历史仪器 | 日晷 | 参考尺寸：底座：32cm、仪器参考直径32cm、宽高38cm 功能要求： 1、适用于南北半球不同区域，根据不同区域纬度不同可以调整晷面与地平面的倾斜角度； 2、能测量一年四季每一天的日影变化； 3、能演示北斗七星指向与24节气的变化关系； 4、根据天地之中一年四季日中实际影长数据，刻制太极图。 | 套 | 1 | 工业 |
| 631 | 历史仪器 | 圭表 | 参考尺寸：长32cm、宽32cm、高22cm。 功能要求： 1、能测量一年四季每一天的日影变化； 2、能判断方向、测定季节、划分季节和推算历法； | 套 | 1 | 工业 |
| 632 | 历史仪器 | 黄道经纬仪 | 参考尺寸：底座32cm、仪器参考直径32cm、高38cm 功能要求： 1、可测量天体沿着黄道的位置和角度； 2、可根据所在位置、北极星出地高度进行调整； | 套 | 1 | 工业 |
| 633 | 历史仪器 | 博古架 | 规格不小于1200*300*1800mm 样式：仿古设计 材质：木质，主架用料不小于35*35mm，部分辅料不小于30*20mm，芯板厚度不小于10mm，传统风格，多格设计，满足教师教学用书收藏凳要求，整体美观，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，局部不排除有自然结疤。 油漆：白茬精细打磨、三道底漆、精细打磨、修色、面漆。无流挂、无气泡、抗划伤。颜色红木色、红花梨色、黑胡桃色、原木色或定制色均可 | 个 | 2 | 工业 |
| 634 | 历史仪器 | 模型展柜 | 底部为双开门木柜，上部装有玻璃罩。 | 个 | 8 | 工业 |
| 635 | 数学仪器 | 图形 计算器 | 具有常规计算、图象/表格、概率/统计、矩阵计算、数列/递归、方程（组）求解；能进行代数、微积分、求解、多项式的符号运算；可连接传感器进行数据采集与分析；可进行编程与控制；支持系统更新、升级 | 台 | 28 | 工业 |
| 636 | 数学仪器 | 三角尺 | 含 60 ° ， 45 °角的三角尺各一个，含60 °角的三角尺的长直角边与含 45 °角的三角尺的斜边长度相等且不小于450 mm | 套 | 3 | 工业 |
| 637 | 数学仪器 | 圆规 | 演示用；木制，圆规两脚张开松紧可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部采用橡胶摩擦定位能在黑板上定位 | 个 | 3 | 工业 |
| 638 | 数学仪器 | 量角器 | 演示用；塑料制，角度分度线应为0 °~180 °和 180 °~0 °双向标度，最小分度值应为1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的参考直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1 cm；半圆参考直径应为 500 mm～510 mm；厚≧8 mm，半圆圆心定位孔的参考直径应在 0 °~180 °线（x轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 y 轴的位置；半圆孔参考直径应为 10 mm～12 mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间。 | 个 | 3 | 工业 |
| 639 | 数学仪器 | 几何体模型 | 满足多面体、圆柱、圆锥、棱柱、棱锥等展开面和表面积教学的需要，而且要能够解决像“Y 管 ”等组合几何体的复杂展开面的问题，满足进行各种几何体体积教学的需要，所有容积、体积模型均须有注水口；实现几何体对角线、高线、中线等线条的可视化；模型采用PC 材质（食品级）。 | 套 | 3 | 工业 |
| 640 | 数学仪器 | 凸凹多面体模型 | 拼接式，由凹面体和正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体模型组成 | 套 | 3 | 工业 |
| 641 | 数学仪器 | 圆锥曲线模型 | 演示平面截圆锥所得的圆锥曲线 | 套 | 3 | 工业 |
| 642 | 通用技术实践室 | 实践操作台 | 1、规格：2400*1200*780mm； 2、台面：台面为≧40mm厚橡木齿接板材无结疤、无裂纹。油漆处理：底层打磨刷底漆，3遍找平点涂处理，表面经过环保漆喷涂，哑光永不褪色。保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。桌面铺设水晶防护垫； 3、台身：主框架为钢制框架立柱60*40mm厚度≧1.2mm横梁采用40*40mm钢架厚度≧1.2mm；钢材框架表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点，桌体主板采用E1级≧16mm防潮三聚氰胺双面贴板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观经久耐用。桌身带抽屉，和独立工具柜； 4、滑轨：采用阻尼三节滑轨。达到五金行业标准，使用寿命长。手抽：一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 6 | 工业 |
| 643 | 通用技术实践室 | 学生凳 | 1、规格：≧250*350*450mm； 2、材质：凳面采用≧18mm优质E1级三聚氰胺板制作，凳面区别于传统PVC条封边，四角做圆角处理，凳面经进口注塑机高温ABS塑料颗粒注塑一次成型包边； 3、凳腿：≧25*25*1.2mm横梁 ≧20*20*1.2mm方管焊接； 4、脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命； 5、工艺：钢制部分必须经过静电喷塑酸洗磷化制作而成。 | 个 | 48 | 工业 |
| 644 | 通用技术实践室 | 教师桌 | 1、规格参考尺寸：2400*700mm，高850mm； 2、台面：40mm橡木板，清漆处理 柜身：主材采用E0级≧16mm三聚氰胺板； 3、台身：桌腿立柱采用优质矩型钢管，规格为60*40mm，厚度≧1.2mm，横梁采用≧40*40mm矩型钢管，厚度≧1.2mm。钢管部件表面采用环氧树脂静电喷涂处理； 4、五金件：优质五金连接件。 5、脚垫：ABS工程注塑； 6、含教师电源，可分路控制学生桌电源。 | 套 | 1 | 工业 |
| 645 | 通用技术实践室 | 教师椅 | 1、座位和靠背高度、深度可调节，并可在倾斜位置锁定，增加不同坐姿的稳定性和控制性； 2、安装后参考尺寸宽度：最大高度： 1200mm；座宽：410mm；座深： 440mm；最小座高： 400mm；最大座高： 560mm。 3、加密聚酯纤维弹力网布，双层加厚，耐磨25000转以上，透气不闷汗；环保无致癌染料，甲醛≤75mg/kg，耐汗、耐摩擦。 | 把 | 1 | 工业 |
| 646 | 通用技术实践室 | 边台 | 1、规格：1200×600×750mm：组合式设计，上部为2个抽屉，下部为对开门； 2、钢木结构。①台面为40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆；②桌面铺设2mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击；③台身：立腿采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于1.2mm金属型材经喷塑处理；④桌脚下配可调节地脚，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）。 | 套 | 4 | 工业 |
| 647 | 通用技术实践室 | 展示柜 | 1、规格：1000*400*1800mm； 2、柜身：木质，板材为E0实木颗粒板，环保三聚氰胺饰面，正反面平整光滑，颜色统一，耐刮、耐烫、无味。厚度不小于18mm； 3、结构：下部木制对开门，内设一层隔板，上部板式镶嵌玻璃对开门，内部分两层隔板，整体结构科学合理、造型美观。 | 个 | 6 | 工业 |
| 648 | 通用技术实践室 | 边柜 | 1、参考尺寸：板式：W1000*D450*H900mm； 2、工艺：采用E0级三聚氰胺实木颗粒板，柜面厚度不小于25mm，其他厚度不小于18mm，PVC封边； 3、功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 4、结构：采用一体化台面，上部为抽屉，下部对开门储存柜。 | 组 | 10 | 工业 |
| 649 | 通用技术实践室 | 基础装修 | 室内空间装饰，贴合通用教室概念。含设计、吊顶、地板处理、洗手池、强弱电源（实践桌电源）安装、垃圾处理、施工等。 | 项 | 1 | 工业 |
| 650 | 通用技术实践室 | 小型精密钻铣床 | 1、电压：220V/50Hz，功率：≧450W； 2、主轴驱动采用两档变速装置，低速档转速L档0-1000rpm，高速挡转速H档0-2500rpm，使用直流电机和同步带传动，具有主轴转速显示器、触摸开关； 3、X轴(横向行程)：≧250mm； 4、Y轴(纵向行程)：≧140mm； 5、Z轴（主轴到工作台距离） 220-300mm； 6、主轴到立柱距离：≧160mm； 7、最大钻孔参考直径：13mm； 8、端面铣容量：≧16mm； 9、表面铣容量：≧30mm； 10、主轴锥度：MT3； 11、工作台参考尺寸：≧480*110mm； 12、T型槽参考尺寸：≧3*12mm； 13、标配钻夹头，配套夹持套件以及铣刀2把。 | 台 | 1 | 工业 |
| 651 | 通用技术实践室 | 小型精密车床 | 1、电压：220V/50Hz，功率：≧550W； 2、主轴驱动采用无级变速装置，转速范围50-2500rpm，使用直流电机和同步带传动，具有主轴转速显示器、触摸开关； 3、床身工件最大回转参考直径180mm； 4、两顶尖距离≧300mm； 5、主轴通孔参考直径32mm； 6、主轴内孔锥度莫氏3号，尾轴孔锥度莫氏2号； 7、拖板横向行程：≧65mm； 8、卡盘参考直径：≧100mm； 9、螺纹车削范围：0.5-3mm； 10、机器参考尺寸≧750*300*280mm； 11、附件：活顶尖（MT2）、卡盘反爪（3只）、交换齿轮、双头扳手、内六角扳手、卡盘钥匙等。 | 台 | 1 | 工业 |
| 652 | 通用技术实践室 | 多功能智能数控 | 1、电压：220V； 2、功率：≧3.8KW； 3、雕刻范围：≧200mm*200mm； 4、Z轴加工行程：≧60mm； 5、参考尺寸：长*宽*高（mm）650*750*650； 6、X/Y/Z运行配置：滚珠丝杆传动； 7、X/Y/Z动力配置：雷赛57步进电机； 8、主轴功率：1.8KW； 9、主轴转速：35000r/min； 10、变频器：2.2kw； 11、操作屏：7/10.2全彩屏； 12、操作系统：主流嵌入式脱机系统； 13、吸尘器：过滤除尘； 14、水泵：24V循环式水泵； 15、加工模式：支持数控雕刻加工、数控铣削加工、双面定位加工，印章定制加工等多种加工类型，主轴刀具混合加工功能。 16：加工材质：木材，代木，塑料，玉石，铝，铜等软金属。 功能说明： 1、铣刀雕刻功能：平面雕刻；切割板材、刻字、挖槽二维轮廓加工，沿线条铣削出清晰边缘； 2、铣削功能：用于开槽、挖槽、铣平面，适用于制作榫卯结构、模具凹槽等； 3、钻孔功能：按预设坐标或图案进行定点钻孔，适配不同参考直径钻头； 4、系统支持主流NC格式文件：插入U盘一键导入加工文件，兼容标准的G代码。支持CAD/CAM软件，如ArtCam、MasterCam、ProE等支持加工文件、编辑、预览，支持自识别加工代码，支持监测设备状态；支持断电记忆续雕功能； 5、自动吸尘：及时吸走碎屑，避免粉尘堆积影响刀具定位或堵塞导轨； 7、安全防护：开门自动暂停机床运动；外接急停开关；多轴范围越界保护设置；全面安全保护设计。 8、支持主流数加工代码及相应格式文件，系统集成自动插补硬算法，圆弧软算法，系统支持中英文切换，系统可自定义IO输入输出拓展功能，启停、自动换刀具等控制. | 台 | 1 | 工业 |
| 653 | 通用技术实践室 | 带锯 | 1、规格：≧680*375*252mm； 2、功率：≧550W； 3、切高89mm可调； 4、锯条周长≧1511mm，宽6-13mm； 5、空载≧1400转； 6、喉深≧232mm； 7、LED照明，激光对刀； 8、可切割：木材、铝型材、硬泡沫、亚克力。 | 台 | 1 | 工业 |
| 654 | 通用技术实践室 | 无极调速曲线锯 | 1、无极调速：400-1600rpm； 2、额定电压220~50HZ，额定功率≧120W； 3、工作台参考尺寸：400*253mm.机器参考尺寸：600*260*300mm； 4、咽喉深度：不劣于400mm； 5、切割范围：1-50mm； 6、工作台倾斜范围：0-45°； 7、锯条长度：133mm； 8、最大切割厚度：木料不劣于20mm，软金属不劣于2mm，泡沫不劣于50mm，塑料不劣于30mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 655 | 通用技术实践室 | 砂盘砂带机 | 1、规格：≧450*150*290mm； 2、功率：≧650W； 3、砂带打磨长宽300*100mm； 4、砂带参考尺寸：100*914mm； 5、砂盘参考尺寸：参考直径150mm； 6、转速：≧2850转； 7、带防滑脚垫和吸尘口。 | 台 | 1 | 工业 |
| 656 | 通用技术实践室 | 小型砂轮机 | 1、砂轮参考直径150mm； 2、电压220V，频率50Hz； 3、转速3000r/min； 4、功率≧370W。 | 台 | 1 | 工业 |
| 657 | 通用技术实践室 | 铸铁平板 | 1、由铸铁或合金铸铁制成，表面无缺陷，内部无气孔或疏松，平面度为30微米； 2、参考尺寸：200mm×300mm，配有铁质工作台，确保平板稳定、牢固使用安全。 | 台 | 1 | 工业 |
| 658 | 通用技术实践室 | 角向磨光机 | 1、额定电压：220V，额定频率：50Hz； 2、功率：≧850W； 3、最大切割参考直径φ100mm； 4、空载转速≧（r/min）11000。 | 台 | 1 | 工业 |
| 659 | 通用技术实践室 | 电热丝切割器 | 1、整体参考规格：≧385mm×270mm； 2、组成部分： L 型电热丝固定架；电热丝盘固定旋钮；电热丝；电热丝固定器；电热丝锁紧钮；调压旋钮；电源开关；电压表；电热丝倾角锁紧钮；电热丝角度刻度板；摆臂；弹簧导线（带绝缘橡胶套）；横梁；电热丝盘；电源插座；底座；电源线。整机采用塑料定位包装，可切割各类可塑性发泡材料(聚苯乙烯泡沫塑料、EPS 发泡塑料、海绵、芙蓉板等)，切割方式有直线切割、45 度切割、任意形状切割； 3、供电电压 220V。 | 台 | 1 | 工业 |
| 660 | 通用技术实践室 | 全金属弓形臂微型安全锯床 | 1、参考规格：≧318*240*170mm； 2、材质：全金属，采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、组成：由电机、线锯盒、基座、弓形臂、工作台等组成； 4、输入电压/电流/功率：≧12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 5、马达转速：≧12000转/分钟； 6、基座采用燕尾结构，每个横截面均有不小于11*6mm的T型槽，采用三联结构工字型锁紧块与滑块等锁紧； 7、线距盒采用偏心结构，偏心轮转动促进锯条上下震动达到切割效果； 8、弓形臂采用高强度合金材质，表面氧化处理，（非钢管弯曲，不易变形），弓形臂与锯条的中心距离≧240 mm，最大加工的板≧240mm； 9、工作台规格：≧170X100X8mm，高精密度直线定位滑块，可精准进行直线切割；移动圆心定位柱，可进行圆形加工，半圆环加工，圆环加工，半圆加工，可等距切割； 10、锯床压板上下调整杆，具有方便的手紧螺丝固定结构，有锯条防护罩，可随调整杆360度转动，防止手碰到锯条； 11、能够完成直线，曲线切割的功能，弓形臂起到辅助按压木板的功能，锯条为不伤手设计，不会割伤学生的手； 12、功能：可进行切割操作；加工材料及深度：硬木≧4mm、三夹板≧7mm、软木≧18mm、薄铝片≧0.5mm、有机玻璃≧2mm。 | 台 | 6 | 工业 |
| 661 | 通用技术实践室 | 全金属微型安全木工车床 | 1、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、齿轮、小滑块、刀架、连接块、皮带保护盖、尾架等都采用全金属结构、机身无塑料件； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：12000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：≧12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、车床加工材料最大参考直径：不劣于50mm； 8、车床加工材料长度：不劣于150mm； 9、X轴滑块行程：不劣于150mm； 10、夹头：1-6mm； 11、尾座手轮采用3/4半圆结构，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴）； 12、中心高25mm，中心距150mm； 13、机床参考尺寸：310mm*100mm*150mm，底板参考尺寸：315mm*200mm*17mm。 14、用锣刀进行车削加工，加工范围：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等； 15、机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀、木车床驱动器）的紧固度； 16、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母； 17、连接块采用燕尾型结构； 18、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 台 | 6 | 工业 |
| 662 | 通用技术实践室 | 全金属四轴微型安全金工车床 | 1、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱、手轮、齿轮、小滑块、长滑块、连接块、三爪卡盘（可选配金属四爪卡盘）、皮带保护盖、车刀夹紧爪等都采用全金属结构、机身无塑料件； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、变压器具有过电流，过压，过热保护； 5、马达转速：12000转/分钟； 6、输入电压/电流/功率：≧12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 7、X轴滑块行程：不劣于150mm； 8、使用基座块加高，参考直径范围更扩大至150mm； 9、车床加工材料长度：不劣于150mm； 10、中心高75mm，中心距150mm； 11、三爪夹盘可夹持工件的最大参考直径为50mm（可选配四爪卡盘，可夹持工件最大参考直径60mm，可加工正方形、六角形等，增加车床的使用范围）； 12、Z轴手轮、X轴手轮、尾座手轮都采用电镀工艺，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度，机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块； 13、适用加工：木料、软金属（金、银、铝、铜）、有机玻璃、塑胶、塑料等； 14、机床四轴（X轴、Z轴、Z1轴、A轴）的旋转轴A轴的旋转范围为-90度至+90度且定位精度为2.5度，Z1轴可以在A轴的配合下实现角度进给加工。 | 台 | 6 | 工业 |
| 663 | 通用技术实践室 | 全金属五轴微型安全钻床 | 1、参考规格：≧318*215*315mm； 2、材质：全金属，采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、组成：由电机、基座、立柱、大滑块、小滑块、工作台等部件组成； 4、输入电压/电流/功率：≧12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 5、马达转速：≧12000转/分钟； 6、基座、立柱等均采用燕尾结构，每个横截面均有不小于11*6mm的T型槽，采用三联结构工字型锁紧块与滑块等锁紧； 7、大滑块：燕尾结构，横截面有不小于11*6mm的T型槽，手轮（3/4半圆结构）以及丝杆结构设计，有0.02mm精度的刻度线，滑块行程≧145mm； 8、小滑块：滑块行程≧40mm，横截面有不小于11*6mm的T型槽，用于安装工作台以及电机锁紧； 9、夹头可夹持范围：1-6mm，钻头处有亚克力磁吸式可伸缩防护罩，加工时可保护手不碰到钻头； 10、工作台规格：≧120X100mm，金属电镀钻台板，含有模具（非粘贴）一次成型的刻度定位线，有移动圆心定位柱，可进行同心圆形打孔； 11、五轴结构（X轴、Y轴、Z轴、A轴、B轴）：A轴、B轴为旋转轴，A轴的旋转范围为0度至360度且定位精度为2.5度，B轴的旋转范围为-120度至+120度，Z轴、X轴可以分别在A轴、B轴的配合下实现角度进给加工； 12、电镀金属中间块的右左两边具有安装机床摇臂的O型孔，中间块的中间有一个参考直径12mm深5mm的孔，孔下有一个参考直径8mm的通孔，这样的结构便于安装中间块固定块，中间块为一次成型压铸； 13、液晶数字显示器：测量范围：0 - [999.99] mm/in；分辨率：≧0.01mm/0.000 ½ in；工作温度：-10℃ - 50℃； 14、功能：多角度打孔；机床适用加工：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等。 | 台 | 6 | 工业 |
| 664 | 通用技术实践室 | 全金属五轴微型安全铣床 | 1、机床主轴箱、手轮、中间块、齿轮、小滑块、基座侧盖、长滑块、机床摇臂、连接块、铣床用虎钳、皮带保护盖等都采用全金属结构，机身无塑料件； 2、采用铝材T型内槽； 3、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 4、马达转速：12000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：≧12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、X轴滑块行程：150mm； 8、夹头：1mm-6mm； 9、虎钳的夹持参考尺寸：0-50mm； 10、手轮采用电镀工艺，采用3/4半圆结构，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴）； 11、金属电镀虎钳的外形参考尺寸：≧80mmx45mmx25mm。夹持参考尺寸：50mm，最大夹持50mm的物体。虎钳上具有模具（非粘贴）一次成型的刻度线定位线； 12、X轴具有360度可旋转加工功能； 13、电镀金属中间块的两边具有安装机床摇臂的O型孔，中间块的中间有一个参考直径12mm深5mm的孔，孔下有一个参考直径8mm的通孔，这样的结构便于安装中间块固定块，中间块为一次成型压铸； 14、机床五轴（X轴、Y轴、Z轴、A轴、B轴）的A轴、B轴为旋转轴，A轴的旋转范围为0度至360度且定位精度为2.5度，B轴的旋转范围为-120度至+120度，Z轴、X轴可以分别在A轴、B轴的配合下实现角度进给加工。 | 台 | 6 | 工业 |
| 665 | 通用技术实践室 | 全金属微型安全磨床（多功能版） | 1、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、齿轮、基座侧盖、磨床平台、皮带保护盖、砂纸盘（砂纸盘具有8个排气孔和1个定位孔，使得砂纸紧贴盘面、中心孔有定位功能）、砂轮保护罩等全采用全金属结构，机身无塑料件； 2、主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：12000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：≧12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、中心高25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸； 8、工作台面具有刻度定位线（刻度线为模具一次成型），提高加工的精确度，工作台面积：120*100mm； 9、机床参考尺寸：310mm*130mm*100mm，底板参考尺寸：315mm*200mm*17mm。 10、多功能磨床可以用来对工件进行抛光、打磨，能够对车刀，铣刀等刀具或其他金属工件进行打磨抛光，适用范围：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)； 11、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母； 12、连接块采用燕尾型结构； 13、具有砂轮机功能，配备金属电镀砂轮保护罩，磨床砂纸盘具有8个排气孔和1个定位孔、。 | 台 | 6 | 工业 |
| 666 | 通用技术实践室 | 全金属多功能迷你打磨机 | 1、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、齿轮、基座侧盖、长短基座、打磨平台、皮带保护盖等全采用全金属结构，机身无塑料件； 2、主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：12000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：24V/5A/100W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、砂带参考尺寸：610*30mm； 8、加工平台参考尺寸：85mm*35mm，可选加工平台角度调节功能； 9、可选无极调速功能； 10、机床参考尺寸：310**110*210mm； 11、砂带机配合砂带使用，可对各类工件进行打磨加工，适用范围：金属，木材，玉石，亚克力等； 12、配合砂带使用，砂带可根据实际加工需求，选择60#、80#、100#、150#、180#、240#、320#、400#、600#砂带目数。 | 台 | 6 | 工业 |
| 667 | 通用技术实践室 | 全金属微型配套专用软轴打磨机 | 1、配合任意全金属微型机床使用； 2、定制联轴接头，带固定辅助圆孔； 3、配置七种刀具，适用各种范围加工，可打磨任意位置； 4、加工材料：木材、集成电路板、有机玻璃、软金属等。 5、可使用1-6MM夹头，可使用多种打磨工具； 6、长度：1000mm。 | 台 | 6 | 工业 |
| 668 | 通用技术实践室 | 全金属微型手持机床 | 1、配套6种标准打磨工具及钻头1根； 2、机床的夹头采用六角螺母固定设计，可夹持不同的打磨头进行打磨； 3、电源电压：110V-220V接入，输入电压/电流/功率：12V/5A/60W，马达转速：12000转/分钟； 4、电机前后两端定制配置超静音散热以及清洁风扇。 | 台 | 6 | 工业 |
| 669 | 通用技术实践室 | 全金属迷你木玩机床 | 1、主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、齿轮、小滑块、刀架、连接块、皮带保护盖、尾架等都采用全金属结构、机身无塑料件； 2、机床主要部件采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、采用铝材T型内槽； 4、马达转速：12000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：12V/5A/60W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、车床加工材料最大参考直径：50mm； 8、车床加工材料长度：150mm； 9、X轴滑块行程：150mm； 10、立卧双电机，自由移动，可加工参考直径12、18mm的木珠或手串，可另配其他型号刀头使用； 11、尾座手轮采用3/4半圆结构，具有0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度； 12、中心高25mm，中心距150mm； 13、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 | 台 | 6 | 工业 |
| 670 | 通用技术实践室 | 全金属微型裁料机 | 1、规格：318*215*212mm； 2、材质：全金属，采用电镀工艺或喷墨阳极氧化双工序处理； 3、组成：由电机、基座、大小滑块、尾架、平口钳、手轮、切割模块等部件组成； 4、输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W；电源适配器的输入电压为100V-240V； 5、马达转速：12000转/分钟； 6、电源适配器具有双重绝缘、安全电压和漏电保护安全措施； 7、夹头：锯盘ф6夹头； 8、锯片规格：参考直径100mm，配有参考直径120mm金属安全保护罩； 9、虎钳为模具压铸成型，参考尺寸：50*150mm，夹持范围：0-105mm； 10、基座：300*50*50mm，采用燕尾结构，每个横截面均有不小于11*6mm的T型槽，采用三联结构工字型锁紧块与滑块等锁紧； 11、大滑块规格：210*50*39mm，燕尾结构，横截面有不小于11*6mm的T型槽，手轮（3/4半圆结构）以及丝杆结构设计，有0.02mm精度的刻度线，滑块行程0-145mm； 12、小滑块规格：110*50*16mm，滑块行程0-45mm，横截面有不小于11*6mm的T型槽，用于安装车刀以及控制车刀的进给； 13、Z轴采用升降丝杠式移动，不需要手动调节主轴箱小滑块高度； 14、X轴手轮、Y轴手轮和Z轴手轮，具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度，机器手轮采用3/4半圆结构； 15、裁料机可以进行截断加工，适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、皮革、橡胶、塑料、纸板、布料、泡绵、尼龙、人造革、PVC板等； 16、机床采用安全圆角处理技术。 | 台 | 6 | 工业 |
| 671 | 通用技术实践室 | 木工工具箱 | 1、规格：≧450mm*360mm*110mm，注塑箱体，珍珠棉定位； 2、含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG铁柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把，；螺丝刀，6*100+-铬钒钢，按摩柄，1把；老虎钳，6"黄黑双色柄，1把；卷尺，5m，1把；G形夹，3"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 | 套 | 6 | 工业 |
| 672 | 通用技术实践室 | 金工工具箱 | 1、规格：≧450mm*360mm*110mm，注塑箱体，珍珠棉定位； 2、含26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，6"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，150mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，1磅木柄圆头，1把；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5-10mm，9件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，带数字1把。 | 台 | 6 | 工业 |
| 673 | 通用技术实践室 | 电工工具箱 | 1、规格：≧450mm*360mm*110mm，注塑箱体，珍珠棉定位； 2、含22种必备常用工具。工具包括：电工胶布，5m，1卷；按摩柄螺丝批，6*100mmPH2# （十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，3*75mmPH1#，（十字一字各一），2把；按摩柄螺丝批，5*75mmPH0# （十字一字各一），2把；钢卷尺，5m，1把；吸锡器，铝塑吸锡泵，1个；剥线钳，磨齿剥线钳、剥线经0.6-2.6mm，1把；刷子，软毛刷，1把；焊锡丝，1.0mm FLNX 2.0%，1卷；迷你钢锯，1把；测电笔，氖管，1支；活动扳手，8” ，1把；羊角锤，0.25KG铁柄，1把；钢丝钳，6” ，1把；尖嘴钳，6"，1把；斜口钳，6"，1把；数显万用表，DT830B数字，1台；精密螺丝批，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2，6把/套；电烙铁，30W，1把；美工刀，包胶，1把；烙铁架，1付。 | 套 | 6 | 工业 |
| 674 | 通用技术实践室 | 专用工具套装 | 1、尖口钳（全长135mm，50#钢钳头，钳柄联结处有弹簧装置，可自动分开钳柄。）； 2、弯嘴钳（5寸弯嘴钳，总长度：125mm；钳嘴宽度：20mm）； 3、F夹(总长325mm宽205mm喉深60mm加持范围150mm)； 4、桌虎钳（钳口宽80mm，可夹持最大宽度55mm，水平面360°任意调整夹持方向。） 5、线锯（12寸拉花手锯，总长390mm（含10支300mm高碳钢螺旋锯条），材质：无缝钢管，TPR手柄）； 6、手板锯（350mm）； 7、木工锯（225mm细齿木工手锯）； 8、U型锯（全长260mm，宽110mm，不锈钢锯架，橡胶手柄。锯身可调，适用于不同长度的锯条。） 9、金属定位冲（总长≧127mm；材质：全金属材质）； 10、皮带冲（φ2mm～φ20mm）； 11、切割垫板(A3幅面，9层夹白芯优质切割垫板，耐切割，减少纸张打滑及保护刻刀刀片、操作台台面) 12、橡胶锤（总长275mm；材质：优质聚氨酯橡胶双面锤头，耐磨性强，弹性好，敲击时不会破损表面，优质合金钢管柄覆胶柄）； 13、手摇钻（参考尺寸：≧长400mm，横杆长450mm说明：内附活动轴承，旋转时更省力握感舒适；用途：木艺钻孔手动工具，可钻塑料、PVC，木材、竹材、亚克力、电路线路板等）； 14、雕刻套装（12支装，单支长200mm，凿尖形状各异，高碳钢刀身，木质手柄。）； 15、四方锉（≧6寸，材质：高强度高碳）； 16、砂纸（10张，材质：碳化硅，参考尺寸：≧长280mm宽230mm用途：木材打磨，抛光）； 17、手电钻（规格：电压：16.8V以上；最大扭矩：55N.M；空载转速（r/min）：0-1800/0-2200 r/min；在钢材中最大钻孔参考直径：10mm；夹头参考直径：0.8-10mm，塑料定位箱，锂电电源。）； 18、热熔胶枪（工作电压：110-240v；功率：20w，含胶棒）； 19、热风枪（700w，30-400℃无极调温，气流量50-300L/min，含20根pp焊条；材质：镍铬丝发热芯，加厚防烫把手）； 20、双把拉铆枪（全长410mm，适合32.mm-4.8mm铆钉（含各类铆钉300个）；主体采用钢制，双色塑料把手。） 21、焊接工具包（焊接工具一应俱全，内含电烙铁、烙铁架、斜口钳、吸锡器、剥线钳、防静电镊子、焊锡丝、松香、高温海绵、防静电垫、清洁工具等。 22、焊接辅工作台夹（100*130*150mm，镜片参考直径：62-65mm，放大倍数：5x；材质：全身铁质） 23、金属镊子（长度105mm-125mm 厚度≧1.5mm，6件套 ，材质：不锈钢）. | 套 | 6 | 工业 |
| 675 | 通用技术实践室 | 绘图专用量具套装 | 1、多功能角尺（300mm，不锈钢尺身；可45°、90°、180°任意测量；带水平仪，可水平、垂直测量，可定位圆心。） 2、三角尺套装（包含等腰三角尺、勾股三角尺，尺面刻度200mm。） 3、木折尺（长1m，可折叠5折每折长200mm） 4、绘图工具包（绘图工具包，配13种常用绘图工具，工具包含擦图片；三角板（250mm）；圆规（长150mm，能用铅芯）；分规（长150mm，）；绘图模板；橡皮擦；美工刀；绘图铅笔（3支）；透明胶带；卷笔刀；有机玻璃直尺（200mm）） 5、画笔套装（208件套画笔套装） 6、电子秤（1000g，0.1g），金属钩码（50g×4，200g×4） 7、游标卡尺（0.02mm，0～150mm） 8、高度游标卡尺（0.02mm，0～200mm） 9、外径千分尺（25～50mm） 10、外径千分尺（0～25mm） 11、塞尺（0-180度；150mm） 12、组合角尺（水平角尺） 13、宽座直角尺（160mm；材质：不锈钢） | 套 | 6 | 工业 |
| 676 | 通用技术实践室 | 粘接套装 | 1、参考规格：400*210*195mm，工程塑料箱收纳，分层设计； 2、内含不少于4种粘贴方式：502（20g）10支、AB胶（20g）10支、木工胶（250g）5支、双面胶（5mm）10卷； 3、功能：可完成金工、木工等工件的粘合连接。 | 套 | 6 | 工业 |
| 677 | 通用技术实践室 | 智慧教育智造课堂平台 | 1、账号安全体系： ①登陆码登录（提供教师对应登陆账号密码，用来快速登录，增加账号的管理和可控性）。需由管理平台根据学校分配账号密码，统一管理。 ② 数据加密传输（账号密码+密钥管理系统）。首次开通需与管理后台建立联系，开通秘钥登录权限，增加秘钥可控性。防止秘钥丢失的损失。 ③分配式注册（学生注册码+账号信息）。教师端注册完成后，需由教师将学生端注册码通知学生，使学生随时随地的查看课件内容，增加便携性和学生账号可控性。 ‌2、多场景课程兼容架构‌ 基于微服务架构打造课程中枢平台，实现至少包含加工制作等课程内容符合劳动教育范畴的多功能室课程的统一接入，支持一账号多教室场景应用。 ‌3、结构化课程资源库‌ 智慧教育课程资源平台：需建设涵盖全学段的特色课程体系，平台分为教师端和学生端。教师端需有老师上课使用的教案和PPT，无需再通过寻找素材备课。每课时需包括但不仅限于① 主题引入（教学目标/重难点/情景引入/活动导入）；② 分层教学设计（活动内容/设计/动动脑筋）；③ 实施实践（所需品准备/巧手制作/展示评价）；④ 活动总结（活动小结/活动延伸/思考/活动反思）等环节，充分调动学生学习思考的积极性以及动手能力的培养。 4.含智慧教育进阶智造课堂学习课程：约32个主题，每个主题2-4个课时。 | 套 | 1 | 工业 |
| 678 | 通用技术实践室 | 智慧教育进阶智造课堂上 | 1、规格：≧420*300*160mm，整体塑料整理箱包装；含金木工进阶教育智造资料上册1本； 2、课程不少于16个主题，每个主题2个课时，总共32个课时，课程包含主题引入、设计、制作、反思等六大环节； 3、对应的耗材有：木条、圆木棒、薄木板、棉线、圆木棒等，课程可实现的主题包括但不限于以下内容： 3.1 木制折扇 3.2 木质风箱 3.3 机械计数器 3.4 私人定制名牌 3.5 创意书架 3.6 雷神之锤 3.7 强力挂钩 3.8 悬空座椅 3.9 秦弩制作（1） 3.10 秦弩制作（2） 3.11 迷你手电筒 3.12 武汉长江大桥 3.13 赵州桥 3.14 诺曼底斜拉桥 3.15 桥梁承重比赛（上） 3.16 桥梁承重比赛（下） | 套 | 12 | 工业 |
| 679 | 通用技术实践室 | 智慧教育进阶智造课堂下 | 1、规格：≧420*300*160mm，整体塑料整理箱包装；含进阶智慧教育智造课程下册1本； 2、课程不少于16个主题，每个主题2个课时，总共32个课时，课程包含主题引入、设计、制作、反思等六大环节； 3、对应的耗材有：木条、圆木棒、薄木板、棉线、圆木棒等，课程可实现的主题包括但不限于以下内容： 3.1 日晷模型 3.2 茶杯 3.3 立体迷宫 3.4 乒乓球发射器 3.5 自动变形折叠桌 3.6 车库推拉门模型 3.7 风向标 3.8克虏伯大炮 3.9 自行车（1） 3.10 自行车（2） 3.11 水轮机上 3.12 水轮机下 3.13 螺旋桨 3.14 摇头风扇 3.15 飞行者1号（上） 3.16 飞行者1号（下） | 套 | 12 | 工业 |
| 680 | 通用技术实践室 | 木棒 | 1、15*100mm，25*100mm，30*100mm木棒各50根。 | 套 | 5 | 工业 |
| 681 | 通用技术实践室 | 空白木板 | 1、150*220mm，200*300mm，空白木板各50张。 | 套 | 5 | 工业 |
| 682 | 通用技术实践室 | 方木条 | 1、20*20*200mm，30*30*200mm，40*40*200mm各50根。 | 套 | 1 | 工业 |
| 683 | 通用技术实践室 | 车刀套装 | 1、11件套硬质合金车刀； 2、含左外圆刀、右外圆刀、切断刀、尖刀等。 | 套 | 1 | 工业 |
| 684 | 通用技术实践室 | 钻夹头 | 1、1-10mm，B12。 | 套 | 1 | 工业 |
| 685 | 通用技术实践室 | 钻头套装 | 1、Ф2.5-Ф10直柄麻花钻共19支。 | 套 | 1 | 工业 |
| 686 | 通用技术实践室 | 微型车床专用配件包 | 1、锯条*20个、车刀*5个、钻头*10个、铣刀*5个、锣刀*5个、锯床夹紧片5个、砂纸10张、皮带10根； 2、M12锁紧螺母1个，M4*6螺丝10个，M4*8螺丝10个，机床专用锁紧块5个，单孔槽螺母5个，四爪卡盘1个。 | 套 | 2 | 工业 |
| 687 | 通用技术实践室 | 木艺拼图套装 | 木质拼图：桌椅 230*185*3（10片） 木质拼图：自行车 230*185*3（10片） 木质拼图：天鹅相框 230*185*3（10片） 木质拼图：轰炸机 230*185*3（10片） 木质拼图：丝印狗 230*185*3（10片） 木质拼图：丝印猴 230*185*3（10片） 木质拼图：玲珑小屋 210*170*3（2片/套）（10套） 木质拼图：淘宝小屋 210*170*3（2片/套）（10套） 木质拼图：小铁塔 210*170*3 （2片/套）（10套） 木质拼图：单帆 150*150*3（10片） 木质拼图：麋鹿 150*150*3 （10片） | 套 | 2 | 工业 |
| 688 | 通用技术实践室 | 铝棒 | 10*100mm，20*100mm铝棒各10根 | 套 | 5 | 工业 |
| 689 | 通用技术实践室 | 铁板 | 150*100*2mm；钻床、台钻配套耗材。 | 张 | 10 | 工业 |
| 690 | 通用技术实践室 | 铝板 | 200*300*1mm；钻床、台钻配套耗材。 | 张 | 10 | 工业 |
| 691 | 通用技术实践室 | 焊锡丝 | 2#，线径0.8mm，含锡量55%； | 卷 | 10 | 工业 |
| 692 | 通用技术实践室 | 松香 | 天然松香，中性无酸，成分：树脂酸，软化点：70～90℃；溶解热：15.8KCAL/KG； | 盒 | 20 | 工业 |
| 693 | 通用技术实践室 | 机械螺丝 | M3，M4，M5，M8×20mm含螺丝帽，4种规格 | 千克 | 5 | 工业 |
| 694 | 通用技术实践室 | 美工刀刀片 | 大号，≧18*100mm，10片∕盒 | 盒 | 5 | 工业 |
| 695 | 通用技术实践室 | 木砂纸 | 0#～2#各种，符合行业标准。 | 张 | 100 | 工业 |
| 696 | 通用技术实践室 | 细铁丝和钉子 | 钉子三种以上规格 | 千克 | 5 | 工业 |
| 697 | 通用技术实践室 | 榫卯结构展示模型 | 1、材质：实木（榫卯结构无任何其它材质或方式链接） 2、规格：三直材叉≧200X200X40mm、楔形椎≧190X60X30mm、抄手樨≧120X120X30mm、丁字虚肩≧200X180X40mm、夹头裤≧220X200X60mm、楔钉椎≧40X40X190mm、闷榫角≧180X175X100mm、攒边打槽装板≧140X120X10mm； 3、榫卯连接模型 可拆卸，不少于八种。 | 套 | 1 | 工业 |
| 698 | 通用技术实践室 | 金工连接方式模型 | 1、演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可查，便于理解固定连接和半固定连接的方法，理解连接方式的多种多样 2、材质：有机玻璃和金属； 3、铆接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质；搭铆、单搭板铆接、双搭板铆接三种类型 4、焊接模型：3件/套 5、金属材质；坡口型式、搭焊、对焊、角焊 6、粘接模型：3件/套；有色透明有机玻璃材质，搭粘、角粘、单搭板对粘 | 套 | 1 | 工业 |
| 699 | 通用技术实践室 | 桥梁模型-拱桥 | 1、外形参考尺寸：参考尺寸不小于600X240X277mm； 2、材质：全木质，不少于30个榫卯结构配件； 3、结构：榫卯结构，1：1比例还原拱桥结构； 4、自重：不大于2.2kg； 5、承重：不小于50kg。 | 套 | 1 | 工业 |
| 700 | 通用技术实践室 | 桥梁模型-斜拉桥 | 1、外形参考尺寸：参考尺寸不小于600X240X360mm； 2、材质：全木质，不少于22个榫卯结构配件以及20个以上尾部绳夹扣； 3、结构：榫卯结构，1：1比例还原斜拉桥结构； 4、自重：不大于1.5kg。 | 套 | 1 | 工业 |
| 701 | 通用技术实践室 | 桥梁模型-梁式桥 | 1、外形参考尺寸：参考尺寸不小于600X240X226mm； 2、材质：全木质，不少于32个榫卯结构配件； 3、结构：榫卯结构，1：1比例还原梁式桥结构； 4、自重：不大于1.9kg； 5、承重：不小于40kg。 | 套 | 1 | 工业 |
| 702 | 通用技术实践室 | 桥梁模型-钢架桥 | 1、外形参考尺寸：参考尺寸不小于600X240X220mm； 2、材质：全木质，不少于40个榫卯结构配件； 3、结构：榫卯结构，1：1比例还原钢架桥结构； 4、自重：不大于1.8kg； 5、承重：不小于30kg。 | 套 | 1 | 工业 |
| 703 | 通用技术实践室 | 钻木取火套组 | 1、材质：竹木 2、参考规格：620X365X300mm 3、配件：不少于6种规格，总数不少于6个。 4、工艺：榫卯结构，利用滚动压力增加底部转速提高摩擦力。 5、通过钻木取火，体验技术的产生和发展。 | 套 | 1 | 工业 |
| 704 | 通用技术实践室 | 板凳组件模型 | 1、材质：亚克力+金属； 2、配件：不少于20种规格，总数不少于37个； 3、规格：220X160mm、220X160X160mm、220X220X160mm、220X220X160mm、220X150X160mm； 4、实验目的：五种以上不同结构板凳模型，榫卯、榫卯+螺丝、插接、榫卯+插接、合页+折叠结构，全透明亚克力材质，包括优化前和优化后的结构，便于通透观察理解板凳结构的演化。 | 套 | 1 | 工业 |
| 705 | 通用技术实践室 | 蜗轮蜗杆传动装置 | 1、功能配件：齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 2、材料：釆用UPVC | 套 | 1 | 工业 |
| 706 | 通用技术实践室 | 齿轮齿条传动装置 | 1、功能：本实验箱是一套磁吸式塑料件，可组成齿轮齿条传动、皮带传动、正齿轮传动、多级减速机构、齿轮齿条等机械传动装置 2、配件：可自由组装减速或增速机构（配皮带轮2个，正齿轮18个，大齿轮1个齿条1条，轴6根，支架6个，手柄2条，不锈铁底板1块，仿铝箱1只） | 套 | 1 | 工业 |
| 707 | 通用技术实践室 | 工作服 | 蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧。 | 套 | 48 | 工业 |
| 708 | 通用技术实践室 | 工作帽 | 松紧式，有帽檐 | 顶 | 48 | 工业 |
| 709 | 通用技术实践室 | 防护眼镜 | 防冲击，PVC材料，透明 | 副 | 48 | 工业 |
| 710 | 通用技术实践室 | 防割手套 | 采用高强聚乙烯13针无缝针织而成，抗割、耐磨，耐热。 | 对 | 48 | 工业 |
| 711 | 通用技术实践室 | 套袖 | 蓝色卡其布 | 对 | 48 | 工业 |
| 712 | 通用技术实践室 | 防尘口罩 | 专用口罩，一次性，50副/盒。 | 盒 | 6 | 工业 |
| 713 | 通用技术实践室 | 桌面手持微型吸尘器 | 无线吸尘器，USB充电，功率120W，体积约330*100*90mm，容量0.5L | 个 | 6 | 工业 |
| 714 | 通用技术实践室 | 吸尘器 | 功率：≧1200W，坚固钢制壳体，超大可洗布袋，适用于大房间，配有多种吸头。 | 个 | 1 | 工业 |
| 715 | 通用技术实践室 | 操作流程板 | 1、有机玻璃板，规格：500×800，4mm； 2、包括技术制作与试验实践室说明、教师职责、学生守则、设备操作流程（每种各1副）。 | 套 | 1 | 工业 |
| 716 | 通用技术实践室 | 移动工具墙 | 1、移动单面L型； 2、参考尺寸：960*400*1500mm方孔和百叶搭配； 3、材质采用优质冷轧钢板； 4、配套：螺丝刀架1个，扳手架1个，内六角扳手架1个，六杆挂钩1个，钳类挂钩1个，单直挂钩1套，双直挂钩3个，圆形挂钩1个，U形挂钩2个，杆托架1个，锯用挂钩2个，导线架1个，零件盒5个。 | 套 | 1 | 工业 |
| 717 | 舞蹈教室 | 把杆 | 参考尺寸：把杆参考直径为53mm，内有20mm参考直径锰钢整体贯穿，带弹性；材质：松木；可调节高度为800-1200mm；配备：不锈钢支架，双锁升降按钮；底座：树脂ABS材质；把杆长度：3000mm。 | 套 | 16 | 工业 |
| 718 | 舞蹈教室 | 练功凳 | 简约现代设计、超纤皮方形、材质：超纤皮，≧35*35*60cm，颜色随机。 | 个 | 20 | 工业 |
| 719 | 舞蹈教室 | 压腿凳 | 练功凳，参考尺寸规格：≧长2米*宽24厘米*高30厘米，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 个 | 5 | 工业 |
| 720 | 舞蹈教室 | 压腿砖 | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，参考尺寸：≧23*15*7cm。 | 个 | 30 | 工业 |
| 721 | 舞蹈教室 | 舞蹈垫 | 参考尺寸：参考尺寸规格：≧长183cmX宽80cmX厚10mm，高密度NBR材质。 | 面 | 20 | 工业 |
| 722 | 舞蹈教室 | 舞蹈练功球 | 参考直径：≧55cm，加厚防爆。 | 个 | 10 | 工业 |
| 723 | 舞蹈教室 | 舞蹈拉力带 | 天然乳胶 ≧1500MM*150MM*0.35MM | 根 | 30 | 工业 |
| 724 | 舞蹈教室 | 橡胶地垫 | 绿色环保专业型pvc舞蹈地胶，无毒无味，减震防滑，耐磨，不收缩变形 | 平米 | 60 | 工业 |
| 725 | 舞蹈教室 | 更衣柜 | 1、单柜规格：≧高960*宽395*深500mm，组合方式：一组4列、1列2门。 2、每门配置挂衣杆、层板、毛巾杆、置物盒 、镶嵌式激光号码牌。 3、底座高度必须≧80mm，且左右两侧无镂空平铺地面，保证底座四面有效与地面接触。 4、柜门表面光亮无皮纹；门板内侧配有可拆卸挂口式全塑毛巾杆，门板正面有菱形网状透气孔。 5、门板需在直角处安装防撞软胶护角，能有效防止用户在使用过程碰撞受伤。 6、柜门与柜体连接用高强度尼龙铰链，必须自身具有旋转限位功能。 7、上下板采用增强帽檐设计，上下板隐藏于上下门板之间，正面无法观察到，达到柜子正面统一效果，时尚美观。 8、柜子顶层必须采用内固定板固定方式，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构，整柜安全牢固。 9、配置锁具：采用防锈锌合金材质机械转舌锁，安全、方便，配备万能钥匙等。 | 组 | 6 | 工业 |
| 726 | 舞蹈教室 | 更衣凳 | 参考尺寸规格：≧长200*宽40*高45cm 凳腿是ABS工程塑料材质，凳面是PVC塑料材质 凳腿钢制模具注塑一次成型；凳面挤塑成型。榫卯连接，拆装方便，承重800斤以上，防水防锈。 | 个 | 4 | 工业 |
| 727 | 舞蹈教室 | 舞蹈鞋柜 | 实木材质，原木色，参考尺寸根据教室需要定制。参考尺寸：≧120*30*80cm。 | 个 | 2 | 工业 |