### 采购需求

采购包1：

标的名称：光电脉冲静态显微测量仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.系统整体精度：3D分辨率≤20με，2D分辨率≤10με，测量范围：0.005%-2000%。 2.系统测量尺度范围：5×5mm至5×5m，图像处理计算速度≥300,000点/秒/CPU。 ★3.系统具有光学测量验证标准:具有光学测量校准，可进行0位移、0应变、绝对位移、绝对应变4项参数的交付现场的自检及生成报告。 ★4.配备数字模拟采集器≥8通道同步模拟输入，同步采样≥250kHz/通道。 ▲5.每通道独立可调模拟滤波和DSP数字滤波功能，频率响应分析范围至少覆盖0～100Khz。 ▲6.数模转换器精度：ADC分辨率≥24位，非线性度≤0.05% F.S.。 7.系统内置采集软件(非相机自带驱动)，可直接驱动和控制相机参数，采集软件包含BaslerAce、FLIR、Prosilica、Vimba等主流图像驱动。 8.采集软件应支持实时的试验散斑图像质量和数据精度的预评估功能，散斑实时量化评估不大于0.04像素。 ▲9.采集软件支持远程无线控制功能，具有独立用于iOS或Android设备的无线采集程序，同一WIFI网络不同终端可控制多个Snap系统功能。 10. 三维静态采集头满画幅分辨率≤500万像素，满画幅采集频率≤75Hz，配备多尺度镜头25mm及50mm各1套；配备铝合金双相机固定装置。 11. 动态采集头1套，满画幅分辨率≤1280*1024，满画幅帧率≤15800fps，最小曝光≤100ns，分辨率与帧率可调，附带传输线，配备变焦镜头1套≤50mm，三脚架、调节云台1套。 ▲12.分析软件应具有高分辨率微纳米级微观形貌修正功能，能输入像素采样驻留序列间隔Dwell time和行采样序列间隔Rowtime，进行SEM图像序列分析功能。 13. 具有VRO技术的多层介质自动校正功能，支持≥5阶的复杂畸变修正方法。 14. 子区域大小和步长建议功能,可以提供每次计算时候准确可靠的判决，确保实验的效率和准确率。 15. 分析软件应具有不少于6种关注区域选择工具，可在同一识别区内选择多个关注区域，参数可单独设置； 16. 可计算曲率分布、速度分布平面转动速度，应变速率以彩色云图显示形变或应变分布，并可去除刚体位移。 17. 分析软件预设的可计算的变量类型必须包括但不限于X/Y/Z/U/V/W/exx/eyy/exy/e1/e2；应可计算多种主流应变张量类型，可计算Mises应变、Tresca应变和原始梯度；具有宽度计算功能；对于没有预设的变量可通过方程自定义。 18. 分析软件应具有虚拟应变片功能，可显示不同的虚拟应变片尺寸对数据的影响，分析不同的过滤器尺寸的应变分布；可选择不同的张量类型（Lagrange、Hencky、Euler Almansi、Log. Euler Almansi、Engineering、Biot）。 19. 具有测试模板功能，可保存校正数据，AOI 测量区域及分析测试设置及坐标转换功能，具有测试报告功能可包含校正数据，分析设置，散斑质量及输出结果，外部数据等自动生成报告。 ▲20.支持HDF5格式的DIC项目存储和分发，以消除DIC图像数据和结果数据的碎片化，数据输出格式应包括但不限于csv、Tecplot ASCII、ASCII、STL、Matlab；可输出点阵数据；可输出不同质量的云图图片或视频。 21. 分析软件应允许添加Python语言模块，允许编写相关程序对分析和可视化软件进行高自由度定制化改造；可设置自动化流水线式数据分析。 ▲22.系统内置独立的图形编辑引擎，有独立的数据可视化操作界面，可自定义动画内容、形式、参数等，有自适应运动模糊算法，有智能插帧算法，可生成的PDF报告规格不少于6种生成的视频报告规格不少于9种，允许生成SVG文件。 23. 应力分析功能，内置不少于15种材料本构模型，支持多种的弹性模型、屈服准则、多线性粘弹性模型选择，可基于DIC测量得到的应变数据和模型参数，反求应力场分布情况。 ▲24.系统配备数字诊断模拟分析系统具有时域频域信号实时采集、实时存储，实时显示、实时分析。 ▲25.系统集成完备的时频域分析功能：包括FFT分析、功率谱密度 PSD分析、频响函数 FRF 分析、相关分析、包络分析、相位差分析，敲击测试、3D ODS振型分析、倒频谱、自谱、互谱长时间数据连续采集记录及回放分析、频率细化、窗函数可选汉宁窗、汉明窗、平顶窗、凯塞窗、布莱克曼窗，可自动进行轴承故障类型的智能诊断分析，提示轴承故障类型如BPFI,BFFO,BSF,FTF的信息。 ▲26.系统统计分析与信号生成：提供时域/频域参数化统计（均值、极值、RMS、峰峰值、偏度、峰度、波峰/波形因数等），内置可编程信号发生器，可输出随机、窄带、正弦、三角波、方波及用户自定义合成信号。 ▲27.配备高速旋转评估套件：自定义谱线分辨率：≥1600000线；提供阶次跟踪谱（Tracking）、伯德图（Bode）、奈奎斯特图（Nyquist）、极坐标图（Coordinates）及轴心轨迹分析（Trajectory），振动评判应依据ISO-10816标准用于故障特征提取与行为监测，可编辑轴承及齿轮参数数据库：≥ 23,000 条数据，应具备不平衡，不对中、磨损、松动、轴承润滑缺失、轴承冲击信号等现象异常状态自动预警功能，温度监测诊断模块应同时至少显示设备运行过程中的最高温度和最低温度以及监测单元屏幕中心区域温度。 28. 数字诊断模拟分析系统支持频响函数法（FRF）与环境激励法（OMA），集成随机子空间法（SSI）、特征系统实现算法（ERA）、增强频域分解法（EFDD）、频域多参考点复指数法（PRCE）等主流模态参数识别算法。 29. 数字诊断模拟分析系统支持二次开发与数据交互：开放数据输出接口，支持文本（TXT）、Excel、MATLAB等通用格式；提供VB/VC/LabVIEW等平台的API开发接口，满足定制化分析需求。 30. 多源数据兼容能力：支持导入第三方数据（DSP、TXT、Excel、MATLAB格式），允许外部文本文件及Excel表格在系统内直接解析、显示与分析，扩展数据来源灵活性。 31. 配备标定板个数不少于8块，每块标定板具有包括散斑、圆点、编码点等≥3种类型以上的识别点，每块标定板圆形识别点个数≥140个，最大的校正板点阵规模不小于40×30个。 32. 点光源1套，工作电压DC7-16V，光通量≤2800流明，色温：≤5600K/3200K，控制：两组灯珠分组控制，通过调光旋钮可同步调节两组灯的亮度；LED面光源1套，显色指数≥90，光通量≥20000LM。 ▲33.联轴加载测试模块：包含刚性联轴节、半挠性\柔性膜片式联轴节，支持磨损与偏心故障模拟分析，具备角向不对中、平行不对中与混合不对中故障模拟能力，需安装有自动计算并进行校准联轴器对中的无线镭射器，分辨率：≤1µm，测量误差：≤±1μm±1%，发射范围：≥20m，倾角器≤0.1°，对中一体显示单元至少具备振动监测预警，可振动根据频谱特征自动生成设备状态图、温度异常影像预警，可同时显示温度最低点和最高点以及屏幕中心点位置温度、机械异响监听，配备工业耳机、LED照明、3D图形翻转等功能。 ▲34.加载预紧力范围至少覆盖0-10KN，负载力采集器精度：≤±0.5%F.S。 ★35.配备同步电机，转速范围至少覆盖0-12000RPM，转速精度≤±0.05%F.S。 36. 配备变频器频率范围至少覆盖0-600Hz，4通道载荷同步控制器用于加载载荷同步控制。 37. 主控机512GB SSD,16GB RAM，硬盘1T，WIN11系统。 |

采购包2：

标的名称：航空紧固件横向振动模拟实验台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 配置清单 （一）载荷与性能指标 1、 ▲最大轴向夹紧力≤600 kN； 2、 ▲横向载荷≤100 kN； 3、 可测试螺栓≥M16； 4、 横向位移振幅0~±2 mm； 5、▲横向振动频率3 ~15 Hz 6、 试验力测量满量程（F.S.）的4%至100%。 7、 轴向力与横向力的示值准确度均高达±1% （二）结构设计与通用性 8、 ▲位移分辨率达≥0.001 mm； 9、轴向力、横向力、扭矩的示值准确度达±1%； 10、设备总重量约≤1500 kg，需接入三相四线制380V±10%/50Hz电源，总功率约≤33kW。 （三）数据采集与控制系统 11、集成测试软件可实时显示轴向预紧力、横向力、振幅、振动次数、松动转角等参数及其变化曲线； |