技术参数

| 序号 |  | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 序号; 招标名称; 技术参数. 1; 分布式操作系统实训平台; - 教学实训平台管理工作站（4台） ▲国产2U机架工作站；配置≥2颗国产ARM架构处理器，主频≥2.6GHZ，单处理器≥48物理核；内存≥256GB ；硬盘≥ 960GB SATA SSD；硬盘≥ 16TB SATA 7.2K rpm 3.5英寸企业级。CPU芯片须通过中国信息安全测评中心发布的安全可靠测评； 二、综合实训平台-基础模块 （一）平台架构 1.整体架构为 B/S 架构，基于微服务架构进行服务器部署，支持Chrome等浏览器用户端访问。系统并发用户数≥100。 2.平台具备建立资源库和微服务功能，对平台资源进行分类管理，并通过调用微服务的接口，以及不同的整合方式，以服务的形式进行展现。 ▲3.支持被学校已有教学平台如智慧树、雨课堂集成，可向已有教学平台开放课程、实验等教学资源，学员可以在已有教学平台上，免登陆访问被集成的教学资源。（提供承诺函） （二）用户管理 1.支持管理员创建、删除、编辑、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织名称、手机号、邮箱、账号状态等。 2.支持管理员批量导入/导出学员账号，批量重置学员账号密码。 3.支持管理员创建、删除、编辑、查询组织，最多可创建5级子组织。 4.支持将学员加入到组织，通过组织对学员进行快速管理。 5.支持管理员创建、删除、编辑、查询管理员和教师账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、角色、管理范围（组织）、手机号、邮箱、账号状态等。 6.支持技术方向管理，并将实验资源关联到技术方向。 （三）系统设置 1.支持对平台进行基础设置，包括首次登录是否强制修改密码、可登录次数、账号锁定时间、验证码有效期、账号有效期、账号初始密码等。 2.支持配置账号弱口令，学员及教师无法将账号密码设置为弱口令。 3.支持自定义网站信息，包括Logo、网站名称、网站介绍、版权信息等。 - 日志管理 支持查询系统操作日志，包括操作名称、危险级别、操作员、时间、模块、操作对象、IP、结果、详情等。 （五）集中展示功能 展示内容包含 ：①平台教学情况，平台功能的使用情况，平台的资源负载监控； ② 班级、学员数量等及教学资源数量的可视化查看；③ 对学生行为活动、课程和实验学习时长实现 TOP5 排行榜动态呈现；④ 支持编辑各模块的数据并能进行初始化。 （六）学员管理 1.支持教师创建、删除、编辑、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织名称、手机号、邮箱、账号状态等。 2.支持教师批量导入\导出学员账号，批量重置学员账号密码。 （七）班级管理 支持教师创建、编辑、预览、发布、查询、删除班级，班级中支持配置教师，学员和学员小组，以及配置班级的标准实验、自主实验、课程、云账号等资源。 （八）课程管理 1.支持创建、编辑、预览、发布、复制、删除课程，课程可按卡片式和列表式进行切换呈现。 2.支持对课程名称、版本、课程库、配套试题、学时等信息的编辑。 3.支持添加课程大纲、课程标准、教案等课程材料，仅教师可见。 4.支持混排课设计模式：混排模式下可以添加图文、视频、实验、测一测等内容，呈纵向排列；支持不同的课程章节自定义不同的课程模式。 5.支持文档课设计模式：文档课模式下可以添加文档、视频、实验等内容，呈横向排列；支持不同的课程章节自定义不同的课程模式。 6.支持创建、编辑、删除和移动课程库，支持创建3级子目录，支持通过课程库对课程进行分类管理。 （九）课程素材 1.支持上传ppt,pptx,doc,docx,pdf,xls,xlsx,zip,rar,jpeg,jpg,mp4,md等格式的课程素材；支持编辑素材名称、素材目录、使用权限。 2.支持创建、编辑、删除和移动素材库，支持创建3级子目录，通过素材库对素材进行分类管理。 （十）实验管理 1.支持创建、预览、发布、删除，复制实验，支持按照实验名称、关联课程、技术方向、实验类别、实验环境等检索实验。 2.支持同一实验选择多个实验手册，且实验手册和实验资料支持区分教师版和学生版，不同角色在实验操作界面可查看不同的实验手册和实验资料。 3.支持设置学生能否复制实验手册的内容。 4.支持创建自主实验，自主实验不含实验手册，学员可以脱离实验手册，并自定义实验环境进行自主实验，培养学员实践探究能力。 5.支持实验过程中，学员通过截屏和输入笔记生成实验报告。 6.支持实验结束，教师查看全部实验报告，并给实验报告评分。 （十一）实验素材 1.支持在线创建实验手册，支持导入本地实验手册，实验手册支持Markdown和PDF两种格式，支持在线查看实验手册。 2.支持本地导入实验视频、资料和工程文件，支持pdf、mp4、zip等格式；支持在线修改实验素材名称。 （十二）知识点管理 1.支持创建、删除、编辑、查询知识点，支持将知识点和题目进行关联。 2.支持创建、编辑、删除和移动知识点库，支持创建3级子目录。 （十三）题目管理 1.支持创建、编辑、预览、移动复制和删除题目，支持按模板批量导入试题，支持按题目、题型、难度和知识点检索题目。 2.支持创建、编辑、删除、移动试题库，支持创建3级子目录，支持通过题库对题目进行归类管理。 3.支持创建单选题、多选题、判断题、填空题、主观题5种题型，题目支持设置默认分值、关联知识点、正确答案、答案解析等。 （十四）理论试卷管理 1.支持创建、编辑、预览、复制和删除理论试卷；支持根据试卷名称、组卷类型、创建人等信息检索试卷。 2.支持锁定理论试卷的编辑权限，锁定后，仅创建者可编辑试卷。 3.支持创建、编辑、删除、移动理论试卷库，支持创建3级子目录，支持通过试卷库对试卷进行归类管理。 4.支持在创建理论考试时，通过试卷库筛选定位试卷，快速关联试卷。 5.支持固定组卷，教师从题库中人工挑选题目组成试卷。 6.支持随机组卷，系统根据设置的题库、难度、知识点等规则，从题库中自动挑选题目组成试卷，包括分库抽题和多库混合式抽题两种模式。 7.支持灵活设置计分规则、题目顺序、及格分等。 （十五）实验试卷管理 1.支持创建、编辑、预览、复制和删除实验试卷；支持根据试卷名称、技术方向检索试卷。 2.支持锁定实验试卷编辑权限，锁定后，仅创建者可编辑修改实验试卷。 3.支持创建、编辑、删除、移动实验试卷库，支持通过试卷库对试卷进行归类管理。 4. 支持两种实验试卷创建模式：富文本编辑模式和上传PDF文件模式。 （十六）理论考试管理 1.支持创建、编辑、删除、预览、复制、统计理论考试，支持教师查看实验考试列表，可按照考试名称、技术方向、发布状态等信息进行检索。 2.支持对考试名称、考试封面、编辑权限、考试简介、考试时间、考试时长、考试次数等进行设置。 3.支持教师设置考试防作弊措施，防作弊规则包括：题目乱序、答案乱序；支持内容不可复制、禁止使用F12，支持防切屏，支持设置最多允许切屏次数。 4.支持教师设置是否允许考生查看考试成绩、答题结果、答案解析等。 5.支持创建理论考试时关联单份试卷或多份试卷，可进行标准化考试或AB卷考试，满足不同考试场景需求。 6.支持教师对考试进行批阅，可查看已交卷学员基本信息及历次考试记录，批阅结果系统自动核算；支持重新批阅。 7.支持教师查看班级整体考试情况，包括应考人数、实考人数、参考率、及格率、最高分、最低分、平均分、平均次数、平均时长等信息；支持导出统计结果。 8.支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、考试各题型得分、考试次数、最高成绩、平均成绩；支持导出统计结果。 9.支持教师查看班级习题统计，包括每一道试题答题人次、正确人次、正确率以及答题详情；支持导出统计结果。 10.支持学生参加考试、查看考试结果、查看答案解析；支持系统自动评分。 11.支持考试倒计时功能，考生可提前交卷，也可以计时结束后自动交卷。 12.支持考试过程中开启全程防作弊：多次切屏后自动交卷，使用复制时自动失效。 13.支持考试过程中，考生通过答题卡快速定位试题；系统支持显示当前已答、未答和存疑题数。 （十七）实验考试管理 1.支持教师对考试名称、考试语言、编辑权限、简介、考试时间、考试时长、考试次数和考试结果进行编辑。 2.支持创建实验考试时，关联1份或多份试卷，最多可关联3份试卷，以进行标准化考试或AB卷考试，满足不同考试场景。 3.支持为实验考试配置实验资源：含容器、虚拟机实验环境，及其关联的实验资源。 4.支持教师查看班级整体考试情况，包括班级应考人数、实考人数、参考率、及格率、最高分、最低分、平均分、实验平均时长等信息；支持导出统计结果。 5.支持教师查看班级所有考生成绩详情，包括学员姓名、最好成绩、平均成绩、最近三次考试成绩；支持导出统计结果。 6.支持教师根据考试查看考生成绩详情，包括学员姓名、账号、班级、已考次数、最高分、总分、考试结果、考试状态等信息；支持按学员姓名、账号、班级检索。 7.支持实验考试倒计时功能，考生可提前交卷，也可以计时结束后自动交卷。 （十八）作业管理 1.支持课前课后作业设置，包括作业创建、预览、编辑、复制、发布、删除及关联课程等操作；支持教师查看作业列表，可按照作业名称、发布状态、作业有效期等信息进行检索。 2.支持编辑作业名称及封面、关联试卷，设置作业时间和作答次数。 3.支持教师对作业进行批阅，可查看已交卷学员基本信息及历次作业记录，批阅结果系统自动核算；支持重新批阅和打回作业重做。 4.支持教师查看学员作业统计，包括班级学员成绩详情和试题统计详情。 5.支持教师查看学员作业累计成绩、最高分、平均分，以综合评估学员课业完成情况。 6.支持学生查看作业列表并在线答题，查看作业记录，包括作答提交时间、答题时长、得分、通过情况等；支持多次作答。 （十九）证书管理 1.支持教师设置证书发放规则，学员按要求完成学习或考试，可自动获得结课或结业证书。 2.支持教师创建、编辑、预览、发布、删除、撤销、管理证书。 3.支持自动生成证书管理可视化数据：含认证学员数、已获证学员数、未获证学员数、认证项目、获证率等；支持按班级、学员、认证状态等条件快速搜索查询。 4.支持查看班级学员获证情况与学习进度，可一键导出报表。 5.支持自动生成发证记录：可查看学员证书领取历史信息，包括账号、班级、认证名称、认证状态、获证时间等，可一键导出报表。 6.支持批量下载电子证书，单次可下载多张证书。 7.支持手动发证：支持教师上传证书模板数据，生成可下载的电子证书；教师自主下载并打印后，可为学员颁发（纸质）证书。 （二十）课程教学 1.支持教学前台显示班级已关联的课程，包括课程封面、课程名称、课程简介、课程章节数等信息；从课程卡片可进入课程详情页；支持通过名称对课程进行搜索。 2.支持课程详情页展示课程名称、课程封面、课程目录、学习进度、关联资源统计等；支持设置是否可拖动视频。 3.支持以目录树形式展示课程章节，支持章节目录展开与收起；支持展示课程章节已关联的课件类型：文档、视频、实验、图文、测验；支持用户直接从课程章节下进入实验。 4.支持自动保存并展示课程进度，各章节学习进度实时更新，下次进入自动定位进入教学进度。 5.支持教师查看课件备注页，查看教学参考资料，仅教师可见。 6.支持在课程学习界面查看、发布和回复问答，添加、修改笔记，并支持上传图片。 7.支持对章节关联的测验在线作答，提交后反馈作答结果。 （二十一）实验教学 1.支持教学前台显示班级已关联的实验，包括实验名称、实验简介、实验类型及难度、实验时长等信息；从实验卡片可进入实验操作界面；支持通过名称对实验进行搜索。 2.支持在实验界面查看多个实验手册、实验视频等信息；实验资料支持下载；支持实验操作区查看实验拓扑图、切换实验桌面等； 3.支持学员上传实验截图并提交实验报告，实验报告可多次提交。 4.支持实验计时，手动结束实验或实验计时结束后，实验界面关闭。 5.支持教师查看和批阅学生实验报告并打分；支持学生查看自己的实验报告，实验记录包括：实验名称、所属课程、提交次数、批阅和通过状态、报告详情。 6.实验页面支持桌面与字符切换、桌面全屏、复制粘贴、上传与下载文件，不同类型的实验支持不同的操作工具栏。 （二十二）学情报表 1.支持查看学员、班级、课程、实验、题目、考试等综合统计信息。 2.支持以图形化界面，同时查看多个班级的班级学习时长、课程学习时长、实验学习时长等数据，进行学情分析总结，支持按7天、近1月、近1年时间维度进行班级间学情对比。 3.支持教师按照学习时长，查看学员排行榜、课程排行榜、实验排行榜。 4、支持查看班级学员课程、实验、考试作业的学习时长，支持查看班级学员的课程学习进度，支持导出数据。 5. 教师集中展示功能： ①平台教学情况，平台功能的使用情况，平台的资源负载监控； ② 班级、学员数量等及教学资源数量的可视化查看；③ 对学生行为活动、课程和实验学习时长实现 TOP5 排行榜动态呈现。. 2; 物联网分布式操作系统实训套件; - 通用底座 1、支持国产化万物互联操作系统Liteos-M，LiteOS-A，linux≥三种内核； 2、具备至少1路RS232串口、1个 USB 串口,可用于代码调试、1个有源蜂鸣器、1个10M/100M/1000M以太网接口、1个电源开关、1个SDIO WIFI & BT 模块；≥1个JTAG调试接口，可以调试M4内核。 3、具备至少1个温湿度传感器接口、3个pwm接口，用户可自行使用，用于接RGB呼吸灯、1个ADC接口、2.54mm间距的排针，多个IO接口，1个12V电源； ▲4、提供1个RGB接口的≥7英寸显示屏，显示屏支持触控，可展示Logo，实验数据，实验效果； 5、提供1个复位功能按键，可用于复位 MPU ，提供不少于3个功能按钮。 二、应用扩展板 1、提供环境监测和交通信号灯场景扩展板； 2、扩展板须提供不少于红、黄、绿3颗LED指示灯，1个蜂鸣器，不少于1个功能自定义按键，须包含光照强度、温湿度多种传感器； 3、至少支持LED指示灯控制、温湿度传感器数据展示、蜂鸣器控制多种应用实验。 三、配套工具套件 1、配套工具套件应含TypeC数据线2根； 2、所有器件有独立槽位； 3、配套实验工具箱，实验工具箱须为铝合金框架，内置抗震泡棉。. 3; 数字+行业场景化套件场景化综合实训套件; ▲1、组件需集成全域感知与可视化监控，支持全时段数据采集能力，需内置场景化实训部件≥2，其中水利场景化部件尺寸≥6000mm*300mm*2500mm，内置可交互控制模块尺寸≥10英寸，需集成NPU算力≥6TOPS，水利子场景≥4个，提供实操实验总数≥20个，自动化场景部件尺寸≥4500mm*2000mm*800mm，需提供CAN FD工业级总线接口，可连接PLC、传感器等设备，需提供40Pin扩展接口，兼容国产化AI开发板相关生态，配套操控显示模块≥1，自动化场景≥4个，提供实操实验总数≥16个。 ▲2、集成核心处理单元核数≥8，整体组件功率≤10kw，提供支持柔性灯带互联，场景化UV喷绘配图，需提供场景化实训套件模块组件说明书（需包含场景化实训套件模块逻辑图（CAD 格式，可编辑））； ▲3、需支持智能预警与分级告警，具备联动控制能力，需支持自动触发声光报警器，集成控制单元≥2个，每单元需支持国产化OS，处理器核数≥4，内存≥1GB，需提供逻辑控制单元≥1个，程序容量≥64k，通信支持类型≥5种，系统需满足故障诊断与全生命周期告警管理，可识别通信中断、参数越限等异常；系统自动记录告警事件、定位故障点； 4、需集成水力控制单元，开口流量≥0.45L/min，吸程≥1.4m，调速方式≥3种，需提供海量运行数据的长期存储与安全管理，可自动生成日报、月报，内置基于历史数据的趋势分析，内置水场景各类监测单元≥4个，类型≥4种，水位液位支持量程0-5m，水质监测类型≥5； 5、系统需遵循工业互联网通用架构，兼容Modbus工业通信协议，提供开放接口，内置工业能源环境感知单元≥5个，其中能源感知单元需支持对射式光电直读传感技术，工作电流≤25mA，环境感知类型≥4种，需提供水利场景化关卡板单元≥1，启门力≥3kN； ▲6、需支持实训室交互终端与场景化实训套件模块有线 + 无线双互通，实验操作可触达部件，支持人数≥500人，各子实验场景可独立分组分布式操作，综合实验可支持多组联合； 7、配套分组分布部件≥1套，支持分屏显示，配套显示设备（数量：2 ）≥55英寸；. 4; 课程资源-《移动应用开发基础》; 1、配套资源要求：本课程须配置《移动应用开发基础》课程大纲、课件文档和实验手册；具体数量至少为：1份课程大纲，12份课件文档，12个实验；配套视频不少于2小时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。 2、知识点要求：应用基础开发概述、开发工具介绍、ArkTS程序设计、ArkTS声明式开发、ArkTS语言、应用模型、综合实践。 3、课程大纲包含：基础课程概述、开发环境搭建、DevEco Studio介绍、基本语法、面向对象编程、数据结构、ArkTS算法、状态管理、渲染控制、UI开发、自定义组件、基础类库、Stage模型、购物商城。. 5; 课程资源-《移动应用开发进阶》; 1、配套资源要求：本课程须配置《移动应用开发进阶》课程大纲、课件文档和实验手册；具体数量至少为：1份课程大纲，10份课件文档，8个实验；配套视频不少于2小时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看。 2、知识点要求：应用开发进阶概述、UI开发高级技能、功能开发进阶技能、面向实战开发技能。 3.课程大纲包含：进阶课程概述、编译替换full-SDK、动画设计与Canvas绘图、一次开发，多端部署、元服务与服务卡片、数据存储、网络与通信、多媒体、后台任务管理、设备管理、Native API、高级开发理论、综合实验。. 6; 课程资源-《移动应用项目管理与开发实践》; 1、配套资源要求：本课程须配置《移动应用项目管理与开发实践（分布式操作系统)》课程大纲、课件文档和实验手册，该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看；具体数量至少为：1份课程大纲，4份课件文档， 8个实验；配套视频不少于2小时； 2、知识点要求：移动应用项目管理概述、移动应用项目分析与设计、移动应用项目管理开发、移动应用项目管理测试验收。 3.课程大纲包含：、移动应用项目管理概述、移动应用项目分析与设计、敏捷开发项目管理概述、项目管理测试概述、项目管理测试概述、分布式操作系统应用发布、上架与迭代。. 7; 课程资源-《移动应用开发案例》; 1、配套资源要求：本课程须配置《移动应用开发案例 (分布式操作系统) 》课程大纲、课件文档和实验手册；具体数量至少为：1份课程大纲，8份课件文档， 8个实验；配套视频不少于2小时； 2、知识点要求：国产化操作系统移动应用开发概述、移动应用典型场景案例； 3.课程大纲包含：国产化操作系统移动应用开发概述、天气类移动应用开发、教育类移动应用开发、电商类移动应用开发、多媒体类应用开发、读写类移动应用开发。. 8; 课程资源-《基于分布式操作系统设备开发基础》; 1、配套资源要求：本课程须配置《基于分布式操作系统设备开发基础》课程大纲、课件文档和实验手册；具体数量至少为：1份课程大纲，6份课件文档，6个实验；视频不少于2小时；该课程配套的相关资源支持在平台上进行查看和操作。 2、知识点要求：操作系统概述、设备开发入门概述、操作系统内核、硬件驱动、操作系统移植、操作系统云端互通。. 9; 区域开放型产教融合实训基地管理一体机; 1、整体架构为B/S架构，基于微服务架构进行服务器部署，支持Chrome等浏览器用户端访问，系统并发用户数≥100； 2、需集中展示平台运营全流程关键数据，支持数据看板监控，直观呈现产教融合业务核心运营指标； ▲3、需提供国产化交互模块≥1，单模块核心处理器需支持ARM架构，主频≥2.0GHz，安全可靠测评≥II级，内存≥16G，固态存储≥512GB。 4、需实现实训室基础信息、累计及实时服务人数、服务覆盖范围等相关服务数据的动态监测； ▲5、需针对实训室预约、社会培训报名、技术服务报名三大核心业务，提供业务数据的多维度统计分析能力，可按时间周期、院系、业务类型、用户等维度生成标准化统计报表。. |