# 技术参数及要求

一、工程概况

1.建设单位：西北政法大学；

2.建设地点：西安市雁塔区长安南路300号，西北政法大学雁塔校区内；

3.工程概况：西北政法大学雁塔校区运动场总建筑面积约17000平方米，含有塑胶跑道、五人制人造草皮足球场3块、硅pu篮球场等场地。

4.工期：50天

二、招标范围

对雁塔校区运动场现有塑胶跑道、人造草坪足球场、篮球场进行改造，改造内容包括：

改造内容：

（一）基础施工要求

1.彻底去除场地现有塑胶面层、人造草坪、篮球场等面层材料，对场地基础按照竖向标高进行打磨（其中跑道及跑道外区域打磨厚度≥5mm）、修补、找平，避免残留面层材料影响新面层的附着；

2.对现有场地基础按照面层排水的要求进行打磨，满足排水坡度要求，确保不同构造厚度的场地面层标高一致，各场地接缝密实，平滑衔接；

3.对于沥青基础存在坑洼、塌陷、空鼓、松散、掉渣等问题，对问题区域进行铣刨，重新摊铺AC-10细沥青混凝土；

4.对沥青基层裂缝修补：对基层裂缝切割扩缝（宽度≥5mm），填充专用弹性填缝剂并压实，防止反射性开裂；

5.打磨找平：使用研磨机或抛丸机打磨基层，清除浮尘并提高粗糙度，确保底漆附着力达标。测量基础层的平整度，必要时应进行找平；

6.沥青混凝土面层表面应平整、坚实，不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象；接缝应紧密、平顺，烫缝不应枯焦；面层与路缘石以及其他构筑物之间的接缝应顺畅，确保无积水现象；厚度、质量均符合设计要求。

（二）跑道

铣刨拆除跑道现有塑胶面层，将胶结材料清理干净。拆除垃圾外运。对塑胶面层基础进行打磨，跑道及跑道区外打磨厚度≥5mm，半圆区打磨厚度能够满足面层与跑道面层标高一致，修补、找平后铺设预制型橡胶跑道面层，主跑道铺设13mm预制型橡胶跑道面层；副场及半圆区铺设9mm预制型橡胶跑道面层，预制型橡胶跑道面层与其他场地面层接缝严密平整平滑过渡。

（三）排水沟清理

保护性拆除排水沟盖板塑胶面层，清理排水沟，对损坏盖板进行更换，确保排水沟排水通畅。

（四）人造草坪

拆除人造草坪，拆除垃圾外运。对人造草坪基础进行修补、打磨、找平，将胶结材料清理干净后铺设9mm混合型现浇塑胶弹性层，上铺30mm高免填充人造草坪。

（五）硅pu篮球场

铣刨拆除篮球场现有硅pu面层，拆除垃圾外运。对场地基础进行修补、打磨、找平，将胶结材料清理干净后对基层全场满刮双组份高强度薄层树脂修补乳液材料进行满刮封底流平，提高基础强度和密实度，确保塑胶粘接牢固。上铺设硅pu面层，硅pu场地成型后厚度不低于9mm；

（六）按照标准场地进行划线，场地配色由招标人任选，篮球场中间需增加校徽；

（七）拆除场地东侧护栏，在场地东侧人行道新作护栏，原护栏安装位置改为看台，表面刷涂彩色硅PU晶罡地坪，颜色、图案由中标单位提供建设单位任选不增加费用；

（八）对周围破损沥青混凝土道路、人行道进行翻新改造。

（九）拆除更换场地内排烟口顶棚，对场地内钢结构出入口的钢构件原油漆面层进行拆除、打磨、除锈后，重新喷涂防锈底漆、氟碳底漆和面漆。

（十）拆除场地现有灯头，新装体育场地专用照明灯具；

（十一）体育器械采购，包括室外篮球架12个，乒乓球台8个，五人制足球门6个，移动式羽毛球柱及球网3个。

（十二）更换球场大门三樘，拆除东侧护栏，新作东侧护栏基础及护栏；

（十三）本项目设计图纸和工程量清单范围内的全部内容。

三、技术要求

（一）预制型橡胶跑道面层

1.预制型橡胶跑道面层采用天然优质橡胶原料，面层耐磨不开裂，天然胶（聚异戊二烯）含量不小于40%，幅宽≥1.22米，厚度不允许出现负偏差，其物理性能、有害物质限量及气味要求需符合国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、GB/T22517.6-2020《体育场地使用要求及检验方法第6部分：田径场地》等标准规范的要求。

▲2.胶粘剂：面层专用胶粘剂的强度和环保性满足GB/T 2794-2022 和GB/T 43564-2023 《中小学合成材料面层田径场地》标准的有关规定，须为预制橡胶跑道厂家生产的专用胶粘剂，为双组份，粘度需达到体育场地的有关要求。

▲3.预制型橡胶跑道面层的物理性能、耐候性能和老化性能应能够满足GB/T22517.6-2020《体育场地使用要求及检验方法第6部分：田径场地》和GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》等相关标准和规范的要求，并提供相应的检测报告。

4.预制型橡胶跑道面层推荐使用纽威特（优耐、超越系列）、华东控股（固得、固特系列）、盟多（SSX-E、SSX系列）等中国田协审定A级品牌或相同质量的产品。所选用品牌产品应提供生产厂家合法渠道来源证明。

（二）足球场

1.足球场下部为9mm混合型现浇塑胶弹性层上铺30mm厚免填充人造草坪。弹性层和草坪应表面平整，无明显凹凸不平；密度均匀，无明显露针现象；无明显色差；草坪表面无明显胶斑、涂胶均匀，无破损现象；纵向、横向间距均匀，无明显歪线、跳线；草坪接缝平坦粘接牢固；草苗柔软舒适，富有弹性，有很好的安全性和抗践踏冲击性。

2.混合型现浇塑胶弹性层，成品厚度≥9mm。面层结构工艺为：“专用底涂粘接层+聚氨酯弹性层+聚氨酯面胶层”的结构体系。其中：弹性层7mm，双组份聚氨酯材料+EPDM颗粒混合料；面胶层2mm，光面聚氨酯高强抗压耐磨抗老化面层。塑胶面层不透水，无缝隙或分层现象；面胶层与弹性层粘合牢固、无凹凸颗粒现象；表面色泽均匀、耐磨抗压抗老化。任何位置3米靠尺3mm水平误差以下。平整度合格率不小于85%。

3.弹性层中EPDM颗粒填充量含量≤35%，颗粒高聚物含量≥20%，符合《GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地》相关要求，具有“CMA”资质的检验报告。

4.混合型现浇塑胶弹性层的合成面层非固体原料、合成面层固体原料中的有害物质限量、高聚物、合成面层成品等环保性能和材料物理机械性能以及耐老化性能应符合《GB 36246-2018中小学合成材料面层运动场地》的有关要求。混合型合成塑胶面层产品经中国田径协会审定A级产品或同等质量产品；

5.人造草坪性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》、GB/T22517.6-2020《体育场地使用要求及检验方法第5部分：足球场地》、GB/T20394-2019标准。具体指标如下。

6.人造草坪与基层采用配套双组份胶粘剂粘接，场地四周满粘，场地内采用点粘或“s”型粘接。

人造草坪产品质量性能要求

| 免填充人造草坪技术参数 |  |
| --- | --- |
| 草纤维类型▲ | 高耐磨菱形PE直丝包纱草纤维（100%原生料）+高耐磨PE曲丝草纤维 |
| 草高 | 30mm |
| 编织方式 | 直曲同簇 |
| 草坪密度▲ | ≥25200针/㎡ |
| 草纤维磅重▲ | 直丝≥10000dtex，曲丝≥6000 dtex |
| 颜色 | 深绿、浅绿 |
| 底布 | 加强复合底布 |
| 背胶 | 环保丁苯背胶 |
| 环保性能要求 | 符合《GB 36246-2018中小学合成材料面层运动场地》 |

人造草坪产品质量性能要求

| 人造草坪产品质量性能要求 |  |
| --- | --- |
| ▲耐老化性能 | 要求提供第三方检验检测机构出具（直丝草纤维）的≥UVA10000H，≥UVB 8000H耐老化性的检验检测报告。检验检测报告复印件加盖供应商公章。 |
| ▲耐磨性能 | 要求提供第三方检验检测机构出具（直丝草纤维）的耐磨性≥25万转的检验检测报告。检验检测报告复印件加盖供应商公章。 |

7.人造草坪参考品牌或生产厂家为利蒙塔、泰山、火炬、绿城等FIFA会员单位或同等质量产品，混合型现浇塑胶弹性层参考品牌或生产厂家为杰锐、柏胜、长城、爱上等中国田径协会审定A级品牌或同等质量产品，所选用品牌产品应提供生产厂家合法渠道来源证明，人造草坪产品进场时需提供生产厂家出具的包括人造草坪技术参数及草丝材质、选用品牌的证明文件，经查验符合图纸和招标文件要求后方可施工。

（三）球场硅PU

1.硅PU面层与基层应粘结牢固，无裂痕、分层、气泡、脱（秃）粒等现象表面颗粒均匀；硅PU面层应表面洁净，图案清晰，色泽一致；无明显高低差及缝隙，无胶痕。标志线应清晰不反光，平直圆滑无虚边、与面层粘合牢固。各功能线、点位线的宽度尺寸及定位应准确，功能区大小符合标准。

2.底漆与封闭层施工：底漆和封闭层均匀滚涂，封闭基层孔隙并增强黏结力，避免漏涂或厚度不均。采用双组份高强度薄层树脂修补乳液材料进行底涂，底涂的作用是封闭地面，增强地面与中层材料的粘结力。

▲3.球场面层所用原材料有害物质限量检验要求、符合GB36246-2018等有关标准，球场面层气味浓度及气味强度符合GB/T43353-2023（气味测试标准）室外建材产品A类技术等有关标准的要求。要求提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测报告。

▲4.为了保证球场面层的整体稳定质量，由具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构分别提供符合GB/T14837.1-2014或GB/T14837.2-2014（橡胶测定）标准的球场弹性胶体主料高聚物含量>35%，球场面漆材料高聚物含量>50%，球场面层成品高聚物含量>35%的抽样测试合格报告。

5.球场面层的冲击吸收、垂直变形、球反弹率、抗滑值、摩擦系数、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性、耐磨性、撕裂强度、邵A硬度物理性能符合GB36246-201、GB/T22517.4-2017、GB/T43565-2023、GB/T14833-2020标准要求。在经过皂水、霜冻和干热老化后以上性能符合标准要求，且尺寸稳定性≤1%，色牢度不低于3级，面层不起泡、不开裂等无外观缺陷现象检测。提供具有“CMA”或“CNAS”资质的测试机构出具的测试合格报告。

▲6.球场面层经1500h人工气候老化和336h湿热老化后，其冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性达到符合GB36246-2018及有关标准的要求。提供具有“CMA”或“CNAS”资质的测试机构出具的测试合格报告。

7.耐候性：-30°C至60°C环境下无开裂、鼓包，添加耐寒助剂，高温环境下无发软、粘鞋现象。

8.易维护性：表面密实抗污，日常用清水冲洗即可，局部破损可冷补修复。

9.硅PU参考品牌为长河、柏胜、杰锐或相当于同档次品牌，所选用品牌产品应提供生产厂家合法渠道来源证明。

（四）看台地面处理：

1.材料：硅PU晶罡地坪，性能和有害物质限量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。

2.参考品牌为长河、柏胜、杰锐或相当于同档次品牌，所选用品牌产品应提供生产厂家合法渠道来源证明。

（五）场地照明灯具施工及技术参数

场地四周已安装12m高灯杆16个，本次改造的灯杆和室外配线利旧，其中10个灯杆每个灯杆安装2个500WLED体育场地专用投光灯，剩余6个灯杆每个灯杆安装3个500WLED体育场地专用投光灯，安装支架和灯杆内配线是否需要改造或更换由投标单位自行考虑，如产生费用在投标报价时自行考虑。LED投光灯的表面应光滑、无划伤、无磨损、无掉漆、无污物。灯体外壳、灯罩等部分应无变形、无划伤、无磨损、无掉漆、无污物；灯体的安装结构应牢固可靠，无松动、无变形。

LED灯具整灯技术要求

▲1.灯具为体育场地专用LED投光灯，依据 GB/T 7002-2008,JGJ 354-2014、GB/T 31897.1-2015、JGJ153-2016、GB/T38539-2020、GB55016-2021、GB 55024-2022等相关规定，灯具应提供电源电气参数数据，额定电压AC220V，额定输入功率500W；色温≥5000k，芯片光效≥140lm/w，灯具显色指数Ra≥80，特殊显色指数R9≥0，色容差SDCM≤3%，功率因数≥0.95。（依据GB/T7002-2008标准做投光照明灯具光度测试报告，附相关检测报告）。

2.灯具须为一体式投光灯，不得采用驱动器与灯具分离式结构设计，具有多种安装方式，可满足用户不同的场地安装需求。

3.灯具须有保护角防眩设计，原厂配套防眩遮光罩，有20度-60度和特殊的偏配光等多种配光设计。灯具安装支架两侧及支架中间部位带有刻度盘，保证灯具投射点及调光角度，提高调光的精度。

4.灯具外壳采用新型铝合金材料。灯具外壳采用大面积散热筋设计，增加散热面积，通过镂空对流及散热筋设计，保证灯具具有良好的散热性。

▲5.外壳防护等级≥IP66，驱动器防护等级≥IP67，防腐等级为WF2。

6.灯具具有0-10V、DALI、DMX智慧调光装置。

7.灯具的生产、制造应符合国家或国际标准中的有关规定，并获得CNAS、CQC国家质量认证证书等（相关认证证书可在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn上查询)。

8.灯具所配备的驱动器须符合CCC认证，驱动器外置于灯体外部，方便维护和散热。

9.按照CQC3146-2014条款控制装置输出纹波限定值中输出电压纹波限制≤5.0%，驱动纹波比≤2.1%。灯具驱动器内部采用灌胶工艺。

10.参考品牌为欧司朗、科锐、海洋王、七大洲或相当于同档次品牌，所选用品牌产品应提供生产厂家合法渠道来源证明。

（六）体育器械

1.移动式单臂篮球架

（1）篮球架款式、颜色新颖亮丽，结构设计合理，满足室外场地使用条件要求，与场地的配色搭配能够体现出大学生体育运动的青春和活力。非绿色涂装（浅绿、墨绿），选用篮球架生产厂家的优质室外型篮球架。篮球架的表面应光滑平整、色泽均匀、无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂纹以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷；焊接处应牢固无裂纹。投标时需提供篮球架选用厂家及产品照片。

▲（2）篮架伸臂为2.25m，篮圈上沿离地面高3.05M。篮球架底座采用厚度不小于6 mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑板采用厚度不小于6mm铁板制作，篮架立柱采用厚度不小于3mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免电焊及焊渣易引起生锈的隐患。篮板规格：1.8*1.05m（长*宽），玻璃厚度：12mm，采用高强度安全钢化玻璃，篮板玻璃具有3C认证；四周包裹铝合金材质框，左下、右下和下沿框贯通包裹模压成型的优质软性护套。篮筐：新国标篮筐，篮筐采用≥φ18mm实心圆钢制作，配带尼龙篮球网，篮筐抗弯性能好。

▲（3）篮架前立面配备有专用护套，具有抗老化、耐腐蚀、耐磨性防护软包，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制配重，单只配重不少于450kg，前立柱与伸臂间装有固定保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。

（4）所投篮球架产品需具有产品责任险、产品质量险、公众责任险、团体意外伤害险。

2.五人制足球门

| # 项目 | # 技术参数 |
| --- | --- |
| 产品结构 | 由球门框、两侧撑杆、底部连杆和足球网组成 |
| 球门尺寸 | 球门內净：长×高×深=3000×2000×1420（㎜） |
| 球 门 框 | 球门立柱和横梁均采用φ80mm铝合金制作 |
|  | 球门框设有塑料网钩，通过塑料网钩将球网与门框固定，两侧、后侧设有冲压网钩，通过网销将球网与球门固定。 |
|  | 立柱与横梁连接处设有内胆，连接稳定牢固 |
| 两侧撑杆 | 采用φ32mm×2的钢管制成 |
|  | 采用钢丝绳连接紧固，既增强球门整体稳定性，又起到撑网的作用 |
| 底部连杆 | 均采用80×40×2.75方管制作 |
|  | 后侧连杆与两侧连杆连接通过网撑杆下接头（冲件）连接固定 |
| 球 网 | 足球网为白色，网眼为正方形：80×80mm，网线直径为φ3.5mm |
|  | 足球网四周拷边处理，球门四角采用空扁绳，方便于穿拉网绳 |
| 产品特性 | 球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90° |
|  | 所有连接件周边处理圆滑，无棱角，无安全隐患 |
|  | 为保证球门的整体稳定性，在球门两侧横杆、后侧横杆位置配置了球门固定压板和适用于室外水泥场地的膨胀螺栓 |
|  | 球门整体可装拆，便于运输和安装 |
| 特性 | 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。 |
| 表面质量 | 符合GB19272-2011中5.10的相关规定要求 |
| ▲环保要求 | 符合GB19272-2011中5.9.2的相关规定要求 |

3.移动式羽毛球柱

| # 项目 |  | # 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 产品结构 |  | 由底座、立柱、锁绳装置、高度微调装置和羽毛球网组成 |
| 适用场地 |  | 适合两片场地之间尺寸≥1200mm |
| 底座 | 底 座 | 材料：高密度聚乙烯材料（HDPE） |
|  |  | 工艺：中空吹塑制造一次加工成型 |
|  |  | 耐老化性能：老化试验≥3500h，外观颜色变色评级≥3 |
|  |  | ▲高低温性能：高温＋80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化 |
|  |  | 环保性能：材料可回收，塑料产品中有毒有害物质限量满足GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求 |
|  | 底座铁板 | 材料：10mm钢板，材质：Q235B |
|  |  | 工艺：激光切割一次成型 |
|  | 走 轮 | φ75mm低摩擦软性宽幅PU轮 |
|  | 防 震 垫 | 每只底座设5块防震垫 |
|  | 配 重 | 单只≥85kg |
| 立柱 | 总 高 度 | 1550mm |
|  | 主要材料 | 规格：φ40*5无缝管，材质：35# |
|  | 垂 直 度 | 球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内 |
|  | 刚性要求 | 网柱能承受≥200N的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象 |
| 锁绳装置 |  | 紧线方便，锁定可靠，无卡滞或自动返松现象 |
| 高度微调装置 |  | 顶部螺纹无极微调，实现网的高度要求 |
| 球网 | 网片规格 | 长6100mm，宽760mm，网眼为正方形，边长15～20mm |
|  | 主要材料 | 网片：18股网片 |
|  |  | 包边：坛白布，75mm宽对折包边 |
|  |  | 网绳：φ5mm硬绳线 |
|  |  | 棱边：采用12股网线拷边 |
| 特性 |  | 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。 |
| 表面质量 |  | 符合GB19272-2011中5.10的相关规定要求 |

4.乒乓球台

| # 项目 | # 技术参数 |
| --- | --- |
| 产品结构 | 主要由台面、台脚和网架组成 |
| 基本尺寸 | 长×宽×高=2740×1525×760(mm) |
| 台 面 | 厚50mm，由两个半张台面组成 |
|  | 采用高分子片状模塑料（SMC）经模压成型 |
|  | 台面边沿四周画有白线，宽度20mm，台面中间画有细白线，宽3mm |
|  | 半张台面两对角线之差≤2mm |
|  | 半张台面平面度≤2mm |
|  | 具有材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃，环保不易变形，零收缩，耐老化等优点 |
| 台 脚 | 呈弧形，造型美观，更能有效稳定支撑台面 |
| 网 架 | 网架铁板加工有小圆孔，既增强了整体的强度，又使产品造型美观 |
| 产品说明 | 球台台面与台脚等部件能方便地进行拆卸分开包装，便于运输 |
|  | 符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》 |
| 特性 | 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。 |
| 表面质量 | 符合GB19272-2011中5.10的相关规定要求 |
| ▲环保要求 | 符合GB19272-2011中5.9.2的相关规定要求 |

5.体育器械应采用优质、耐用的室外型中高档产品。

四、检测及验收：

1.田径场、人造草坪、篮球场等所有所用材料进场时，必须进行验收。施工单位应提供原材料品质和原材料的合格证明、说明书和一年内的检验报告等质量证明文件。报告应包含规范中要求的参数，未包含的项目，进场时必须进行检测。体育器械须经招标人选样、选色确定后方可采购和进场。

2.田径场、人造草坪、篮球场面层应在施工完毕14天后，进行物理性能、有害物质限量检测以及空气质量等级评定，场地检测结果均符合“体育用人造草坪 GBT20394-2019、中小学合成面层国家标准 GB36246-2018、合成材料运动场地面层 GB/T14833-2020”的执行标准，合格后投入使用。检测费用由施工单位承担。

3.竣工后，建设单位组织有关单位及验收专家对场地进行验收。场地验收费用由施工单位承担。

五、其他

1.投标单位递交投标文件时，需提供预制型橡胶跑道和人造草坪（单块样品尺寸在300mmx300mm至500mmx500mm范围内）、塑胶弹性层、硅PU样板样品。样品上粘贴有投标人名称和品牌的标识，样品不需要封装。体育器械提供照片，照片上粘贴有投标人名称和品牌的标识。中标单位样品不予退还，其他投标人样品于中标公告发布之后退还。

2.场地改造后各面层材料间平滑过度，接缝严密平整不得开裂，达到面层封闭，从而解决地下车库漏水的问题。

3.因该场地在地下车库顶板上建成，场地下部车库顶板承载力有限，大型机械设备无法进场、场地无法堆载。投标单位在投标时应充分考虑地下车库顶板承载力的限制条件，合理选择施工机械。施工降效和二次倒运产生的费用应在投标时充分考虑。施工时，承包人不得以此要求学校延长工期或者增加费用。

六、工程量清单（另附）

七、图纸（另附）