已标价工程量清单

备注：各供应商无需填写系统自动生成的已标价工程量清单，但应按照本项目采购文件“第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求”列明工程量清单进行填报全费用单价报价，具体格式如下：

| 序号 | 项目 | 施工内容 | 工程量 | 单位 | 全费用单价响应报价（元） | 全费用单价响应合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球场改造匹克球场 | 原隆起树根地面破除，厚度约30cm,树根拆除，基础回填灰土夯实，厚20cm砼收面 | 300 | m² |  |  |
| 2 |  | 南侧排水沟拆除，下挖至树根，深度约1m,不锈钢板阻断处理，基础回填夯实，厚20cm砼收面 | 100 | m |  |  |
| 3 |  | 地面整体铺4cmAC-10细粒式改性沥青 | 2000 | m² |  |  |
| 4 |  | 3mm弹性丙烯酸 | 2000 | m² |  |  |
| 5 |  | 预埋式匹克球网柱、球网 | 10 | 套 |  |  |
| 9 |  | 1匹克球场地画线 | 1 | 项 |  |  |
| 7 |  | 10米高杆灯杆安装(含基座开挖制作、2.5平方线缆及控制开关) | 6 | 根 |  |  |
| 8 |  | 原10m高灯杆移位(含基座开挖制作、2.5平方线缆及控制开关) | 2 | 根 |  |  |
| 9 |  | YJV-5*6电缆敷设(穿套管) | 500 | m |  |  |
| 10 |  | 混凝土地面开挖及恢复(深度30cm) | 400 | m |  |  |
| 11 |  | 安装400W体育专用LED投光灯、接电、现场调试 | 20 | 套 |  |  |
| 12 |  | 原绿色喷塑围网检修加固，局部喷漆 | 1 | 项 |  |  |
| 13 |  | 乒乓球台搬移安装(44台) | 1 | 项 |  |  |
| 14 |  | 安装乒乓场1米高绿色喷塑围网 | 140 | m² |  |  |
| 15 |  | 地面开挖、砌筑深2m深雨水井，井盖安装 | 2 | 套 |  |  |
| 16 | 门球场地改造匹克球场 | 原草坪清理 | 400 | m² |  |  |
| 17 |  | 原地面整体铺4cmAC-10细粒式改性沥青 | 400 | m² |  |  |
| 18 |  | 3mm弹性丙烯酸 | 400 | m² |  |  |
| 19 |  | 预埋式匹克球网柱、球网 | 2 | 套 |  |  |
| 20 |  | 匹克球场地画线 | 1 | 项 |  |  |
| 21 |  | 10米高杆灯杆安装(含基座开挖制作、2.5平方线缆及控制开关) | 4 | 根 |  |  |
| 22 |  | 安装400W体育专用LED投光灯、接电、现场调试 | 4 | 个 |  |  |
| 23 |  | 原围网立柱间空隙加横向寖塑钢丝 | 1 | 项 |  |  |
| 24 | 网球馆照明 | 拆除原网球场照明灯具36套，检修线路，按照指定点位重新安装体育专用400W照明灯，现场调试 | 20 | 个 |  |  |
| 25 | 暂列金 |  | 1 | 项 | 50000 | 50000 |
| 合计总价 |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

年     月     日