已标价的工程量清单

| 施工内容 | 项目特征 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外立面维修 | 真石漆 | 1.干膜厚度2.5mm； 2.主材喷涂2遍，底漆1遍，罩面漆1遍； 3.天然彩砂0.2-2.0mm； 4.耐候≥1000h JG/T24-2018、GB50210-2018 | ㎡ | 315.70 |  |  |
|  | 玻璃幕墙 | 1.玻璃：常用6+12A+6中空钢化玻璃，Low-E节能型； 2.型材：铝合金型材壁厚≥3.0mm，氟碳喷涂； 3.密封：中性硅酮耐候密封胶、结构胶，抗风压、水密、气密、隔声、节能达标GB/T21086-2020《建筑幕墙》GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》 | ㎡ | 128.50 |  |  |
|  | 铝板幕墙 | 1.铝板：3mm厚氟碳喷涂铝单板，平整度≤2mm； 2.龙骨：热镀锌方钢/铝合金龙骨，防腐处理； 3.接缝：耐候胶密封，缝隙均匀顺直 GB/T 21086-2020《建筑幕墙》 | ㎡ | 205.10 |  |  |
| 屋顶屋面维修 | 水泥屋面 | 1.面层：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实收光； 2.防水：配套屋面防水卷材（SBSⅡ型）； 3.找坡：结构找坡/材料找坡≥2%，分格缝间距≤6m GB 50207-2012《屋面工程质量验收规范》 | ㎡ | 511.17 |  |  |
|  | 钢砖屋面 | 1.钢基板：0.6-0.8mm厚热镀锌彩钢基板； 2.面层：仿古钢砖瓦，搭接宽度≥150mm； 3.固定：专用自攻钉+防水垫圈，抗风揭达标 GB 50207-2012《屋面工程质量验收规范》 GB/T 12755-2021《建筑用压型钢板》 | ㎡ | 312.24 |  |  |
| 室外管道维修 | 雨污水管道 | 1.雨水管：UPVC/HDPE排水管，公称外径DN110/DN160，壁厚≥3.2mm； 2. 污水管：HDPE双壁波纹管，环刚度≥8kN/㎡； 3. 接口：胶圈密封，坡度符合排水规范 GB 50014-2021《室外排水设计标准》 GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》 | 米 | 208.75 |  |  |
|  | 井盖 | 1.市政井盖：球墨铸铁，承载等级：轻型D400、重型E600； 2.尺寸：φ700/φ800mm，带防盗、防沉降、防异响结构； 3.适配：配套井圈，标高与路面平齐 GB/T 23858-2009《检查井盖》 | 个 | 30.00 |  |  |
| 室外维修 | 道沿 | 1.材质：花岗岩/混凝土预制，尺寸100×30×15cm； 2.强度：抗压强度≥30MPa，倒角平顺； 3.安装：坐浆稳固，缝宽≤10mm，顺直度达标 CJJ 1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》 | 米 | 535.62 |  |  |
|  | 透水砖铺装 | 1.砖体：200×100×60mm/230×115×60mm，抗压强度≥30MPa，透水系数≥1.5×10⁻³cm/s； 2.基层：级配砂石+透水垫层； 3.缝隙：透水砂填缝 GB/T 25970-2010《透水路面砖和透水路面板》 | ㎡ | 521.13 |  |  |
|  | 石材铺装 | 1.石材：花岗岩，厚度30-50mm，平整度误差≤2mm； 2.铺贴：干挂/湿贴，砂浆结合层20-30mm； 3.防护：六面防护剂处理，防滑达标 GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》 | ㎡ | 532.24 |  |  |
| 提升 | 墙面瓷砖 | 1.瓷砖：600*600mm，吸水率≤0.5%； 2.铺贴：瓷砖胶薄贴法，垂直度、平整度≤2mm； 3.勾缝：美缝剂/专用勾缝剂 GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》 | ㎡ | 516.17 |  |  |
|  | 地面自流平 | 1.材料：水泥基自流平，厚度2-5mm； 2.强度：24h抗压强度≥20MPa，平整度≤2mm/2m； 3.基层：界面剂处理，无起砂空鼓 JGJ/T 175-2018《自流平地面工程技术规程》 | ㎡ | 925.39 |  |  |
| 措施 | 安全文明措施费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 材料费搬运费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 成品保护措施费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 垃圾清理及外运费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 施工机械费租赁费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 夜间施工措施费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |